233网校安全工程师考试网      http://www.233.com/aq/

安全工程师考试关注：http://www.233.com/aq/

名师视频解析试听：http://wx.233.com/aq/#jcbj

最全历年真题及在线测试估分：

http://www.233.com/aq/zhuanti/zhentiln/

2011年全国注册安全工程师执业资格考试真题

安全生产事故案例分析

全卷共五大题，共100分。其中第一、二大题为客观题(包括单选题和多选题)，第三、四、五大题为主观题。单选题每题的备选项中只有1个最符合题意。多选题每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项；错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分。

第一题

A焦化厂为民营企业，从业人员1000人，2009年发生生产安全事故2起、造成2人轻伤。该厂因精苯工业废水兑水稀释后外排，被环保部门责令整改。该厂采取的措施是将废水向煤堆喷洒，这样既抑制了扬尘，又避免了废水外排。为防止相关事故发生，该厂于2009年5月20 日制定实施了《A焦化厂精苯污水喷洒防尘管理办法》。

2011年5月11日15时20分许．A厂备煤工甲、乙在进行胶带输送机巡检作业时闻到强烈异味，随后两人分别前往不同部位查找原因。15时38分。乙听到从甲的方向传来一声闷响，气浪迎面扑来，发现通廊部分坍塌。乙立即呼救。厂领导接到报告后，迅速组织对胶带输送机通廊坍塌现场进行搜救，在胶带输送机通廊北端发现甲倒在废墟中。甲头部有明显外伤，身上大面积烧伤，经医务人员确认已经死亡。

事故调查确认，此次事故为1号煤仓内苯蒸汽爆炸事故。在含苯废水向煤场内煤堆喷洒1年后，废水管道断裂，废水从管道断裂处流入煤堆底部，经胶带输送机运输，大量含苯煤粉进入1号煤仓，从含苯煤粉中挥发出的低浓度苯蒸汽积累、聚集达到爆炸极限，遇到点火源后引起爆炸。

根据以上场景，回答下列问题(共14分，每题2分，1～3题为单选题，4～7题为多选题)：

1．根据《中华人民共和国安全生产法》关于安全生产管理机构设置及安全管理人员配备的规定，A厂（　　）。

A．可以只配备兼职安全生产管理人员

B．可以委托注册安全工程师事务所代管企业安全生产

C．可以委托具有安全评价资质的评价机构代管企业安全生产

D．应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

E．可以委托具有注册安全工程师职业资格的个人代管企业安全生产

2．A厂招收新从业人员，新上岗的从业人员安全培训时间不得少于（　　）学时。

A．12

B．24

C．36

D．48

E．72

3．A厂2009年百万工时伤害率（　　）。

A．1

B．2

C．3

D．4

E．5

4．根据注册安全工程师管理规定，作为A厂的注册安全工程师，可从事的安全生产工作包括（　　）。

A．参与本厂组织的事故调查

B．参与本厂厂内隐患排查治理

C．进行本厂员工职业病鉴定

D．参与本厂员工安全培训

E．为本厂选用和发放劳动防护用品

5．根据生产事故调查和处理条例，该起事故的调查，下列说法正确的是（　　）。

A．由A厂所在地县级人民政府国资委组织调查

B．由A厂所在地县级人民政府安全生产监督管理部门组织调查

C．由A厂所在地县级人民政府环境部门组织调查

D．可邀请相关专家作为调查组成员参与事故调查

E．A厂上级主管部门、工会参与事故调查

6．A厂工作场所存在的职业性有害因素包括（　　）。

A．煤尘

B．苯

C．氯

D．高温

E．焦炉煤气

7．A厂要恢复生产，在修复破坏的设备、设施后，还需（　　）。

A．重新办理安全生产许可证

B．完善安全生产制度和操作规程

C．将事故责任人移送司法机关

D．全面落实事故调查报告整改要求

E．进行一次全面的安全生产检查

第二题

B家具木材厂加工车间内用可移动式传送带传送物料，可移动式传送带的驱动电机使用380V三芯电缆线供电，其铁制控制箱入口处的电缆线用布条缠绕固定。因控制箱随传送带经常移动，操作人员为图方便，只安装了一个螺栓固定。控制箱没有漏电保护装置。

木材厂加工车间内粉尘浓度常年超标。2009年5月21日15时20分，由于车间内木材堆积，影响传送带正常工作，现场操作人员未采取任何保护措施带电移动传送带。在移动过程中，三芯电缆线松动脱落，带电电缆短路打火，发生粉尘爆炸事故。

事故造成2人当场死亡、1人重伤。重伤者经34天抢救无效死亡。事故造成木材厂加工车间厂房部分坍塌，全厂停产，直接经济损失800余万元。

根据以上场景，回答下列问题(共16分，每题2分，1～3题为单选题，4～8题为多选题)：

1．该起事故的直接经济损失不包括（　　）。

A．医疗费用

B．企业停产损失费用

C．事故罚款

D．清理现场费用

E．丧葬及抚恤费用

2．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)，该起事故属于（　　）。

A．一般事故

B．较大事故

C．很大事故

D．重大事故

E．特别重大事故

3．从业人员长期接触B厂木材加工车间的粉尘可能引发的职业病是（　　）。

A．尘肺

B．苯中毒

C．炭疽

D．职业性哮喘

E．甲醛中毒

4．在下列措施中，对解决木厂加工车间内粉尘浓度常年超标问题有效的治理措施包括（　　）。

A．密闭产尘设备措施

B．粉尘堕化措施

C．除尘净化措施

D．通风净化措施

E．防静电措施

5．在移动传送带过程中，可用于预防人员间接触电的技术措施有（　　）。

A．安装静电保护装置

B．安装电磁屏蔽

C．采用TT系统

D．安装机械联锁

E．采用保护接零系统

6．针对B厂的粉尘爆炸危险性，下列说法正确的是（　　）。

A．粉尘的分散度越高，越容易发生爆炸

B．尘浓度越高，爆炸危险性越大

C．含氧量越高，爆炸强度越大

D．粉尘温度越高，爆炸危险性越大

E．粉尘湿度越高，爆炸危险性越大

7．在事故调查处理工作中应坚持的原则有（　　）。

A．优先保护农民工权益的原则

B．“四不放过”的原则

C．公正、公开的原则

D．企业利益至上的原则

E．实事求是、尊重科学的原则

8．该起事故暴露B厂在日常安全管理中存在的问题有（　　）。

A．安全培训教育不到位

B．安全检查不到位

C．劳动防护用品不合格

D．未采用防爆电机

E．岗位责任制不健全

第三题

C建筑工程公司原有从业人员650人，为减员增效，2009年3月份将从业人员裁减到350人，质量部、安全部合并为质安部，原安全部的8名专职安全管理人员转入下属二级单位，原安全部的职责转入质安部，具体工作由2人承担。

2010年5月，C公司获得某住宅楼工程的承建合同，中标后转包给长期挂靠的包工头甲某，从中收取管理费。2010年5月，甲找C公司负责人借用吊车吊运一台800kg·m的塔式起重机组件，并借用了“A”类汽车驾驶执照的员工乙和丙。2010年11月7日中午，乙把额定起重8t的汽车式起重机开到工地，丙用汽车将塔式起重机塔身组件运至工地，乙驾驶汽车式起重机开始作业，C公司机电队和运输队7名员工开始组装塔身。当日18时，因吊车油料用完且天黑无照明，丙要求下班，甲不同意。甲找来汽油后，继续组装。20时，发现塔吊的塔身首位倒置，无法与塔基对接。随后，甲找来3名临时工，用钢绳绑定、人拉钢绳的方法扭转塔身，转动中塔身倾斜倒向地面，作业人员躲避不及，造成3人死亡、4人重伤。

根据以上场景，回答下列问题(共22分)：

1．确定此次事故类别并说明理由。

2．指出C公司主要负责人应履行的安全生产职责。

3.分析本次事故暴露出的现场安全管理问题。

4．提出为防止类似事故发生应采取的安全措施。

第四题

D热电厂2×300MW扩建工程的燃煤系统包括：煤仓、运煤系统、破碎系统、给煤系统。煤仓内堆煤最大高度为14m。燃煤由汽车运入电厂，采用胶带输送机将煤送到磨煤机中磨成煤粉，煤粉送至锅炉喷燃器，由喷燃器喷到炉膛内燃烧。扩建工程使用该厂原有的2个容积500m3柴油储罐储存点火锅炉用燃油。

给水系统的功能是将水送入省煤器。进入省煤器的水经水冷壁和过热器等受热面，变成过热蒸汽后送入汽轮机带动发电机发电。

D厂调节水系统有一个储存为12t的液氨储罐。

发电机的冷却方式为“水—氢—氢”方式．氨气由直径100mm的管道引入发电机设备。

制氢系统有9个表压3．2MPa，容积10m3的氢罐。锅炉机组最大连续蒸发量为1025t／h，过热蒸汽出口压力为17．75MPa。

D厂远离城区。为方便员工生活，D厂在厂区设立了一座加油站，加油站有2个容积150m3的汽油储罐，汽油的密度为730kg／m3。

受D厂委托，E安全评价机构对该厂扩建工程进行了安全评价，出具了安全评价报告，并提出了安全生产标准化建设方案。

根据以上场景，回答下列问题(共22分)：

1．为预防燃煤输送系统事故，应采取哪些安全技术措施?

2．D厂委托给E机构的安全评价属于哪种类型?简述该类安全评价包括的主要内容。

3．根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ／T 9006--2010)结合以上场景，说明安全生产标准化建设中生产现场管理和生产过程控制的要求。

4．根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218--2009)指出D厂存在的重大危险源并说明理由。

第五题

F氧化铝厂采用拜耳法生产氧化铝，生产工艺为：原料储运、石灰消化、原矿将制备、高压溶出、赤泥沉降洗涤、分解与种子过滤、蒸发及排盐、氢氧化铝焙烧与包装等。原料、中间产品、产品主要有：铝土矿、石灰、液碱、燃煤、硫酸、柴油、硫酸铵、赤泥、氧化铝、灰渣、煤气、过热蒸汽、液氨、水等。该厂生产的主要工作由本厂负责，辅助性工作承包给G企业。F厂主办公楼有2部电梯，1套消防系统，26个灭火器。

F厂自备煤气站和热电站。煤气站生产氢氧化铝焙烧用煤气，煤气生产能力为65000N·m3／h。热电站有3台130t／h燃煤锅炉，1套12MW汽轮发电机组，1套25MW汽轮发电机组。热电站生产270℃的蒸汽，生产能力为220t／h，蒸汽在管道中的压力为3．7MPa。

F厂热力工程系统有：主厂房、堆煤场、燃煤破碎筛分输送系统、油泵房、除盐水站、点火泵房、灰渣库、熔盐加热站、除灰系统、热力管网、氨法脱硫系统等单元。工艺间物料采用管道或机动车辆输送。

2010年3月，F厂组织了安全检查，对发现的事故隐患分析表明，现场作业人员没有意识到的事故隐患占31％，查出的两个重大事故隐患Ⅰ、Ⅱ在2010年1月份检查时已经发现。

重大事故隐患Ⅰ未整改的原因是F厂的甲车间认为是乙车间负责整改，乙车间认为应由甲车间负责整改。重大事故隐患Ⅱ未整改的原因是F厂认为是应由G企业出整改资金，G企业认为应由F厂出整改资金。

根据以上场景，回答下列问题(共26分)：

1．指出F厂原料、中间产品、产品中的火灾爆炸物质并说明理由。

2．指出上述场景中的特种设备。

3．指出F厂热力工程系统中危险因素及其存在的单元。

4．确定重大事故隐患Ⅰ、Ⅱ的整改责任单位并说明理由。

5．针对安全检查发现的问题，提出整改措施。

参考答案及解析

第一题

1．D【解析】根据我国《安全生产法》的规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。

2．E【解析】新从业人员安全生产教育培训时间不得少于24学时。煤矿、非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

3．A【解析】百万工时伤害率是一定时期内，平均每百万工时，因事故造成伤害的人数。百万工时伤害率={2／[1000×(365-115)×8]}×106=1。

4．ABDE【解析】根据《注册安全工程师管理规定》的规定，注册安全工程师的执业范围包括：①安全生产管理；②安全生产检查；③安全评价或者安全评估；④安全检测检验；⑤安全生产技术咨询、服务；⑥安全生产教育和培训；⑦法律、法规规定的其他安全生产技术服务。生产经营单位的下列安全生产工作，应有注册安全工程师参与并签署意见：①制订安全生产规章制度、安全技术操作规程和作业规程；②排查事故隐患，制订整改方案和安全措施；③制订从业人员安全培训计划；④选用和发放劳动防护用品；⑤安全生产事故调查；⑥制订重大危险源检测、评估、监控措施和应急救援预案；⑦其他安全生产工作事项。

5．BDE【解析】一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。一般事故由事故发生地县级人民政府直接组织事故调查组进行调查。其中未造成人员伤亡的，县级人民政府也可委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。根据事的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成。并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

6．ABDE【解析】各种职业性有害因素按其来源可分为以下3类：(1)生产过程中产生的有害因素：①化学因素。包括生产性粉尘和化学有毒物质。生产性粉尘，如矽尘、煤尘、石棉尘、电焊烟尘等。化学有毒物质，如铅、汞、锰、苯、一氧化碳、硫化氢、甲醛、甲醇等；②物理因素。如异常气象条件(高温、高湿、低温)、异常气压、噪声、振动、辐射等；③生物因素。如附着于皮毛上的炭疽杆菌、甘蔗渣上的真菌，医务工作者可能接触到的生物传染性病原物等。(2)劳动过程中的有害因素：①劳动组织和制度不合理。劳动作息制度不合理等；②精神性职业紧张；③劳动强度过大或生产定额不当；④个别器官或系统过度紧张，如视力紧张等；⑤长时间不良体位或使用不合理的工具等。(3)生产环境中的有害因素：①自然环境中的因素，如炎热季节的太阳辐射；②作业场所建筑卫生学设计缺陷因素。如照明不良、换气不足等。

7．BDE【解析】根据《安全生产许可证条例》的规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。发生安全事故后，安全生产许可证要暂扣．具备生产条件后，要申请恢复安全生产许可证，而不是重新申办安全生产许可证。安全检查工作工作程序：安全检查准备—实施安全检查—通过分析做出判断、及时作出决定进行处理、整改。对安全检查中经常发现的问题或反复发现的问题，生产经营单位应从规章制度的健全和完善、从业人员的安全教育培训、设备系统的更新改造、加强现场检查和监督等环节人手，做到持续改进，不断提高安全生产管理水平，防范生产安全事故的发生。

第二题

1．B【解析】直接经济损失的统计范围：①人身伤亡后所支出的费用；②善后处理费用；③财产损失价值。所以，B选项不属于直接经济损失。

2．A【解析】一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤。或者1000万元以下直接经济损失的事故。

3．A【解析】木材加工厂的粉尘属于生产性粉尘，生产性粉尘引起的职业病中，以尘肺最为严重。

4．ACD【解析】生产性粉尘治理的技术措施有：①改革工艺过程；②湿式作业；③密闭、抽风、除尘；④个体防护。

5．ACE【解析】静电防护措施有：①环境危险程度的控制；②工艺控制；③静电接地；④增湿；⑤抗静电添加剂；⑥静电中和器；⑦为了防止人体静电的危害，在气体爆炸危险场所的等级属0区及1区时，作业人员应穿防静电工作服，防静电工作鞋、袜，佩戴防静电手套。

6．ABCD【解析】粉尘粒度越细，分散度越高，可燃气体和氧的含量越大，火源强度、初始温度越高，湿度越低．惰性粉尘及灰分越少，爆炸极限范围越大，粉尘爆炸危险性也就越大。

7．BCE【解析】各级人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门在事故调查处理工作中积累了丰富的实践经验，总结形成了“四不放过”原则。《安全生产法》规定，对事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则。坚持公证、公开，及时通报的原因。

8．ABE【解析】CD选项不属于安全管理方面。

第三题

1．此次事故类别为起重机械事故。理由：发生在塔式起重机(起重机械)的安装过程中，由于违章操作导致塔身倾倒酿成的事故，属于起重伤害事故。

2．C公司主要负责人应履行的安全生产职责：

①建立健全安全生产责任制；

②组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

③保证本单位安全生产投入的有效实施；

④督促、检查本单位安全生产工作；

⑤及时消除生产安全事故隐患、组织制定并实施本单位生产安全事故应急预案；

⑥及时、如实汇报生产安全事故。

3．本次事故暴露出的现场安全管理问题：

①起重机械的安装和拆卸应由具有相应资质的单位承担；

②没有制定具有针对性的施工组织方案和安全技术措施；

③施工中没有派专业技术人员监督；

④在作业环境不良的条件下违章指挥，强令冒险作业；

⑤临时工未经培训上岗，特种专业人员未持证上岗；

⑥没有设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；

⑦相关方管理混乱，存在着非法分包、转包的现象。

4．为防止类似事故发生应采取的安全管理措施：

①建立健全安全生产责任制；

②制定有针对性的安全施工方案和安全措施；

③杜绝违章指挥、违章操作；

④加强相关方管理，严格审核相关单位的资质和条件；

⑤加强从业人员岗前安全教育培训，树立良好的安全意识；

⑥现场派专业技术人员监督，保证操作规程的遵守和安全措施的落实。

第四题

1．为预防燃煤输送系统事故，应采取的安全技术措施有：

①防粉尘措施：改革工艺流程，实现生产过程的自动化、机械化；湿式作业；密闭、通风、除尘；个体防护；

②机械传动部件采用防护罩、防护网等防护装置防止机械伤害；

③采用接地等防静电措施；

④接地、屏蔽等防雷击措施。

2．D厂委托给E机构的安全评价属于安全验收评价。主要内容有：

①辨识与分析危险有害因素并确定其程度；

②发生事故与职业危害的可能性与严重程度；

③与法律、法规、规章、标准的符合性评价；

④划分评价单元，选择评价方法，定量、定性分析；

⑤提出科学合理可行的安全对策措施建议，作出评价结论，撰写评价报告。

3．安全生产标准化建设中生产现场管理与生产过程控制的要求有：

(1)生产过程的危险、有害因素辨识与分析，并使危险有害因素得到有效控制。

(2)起重作业、高处作业、受限空间作业、临时用电作业实行作业许可证制度。

(3)作业许可证上应有危险有害因素分析和安全措施。

(4)爆破、吊装作业要派专业人员现场监督，保证操作规程的遵守和安全措施的落实。

4．D厂存在的重大危险源有：

①加油站(2个汽油储罐)。理由：加油站2个容积为150m3的汽油储罐最大存油量大于汽油的临界量200t，构成重大危险源；

②液氨储罐。理由：液氨储罐储量12t大于氨临界量10t，构成重大危险源；

③制氢系统是危险源，但构不成重大危险源。理由：标准状态下氢气的体积=[10×3．2／(273+20)／(0．1／273)]m3=298．2m3，氢气在0℃，0．1MPa状态下密度为0．09kg／m3，9个氢气储罐的储量为：(9×298．2×0．09)kg=241．5kg。氢气的临界量为5t，构不成重大危险源。

2个柴油储罐不构成重大危险源，因为2个柴油储罐的量为840T小于柴油临界量5000T。

第五题

1．F厂原料、中间产品、产品中的火灾爆炸物质有：

①燃煤。理由：属于易燃(自然)物质；

②柴油。理由：属于易燃液体；

③煤气。理由：属于易燃气体；

④硫酸铵、硫酸。理由：属于强氧化性物质。

2．场景中的特种设备：电梯，锅炉，蒸汽管道，压力容器。

3．按事故类别分类，F厂热力工程系统中存在的主要危险有害因素及存在的单元如下：

①主要危险有害因素：火灾。存在单元：堆煤场、燃煤破碎筛分输送系统、油泵房、点火泵房、溶盐加热站等；

②主要危险有害因素：其他爆炸。存在单元：除灰系统(粉尘爆炸)、热力管网(管道爆炸)；

③主要危险有害因素：坍塌。存在单元：堆煤场；

④主要危险有害因素：高处坠落。存在单元：主厂房等检修；

⑤主要危险有害因素：淹溺。存在单元：除盐水站；

⑥主要危险有害因素：触电。存在单元：各种电气设备；

⑦主要危险有害因素：机械伤害。存在单元：各种机械；

⑧主要危险有害因素：窒息和中毒。存在单元：热力管网气体；

⑨主要危险有害因素：灼烫危害。存在单元：熔盐加热站、热力管网。

4．重大事故隐患I、Ⅱ的整改责任单位是F厂。

理由：①生产经营单位是本单位事故隐患排查、整改、防控的主体；

②生产经营单位主要负责人监督、检查本单位安全生产工作，及时消除本单位事故隐患；

③生产经营单位主要负责人组织制定并实施本单位重大事故隐患治理方案；

④生产经营单位对承包方、承租方的隐患排查负有统一协调、管理的职责。

5．针对安全检查发现的问题，应提出以下整改措施：

①加强员工教育培训，增强安全意识；

②建立健全安全生产责任制，并保证落实；

③建立健全隐患的排查，治理，复查、举报等隐患排查制度；

④加强安全生产投入，建立隐患排查专项资金使用制度；

⑤坚强相关方管理，签订安全生产管理协议，明确各方安全生产职责；

⑥对重大事故隐患要制定隐患整改方案，落实整改隐患整改措施，整改完毕后，应对整改情况进行评估。