233网校安全工程师考试网      http://www.233.com/aq/

安全工程师考试关注：http://www.233.com/aq/

名师视频解析试听：http://wx.233.com/aq/#jcbj

最全历年真题及在线测试估分：

http://www.233.com/aq/zhuanti/zhentiln/

2012年全国注册安全工程师执业资格考试真题

安全生产事故案例分析

全卷共五大题，共100分。其中第一、二大题为客观题(包括单选题和多选题)，第三、四、五大题为主观题。单选题每题的备选项中只有1个最符合题意。多选题每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项；错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分。

第一题

2011年11月29日4时，A铁矿390平巷盲竖井的罐笼在提升矿石时发生卡罐故障，罐笼被撞破损后卡在距离井口2．5m处，当班绞车工甲随即升井向矿长乙和维修工丙报告后，乙和丙下井检修。丙在没有采取任何防护措施的情况下，3次对罐笼角、井筒护架进行切割与焊接，切割与焊接作业至7时结束。随后乙和丙升井返回地面。当日7时29分，甲在绞车房发现提升罐笼的钢丝绳异动，前往井口观察，发现盲竖井内起火，当即返回绞车房，关闭向井下送电的电源开关，并立即升井向乙和丙报告。随后甲和丙一起下井，到达390平巷时烟雾很大，能见度不足5m，甲和丙前行到达离起火盲竖井约300m处。无法继续前行，遂返回地面向乙汇报，乙立即报警，调矿山救护队救援，并启动A矿山应急救援预案。

截至11月29日10时，核实井下被困人员共122人，其中救护队救出52人，70人遇难，遇难人员中包括周边的4座铁矿61名井下作业人员。

事故调查发现，A铁矿与周边的4座铁矿越巷开采，井下巷道及未开采区互相贯通，各矿均未形成独立的通风系统，且安全出口和标志均不符合安全规定。

事故调查组确认，该起事故的直接原因是丙在切割与焊接作业时，切割下来的高温金属残块及焊渣掉落在井槽充填护套的表面上，造成荆笆着火，引燃充填护套的可燃物，引发火灾。该起事故的经济损失包括：人员伤亡后所支出的费用9523万元、善后处理费用3052万元、财产损失1850万元、停产损失580万元和处理环境污染费用5万元。

根据以上场景，回答下列问题(共14分，每小题2分，1～3题为单选题，4～7题为多选题)：

1．根据《火灾分类》(GB／T 4968--2008)，A铁矿盲竖井发生的火灾类别属于（　　）。

A．A类火灾

B．B类火灾

C．C类火灾

D．D类火灾

E．E类火灾

2．在A铁矿390平巷盲竖井进行切割与焊接作业，应办理的许可手续是（　　）。

A．受限空间作业许可

B．带电作业许可

C．动火作业许可

D．高温作业许可

E．潮湿作业许可

3．根据以上场景中所列出的数据，该起事故的直接经济损失为（　　）万元。

A．9523

B．12575

C．14425

D．15005

E．15010

4．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)，针对该起事故的调查处理，下列说法正确的有（　　）。

A．可由国务院授权国家安全生产监督管理总局组织事故调查组进行调查

B．可由A铁矿所在地省级人民政府授权其所属安全生产监督管理部门组织事故调查组进行调查

C．由公安部消防局组织调查

D．事故调查组组成应当遵循精简、效能的原则

E．事故调查应有A铁矿员工或A铁矿工会参加

5．该起事故的间接原因包括（　　）。

A．作业人员安全教育不够

B．事故报告与救援不及时

C．安全管理制度缺失

D．未按规定参加工伤保险

E．未按规定办理安全生产行政许可

6．这起事故中，当甲发现盲竖井内起火时，应该采取的应急措施包括（　　）。

A．设法使盲竖井风流反向

B．设法加大盲竖井风速

C．用灭火器灭火，灭火无效时迅速撤离

D．向A铁矿调度室报告火情

E．通知现场人员撤离

7．根据事故情况，A铁矿的应急管理工作应改进的方面包括（　　）。

A．矿井火灾等事故的应急预案方面

B．下井作业人员配备自救设备方面

C．用文件的形式授权矿长乙全权处理矿井火灾事故方面

D．高危行业安全生产责任保险方面

E．矿井通信系统及安全标志标识方面

第二题

B企业为扩大产能，投资1．5亿元，新建建筑面积为12000m2的厂房，新建厂房为新型钢结构，委托C设计公司设计，D建筑安装公司施工总承包并负责设备安装与调试，E监理公司施工监理。新建厂房由一个主跨和一个辅跨相邻的两个独立单元组成。

主跨内有钢板下料、加工、小件焊接、打磨、大件组装、探伤、涂装、水压试验等作业，主要设备设施有剪板机、平板机、车床、冲床、电焊机、电(风)动打磨机、X射线探伤仪、涂装流水线、移动式空气压缩机、起重机及其他3-艺设备，其中，涂装流水线设在主跨的一侧，与其他设备设施间距为4m，有抛丸、清洗、喷漆、烘干等工艺单元。

辅跨有两层，一层设置了休息室、更衣室、浴室和卫生间，以及气瓶库、危险化学品库和放射源库。气瓶库与危险化学品库紧邻，各为独立库房。二层设置了办公室、会议室、员工宿舍。

新建厂房投入使用后，B企业将其作为一个生产车间，配备1名车间主任、2名副主任、1名专职安全员、10名其他技术管理人员、350名生产一线员工。

根据以上场景，回答下列问题(共16分，每小题2分，1～3题为单选题，4～8题为多选题)：

1．根据我国《职业病防治法》的规定，新建厂房投入使用后，需要实行特殊管理的作业是（　　）。

A．烘干作业

B．起重作业

C．x射线探伤作业

D．大件组装作业

E．水压试验作业

2．涂装流水线工艺单元中存在的化学性职业病危害因素有（　　）。

A．辐射

B．噪声

C．抛丸烟尘

D．灼烫

E．苯系物

3．根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)的规定，E监理公司应履行的监理职责为（　　）。

A．要求D建筑安装公司压缩合同约定的工期

B．对D建筑安装公司施工组织设计中的专项施工方案进行审查

C．要求B企业在建设工程中采用新结构、新工艺

D．施工后要求D建筑安装公司完善补充安全技术方案记录

E．给D建筑安装公司施工人员签发现场动火作业许可

4．有关涂装流水线，下列说法正确的有（　　）。

A．涂装流水线在投入使用前，应做好项目验收工作

B．涂装流水线存在火灾爆炸、职业中毒等风险

C．对进入涂装流水线的人员不必收缴火柴、打火机

D．涂装流水线应该满足防火防爆要求，电气设施应具有相应的防爆等级

E．涂装流水线操作人员经过厂内岗位培训后，即可上岗作业

5．在新建厂房辅跨内不应设置的设施有（　　）。

A．会议室

B．员工宿舍

C．更衣室

D．危险化学品库

E．放射源库

6．B企业在新厂房建设项目中，应该保证的安全投入包括（　　）。

A．烟感喷淋消防系统费用

B．个人防护用品费用

C．施工设备折旧和维修费

D．安全教育培训及宣传费用

E．施工人员工伤保险费用

7．D建筑安装公司履行新建厂房总承包合同时，应承担的安全管理责任有（　　）。

A．现场消防安全管理

B．保障施工人员人身安全

C．脚手架等设施的检查验收

D．根据安全生产需要修改新建厂房安全设施设计

E．施工现场安全防护用具、机械设备、施工机具和配件的管理

8．以上场景中，违反安全生产法律法规和标准的有（　　）。

A．员工宿舍与办公室、库房设在辅跨内

B．气瓶库与危险化学品库同设在辅跨一层

C．配备1名专职安全员

D．涂装流水线与其他设备设施之间的间距为4m

E．焊接作业与涂装作业同在主跨内

第三题

F发电厂有2×1000MW机组，厂房占地面积为30000m2，燃煤由码头卸下后，经皮带引桥由带式输送机输送到储煤场，再经带式输送机送到磨煤机磨成煤粉，煤粉送至锅炉喷煤器，由喷煤器喷到炉膛内，煤粉燃烧后的烟气经除尘系统进入脱硫脱硝系统，脱硫脱硝工艺需用液氨、盐酸和氢氧化钠等。

F发电厂有容积为1000m3的助燃柴油储罐2个，储存的柴油密度为820kg／m3、闪点为60℃，发电机的冷却方式为水—氢—氢，氢气以2．0MPa压力、经φ100mm管道输送到发电机。锅炉最大连续蒸发量为1025t／h，过热蒸汽出口压力为17．75MPa。

F发电厂现存原材料有：燃煤30万t，柴油1200t，浓度大于99％的液氨16t，盐酸42t，氢氧化钠41t，压力为15MPa的氮气20×40L，压力为3．2MPa的氢气7×10m3。

为确保安全生产，F发电厂于2012年7月16日至20日进行了全厂安全生产大检查。

检查发现：在储煤场堆攒的铲车司机无证上岗，作业人员未戴安全帽，皮带引桥内的电缆有破损，皮带引桥地面存有大量煤尘。针对检查发现的问题，F发电厂厂长责成安全生产职能部门制订整改计划，落实整改措施。

根据以上场景，回答下列问题(共22分)：

1．针对安全生产大检查发现的问题，提出整改措施。

2．指出进入磨煤机检修应配备的防护设备及用品，并说明其作用。

3．根据《化学分类和危险性公示通则》(GB 13690--2009)，指出F发电厂现存材料中的化学品及其类别。

4．说明F发电厂脱硫脱硝系统液氨泄露时应采取的应急处置措施。

第四题

2011年8月5日，G炼油企业污水车间要将污水提升泵房隔油池中的污水抽到集水池中，污水车间主任甲在安排抽水作业时。因抽水用潜水泵要临时用电，于是联系电工班派电工到污水提升泵房拉临时电缆，并按要求申办了临时用电许可。

5日15时，电工班安排2名电工至污水提升泵房为潜水泵接电，污水车间在未对作业进行风险辨识、未制订具体作业方案的情况下，安排乙、丙、丁、戊将2台潜水泵下到隔油池内，并起动潜水泵开始抽水。

6日9时，乙、丙、丁、戊继续进行抽水作业。10时，污水车间主任甲到作业现场检查，发现使用刀式开关和明接线，但未向乙、丙、丁、戊指出现场用电存在的安全隐患，只要求大家注意安全后就离开了现场。11时20分，乙等发现2台潜水泵出水管不出水，遂拉下了刀式开关去吃午饭。

6日13时，当地气温达到35％，乙等吃完饭后．到抽水作业现场准备继续抽水，乙合上潜水泵的刀闸式开关后，发现潜水泵还是不工作，于是提拉电缆，将潜水泵从隔油池中往上提，由于电缆受力，且未拉下刀闸式开关，导致电缆与潜水泵连接线松动脱落，形成电火花，引爆隔油池的混合气体，爆炸引起大火，消防队接警赶到后将大火扑灭。

该起事故，造成现场作业的乙、丙、丁、戊当场死亡，污水提升泵房严重损毁。

根据以上场景，回答下列问题(共22分)：

1．根据《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441--1986)，辨识抽水作业现场存在的危险因素。

2．指出该起事故中作业现场存在的违章行为。

3．分析该起事故的成因并提出预防措施。

4．简述以上场景中抽水作业安全培训的内容。

第五题

J公司是一家农产品加工、仓储、物流、销售企业。

2011年，J公司有员工780人，其中含安全管理人员3人和L劳务公司劳务派遣人员150人。2011年度，共发生生产安全事故2起，造成1人重伤、2人轻伤。其中，一起事故由L劳务公司的劳务派遣人员违章造成，导致1名劳务派遣人员轻伤。

J公司的主要生产工序为：原料采购运输、分拣清洗、浸泡灭酶、预冷却、布料、蒸制、速冻、包装和冷藏。主要原料及辅料有：蔬菜瓜果等农产品、水、天然气、液氨、柴油、食品添加剂等。

J公司主要建(构)筑物有：综合办公楼、农副产品加工厂房、冷库、配送库、车库、锅炉房、变电所等。主要设备设施有：冷藏冷冻车20台、货车50台，叉车20台、冷库设施(制冷剂为液氨)1套、10t／h燃气(天然气)蒸汽锅炉2台、电梯2部、2000kVA的干式变压器2台、分拣设备1套、加工设备1套，以及包装物生产设备及热力、制冷管网等。

J公司根据生产经营活动实际情况和特点，建立了安全生产规章制度和操作规程，编制了应急救援预案，层层签订了安全生产责任书并以书面形式对员工的权利和义务进行了告知。

根据以上场景，回答下列问题(共26分)：

1．计算J公司2011年度千人重伤率和百万工时伤害率(精确到小数点后两位)。

2．列出J公司主要设备中的特种设备。

3．辨识J公司生产工艺中的职业病危害因素。

4．指出L劳务公司派遣人员违章事故的事故责任主体并说明理由。

5．列出J公司安全生产规章制度中属于综合安全管理的规章制度。

参考答案及解析

第一题

1．A【解析】题中火灾原因为高温金属残块及焊渣引发荆笆着火。引燃可燃物．固属于A类火灾。指固体火灾。

2．C【解析】在禁火区进行焊接与切割作业应办理动火安全作业证。

3．C【解析】该起事故造成的直接经济损失为：9523+3052+1850=14425万元。

4．AD【解析】特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。

5．AC【解析】案例当中作业人员在检修时未采取任何防护措施就就进行维修，可以看出作业人员安全教育不足、安全管理制度存在问题，因此AC明显正确。

6．DE【解析】生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后．应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报．不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

7．AE【解析】依据本案例，矿井火灾等事故的应急预案方面需要改进。本案例中井下巷道及未开采区互相贯通，各矿均未形成独立的通风系统，且安全出口和标志均不符合安全规定，所以矿井通信系统及安全标志标识方面需要改进。

第二题

1．C【解析】x射线探伤作业属于电磁辐射，是职业危害的一种，需要实行特殊管理。

2．E【解析】ABD选项属于物理因素，C选项属于生产性粉尘。

3．B【解析】工程监理单位的安全责任有：①工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；②工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告；③工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。并对建设工程安全生产承担监理责任。

4．ABD【解析】涂装流水线应该满足防火防爆要求，所以C选项不正确。用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。对从事接触职业病危害的作业的劳动者．用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业。E选项不正确。

5．BDE【解析】《职业病防治法》规定，产生职业病危害的工作场所应当满足生产布局合理,符合有害与无害作业分开的原则。危险化学品库和放射源库对人体存在威胁，所以不能设在辅跨内。《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

6．ABD【解析】安全投入是指安全活动的一切人力、物力和财力的总和。人员、技术、设施等的投入、安全教育及培训、劳动防护及保健费用、事故援救及预防、事故伤亡人员的救治花费等，均视为安全投入。E选项，施工人员工伤保险费用应由施工企业缴纳。

7．ABE【解析】施工现场的安全管理包括：

①毗邻建筑物、构筑物，地下管线和现场围栏的安全管理；

②现场消防安全管理；

③保障施工人员的人身安全；

④施工人员的安全生产义务；

⑤施工现场安全防护用具、机械设备、施工机具和配件的管理；

⑥起重机械、脚手架、模板等设施的验收、检验和备案。

8．ABCE【解析】《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。所以A不正确。《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过三百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。所以C不正确。焊接作业与涂装作业同在主跨内容易发生爆炸，所以E不正确。

第三题

1．针对安全生产大检查发现的问题，提出整改措施有：

①培训铲车司机，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；

②对现场劳动防护用品穿戴情况进行检查，根据《劳动防护用品监督管理规定》，从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业；

③修补皮带引桥内的电缆，需要时必须马上更换；

④清除皮带引桥地面的煤尘；

2．进入磨煤机检修应配备的防护设备及用品，及其作用如下：

①安全帽：头部防护用品；

②防尘口罩(面具)：为防御有害气体、蒸汽、粉尘、烟、雾由呼吸道吸入；

③防护手套：保护手和手臂；

④防护服：防静电。

3．F发电厂现存材料中的化学品及类别：①柴油：易燃液体；②盐酸：毒害品；③氢氧化钠：腐蚀品；④液氨、氮气、氢气：压缩气体。

4．F发电厂脱硫脱硝系统液氨泄露时应采取的应急处置措施：

①向公安消防部门报警，并报告环保部门；

②立即停工，切断隔离脱硫脱硝工艺；

③疏散场所人员，向上风向转移，防止吸入接触；

④佩戴好防化服和空气呼吸器，用防爆工具进行堵露处理；

⑤用喷雾水进行稀释，可用砂土及吸附材料收集和吸附泄露物。

第四题

1．根据《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441—1986)，辨识抽水作业现场存在的危险因素有：触电、淹溺、火灾、瓦斯爆炸、其他爆炸、中毒和窒息。

2．该起事故中作业现场存在的违章行为有：

①污水车间未对作业进行风险辨识；

②未制订具体作业方案；

③使用刀闸式开关和明接线；

④提拉电缆，将潜水泵从隔油池中往上提，且未拉下刀闸式开关。

3．(1)该起事故的成因：

①在未拉下刀闸式开关的情况下，提拉电缆，将潜水泵从隔油池中往上提；

②未使用防爆潜水泵；

③未按照作业规程进行作业。

(2)预防措施：

①严格执行操作规程，杜绝违章指挥，违章作业；

②加强职工安全教育培训，提高工作技术水平和安全意识；

③加强风险管理，制定相应作业方案和事故预案。

4．抽水作业安全培训的内容有：

①本岗位工作及作业环境范围内的安全风险辨识、评价和控制措施；

②典型事故案例；

③岗位安全职责、操作技能及强制性标准；

④自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；

⑤安全设施、个人防护用品的使用和维护。

第五题

1．千人重伤率=(重伤人数／从业人员数)×103-(1／780)×103=1．28。

百万工时伤害率=(受伤害人数／实际总工时)×106=3／(780×250×8)×106=1．92。

2．J公司主要设备中的特种设备有：蒸汽锅炉、电梯和压力管道。

3．J公司生产工艺中的职业病危害因素有：生产性粉尘、生产性毒物、噪声和电磁辐射。

4．L劳务公司派遣人员违章事故的事故责任主体为J公司。理由：根据我国《安全生产法》及《劳动合同法》的规定，劳务公司派遣公司为J公司提供劳务输出，派遣人员的安全管理由J公司负责。

5．J公司安全生产规章制度中属于综合安全管理的规章制度有：

①安全生产管理目标、指标和总体原则；

②安全生产责任制；

③安全管理定期例行工作制度；

④承包与发包工程安全管理制度；

⑤安全设施和费用管理制度；

⑥重大危险源管理制度；

⑦危险物品使用管理制度；

⑧消防安全管理制度；

⑨隐患排查和治理制度；

⑩交通安全管理制度；

⑪防灾减灾管理制度；

⑫事故调查报告处理制度；

⑬应急管理制度；

⑭安全奖惩制度。