233网校安全工程师考试网      http://www.233.com/aq/

安全工程师考试关注：http://www.233.com/aq/

名师视频解析试听：http://wx.233.com/aq/#jcbj

最全历年真题及在线测试估分：

http://www.233.com/aq/zhuanti/zhentiln/

2013年全国注册安全工程师执业资格考试真题

安全生产事故案例分析

全卷共五大题，共100分。其中第一、二大题为客观题(包括单选题和多选题)，第三、四、五大题为主观题。单选题每题的备选项中只有1个最符合题意。多选题每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项；错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分。

第一题

A企业为矿山企业，地下金属矿山采用竖井、斜井、斜坡道联合开拓方式和下行分层胶结充填采矿方法。

2012年5月9日8时，司机甲和司机乙开始在井下11 50工作面进行铲装作业。9时，甲使用的铲装车出现故障，无法正常作业，于是来到休息室休息。10时30分，乙完成自己的铲装工作量后也来到休息室。甲见乙来到休息室，便借用了乙的铲装车进行作业。11时甲发现铲装车的监控系统显示排气管温度已达到170℃，便停止铲装作业，将车开到斜坡道岔口处熄火降温。11时10分，甲再次启动乙的铲装车时，发现发动机下方着火。甲取下车载灭火器灭火，火未灭掉，于是去叫休息中的乙，并和乙一起在休息室拿了两个大容量灭火器进行灭火，但由于已引燃井下临时加油罐中的柴油．火焰蔓延，无法扑灭。

11时30分，甲将火情报告给在附近的工区值班员丙，丙向调度室作了电话报告，调度员丁接到丙的火情报告后进行了记录，但未向主管领导报告，也未向消防部门报警。丙向调度室报告火情后，与甲各拿一个灭火器赶往着火现场灭火，甲、乙、丙看到火势猛烈、冒出阵阵浓烟，并感觉呼吸困难，遂于12时返回地面。

由于未能及时控制火势，造成铲装车下风侧巷道和工作面的作业人员17人死亡、2个重伤，直接经济损失9421万元。

事故调查确认该起事故的过程为：铲装车发动机长时间工作，排气管温度过高；铲装车油管泄漏，渗漏的柴油因高温烘烤在发动机周围形成可燃气体，重新启动时产生的火花点燃可燃气体，引燃临时加油罐内的柴油，燃烧产生大量的有毒有害气体，造成人员中毒或窒息。

根据以上场景，回答下列问题(共14分，每题2分，1～3题为单选题，4～7题为多选题)：

1．该起事故的责任单位是（　　）。

A．A企业

B．甲所在班组

C．调度室

D．铲装车维修班

E．1150工作面所在工区值班室

2．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)，该起事故等级为（　　）。

A．轻微事故

B．一般事故

C．较大事故

D．重大事故

E．特别重大事故

3．导致该起事故发生的直接原因是（　　）。

A．甲的铲装车出现故障

B．甲使用乙的铲装车

C．甲将乙的铲装车开到斜坡道岔口处熄火降温

D．乙的铲装车油管漏油，甲再次启动时引燃发动机周围的可燃气体

E．丁未向主管领导报告，也未向消防部门报警

4．该起事故中，造成人员伤亡的燃烧产物有（　　）。

A．CO

B．N2

C．CO2

D．H2O气

E．NH2

5．甲在铲装作业时佩戴和使用的劳动防护用品有（　　）。

A．电绝缘鞋

B．安全帽

C．防护镜

D．便携式矿灯

E．防尘口罩

6．根据《安全生产法》及配套法规，关于A企业安全生产管理机构设置和人员配置的要求，下列说法正确的有（　　）。

A．应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

B．可以委托第三方中介机构负责A企业的安全生产管理

C．安全生产管理人员应取得相应资格

D．可以委托取得相应资格的注册安全工程师负责A企业的安全生产管理

E．A企业安全生产管理人员必须经过相应的培训

7．为防止此类事故再次发生，A企业应采取的预防措施包括（　　）。

A．改变开拓方式

B．改变采矿方法

C．进行全员安全教育培训

D．针对此类事故组织应急演练

E．排查治理铲装车的火灾隐患

第二题

B企业为禽类加工企业，厂房占地15000m2，有员工415人，有一车间、二车间、冷冻库、冷藏库、液氨车间、配电室等生产单元和办公区。液氨车间为独立厂房，其余生产单元位于一个连体厂房内。连体厂房房顶距地面12m，采用彩钢板内喷聚氨酯泡沫材料；吊顶距房顶2．7m，采用聚苯乙烯材料；吊顶内的同一桥架上平行架设液氨管道和电线；厂房墙体为砖混结构，厂房内车间之间、车间与办公区之间用聚苯乙烯板隔断；厂房内的电气设备均为非防爆电气设备。

一车间为屠宰和粗加工车间，主要工艺有：宰杀禽类、低温褪毛、去内脏、水冲洗。半成品送二车间。

二车间为精加工车间，主要工艺有：用刀分割禽类、真空包装。成品送冷库或冷藏库。B企业采用液氨制冷，液氨车间制冷压缩机为螺杆式压缩机，液氨储量150t。B企业建有1000m3消防水池，在厂区设置消防栓22个，但从未按规定检测。

B企业自2002年投产以来，企业负责人重生产、轻安全，从未组织过员工安全培训和应急演练，没有制订应急救援预案。连体厂房有10个出入口，其中7个常年封闭、2个为货物进出通道、1个为员工出入通道。

根据以上场景，回答下列问题(共16分，每题2分，1～3题为单选题，4～8题为多选题)：

1．根据《火灾分类》(GB／T 4968--2008)，如果B企业配电室内的配电柜发生火灾，该火灾的类别为（　　）。

A．A类火灾

B．B类火灾

C．C类火灾

D．D类火灾

E．E类火灾

2．根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)，B企业液氨车间的生产火灾危险性类别应为（　　）。

A．甲级

B．乙级

C．丙级

D．丁级

E．戊级

3．根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441—86)，如果冷冻库内液氨泄漏导致人员伤亡，则该类事故类别为（　　）。

A．中毒和窒息

B．物体打击

C．冲击

D．机械伤害

E．淹溺

4．B企业存在的违规违章行为有（　　）。

A．未对员工进行相应的安全培训

B．连体厂房内的电气设备均为非防爆电气设备

C．厂区内设置的消防栓未按规定检测

D．连体厂房的7个出入口常年封闭

E．吊顶内的同一桥架上平行架设液氨管道和电线

5．液氨车间可能发生的爆炸有（　　）。

A．氨气爆炸

B．氢气爆炸

C．压缩机爆炸

D．液氨管道爆炸

E．液氨罐爆炸

6．在配电室内应采用的安全防护措施包括（　　）。

A．高压区与低压区分设

B．保持检查通道有足够的宽度和高度

C．辐射防护

D．设置应急照明

E．设置消防栓

7．根据《职业病目录》(卫法监发[2002]108号)，B企业液氨车间内作业员工可能罹患的职业病有（　　）。

A．放射性皮肤疾病

B．外照射急性放射病

C．氨中毒

D．尘肺病

E．噪声性耳聋

8．当液氨车间发生液氨泄漏事故时，应采取的应急措施包括（　　）。

A．组织区域内所有人员向安全区域转移

B．紧急放空液氨储罐

C．关闭液氨管道阀门

D．喷水稀释泄漏的液氨

E．用生石灰吸附泄漏的液氨

第三题

C公司是一家建于20世纪50年代的老企业，该企业的涂装车间为独立设置的联合厂房，由5个主跨和1个辅跨组成。主跨内主要进行除锈、打磨、上漆、干燥。辅跨内设有相互独立的办公室、休息室、更衣室和变配电室。

涂装车间有员工125人，其中80人为来自D公司的劳务人员，配备1名专职安全管理人员。车间制定了针对安全生产责任、工艺安全管理、教育培训、防火防爆、劳保用品、隐患排查、应急管理等方面的规章制度和安全操作规程。安全管理人员定期进行安全检查，定期进行尘毒点监测。

涂装作业以人工作业为主，主要包括：使用超声波除油垢、采用火焰去除旧漆、采用石英砂干喷除锈、使用红丹防锈作底漆、采用聚氨酯漆作面漆。

涂装车间厂房耐火等级为二级，并采取了防爆设计，有通风除尘设施和完善的避雷系统，设置了相应的安全标志。

喷涂底漆和面漆的作业场所为封闭空间，设置了可燃气体报警器和自动灭火装置，安全管理人员负责定期检测。

根据以上场景，回答下列问题(共22分)：

1．辨识涂装车间可能存在的职业病危害因素。

2．指出涂装车间存在的国家禁止的作业。

3．简述C公司对D公司的80名劳务派遣人员安全管理内容。

4．指出涂装车间厂房出入口处应设置的安全标志并说明其提示的内容。

第四题

E企业为汽油、柴油、煤油生产经营企业。2012年实际用工2000人，其中有120人为劳务派遣人员，实行8小时工作制，对外经营的油库为独立设置的库区，设有防火墙。库区出入口和墙外设置了相应的安全标志。

E企业2012年度发生事故1起，死亡1人，重伤2人，该起事故情况如下：2012年11月25日8时10分，E企业司机甲驾驶一辆重型油罐车到油库加装汽油，油库消防员乙在检查了车栽灭火器、防火帽等主要安全设施的有效性后，在运货单上签字放行。8时25分，甲驾驶油罐车进入库区，用自带的铁丝将油罐车接地端子与自动装载系统的接地端子连接起来，随后打开油罐车人孔盖，放下加油鹤管。自动加载系统操作员丙开始给油罐车加油。为使油鹤管保持在工作位置，甲将人孔盖关小。

9时15分，甲办完相关手续后返回，在观察油罐车液位时将手放在正在加油的鹤管外壁上，由于甲穿着化纤服和橡胶鞋，手接触到鹤管外壁时产生静电火花，引燃了人孔盖口挥发的汽油，进而引燃了人孔盖周围油污，甲手部烧伤。听到异常声响，丙立即切断油料输送管道的阀门；乙将加油鹤管从油罐车取下，用干粉灭火器将加油鹤管上的火扑灭。甲欲关闭油罐车人孔盖时，火焰已延烧到人孔盖附近。乙和丙设法灭火，但火势较大，无法扑灭。甲急忙进入驾驶室将油罐车驶出库区，开出25m左右，油罐车发生爆炸，事故造成甲死亡、乙和丙重伤。

根据以上场景，回答下列问题(共22分)：

1．计算E企业2012年度的千人重伤率和百万工时死亡率。

2．分析该起事故的间接原因。

3．根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441—86)，辨识加油作业现场存在主要危险有害因素。

4．提出E企业为防止此类事故再次发生应采取的安全技术措施。

第五题

F公司为从事粮油转运、储存、贸易的工贸企业，拥有专用的粮油码头，现有从业人员980人，其中有来自G公司的劳务派遣人员230人。F公司有专职安全生产管理人员8人。

F公司现有：60万t立筒仓1组，10万t平房仓1组，10万t食用植物油罐1组，5万t泊位2个，铁路专用线2条，500t／h吸粮机2台，100t／h出仓散粮输线2条，100t／h进出油输送管道2条，码头起重机(额定起重5t或5t以上)3台，电梯5部．叉车20辆，1000kVA变压器3台，10t／h燃气锅炉2台，储存磷化铝等储粮化学药剂的药品库1座，二氧化碳钢瓶和磷化氢钢瓶各50个，氮气钢瓶45个。

F公司粮油进出流程为：接卸船舶、火车、汽车粮油，通过粮食输送系统进入立筒仓或平房仓，通过油料输送系统进入植物油罐；储存一段时间后，再通过相应系统装船舶、火车、汽车。

为防止储存的粮食生虫，采用固定环流熏蒸系统，使用瓶装二氧化碳气体和瓶装磷化氢气体，对立筒仓进行熏蒸；采用人工投放磷化铝药片，对平房仓进行常规熏蒸。充入纯度为98％的氮气，对植物油罐进行气调储藏。

2013年5月18日，F公司发生1起未遂事故。该起事故过程为：8时作业人员在平房仓储区域向集装箱装散粮时，有2名劳务派遣人员违章乘坐粮食输送皮带上平房仓，9时40分1人从离地8m的输送皮带滑落，掉落在散粮堆上，未造成伤害。

F公司的安全生产管理制度健全，设有专门安全生产管理部门。在2013年5月组织的安全生产检查，发现立筒进出仓系统的电设备老化，存在粉尘爆炸隐患。检查还发现了立筒仓区域其他3处一般安全生产事故隐患。

根据以上场景，回答下列问题(共26分)：

1．简述此次未遂事故报告的内容。

2．列出F公司主要特种设备。

3．简述F公司立筒仓粮食装卸作业的职业危害控制措施。

4．捌据《安金生产事故隐患排查治理暂行规定》(总局令16号)，提出粉尘爆炸隐患治理方案。

5．简述F公司主要负责人的安全生产职责。

参考答案及解析

第一题

1．A【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。事故责任主体是指对发生生产安全事故负有责任的单位或者个人。事故责任主体包括发生生产安全事故的生产经营单位的责任人员和对发生生产安全事故负有监管职责的有关人民政府及其有关部门的责任人员。

2．D【解析】重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

3．D【解析】事故的直接原因有：①机械、物质或环境的不安全状态；②人的不安全行为。本案例中事故发生的直接原因是乙的铲装车油管泄漏，渗漏的柴油因高温烘烤在发动机周围形成可燃气体，重新启动时产生的火花点燃可燃气体，引燃临时加油罐内的柴油。

4．AC【解析】本案例中由于加油罐内的柴油燃烧产生大量的有毒有害气体，造成人员中毒或窒息。柴油燃烧产物中有CO、CO2能引起人员中毒或窒息，所以AC正确。

5．ACDE【解析】由于甲从事的是矿山井下铲装车铲装作业，所以应防止产生静电，防止粉尘，所以应佩戴和使用电绝缘鞋、防尘口罩和防护镜，由于在井下作业所以还应使用便携式矿灯。

6．ACE【解析】《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位．应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

7．CDE【解析】AB选项属于企业经营方面。

第二题

1．E【解析】E类火灾指带电火灾。物体带电燃烧的火灾。

2．B【解析】依据《建筑设计防水规范》液氨爆炸极限为15．7％—27．4％，所以液氨车间的生产火灾危险性类别为乙级。

3．A【解析】液氨属于有毒气体，人吸入后能引起中毒和窒息。

4．ABCD【解析】依据本案例企业负责人应组织员工安全培训和应急演练。连体厂房内的电气设备应为防爆电气设备。连体厂房出入口7个常年封闭，属于违规行为。厂区内的消防栓应按规定进行检测。

5．ACDE【解析】液氨与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。所以本案例中液氨车间可能发生的爆炸有氨气爆炸、压缩机爆炸、液氨管道爆炸、液氨罐爆炸。

6．ABD【解析】C选项不属于配电室内安全防护措施。E选项的灭火器材应设置在室外。

7．CE【解析】液氨属于有毒气体，引起氨中毒。液氨车间有螺杆式压缩机，能产生噪声，引起噪声性耳聋。

8．ACD【解析】发生液氨泄漏时应切断泄漏源，所以B选项错误。不能用生石灰吸附泄漏的液氨，可用砂土、蛭石等惰性吸收材料收集和吸附泄漏物，所以E错误。

第三题

1．职业病危害因素的化学性危害因素有：粉尘(除锈打磨)、有毒品(油漆)。物理性危害因素是明火(用火除去旧漆)、非电离辐射(超声波)、电伤害、噪声。

2．涂装车间的国家禁止的作业是：火焰去除旧漆，石英砂除锈。涂装车间里不应有明火作业，因涂装车间里有油漆的挥发，属于危险场所，应禁止明火作业。

3．对劳务派遣人员，应先进行3级教育，本企业安全生产现状和安全生产规章制度，岗位危险有害因素和安全操作规程，作业设备安全使用与管理，作业条件与环境改善，个人劳动防护用品的使用和维护，作业现场安全生产标准化，现场安全生产检查与隐患分析排查治理，现场应急处置和救护，本企业、本行业典型生产安全事故案例，班组安全生产组织管理和先进班组的安全生产管理经验。

4．厂房出入口应设置安全标志，并应提示厂房内是有毒作业场所，无关人员禁止进入，禁止明火等。有相应的文字和图形标识，符合国家相关标准规定。

第四题

1．千人重伤率=重伤人数／从业人员数×1000=2／12000×1000=1。

百万工时死亡率=死亡人数／实际总工时×1000000=1／(8×2000×250)×1000000=0．25。

2．事故的间接原因：①教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全技术知识；②劳动组织不合理(在加油时，没有领导干部在现场指挥)；③对现场缺乏检查和指导；④没有安全操作规程或不健全；⑤技术和设计有错误；⑥没有或不认真实施事故防灾指导。

3．根据《企业职业伤亡事故分类标准》(GB 6441—86)，加油现场的危险因素有：车辆伤害(加油车)，容器爆炸(储油罐)，火灾，高处坠落(油罐车人孔)。

4．应采取的安全技术措施：①限制物料运动速度，罐车采用顶部加油，应将装油鹤管深入罐底部，初始速度不应大于1m／s，当入口浸没200mm，可逐步提高流速，但最大流速不超过7m／s；②静电接地，油罐车在装油前，应与储油设备跨接并接地，装卸完毕先拆油管，后拆除跨接线和接地线；③为防止人体静电的危害，作业人员应穿防静电工作服和防静电工作鞋袜，戴防静电工作手套；④现场安装火灾监测报警装置。

第五题

1．未遂事故报告的内容：

①事故发生单位概况；

②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

③事故的简要经过；

④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；

⑤已经采取的措施；

⑥其他应当报告的情况。

2．主要特种设备有：

①码头起重机；

②电梯；

③叉车；

④燃气锅炉；

⑤二氧化碳钢瓶和磷化氢钢瓶、氮气钢瓶；

⑥进出油输送管道。

3．粮仓职业危害控制措施：

(1)用人单位应当采取下列职业病防治管理措施；

①设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作；

②制定职业病防治计划和实施方案；

③建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；

④建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；

⑤建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；

⑥建立、健全职业病危害事故应急救援预案。

(2)存在职业危害的生产经营单位应当建立、健全下列职业危害防治制度和操作规程：

①职业危害防治责任制度；

②职业危害告知制度；

③职业危害申报制度；

④职业健康宣传教育培训制度；

⑤职业危害防护设施维护检修制度；

⑥从业人员防护用品管理制度；

⑦职业危害日常监测管理制度；

⑧从业人员职业健康监护档案管理制度(劳动者的职业史和职业中毒危害接触史、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果、职业健康检查结果及处理情况、职业病诊疗等劳动者健康资料)；

⑨岗位职业健康操作规程；

⑩法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度。

4．粉尘爆炸治理方案：

①设置安全生产管理机构或配置安全管理人员；

②建立健全责任制、工作流程、操作规程;

③清楚本单位有无粉尘爆炸危险场所，并采取有效控制粉尘爆炸的措施；

④认真做好粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规，使职工了解本单位粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施；

⑤存在粉尘爆炸危险的企业在建筑布局、结构上符合相关国家标准或行业标准要求；

⑥结合自身粉尘爆炸危险场所的特点，制定本单位粉尘防爆安全检查表，并按安全检查表认真进行粉尘防爆检查；

⑦粉尘爆炸危险场所严禁烟火，所用电气设备符合安全规定要求；

⑧危险物料密封在防止粉尘泄漏的容器内，并按工艺分片设置相对独立的除尘系统；所有产尘点是否装设吸尘罩；风管中是否有粉尘沉降；是否增加废料的湿度，以降低空气中的粉尘悬浮量；

⑨对能自燃的粉尘采取冷却措施，并对其湿度进行连续监测；对与粉尘直接接触的设备或装置落实相应措施，使其表面温度低于相应粉尘最低着火温度；

⑩采取分段与隔离措施，减小初始爆炸引起的破坏；

⑪采取有效的除尘措施；制定维护管理制度；除尘设施保持正常使用运行；

⑫使用防爆设备、防止摩擦碰撞火花引燃、静电引燃等的安全措施；

⑬在粉尘爆炸危险场所和受限空间进行动火等危险作业，按照相关规定进行审批，并落实

相关安全措施；

⑭经常对车间地面和设备进行清扫，清扫方法是否符合安全要求；

⑮编制防止粉尘爆炸事故应急救援预案，配备适合本单位防止粉尘爆炸的灭火器材．组织

应急演练。

5．主要负责人有下列职责：

①建立、健全本单位安全生产责任制；

②组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

③保证本单位安全生产投入的有效实施；

④督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⑤组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

⑥及时、如实报告生产安全事故。