2017年全国造价工程师执业资格考试真题

必做部分

一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．钢中含有少量的碳、硅、锰、硫、磷、氧和氮等元素，其中对钢的强度、硬度等性质起决定性影响的是()

A．硫

B．磷

C．碳

D．氧

2．普通碳素结构钢中，牌号为Q235的钢，其性能和使用特点为()

A．强度不高，塑性、韧性、加工性能较好，主要用于制作薄板和盘条

B．强度适中，塑性、韧性、可焊性良好，大量用于制作钢筋、型钢和钢板

C．强度和硬度较高，耐磨性较好，但塑性、韧性和可焊性较差，主要用于制作轴类、耐磨零件及垫板

D．综合力学性能良好，具有较好的耐低温冲击韧性和焊接性能，主要用于制造承载较大的零件

3．某种铸铁具有较高的强度、塑性和冲击韧性，可以部分代替碳钢，用来制作形状复杂、承受冲击和振动荷载的零件，且与其他铸铁相比，其成本低，质量稳定、处理工艺简单。此铸铁为()

A．可锻铸铁

B．球墨铸铁

C．蠕墨铸铁

D．片墨铸铁

4．某中性耐火材料制品，热膨胀系数较低，导热性高，耐热震性能好，高温强度高，不受酸碱的侵蚀，也不受金属和熔渣的润湿，质轻，是优质的耐高温材料。此类耐火制品为()

A．硅砖制品

B．碳质制品

C．黏土砖制品

D．镁质制品

5．聚四氟乙烯具有极强的耐腐蚀性，几乎耐所有的化学药品，除此之外还具有的特性为()

A．优良的耐高温、低温性能

B．摩擦系数高，常用于螺纹连接处的密封

C．强度较高，塑性、韧性也较好

D．介电常数和介电损耗大，绝缘性能优异

6．它是最轻的热塑性塑料管材，具有较高的强度、较好的耐热性，且无毒、耐化学腐蚀，但其低温易脆化。每段长度有限，且不能弯曲施工，目前广泛用于冷热水供应系统中。此种管材为()

A．聚乙烯管

B．超高分子量聚乙烯管

C．无规共聚聚丙烯管

D．工程塑料管

7．酚醛树脂漆、过氯乙烯漆及呋喃树脂漆在使用中，其共同的特点为()

A．耐有机溶剂介质的腐蚀

B．具有良好的耐碱性

C．既耐酸又耐碱腐蚀

D．与金属附着力差

8．对高温、高压工况，密封面的加工精度要求较高的管道，应采用环连接面型法兰连接，其配合使用的垫片应为()

A．O形密封圈

B．金属缠绕垫片

C．齿形金属垫片

D．八角形实体金属垫片

9．某阀门结构简单、体积小、重量轻，仅由少数几个零件组成，操作简单，阀门处于全开位置时，阀板厚度是介质流经阀体的唯一阻力，阀门所产生的压力降很小，具有较好的流量控制特性。该阀门应为()

A．截止阀

B．蝶阀

C．旋塞阀

D．闸阀

10．若需沿竖井和水中敷设电力电缆，应选用()

A．交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆

B．交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆

C．交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套双钢带铠装电力电缆

D．交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

11．用熔化极氩气气体保护焊焊接铝、镁等金属时，为有效去除氧化膜，提高接头焊接质量，应采取()

A．交流电源反接法

B．交流电源正接法

C．直流电源反接法

D．直流电源正接法

12．焊接工艺过程中，正确的焊条选用方法为()

A．合金钢焊接时，为弥补合金元素烧损，应选用合金成分高一等级的焊条

B．在焊接结构钢性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的金属材料时，应选用比母材强度低一级的焊条

C．普通结构钢焊接时，应选用熔敷金属抗拉强度稍低于母材的焊条

D．为保障焊工的身体健康，应尽量选用价格稍贵的碱性焊条

13．焊后热处理工艺中，与钢的退火工艺相比，正火工艺的特点为()

A．正火较退火的冷却速度快，过冷度较大

B．正火得到的是奥氏体组织

C．正火处理的工件其强度、硬度较低

D．正火处理的工件其韧性较差

14．无损检测中，关于涡流探伤特点的正确表述为()

A．仅适用于铁磁性材料的缺陷检测

B．对形状复杂的构件作检查时表现出优势

C．可以一次测量多种参数

D．要求探头与工件直接接触，检测速度快

15．某一回转运动的反应釜，工艺要求在负压下工作，釜内壁需采用金属铅防腐蚀，覆盖铅的方法应为()

A．螺栓固定法

B．压板条固定法

C．搪钉固定法

D．搪铅法

16．用金属薄板作保冷结构的保护层时，保护层接缝处的连接方法除咬口连接外，还宜采用的连接方法为()

A．钢带捆扎法

B．自攻螺钉法

C．铆钉固定法

D．带垫片抽芯铆钉固定法

17．某工作现场要求起重机吊装能力为3～100 t，臂长40～80m，使用地点固定、使用周期较长且较经济。一般为单机作业，也可双机抬吊，应选用的吊装方法为()

A．液压提升法

B．桅杆系统吊装

C．塔式起重机吊装

D．桥式起重机吊装

18．某台起重机吊装—设备，已知吊装重物的重量为Q(包括索、吊具的重量)。吊装计算载荷应为()

A．Q

B．1．1Q

C．1．2Q

D．1．1×1．2Q

19．某DN100的输送常温液体的管道，在安装完毕后应做的后续辅助工作为()

A．气压试验，蒸汽吹扫

B．气压试验，压缩空气吹扫

C．水压试验，水清洗

D．水压试验，压缩空气吹扫

20．某埋地敷设承受内压的铸铁管道，当设计压力为0．4 MPa时，其液压试验的压力应为()

A．0．6 MPa

B．0．8 MPa

C．0．9 MPa

D．1．0 MPa

21．依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)，安装工程分类编码体系中，第一、二级编码为0308，表示()

A．电气设备安装工程

B．通风空调工程

C．工业管道工程

D．消防工程

22．依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)，室外给水管道与市政管道界限划分应为()

A．以项目区人口水表井为界

B．以项目区围墙外1．5 m为界

C．以项目区围墙外第一个阀门为界

D．以市政管道碰头井为界

23．垫铁安装在设备底座下起减震、支撑作用，下列说法中正确的是()

A．最薄垫铁安放在垫铁组最上面

B．最薄垫铁安放在垫铁组最下面

C．斜垫铁安放在垫铁组最上面

D．斜垫铁安放在垫铁组最下面

24．某排水工程需选用一台流量为1 000 m3／h、扬程5mH2O的水泵，最合适的水泵为()

A．旋涡泵

B．轴流泵

C．螺杆泵

D．回转泵

25．下列风机中，输送气体压力最大的风机是()

A．轴流鼓风机

B．高压离心通风机

C．高压轴流通风机

D．高压混流通风机

26．根据工业炉热工制度分类，下列工业炉中属间断式炉的是()

A．步进式炉

B．振底式炉

C．环形炉

D．室式炉

27．离心式通风机的型号表示由六部分组成，包括名称、型号、机号、出风口位置及()

A．气流方向、旋转方式

B．传动方式、旋转方式

C．气流方向、叶轮级数

D．传动方式、叶轮级数

28．反映热水锅炉工作强度的指标是()

A．受热面发热率

B．受热面蒸发率

C．额定热功率

D．额定热水温度

29．蒸汽锅炉安全阀的安装和试验应符合的要求为()

A．安装前，应抽查10％的安全阀做严密性试验

B．蒸发量大于0．5 t／h的锅炉，至少应装设两个安全阀，且不包括省煤器上的安全阀

C．对装有过热器的锅炉，过热器上的安全阀必须按较高压力进行整定

D．安全阀应水平安装

30．某除尘设备适合处理烟气量大和含尘浓度高的场合，且可以单独采用，也可以安装在文丘里洗涤器后作脱水器用。此除尘设备为()

A．静电除尘器

B．旋风除尘器

C．旋风水膜除尘器

D．袋式除尘器

31．依据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21—2016)，高压容器是指()

A．设计压力大于或等于0．1 MPa，且小于1．6 MPa的压力容器

B．设计压力大于或等于1．6 MPa，且小于10 MPa的压力容器

C．设计压力大于或等于10 MPa，且小于100 MPa的压力容器

D．设计压力大于或等于100 MPa的压力容器

32．依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)，静置设备安装工程量计量时，根据项目特征以“座”为计量单位的是()

A．金属油罐中拱顶罐制作安装

B．球形罐组对安装

C．热交换器设备安装

D．火炬及排气筒制作安装

33．下列自动喷水灭火系统中，适用于环境温度低于4℃且采用闭式喷头的是()

A．自动喷水雨淋系统

B．自动喷水湿式灭火系统

C．自动喷水干式灭火系统

D．水幕系统

34．下列关于喷水灭火系统的报警阀组安装，正确的说法是()

A．先安装辅助管道．后进行报警阀组的安装

B．报警阀组与配水干管的连接应使水流方向一致

C．当设计无要求时，报警阀组安装高度宜为距室内地面0．5m

D．报警阀组安装完毕，应进行系统试压冲洗

35．系统由火灾探测器、报警器、自控装置、灭火装置及管网、喷嘴等组成，适用于经常有人工作场所且不会对大气层产生影响。该气体灭火系统是()

A．二氧化碳灭火系统

B．卤代烷1301灭火系统

C．IG541混合气体灭火系统

D．热气溶胶预制灭火系统

36．扑救立式钢制内浮顶式贮油罐内的火灾，应选用的泡沫灭火系统及其喷射方式为()

A．中倍数泡沫灭火系统，液上喷射方式

B．中倍数泡沫灭火系统，液下喷射方式

C．高倍数泡沫灭火系统，液上喷射方式

D．高倍数泡沫灭火系统，液下喷射方式

37．下列常用光源中平均使用寿命最长的是()

A．白炽灯

B．碘钨灯

C．氙灯

D．直管形荧光灯

38．按《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB 50617—2010)，下列灯具安装正确的说法是()

A．室外墙上安装的灯具，其底部距地面的高度不应小于2．5m

B．安装在顶棚下的疏散指示灯距地面高度不宜小于2．5 m

C．航空障碍灯在烟囱顶上安装时，应安装在烟囱口以上1．5～3 m

D．带升降器的软线吊灯在吊线展开后，灯具下沿应不高于工作台面0．3 m

39．具有限流作用及较高的极限分断能力，用于较大短路电流的电力系统和成套配电装置中的熔断器是()

A．螺旋式熔断器

B．有填充料封闭管式熔断器

C．无填料封闭管式熔断器

D．瓷插式熔断器

40．电气配管配线工程中，对潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配管应选用的管材为()

A．半硬塑料管

B．硬塑料管

C．焊接钢管

D．电线管

二、多项选择题(共20题，每题1．5分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

41．铁素体—奥氏体型不锈钢和奥氏体型不锈钢相比具有的特点有()

A．其屈服强度为奥氏体型不锈钢的两倍

B．应力腐蚀小于奥氏体型不锈钢

C．晶间腐蚀小于奥氏体型不锈钢

D．焊接时的热裂倾向大于奥氏体型不锈钢

42．工程中常用有色金属及其合金中，具有优良耐蚀性的有()

A．镍及其合金

B．钛及其合金

C．镁及其合金

D．铅及其合金

43．药皮在焊接过程中起着极为重要的作用，其主要表现有()

A．避免焊缝中形成夹渣、裂纹、气孔，确保焊缝的力学性能

B．弥补焊接过程中合金元素的烧损，提高焊缝的力学性能

C．药皮中加入适量氧化剂，避免氧化物还原，以保证焊接质量

D．改善焊接工艺性能，稳定电弧，减少飞溅，易脱渣

44．与其他几种人工补偿器相比，球形补偿器除具有补偿能力大、流体阻力小的特点外，还包括()

A．补偿器变形应力小

B．对固定支座的作用力小

C．不需停气减压便可维修出现的渗漏

D．成对使用可作万向接头

45．单模光纤的缺点是芯线细，耦合光能量较小，接口时比较难，但其优点也较多，包括()

A．传输设备较便宜，性价比较高

B．模间色散很小，传输频带宽

C．适用于远程通信

D．可与光谱较宽的LED配合使用

46．与氧—乙炔火焰切割相比，氧—丙烷切割的特点有()

A．火焰温度较高，切割时问短，效率高

B．点火温度高，切割的安全性大大提高

C．无明显烧塌，下缘不挂渣，切割面粗糙度好

D．氧气消耗量高，但总切割成本较低

47．与γ射线探伤相比，X射线探伤的特点有()

A．显示缺陷的灵敏度高

B．穿透力较γ射线强

C．照射时间短，速度快

D．设备复杂、笨重、成本高

48．与空气喷涂法相比，高压无气喷涂法的特点有()

A．避免发生涂料回弹和漆雾飞扬

B．工效要高出数倍至十几倍

C．涂膜附着力较强

D．漆料用量较大

49．设备气密性试验是用来检查连接部位的密封性能，其应遵循的规定有()

A．设备经液压试验合格后方可进行气密性试验

B．气密性试验的压力应为设计压力的1．15倍

C．缓慢升压至试验压力后，保压30min以上

D．连接部位等应用检漏液检查

50．依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)，措施项目清单中，属于专业措施项目的有()

A．二次搬运

B．平台铺设、拆除

C．焊接工艺评定

D．防护棚制作、安装、拆除

51．依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)，措施项目清单中，关于高层施工增加的规定，正确的表述有()

A．单层建筑物檐口高度超过20 m应分别列项

B．多层建筑物超过8层时，应分别列项

C．突出主体建筑物顶的电梯房、水箱间、排烟机房等不计入檐口高度

D．计算层数时，地下室不计入层数

52．依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)，其他项目清单中的暂列金额包括()

A．工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购等费用

B．施工过程中出现质量问题或事故的处理费用

C．施工中可能发生工程变更所需费用

D．合同约定调整因素出现时的合同价款调整及发生的索赔、现场签证确认等的费用

53．在对滚动轴承、精密零件等装配件进行表面油脂清洗时，可采用的清洗方法有()

A．溶剂油浸洗

B．乙醇浸洗

C．超声波清洗

D．清洗剂喷洗

54．依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)，机械设备安装工程量中以“台”为计量单位的有()

A．离心式泵安装

B．刮板输送机安装

C．交流电梯安装

D．离心式压缩机安装

55．依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)的规定，中压锅炉及其他辅助设备安装工程量计量时，以“只”为计量单位的项目有()

A．省煤器

B．煤粉分离器

C．暖风器

D．旋风分离器

56．某静置设备由奥氏体不锈钢板材制成，对其进行无损检测时，可采用的检测方法有()

A．超声波检测

B．磁粉检测

C．射线检测

D．渗透检测

57．关于固定消防炮灭火系统的设置，下列说法正确的有()

A．有爆炸危险性的场所，宜选用远控炮系统

B．当灭火对象高度较高时，不宜设置消防炮塔

C．室外消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的下风方向

D．室内消防炮的布置数量不应少于两门

58．下列有关消防水泵接合器设置，说法正确的有()

A．高层民用建筑室内消火栓给水系统应设水泵接合器

B．消防给水竖向分区供水时，在消防车供水压力范围内的分区，应分别设置水泵接合器

C．超过2层或建筑面积大于1000 m2的地下建筑应设水泵接合器

D．高层工业建筑和超过3层的多层工业建筑应设水泵结合器

59．继电器具有自动控制和保护系统的功能，下列继电器中主要用于电气保护的有()

A．热继电器

B．电压继电器

C．中间继电器

D．时间继电器

60．电动机减压启动中，软启动器除了完全能够满足电动机平稳启动这一基本要求外，还具备的特点有()

A．参数设置复杂

B．可靠性高

C．故障查找较复杂

D．维护量小

选做部分

共40题。分为两个专业组。考生可在两个专业组的40个试题中任选20题作答。按所答的前20题计分，每题1．5分。试题由单选和多选组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分。

一、(61～80题)管道和设备工程

61．室内给水系统管网布置中，下列叙述正确的有()

A．下行上给式管网，最高层配水点流出水头较高

B．上行下给式管网，水平配水干管敷设在底层

C．上行下给式常用在要求不间断供水的工业建筑中、

D．环状式管网水流畅通，水头损失小

62．敷设在高层建筑室内的塑料排水管管径大于或等于110mim时，应设阻火圈的位置有()

A．暗敷立管穿越楼层的贯穿部位

B．明敷立管穿越楼层的贯穿部位

C．横管穿越防火分区的隔墙和防、火墙两侧

D．横管穿越管道井井壁或管窿围护体的贯穿部位外侧

63．室内排水管道系统中可双向清通的设备是()

A．清扫口

B．检查口

C．地漏

D．通气帽

64．散热器的选用应考虑水质的影响，水的pH值在5～8．5时，宜选用()

A．钢制散热器

B．铜制散热器

C．铝制散热器

D．铸铁散热器

6j．下列有关采暖管道安装的说法，正确的是()

A．室内采暖管管径DN>32宜采用焊接或法兰连接

B．管径DN≤32不保温采暖双立管中心间距应为50 mm

C．管道穿过墙或楼板，应设伸缩节

D．一对共用立管每层连接的户数不宜大于4户

66．某输送燃气管道，其塑性好，切断、钻孔方便，抗腐蚀性好，使用寿命长，但其重量大、金属消耗多，易断裂，接口形式常采用柔性接口和法兰接口，此管材为()

A．球墨铸铁管

B．耐蚀铸铁管

C．耐磨铸铁管

D．双面螺旋缝焊钢管

67．根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)，给排水、采暖管道室内外界限划分，正确的有()

A．给水管以建筑物外墙皮1．5 m为界，入口处设阀门者以阀门为界

B．排水管以建筑物外墙皮3 m为界，有化粪池时以化粪池为界

C．采暖管地下引入室内以室内第一个阀门为界，地上引入室内以墙外三通为界

D．采暖管以建筑物外墙皮1．5m为界，入口处设阀门者以阀门为界

68．在采暖地区为防止风机停止时倒风，或洁净车间防止风机停止时含尘空气进入．常在机械捧风系统风机出口管上安装与风机联动的装置是()

A．电动止回阀

B．电动减压阀

C．电动密闭阀

D．电动隔离阀

69．它能广泛应用于无机气体如硫氧化物、氮氢化物、硫化氢、氯化氢等有害气体的净化，同时能进行除尘，适用于处理气体量大的场合，与其他净化方法相比费用较低。这种有害气体净化方法为()

A．吸收法

B．吸附法

C．冷凝法

D．燃烧法

70．混合式气力输送系统的特点有()

A．可多点吸料

B．可多点卸料

C．输送距离长

D．风机工作条件好

71．防爆等级低的防爆通风机，叶轮和机壳的制作材料应为()

A．叶轮和机壳均用钢板

B．叶轮和机壳均用铝板

C．叶轮用钢板、机壳用铝板

D．叶轮用铝板、机壳用钢板

72．风阀是空气输配管网的控制、调节机构，只具有控制功能的风阀为()

A．插板阀

B．止回阀

C．防火阀

D．排烟阀

73．它具有质量轻、制冷系数高、运行平稳、容量调节方便和噪声较低等优点，但小制冷量时机组能效比明显下降，负荷太低时可能发生喘振现象。目前广泛使用在大中型商业建筑空调系统中，该冷水机组为()

A．活塞式冷水机组

B．离心式冷水机组

C．螺杆式冷水机组

D．射流式冷水机组

74．依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—20]3)，通风空调工程中过滤器的计量方式有()

A．以“台”计量，按设计图示数量计算

B．以“个”计量，按设计图示数量计算

C．以“面积”计量，按设计图示尺寸的过滤面积计算

D．以“面积”计量，按设计图示尺寸计算

75．从技术和经济角度考虑，在人行频繁、非机动车辆通行的地方敷设热力管道，宜采用的敷设方式为()

A．地面敷设

B．低支架敷设

C．中支架敷设

D．高支架敷设

76．压缩空气站设备组成中，除空气压缩机、贮气罐外，还有()

A．空气过滤器

B．空气预热器

C．后冷却器

D．油水分离器

77．蒸汽夹套管系统安装完毕后，应用低压蒸汽吹扫，正确的吹扫顺序应为()

A．主管→支管→夹套管环隙

B．支管→主管→夹套管环隙

C．主管→夹套管环隙→支管

D．支管→夹套管环隙→主管

78．合金钢管道焊接时，底层应采用的焊接方式为()

A．焊条电弧焊

B．埋弧焊

C．CO2电弧焊

D．氩弧焊

79．钛及钛合金管切割时，宜采用的切割方法是()

A．弓锯床切割

B．砂轮切割

C．氧—乙炔火焰切割

D．氧—丙烷火焰切割

80．硬PVC管、ABS管广泛应用于排水系统中，其常用的连接方式为()

A．焊接

B．粘接

C．螺纹连接

D．法兰连接

二、(81～100题)电气和自动化控制工程

81．建筑物及高层建筑物变电所宜采用的变压器形式有()

A．浇注式

B．油浸自冷式

C．油浸风冷式

D．充气式(SF6)

82．需用于频繁操作及有易燃易爆危险的场所，要求加工精度高，对其密封性能要求严的高压断路器，应选用()

A．多油断路器

B．少油断路器

C．六氟化硫断路器

D．空气断路器

83．具有良好的非线性、动作迅速、残压低、通流容量大、无续流、结构简单、可靠性高、耐污能力强等优点，在电站及变电所中得到广泛应用的避雷器是()

A．碳化硅阀型避雷器

B．氧化锌避雷器

C．保护间隙避雷器

D．管型避雷器

84．变压器室外安装时，安装在室外部分的有()

A．电压互感器

B．隔离开关

C．测量系统

D．保护系统开关柜

85．防雷接地系统避雷针与引下线之间的连接方式应采用()

A．焊接连接

B．咬口连接

C．螺栓连接

D．铆接连接

86．依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)，利用基础钢筋作接地极，应执行的清单项目是()

A．接地极项目

B．接地母线项目

C．基础钢筋项目

D．均压环项目

87．自动控制系统中，将接收变换和放大后的偏差信号，转换为被控对象进行操作的控制信号。该装置为 ()

A．转换器

B．控制器

C．接收器

D．执行器

88．在高精度、高稳定性的温度测量回路中，常采用的热电阻传感器为()

A．铜热电阻传感器

B．锰热电阻传感器

C．镍热电阻传感器

D．铂热电阻传感器

89．集散控制系统中，被控设备现场的计算机控制器完成的任务包括()

A．对被控设备的监视

B．对被控设备的测量

C．对相关数据的打印

D．对被控设备的控制

90．用于测量低压、负压的压力表，被广泛用于实验室压力测量或现场锅炉烟、风通道各段压力及通风空调系统各段压力的测量。它结构简单，使用、维修方便，但信号不能远传，该压力检测仪表为()

A．液柱式压力计

B．活塞式压力计

C．弹性式压力计

D．电动式压力计

91．属于差压式流量检测仪表的有()

A．玻璃管转子流量计

B．涡轮流量计

C．节流装置流量计

D．均速管流量计

92．它是网终节点上话务承载装置、交换级、控制和信令设备以及其他功能单元的集合体，该网络设备为()

A．网卡

B．集线器

C．交换机

D．路由器

93．有线电视传输系统中，干线传输分配部分除电缆、干线放大器外，属于该部分的设备还有()

A．混合器

B．均衡器

C．分支器

D．分配器

94．建筑物内普通市话电缆芯线接续，应采用的接续方法为()

A．扭绞接续

B．旋转卡接式

C．普通卡接式

D．扣式接线子

95．光缆线路工程中，热缩管的作用为()

A．保护光纤纤芯

B．保护光纤熔接头

C．保护束管

D．保护光纤

96．保安监控系统又称SAS，它包含的内容有()

A．火灾报警控制系统

B．出入口控制系统

C．防盗报警系统

D．电梯控制系统

97．能够封锁一个场地的四周或封锁探测几个主要通道口，还能远距离进行线控报警，应选用的入侵探测器为()

A．激光入侵探测器

B．红外入侵探测器

C．电磁感应探测器

D．超声波探测器

98．传输信号质量高、容量大、抗干扰性强、安全性好，且可进行远距离传输。此信号传输介质应选用()

A．射频线

B．双绞线

C．同轴电缆

D．光缆

99．智能IC卡种类较多，根据IC卡芯片功能的差别可以将其分为()

A．CPU型

B．存储型

C．逻辑加密型

D．切换型

100．传输速率超过100 Mbps的高速应用系统，布线距离不超过90 m，宜采用的综合布线介质为()

A．三类双绞电缆

B．五类双绞电缆

C．单模光缆

D．多模光缆

答案

http://www.233.com/zaojia/azgc/zhenti/201709/13000000823-9.html