第一章 机械安全技术

大纲要求

1．运用机械安全相关技术和标准，辨识和分析作业场所存在的机械安全隐患，解决转动、传动和加工等机械安全技术问题。

2．运用安全人机工程学理论和知识，解决人机结合的安全技术问题。

考点汇总与分值解析

考点精编

考点一 机械设备的危险部位及防护对策(表1-1)

表1—1机械设备的危险部位及防护对策

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 危险部位 |  | (1)旋转部件和成切线运动部件间的咬合处。 (2)旋转的轴。 (3)旋转的凸块和孔处(含有凸块或空洞的旋转部件)。 (4)对向旋转部件的咬合处。 (5)旋转部件和固定部件的咬合处。 (6)接近类型(如锻锤的锤体、动力压力机的滑枕等)。 (7)通过类型(如金属刨床的工作台及其床身、剪切机的刀刃等)。 (8)单向滑动部件。 (9)旋转部件与滑动之问 |
|  | 齿轮啮合传动 的安全防护 | 齿轮传动机构必须装置全封闭型的防护装置，齿轮传动机构没有防护罩不得使用 |
| 安全 防护 | 皮带传动机械 的安全防护 | 皮带传动机构传动平稳、噪声小、结构简单、维护方便，因此广泛应用于机械传动中。但是 皮带摩擦后容易产生静电放电现象，故不适用于容易发生燃烧或爆炸的场所。 皮带传动机构的危险部分是皮带接头处及皮带进入皮带轮的地方，应对这些部位加以防护 |
| 对策 | 联轴器等的 安全防护 | 对联轴器的安全要求是没有突出的部分，即采用安全联轴器。但这样还没有彻底排除隐患， 根本的办法就是加防护罩．最常见的是Ω形防护罩。轴上的键及固定螺钉必须加以防护，为了 保证安全，螺钉一般应采用沉头螺钉，使之不突出轴面 |

表1-2机械伤害类型及预防对策

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 机械伤害类型 |  | 物体打击(指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体而造成人身伤亡事故，但 不包括主体机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击)；车辆伤害；机械伤害；起 重伤害；触电；灼烫；火灾；高处坠落；坍塌；火药爆炸：化学性爆炸；物理性爆炸；中毒和 窒息；其他伤害 |
| 机械 伤害 | 实现机械 本质安全 | (1)消除产生危险的原因。 (2)减少或消除接触机器的危险部件的次数。 (3)使人们难以接近机器的危险部位(或提供安全装置，使得接近这些部位不会导致伤害)。 (4)提供保护装置或者个人防护装备 |
| 预防 对策 措施 | 保护操作者 和有关 人员安全 | (1)通过培训，提高人们辨别危险的能力。 (2)通过对机器的重新设计，使危险部位更加醒目，或者使用警示标志。 (3)通过培训，提高避免伤害的能力。 (4)采取必要的行动增强避免伤害的自觉性 |
|  | 安全设施 设计要素 | (1)强度、刚度、稳定性和耐久性。 (2)对机器可靠性的影响，例如固定的安全装置有可能使机器过热。 (3)可视性(从操作及安全的角度来看，需要机器的危险部位有良好的可见性)。 (4)对其他危险的控制，例如选择特殊的材料来控制噪声的强度 |
| 通用 机械 安全 设施 的技 术要 求 | 对机械设备 安全防护罩 的技术要求 | (1)只要操作人员可能触及的传动部件，在防护罩未闭合前，传动部件就不能运转。 (2)采用固定防护罩时，操作人员触及不到运转中的活动部件。 (3)防护罩与活动部件有足够的间隙，避免防护罩和活动部件之间的任何接触。 (4)防护罩应牢固地固定在设备或基础上，拆卸、调节时必须使用工具。 (5)开启式防护罩打开时或一部分失灵时，应使活动部件不能运转或运转中的部件停止 运动。 (6)使用的防护罩不允许给生产场所带来新的危险。 (7)不影响操作，在正常操作或维护保养时不需拆卸防护罩。 (8)防护罩必须坚固可靠，以避免与活动部件接触造成损坏和工件飞脱造成的伤害。 (9)防护罩一般不准脚踏和站立，必须做平台或阶梯时．平台或阶梯应能承受1500N的垂直 力，并采取防滑措施 |
|  | 对机械设备 安全防护网 的技术要求 | 防护罩应尽量采用封闭结构，当现场需要采用网状结构时，应满足《机械安全防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》(GB／T 8196--2003)对安全距离的规定 |

考点三 机械安全设计与机器安全装置(表1—3)

表1—3机械安全设计与机器安全装置

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 本质安全 |  | 本质安全是通过机械的设计者，在设计阶段采取下列措施来消除隐患的一种实现机械安全方 法：采用本质安全技术；限制机械应力；提交材料和物质的安全性；履行安全人机工程学原 则；设计控制系统的安全原则；防止气动和液压系统的危险；预防电气危害 |
| 失效安全 |  | 设计者应该保证当机器发生故障时不出危险 |
| 定位安全 |  | 把机器的部件安置到不可能触及的地点，通过定位达到安全 |
| 机器布置 |  | 车间合理的机器布局可以使事故明显减少，布局应考虑以下因素：空间；照明；管线布置； 维护时的出入安全 |
|  | 固定安全 防护装置 | 是防止操作人员接触机器危险部件的固定的安全装置 |
|  | 连锁安全 装置 | 只有安全装置关合时，机器才能运转，而只有机器的危险部件停止运动时，安全装置才能开 启。连锁安全装置可采取机械、电气、液压、气动或组合的形式。在设计连锁装置时．必须使 其在发生任何故障时，都不使人员暴露在危险之中 |
|  | 控制安全装置 | 只有控制装置完全闭合时，机器才能开动。当操作人员接通控制装置后，机器的运行程序才 开始工作；如果控制装置断开，机器的运动就会迅速停止或者反转 |
| 机器 安全 | 自动安全装置 | 是把暴露在危险中的人体从危险区域中移开，仅限于在低速运动的机器上采用 |
| 防护 装置 | 隔离安全装置 | 是一种阻止身体的任何部分靠近危险区域的设施 |
|  | 可调安全装置 | 在无法实现对危险区域进行隔离的情况下，可以使用部分可调的安全装置 |
|  | 自动调节 安全装置 | 自动调节装置由于工件的运动而自动开启．当操作完毕后又回到关闭的状态 |
|  | 跳闸安全装置 | 是在操作到危险点之前．自动使机器停止或反向运动 |
|  | 双手控制 安全装置 | 这种装置迫使操纵者应用两只手来操纵控制器．它仅能对操作者提供保护 |

考点四 机械制造场所安全技术(表1—4)

表1—4机械制造场所安全技术

| 项目 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采光 |  | (1)生产场所一般白天依赖自然采光，在阴天及夜间则由人丁=照明采光作为补充和代替。 (2)生产场所的内照明应满足要求。 (3)对厂房一般照明的光窗设置要求：厂房跨度大于12m时，单跨厂房的两边应有采光侧 窗，窗户的宽度不应小于开问长度的一半。多跨厂房相连，相连各跨应有天窗，跨与跨之间不 得有墙封死。车间通道照明灯应覆盖所有通道．覆盖长度应大于90％的车间安全通道长度 |  |
|  | 厂区干道的 路面要求 | 车辆双向行驶的干道宽度不小于5m，有单向行驶标志的主干道宽度不小于3m。进入厂区门 口，危险地段需设置限速、限高牌；指示牌和警示牌 |  |
| 通道 | 车间安全 通道要求 | 通行汽车的宽度大于3m，通行电瓶车的宽度大于1.8m，通行手推车、三轮车的宽度大于 1.5m，一般人行通道的宽度大于1m |  |
| 设备 布局 | 设备间距 (以活动机件 达到的最大 范围计算) | 大型设备不小于2m，中型设备不小于1m，小型设备不小于0.7m |  |
| 项目 |  |  | 内容 |  |
| 设备 布局 | 设备与墙、 柱距离(以 活动机件达 到的最大 范围计算) |  | 大型设备不小于0.9m，中型设备不小于0.8m，小型设备不小于0.7m |  |
| 物料堆放 |  |  | 生产场所的T位器具、T件、材料应正确摆放 |  |
| 地面状态 |  |  | 生产场所地面平坦、清洁是确保物料流动、人员通行和操作安全的必备条件 |  |

考点五 金属切削机床的危险因素(表1—5)

表1．5金属切削机床的危险因素

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 机床的危险因素 | 静止部件、旋转部件、内旋转咬合、往复运动或滑动、飞出物 |
| 机床常见事故 | (1)设备接地不良、漏电，照明未采用安全电压，发生触电事故。 (2)旋转部位楔子、销子突出，没加防护罩，易绞缠人体。 (3)清除铁屑无专用工具，操作者未戴护目镜，发生刺割事故及崩伤眼球。 (4)加工细长杆轴料时，尾部无防弯装置或托架，导致长料甩击伤人。 (5)零部件装卡不牢，可飞出击伤人体。 (6)防护保险装置、防护栏、保护盖不全或维修不及时，造成绞伤、碾伤。 (7)砂轮有裂纹或装卡不合规定，发生砂轮碎片伤人事故。 (8)操作旋转机床戴手套，易发生绞手事故 |

考点六 金属切削机床的安全技术措施(表1—6)

表1—6金属切削机床的安全技术措施

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 机床运转异常状态 |  | 温升异常；转速异常；振动和噪声过大；出现撞击声(零部件松动脱落、进入异物、转子不 平衡均可能产生撞击声)；输入输出参数异常；机床内部缺陷 |
| 运动 机械 | 零部件故障 的检测重点 | 包括传动轴、轴承、齿轮、叶轮，其中滚动轴承和齿轮的损坏更为普遍 |
| 中易 损件 的故 | 滚动轴承的损 伤及检测参数 | 损伤包括滚珠砸碎、断裂、压坏、磨损、化学腐蚀、电腐蚀、润滑油结污、烧结、生锈、保 持架损坏、裂纹等。 检测参数有振动、噪声、温度、磨损残余物分析和组成件的间隙 |
| 障检 测 | 齿轮装置损伤 及检测参数 | 损伤包括齿轮本体损伤(包括齿和齿面损伤)，轴、键、接头、联轴器的损伤，轴承的损伤。 检测参数有噪声、振动，齿轮箱漏油、发热 |
| 金属切削机床常见 危险因素的控制措施 |  | 设备可靠接地，照明采用安全电压；楔子、销子不能突出表面；用专用工具，带护目镜；尾 部安防弯装置及设料架；零部件装卡牢固；及时维修安全防护、保护装置；选用合格砂轮，装 卡合理；加强检查，杜绝违章现象，穿戴好劳动防护用品 |

考点七 砂轮机的安全技术要求(表1—7)

表1．7砂轮机的安全技术要求

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 | 砂轮机禁止安装在正对着附近设备及操作人员或经常有人过往的地方 |
|  | 砂轮的平衡 | 直径大于或等于200mm的砂轮装上法兰盘后应先进行平衡调试，砂轮在经过整形修整后或 在工作中发现不平衡时，应重复进行调试直到平衡 |
| 砂轮 | 砂轮与卡 盘的匹配 | 按标准要求．砂轮法兰盘直径不得小于被安装砂轮直径的1／3，且规定砂轮磨损到直径比法 兰盘直径大10mm时应更换新砂轮。此外，在砂轮与法兰盘之间还应加装直径大于卡盘直径 2mm、厚度为1～2mm的软垫 |
| 机安 装 | 砂轮机的 防护罩 | 砂轮防护罩的开口角度在主轴水平面以上不允许超过65。；防护罩的安装应牢固可靠，不得 随意拆卸或丢弃不用 |
|  | 砂轮机的 工件托架 | 砂轮直径在150mm以上的砂轮机必须设置可调托架，砂轮与托架之间的距离最大不应超 过3mm |
|  | 砂轮机的 接地保护 | 砂轮机的外壳必须有良好的接地保护装置 |
| 砂轮机使用 |  | (1)禁止侧面磨削。 (2)不准正面操作。 (3)不准共同操作 |

考点八 冲压(剪)机械安全技术(表1—8)

表1—8冲压(剪)机械安全技术

| 项目 |  |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲压作业的危险因素 |  |  | 冲压作业的危险因素：①设备结构具有的危险；②动作失控；③开关失灵；④模具的危险。 冲压事故有可能发生在冲压设备的各个危险部位，但以发生在模具的下行过程为绝大多数， 且伤害部位主要是作业者的手部。当操作者的手处于模具行程之间时模块下落，就会造成冲手 事故 |  |
| 冲压 作业 | 使用安全 工具 |  | 使用安全工具操作时，用专用工具将单件毛坯放入模内并将冲制后的零件、废料取出，实现 模外作业，避免用手直接伸人上下模口之间，保证人体安全。采用劳动强度小、使用灵活方便 的手工工具。安全工具按其不同特点，大致归纳为：弹性夹钳、专用夹钳(卡钳)、磁性吸盘、 真空吸盘、气动夹盘 |  |
| 安全 技术 | 模具作业区 防护措施 |  | 在模具周同设置防护板(罩)；通过改进模具减少危险面积，扩大安全空间；设置机械进出 料装置 |  |
| 措施 | 冲压设备的 安全装置 |  | 冲压设备的安全装置包括：①机械式防护装置(主要包括：推手式保护装置、摆杆护手装 置、拉手安全装置)；②双手按钮式保护装置；③光电式保护装置 |  |
| 项目 |  | 内容 |  |
| 剪板机安全 技术措施 |  | (1)工作前应认真检查剪板机各部位是否正常，电气设备是否完好，润滑系统是否畅通，清 除台面及周围放置的工具、量具等杂物以及边角废料。 (2)不应独自1人操作剪板机，应由2～3人协调进行送料、控制尺寸精度及取料等，并确定 1个人统一指挥。 (3)应根据规定的剪板厚度，调整剪刀间隙。 (4)剪板机的皮带、飞轮、齿轮以及轴等运动部位必须安装防护罩。 (5)剪板机操作者送料的手指离剪刀口的距离应最少保持200mm，并且离开压紧装置 |  |

考点九 木工机械危险有害因素(表1—9)

表1—9木工机械危险有害因素

| 有害因素 | 内容 |
| --- | --- |
| 机械伤害 | 机械伤害主要包括刀具的切割伤害、木料的冲击伤害、飞出物的打击伤害。主要表现在：由 于木工机械多采用手工送料，当用手推压木料送进时，往往遇到节疤、弯曲或其他缺陷，而使 手与刀刃接触，造成伤害甚至割断手指；锯切木料时，剖锯后木料向重心稳定的方向运动；木 料含水率高、木纹、疖疤等缺陷而引起夹锯；在刀具水平分力作用下，木料向侧面弹开；经加 压处理变直的弯木料在加工中发生弹性复原等；刀具自身有缺陷(如裂纹、强度不够等)；刀 具安装不正确，如锯条过紧或刨刀刀刃过高；重新加工有钉子等杂物的废旧木料等 |
| 火灾和爆炸 | 火灾危险存在于木材加工全过程的各个环节 |
| 木材的生物、 化学危害 | 木材的生物效应可分有毒性、过敏性、生物活性等，可引起许多不同发病症状和过程。化学 危害是因为木材防腐和黏结时采用了多种化学物质，其中很多会引起中毒、皮炎或损害呼吸道 黏膜，甚至诱发癌症 |
| 木粉尘危害 | 木料加工产生大量的粉尘，小颗粒木尘沉积在鼻腔或肺部，可导致鼻黏膜功能下降，甚至导 致木肺尘埃沉着病 |
| 噪声和振动危害 | 木工机械是高噪声和高振动机械，加工过程中噪声大、振动大，使作业环境恶化，影响职工 身心健康 |

考点十 木工机械安全技术措施(表1—10)

表1—10木工机械安全技术措施

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 设计上的安全 技术要求 |  | (1)按照“有轮必有罩、有轴必有套和锯片有罩、锯条有套、刨(剪)切有挡”的安全要 求，以及安全器送料的安全要求，对各种木工机械配置相应的安全防护装置。 (2)对产生噪声、木粉尘或挥发性有害气体的机械设备，应配置与其机械运转相连接的消 声、吸尘或通风装置。 (3)木工机械的刀轴与电器应有安全联控装置，在装卸或更换刀具及维修时，能切断电源并 保持断开位置。 (4)针对木材加工作业中的木料反弹危险，应采用安全送料装置或设置分离刀、防反弹安全 屏护装置，以保障人身安全。 (5)在装设正常启动和停机操纵装置的同时，还应专门设置遇事故紧急停机的安全控制装置 |
|  | 带锯机安 全装置 | 带锯机的各个部分，除了锯卡、导向辊的底面到工作台之间的工作部分外．都应用防护罩封 闭。为使带锯机能迅速停机，应装设锯盘制动控制器 |
|  | 圆锯机安 全装置 | 为了防止木料反弹的危险，圆锯上应装设分离刀(松口刀)和活动防护罩 |
| 安全 装置 | 木工刨床 安全装置 | 目前较适用有效的方法是在刨切危险区域设置安全挡护装置，并限定与台面的间距，可阻挡 手指进入危险区域，实际应用效果较好。降低噪声可采用开有小孑1的定位垫片，能降低噪声 10～15dB(A)。 为了安全，手压平刨刀轴的设计与安装须符合下列要求：必须使用圆柱形刀轴，绝对禁止使 用方刀轴；压力片的外缘应与刀轴外圆相合．当手触及刀轴时，只会碰伤手指皮，不会被切 断；刨刀刃口伸出量不能超过刀轴外径1.1mm；刨口开口量应符合规定 |

考点十一 铸造安全技术(表1—11)

表1．11铸造安全技术

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 铸造作业危险 有害因素 |  | 火灾及爆炸(红热的铸件、飞溅铁水等一旦遇到易燃易爆物品，极易引发火灾和爆炸事故)； 灼烫；机械伤害；高处坠落；尘毒危害；噪声振动；高温和热辐射 |
| 铸造 作业 | 工艺要求 | 在工艺可能的条件下，宜采用湿法作业。落砂、打磨、切割等操作条件较差的场合，宜采用 机械手遥控隔离作业。 浇注作业一般包括烘包、浇注和冷却三个工序。浇注前检查浇包是否符合要求，升降机构、 倾转机构、自锁机构及抬架是否完好、灵活、可靠；浇包盛铁水不得太满，不得超过容积的 80％，以免洒出伤人；浇注时，所有与金属溶液接触的工具，如扒渣棒、火钳等均需预热，防 止与冷工具接触产生飞溅 |
| 安全 ．技术 措施 | 建筑要求 | 铸造车间应安排在高温车间、动力车间的建筑群内，建在厂区其他不释放有害物质的生产建 筑的下风侧。 厂房主要朝向宜南北向。厂房平面布置应在满足产量和工艺流程的前提下同建筑、结构和防 尘等要求综合考虑。铸造车间四周应有一定的绿化带。 铸造车间除设计有局部通风装置外，还应利用天窗排风或设置屋顶通风器。熔化、浇注区 和落砂、清理区应设避风天窗。有桥式起重设备的边跨，宜在适当高度位置设置能启闭的窗扇 |

考点十二 锻造的危险有害因素与安全技术措施(表1—12)

表1-12锻造的危险有害因素与安全技术措施

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 锻造的特点 |  | (1)锻造作业的工人经常受到热辐射的侵害。 (2)锻造作业的加热炉在燃烧过程中产生的烟尘排入车间的空气中，不但影响卫生，还降低 了车间内的能见度。 (3)锻造加工所使用的设备如空气锤、蒸汽锤、摩擦压力机等，工作时发出的都是冲击力。 (4)锻造设备在工作中的作用力是很大的。 (5)锻造作业设备在运行中产生噪声和振动，影响人的听觉和神经系统，增加了发生事故的 可能性 |
| 危险有害因素 |  | (1)在锻造生产中易发生的伤害事故，按其原因可分为3种： 1)机械伤害。如锻锤锤头击伤；打飞锻件伤人；辅助工具打飞击伤；模具、冲头打崩、损 坏伤人；原料、锻件等在运输过程中造成的砸伤；操作杆打伤、锤杆断裂击伤等。 2)火灾爆炸。 3)灼烫。 (2)职业危害加热炉和灼热的工件辐射大量热能，火焰炉使用的各种燃料燃烧产生炉渣、烟 尘，对这些如不采取通风净化措施，将会污染工作环境，恶化劳动条件，容易引起伤害事故。 火焰炉使用的各种燃料燃烧生产的炉渣、烟尘，空气中存在的有毒有害物质和粉尘微粒。加热 炉和灼热的工件辐射大量热能 |
| 项目 | 内容 |  |
| 安全技术措施 | (1)锻压机械的机架和突出部分不得有棱角或毛刺。 (2)外露的传动装置(齿轮传动、摩擦传动、曲柄传动或皮带传动等)必须有防护罩。防护 罩需用铰链安装在锻压设备的不动部件上。 (3)锻压机械的启动装置必须能保证对设备进行迅速开关，并保证设备运行和停车状态的连续可靠。 (4)启动装置的结构应能防止锻压机械意外地开动或自动开动。 (5)电动启动装置的按钮盒，其按钮上需标有“启动”、“停车”等字样。 (6)高压蒸汽管道上必须装有安全阀和凝结罐，以消除水击现象，降低突然升高的压力。 (7)蓄力器通往水压机的主管上必须装有当水耗量突然增高时能自动关闭水管的装置。 (8)任何类型的蓄力器都应有安全阀。安全阀必须由技术检查员加铅封，并定期进行检查。 (9)安全阀的重锤必须封在带锁的锤盒内。 (10)安设在独立室内的重力式蓄力器必须装有荷重位置指示器，使操作人员能在水压机的工作地点上观察到荷重的位置。 (11)新安装和经过大修理的锻压设备应该根据设备图样和技术说明书进行验收和试验。 (12)操作人员应认真学习锻压设备安全技术操作规程，加强设备的维护、保养，保证设备的正常运行 |  |

考点十三 安全人机工程基本知识(表1—13)

表1—13安全人机工程基本知识

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 人机系统的类型 | 人机系统主要分两类，一类为机械化、半机械化控制的人机系统；另一类为全自动化控制的 人机系统。系统的安全性主要取决于人机功能分配的合理性、机器的本质安全性及人为失误 状况 |

续表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 机械设计本质安全 | 机械没计者应该在设计中考虑到当发生故障时不出现危险。这一类装置包括操作限制开关， 限制不应该发生的冲击及运动的预设制动装置，设置把手和预防下落的装置，失效安全的限电 开关等 |

考点十四 人的感觉(表1—14)

表1—14人的感觉

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 几种常 | 暗适应 与明适 应能力 | 人在明暗急剧变化的环境中工作，会因受适应性的限制，视力出现短暂的下降；若频繁地出 现这种情况，会产生视觉疲劳，并容易引发事故，为此，在需要频繁改变光亮度的场所，应采 用缓和照明，避免光亮度的急剧变化 |
| 视 | 见的视 觉现象 | 眩光 | 眩光造成的有害影响主要有：破坏暗适应，产生视觉后像；降低视网膜上的照度；减弱被观 察物体与背景的对比度；观察物体时产生模糊感觉等，这些都将影响操作着的正常作业 |
| 觉 |  | 视错觉 | 视错觉的主要类型有形状错觉、色彩错觉及物体运动错觉等 |
|  | 视觉损 伤与视 | 视觉损伤 | 在生产过程中，除切屑颗粒、火花、飞沫、热气流、烟雾、化学物质等有形物质会造成对眼 的伤害之外，强光或有害光也会造成对眼的伤害。如紫外线照射4～5h后眼睛便会充血，10～ 12h后会使眼睛剧痛而不能睁眼 |
|  | 觉疲劳 | 视觉疲劳 | 长期在劣质光照环境下工作，会引起眼睛局部疲劳和全身性疲劳 |
| 听觉 |  |  | 听觉的功能主要在于分辨声音的高低和强弱，还可判断环境中声源的方向和远近等 |

考点十五 人体的特征参数(表1—15)

表1—15人体的特征参数

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 人体特性参数 | 静态参数、动态参数、生理学参数、生物力学参数 |
| 人体劳动强度参数 | 劳动强度指数，是区分体力劳动强度等级的指标，指数大反映劳动强度大，指数小反映劳动 强度小。体力劳动强度J按大小分为4级。 I级：I≤15； Ⅱ级：I=15～20； Ⅲ级：I=20～25； Ⅳ级：I>25 |

考点十六 疲劳(表1—16)

表1—16疲劳

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 分类 |  | 疲劳分为肌肉疲劳(或称体力疲劳)和精神疲劳(或称脑力疲劳)两种 |
|  | 工作条件因素 | 主要包括：劳动制度和生产组织不合理；机器设备和工具条件差，设计不良；工作环境很差 |
| 产生 原因 | 作业者本身 的因素 | 造成劳动者心理疲劳的诱因主要有：劳动效果不佳；劳动内容单调；劳动环境缺少安全感； 劳动技能不熟练等 |
| 项目 |  | 内容 |
| 消除途径 |  | (1)在进行显示器和控制器设计时应充分考虑人的生理心理因素。 (2)通过改变操作内容、播放音乐等手段克服单调乏味的作业。 (3)改善工作环境，科学地安排环境色彩、环境装饰及作业场所布局，保证合理的温湿度、 充足的光照等。 (4)避免超负荷的体力或脑力劳动，合理安排作息时间，注意劳逸结合等 |

考点十七 人的心理特性(表1—17)

表1—17人的心理特性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 能力 | 能力标志着人的认识活动在反映外界事物时所达到的水平。影响能力的因素很多，主要有感 觉、知觉、观察力、注意力、记忆力、思维想象力和操作能力等 |
| 性格 | 性格是人们在对待客观事物的态度和社会行为方式中区别于他人所表现出来的那些比较稳定 的心理特征的总和 |
| 气质 | 人们气质表现的典型特征有以下4种： (1)精力旺盛、热情直率、刚毅不屈，往往倾向于性情急躁、主观任性； (2)灵活机智、活泼好动、善于交际、性格开朗，也倾向于情绪多变、轻举妄动： (3)安静、不外露、沉着、从容不迫、耐心谨慎，也倾向于因循守旧、动作缓慢、难以 沟通： (4)孤僻、消沉、行动迟缓、自卑退让，亦倾向于平易近人、容易相处、谦虚谨慎 |

考点十八 机械的特性(表1—18)

表1—18机械的特性

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统性 | 现代机械的安全应建立在心理、信息、控制、可靠性、失效分析、环境学、劳动卫生、计算 机等科学技术基础上，并综合与系统地运用这些科学技术 |
| 机械 | 防护性 | 通过针对机械危险的智能设计，应使机器在整个寿命周期内发挥预定功能，包括误操作时机 器和人身均安全，使人对劳动环境、劳动内容和主动地位的保障得到不断改善。 |
| 安全 特性 | 友善性 | 机械安全设计涉及人和人所控制的机器，它在人与机器之间建立起一套满足人的生理特性、 心理特性，充分发挥人的功能、提高人机系统效率的技术安全系统，在设计中通过减少操作者 的紧张和体力来提高安全性，并以此改善机器的操作性能和提高其可靠性 |
|  | 整体性 | 现代机械的安全设计必须全面、系统地对可能导致危险的因素进行定性、定量分析和评价， 寻求整体上降低风险的最优设计方案 |
|  | 实施步骤 | 信号检测一特征提取(或称信号处理)一状态识别一诊断决策 |
| 机械 故障 诊断 技术 | 故障诊 断技术 | (1)振动信号的检测与分析。 (2)油液分析技术。 (3)温度检测及红外线监测技术。 (4)超声探伤技术。 (5)表面缺陷探伤技术。常见材料缺陷检测方法包括磁粉探伤、渗透探伤和涡流探伤等几种 |
| 机械 | 维修性 | 维修性是指对故障产品修复的难易程度，即在规定条件和规定时间内，完成某种产品维修任 务的难易程度 |
| 的维 修性 设计 | 产品结构的 维修性设计 | 维修性设计中应考虑的主要问题大致包括： (1)可达性。 (2)零组部件的标准化与互换性。 (3)维修人员的安全 |

考点十九 人机作业环境(表1—19)

表1．19人机作业环境

| 作业环境 | 内容 |
| --- | --- |
| 光环境 | 测定工作场所的照度，可以使用光电池照度计。一般站立工作的场所取地面上方85cm，座位 工作时取40cm处进行测定 |
| 色彩环境 | 不同颜色在不同背景对比作用下，可使人对色彩的感觉产生距离上的变化，造成人对物体有 进、退、凸、凹、远、近的不同感受。一般情况下高明度和暖色系的颜色具有前进、凸出、接 近的感觉，而低明度和冷色系颜色有后退、凹陷、远离的感觉 |

续表

| 作业环境 | 内容 |
| --- | --- |
| 微气候环境 | 构成微气候的要素：空气温度[舒适温度应在(21土3)℃范同内]；空气湿度；气流速度； 热辐射。 评价微气候环境有四种方法或指标：有效温度、不适指数、三球温度指数、卡他度 |

考点二十 人机系统(表1—20)

表1—20人机系统

| 项目 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人机 | 人在人机 系统中的 主要功能 | (1)传感功能。 (2)信息处理功能。 (3)操纵功能 |  |
| 功能 分配 | 人机功能 分配原则 | 笨重的、快速的、持久的、可靠性高的、精度高的、规律性的、单调的、高价运算的、操作复杂的、环境条件差的工作，适合于机器来做；而研究、创造、决策、指令和程序的编排、检 查、维修、故障处理及应付不测等工作，适合于人来承担 |  |
| 项目 |  |  | 内容 |  |
| 人机系统可靠性计算 |  |  | 人机系统组成的串联系统的可靠度可按下式表达： Rs=RHRM式中RS——人机系统可靠度；RH——人的操作可靠度；RM——机器设备可靠度 |  |
| 人机系统可靠性 设计基本原则 |  |  | 系统的整体可靠性原则；高可靠性组成单元要素原则；具有安全系数的设计原则；高可靠性方式原则；标准化原则；高维修度原则；事先进行试验和进行评价的原则；预测和预防的原则；人机工程学原则；技术经济性原则；审查原则；整理准备资料和交流信息原则；信息反馈 原则；设立相应的组织机构 |  |