第七章 矿山安全技术

大纲要求

1.运用矿山安全相关技术和标准，辨识和分析矿山开采过程中的危险有害因素，采用相应技术措施，预防事故发生，重点预防瓦斯灾害、地压灾害、水害、火灾、尾矿库溃坝和排土场泥石流等主要事故。

2．运用油气田安全相关技术和标准，辨识和分析油气田勘探、开发和储运过程中的危险有害因素，采用相应技术措施，预防事故发生，重点预防井喷、火灾、爆炸、中毒等主要事故。

考点汇总与分值解析

考点精编

考点一 矿山开采技术(表7—1)

表7—1矿山开采技术

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天开采 |  |  | 露天开采工艺。按作业的连续性，分间断式、连续式和半连续式。间断式开采工艺适用于各 种地质矿岩条件；连续式工艺劳动效率高，易实现生产过程自动化，但只能用于松软矿岩；半 连续式工艺兼有以上两者的特点，但在硬岩中，需增加机械破碎岩石的环节 |
|  | 井 巷 掘 进 施 工 | 普通施 工法 | 普通施工法一般采用钻眼爆破的方法。它的优点是操作简单、易于掌握、设备简单、安全可 靠，可以根据要求，在岩体中钻爆出不同形状、不同深度的井筒或巷道。根据炮眼深度与直径 的不同，我国矿山将钻眼爆破法分为浅孔爆破法、中深孔爆破法和深孔爆破法。炮眼直径小于 50mm、深度小于2m时称为浅孔爆破，多用于井巷工程；炮眼直径小于50mm、深度2～4m称 为中深孔爆破，多用于井筒及大断面硐室掘进；炮眼直径大于50mm、深度大于5m则称为深 孔爆破，主要用于立井井筒及溜煤眼、大断面硐室以及露天开采的台阶爆破 |
| 地 | 方 法 | 特殊凿 井法 | 特殊凿井法是当井筒穿过不稳定含水地层时，用普通施工法无法通过时采用的特殊施工方 法，主要有冻结法、钻井法、注浆法 |
| 下 开 采 矿 山 | 采 | 井工采 煤方法 | 井工煤矿采煤方法虽然种类较多，但归纳起来，基本上可以分为壁式和柱式两大体系： (1)壁式体系采煤法。按照回采工作面的推进方向与煤层走向的关系，壁式采煤法又可分为 走向长壁采煤法和倾斜长壁采煤法两种类型。缓倾斜及倾斜煤层采用单一长壁采煤法所采用的 回采工艺主要有炮采、普通机械化采煤(高档普采)和综合机械化采煤3种类型。 (2)柱式体系采煤法。柱式体系采煤法分为3种类型：房式、房柱式及巷柱式 |
|  | 矿 方 法 | 金属非 金属地 下矿山 采矿方法 | 根据矿石回采过程中采场管理方法的不同，金属、非金属的地下采矿方法大致分为： (1)空场采矿法(又可分为全面采矿法、房柱采矿法、留矿采矿法、分段矿房法和阶段矿房 法等)。 (2)崩落采矿法(叉可分为单层崩落法、分层崩落法、分段崩落法、阶段崩落法)。 (3)充填采矿法(按矿块结构和回采工作面推进方向充填采矿法又可分为单层充填采矿法、 上向分层充填采矿法、下向分层充填采矿法和分采充填采矿法；按采用的充填料和输出方式不 同，又可分为干式充填采矿法，水力充填采矿法、胶结充填采矿法) |

考点二 矿用爆破器材及安全管理(表7—2)

表7—2矿用爆破器材及安全管理

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 炸药 |  | 矿用炸药一般有硝酸铵类炸药、水胶炸药、硝化甘油炸药和乳胶炸药。其中硝酸铵类炸药是 我国矿山最广泛使用的工业炸药 |
|  | 雷管 | 煤地下矿山下禁止使用明火起爆，只能采片j电能激发的电雷管 |
|  | 导火索 | 导火索不能在有瓦斯或矿尘爆炸的场所使用，常用于非煤矿山 |
|  | 导爆索 | 导爆索可用来传递爆轰波并直接引爆炸药或与之相连的另一根导爆索 |
| 起爆 器材 | 继爆管 | 继爆管是专门与导爆索配合使用的延期起爆器材，借助于继爆管的微差延期继爆作用与导爆 索一起实现微差爆破 |
|  | 导爆管 | 导爆管是一种非电起爆器材，不能直接起爆炸药，只能传递爆轰波起爆雷管．由雷管引爆炸 药。导爆管也不能用于有瓦斯或矿尘爆炸危险的作业场所 |
| 爆破 | 爆破材料 的储存 | 爆破器材必须存放在爆破器材库里。爆破器材库由专门存放爆破器材的主要建构筑物和爆破 器材的发放、管理、防护和办公等辅助设施组成 |
| 材料 的安 | 爆破材料 的运输 | 爆破器材运输过程中的主要安全要求是防火、防震、防潮、防冻和防殉爆 |
| 全管 理 | 井下爆破作 业的安全要求 | 井下爆破作业必须使用符合国家标准或行业标准的爆破器材 |

考点三 地下矿山通风技术(表7—3)

表7—3地下矿山通风技术

| 项目 |  |  |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下 矿山 | 地下矿山 通风的目的 |  |  | 在正常生产时期，保证向地下矿山各用风地点输送足够数量的新鲜空气，用以稀释有毒有害 气体，排除矿尘和保持良好的工作环境，确保地下矿山安全生产；在发生灾变时，能有效、及 时地控制风向及风量，并与其他措施结合。防止灾害扩大 |  |
| 通风 系统 | 地下 矿山 | 通风方式 |  | 根据进风井和出风井的布置方式．地下矿山通风系统的类型可以分为中央式(中央并列式和 中央分列式)、埘角式(两翼对角式和分区对角式)和混合式3类 |  |
|  | 通风 系统 | 通风方法 |  | 根据主要通风机的工作方法，地下矿山通风方式分为抽出式、压人式和压抽混合式 |  |
| 项目 |  |  |  |  | 内容 |  |
| 地下 | 地下矿山漏风 |  |  |  | 是指通风系统中风流沿某些细小通道与回风巷或地面发生渗漏的短路现象。产生漏风的条件 是有漏风通道并在其两端有压力差存在 |  |
| 矿山 通风 | 地下 |  | 全矿性反风 |  | 全矿性反风是指井下各主要风道的风流全部反向的反风 |  |
| 系统 | 矿山 反风 |  | 局部反风 |  | 在采区内部发生灾害时，维持主要通风机正常运转，主要进风风道风向不变，利用风门开启 或关闭造成采区内部风流反向的反风 |  |
|  | 煤矿矿井 风量计算 |  |  |  | 煤矿矿井风量按下列要求分别计算，并选取其中的最大值： (1)按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供风量不少于4m。。 (2)按采煤、掘进、硐室和其他地点实际需要风量的总和进行计算 |  |
| 地下 矿山 风量 计算 及通 风参 数测 | 金属非金 属地下矿 山风量计算 |  |  |  | 金属非金属地下矿山风量按下列要求分别计算．并选取其中的最大值： (1)按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供风量不少于4m3。 (2)按排尘风速计算。硐室型采场最低风速不小于0.15m／s，巷道型采场和掘进巷道不小于 0.25m／s；电耙道和二次破碎硐室巷道不小于0.5m／s；箕斗硐室、破碎硐室等作业地点，可根 据具体条件，在保证作业地点空气中有害物质的接触限值符合《工业场所有害因素职业接触限 值》(GBZ 2—2007)的前提下，分别采用计算风量的排尘风速。 (3)有柴油设备运行的地下矿山，按同时作业机台数供风量4m3／kw·min计算 |  |
| 疋 | 通风 |  | 压力 |  | 总机械能(总压力)是地下矿山风流在井巷某断面具有的(静)压能、位能和动能的总和 |  |
|  | 参数 测定 |  | 风速 |  | 风速的测定采用风表，风表一般分为高速风表(≥10m／s)、中速风表(0.5～10m／s)和微速 风表(0.3～O．5m／s) |  |
| 局部通风技术 |  |  |  |  | 按通风动力形式的不同，可分为局部通风机通风、地下矿山全风压通风和引射器通风，其中 以局部通风机通风最为常用。 地下矿山局部通风的安全管理规定： (1)瓦斯喷出和煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出煤层的掘进通风方式必须采用压入式。 (2)压入式局部通风机和启动装置，必须安装在进风巷道中．距掘进巷道回风口不得小 于10m。 (3)瓦斯喷出区域、高瓦斯地下矿山、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出地下矿山中，掘进 工作面的局部通风机应采用三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电。 (4)严禁使用3台以上(含3台)的局部通风机同时向1个掘进工作面供风。不得使用1台 局部通风机同时向2个掘进工作面供风。 (5)恢复通风前，必须检查瓦斯 |  |

考点四 瓦斯及其防治技术(表7—4)

表7—4瓦斯及其防治技术

| 项目 |  |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 涌出的形式 |  |  | 矿井瓦斯涌出形式可分普通涌出和特殊涌出两种 |
|  | 主要因素 |  |  | 影响矿井瓦斯涌出量的因素主要有煤层瓦斯含量、开采规模、开采程序、采煤方法与顶板管 理方法、生产工序、地面大气压力的变化、通风方式和采空区管理方法等 |
| 矿井 瓦斯 涌出 及瓦 斯等 级 | 矿井瓦斯等级 |  |  | 根据矿井相对瓦斯涌出量、矿井绝对瓦斯涌出量、丁作面绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式， 矿井瓦斯等级划分为低瓦斯矿井、高瓦斯矿井及突出矿井。 (1)低瓦斯矿井。同时满足下列条件的为低瓦斯矿井： 1)矿井相对瓦斯涌出量不大于10m3／t。 2)矿井绝对瓦斯涌出量不大于40m3／min。 3)矿井任一掘进工作面绝对瓦斯涌出量不大于3m3／min。 4)矿井任一采煤工作面绝对瓦斯涌出量不大于5m3／min。 (2)高瓦斯矿井。具备下列条件之一的为高瓦斯矿井： 1)矿井相对瓦斯涌出量大于1Om3／t。 2)矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3／min。 3)矿井任一掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于3m3／min。 4)矿井任一采煤工作面绝对瓦斯涌出量大于5m3／min。 (3)突出矿井 |
| 瓦斯喷出及预防 |  |  |  | 地下矿山瓦斯喷出是指从煤体或岩体裂隙、孔洞或炮眼中大量瓦斯异常涌出的现象。 瓦斯喷出的预防：加强地下矿山地质工作，摸清采掘地区的地质构造情况；在可能发生喷出 的地区掘进巷道时，打前探钻子1或抽排钻孔；加大喷出危险区域的风量；将喷出的瓦斯直接引 入回风巷或抽放瓦斯管路；掌握喷出的预兆，及时撤离工作人员，并配备自救器，安设压气自 救系统；掌握矿压规律，避免矿压集中，及时处理顶板，以防大面积突然卸压造成瓦斯喷出 |
|  | 煤(岩) |  | 区域性 预测 | 区域性预测的任务是确定井田、煤层和煤层区域的危险性，在地质勘探、新井建设和新水平 开拓时进行 |
| 煤(岩) 与瓦斯 (--氧 化碳) 突出及 | 与瓦斯 (二氧 化碳) 突出 预测 |  | 日常 预测 | 日常预测也称工作面预测，其任务是确定工作面附近煤体的突出危险性，即该工作面继续向 前推进时有无突出危险。 (1)石门揭煤突出危险性预测。石门揭煤突出危险性预测的方法主要综合指标法、钻屑指标 法、钻孔瓦斯涌出初速度结合瓦斯涌出衰减系数。 (2)煤巷突出危险性预测。煤巷突出危险性预测的方法主要有钻孔瓦斯涌出初速度法、钻屑 指标法 |
| 预防 | 防治煤(岩) 与瓦斯(二 氧化碳) 突出的措施 |  |  | (1)防治突出的技术措施。防治突出的技术措施主要分为区域性措施和局部性措施两大类。 区域性措施主要有3种，即预留开采保护层、大面积瓦斯预抽放、控制预裂爆破；局部措施有 很多种，如卸压排放钻孔、深孔或浅孔松动爆破、卸压槽、固化剂、水力冲孔等。 (2)“四位一体”综合防治突出措施。 (3)安全防护措施 |
| 瓦斯、 煤尘事 故的救 护及 处理 | 瓦斯煤尘 爆炸事故 |  |  | 发生瓦斯煤尘爆炸事故时，矿山救护队的主要任务是： (1)抢救遇险人员。 (2)对充满爆炸烟气的巷道恢复通风。 (3)抢救人员时清理堵塞物。 (4)扑灭因爆炸而产生的火灾 |
| 项目 |  |  |  | 内容 |
| 瓦斯、 |  |  | 一般 原则 | 发生煤与瓦斯突出事故时，矿山救护队的主要任务是抢救人员和对充满瓦斯的巷道进行通风 |
| 煤尘事 故的救 护及 处理 |  | 救护及 处理 | 救护 措施 | 不得停风和反风，防止风流紊乱扩大灾情；根据井下实际情况加强通风，特别要加强电气设 备处的通风，做到运行的设备不停电，停运的设备不送电，防止产生火花引起爆炸；瓦斯突出 引起火灾时，要采用综合灭火或惰气灭火；在处理突出事故时，检查矿灯，要设专人定时定点 用100％瓦斯测定器检查瓦斯浓度，设立安全岗哨；处理岩石与二氧化碳突出事故时，除严格 执行处理煤与瓦斯突出事故各项规定外，还必须对灾区加大风量，迅速抢救遇险人员 |

考点五 矿(地)压灾害防治技术(表7—5)

表7—5矿(地)压灾害防治技术

| 项目 |  |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锚杆支护 |  | 是单独采用锚杆的支护 |  |
| 井巷 | 锚喷支护 |  | 是联合使用锚杆和喷射混凝土或喷浆的支护 |  |
| 支护 及维 护 | 混凝土及钢筋 混凝土支护 |  | 混凝土支护是用预制混凝土块或浇筑混凝土砌筑的支架所进行的支护。钢筋混凝土支护是用 预制的钢筋混凝土构件或浇筑的钢筋混凝土砌筑支架所进行的支护。这两种支护是立井井筒、 运输大巷及井底车场所采用的主要支护方式 |  |
|  | 棚状支架支护 |  | 根据材质的不同，棚状支架支护可以分为木支架支护和金属支架支护 |  |
| 采场 地压 事故 | 煤矿采场矿山 压力控制方法 |  | 煤矿采场矿山压力控制主要根据直接顶稳定性和老顶来压强度来选择合理支护方式和支护强度。 直接顶是指直接位于煤层之上的易垮落岩层。煤矿直接顶稳定性分类主要以直接顶初次垮落步距为 主要指标，将直接顶分为不稳定、中等稳定、稳定和非常稳定4类。老顶是位于直接顶之上较硬或 较厚的岩层。老顶压力显现分为4级，即老顶来压不明显、来压明显、来压强烈和来压极强烈 |  |
| 防治 技术 | 金属非金属 矿山采场地 压控制方法 |  | 包括空场采矿法地压控制、充填采矿法地压控制、崩落采矿法地压控制 |  |
| 项目 |  |  |  | 内容 |  |
| 搞好地质调查工作 |  |  |  | 对于采掘工作面经过区域的地质构造必须调查清楚，通过地质构造带时要采取可靠的安全技 术措施 |  |
| 坚持正规循环作业， 严格顶板监测制度 |  |  |  | 顶板事故可以采用简易的方法和仪器进行检查与观测．常用的简易方法有木楔法、标记法、 听音判断法、震动法等。还可以采用顶板报警仪、机械测力计、钢弦测压仪、地音仪等观测顶 板及地压活动 |  |
| 冲击 地压 (岩 |  | 冲击地压 (岩爆)的 预测方法 |  | 目前，冲击地压(岩爆)的预测方法主要有以下几种：钻屑法、声发射和微震监测方法、综 合指数法 |  |
| 爆) 预防 技术 |  | 冲击地压 (岩爆)的 防治措施 |  | 根据发生冲击地压的成冈和机理．防治措施分为两大类：一类是防范措施：另一类是解危 措施 |  |

考点六 矿山火灾及防治技术(表7—6)

表7—6矿山火灾及防治技术

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山火灾的 分类和特点 |  |  | (1)外因火灾是指由于外来热源，如明火、爆破、瓦斯煤尘爆炸、机械摩擦、电路短路等原 因造成的火灾。外因火灾的特点是突然发生，来势凶猛，如不能及时发现，往往可能酿成恶性 事故。 (2)内因火灾是指煤(岩)层或含硫矿场在一定的条件和环境下自身发生物理化学变化积聚 热量导致着火而形成的火灾。内因火灾的特点是发生过程比较长，而且有预兆．易于早期发 现，但很难找到火源中心的准确位置。扑灭比较困难 |
| 项目 |  |  | 内容 |  |
|  | 煤炭自燃倾向性 |  | 煤的自燃倾向性分为容易自燃、自燃、不易自燃三类 |  |
|  | 煤炭自燃的 预测预报 |  | 我国的煤炭自燃的预测预报主要采用气体分析法 |  |
| 地 | 煤炭自 | 惰化技术 防灭火 | 惰化技术就是将惰性气体或其他惰性物质送入拟处理区，抑制煤炭自燃的技术。主要包括黄 泥灌浆、粉煤灰、阻化剂及阻化泥浆和惰气等 |  |
| 下 矿 山 | 燃的预 防技术 | 堵漏技术 防灭火 | 堵漏就是采用某些技术措施减少或杜绝向煤柱或采空区的漏风，使煤缺氧而不至于自燃 |  |
| 内 因 火 |  | 火区封闭 | 当防治火灾的措施失败或困火势迅猛来不及采取直接灭火措施时，就需要及时封闭火区，防 止火灾势态扩大 |  |
| 灾 防 |  | 火区管理 | 火区封闭以后．在火区没有彻底熄灭之前，应加强火区的管理 |  |
| 治 技 术 | 火区封 闭、管 理和 启封 | 煤炭自燃 火区启封 | 只有经取样化验分析证实，同时具备下列条件时，方可认为火区已经熄灭，才准予启封： (1)火区内温度下降到30℃以下，或与火灾发生前该区的空气日常温度相同。 (2)火区内的氧气浓度降到5％以下。 (3)区内空气中不含有乙烯、乙炔，一氧化碳在封闭期间内逐渐下降，并稳定在0.001％ 以下。 (4)在火区的出水温度低于25℃，或与火灾发生前该区的日常出水温度相同。 以上4项指标持续稳定的时间在1个月以上 |  |
|  | 地下矿山火灾 事故救护原则 |  | 控制烟雾的蔓延，不危及井下人员的安全；防止火灾扩大；防止引起瓦斯、煤尘爆炸；防止 火风压引起风流逆转而造成危害；保证救灾人员的安全，并有利于抢救遇险人员；创造有利的 灭火条件 |  |
| 火 | 风流控制技术 |  | 选择合理的通风系统，加强通风管理，减少漏风 |  |
| 灾 时 | 地下矿山反风技术 |  | 根据井下火灾具体情况，在保证作业人员和重大设备设施的安全条件下，可采用局部反风或 全矿反风方法 |  |
| 期 救 灾 |  | 直接灭 火方法 | 用水、惰气、高泡、干粉、砂子(岩粉)等，在火源附近或离火源一定距离直接扑灭地下矿 山火灾 |  |
| 技 术 | 火灾的 常用扑 | 隔绝方 法灭火 | 隔绝灭火就是在通往火区的所有巷道内构筑防火墙，将风流全部隔断，制止空气的供给，使 地下矿山火灾逐渐自行熄灭 |  |
|  | 救方法 | 综合方 法灭火 | 先用密闭墙将火区大面积封闭；待火势减弱后，再锁风逐步缩小火区范围；然后打开密闭墙 用直接灭火方法进行直接灭火 |  |

考点七 水害及其防治技术(表7—7)

表7—7水害及其防治技术

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下矿山导水 通道及探测技术 |  |  | 导水通道的探测分析技术主要有： (1)用音频电穿透仪探测含水层与导水构造。 (2)用地震勘探仪和组合测井仪探测地质构造。 (3)通过地质构造检测水位。 (4)用同位素质谱仪对矿山地下水中环境放射性同位素3H、14C的能谱进行测定，用以判断 地下水年龄。 (5)用离子色谱仪、高压液相色谱仪对矿山地下水中常量、微量的离子进行分析 |
| 项目 |  |  | 内容 |
|  | 地表水 治理措施 |  | 合理确定井口位置、填堵通道、整治河流和修筑排(截)水沟 |
|  | 地下水的 排水疏干 |  | 疏干方法有：地表疏干、井下疏干和井上下相结合疏干 |
| 地下 | 地下水探放 |  | (1)地下矿山工程地质和水文地质观测工作。 (2)超前探放水 |
| 矿山 防治 水技 术 | 矿山 | 金属非 金属矿山 | 井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。工作泵应能在20h内排出一昼夜的正常 涌水量；除检修泵外，其他水泵在20h内排出一昼夜的最大涌水量。井筒内应装备2条相同的 排水管，其中1条工作，1条备用。水仓应由两个独立的巷道系统组成。涌水量大的地下矿山， 每个水仓的容积，应能容纳2～4h井下正常涌水量。一般地下矿山主要水仓总容积应能容纳 6～8h的正常涌水量 |
|  | 排水 | 煤矿 | 工作水泵的能力，应能在20h内排出地下矿山24h的正常涌水量(包括充填水和其他用水)。 备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的70％。工作水泵和备用水泵的总能力，应能在20h内 排出地下矿山24h的最大涌水量。检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25％ |
|  | 预测 |  | 是指在开采前，根据地质勘探的水文地质资料及专门进行的水害调查资料．确定地下矿山水 灾的危险程度，并编制地下矿山水灾预测图 |
| 地下 |  | 一般预兆 | 包括：①煤层变潮湿、松软；煤帮出现滴水、淋水现象，且淋水由小变大；有时煤帮出现铁 锈色水迹。②工作面气温降低，或出现雾气或硫化氢气味。③有时可听到水的“嘶嘶”声。 ④矿压增大。发生冒顶片帮及底鼓 |
| 矿山 水灾 的预 测和 突水 | 预兆 | 工作面底 板灰岩含 水层突水 预兆 | 包括：①工作面压力增大，底板鼓起，底鼓量有时可达500mm以上。②工作面底板产生裂 隙，并逐渐增大。③沿裂隙或煤帮向外渗水，随着裂隙的增大，水量增加。④底板破裂，沿裂 缝有高压水喷出，并伴有“嘶嘶”声或刺耳水声。⑤底板发生“底爆”，伴有巨响，地下水大 量涌出，水色呈乳白或黄色 |
| 预兆 |  | 松散孔隙 含水层突 水预兆 | (1)突水部位发潮、滴水且滴水现象逐渐增大，仔细观察发现水中含有少量细砂。 (2)发生局部冒顶，水量突增并出现流沙，流沙常呈间歇性，水色时清时混，总的趋势是水 量、砂量增加，直至流沙大量涌出。 (3)顶板发生溃水、溃沙，这种现象可能影响到地表，致使地表出现塌陷坑 |

考点八 矿山粉尘及其防治技术(表7—8)

表7—8矿山粉尘及其防治技术

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全尘 | 是指用一般敞口采样器采集到一定时间内悬浮在空气中的全部周体微粒 |
| 矿山 |  | 呼吸性 粉尘 | 是指能被吸人人体肺部并滞留于肺泡区的浮游粉尘。空气动力直径小于7.07μm的极细微粉 尘，是引起尘肺病的主要粉尘 |
| 粉尘 的性 质及 | 概念 | 浮尘和 落尘 | 悬浮于空气的粉尘称浮尘；沉积在巷道顶、帮、底板和物体上粉尘称为落尘 |
| 危害 | 粉尘性质 |  | 粉尘中游离二氧化硅的含量越高．危害越大；粉尘的粒度；粉尘的分散度；粉尘的浓度；粉 尘的吸附性；粉尘的荷电性；煤尘的燃烧和爆炸性 |
|  | 采煤工作面防尘 |  | 煤层注水；合理选择采煤机截割机构；喷雾降尘；采州除尘设备 |
| 矿山 粉尘 | 掘进工作面防尘 |  | 炮掘工作面防尘；机掘工作面通风除尘(主要设备有湿式除尘风机、湿式除尘器、袋式除尘 器以及配套的抽出式伸缩风简、附壁风筒等)：锚喷支护防尘 |
| 防治 技术 | 运输、转载防尘 |  | 机械控制自动喷雾降尘装置；电器控制自动喷雾降尘装置 |
|  | 综合防尘措施 |  | 包括湿式钻眼、冲刷井壁巷帮、使用水炮泥、放炮喷雾、装岩(煤)洒水和净化风流等措施 |
| 煤尘爆炸和 防、隔爆措施 |  |  | 矿山粉尘(煤矿煤尘)爆炸必须同时具备以下4个条件：粉尘本身具有爆炸性；粉尘悬浮在 空气中并达到一定浓度；有足以点燃粉尘的热源；有可供爆炸的助燃剂。 煤尘爆炸和防、隔爆措施包括防止煤尘爆炸的技术措施和防止煤尘爆炸传播技术 |

考点九 露天边坡灾害及防治技术(表7—9)

表7-9露天边坡灾害及防治技术

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 边坡的破坏类型 | 岩质边坡的破坏方式可分为滑坡、崩塌和滑塌等几种类型 |
| 边坡滑坡的影响因素 | 自然因素、人为因素 |
| 露天边坡事故的原因 | 露天边坡角设计偏大，或台阶未按设计施_丁_；边坡有大的结构弱面；自然灾害；滥采乱挖等 |
| 滑坡事故防治技术 | (1)合理确定边坡参数。 (2)选择适当的开采技术。在生产过程中必须采用从上到下的开采顺序，应选用从上盘到下 盘的采剥推进方向。 (3)制定严格的边坡安全管理制度 |

考点十 排土场灾害及防治技术(表7—10)

表7—10排土场灾害及防治技术

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排土场 内部滑坡 | 基底岩层稳固，由于岩土物料的性质、排土工艺及其他外界条件所导致的排土场滑坡，其滑 动面露出堆积体 |
| 排 土 场 事 | 排 土 场 滑 | 沿排土场与 基底接触面 的滑坡 | 当山坡形排土场的基底倾角较陡，排土场与基底接触面之间的抗剪强度小于排土场的物料本 身的抗剪强度时，易产生沿基底接触面的滑坡 |
| 故 及 原 | 坡 | 沿基底软弱 面的滑坡 | 当排土场坐落在软弱基底上时，由于基底承载能力低而产生滑移，并牵动排土场的滑坡 |
| 因 | 排土场泥石流 |  | 是指排土场大量松散岩土物料充水饱和后，在重力作用下沿陡坡和沟谷快速流动，形成一股 能量巨大的特殊洪流 |
| 排土场灾害 的影响因素 |  |  | 基底承载能力、排土工艺、岩土力学性质、地下水与地表水 |
| 排土场事故防治技术 |  |  | 选择最合适的场址建设排土场；改进排土工艺；处理软弱基底；疏干排水；修筑护坡挡墙和 泥石流消能设施 |

考点十一 尾矿库的等别和安全度(表7—11)

表7一11尾矿库的等别和安全度

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 等别 | 根据该期的全库容和坝高分别确定 |
| 安全度 | 尾矿库安全度主要根据尾矿库防洪能力和尾矿坝坝体稳定性确定，分为危库、险库、病库和 正常库四级。 (1)尾矿库有下列工况之一的为危库：尾矿库调洪库容严重不足，在设计洪水位时，安全超 高和最小于滩长度都不满足设计要求，将可能出现洪水漫顶；排洪系统严重堵塞或坍塌，不能 排水或排水能力急剧降低；排水井显著倾斜，有倒塌的迹象；坝体出现贯穿性横向裂缝，且出 现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象；经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小 于规定值的0.95。 (2)尾矿库有下列工况之一的为险库：尾矿库调洪库容不足，在设计洪水位时安全超高和最 小干滩长度均不能满足设计要求；排洪系统部分堵塞或坍塌，排水能力有所降低，达不到设计 要求；排水井有所倾斜；坝体出现浅层滑动迹象；经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于规 定值的0.98；坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸，出现大面积沼 泽化。 (3)尾矿库有下列工况之一的为病库：危库库调洪库容不足，在设计洪水位时不能同时满足 设计规定的安全超高和最小干滩长度的要求；排洪设施出现不影响安全使用的裂缝、腐蚀或磨 损；经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数满足规定值，但部分高程上堆积边坡过陡，可能出现 局部失稳：浸润线位置局部较高，有渗透水出逸。坝面局部出现沼泽化；坝面局部出现纵向或 横向裂缝；坝面未按设计设置排水沟，冲蚀严重，形成较多或较大的冲沟；坝端无截水沟，山 坡雨水冲刷坝肩；堆积坝外坡未按设计覆土、植被 |

考点十二 尾矿库安全检查和监测技术(表7—12)

表7—12尾矿库安全检查和监测技术

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 防洪安全检查和监测 | 防洪安全检查的主要内容包括：防洪标准检查、库水位监测、滩顶高程的测定、干滩长度及 坡度测定、防洪能力复核和排洪设施安全检查等 |
| 尾矿坝安全检查和监测 | 尾矿坝安全检查内容：坝的轮廓尺寸，变形、裂缝、滑坡和渗漏，坝面保护等 |
| 尾矿库库区安全检查 | 尾矿库库区安全检查的主要内容包括周边山体稳定性．违章建筑、违章施丁：和违章采选作业 等情况 |

考点十三 油气田事故的主要类型(表7—13)

表7—13油气田事故的主要类型

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 石油天 | 石油 | 石油的危险性主要表现在：易燃性；易爆性；易蒸发性；静电荷积聚性；扩散、流淌性；热 膨胀性；易沸溢性 |
| 然气的 危险性 | 天然气 | 天然气的危险性主要表现在：易燃性；易爆性(天然气的爆炸极限较宽，爆炸下限较低)； 易扩散性；焦耳一汤姆逊效应；水合物；高压缩性 |
| 火灾 |  | 对石油产品来讲，密度越大，闪点越高，而引燃温度却越低。因此，从引燃温度来说，重质 油料比轻质油料的火灾危险性大。 对天然气来讲无闪点数据，但是天然气中气态烃的引燃温度则具有随分子量增加而降低的规 律，例如甲烷的引燃温度高于乙烷、丙烷的引燃温度 |
| 爆炸 |  | 石油天然气爆炸可分为物理性爆炸和化学性爆炸 |
| 井喷 |  | 在我国石油行业中，井喷定义为：地层流体(油、气或水)流入井内并引起井内流体喷出钻 台面的现象。井喷不会突然发生，在其最终发生之前往往伴随井喷序列事件发生，通常要经历 下面几个阶段：溢流阶段；井涌阶段；井喷阶段 |

考点十四 钻井安全技术(表7一14)

表7—14钻井安全技术

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井控装置 |  |  | 井控装置是为了实施平衡钻井工艺而装设的。井控装置系指实施油气井压力控制技术的所有 设备、专用工具和管汇 |
|  | 防 喷 器 | 闸 板 防 喷 器 | (1)必须装齐闸板手动操纵杆．靠手轮端应支撑牢固，操作杆与锁紧轴中心线的偏斜小大 于30。。 (2)井喷时可用闸板防喷器封闭空井或与闸板尺寸相同的钻具，需长时间关闭时，应手动锁 紧闸板。 (3)现场应配备备用闸板，一旦闸板损坏，能及时更换。 (4)严禁用打开闸板来泄掉井内压力。 (5)打开和关闭侧门时应先泄掉控制管汇压力，以防损坏铰链的“O”形圈。 (6)装有二次密封装置的闸板防喷器，只有在活塞杆密封处严重漏失时，才能注入三次密封 膏(EM（ ）S)。 (7)当井内有钻具时，严禁关闭全封闭闸板。 (8)进入油气层后，每天应开启闸板1次，检查开关是否灵活。并检查手动锁紧装置是否开 关灵活。 (9)用完后，闸板应处于打开位置。 |
| 井控 装置 的安 全要求 |  | 环 形 防 喷 器 | (1)如井内有钻具发生井喷时，可先用环形防喷器控制井口。 (2)用环形防喷器进行井下作业，必须使用带18。接头的钻具；过接头的时候，起、下钻速 度不得大于1m／s；所有钻具上的胶皮护箍应全部卸掉。 (3)环形防喷器处于关闭状态时，允许有限制地上、下活动钻具，不许旋转钻具和悬挂 钻具。 (4)严禁用打开环形防喷器的办法来泄井内压力，以防刺坏胶芯。 (5)每次开启后，必须检查是否全开，以防挂坏胶芯。 (6)进入油气层后，每起下钻2次，要试开关环形防喷器1次，检查封闭效果，发现胶芯失 效立即更换 |
|  | 节流、压井 装置和放喷 管线 |  | (1)平行闸板阀在阀板处于浮动状态时才能密封．因此开或关到底后必须再回转1／4～1／2 圈，严禁开关扳死。 (2)液动放喷阀作打开放喷管线用，此阀在1～3s时间内即可开关。液动放喷阀应处于常闭 状态。 (3)平板阀只能作截止阀用，而不能作节流阀用。 (4)节流阀只能作节流用，不能作截止阀用。 (5)节流、压井管汇的承压能力应与防喷器工作压力相匹配．应能满足反循环、回收钻井 液、消防作业和节流压井等要求。 (6)压力变送器应垂直安装，在测试压力的管路上应装一截止阀，以便在无气源时，截断压 力信号。返同压力表是气液比为1：200的压力表．不能用普通压力表代替 |
| 钻开油气层的防喷 |  |  | 防止井喷的关键是及时发现溢流和及时控制溢流 |
| 井漏后的防喷 |  |  | 发生井漏后．为了防止井喷．应向井内补充液体。使井内始终处于低压头的漏失状态 |

考点十五 作业安全技术(表7—15)

表7．15作业安全技术

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 压裂酸化作业 安全技术 |  | 施工流程连接好后，首先要进行不带压试运转(即走泵)。 为防止在施工过程中管汇漏失，致使施工中断，甚至造成不良后果，高低压管汇在正式施_丁 前都应试压。 开始洗井应慢速注入，以返出正常为限。对井内下有封隔器不能洗井的井，应通过试挤查清 井下情况。 压裂泵车工作时不晃动(不走空泵)且工作平稳。 在对含硫的油气水井进行酸化作业时，施工人员应戴防毒面具 |
| 井下 作业 过程 | 发生井喷后的 安全措施 | (1)在发生井喷初始．应停止一切施工，抢装井口或关闭防喷井控装置。 (2)一旦井喷失控，应立即切断危险区电源、火源、动力熄火。不准用铁器敲击，以防弓I起 火花。同时布置警戒，严禁一切火种带人危险区。 (3)立即向有关部门报警，消防部门要迅速到井喷现场值班，准备好各种消防器材，严阵 以待。 (4)在人烟稠密区或生活区要迅速通知熄灭火种 |
| 中发 生井 喷的 处理 技术 | 井喷后抢救过 程中人身安全 防护措施 | (1)全体抢救人员要穿戴好各种劳动防护用品，必要时戴上防毒面具、口罩、防震安全帽， 系好安全带、安全绳。 (2)消防车及消防设施要严阵以待，随时应付突发事故的发生。 (3)医务抢救人员到现场守候，做好急救工作的一切准备。 (4)全体抢救人员要服从现场的统一指挥，随时准备好。一旦发生爆炸、火灾、塌陷等意外 事故时，人员、设备能迅速撤离现场。 (5)在高含油、气区域抢险时间不宜太长，组织救护队随时观察中毒等受伤人员，及时转移 到安全区域进行救护 |

考点十六 采油(气)安全技术(表7—16)

表7—16采油(气)安全技术

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 注蒸汽热力 采油安全技术 |  | 热力采油就是将热量有计划地注入油层，或在油层内产生热量，从井里采出原油。它适应于 用常规采油方法不能正常开采的稠油油田的开采。主要包括火烧、注蒸汽、注热水和注热气等 4种方法。 注蒸汽热力采油安全技术主要包括热采井对钻井工程质量的安全技术要求、地面注汽管道工 艺的安全技术要求、停注后的安全要求和隔热井安全技术要求 |
| 气举采油的安全技术 |  | 包括高压气源的安全要求和气举井作业的安全技术 |
| 储 运 安 全 技 术 | 管道线路 的布置及 水工保护 | 埋地输油气管道与高压输电线平行或交叉敷设时，其安全间距应符合《66kV及以下架空电 力线路设计规范》(GB 50061—2010)、《输油管道工程设计规范》(GB 50253--2014)；与高压 输电线铁塔避雷接地体安全距离不应小于20m，因条件限制无法满足要求时，应对管道采取相 应的防雷保护措施，且防雷保护措施不应影响管道的阴极保护效果和管道的维修；与高压输电 线交叉敷设时，距输电线20m范围内不应设置阀室及可能发生油气泄漏的装置。 埋地输油气管道与通信电缆平行敷设时，其安全间距不宜小于10m；特殊地带达不到要求 的，应采取相应的保护措施；交叉时，二者净空间距应不小于0.5 m。且后建工程应从先建_T 程下方穿过。 埋地输油气管道与其他管道平行敷设时，其安全间距不宜小于10m；特殊地带达不到要求 的，应采取相应的保护措施，且应保持两管道间有足够的维修、抢修间距；交叉时，二者净空 间距应不小于0.5m，且后建工程应从先建工程下方穿过 |
|  | 线路截断阀 | 输油、气管道应设置线路截断阀，天然气管道截断阀附设的放空管接地应定期检测。定期对 截断阀进行巡检 |
|  | 管道穿跨越 | 输油气管道通过河流时，应根据河流的水文、地质、水势、地形、地貌、地震等自然条件， 及两岸的村镇、交通等现状，并考虑到管道的总体走向、日后管道管理维护的方便，选择合理 的穿跨越位置 |