第九章 危险化学品安全技术

大纲要求

运用危险化学品安全相关技术和标准，辨识和分析危险化学品生产、储存、使用、经营和运输过程中存在的危险有害因素，采用相应技术措施，预防事故发生。

考点汇总与分值解析

考点精编与真题回顾

考点一危险化学品的主要危险特性(表9—1)

表9一1危险化学品的主要危险特性

| 危险特性 | 内容 |
| --- | --- |
| 燃烧性 | 爆炸品、压缩气体和液化气体中的可燃性气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃 物品、有机过氧化物等，在条件具备时均可能发生燃烧 |

续表

| 危险特性 | 内容 |
| --- | --- |
| 爆炸性 | 爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、氧化剂和 有机过氧化物等危险化学品均可能由于其化学活性或易燃性引发爆炸事故 |
| 毒害性 | 许多危险化学品可通过一种或多种途径进入人体和动物体内，当其在人体累积到一定量时， 便会扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起暂时性或持久性的病理改变，甚至危及生命 |
| 腐蚀性 | 强酸、强碱等物质能对人体组织、金属等物品造成损坏，接触人的皮肤、眼睛或肺部、食道 等时，会引起表皮组织坏死而造成灼伤。内部器官被灼伤后可引起炎症，甚至会造成死亡 |
| 放射性 | 放射性危险化学品通过放出的射线可阻碍和伤害人体细胞活动机能并导致细胞死亡 |

1．【2015年真题】某发电厂因生产需要购入一批危险化学品，主要包括：氢气、液氨、盐酸、氢氧化钠溶液等，上述危险化学品的危害特性为（　　）。

A．爆炸、易燃、毒害、放射性

B．爆炸、粉尘、腐蚀、放射性

C．爆炸、粉尘、毒害、腐蚀

D．爆炸、易燃、毒害、腐蚀

【答案】A

【解析】危险化学品的危险特性包括：燃烧性、爆炸性、毒害性、腐蚀性、放射性。

2．【2014年真题】2013年8月，某硫酸厂生产过程中三氧化硫管线上的视镜超压破裂，气态三氧化硫泄漏，现场2人被灼伤。三氧化硫致人伤害，体现了危险化学品的（　　）。

A．腐蚀性

B．燃烧性

C．毒害性

D．放射性

【答案】A

【解析】危险化学品的主要危险特性，参见表9—1中的相关内容。在2012年的考试中对本题涉及的知识点进行过考核。

考点二化学品安全技术说明书和安全标签的内容及要求(表9—2)

表9—2化学品安全技术说明书和安全标签的内容及要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 安全技术说明书 | 安全技术说明书是一份关于化学品燃爆、毒性和环境危害以及安全使用、泄漏应急处置、主 要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。 安全技术说明书包括化学品及企业标识、危险性概述、成分／组成信息、急救措施、消防措 施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制／个体防护、理化特性、稳定性和反应活性、 毒理学资料、生态学信息等内容。 化学品安全技术说明书由化学品生产供应企业编印，在交付商品时提供给用户。化学品安全 技术说明书的内容，从制作之E1算起，每5年更新一次，要不断补充信息资料，若发现新的危 害性，在有关信息发布后的半年内，生产企业必须对技术说明书的内容进行修订 |
| 安全标签 | 危险化学品安全标签是用文字、图形符号和编码的组合形式表示化学品所具有的危险性和安 全注意事项。， 危险化学品安全标签包括名称、分子式、化学成分及组成、编号、标志等内容 |

【2013年真题】化学品安全技术说明书是关于化学燃爆、毒性和环境危害以及安全使用、泄漏应急处理、主要理化参数、法律法规等方面信息的综合性文件。下列关于化学品安全技术说明书的说法中，错误的是（　　）。

A．化学品安全技术说明书的内容，从制作之日算起，每5年更新1次

B．化学品安全技术说明书为危害控制和预防措施的设计提供技术依据

C．化学品安全技术说明书由化学品安全监管部门编印

D．化学品安全技术说明书是企业安全教育的主要内容

【答案】C

【解析】化学品安全技术说明书由化学品生产供应企业编印。在交付商品时提供给用户，因此选项C错误。

考点三危险化学品事故的控制和防护措施(表9—3)

表9—3危险化学品事故的控制和防护措施

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 替代 | 替代是控制化学品危害的首选方案，如用甲苯替代喷漆和涂漆中用的苯，用脂肪烃替代胶水 或黏合剂中的芳烃等 |
| 危险 化学 品中 | 变更工艺 | 如以往用乙炔制乙醛，采用汞做催化剂，现在发展为用乙烯为原料，通过氧化或氧氯化制乙 醛，不需用汞做催化剂。通过变更工艺，彻底消除了汞害 |
| 毒、 | 隔离 | 最常用的隔离方法是将生产或使用的设备完全封闭起来，使工人在操作中不接触化学品 |
| 污染 事故 预防 | 通风 | 借助于有效的通风，使作业场所空气中有害气体、蒸气或粉尘的浓度低于规定浓度，保证工 人的身体健康．防止火灾、爆炸事故的发生。通风分局部排风和全面通风两种 |
| 控制 措施 | 个体防护 | 个体防护不能被视为控制危害的主要手段，而只能作为一种辅助性措施。防护用品主要有头部 防护器具、呼吸防护器具、眼防护器具、躯干防护用品、手足防护用品等 |
|  | 保持卫生 | 保持卫生包括保持作业场所清洁和作业人员的个人卫生两个方面 |
| 危险 化学 品火 | 防止燃烧、爆 炸系统的形成 | (1)替代。 (2)密闭。 (3)惰性气体保护。 (4)通风置换。 (5)安全监测及连锁 |
| 灾、 爆炸 事故 的预 防 | 消除点火源 | 能引发事故的点火源有明火、高温表面、冲击、摩擦、自燃、发热、电气火花、静电火花、 化学反应热、光线照射等。具体的做法有： (1)控制明火和高温表面。 (2)防止摩擦和撞击产生火花。 (3)火灾爆炸危险场所采用防爆电气设备避免电气火花 |
|  | 限制火灾、爆炸 蔓延扩散的措施 | 限制火灾、爆炸蔓延扩散的措施包括阻火装置、防爆泄压装置及防火防爆分隔等 |

1．【2015年真题】甲化工厂设有3座循环水池，采用液氯杀菌。该工厂决定改用二氧化氯泡腾片杀菌，消除了液氯的安全隐患。这种控制危险化学品危害的措施属于（　　）。

A．替代

B．变更工艺

C．改善操作条件

D．保持卫生

【答案】A

【解析】目前采取的危险化学品中毒、污染事故预防控制主要措施是替代、变更工艺、隔离、通风、个体防护和保持卫生。本题是用二氧化氯泡腾片替代液氯。本题涉及的知识点在2011年的考试中进行过考核。

2．【2012年真题】有些危险化学品可通过一种或多种途径进入人体内，当其在人体累积到一定量时，便会扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起暂时性或持久性的病理改变，甚至危及生命。预防危险化学品中毒的措施有多种，下列措施中，不属于危险化学品中毒事故预防控制措施的是（　　）。

A．替代

B．连锁

C．变更工艺

D．通风

【答案】B

【解析】目前采取的主要措施是替代、变更工艺、隔离、通风、个体防护和保持卫生。

考点四危险化学品的储存与运输安全(表9—4)

表9—4危险化学品的储存与运输安全

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 危险化学品运输 安全技术与要求 | (1)国家对危险化学品的运输实行资质认定制度．未经资质认定，不得运输危险化学品。 (2)托运危险物品必须出示有关证明，在指定的铁路、公路交通、航运等部门办理手续。 (3)危险物品的装卸人员，应按装运危险物品的性质，佩戴相应的劳动防护用品，装卸时必 须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。 (4)危险物品装卸前，应对车(船)搬运工具进行必要的通风和清扫，不得留有残渣，对装 有剧毒物品的车(船)，卸车(船)后必须洗刷干净。 (5)装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品，必须使用符合安全要求的运输 工具；禁忌物料不得混运；禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。 (6)运输爆炸、剧毒和放射性物品，应指派专人押运，押运人员不得少于2人。 (7)运输危险物品的车辆，必须保持安全车速，保持车距．严禁超车、超速和强行会车。 (8)运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器，并悬挂“危险品”标志。 (9)运输散装固体危险物品．应根据性质，采取防火、防爆、防水、防粉尘飞扬和遮阳等 措施。 (10)禁止利用内河以及其他封闭水域运输剧毒化学品。 (11)运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的，托运人交付托运时应当添加抑制剂或 者稳定剂，并告知承运人。 (12)危险化学品运输企业．应当对其驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安 全知识培训 |
| 危险化学品储存 的基本要求 | 根据《常用化学危险品贮存通则》(GB 15603—1995)的规定，储存危险化学品基本安全要 求是： (1)储存危险化学品必须遵照国家法律、法规和其他有关的规定。 (2)危险化学品必须储存在经公安部门批准设置的专门的危险化学品仓库中，经销部门自管 仓库储存危险化学品及储存数量必须经公安部门批准。 (3)危险化学品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿 燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。 (4)储存危险化学品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理， 管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 (5)储存的危险化学品应有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》(GB 190一2009) 的规定。 (6)危险化学品储存方式分为3种：隔离储存，隔开储存，分离储存。 (7)根据危险化学品性能分区、分类、分库储存。各类危险化学品不得与禁忌物料混合 储存。 (8)储存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火 |
| 危险化学品 包装安全要求 | (1)1类包装：货物具有较大危险性，包装强度要求高。 (2)Ⅱ类包装：货物具有中等危险陛，包装强度要求较高。 (3)Ⅲ类包装：货物具有的危险性小，包装强度要求一般 |

1．【2015年真题】《常用化学危险品贮存通则》(GB 15603)对危险化学品的储存做了明确规定。下列储存方式中，不符合危险化学品储存规定的是（　　）。

A．隔离储存

B．隔开储存

C．分离储存

D．混合储存

【答案】D

【解析】危险化学品储存方式分为：隔离储存、隔开储存、分离储存。

2．【2014年真题】危险化学品运输过程中事故多发。不同种类危险化学品对运输工具、运输方法有不同要求。下列各种危险化学品的运输方法中，正确的是（　　）。

A．用电瓶车运输爆炸物品

B．用翻斗车搬运液化石油气钢瓶

C．用小型机帆船运输有毒物品

D．用汽车槽车运输甲醇

【答案】D

【解析】装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品，必须使用符合安全要求的运输工具；禁忌物料不得混运；禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品，选项A错误。运输强氧化剂、爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体时，没有采取可靠的安全措施时，不得用铁底板车及汽车挂车；禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆液化气体等危险物品；温度较高地区装运液化气体和易燃液体等危险物品，要有防晒设施；放射性物品应用专用运输搬运车和抬架搬运，装卸机械应按规定负荷降低25％的装卸量；遇水燃烧物品及有毒物品，禁止用小型机帆船、小木船和水泥船承运。

3．【2014年真题】油品罐区火灾爆炸风险非常高，进入油品罐区的车辆尾气排放管必须装设的安全装置是（　　）。

A．阻火装置

B．防爆装置

C．泄压装置

D．隔离装置

【答案】A

【解析】运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器，并悬挂“危险品”标志。

4．【2012年真题】《常用化学危险品贮存通则》(GB 15603)规定，危险化学品露天堆放，应符合防火，防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品和（　　）物品不得露天堆放。

A．强氧化性

B．遇湿易溶

C．遇湿燃烧

D．强腐蚀性

【答案】C

【解析】危险化学品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。本题涉及的知识点在2011年的考试中对进行过考核。

考点五泄漏控制与销毁处置技术(表9—5)

表9—5泄漏控制与销毁处置技术

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泄 漏 | 泄漏 | 泄漏源 控制 | 利用截止阀切断泄漏源，在线堵漏减少泄漏量或利用备用泄料装置使其安全释放 |
| 处 理 | 处理 | 泄漏物 处理 | 现场泄漏物要及时地进行覆盖、收容、稀释、处理 |
| 及 火 灾 控 制 | 火 灾 控 制 | 一般注意 事项 | (])正确选择灭火剂并充分发挥其效能。 (2)注意保护重点部位。 (3)防止复燃复爆。 (4)防止高温危害。 (5)防止毒害危害 |

续表

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泄 漏 处 理 及 火 灾 控 制 | 火 灾 控 制 | 几种特殊 化学品火 灾扑救注 意事项 | (1)扑救气体类火灾时，切忌盲目扑灭火焰，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定 燃烧。 (2)扑救爆炸物品火灾时，切忌用沙土盖压，以免增强爆炸物品的爆炸威力；另外扑救爆炸 物品堆垛火灾时，水流应采用吊射，避免强力水流直接冲击堆垛，以免堆垛倒塌引起再次 爆炸。 (3)扑救遇湿易燃物品火灾时，绝对禁止用水、泡沫、酸碱等湿性灭火剂扑救。一般可使用 干粉、二氧化碳、卤代烷扑救，但钾、钠、铝、镁等物品用二氧化碳、卤代烷无效。固体遇湿 易燃物品应使用水泥、干砂、干粉、硅藻土等覆盖。对镁粉、铝粉等粉尘，切忌喷射有压力的 灭火剂，以防止将粉尘吹扬起来，引起粉尘爆炸。 (4)扑救易燃液体火灾时，比水轻又不溶于水的液体用直流水、雾状水灭火往往无效，可用 普通蛋白泡沫或轻泡沫扑救；水溶性液体最好用抗溶性泡沫扑救。 (5)扑救毒害和腐蚀品的火灾时，应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅 出；遇酸类或碱类腐蚀品最好调制相应的中和剂稀释中和。 (6)易燃固体、自燃物品火灾一般可用水和泡沫扑救，只要控制住燃烧范围，逐步扑灭即可 |
|  | 固体 废弃 | 危险废 弃物 | 使危险废弃物无害化采用的方法是使它们变成高度不溶性的物质，也就是固化／稳定化的方 法。目前常用的固化／稳定化方法有：水泥固化、石灰固化、塑性材料固化、有机聚合物固化、 自凝胶固化、熔融固化和陶瓷固化 |
| 废 弃 物 | 物的 处置 | 工业固体 废弃物 | 工业固体废弃物是指在工业、交通等生产过程中产生的固体废弃物 |
| 销 毁 | 爆炸性物品 的销毁 |  | 爆炸性物品的销毁一般可采用以下4种方法：爆炸法、烧毁法、溶解法、化学分解法 |
|  | 有机过氧化物 废弃物处理 |  | 有机过氧化物废弃物处理方法主要有：分解，烧毁，填埋 |

1．【2015年真题】某石油化工厂气体分离装置丙烷管线泄漏发生火灾，消防人员接警后迅速赶赴现场扑救。下列关于该火灾扑救措施的说法中，正确的是（　　）。

A．切断泄漏源之前要保持温度燃烧

B．为防止更大损失应迅速扑灭火焰

C．扑救过程尽量使用低压水流

D．扑救前应首先采用沙土覆盖

【答案】A

【解析】扑救气体类火灾时，切忌盲目扑灭火焰，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧。

2．【2011年真题】化学品火灾扑救要特别注意灭火剂的选择。扑救遇湿易燃物品火灾时，禁止用水、酸碱等湿性灭火剂，对于钠、镁等金属火灾的扑救，应选择的灭火剂是（　　）。

A．二氧化碳

B．泡沫

C．千粉

D．卤代烷

【答案】C

【解析】扑救遇湿易燃物品火灾时，绝对禁止用水、泡沫、酸碱等湿性灭火剂。一般使用干粉、二氧化碳、卤代烷扑救。但钾、钠、铝、镁等物品火灾用二氧化碳、卤代烷无效。

考点六危险化学品对人体的侵入途径、危害、抢救及防护用品选用原则(表9—6)

表9—6危险化学品对人体的侵入途径、危害、抢救及防护用品选用原则

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 毒性 危险 | 呼吸道 | 工业生产中毒性危险化学品进人人体的最重要的途径是呼吸道。凡是以气体、蒸气、雾、 烟、粉尘形式存在的毒性危险化学品，均可经呼吸道侵入体内。呼吸道吸收程度与其在空气中 的浓度密切相关，浓度越高，吸收越快 |
| 毒性 危险 | 化学 品侵 人人 | 皮肤 | 脂溶性毒性危险化学品经表皮吸收后，还需有水溶性，才能进一步扩散和吸收，所以水、脂 皆溶的物质(如苯胺)易被皮肤吸收 |
| 化学 | 体的 途径 | 消化道 | 工业生产中，毒性危险化学品经消化道吸收多半是由于个人卫生习惯不良，手沾染的毒性危 险化学品随进食、饮水或吸烟等途径而进入消化道。误食也是进入消化道的途径 |
|  | 工业毒性 危险化学品 对人体的危害 |  | 包括刺激、过敏、窒息、麻醉和昏迷、中毒、致癌、致畸、致突变、尘肺 |
| 腐蚀性危险化学品 |  |  | 腐蚀性物品接触人的皮肤、眼睛、肺部、食道等，会引起表皮细胞组织发生破坏作用而造成 灼伤，而且被腐蚀性物品灼伤的伤口不易愈合 |
| 放射性危险 化学品的危险特性 |  |  | 放射性危险化学品的主要危险特性在于它的放射性。其放射性强度越大，危险性就越大 |
| 劳动防护用 品选用原则 |  |  | 从危险化学品对人体的侵入途径着眼，劳动防护用品应防止其由呼吸道、暴露部位、消化道 等侵人人体。呼吸道防毒面具选用见表9-8 |

1．【2015年真题】危险化学品泄漏事故救援和抢修中，使用呼吸防护用品可防止有害物质由呼吸道侵入人体。依据危险化学品的物质特性，可选用的呼吸道防毒面具分为（　　）。

A．稀释式、隔离式

B．过滤式、隔离式

C．过滤式、稀释式

D．降解式、隔离式

【答案】B

【解析】呼吸道防毒面具可分为过滤式和隔离式。本题涉及的知识点在2014年的考试中进行过考核。

2．【2014年真题】在工业生产中散发的各种粉尘、有害气体和蒸气等有毒有害物，如果不加控制，会使室内外空气环境受到污染和破坏，对人的健康、动植物生长以及生态造成危险。在上述情况下，有毒有害物进入人体的主要途径是（　　）。

A．血液

B．消化道

C．皮肤

D．呼吸道

【答案】D

【解析】毒性危险化学品侵入人体的途径，参见表9—6中的相关内容。本题涉及的考点在2011年的考试中进行过考核。

3．【2012年真题】毒性危险化学品可通过呼吸道、消化道和皮肤进入人体，并对人体产生危害。危害的表现形式有刺激、过敏、致癌、致畸、尘肺等。下列危险化学品中，能引起再生障碍性贫血的是（　　）。

A．苯

B．滑石粉

C．氯仿

D．水银

【答案】A

【解析】鼻腔癌和鼻窦癌是由铬、镍、木材、皮革粉尘等引起的；膀胱癌与接触联苯胺、萘胺、皮革粉尘等有关；皮肤癌与接触砷、煤焦油和石油产品等有关；接触氯乙烯单体可引起肝癌；接触苯可引起再生障碍性贫血．等等。

考点七危险化学品典型化学反应危险性(表9—7)

表9—7危险化学品典型化学反应危险性

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 氧化 | 主要危险性 | (1)氧化反应需要加热，同时绝大多数反应又是放热反应，反应热如不及时移去，将会造成 反应失控，甚至发生爆炸。 (2)氧化反应中被氧化的物质大部分是易燃、易爆物质。 (3)氧化反应中的有些氧化剂本身是强氧化剂，具有很大的危险性易引起燃烧或爆炸。 (4)许多氧化反应是易燃、易爆物质与空气或氧气反应．反应投料比接近爆炸极限。 (5)氧化反应的产品也具有火灾、爆炸危险性。 (6)某些氧化反应能生成过氧化物副产物．它们的稳定性差，遇高温或受撞击、摩擦易分 解，造成燃烧或爆炸 |
| 反应 | 氧化过程的 安全措施 | (1)在氧化反应中．一定要严格控制氧化剂的投料比,当以空气或氧气为氧化剂时，反应投 料比应严格控制在爆炸范围以外。 (2)氧化剂的加料速度不宜过快，防止多加、错加。 (3)防止因设备、物料含有杂质为氧化剂提供催化剂。 (4)反应器和管道上应安装阻火器；接触器应有泄压装置，并尽可能采用自动控制、报警连 锁装置。 (5)在设备系统中宜设置氮气、水蒸气灭火装置，以便及时扑灭火灾 |
|  | 主要危险性 | (1)硝化反应是放热反应，温度越高，硝化反应的速度越快．放出的热量越多，极易造成温 度失控而爆炸。 (2)被硝化的物质大多为易燃物质．有的兼具毒性，使用或储存不当时，易造成火灾。 (3)混酸具有强烈的氧化性和腐蚀性，与有机物特别是不饱和有机物接触即能引起燃烧。 (4)硝化产品大都具有火灾、爆炸危险性，尤其是多硝基化合物和硝酸酯，受热、摩擦、撞 击或接触点火源．极易爆炸或着火 |
| 硝化 反应 | 硝化反应过程 的安全措施 | (1)制备混酸时，应严格控制温度和酸的配比．并保证充分的搅拌和冷却条件。 (2)必须严格防止混酸与纸、棉、布、稻草等有机物接触．避免因强烈氧化而发生燃烧 爆炸。 (3)应仔细配制反应混合物并除去其中易氧化的组分，不得有油类、酐类、甘油、醇类等有 机物杂质，含水也不能过高。 (4)硝化过程应严格控制加料速度，控制硝化反应温度。 (5)处理硝化产物时．应格外小心，避免摩擦、撞击、高温、日晒，不能接触明火、酸、 碱等。 (6)要注意没备和管道的防腐，确保严密不漏 |
| 聚合 反应 | 主要危险性 | (1)聚合反应中使用的单体、溶剂、引发剂、催化剂等大多是易燃、易爆物质，使用或储存 不当时，易造成火灾、爆炸。 (2)许多聚合反应在高压条件下进行，单体在压缩过程中或在高压系统中易泄漏，发生火 灾、爆炸。 (3)聚合反应中加入的引发剂都是化学活性很强的过氧化物，一旦配料比控制不当，容易引 起爆聚，反应器压力骤增，易引起爆炸。 (4)聚合物分子量高，黏度大，聚合反应热不易导出，一旦遇到停水、停电、搅拌故障时， 容易挂壁和堵塞，造成局部过热或反应釜升温，发生爆炸 |

续表

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 聚合 反应 | 聚合反应过程 的安全措施 | (1)应设置可燃气体检测报警器，一旦发现设备、管道有可燃气体泄漏，将自动停车。 (2)反应釜的搅拌和温度应有检测和连锁装置，发现异常能自动停止进料。 (3)高压分离系统应设置爆破片、导爆管，并有良好的静电接地系统，一旦出现异常，及时 泄压。 (4)对催化剂、引发剂等要加强储存、运输、调配、注入等工序的严格管理。 (5)注意防止爆聚现象的发生。 (6)注意防止黏壁和堵塞现象的发生 |

1．【2014年真题】由低分子单体合成聚合物的反应称为聚合反应，聚合反应合成的聚合物分子量高。黏度大，聚合反应热不易导出，遇到搅拌故障时容易挂壁和堵塞，从而造成局部过热或反应釜升温，反应釜的搅拌、温度应该有检测和连锁装置，发现异常能够自动（　　）。

A．停止进料

B．停止反应

C．停止搅拌

D．停止泄压

【答案】A

【解析】聚合反应的主要危险性及反应过程中的安全措施，参见表9—7中的相关内容。

2．【2012年真题】有机化合物分子中引入硝基取代氢原子而生成硝基化合物的反应，称为硝化。用硝酸根取代有机化合物中的羟基的化学反应，是另一种类型的硝化反应。下列关于硝化反应及反应产物的说法中，错误的是（　　）。

A．硝酸酯具有火灾、爆炸危险性

B．硝酸盐和氧化氮可以作为硝化剂

C．硝化反应是吸热反应

D．多硝基化合物具有火灾、爆炸危险性

【答案】C

【解析】硝化反应是放热反应，温度越高，硝化反应的速度越快，放出的热量越多，因此选项C错误。

3．【2011年真题】氧化反应中的强氧化剂具有很大的危险性，在受到高温、撞击、摩擦或与有机物，酸类接触，易引起燃烧或者爆炸。下列物质中，属于氧化反应中的强氧化剂的是（　　）。

A．甲苯

B．氯酸钾

C．乙烯

D．甲烷

【答案】B

【解析】氧化反应中的有些氧化剂本身是强氧化剂，如高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢、过氧化苯甲酰，具有很大的危险性，如遇高温或受到撞击、摩擦，或与有机物、酸类接触，易引起燃烧或爆炸。

考点八化工厂布局的安全问题(表9—8)

表9—8化工厂布局的安全问题

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工艺装置区 | 装置区应该离开工厂边界一定的距离，而且应该集中分布。装置区应与罐区保持安全距离 |
| 罐区 | 罐区的布局有以下3个基本问题：罐与罐之间的间距；罐与其他装置的间距；设置拦液堤所 需要的面积 |

续表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 公用设施区 | 公用设施区应该远离工艺装置区、罐区和其他危险区，以便遇到紧急情况时仍能保证水、 电、汽等的正常供应 |
| 运输装卸区 | 良好的工厂布局不允许铁路支线通过厂区。可以把铁路支线规划在工厂边远地区。对于罐车 和罐车的装卸设施常做类似的考虑。在装卸台上可能会发生毒性或易燃物的溅洒，装卸设施应 该设置在工厂的下风区或边缘地区 |
| 辅助生产区 | 维修车间和研究室要远离工艺装置区和罐区；废水处理装置应置于工厂的下风远程区域；高 温煅烧炉作为火源，应置于工厂的上风区 |
| 管理区 | 出于安全考虑，主要办事机构应该设置在工厂的边缘区域，并尽可能与工厂的危险区隔离 |

1．【2015年真题】化工企业的储罐是巨大能量或毒性物质的储存器，在人员、操作单元与储罐之间应保持一定的距离。罐区的布局要考虑罐与罐、罐与其他生产装置的间距，同时还要优先考虑（　　）。

A．储罐与仪表室的距离

B．设置接闪杆

C．设置隔油池位置

D．设置围堰所需要的面积

【答案】D

【解析】罐区布局需考虑的基本问题，参见表9—8中的相关内容。

2．【2014年真题】化工厂厂区一般可划分为6个区块：工艺装置区、罐区、公用设施区、运输装卸区、辅助生产区和管理区。下列关于各区块布局安排的说法中，正确的是（　　）。

A．为方便事故应急救援，工艺装置区应靠近工厂边界

B．运输装卸区应设置在工厂的下风区或边缘地区

C．为防止储罐在洪水中受损，将罐区设置在高坡上

D．公用设施区的锅炉、配电设备应设置在罐区的下风区

【答案】B

【解析】装置区应该离开工厂边界一定的距离，而且应该集中分布，选项A错误。在装卸台上可能会发生毒性或易燃物的溅洒，装卸设施应该设置在工厂的下风区或边缘地区，选项B正确。罐区与办公室、辅助生产区之间要保持足够的安全距离。罐区与工艺装置区、公路之间要留出有效的间距。罐区应设在地势比工艺装置区略低的区域，决不能设在高坡上，选项C错误。公用设施区的锅炉设备和配电设备可能会成为引火源，应该设置在易燃液体设备的上风区域，故选项D错误。

考点九危险化学品典型设备工艺安全分析(表9—9)

表9—9危险化学品典型设备工艺安全分析

| 设备类型 | 工艺安全分析 |
| --- | --- |
| 泵 | 泵的安全运行涉及流体的平衡、压力的平衡和物系的正常流动。选用泵要依据流体的物理化 学特性，一般溶液可选用任何类型泵输送；悬浮液可选用隔膜式往复泵或离心泵输送；黏度大 的液体、胶体溶液、膏状物和糊状物时可选用齿轮泵、螺杆泵或高黏度泵；毒性或腐蚀性较强 的可选用屏蔽泵；输送易燃易爆的有机液体可选用防爆型电机驱动的离心式油泵等 |

续表

| 设备类型 | 工艺安全分析 |
| --- | --- |
| 换热器 | 选择换热器形式时，要根据热负荷、流量的大小，流体的流动特性和污浊程度，操作压力和 温度，允许的压力损失等因素，结合各种换热器的特征与使用场所的客观条件来合理选择 |
| 精蒸馏塔 | 精馏设备的安全运行主要决定于精馏过程的加热载体、热量平衡、气液平衡、压力平衡以及 被分离物料的热稳定性以及填料选择的安全性 |
| 反应器 | 反应器是化工生产中的关键设备，合理选择设计好的反应器能够有效利用原料，提高效率， 减少分离装置的负荷，节省分离所需的能量。反应器应该满足反应动力学要求、热量传递的要 求、质量传递过程与流体动力学过程的要求、工程控制的要求、机械工程的要求、安全运行 要求 |
| 搅拌器 | 搅拌器的安全可靠是许多放热反应、聚合过程等安全运行的必需条件 |
| 蒸发设备 | 蒸发设备的选型主要考虑被蒸发溶液的性质 |

【2015年真题】泵是化工厂主要流体输送机械。泵的选型通常要依据流体的物理化学特性进行。下列关于泵选型要求的说法中，正确的是（　　）。

A．毒性或腐蚀性较强的介质可选用屏蔽泵

B．悬浮液优先选用齿轮泵

C．黏度大的液体优先选用离心泵

D．膏状物优先选用屏蔽泵

【答案】A

【解析】泵的工艺安全分析，参见表9—9中的相关内容。本题涉及的知识点在2014年的考试中进行过考核。

考点十化工生产管路与管系安全技术(表9—10)

表9—10化工生产管路与管系安全技术

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 化工管路布置的原则 | (1)管道尽量架空敷设，平行成列走直线，少拐弯、少交叉以减少管架的数量；并列管线上 的阀门应尽量错开排列；从主管上引出支管时．气体管从上方引出，液体管从下方引出。 (2)输送有毒或有腐蚀性介质的管道，不得在人行道上空设置阀体、伸缩器、法兰等，若与 其他管道并列时应在外侧或下方安装；输送易燃、易爆介质的管道不应敷设在生活问、楼梯和 走廊等处；配置安全阀、防爆膜、阻火器、水封等防火防爆安全装置，并应采取可靠的接地措 施；易燃易爆及有毒介质的放空管应引至室外指定地点或高出层面2m以上。 (3)管道敷设应有坡度，坡度方向要根据介质流动方向和生产工艺特点确定。 (4)对于温度变化较大的管路要采取热补偿措施．有凝液的管路要安排凝液排出装置，有气 体积聚的管路要设置气体排放装置 |
| 化工管路的连接 | 管子与管子、管子与管件、管子与阀件、管子与设备之间连接的方式主要有4种，即螺纹连 接、法兰连接、承插式连接及焊接 |
| 管路的热补偿 | 热补偿的主要方法有两种：依靠弯管的自然补偿，通常当管路转角不大于150。时。均能起到 一定的补偿作用；利用补偿器进行补偿，主要有方形、波形及填料3种补偿器 |
| 化工管路 的试压与吹扫 | 试压主要采用液压试验。 管路吹洗根据被输送介质不同，有水冲洗、空气吹扫、蒸汽吹洗、酸洗、油清洗和脱脂等 |
| 化工管路的 防静电措施 | 管路的抗静电措施主要是静电接地和控制流体的流速 |

1．【2012年真题】关于化工管道布置的说法，错误的是（　　）。

A．管道应尽量埋地敷设，以减少对空间的占用

B．对于温度较高的管道要采取热补偿措施

C．有凝液的管道要安排凝液排除装置

D．有气体积聚的管道要设置气体排放装置

【答案】A

【解析】管道尽量架空敷设，平行成列走直线，少拐弯、少交叉以减少管架的数量；对于温度变化较大的管路要采取热补偿措施，有凝液的管路要安排凝液排出装置，有气体积聚的管路要设置气体排放装置。

2．【2011年真题】化工管路中的静电如不及时消除，很容易产生电火花而引起火灾或者爆炸。下列各项措施中，能够起到防静电作用的是（　　）。

A．管道架空敷设

B．设置补偿器

C．管线接地

D．管道敷设有一定坡度

【答案】C

【解析】管路的抗静电措施主要是静电接地和控制流体的流速。

考点十一典型化工过程安全技术(表9—11)

表9．11典型化工过程安全技术

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 加热及传热 |  | (1)采用水蒸气或热水加热时，应定期检查蒸汽夹套和管道的耐压强度，并应装设压力计和 安全阀。 (2)采用充油夹套加热时，需将加热炉门与反应设备用砖墙隔绝，或将加热炉设于车间 外面。 (3)为了提高电感加热设备的安全可靠程度，可采用较大截面的导线，以防过负荷；采用防 潮、防腐蚀、耐高温的绝缘，增加绝缘层厚度，添加绝缘保护层等措施。 (4)电加热器的电炉丝与被加热设备的器壁之间应有良好的绝缘．以防短路引起电火花，将 器壁击穿，使设备内的易燃物质或漏出的气体和蒸气发生燃烧或爆炸。 (5)在采用直接用火加热工艺过程时，加热炉门与加热设备间应用砖墙完全隔离，不使厂房 内存在明火 |
| 气体吸收与解吸 |  | 在选择吸收剂时，应注意溶解度、选择性、挥发度、黏度。工业生产中使用的吸收塔的主要 类型有板式塔、填料塔、湍球塔、喷洒塔和喷射式吸收器等 |
| 物 料 输 | 液态物料输送 | (1)输送易燃液体宜采用蒸气往复泵。 (2)对于易燃液体，不可采用压缩空气压送。对于闪点很低的可燃液体。应用氮气或二氧化 碳等惰性气体压送。 (3)临时输送可燃液体的泵和管道(胶管)连接处必须紧密、牢固，以免输送过程中管道受 压脱落漏料而引起火灾。 (4)用各种泵类输送可燃液体时，其管道内流速不应超过安全速度，且管道应有可靠的接地 措施，以防静电聚集 |
| 送 | 气态物料输送 | (1)输送液化可燃气体宜采用液环泵，因液环泵比较安全。 (2)为避免压缩机气缸、储气罐以及输送管路因压力增高而引起爆炸．要求这些部分要有足 够的强度。 (3)压缩机在运行中不能中断润滑油和冷却水．并注意冷却水不能进入气缸，以防发生水锤 现象。 |

续表

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 物 料 输 送 | 气态物料输送 | (4)气体抽送、压缩设备上的垫圈易损坏漏气，应注意经常检查及时换修。 (5)压送特殊气体的压缩机，应根据所压送气体物料的化学性质．采取相应的防火措施。 (6)可燃气体的管道应经常保持正压，并根据实际需要安装逆止阀、水封和阻火器等安全装 置，管内流速不应过高。 (7)可燃气体和易燃蒸气的抽送、压缩设备的电机部分，应为符合防爆等级要求的电气设 备，否则，应穿墙隔离设置。 (8)当输送可燃气体的管道着火时．应及时采取灭火措施 |

1．【2015年真题】某化工公司粗苯产品装车采用压缩气体压送。压缩气源应选用（　　）。

A．氮气

B．氧气

C．氢气

D．空气

【答案】A

【解析】对于易燃液体，不可采用压缩空气压送，因为空气与易燃液体蒸气混合，可形成爆炸性混合物，且有产生静电的可能。对于闪点很低的可燃液体，应用氮气或二氧化碳等惰性气体压送，故选项A正确。

2．【2012年真题】在化工生产过程中，气体吸收是经常采用的工艺过程。按溶质和溶剂是否发生显著的化学反应，气体吸收可分为物理吸收和化学吸收。在选择吸收剂时，不必考虑的因素是（　　）。

A．选择性

B．溶解度

C．分子量

D．挥发度

【答案】C

【解析】气体吸收按溶质与溶剂是否发生显著的化学反应可分为物理吸收和化学吸收；在选择吸收剂时，应注意溶解度、选择性、挥发度、黏度。故选项C不属于考虑因素。

考点十二危险化学品装置停车的安全处理(表9—12)

表9．12危险化学品装置停车的安全处理

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 停车操 | 卸压 | 系统卸压要缓慢由高压降至低压，但压力不得降至零，更不能造成负压，一般要求系统内保 持微正压 |
| 作及注 | 降温 | 降温应按规定的降温速率进行降温，需保证达到规定要求 |
| 意事项 | 排净 | 排净生产系统(设备、管道)内储存的气、液、固体物料。排放残留物必须严格按规定地点 和方法进行，不得随意放空或排人下水道，以免污染环境或发生事故 |
| 停车后 的安全 | 隔绝 | (1)绘制抽插肓板作业图，按图进行抽插作业，并做好记录和检查。 (2)盲板必须符合安全要求并进行编号。根据现场实际情况制作合适的盲板：盲板的尺寸应 符合阀门或管道的口径；肓板的厚度需通过计算确定，原则上盲板厚度不得低于管壁厚度。盲 板及垫片的材质，要根据介质特性、温度、压力选定。盲板应有大的突耳并涂上特别颜色，用 于挂牌编号和识别。 (3)抽插盲板现场安全措施 |
| 处理 | 置换 | (1)被置换的设备、管道等必须与系统进行可靠隔绝。 (2)置换前应制定置换方案，绘制置换流程图，根据置换和被置换介质密度不同，合理选择 置换介质入口、被置换介质排出口及取样部位，防止出现死角。 |

续表

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 置换 | (3)置换要求用水作为置换介质时，一定要保证设备内注满水，且在设备顶部最高处溢流口 有水溢出，并持续一段时问。严禁注水未满。如需检修动火，置换用惰性气体中氧含量一般小 于1％～2％(体积百分浓度)。 (4)按置换流程图规定的取样点取样分析达到合格 |
| 停车后 的安全 | 吹扫 | 对设备和管道内没有排净的易燃、有毒液体，一般采用以蒸汽或惰性气体进行吹扫的方法 清除 |
| 处理 | 清洗 | 清洗一般有蒸煮和化学清洗两种。 对某些设备内的沉积物，也可用人工铲刮的方法予以清除。进行此项作业时，应符合进入设 备作业安全规定，设备内氧及可燃气体、有毒气体含量必须符合要求。特别应注意的是，对于 可燃物的沉积物的铲刮应使用铜质、木质等不产生火花的工具，并对铲刮下来的沉积物妥善 处理 |

1．【2014年真题】化工装置停车过程复杂、危险性大，应认真制定停车方案并严格执行。下列关于停车过程注意事项的说法中，正确的是（　　）。

A．系统泄压要缓慢进行直至压力降至零

B．高温设备应快速降温

C．装置内残存物料不能随意放空

D．采用关闭阀门来实现系统隔绝

【答案】C

【解析】系统泄压要缓慢由高压降至低压，但压力不得降至零，更不能造成负压，一般要求系统内保持微正压，故选项A错误。高温设备不能急骤降温，避免造成设备损伤，以切断热源后强制通风或自然冷却为宜，一般要求设备内介质温度要低于60℃，选项B错误。排净生产系统(设备、管道)内储存的气、液、固体物料。如物料确实不能完全排净，应在安全检修交接书中详细记录，并进一步采取安全措施，排放残留物必须严格按规定地点和方法进行，不得随意放空或排入下水道，以免污染环境或发生事故，选项C正确。视具体情况，最安全可靠的隔绝办法是拆除部分管线或插入盲板，选项D错误。

2．【2014年真题】某加工玉米淀粉的生产企业在对振动筛进行清理和维修过程中，发生淀粉爆炸事故，造成大量人员伤亡。初步调查，该起事故的主要原因是工具使用不当。造成该起爆炸事故的原因是使用了（　　）工具。

A．铁质

B．铁铜合金

C．木质

D．铝质

【答案】A

【解析】铁质工具会与设备碰撞产生火花，引起粉尘爆炸。对于可燃物的沉积物的铲刮应使用铜质、木质、铝质等不产生火花的工具。

3．【2012年真题】在化工装置停工检修过程中，将检修设备与其他设备有效隔离是保证检修安全的重要措施，通常是在检修设备与其他设备之间的管道法兰连接处插入盲板以实现隔离的目的。下列关于盲板的说法中，错误的是（　　）。

A．盲板的尺寸应符合阀门或管道的口径

B．盲板垫片的材质应根据介质的特性、温度、压力选定

C．盲板的材质应根据介质的特性、温度、压力选定

D．盲板应该是一块椭圆形的金属板，以方便安装

【答案】D

【解析】盲板的处理要求，参见表9—12中的相关内容。

4．【2011年真题】石油、化工装置停车检修时，为保证检修动火和进设备内作业安全，对检修范围内的所有设备和管线中的易燃、易爆、有毒有害气体应进行转换。如需检修动火。转换用惰性气体中氧的体积百分浓度最高不得超过（　　）。

A．1％

B．2％

C．3％

D．5％

【答案】B

【解析】用惰性气体作置换介质时，必须保证惰性气体用量(一般为被置换介质容积的3倍以上)。但是，置换是否彻底，置换作业是否已符合安全要求，不能只根据置换时间的长短或置换介质的用量，而应根据取样分析是否合格为准。置换作业排出的气体应引入安全场所。如需检修动火，置换用惰性气体中氧含量一般小于2％(体积百分浓度)。

考点十三危险化学品装置检修阶段的安全要求(表9—13)

表9—13危险化学品装置检修阶段的安全要求

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 动火安 全作业 证制度 | (1)在禁火区进行动火作业应办理动火安全作业证，严格履行申请、审核和批准手续。 (2)动火作业人员在接到动火证后，要详细核对各项内容，如发现不符合动火安全规定，有 权拒绝动火，并向单位防火部门报告。 (3)动火前，动火作业人员应将动火证交现场负责人检查，确认安全措施已落实无误后，方 可按规定时间、地点、内容进行动火作业。 (4)动火地点或作业内容变更时，应重新办理审证手续，否则不得动火。 (5)高处进行动火作业和设备内动火作业时，除办理动火安全作业证外，还必须办理高处安 全作业证和设备内安全作业证 |
| 动火作业 | 动火分析 及标准 | (1)取样要有代表性，特殊动火的分析样品要保留到动火作业结束。 (2)取样时间与动火作业的时间不得超过30min，如超过此间隔时间或动火停歇时间为 30min以上时，必须重新取样分析。 (3)动火分析标准：若使用测爆仪时，被测对象的气体或蒸汽的浓度应小于或等于爆炸下限 的20％(体积比，下同)；若使用其他化学分析手段时，当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或 等于10％时，其浓度应小于1％；当爆炸下限小于10％、大于或等于4％时，其浓度应小于 0.5％；当爆炸下限小于4V0、大于或等于1％时，其浓度应小于0.2％。若有两种以上的混合可 燃气体，应以爆炸下限低者为准。 (4)进入设备内动火，同时还需分析测定空气中有毒有害气体和氧含量，有毒有害气体含量 不得超过《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1—2010)规定的最高容许浓度，氧含量应为18％～ 22％ |
|  | 设备内作 业及其危 险性 | 凡进入石油及化工生产区域的罐、塔、釜、槽、球、炉膛、锅筒、管道、容器等以及地下 室、阴井、地坑、下水道或其他封闭场所内进行的作业称为设备内作业 |
| 设备内 作业 | 设备内 作业安 全要点 | (1)设备内作业必须办理设备内安全作业证，并要严格履行审批手续。 (2)进设备内作业前，必须将该设备与其他设备进行安全隔离，并清洗、置换干净。 (3)在进入设备前30min必须取样分析，严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全 指标范围内，分析合格后才允许进入设备内作业。 (4)采取适当的通风措施，确保设备内空气良好流通。 (5)应有足够的照明，设备内照明电压应不大于36V。 |

续表

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 设备内 作业 | 设备内 作业安 全要点 | (6)进入有腐蚀、窒息、易燃、易爆、有毒物料的设备内作业时，必须按规定佩戴适厢的个 体防护用品、器具。 (7)在设备内动火，必须按规定同时办理动火证和履行规定的手续。 (8)设备内作业必须设专人监护，并与设备内作业人员保持有效的联系。 (9)在检修作业条件发生变化，并有可能危及作业人员安全时，必须立即撤H{；若需继续作 业，必须重新办理进入设备内作业审批手续。 (10)作业完工后，经检修人、监护人与使用部门负责人共同检查没备内部，确认设备内无 人员和工具、杂物后，方可封闭设备孔 |

1．【2015年真题】某煤化公司脱硫液循环槽内的加热盘管泄漏，决定更换。在对循环槽倒空、吹扫后准备进入槽内作业。作业前要分析槽内空气中的有毒有害气体和氧气的含量，合格后方可进入作业。其中氧含量指标应为（　　）。

A．10％～12％

B．13％～14％

C．16％～17％

D．18％～422％

【答案】D

【解析】进入化工设备内动火，需分析测定空气中有毒有害气体和氧含量，有毒有害气体含量不得超过《工业企业设计卫生标准》规定的最高容许浓度，氧含量应为18％～22％。本题涉及的知识点在2012年的考试中同样进行过考核。

2．【2014年真题】化工装置检修涉及大量动火作业，为确保动火作业安全，应落实有关安全措施。下列关于动火作业安全措施的说法中，错误的是（　　）。

A．动火地点变更时应重新办理审批手续

B．高处动火要落实防止火花飞溅的措施

C．停止动火不超过1小时不需要重新取样分析

D．特殊动火分析的样品要保留到动火作业结束

【答案】C

【解析】取样时间与动火作业的时间不得超过30min，如超过此间隔时间或动火停歇时间为30min以上时，必须重新取样分析，故选项C错误。

3．【2013年真题】凡进入石油、化工生产区域的罐、塔、釜、槽、容器、炉膛等以及地坑、下水道或其他封闭场所内进行的作业称为设备内作业。下列关于设备内作业的安全要求中，错误的是（　　）。

A．进设备内作业前，可以采取关闭阀门的措施进行安全隔离

B．设备内作业必须设有专人监护，并与设备内作业人员保持有效的联系

C．采取适当的通风措施，确保设备内空气良好流通

D．设备内作业必须办理设备内作业许可证，将严格履行审批手续

【答案】A

【解析】设备内作业安全要点，参见表9—13中的相关内容。

4．【2011年真题】某容器中的混合气体含有甲烷、乙烷。甲烷的爆炸下限为5．0％，上限为15．o％；乙烷的爆炸下限为2．9％，上限为13．0％。动火环境中可燃气体的浓度最高不得超过（　　）。

A．2％

B．1％

C．0．5％

D．0．2％

【答案】D

【解析】动火分析，若使用其他化学分析手段时，当被测气体或蒸汽的爆炸下限不小于10％时，其浓度应小于1％；当爆炸下限小于10％、不小于4％时，其浓度应小于0．5％；当爆炸下限小于4％、不小于1％时，其浓度应小于0．2％。著有两种以上的混合可燃气体，应以爆炸下限低者为准。

章节练习

单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．可阻碍和伤害人体细胞活动机能并导致细胞死亡指的是危险化学品的主要危险特性中的（　　）。

A．腐蚀性

B．放射性

C．毒害性

D．爆炸性

2．下列选项中，对危险化学品的主要危险特性表述全面的是（　　）。

A．燃烧性、毒害性

B．燃烧性、爆炸性、毒害性

C．燃烧性、腐蚀性、爆炸性、毒害性

D．燃烧性、爆炸性、毒害性、腐蚀性、放射性

3．根据国家标准《化学品安全技术说明书编写规定》，化学品安全技术说明书包括16大项近70个小项的安全信息内容。在具体的大项项目中，（　　）是主要描述化学品的外观及理化性质等方面的信息。

A．危险性概述

B．理化特性

C．操作处置与储存

D．废弃处置

4．对在使用危险化学品安全标签时应注意的事项描述不正确的是（　　）。

A．安全标签应由生产企业在货物出厂前粘贴、挂拴、印刷

B．安全标签应粘贴、挂拴、印刷在危险化学品容器或包装的明显位置

C．盛装危险化学品容器或包装，在经过处理并确认其危害性完全消除之后，方可撕下标签，否则不能撕下相应的标签

D．在正常情况下，标签的更新时间应与安全技术说明书相同，不得超过4年

5．在危险化学品的爆炸分类中，危险化学品的爆炸可按爆炸反应物质分为简单分解爆炸、复杂分解爆炸和爆炸性混合物爆炸。下列属于复杂分解爆炸的危险化学品的是（　　）。

A．乙炔银

B．叠氮铅

C．梯恩梯

D．环氧乙烷

6．下列选项中，对粉尘爆炸的特点描述不正确的是（　　）。

A．粉尘爆炸的燃烧速度、爆炸压力均比混合气体爆炸大

B．粉尘爆炸多数为不完全燃烧．所以产生的一氧化碳等有毒物质也相当多

C．可产生爆炸的粉尘颗粒非常小，可作为气溶胶状态分散悬浮在空气中，不产生下沉

D．堆积的可燃性粉尘通常不会爆炸

7．工业生产中毒性危险化学品进入人体的最重要的途径是（　　）。

A．呼吸道

B．消化道

C．血液

D．皮肤

8．在危害化学品中毒、污染事故预防控制措施中，虽然替代是控制化学品危害的首选方案，但是目前可供选择的替代品往往是很有限的，特别是因技术和经济方面的原因，不可避免地要产生、使用有害化学品。这时可通过（　　）消除或降低化学品危害。

A．变更工艺

B．隔离

C．通风

D．个体防护

9．对危险化学品储存的基本安全要求描述不正确的是（　　）。

A．危险化学品必须储存在经公安部门批准设置的专门的危险化学品仓库中，经销部门自管仓库储存危险化学品及储存数量必须经公安部门批准

B．危险化学品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放

C．危险化学品无须分区、分类、分库储存，应统一储存在一个地方

D．储存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火

10．下列不属于火灾控制中灭火一般注意事项的是（　　）。

A．防止火势蔓延

B．防止复燃复爆

C．注意保护重点部位

D．防止高温危害

11．工业毒性危险化学品对人体的危害中，说明身体已与有毒化学品有了相当的接触的是（　　）。

A．过敏

B．窒息

C．刺激

D．昏迷

12．凡确认不能使用的爆炸性物品，必须予以销毁，在销毁以前应报告当地公安部门，选择适当的地点、时间及销毁方法，一般可采用的销毁方法不包括（　　）。

A．爆炸法

B．烧毁法

C．粉碎法

D．化学分解法

13．扑救爆炸物品堆垛火灾时，水流应采用（　　），避免强力水流直接冲击堆垛，以免堆垛倒塌引起再次爆炸。

A．吊射

B．平射

C．直射

D．折射

14．工业毒性危险化学品容易对人体产生危害，下列不能引起尘肺病的物质是（　　）。

A．石英晶体

B．石棉

C．煤粉

D．石灰粉

15．某些氧化反应能生成过氧化物副产物，它们的（　　）差，遇高温或受撞击、易分解，造成燃烧或爆炸。

A．氧化性

B．分解性

C．稳定性

D．燃烧性

16．在工业毒性危险化学品对人体的危害方面，某些化学品对人的遗传基因的影响可能导致后代发生异常，实验表明（　　）的致癌化学物质对后代有影响。

A．80％～85％

B．75％～80％

C．70％～75％

D．65％～70％

17．泵是化学工业等流程工业运行中的主要流体机械。一般溶液可选用任何类型泵输送，但输送易燃易爆的有机液体宜选用（　　）。

A．隔膜式往复泵或离心泵

B．屏蔽泵

C．防爆型电动驱动的离心式油泵

D．齿轮泵

18．放射性物品应用专用运输搬运车和抬架搬运，装卸机械应按规定负荷降低（　　）的装卸量。

A．25％

B．45％

C．50％

D．80％

19．对换热器的布置原则描述不正确的是（　　）。

A．顺应流程和缩小管道长度，其位置取决于它密切联系的设备布置

B．热虹吸式再沸器直接固定在塔上，还要靠近回流罐和回流泵

C．自容器经换热器抽出液体时，换热器要靠近容器，使泵的吸人管道最短

D．塔的再沸器及冷凝器因与塔以大口径的管道连接，故应采取远塔布置，通常将它们布置在塔的两侧

20．对化工管路的连接方式描述全面的是（　　）。

A．螺纹连接、法兰连接、承插式连接、焊接

B．螺纹连接、法兰连接、焊接

C．螺纹连接、法兰连接

D．承插式连接、焊接

21．在3～6个月时间内，有较大剂量毒性危险化学品进入人体内所引起的中毒称为（　　）。

A．慢性中毒

B．亚急性中毒

C．急性中毒

D．亚慢性中毒

22．目前，国内使用的管壳式换热器系列标准不包括（　　）。

A．固定管板式换热器

B．冷凝器

C．U形管式换热器

D．躺式热虹吸式再沸器

23．对典型化工单元加热过程安全分析描述不正确的是（　　）。

A．采用水蒸气或热水加热时，应定期检查蒸气夹套和管道的耐压强度，并应装设压力计和安全阀

B．采用充油夹套加热时，需将加热炉门与反应设备用砖墙隔绝，或将加热炉设于车间里

C．为了提高电感加热设备的安全可靠程度，可采用较大截面的导线，以防过负荷

D．在采用直接用火加热工艺过程时，加热炉门与加热设备间应用砖墙完全隔离，使厂房内不存在明火

24．在空间有限的工作场所，氧气被氮气、二氧化碳、甲烷、氢气、氦气等气体所代替，空气中氧浓度降到（　　）以下，致使机体组织的供氧不足，就会引起头晕、恶心、调节功能紊乱等症状。

A．17％

B．26％

C．34％

D．45％

25．对典型化工单元物料输送中的液态物料输送危险控制要点描述不正确的是（　　）。

A．输送易燃液体宜采用离心泵

B．对于易燃液体，不可采用压缩空气压送

C．临时输送可燃液体的泵和管道连接处必须紧密、牢固，以免输送过程中管道受压脱落漏料而引起火灾

D．用各种泵类输送可燃液体时，其管道内流速不应超过安全速度，且管道应有可靠的接地措施，以防静电聚集

26．下列选项中，不属于聚合反应过程安全措施的是（　　）。

A．应设置可燃气体检测报警器，一旦发现设备、管道有可燃气体泄漏，将自动停车

B．反应釜的搅拌和温度应有检测和连锁装置，发现异常能自动停止进料

C．必须严格防止混酸与纸、棉、布、稻草等有机物接触，避免因强烈氧化而发生燃烧爆炸

D．高压分离系统应设置爆破片、导爆管，并有良好的静电接地系统，一旦出现异常，圾时泄压

27．应该满足反应动力学要求、热量传递的要求、质量传递过程与流体动力学过程的要求、工程控制的要求、机械工程的要求、安全运行要求的车间设备是（　　）。

A．搅拌器

B．反应器

C．换热器

D．泵

28．动火作业必须经动火分析并合格后方可进行。动火分析中，取样时间与动火作业的时间不得超过（　　）min。

A．20

B．30

C．60

D．40