第五章 职业危害控制技术

大纲要求

运用职业危害控制相关技术和标准，根据作业场所生产性粉尘、毒物和物理因素等对人体健康的影响方式和途径，辨识和分析作业场所存在的职业危害因素，采用工程控制技术措施和个体防护技术措施，消除或减少职业危害。

考点汇总与分值解析

考点精编

考点一 职业危害控制基本原则和要求(表5一1)

表5—1职业危害控制基本原则和要求

| 项目 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防尘、防毒基本 原则和要求 |  | 对于作业场所存在粉尘、毒物的企业防尘、防毒的基本原则是：优先采用先进的生产工艺、 技术和无毒(害)或低毒(害)的原材料，消除或减少尘、毒职业性有害因素。对于工艺、技 术和原材料达不到要求的，应根据生产工艺和粉尘、毒物特性，设计相应的防尘、防毒通风控 制措施，使劳动者活动的工作场所有害物质浓度符合相关标准的要求；如预期劳动者接触浓度 不符合要求的，应根据实际接触情况，采取有效的个人防护措施 |  |
| 项目 |  |  | 内容 |
| 防噪声 与振动 基本原 则和要求 | 防噪声 |  | 对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，使噪声作业劳动者接触噪声声 级符合相关标准的要求。 (1)产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置。产生噪声的 车间，应在控制噪声发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻噪声影响的措施，注意增加 隔声、吸声措施。 (2)在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、 消声、减振等控制措施。 (3)为减少噪声的传播，宜设置隔声室。隔声室的天棚、墙体、门窗均应符合隔声、吸声的 要求 |
|  | 防振动 |  | 作业场所存在振动危害的企业应采用新技术、新工艺、新方法避免振动对健康的影响，应首 先控制振动源．使振动强度符合相关标准的要求 |
| 防高温基本 原则和要求 |  |  | 作业场所存在高温作业的企业应优先采用先进的生产工艺、技术和原材料．工艺流程的设计 宜使操作人员远离热源，同时根据其具体条件采取必要的隔热、通风、降温等措施．消除高温 职业危害。对于工艺、技术和原材料达不到要求的，应根据生产工艺、技术、原材料特性以及 自然条件，通过采取工程控制措施和必要的组织措施，如减少生产过程中的热和水蒸气释放、 屏蔽热辐射源、加强通风、减少劳动时间、改善作业方式等，使室内和露天作业地点WBGT指 数符合相关标准的要求。对于劳动者室内和露天作业WBGT指数不符合标准要求的，应根据实 际接触情况采取有效的个人防护措施 |

考点二 生产性粉尘的分类(表5—2)

表5—2生产性粉尘的分类

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 无机性粉尘 | 无机性粉尘包括矿物性粉尘，如硅石、石棉、煤等；金属性粉尘，如铁、锡、铝等及其化合 物；人工无机性粉尘，如水泥、金剐砂等 |
| 有机性粉尘 | 有机性粉尘包括植物性粉尘，如棉、麻、面粉、木材；动物性粉尘，如皮毛、丝、骨质粉 尘；人工合成有机粉尘，如有机染料、农药、合成树脂、炸药和人造纤维等 |
| 混合性粉尘 | 混合性粉尘是上述各种粉尘的混合存在，一般包括两种以上的粉尘。生产环境中最常见的就 是混合性粉尘 |

考点三 生产性粉尘的理化性质(表5—3)

表5—3生产性粉尘的理化性质

| 理化性质 | 内容 |
| --- | --- |
| 化学成分 | 粉尘的化学成分、浓度和接触时间是直接决定粉尘对人体危害性质和严重程度的重要因素。 根据粉尘化学性质不同。粉尘对人体有致纤维化、中毒、致敏等作用．如游离二氧化硅粉尘的 致纤维化作用 |
| 分散度 | 粉尘的分散度是表示粉尘颗粒大小的一个概念。在生产环境中，由于通风、热源、机器转动 以及人员走动等原冈．使空气经常流动。从而使尘粒沉降变慢，延长其在空气中的浮游时间， 被人吸人的机会就越多。直径小于5μ1的粉尘对机体的危害性较大，也易于达到呼吸器官的 深部 |
| 溶解度与密度 | 粉尘溶解度大小与对人危害程度的关系．因粉尘作用性质不同而异。主要呈化学毒副作用的 粉尘，随溶解度的增加其危害作用增强；主要呈机械刺激作用的粉尘，随溶解度的增加其危害 作用减弱 |
| 形状与硬度 | 粉尘的形状能影响其稳定程度，坚硬并外形尖锐的尘粒可能引起呼吸道黏膜机械损伤 |
| 荷电性 | 高分散度的尘粒通常带有电荷，与作业环境的湿度和温度有关 |
| 爆炸性 | 高分散度的煤炭、糖、面粉、硫黄、销、锌等粉尘具有爆炸性 |

考点四 生产性粉尘治理的技术措施(表5—4)

表5—4生产性粉尘治理的技术措施

| 技术措施 | 内容 |
| --- | --- |
| 改革工艺过程 | 通过改革工艺流程使生产过程机械化、密闭化、自动化，从而消除和降低粉尘危害 |
| 湿式作业 | 该方法已为厂矿广泛应用，如石粉厂的水磨石英和陶瓷厂、玻璃厂的原料水碾、湿法拌料、 水力清砂、水爆清砂等 |
| 密闭、抽风、除尘 | 对不能采取湿式作业的场所应采用这一方法 |
| 个体防护 | 当防、降尘措施难以使粉尘浓度降至国家标准水平以下时，应佩戴防尘护具 |

考点五 生产性毒物的来源与存在形态(表5—5)

表5—5生产性毒物的来源与存在形态

| 项目 |  |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 来源 |  |  | 主要来源于原料、辅助材料、中间产品、夹杂物、半成品、成品、废气、废液及废渣．有时 也可能来自加热分解的产物。 生产性毒物进入人体的途径主要是经呼吸道，也可经皮肤和消化道进入 |  |
|  | 气体 |  | 在常温、常压条件下，散发于空气中的气体，如氯、溴、氨、一氧化碳和甲烷等 |  |
|  | 蒸气 |  | 固体升华、液体蒸发时形成蒸气，如水银蒸气和苯蒸气等 |  |
| 毒物形态 | 雾 |  | 混悬于空气中的液体微粒．如喷洒农药和喷漆时所形成的雾滴，镀铬和蓄电池充电时逸出的 铬酸雾和硫酸雾等 |  |
|  | 炯 |  | 直径小于0.1μm的悬浮于空气中的固体微粒．如熔铜时产生的氧化锌烟尘，熔镉时产生的氧 化镉烟尘，电焊时产生的电焊烟尘等 |  |
| 项目 |  |  |  | 内容 |  |
| 毒物形态 |  | 粉尘 |  | 能较长时间悬浮于空气中的固体微粒，直径大多数为0.1～10μm。固体物质的机械加工、粉 碎、筛分、包装等可引起粉尘飞扬 |  |

考点六 生产性毒物危害治理措施(表5—6)

表5—6生产性毒物危害治理措施

| 治理措施 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 密闭一通风排毒系统 | 该系统由密闭罩、通风管、净化装置和通风机构成 |  |
| 局部排气罩 | 局部排气罩按其构造分为密闭罩、开口罩以及通风橱 |  |
| 排出气体的净化 | 根据输送介质特性和生产工艺的不同，可采用不同的有害气体净化方法。确定净化方案的原 则是：设汁前必须确定有害物质的成分、含量和毒性等理化指标；确定有害物质的净化目标和 综合利用方向，应符合卫生标准和环境保护标准的规定；净化设备的工艺特性，必须与有害介 质的特性相一致；落实防火、防爆的特殊要求。 |  |
| 治理措施 |  | 内容 |  |
| 排出气体的净化 |  | 有害气体净化方法大致分为洗涤法、吸附法、袋滤法、静电法、燃烧法和高空排放法。 (1)洗涤法。是通过适当比例的液体吸收剂处理气体混合物，完成沉降、降温、聚凝、洗 净、中和、吸收和脱水等物理化学反应，以实现气体的净化。 (2)吸附法。是使有害气体与多孑1性固体(吸附剂)接触，使有害物(吸附质)黏附在固体 表面上(物理吸附)。 (3)袋滤法。是粉尘通过过滤介质受阻，而将固体颗粒物分离出来的方法。 (4)静电法。是粒子在电场作用下，带荷电后，粒子向沉淀极移动，带电粒子碰到集尘极即 释放电子而呈中性状态附着集尘板上，从而被捕捉下来，完成气体净化的方法。 (5)燃烧法。是将有害气体中的可燃成分与氧结合，进行燃烧，使其转化为C02和H20，达 到气体净化与无害物排放的方法 |  |
| 个体防护 |  | 凡是接触毒物的作业都应规定有针对性的个人卫生制度，属于作业场所的防护用品有防腐服 装、防毒口罩和防毒面具 |  |

考点七 密闭空间作业管理(表5—7)

表5—7密闭空间作业管理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 准入管理 | 进入密闭空间作业应由用人单位实施安全作业准入 |
| 消除或减少密闭 空间的职业 危害的措施 | (1)明确密闭空间作业负责人、被批准进入作业的劳动者和外部监护或监督人员及其职责。 (2)在密闭空间外设置警示标识，告知密闭空间的位置和所存在的危害。 (3)提供有关的职业安全卫生培训1。 (4)当实施密闭空问作业前，须评估密闭空间可能存在的职业危害．以确定该密闭空间是否 准入作业。 (5)采取有效措施．防止未经容许的劳动者进入密闭空间。 (6)提供密闭空间作业的合格的安全防护设施与个体防护用品及报警仪器。 (7)提供应急救援保障 |

考点八 噪声(表5—8)

表5—8噪声

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 概念 |  | 在生产中，由于机器转动、气体排放、工件撞击与摩擦所产生的噪声，称为生产性噪声或工 业噪声 |
| 生产 性噪 声的 |  | 空气动 力噪声 | 空气动力噪声，是由于气体压力变化引起气体扰动．气体与其他物体相互作用所致。如，各 种风机、空气压缩机、风动工具、喷气发动机和汽轮机等，由于压力脉冲和气体排放发出的 噪声 |
| 概念 及分 类 | 分类 | 机械性 噪声 | 机械性噪声，是由于机械撞击、摩擦或质量不平衡旋转等机械力作用下引起固体部件振动所 产生的噪声 |
|  |  | 电磁性 噪声 | 电磁性噪声．是由于磁场脉冲、磁致伸缩引起电气部件振动所致 |
| 噪声的控制措施 |  |  | (1)消除或降低噪声、振动源，如铆接改为焊接、锤击成型改为液压成型等。为防止振动使 用隔绝物质，如用橡皮、软木和砂石等隔绝噪声。 (2)消除或减少噪声、振动的传播，如吸声、隔声、隔振、阻尼。 (3)加强个人防护和健康监护 |

考点九 振动(表5—9)

表5—9振动

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产生振动的机械 | 产生振动的机械有锻造机、冲压机、压缩机、振动机、送风机和打夯机等。在生产中手臂振 动所造成的危害，较为明显和严重，国家已将手臂振动病列为职业病。 存在手臂振动的生产作业主要有以下几类：操作锤打工具，如操作凿岩机、空气锤、筛选 机、风铲、捣固机和铆钉机等；手持转动工具，如操作电钻、风钻、喷砂机、金刚砂抛光机和 钻孔机等；使用固定轮转工具，如使用砂轮机、抛光机、球磨机和电锯等；驾驶交通运输车辆 与使用农业机械，如驾驶汽车、使用脱粒机 |
| 振动的控制措施 | (1)控制振动源。 (2)改革工艺，采用减振和隔振等措施。如采用焊接等新工艺代替铆接工艺；采用水力清砂 代替风铲清砂；工具的金属部件采用塑料或橡胶材料，减少撞击振动。 (3)限制作业时间和振动强度。 (4)改善作业环境．加强个体防护及健康监护 |

考点十 辐射(表5一10)

表5—10辐射

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 非电离辐 射的来源 与防护 | 非电离 辐射的 来源及 其危害 | (1)射频辐射。射频辐射又称为无线电波，量子能量很小。按波长和频率，射频辐射可分成 高频电磁场、超高频电磁场和微波3个波段。 (2)红外线辐射。在生产环境中，加热金属、熔融玻璃及强发光体等可成为红外线辐射源。 炼钢工、铸造工、轧钢工、锻钢工、玻璃熔吹工、烧瓷工及焊接工等可受到红外线辐射。红外 线辐射对机体的影响主要是皮肤和眼睛。 (3)紫外线辐射。在作业场所比较多见的是紫外线对眼睛的损伤，即由电弧光照射所引起的 职业病电光性眼炎。 (4)激光。激光对人体的危害主要是由它的热效应和光化学效应造成的 |

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 非电离辐 射的来源 与防护 | 非电离辐 射的控制 与防护 | 高频电磁场的主要防护措施有场源屏蔽、距离防护和合理布局等。对微波辐射的防护，是直 接减少源的辐射、屏蔽辐射源、采取个人防护及执行安全规则 |
| 电离辐 | 电离辐 射来源 | 能产生直接或非直接电离辐射的物质或装置称为电离辐射源，如各种天然放射性核素、人工 放射性核素和X线机等 |
| 射来源 与防护 | 电离辐射 的防护 | 电离辐射的防护分为外照射防护和内照射防护。外照射防护的基本方法有时间防护、距离防 护和屏蔽防护，通称“外防护三原则”。内照射防护的基本防护方法有围封隔离、除污保洁和 个人防护等综合性防护措施 |

考点十一 异常气象条件(表5一11)

表5—11异常气象条件

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 高温作业 | 生产场所的热源可来自各种熔炉、锅炉、化学反应釜、机械摩擦和转动产热以及人体散热 |
| 异常 气象 | 高温强热 辐射作业 | 是指工作地点气温在30℃以上或工作地点气温高于夏季室外气温2℃以上，并有较强的辐射 热作业。如冶金工业的炼钢、炼铁车间，机械制造工业的铸造、锻造，建材工业的陶瓷、玻 璃、搪瓷、砖瓦等窑炉车间．火力电厂的锅炉间等 |
| 条件 种类 | 高温高湿 作业 | 高温高湿作业，如印染、缫丝、造纸等工业中，液体加热或蒸煮，车间气温可达35℃以上， 相对湿度达90％以上。有的煤矿深井井下气温可达30℃，相对湿度95％以上 |
|  | 其他异常气 象条件作业 | 如冬天在寒冷地区或极地从事野外作业，冷库或地窖工作的低温作业，潜水作业和潜涵作业 等高气压作业，高空、高原低气压环境中进行运输、勘探、筑路及采矿等低气压作业 |
|  | 高温作业防护 | 对于高温作业，首先应合理设计工艺流程，改进生产设备和操作方法，这是改善高温作业条件的根本措施。如钢水连珠、轧钢及铸造等生产自动化可使工人远离热源；采用开放或半开放式作业，利用自然通风，尽量在夏季主导风向下风侧对热源隔离等。 |
| 异常 | 隔热 | 隔热是防止热辐射的重要措施。可利用水来进行 |
| 气象 条件 | 通风降温 | 通风降温方式有自然通风和机械通风两种方式 |
| 防护 | 保健措施 | 供给饮料和补充营养，暑季供应含盐的清凉饮料是有特殊意义的保健措施 |
| 措施 | 个体防护 | 使用耐热工作服等 |
|  | 异常气压的 预防 | 技术革新，如采用管柱钻孔法代替沉箱，工人不必在水下高压作业；遵守安全操作规程；保健措施，高热量、高蛋白饮食等 |