第八章建筑施工安全技术

大纲要求

运用建筑施工安全相关技术和标准，辨识和分析土方、模板、吊装、拆除、脚手架工程、现场临时用电、高处作业、焊接施工等各类建筑施工作业的危险有害因素，采用相应技术措施，预防事故发生。

考点汇总与分值解析

考点精编

考点一 建筑施工的特点及伤亡事故类别(表8一1)

表8—1建筑施工的特点及伤亡事故类别

| 项目 |  |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑施工的特点 |  |  | 产品固定，人员流动；露天高处作业多，手工操作，繁重体力劳动；建筑施工变化大，规则 性差，不安全因素随形象进度的变化而改变 |  |
| 易发和多发事故的类别 |  |  | 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害和坍塌事故 |  |
| 项目 |  | 内容 |  |
|  | 高处坠落 | 人员从临边、洞口，包括屋面边、楼板边、阳台边、预留洞口、电梯井口、楼梯口等处坠 落；从脚手架上坠落；龙门架(井字架)物料提升机和塔吊在安装、拆除过程坠落；安装、拆 除模板时坠落；结构和设备吊装时坠落 |  |
| 建筑 施丁 中危 险源 | 触电 | 对经过或靠近施工现场的外电线路没有或缺少防护．在搭设钢管架、绑扎钢筋或起重吊装过 程中，碰触这些线路造成触电；使用各类电器设备触电；因电线破皮、老化，又无开关箱等 触电 |  |
| 的识 别 | 物体打击 | 人员受到同一垂直作业面的交叉作业中和通道口处坠落物体的打击 |  |
|  | 机械伤害 | 主要是垂直运输机械设备、吊装设备、各类桩机等对人的伤害 |  |
|  | 坍塌 | 施工中发生的坍塌事故主要是：现浇混凝土梁、板的模板支撑失稳倒塌、基坑边坡失稳引起 土石方坍塌、拆除工程中的坍塌、施工现场的围墙及在建工程屋面板质量低劣坍落 |  |

考点二 施工组织设计及安全技术措施(表8—2)

表8—2施工组织设计及安全技术措施

| 项目 |  |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 施工组织设计 |  |  | 建筑工程施工组织设计是指导全局、统筹规划建筑丁程施工活动全过程的组织、技术、经济 文件。施工组织设计一般分为施工组织总设计、单位工程施工组织设汁和分部分项工程施工组 织设计3类 |  |
| 项目 |  |  |  | 内容 |  |
| 施工安全技术措施 |  |  |  | 施工安全技术措施是工程施工中安全生产的指令性文件，在施工现场管理中具有安全生产法 规的作用，必须认真编制和贯彻执行。 施工安全技术措施主要包括：进入施工现场的安全规定；地面及深坑作业的防护；高处及立 体交叉作业的防护；施工用电安全；机械设备的安全使用；为确保安全，对于采用的新工艺、 新材料、新技术和新结构，制定有针对性的、行之有效的专门安全技术措施；预防因自然灾害 促成事故的措施；防火防爆措施 |  |
|  |  | 基坑支护、 降水工程 |  | 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、 降水工程 |  |
|  |  | 土方开挖 工程 |  | 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程 |  |
|  | 危险 性较 | 模板工程 及支撑体系 |  | 各类工具式模板工程；混凝土模板支撑工程；承重支撑体系 |  |
|  | 大的 分部 | 起重吊装及 安装拆卸工程 |  | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊质量在10kN及以上的起重吊装工程；采用起重机 械进行安装的工程；起重机械设备自身的安装、拆卸 |  |
| 危 险 性 | 分项 工程 范围 | 脚手架工程 |  | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程；附着式整体和分片提升脚手架工程；悬挑式 脚手架工程；吊篮脚手架工程；自制卸料平台、移动操作平台工程；新型及异型脚手架工程 |  |
| 较 大 |  | 拆除、爆破 工程 |  | 建筑物、构筑物拆除工程；采用爆破拆除的工程 |  |
| 的 分 部 分 |  | 深基坑工程 |  | 开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程；开挖深度虽未超过 5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的 土方开挖、支护、降水工程 |  |
| 项 工 |  | 模板工程 及支撑体系 |  | 工具式模板工程；混凝土模板支撑工程(包括：搭设高度8m及以上、搭设跨度18m及以 上、施工总荷载15kN／m2及以上、集中线荷载20kN／m及以上)；承重支撑体系 |  |
| 程 安 装 | 超过 | 起重吊装及 安装拆卸工程 |  | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊质量在100kN及以上的起重吊装工程；起重量 300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程 |  |
| 管 理 | 一定 规模 的危 | 脚手架工程 |  | 搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程；提升高度150m及以上附着式整体和分片提升 脚手架_丁程；架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程 |  |
|  | 险性 较大 的分 部分 | 拆除、爆破 工程 |  | 采用爆破拆除的工程；码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液) 体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程；可能影响行人、交通、电力 设施、通信设施或其他建、构筑物安全的拆除工程；文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化 风貌区控制范围的拆除工程 |  |
|  | 项工 程范 围 | 其他 |  | 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程；跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度 大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程；开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程；地下暗 挖工程、顶管工程、水下作业工程；采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标 准的危险性较大的分部分项工程 |  |

考点三 施工现场安全知识(表8—3)

表8—3施工现场安全知识

| 项目 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工现场的安全规定 |  | (1)悬挂标牌与安全标志。施工现场的入口处应当设置“一图五牌”。 (2)施工现场四周用硬质材料进行围挡封闭，在市区内其高度不得低于1.8m。 (3)施工现场的孔、洞、口、沟、坎、井以及建筑物临边，应当设置围挡、盖板和警示标 志，夜间应当设置警示灯。 (4)施工现场的各类脚手架(包括操作平台及模板支撑)应当按照标准进行设计，采取符合 规定的工具和器具，按专项安全施工组织设计搭设，并用绿色密目式安全网全封闭。 (5)施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用应当符合临时用电规范和安全操作规程， 并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。 (6)施工单位应当采取措施控制污染，做好施工现场的环境保护工作。 |  |
| 项目 |  |  | 内容 |  |
| 施工现场的安全规定 |  |  | (7)施工现场应当设置必要的生活设施，并符合国家卫生有关规定要求。应当做到生活区与 施工区、加工区的分离。 (8)进入施工现场必须佩戴安全帽；攀登与独立悬空作业配挂安全带 |  |
| 施工过程中的 安全操作知识 |  |  | (1)安全防护措施和设施要不断地补充和完善。 (2)在有限的空间交叉作业，危险因素多 |  |
| 施工现场安全措施 |  |  | (1)安全目标管理。 (2)文明施工。 (3)安全技术交底。任何一项分部分项T程在施工前，工程技术人员都应根据施工组织设计 的要求，编写有针对性的安全技术交底书，由施工员对班组工人进行交底。接受交底的工人， 听过交底后，应在交底书上签字。 (4)安全标志。在危险处(如：起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、 电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等)都 必须按规定悬挂醒目的安全标志牌。 (5)季节性施工。在施工中要针对季节的变化制定相应施工措施，主要包括雨季施T和冬季 施工。高温天气应采取防暑降温措施。 (6)尘毒防治 |  |
| 建筑施工 安全“三 | 安全帽 |  | 要正确地使用安全帽，必须做到以下4点：帽衬顶端与帽壳内顶，必须保持25～50mm的空 间；必须系好下颌带；安全帽必须戴正、戴稳；在使用过程中要定期不定期进行检查 |  |
| 宝”安全 帽、安全 | 安全带 |  | 安全带可分为围杆作业安全带、区域限制安全带和坠落悬挂安全带。建筑、安装施工中大多 使用的是坠落悬挂安全带 |  |
| 带、安全 网的正确 使用 | 安全网 |  | 根据安装形式和使用目的不同，安全网可分为平网和立网两类。安装平面垂直于水平面，主 要用来接住坠落的人和物的安全网称为平网。安装平面不垂直于水平面，主要用来防止人或物 坠落的安全网称为立网 |  |

考点四 土方工程(表8—4)

表8．4土方工程

| 项目 |  |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土的分类与性质 |  |  |  | (1)根据土的颗粒级配或塑性指数可分为碎石类土、砂土和黏性土。 (2)根据土的沉积年代．黏性土又可分为：老黏性土、一般黏性土和新近沉积黏性土。 (3)根据土的工程特性，还可分出特殊性土如软土、人工填土、素填土、杂填土等 |
|  | 影响边坡 稳定的冈素 |  |  | 土类别、土湿化程度、气候、基坑边坡上面附加荷载或外力 |
| 边 坡 | 土方边坡 最陡坡度 |  |  | 土方边坡的坡度以其高度H与底宽度8之比表示，即土方边坡坡度的大小与土质、开挖深 度、开挖方法、边坡留置时间的长短、排水情况、附近堆积荷载等有关。开挖的深度愈深，留 置时间越长，边坡应设计得平缓一些，反之则可陡一些，用井点降水时边坡可陡一些 |
| 稳 定 |  | 问断式 水平支撑 |  | 适用范围：能保持直立的于土或天然湿度的黏土类土，深度在2m以内 |
| 因 素 及 | 基 坑 和 | 断续式 水平支撑 |  | 适用范围：挖掘湿度小的黏性土及挖土深度小于3m时 |
| 基 坑 支 | 管 沟 常 | 连续式 水平支撑 |  | 适用范围：挖掘较潮湿的或散粒的土及挖土深度小于5m |
| 护 的 | 用 的 | 连续式 垂直支撑 |  | 适用范围：挖掘松散的或湿度很高的土(挖土深度不限) |
| 种 类 | 支 | 锚拉支撑 |  | 适用范围：开挖较大基坑或使用较大型的机械挖土，而不能安装横撑对 |
|  | 护 方 | 斜柱支撑 |  | 适用范围：开挖较大基坑或使用较大型的机械挖土，而不能采用锚拉支撑时 |
|  | 法 | 短柱隔 断支撑 |  | 适用范围：开挖宽度大的基坑，当部分地段下部放坡不足时 |
| 项目 |  |  | 内容 |  |
| 边 |  | 临时挡 土墙支撑 | 适用范围：开挖宽度较大的基坑当部分地段下部放坡不足时 |  |
| 坡 稳 | 基 坑 | 混凝土或钢 筋混凝土支护 | 适用范围：天然湿度的黏土类土中，地下水较少，地面荷载较大，深度6～30m的圆形结构 护壁或人工挖孔桩护壁用 |  |
| 定 因 | 和 管 | 钢构架支护 | 适用范围：在软弱土层中开挖较大、较深基坑，而不能用一般支护方法时 |  |
| 素 及 | 沟 常 | 地下连续 墙支护 | 适用范围：开挖较大较深，周围有建筑物、公路的基坑，作为复合结构的一部分，或用于高 层建筑的逆作法施工，作为结构的地下外墙 |  |
| 基 坑 支 | 用 的 支 | 地下连续墙 锚杆支护 | 适用范围：开挖较大较深(>1Om)的大型基坑，周嗣有高层建筑物，不允许支护有较大变 形，采用机械挖土，不允许内部设支撑时 |  |
| 护 的 种 | 护 方 法 | 挡土护 坡桩支撑 | 适用范围：开挖较大较深(>6m)基坑，临近有建筑，不允许支撑有较大变形时 |  |
| 类 |  | 挡土护坡桩与 锚杆结合支撑 | 适用范围：大型较深基坑开挖，临近有高层建筑物建筑，不允许支护有较大变形时 |  |
| 土方开挖及基 坑和边坡施工 的安全防护措施 |  |  | (1)每项工程施工时，都要编制土方工程施工方案，其内容包括施丁‘准备、开挖方法、放 坡、排水、边坡支护等，边坡支护应根据有关规范要求进行设计，并有设计计算书。 (2)人工挖基坑时，操作人员之间要保持安全距离，一般大于2.5m；多台机械开挖，挖土 机间距应大于10m，挖土要自上而下，逐层进行，严禁先挖坡脚的危险作业。 (3)挖土方前对周围环境要认真检查，不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。 (4)基坑开挖应严格按要求放坡，操作时应随时注意边坡的稳定情况，发现问题时及时加固 处理。 (5)机械挖土，多台机同时开挖土方时．应验算边坡的稳定。根据规定和计算确定挖土机离 边坡的安全距离。 (6)深基坑四周设防护栏杆，人员上下要有专用爬梯。 (7)运土道路的坡度、转弯半径要符合有关规定。 (8)土方爆破时要遵守爆破作业的有关规定 |  |

考点五 模板工程(表8—5)

表8—5模板工程

| 项目 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模板的分类 |  | 定型组合模板、墙体大模板、飞模(台模)、滑升模板、一般木模板 |  |
| 项目 |  | 内容 |
| 模板的构造和 使用材料的性能 |  | 一般模板通常由3部分组成：模板面、支撑结构和连接配件。 模板的结构设计，必须能承受作用于模板结构上的所有垂直荷载和水平荷载。在所有可能 产生的荷载中要选择最不利的组合验算模板整体结构和构件及配件的强度、稳定性和刚度 |
| 荷载规定 |  | 设计模板首先要确定模板应承受的荷载。荷载分为荷载标准值、荷载设计值和荷载组合 |
| 设计计算 |  | 模板及其支架的设计应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等 条件进行 |
| 模板的安装 |  | (1)对模板施工队进行全面的安全技术交底，施工队应是具有资质的队伍。 (2)挑选合格的模板和配件。 (3)模板安装应按设计与施工说明书循序拼装。 (4)竖向模板和支架支承部分安装在基土上时，应加设垫板，如钢管垫板上应加底座。 (5)模板及其支架在安装过程中，必须设置有效防倾覆的临时固定设施。 (6)现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于4m时，模板应起拱；当设计无具体要求时，起拱 高度宜为全跨长度的1／1000～3／1000。 (7)现浇多层或高层房屋和构筑物，安装上层模板及其支架应符合相关规定。 (8)当层问高度大于5m时，宜选用桁架支模或多层支架支模。 (9)模板安装作业高度超过2．Om时，必须搭设脚手架或平台。 (10)模板安装时，上下应有人接应，随装随运，严禁抛掷。 (11)五级风及其以上应停止一切吊运作业。 (12)拼装高度为2m以上的竖向模板，不得站在下层模板上拼装上层模板。 (13)当支撑成一定角度倾斜，或其支撑的表面倾斜时，应采取可靠措施确保支点稳定，支 撑底脚必须有防滑移的措施。 (14)除设计图另有规定者外，所有垂直支架柱应保证其垂直。 (15)已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值 |
| 模 板 | 现浇楼盖及 框架结构拆模 | 一般现浇楼盖及框架结构的拆模顺序如下：拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆楼板底模→拆 梁侧模→拆梁底模 |
| 拆 除 | 现浇柱模板拆除 | 柱模板拆除顺序如下：拆除斜撑或拉杆(或钢拉条) →自上而下拆除柱箍或横楞→拆除竖楞 并由上向下拆除模板连接件、模板面 |

考点六 建筑构件及设备吊装工程(表8—6)

表8—6建筑构件及设备吊装工程

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 千斤顶 | 按其构造工作原理分为齿条式、螺旋式和液压式3种。 (1)齿条式千斤顶起重能力较小，一般为3～5t，最大的起重量约为15t。 (2)螺旋式千斤顶起重量较大，可达5t，它和齿条式千斤顶都能在水平方向操作使用。 (3)油压千斤顶具有起重量大、操作省力、上升平稳、安全可靠等优点，但它的上升速度比 齿条式、螺旋式千斤顶要慢，一般的不能在水平方向操作使用，油压千斤顶的起重量为5～ 30t，最大可达500t；起升的高度为100～200mm |
| 倒链 | 适用于小型设备和重物的短距离吊装，一般的起重量为0.5～1t，最大可达2t。 (1)使用前需检查确认各部位灵敏无损。 (2)起重时．不能超出起重能力，在任何方向使用时，拉链方向应与链轮方向相同，要注意 防止手拉链脱槽，拉链子的力量要均匀，不能过快过猛。 (3)要根据倒链的起重能力决定拉链的人数。 (4)起吊重物中途停止时，要将手拉小链拴在起重链轮的大链上，以防时间过长而自锁失灵 |
| 卡环 | (1)卡环必须是锻造的．一般是用20号钢锻造后经过热处理而制成的。不能使用铸造的和 补焊的卡环。 (2)在使用时不得超过规定的荷载，并应使卡环销子与环底受力(即于高度方向)，不能横 向受力。 (3)抽销卡环经常用于柱子的吊装 |
| 绳卡 | 绳卡是起重吊装作业中用的较广的钢丝绳夹具。通常用的钢丝绳卡子，有骑马式、拳握式和 压板式3种。其巾骑马式卡是连接力最强的标准钢丝绳卡子，应用最广。 绳卡的使用要注意以下事项： (1)卡子的大小要适合钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距要比钢丝绳直径大1～3mm，净距 太大不易卡紧绳子。 (2)使用时，要把U形螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁]／3左右为止。安全绳卡安装在距最后 一个绳卡约500mm左右，将绳头放出一段安全弯后再与主绳夹紧。 (3)绳卡之间的排列问距一般为钢丝绳直径的6～8倍，绳卡要一顺排列，应将u形环部分 卡在绳头的一面，压板放在主绳的一面 |
| 吊钩 | 吊钩根据外形的不同，分单钩和双钩两种。单钩一般在中小型的起重机上用，也是常用的起 重工具之一。在使用上单钩较双钩简便，但受力条件没有双钩好，所以起重量大的起重机用双 钩较多。双钩多用在桥式机门座式的起重机上 |
| 手搬葫芦 | 具有结构紧凑、体积小、自重轻、携带方便、性能稳定等特点。使用手搬葫芦时，起重量不 准超过允许荷载，要按照标记的起重量使用；不能任意加长手柄，应用钢心的钢丝绳作业 |
| 绞磨 | 主要用于起重速度不快、没有电动卷扬机、亦没有电源的偏僻地区及牵引力不大的施工作业 |
| 滑车和滑车组 | 滑车和滑车组是起重吊装、搬运作业中较常用的起重工具。滑车是由吊钩链环、滑轮、轴、 轴套和夹板等组成 |

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 柱子的吊装 | (1)起吊时要观察卡环的方位与绳扣的变化情况，发现有异常现象时要采取有效的措施，保 证吊装的安全。 (2)吊装前要检查柱脚或杯底的平直度，如误差较大造成点接触或线接触时，应预先剔乎或 抹平，以保柱子的稳定。 (3)柱子临时固定用的楔子，每边不少于2个，在脱钩前要检查柱脚是否落至杯底，防止在 校正过程中．因柱脚悬空，在松动楔子时柱子突然下落发生倾倒。 (4)无论是有缆风绳或无缆风绳校正，都应在吊装完后，立即进行，其间隔不得过长，更不 能过夜，防止刮大风发生事故 |
| 构件 的吊 装 | 行车梁、屋架 的吊装 | (1)行车梁的吊装要在柱子杯口二次灌缝的混凝土强度达到70％以后进行。 (2)吊装前要搭设操作平台或脚手架，操作人员应在架子上操作，不可站在柱顶或牛腿上， 以及不牢固的地方安装构件。 (3)屋架吊装前要挂好安全网，安全网要随吊装面移动而增加 |
|  | 设备吊装 | (1)在安装过程中，如发现问题应及时采取措施，处理后再继续起吊。 (2)用扒杆吊装大型设备．多台卷扬机联合操作时，各卷扬机的卷扬速度应相同，要保证设 备上各吊点受力大致趋于均匀，避免设备变形。 (3)采用回转法或扳倒法吊装塔罐时，塔体底部安装的铰腕必须具有抵抗起吊过程中所产生 水平推力的能力，起吊过程中塔体的左右溜绳必须牢靠，塔体回转就位高度时，使其慢慢落入 基础，避免发生意外和变形。 (4)在架体上或建筑物上安装设备时，其强度和稳定性要达到安装条件的要求 |

考点七 拆除工程(表8—7)

表8—7拆除工程

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 拆除工程施工 常用的方法 | 对于建筑物和构筑物拆除的方法很多，主要有3类：人工拆除、机械拆除和爆破拆除 |
| 拆除工程施工 安全规定 | 拆除工程施T组织设计或方案应针对拟拆除的建筑物、构筑物的周围环境；建筑物、构筑物 结构类型；各部构件受力状况；水、电、暖、燃气布置情况；以及采取拆除施工方法等进行 编制 |
| 采用控制爆破 拆除工程的规定 | (1)必须经过爆破设计，对起爆点、引爆物、用药量和爆破程序进行严格计算。 (2)爆破材料严格分类存放在安全的库房内。 (3)要严格进行保管、领取、使用爆炸材料登记手续 |
| 安全技术交底 | (1)应建立和坚持在工程开工前进行层层安全技术交底制度。 (2)安全技术交底要求。 1)施工安全技术总措施，应由组织编制该措施的技术负责人向项目工程施工负责人、施丁 技术负责人及施工管理人员进行安全技术交底。 2)单位工程施工安全技术措施，应由组织编制该措施的负责人向各工种施工负责人、作业 班组长进行安全技术交底。 3)专项施工安全技术措施应由项目工程技术负责人向专业施工队伍(班组)全体作业人员 进行安全技术交底。 4)各级专职安全管理人员应参加安全技术交底会，并监证。 (3)安全技术措施的实施。安全技术措施中的各种安全设施、安全防护设备都应列入任务 单，责任落实到班组、个人 |

考点八 垂直运输机械(表8—8)

表8—8垂直运输机械

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 按工作 方法分类 | 分为固定式塔吊和运行式塔吊 |
|  |  | 按旋转 方式分类 | 分为上旋式和下旋式 |
|  | 分类 | 按变幅 方法分类 | 分为动臂变幅和小车运行变幅 |
|  |  | 按起重 性能分类 | 分为轻型塔吊、中型塔吊和重型塔吊 |
| 塔式 起重 机 | 工作机构和 安全装置 |  | (1)行走机构。大车行走机构由底架、4个支腿和4个台车组成。轨道端头附近设行程限位 开关。 (2)起升机构。起升卷扬机由两台45kW电机驱动，起升卷扬机上装有吊钩上升限位器。 (3)变幅机构。起重臂根部和头部装有缓冲块和限位开关，以限定载重小车行程。 (4)回转机构。它由两台5kW电机驱动。塔帽回转设有手动液压制动机构，防止起重臂定位 后因大风吹动臂杆，影响就位。 (5)平衡重牵引。平衡重牵引是由3kw电机驱动，平衡臂的两端设有缓冲块和限位开关。 (6)顶升液压系统 |
|  | 安全操作 注意事项 |  | (1)塔吊司机和信号人员，必须经专门培训持证上岗。 (2)实行专人专机管理。机长负责制，严格交接班制度。 (3)新安装的或经大修后的塔吊，必须按说明书要求进行整机试运转。 (4)塔吊距架空输电线路应保持安全距离。 (5)司机室内应配备适用的灭火器材。 (6)提升重物前，要确认重物的真实质量，要做到不超过规定的荷载，不得超载作业。 (7)两台塔吊在同一条轨道作业时，应保持安全距离。 (8)轨道行走的塔式起重机，处于90。弯道上，禁止起吊重物。 (9)操作中遇大风(六级以上)等恶劣气候，应停止作业，将吊钩升起，夹好轨钳 |
| 龙门 架 (井 字 架) 物料 提升 机 | 安全防护装置 |  | (1)停靠装置。吊篮到位停靠后，当工人进人吊篮内作业时，由于卷扬机抱闸失灵或钢丝绳 突然断裂，吊篮不会坠落以保人员安全。 (2)断绳保护装置。 (3)吊篮安全门。 (4)楼层口停靠栏杆。 (5)上料口防护棚。升降机地面进料口搭设的防护棚。 (6)超高限位装置。防止吊篮失控上升与天梁碰撞的装置。 (7)下极限限位装置。主要用于高架升降机，为防止吊笼下行时不停机，压迫缓冲装置造成 事故。 (8)超载限位器。为防止装料过多而设置。 (9)通信装置 |
|  | 安装与拆除 |  | (1)升降机应有专职机构和专职人员管理。司机应经专业培训，持证上岗。 (2)组装后应进行验收，并进行空载、动载和超载试验。 (3)严禁载人升降和禁止攀登架体及从架体下面穿越 |

考点九 脚手架工程(表8—9)

表8-9脚手架工程

| 项目 |  |  |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分类 |  | 永久荷载(恒荷)和可变荷载(活载)。 永久荷载分项系数取1.2，可变荷载分项系数取1．4 |  |
|  |  | 取值 |  | (1)永久荷载。永久荷载标准值按每米立杆承受的结构自重标准值，冲压钢脚手板、木脚手 板与竹串片脚手板自重标准值，栏杆与挡脚板自重标准值．脚手架上吊挂的安全设施(安全 网、竹笆等)的荷载应根据实际情况采用。 (2)施工荷载。根据脚手架的不同用途，确定装修、结构两种施丁均布荷载。装修脚手架为 2kN／m2，结构施工脚手架为3kN／m2 |  |
| 扣件 | 荷载 | 荷载组合 |  | 设计脚手架的承重构件时，应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算。 (1)扣件式钢管脚手架的荷载传递路线。 (2)组成扣件式钢管脚手架的杆件受力分析。立杆是传递全部竖向和水平荷载的最重要构 件，当组合风荷载时则为压弯构件。大、小横杆(纵向、横向水平杆)是受弯构件。纵向或横 向水平杆是靠扣件连接将施工荷载、脚手板自重传给立杆的，当连墙件采用扣件连接时。要靠 扣件连接将脚手架的水平力由立杆传递到建筑物上。扣件连接是以扣件与钢管之间的摩擦力传 递竖向力或水平力的，因此规范规定要对扣件进行抗滑计算 |  |
| 式钢 管脚 手架 的设 |  | 基本构造 |  | 扣件式钢管脚手架由钢管和扣件组成．它的基本构造形式与术脚手架基本相同，有单排架和 双排架两种。在立杆、大横杆、小横杆三杆的交叉点称为主节点。主节点处立杆和大横杆的连 接扣件与大横杆与小横杆的连接扣件的间距应小于15cm |  |
| 计计 算 |  | 大横杆、 小横杆、 脚手板 |  | (1)大横杆。大横杆可用于设置在立杆内侧．其长度不能小于3跨．大于和等于6m长；大 横杆用对接扣件接长，也可采用搭接。 (2)小横杆。小横杆的构造应符合下列规定：主节点处必须设置一根小横杆，用直角扣件扣 接且严禁拆除；作业层上非主节点处的小横杆，宜根据支承脚手架的需要等间距设置，最大间 距不应大于纵距的1／2。 (3)脚手板。当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，双排脚手架的横向水平杆 两端均采用直角扣件固定在大横杆上；单排脚手架的小横杆的一端。应用直角扣件固定在大横 杆上，另一端应插入墙内．插入长度不应小于180mm |  |
|  | 扣件 式钢 管脚 手架 的构 造 | 立杆 |  | (1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 (2)脚手架底层步距不应大于2rn。 (3)立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。 (4)立杆接长除顶层顶部可采用搭接外，其余各层必须采用对接扣件连接。 (5)立杆上的搭接扣件应交错布置。 (6)搭接长度不应小于1m，应采用不小于两个旋转扣件同定．端部扣件盖板的边缘至杆端 距离不应小于100mm |  |
| 项目 |  |  | 内容 |  |
| 脚手架的使用与管理 |  |  | (1)设置供操作人员上下使用的安全扶梯、爬梯或斜道。 (2)搭设完毕后应进行检查验收，经检查合格后才准使用。 (3)在脚手架上同时进行多层作业的情况下，各作业层之间应设置可靠的防护棚，以防止上 层坠物伤及下层作业人员。 (4)维修、加固 |  |

考点十 高处作业工程(表8—10)

表8—10高处作业工程

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 临边作业 | (1)临边作业的防护主要为设置防护栏杆，并有其他防护措施。设置防护栏杆为临边防护所 采用的主要方式。栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱构成。横杆离地高度，规定为上杆1．o～ 1.2m，下杆0.5～0.6m．即位于中间。 (2)防护栏杆的受力性能和力学计算。防护栏杆的整体构造，应使栏杆上杆能承受来自任何 方向的1000N的外力。通常，可从简按容许应力法计算其弯矩、受弯正应力；需要控制变形 时，计算挠度。 (3)用绿色密目式安全网全封闭。在建工程的外侧周边，如无外脚手架应用密目式安全网全 封闭。如有外脚手架在脚手架的外侧也要用密目式安全网全封闭。 (4)装设安全防护门 |
| 洞口作业 | 各种板与墙的孔口和洞口，各种预留洞口，桩孔上口，杯形、条形基础上口，电梯井口必须 视具体情况分别设置牢固的盖板、防护栏杆、密目式安全网或其他防护坠落的设施 |
| 悬空作业的安全防护 | 悬空作业尚无立足点，必须适当地建立牢靠的立足点，方可进行施工 |
| 交叉作业的安全防护 | 进行交叉作业时，不得在同一垂直方向上同时操作，下层作业的位置，必须处于依上层高度 确定的可能坠落范围半径之外。不符合此条件，中间应设置安全防护层 |

考点十一 施工现场临时用电工程(表8一11)

表8一11施工现场临时用电工程

| 项目 |  |  |  |  |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工现场临时用 电的组织设计 |  |  |  |  |  | 临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者，应编制临时用电施 工组织设计 |  |
| 施工现场临时 用电的接地 |  |  |  |  |  | 在电气工程上，接地主要有4种基本类别：工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地 |  |
| 施工现场的配电室 及自备电源 |  |  |  |  |  | 通常配电室的选择应根据现场负荷的类型、大小和分布特点、环境特征等进行全面考虑；配 电室应尽量靠近负荷中心，以减少配电线路的长度和减小导线截面，提高配电质量，同时还能 使配电线路清晰，便于维护；配电室内的配电屏是经常带电的配电装置，为了保障其运行安全 和检查、维修安全．这些装置之间以及这些装置与配电室棚顶、墙壁、地面之间必须保持电气 安全距离；配电室建筑物的耐火等级应不低于三级，室内不得存放易燃、易爆物品，并应配备 砂箱、1211灭火器等绝缘灭火器材。 为了保证施工不因停电而中断，有的施工现场备有发电机组，作为外电线路停止供电时的接 续供电电源 |  |
|  |  | 架空 |  | 导线种类 的选择 |  | 按照施工现场对架空线路敷设的要求，架空线必须采用绝缘导线或者为绝缘铜线，或者为绝 缘铝线，但一般应优先选择绝缘铜线 |  |
|  |  | 线的 选择 |  | 导线截面 的选择 |  | 导线截面的选择主要是依据负荷计算结果，按其允许温升初选导线截面，然后按线路电压偏 移和机械强度校验，最后确定导线截面 |  |
| 施工 现场 的配 电线 路 |  | 架空线路 的安全要求 |  |  |  | (1)架空线必须采用绝缘导线。 (2)架空线的挡距与弧垂：挡距不得大于35m，线间距不得小于30mm。架空线的最大弧垂 处与地面的最小垂直距离：施工现场一般场所4m、机动车道6m、铁路轨道7.5m。 (3)架空导线的最小截面：铝绞线截面不得小于16mm2；铜线截面不得小于10mm2。 (4)架空导线的相序排列： 1)工作零线与相线在一个横担架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起为A、(N)、 B、C。 2)和保护零线在同一横担架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起为A、(N)、C、 (PE)。 3)动力线、照明线在两个横担上分别架设时，上层横担，面向负荷从左侧起为A、B、C； 下层横担，面向负荷从左侧起为A(B、C)、(N)、(PE)；在两个以上横担上架设时，最下层 横担面向负荷，最右边的导线为保护零线(PE) |  |
|  |  | 电缆线路的 安全要求 |  |  |  | 室外电缆的敷设分为埋地和架空两种方式，以埋地敷设为宜。 室外电缆埋地：安全可靠，人身危害大量减少；维修量大大减少；线路不易受雷电袭击。 室内外电缆的敷设：应以经济、方便、安全、可靠为依据；电缆直接埋地的深度应不小于 0.6m，并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细沙，然后覆盖砖等硬质保护层；电缆穿越 易受机械损伤的场所时应加防护套管；橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置；在建高层 建筑内，可采用铝芯塑料电缆垂直敷设 |  |
| 项目 |  |  |  |  | 内容 |  |
| 施工 | 配电 箱与 |  | 设置原则 |  | 现场应设总配电箱(或配电室)，总配电箱以下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关 箱以下就是用电设备。施工现场的照明配电宜与动力配电分别设置，各自自成独立配电系统。 以不致因动力停电或电气故障而影响照明 |  |
| 现场 的配 电箱 和开 关箱 | 开关 箱的 设置 |  | 位置选择与 环境条件 |  | 分配电箱则应设置负荷相对集中的地区；开关箱与所控制的用电设备的距离应不大于3m； 配电箱、开关箱的周围环境应保障箱内开关电器正常、可靠地工作；除此以外，配电箱、开关 箱周围的空间条件，则应保证足够的工作场地和通道，不应放置有碍操作、维修和对电气线路 有操作损伤的杂物，不应有灌木、杂草 |  |
|  | 配电箱与开关 箱的电器选择 |  |  |  | 配电箱、开关箱内的开关电器应能保证在正常或故障情况下可靠地分断电路，在漏电的情况 下可靠地使漏电设备脱离电源，在维修时有明确可见的电源分断点 |  |

考点十二 建筑施工防火安全(表8—12)

表8—12建筑施工防火安全

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料燃烧 性能基础知识 |  |  | 我国将建筑构件按其燃烧性能划分为3类：不燃烧体、难燃烧体、燃烧体。建筑物的耐火能 力取决于建筑构件的耐火性能，它是以耐火极限来衡量的。 |
| 项目 |  | 内容 |  |
| 建筑材料燃烧 性能基础知识 |  | 我国国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》(GB 8624—2012)将建筑材料按其燃烧性能划 分为四级：A级表示是不燃材料(制品)；B1级表示是难燃材料(制品)；B2级表示是可燃材 料(制品)；B3级表示是易燃材料(制品) |  |
|  | 间接原因 | 包括技术的原因和管理的原因 |  |
| 建筑 施工 引起 火灾 | 直接原因 | (1)现场的设施不符合消防安全的要求。 (2)缺少防火、防爆安全装置和设施。 (3)在高处实施电焊、气割作业时，对作业的周嗣和下方缺少防护遮挡。 (4)雷击、地震、大风、洪水等天灾；雷暴区季节性施工避雷设施失效 |  |
| 和爆 炸的 原因 | 灾害扩大 的原因 | (1)作业人员对异常情况不能正确判断、及时报告处理。 (2)现场消防制度不落实，措施不落实，无灭火器材或灭火剂失效。 (3)延误报火警，消防人员未能及时到达火场灭火。 (4)因防火间距不足，可燃物质数量多，大风天气等而无法短时间灭火 |  |
| 防火防爆措施 |  | (1)要明确划分出禁火作业区(易燃、可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放区) 和现场的生活区，各区域之间要按规定保持如下防火安全距离：禁火作业区距离生活区不小于 15m，距离其他区域不小于25m；易燃、可燃材料堆料场及仓库与在建工程和其他区域的距离 应不小于20m；易燃的废品集中场地与在建工程和其他区域的距离应不小于30m；防火间距 内，不应堆放易燃和可燃材料。 (2)在一、二级动火区域施工，施工单位必须认真遵守消防法律法规，建立防火安全规章 制度。 (3)电气防火防爆措施。 (4)焊接、切割中防火防爆措施。对焊、割构件和焊、割场所，可采取以下措施：转移、隔 离、置换、清洗、移去危险品、加强通风、提高湿度，进行冷却、备好灭火器材。 (5)其他的防火防爆措施 |  |