第六章运输安全技术

大纲要求

运用交通运输安全相关技术和标准，辨识和分析道路交通、轨道交通、水运、航空等主要事故隐患，采用相应技术措施，预防交通事故的发生。

考点汇总与分值解析

考点精编

考点一 公路运输事故主要类型与预防技术(表6—1)

表6—1公路运输事故主要类型与预防技术

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 公路运输事故 主要类型 |  | 公路运输事故主要包括碰撞(指交通强者的正面部分与他方接触)、碾压、刮擦、翻车、坠 车、爆炸、失火和撞固定物等类别，按事故严重程度分为特大事故、重大事故、一般事故和轻 微事故4类 |
| 项目 |  | 内容 |  |
|  | 人为因素控制 | 包括：提高驾驶人的交通道德水平、思想意识和技术水平；强化和提高交通参与者的安全行 为．改变和抑制交通参与者的异常行为等 |  |
|  | 车辆因素控制 | 包括：加强车辆安全性能的研究，通过对车辆的主动安全性和被动安全性的研究分析，使车 辆的设计充分体现人机性能的匹配。加强车辆的日常维护与技术检查，建立完善的汽车安全检 测制度和基于检测的车辆维修制度等 |  |
| 公路 运输 事故 预防 | 道路因素控制 | 包括：完善道路安全设施，不断改善道路条件，加强道路交通管理，优化道路交通安全环 境，严格按照规定整改不符合要求的交通标志、标线以及各种交通安全设施；改善和提高道路 通行环境，夜间易出事故的路段应增设“凸起路标”和照明设备 |  |
| 技术 | 道路交通 安全管理 | 包括：在事故多发路段，以及在桥梁、急转弯、立交桥、匝道等复杂路面，易积水地点设置 警告牌。在雨、雾、雪天等灾害气候条件下应制订交通管制预案，合理控制交通流量，疏导好 车辆通行；在城市道路，应实现人车分流，进行合理的交通渠化，科学地控制道路的进、出 口等 |  |
|  | 智能交通运输 系统的使用 | 包括：交通管理系统、应急管理系统、商用车辆运营系统、车辆控制与安全系统等，提高 人、车辆、道路环境等的安全水平，减少事故的发生 |  |

考点二 铁路运输事故主要类型与预防技术(表6—2)

表6—2铁路运输事故主要类型与预防技术

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 铁路运输事 故主要类型 | 铁路运输事故主要类型包括行车事故、客运事故、货运事故和路外伤亡事故四大类 |
| 典型事故 主要隐患分析 | (1)机车车辆冲突事故的主要隐患。车务方面主要是作业人员向占用线接人列车，向占用区 间发出列车，停留车辆未采取防溜措施导致车辆溜逸，违章调车作业等；机务方面主要是机车 乘务员运行中擅自关闭“三项设备”盲目行车，作业中不认真确认信号盲目行车，区间非正常 停车后再开时不按规定行车，停留机车不采取防溜措施。 (2)机车车辆脱轨事故的主要隐患。机车车辆配件脱落，机车车辆走行部构件、轮对等限度 超标，线路及道岔限度超标，线路断轨胀轨，车辆装载货物超限或坠落，线路上有异物侵 限等。 (3)机车车辆伤害事故的主要隐患。 (4)电气化铁路接触网触电伤害事故的主要隐患。 (5)营业线施工事故的主要隐患 |
| 典型铁路运输 事故预防技术 | (1)防止机车车辆冲突脱轨事故的安全措施。包括严格执行行车作业的标准化，认真落实非 正常行车安全措施，加强机车车辆检修和机车出库、车辆列检的检查质量，提高线路道岔养护 质量，加强货物装载加固措施和商检检查作业标准等。 (2)防止电气化铁路接触网触电伤害事故的安全措施。 (3)防止机车车辆伤害事故的安全措施。 (4)防止营业线施工事故的安全措施 |

考点三 航空、水路运输事故主要类型与预防技术(表6—3)

表6—3航空、水路运输事故主要类型与预防技术

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 航空运 | 事故类型 | 人为事故、机械事故、自然灾害事故、安全管理事故 |
| 输事故 | 预防措施 | 人为因素控制、飞机因素控制、环境因素控制、机场安全管理 |
|  | 主要类型 | 碰撞事故；搁浅事故(停航在24h以上7d以内的，确定为一般事故；停航在7d以上30d以 内的，确定为大事故；停航在30d以上的，确定为重大事故)；触礁事故；触损事故；浪损事 故；火灾、爆炸事故；风灾事故；A沉事故 |
| 水路运 输事故 | 预防措施 | (1)加强对水路运输环境的监测与评价，监测与评价运输区域内水运环境的安全度、水运交 通运输活动与船舶航行面临和可能面临的不利环境变动。 (2)加强对水路运输运载工具船舶安全状态的监测与评价，明确并预先控制交通工具的技术 安全状态。 (3)加强对水路运输中人为因素的监测与评价，评价水路运输中的操纵人的驾驶行为水平 程度。 (4)加强对水路运输组织(交通管理部门、企业)安全管理活动的监测与评价，明确安全管 理活动的可靠性状态和运行趋势 |

考点四 道路交通安全基础知识(表6—4)

表6—4道路交通安全基础知识

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 客货运输 车辆的安全 运行要求 | 运输车辆行驶安全性包括主动安全性和被动安全性。 提高机动车被动安全性的措施有：配置安全带、安全气囊，安装安全玻璃，设置安全门、配 备灭火器等 |
| 各种 车辆 的安 | 特种车辆或特 殊用途车辆的 安全运行要求 | 《道路交通安全法》对特种车辆做了规定；运送易燃和易爆物品的专用车，应在驾驶室上方 安装红色标志灯，并在车身两侧喷有明显的“禁止烟火”字样或标记；车上必须备有消防器 材，并且有相应的安全措施 |
| 全运 行要 求 | 超限运输 车辆的安全 运行要求 | 超限运输车辆是指在公路上行驶的、有下列情形之一的运输车辆：①车货总高度从地面算起 4m以上；②车货总长18m以上；③车货总宽度2.5m以上；④单车、半挂列车、全挂列车车 货总质量40000kg以上，集装箱半挂列车车货总质量46000kg以上；⑤车辆轴载重量在下列 规定值以上：单轴(每侧单轮胎)载重量6000kg，单轴(每侧双轮胎)载重量10000kg，双 联轴(每侧单轮胎)载重量10000kg，双联轴(每侧各一单轮胎)双轮胎载重量14000kg，双 联轴(每侧双轮胎)载重量18000kg；三联轴(每侧单轮胎)载重量12000kg，三联轴(每侧 双轮胎)载重量22000kg |
| 道路交通 安全设施 |  | 交通安全设施对于保障行车安全、减轻潜在事故严重程度起重要作用。道路交通安全设施包 括：交通标志、路面标线(包括禁止标线、指示标线、警告标线)、护栏(按地点不同可分为 路侧护栏、中央隔离带护栏和特殊地点护栏；按结构可分为柔性护栏、半刚性护栏和剐性护 栏)、隔离栅(按其使用材料的不同，可分为金属网、钢板网、刺铁丝和常青绿篱)、照明设 备、视线诱导标、防眩设施等 |

考点五 道路交通安全影响因素分析(表6—5)

表6—5道路交通安全影响因素分析

| 影响因素 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 人员因素 |  | 人员因素是影响道路交通安全的最关键因素，包括驾驶人、行人、乘客等 |
| 车辆因素 |  | 车辆的行驶安全性包括主动安全性和被动安全性 |
|  | 路面 | 为满足车辆的安全运行要求．路面应具有以下性能：强度和刚度、稳定性、表面平整度、表 面抗滑性、耐久性等 |
|  | 视距 | 在道路平面和纵面设计中应保证足够的行车视距，以确保行车安全 |
| 道路 因素 | 线形 | (1)平曲线。平曲线与交通事故关系很大．曲率越大事故率越高。 (2)竖曲线。道路竖曲线半径过小时，易造成驾驶人视野变小，视距变短，从而影响驾驶人 的观察和判断，易产生事故。 (3)坡度。 (4)线形组合 |
|  | 交叉口特性 | 为保障交通安全，减少事故发生，在车流量较大的交叉口应尽量设置立体交叉 |
|  | 安全设施 | 交通安全设施包括交通标志、路面标线、护栏、隔离栅、照明设施、视线诱导标、防眩设 施等 |
| 环境因素 |  | 环境因素是气象、管理等的总称，其中管理是影响道路交通安全工作的重要因素之一 |

考点六 道路交通安全技术措施(表6—6)

表6—6道路交通安全技术措施

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 道路交通安全设计技术 | 道路交通安全设计技术包括道路线形设计、路面设汁和安全设施设计 |

续表

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 道路交 通安全 | 基于事故预 防的监控与 检测技术 | 包括：驾驶警报系统、视觉增强系统、汽车行驶记录仪、车辆导航系统、速度控制系统 |
| 监控与 检测技 术 | 基于维护和 维修的检测 与诊断技术 | 包括：汽车检测、道路的养护、安全设施的维护与管理 |
| 道路交通事 故救援技术 |  | 道路交通事故救援包括事故调查和救护救援两部分 |
| 道路安全审计 |  | 是从预防道路交通事故、降低事故发生的可能性和严重性人手，对道路项目建设的全过程，即规划、设计、施工和营运期进行全方位的分析，评价道路的安全性能，揭示可能导致道路发生事故的潜在危险因素，提出预防事故的措施。 |

考点七 铁路运输安全基础知识(表6—7)

表6—7铁路运输安全基础知识

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 车务安全知识 | 行车T作必须坚持集中领导、统一指挥、逐级负责的原则。 车站的调车工作应按车站的技术作业过程及调车作业汁划进行．并要固定作业区域、线路使 用、调车机车、人员、班次、交接班时间、交接班地点、工具数量及存放地点 |
| 机务安全知识 | 运行机车上必须安装机车信号、列车无线调度电话、列车运行监控记录装置 |
| 项目 | 内容 |  |
| 工务安全知识 | 机车车辆无论空、重状态，均不得超出机车车辆限界，其上部高度至钢轨顶面的距离不得超 过4800mm；其两侧最大宽度不得超过3400mm。 铁路线间距为区间及站内两相邻线路中心线间的标准距离，线间最小距离的基本规定为：线 路允许速度不超过140km／h的区段，区间双线为4000mm，站内正线、到发线和与其相邻线间 为5000mm；线路允许速度140km／h以上至160km／h的区段，区间双线为4200mm，站内正线 与相邻到发线间为5000mm，牵出线与其相邻线为6500mm |  |
| 电务安全知识 | 集中联锁设备应保证：当进路建立后，该进路上的道岔不可能转换；当道岔区段有车占用 时，该区段的道岔不可能转换；列车进路向占用线路上开通时，有关信号机不可能开放(引导 信号除外)。 道口自动信号应在列车接近道口时，向公路方向显示停止通行信号，并发出音响通知 |  |
| 车辆安全知识 | 车辆轮对内侧距离为(1353±3)mm；车轮轮厚度，客车≥25mm、货车≥23mm；车轮轮缘 厚度≥23mm；车轮轮缘垂直磨耗高度≤15mm；车轮踏面圆周磨耗深度≤8mm。 编入货物列车的关门车数不得超过现车总辆数的6％，超过时要计算每百吨列车质量换算闸 瓦压力，不得低于280kN。列车中关门车不得挂于机车后部3辆之内，在列车中连续连挂不得 超过2辆，旅客列车不准编挂关门车 |  |

考点八 铁路运输安全技术措施(表6—8)

表6—8铁路运输安全技术措施

| 项目 |  |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁路运输安全设计技术 |  |  | 常用的铁路运输安全设计技术方法有强化运输设备的安全性、隔离、闭锁等 |  |
| 铁路 | 铁路列车检测 |  | 对列车位置及运行状态的实时精确检测，可以有效地避免和控制运输事故。常见的列车检测技 术有轨道电路、查询应答器(通常被安装在轨道上．当列车通过查询应答器时，查询应答器进行 识别，并通过无线电把列车的位置回传到信号控制点)、卫星系统，以及车上检测感知器等 |  |
| 运输 安全 监控 | 铁路列车 超速防护 |  | 铁路列车超速防护，是对列车实际速度和最大安全速度进行比较，当出现超速时，实施安全 制动 |  |
| 与检 测技 术 | 铁路车辆 探测系统 |  | 铁路车辆探测系统有轴箱发热探测器、热轮探测器、脱轨／拖挂设备检测器、临界限界检查 器等。当车辆通过时，探测器测量轴承发射的红外线辐射热，并与同一列车的相邻轴承进行比 较，如果记录到一个读数高，则向列车监控中心发出信号，给出怀疑发热轴箱的位置，以便及 时做出处理 |  |
| 项目 |  | 内容 |  |
| 铁路运输事故救援技术 |  | 铁路运输事故救援包括事故调查处理与救护救援两部分 |  |

考点九 航空运输安全技术(表6—9)

表6—9航空运输安全技术

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 航空运输 | 航空安全 基础知识 |  | 保障航空安全的基本要素包括优秀的飞行人员、适航的航空器、安全的交通运行和无暴力干 扰的运行环境。 空防安全的主要目的是防止劫机、炸机、防止国家通缉犯罪嫌疑人利用航空器外逃。 做好空防工作要从“防、反”两个方面着手，它涉及政府、机场、航空承运人、机组，甚至 还关系到旅客的协作配合 |
| 安全基础 知识 | 民用航 空运行 和管理 基础知识 |  | 民用航空的运用控制实际是指航空公司的运行控制。其核心本质在于：以科学的管理和先进 的技术，控制航空公司中飞机、航班、机组这3种与运行密切相关的动态资源，使航班在整个 运行周期内能最安全、最有效地利用资源，以达到提高生产力和降低运行成本的目的。运行控 制系统是安全运作的保障，它包括5大功能板块：飞行计划系统、飞行跟踪系统、动态控制系 统、载重平衡计划、机组管理。 在客舱安全管理中，政府、航空营运人和飞行机组成员应明确分工、各尽其责 |
| 项目 |  |  | 内容 |  |
| 民航安全 |  | 人员因素 | 人员是影响民航安全的关键因素，包括飞行人员和乘机旅客。到目前为止，人员因素仍是发 生事故的主要因素 |  |
| 影响因素 |  | 设备因素 | 设备是影响民航安全的第二类关键因素，包括航空器和空港 |  |
| 分析 |  | 管理因素 | 民航主管部门以及航空公司的管理工作对民航安全起着重要的作用 |  |
| 民航安全技术措施 |  |  | 民航安全技术措施包括民航安全没计技术、民航安全监控与检测技术、民航安全救援技术和 民航安全信息系统等。 民航事故救援包括事故调查和救护救援两部分。航空器事故分航空器飞行事故和航空器地面 事故。 (1)航空器飞行事故。凡属下列之一者为特别重大飞行事故：人员死亡，死亡人数在40人及以上者；航空器失踪，机上人员在40人以上者。凡属下列之一者为重大飞行事故：人员死亡，死亡人数在39人及其以下者；航空器严重损坏或迫降在无法运出的地方：航空器失踪，机上人员在39人及其以下者。凡属下列之一者为一般飞行事故：人员重伤，重伤人数在10人及其以1者；最大起飞重量5.7t(含)以下的航空器严重损坏，或迫降在无法运出的地方；最大起飞重量5.7～50t(含)航空器的一般损坏，其修复费用超过事故当时同型或同类可比新航空器价格的10％(含)者：最大起飞重量50t以上的航空器一般损坏．其修复费用超过事故当时同型或同类可比新航空器价格的5％(含)者。 (2)航空地面事故。凡属下列情况之一者为特别重大航空地面事故：死亡人数4人(含)以 上；直接经济损失500万元(含)以上。凡属下列情况之一者为重大航空地面事故：死亡人数3人(含)以下；直接经济损失100万(含)～500万元。凡属下列情况之一者为一般航空地面事故：造成人员重伤：直接经济损失30万(含)～100万元。 每个机场应当成立机场应急救援领导小组，并设立机场应急救援指挥中心，作为其常设的办事机构。 |  |

考点十 水路运输安全技术(表6—10)

表6—10水路运输安全技术

| 项目 |  |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水运运输安全 基础知识 |  |  | 水运交通事故分为小事故、一般事故、大事故、重大事故、特大事故5个等级。 此外，《关于报告船舶重大事故隐患的通知》将船舶重大事故隐患定义为：船舶南于严重违 章，操作人员过失，机电设备故障或其他因素等，虽未直接造成伤亡或经济损失，但潜伏着极 大险情，严重威胁船舶(旅客、船员、货物)安全及性质严重的重大隐患。船舶重大事故隐患 分为： (1)严重违章。严重违反安全航行和防火规定，船舶超载、超速，违章追越，违章抢航，违 章抢槽，违章明火作业，违章装载、运输危险货物，违反交通管制规定等。 (2)操作人员过失。在航行、锚泊或靠离泊时，由于操作人员失误，疏忽嘹望，擅离职守． 助航设备、通信设备和信号使用不当等 |  |
| 项目 |  | 内容 |  |
|  | 外界条件 | 视距降低；气象恶劣给船舶带来不可抗拒的自然灾害；礁石、浅滩及水中障碍物必给船舶航 行带来影响；航路的自然条件和交通密度的影响；灯塔、航路标志出现故障、航行资料失效； 外部因素引起船舶导航设备失效 |  |
| 水运交通 | 技术故障 | (1)船舶的动力装置、电力系统技术故障。 (2)操舵及螺旋桨遥控装置失控。 (3)惰性气体系统故障。 (4)导航设备故障。 (5)通信设备故障 |  |
| 危险有害 因素和隐 患分析 | 不良的 航行条件 | (1)船桥人员配备不齐全、组织混乱。 (2)人员理论知识和实践经验贫乏。 (3)航海图、资料失效。 (4)船桥指挥部位工作条件的影响 |  |
|  | 导航的 失误 | (1)航行计划不符合“安全”和“经济”的原则。 (2)船舶避让操纵失误。 (3)识别助航标志的失误。 (4)导航设备使用失误。 (5)他船航行的失误 |  |
| 水运交通 安全技术 | 船舶航 行定位 与避碰 | 为了保证船舶航行安全，首先要确定船舶的航向与位置。 船舶定位方法按照参照目标可分为岸基定位与星基定位。 控制船舶运动的设备是推进器(车)与舵。舵用于控制航向，螺旋桨用于推进与制动船舶。 要控制船舶的航向、位置、速度、回转角速度等，必须掌握船舶的操纵特性 |  |
| 措施 | 船舶交通 管理系统 | 船舶交通管理系统旨在提高交通安全、交通流效率和保护环境。VTs的功能包括搜集数据、 数据评估、信息服务、助航服务、交通组织服务与支持联合行动 |  |