第一章危险有害因素辨识和安全生产评价

大纲要求

1．危险有害因素辨识、重大危险源辨识。

2．安全生产检查、安全生产事故隐患排查治理、安全评价。

3．职业病危害评价和安全技术措施制定。

考点汇总与分值解析

考点精编

考点一 危险、有害因素的分类(表1—1)

表1—1危险、有害因素的分类

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 按导致 事故的 | 人的因素 | (1)心理、生理性。 (2)行为性 |
| 直接原 因进行 分类 | 物的因素 | (1)物理性。 (2)化学性。 (3)生物性 |
| 项目 |  | 内容 |  |
| 按导致 | 环境因素 | (1)室内外作业场所环境不良。 (2)地下(含水下)作业环境不良。 (3)其他 |  |
| 事故的 直接原 因进行 分类 | 管理因素 | (1)职业安全卫生组织机构不健全。 (2)职业安全卫生责任制未落实。 (3)职业安全卫生管理规章制度不完善。 (4)职业安全卫生投入不足。 (5)职业健康管理不完善。 (6)其他管理因素缺陷 |  |
| 参照事故类别 进行分类 |  | (1)物体扣击(不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击)。 (2)车辆伤害(不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故)。 (3)机械伤害(不包括车辆、起重机械引起的机械伤害)。 (4)起重伤害。 (5)触电。 (6)淹溺(不包括矿山、井下透水淹溺)。 (7)灼烫(包括火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤、物理灼伤)。 (8)火灾。 (9)高处坠落(不包括触电坠落事故)。 (10)坍塌(包括挖沟时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌等)。 (11)冒顶片帮。 (12)透水。 (13)放炮。 (14)火药爆炸。 (15)瓦斯爆炸。 (16)锅炉爆炸。 (17)容器爆炸。 (18)其他爆炸。 (19)中毒和窒息 |  |
| 按职业健康分类 |  | 根据《职业危害因素分类目录》规定，可以分为：粉尘、放射性物质、化学物质、物理因 素、生物因素、导致职业性皮肤病的危害因素、导致职业性眼病的危害因素、导致职业性耳鼻 喉口腔疾病的危害因素、职业性肿瘤的职业危害因素、其他职业危害因素等(10项) |  |

考点二 危险、有害因素辨识方法(表1—2)

表1—2危险、有害因素辨识方法

| 项目 |  |  |  |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 适用 |  | 有可供参考先例、有以往经验可以借鉴的系统 |  |
| 直观 | 应用 |  | 不适用 |  | 在没有可供参考先例的新开发系统 |  |
| 经验 分析 |  |  | 对照、 经验法 |  | 对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力对评 价对象的危险、有害因素进行分析 |  |
| 方法 | 分类 |  | 类比方法 |  | 利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对 象的危险、有害因素 |  |
| 项目 |  |  |  | 内容 |  |
| 系统安全 |  | 概念 |  | 应用系统安全工程评价方法中的某些方法进行危险、有害因素的辨识 |  |
| 分析方法 |  | 应用 |  | 复杂、没有事故经验的新开发系统(事件树、事故树等) |  |

考点三 危险、有害因素的识别(表1—3)

表1-3危险、有害因素的识别

| 项目 |  | 分析、识别 |
| --- | --- | --- |
| 厂址 |  | 工程地质、地形地貌、水文、气象条件、周围环境、交通运输条件及自然灾害、消防支持等 |
| 总平面布置 |  | 功能分区、防火间距和安全间距、风向、建筑物朝向、危险有害物质设施、动力设施、道 路、储运设施等 |
| 道路及运输 |  | 运输、装卸、消防、疏散、人流、物流、平面交叉运输和竖向交叉运输等 |
| 建(构)筑物 |  | 生产火灾危险性分类、耐火等级、结构、层数、占地面积、防火间距、安全疏散等 |
| 生产设 | 工艺设备 | 高温、低温、高压、腐蚀、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时 的紧急异常情况等 |
| 备、装置 | 机械设备 | 运动零部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作等 |
|  | 电气设备 | 触电、断电、火灾、爆炸、误运转和误操作、静电、雷电等 |
| 安全管理措施 |  | 安全生产管理组织机构、安全生产管理制度、事故应急救援预案、特种作业人员培训、日常 安全管理等 |

考点四 我国关于重大危险源管理的法律法规要求(表1—4)

表1—4我国关于重大危险源管理的法律法规要求

| 法律法规 | 要求 |
| --- | --- |
| 《危险化学品 重大危险源辨识》 | 将“重大危险源”定义为长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学 品的数量等于或超过临界量的单元。单元指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个生 产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所 |
| 《危险化学品 安全管理条例》 | 对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，储存单位应当将其储存数 量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门(在港区内 储存的，报港口行政管理部门)和公安机关备案 |
| 《安全生产法》 | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制订应急预案． 告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关 规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部 门和有关部门备案 |
| 《国务院关于进 一步加强安全 生产工作的决定》 | 搞好重大危险源的普查登记，加强国家、省(区、市)、市(地)、县(市)四级重大危险源 监控工作，建立应急救援预案和生产安全预警机制 |

考点五 危险化学品重大危险源的辨识标准及方法(表1—5)

考点六 重大危险源的评价(表1-6)

表1—6重大危险源的评价

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 评价模型的层次结构 |  | 根据安全工程学的一般原理，危险性定义为事故频率与事故后果严重程度的乘积，即危险性 评价取决于事故的易发性和发生事故后果的严重性 |
| 危险物质事故易发性 B111的评价 |  | 对于毒性物质，其危险物质事故易发性主要取决于下列4个参数：①毒性等级；②物质的状 态；③气味；④重度。 物质危险性的最大分值定为100分 |
| 工艺过程事故易 发性的影响因素 |  | 放热反应；吸热反应；物料处理；物料储存；操作方式；粉尘生成；低温条件；高温条件； 高压条件；特殊的操作条件；腐蚀；泄漏；设备因素；密闭单元；工艺布置；明火；摩擦与冲 击；高温体；电器火花；静电；毒物出料及输送 |
| 事故严重 | 最大危险 原则 | 一种危险物具有多种事故形态，且它们的事故后果相差大，则按后果最严重的事故形态考虑 |
| 度评价 | 概率求和 原则 | 一种危险物具有多种事故形态，且它们的事故后果相差不大，则按统计平均原理估计事故 后果 |
| 危险性抵消因子 |  | 大量事故统计表明，工艺设备故障、人的误操作和生产安全管理上的缺陷是引发事故发生的 三大原因 |
| 危险性分 级与危险 控制程度 | 重大危险 源分级 | 一级重大危险源A*≥3.5。 二级重大危险源2.5≤A≤3.5。 三级重大危险源1.5≤A*C2.5。 四级重大危险源A*<1.5。 其中A*=1gB1* B1*是以10万元为缩尺单位的单元固有危险性的评分值 |
| 分级 | 重大危 险源受 控标准 | 一级危险源在A级以上；二级危险源在B级以上；二三级和四级危险源在c级以上 |

考点七 重大危险源的监控监管(表1—7)

表1—7重大危险源的监控监管

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 建立实时监控 预警系统的作用 |  | (1)对危险源对象的安全状况进行实时监控，严密监视那些可能使危险源对象的安全状态向 事故临界状态转化的各种参数变化趋势。 (2)及时给出预警信息或应急控制指令，把事故隐患消灭在萌芽状态 |
|  | 重大危险 源监管的 主要思路 | (1)安全生产监督管理部门依据有关法规，对存在重大危险源的企业实施分级管理。 (2)与技术中介组织配合，根据企业的行业、规模等具体情况，提供监控的管理及技术指导 |
| 重大危险 源宏观监 控系统 | 城市重大 危险源监 管子系统 | 系统的目标和任务主要包括： (1)信息的管理。 (2)危险程度评估的计算机辅助分析。 (3)事故应急救援预案的形象表述。 (4)为政府部门宏观管理和政府决策提供准确、全面、形象的信息 |
|  | 目的 | 监视其正常情况下危险源对象的运行情况及状态，并对其实时和历史趋势做一个整体评判， 对系统的下一时刻做出一种超前(或提前)的预警行为 |
| 计算机 监控预 警系统 | 阶段 | (1)正常运行阶段。 (2)事故1临界状态。当被实时监测的危险源对象的各种参数超出正常值的界限时，如不采取 应急控制措施，就会引发火灾、爆炸及重大毒物泄漏事故。 (3)事故初始阶段 |

考点八 安全生产检查(表1—8)

表1—8安全生产检查

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 工作重点 |  | 辨识安全生产管理工作存在的漏洞和死角，检查生产现场安全防护设施、作业环境是否存在 不安全状态，现场作业人员的行为是否符合安全规范，以及设备、系统运行状况是否符合现场 规程的要求等 |
| 目的 |  | 不断堵塞管理漏洞，改善劳动作业环境，规范作业人员的行为，保证设备系统的安全、可靠 运行，实现安全生产 |
|  | 定期安全 生产检查 | 具有组织规模大、检查范围广、有深度，能及时发现并解决问题等特点 |
|  | 经常性安 全生产检查 | 包括交接班检查、班中检查、特殊检查等形式 |
| 类型 | 季节性及节假 日前后安全 生产检查 | 主要包括冬季防冻保温、防火、防煤气中毒，夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查 |
|  | 专业(项)安 全生产检查 | 具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目 |
|  | 其他 | (1)综合性安全生产检查。 (2)职工代表不定期对安全生产的巡查 |

续表

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 内容 |  | 软件系统(查思想、查意识、查制度、查管理、查事故处理、查隐患、查整改)和硬件系统 (查生产设备、查辅助设施、查安全设施、查作业环境)。 目前国家有关规定要求非矿山企业强制性检查的项目有：锅炉、压力容器、压力管道、高压 医用氧舱、起重机、电梯、自动扶梯、施工升降机、简易升降机、防爆电器、厂内机动车辆、 客运索道、游艺机及游乐设施等；作业场所的粉尘、噪声、振动、辐射、高温低温和有毒物质 的浓度等 |
|  | 常规检查 | 主要依靠安全检查人员的经验和能力，检查的结果直接受安全检查人员个人素质的影响 |
| 方法 | 安全检查表法 | 为使安全检查工作更加规范，将个人的行为对检查结果的影响减到最小，常采用安全检查 表法。 编制安全检查表应依据国家有关法律法规，生产经营单位现行有效的有关标准、规程、管理 制度，有关事故教训，生产经营单位安全管理文化、理念，反事故技术措施和安全措施计划， 季节性、地理、气候特点等 |
|  | 仪器检查及 数据分析法 | 对没有在线数据检测系统的机器、设备、系统，只能通过仪器检查法来进行检验与测量 |
| 工作 | 安全检查准备 | 主要掌握的是： (1)了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险和危害的情况。 (2)准备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本。 (3)挑选和训练检查人员并进行必要的分工等 |
| 程序 | 实施安全检查 | 通过访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量的方式获取信息。 其中现场观察主要对生产设备、安全防护设施、作业环境、人员操作等进行观察，寻找不安 全因素、事故隐患、事故征兆等 |
|  | 综合分析 | 经现场检查和数据分析后，检查人员应对检查情况进行综合分析，提出检查的结论和意见 |
| 信息反馈及持续改进 |  | 对安全检查中经常发现的问题或反复发现的问题，生产经营单位应从规章制度的健全和完 善、从业人员的安全教育培训、设备系统的更新改造、加强现场检查和监督等环节人手。做到 持续改进，不断提高安全生产管理水平，防范生产安全事故的发生 |

考点九 隐患排查治理(表1—9)

表1-9隐患排查治理

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 一般事故隐患 |  | 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患 |
| 及分 类 | 重大事故隐患 |  | 危害和整改难度较大．应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐 患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患 |
| 生产经营单位 的主要职责 |  |  | (1)依照法律、法规、规章、标准和规程的要求从事生产经营活动。 (2)事故隐患排查、治理和防控的责任主体。 (3)保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。 (4)建立事故隐患报告和举报奖励制度。 (5)对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。 (6)一般事故隐患由生产经营单位(车间、分厂、区队等)负责人或者有关人员立即组织整 改。重大事故隐患由生产经营单位主要负责人组织制订并实施事故隐患治理方案。 (7)生产经营单位应当加强对自然灾害的预防 |
| 项目 |  | 内容 |  |
| 监督管理 |  | 对检查过程中发现的重大事故隐患，应当下达整改指令书，并建立信息管理台账。必要时， 报告同级人民政府并对重大事故隐患实行挂牌督办。 对挂牌督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，安全监管监察部门收到生产 经营单位恢复生产的申请报告后，应当在10日内进行现场审查。审查合格的，对事故隐患进 行核销，同意恢复生产经营；不合格的，依法责令改正或者下达停产整改指令。对整改无望或 者拒不执行整改指令的，依法实施行政处罚；不具备安全生产条件的，依法提请县级以上人民 政府按照国务院规定的权限予以关闭 |  |

考点十 重大事故隐患报告及治理方案内容(表1—10)

表1—10重大事故隐患报告及治理方案内容

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告内容 | (1)隐患的现状及其产生原因。 (2)隐患的危害程度和整改难易程度分析。 (3)隐患的治理方案 |
| 治理方案内容 | 治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理 的时限和要求；安全措施和应急预案 |

考点十一 安全评价的分类(表1-11)

表1-11安全评价的分类

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 安全 预评 | 概念 | 在项目建设前，根据建设项目可行性研究报告的内容，分析和预测该建设项目可能存在的危 险、有害因素的种类和程度．提出合理可行的安全对策措施和建议，用以指导建设项目的初步 设计 |
| 价 | 内容 | 危险及有害因素识别、危险度评价和安全对策措施及建议 |
| 安全 | 时间 | 在建设项目竣工后正式生产运行前或工业园区建设完成后 |
| 验收 评价 | 内容 | 前期准备；危险、有害因素辨识；划分评价单元；选择评价方法，定性、定量评价；提出安 全管理对策措施及建议；做出安全验收评价结论；编制安全验收评价报告等 |
| 安全现状评价 |  | 适用于对一个生产经营单位或一个工业园区的评价，也适用于某一特定的生产方式、生产工 艺、生产装置或作业场所的评价 |

考点十二  安全评价的程序(表1—12)

| 程序 | 内容 |
| --- | --- |
| 前期准备 | 明确被评价对象，备齐有关安全评价的设备、工具，收集国内外相关法律法规等技术资料 |
| 辨识与分析 危险、有害因素 | 确定危险、有害因素存在的部位、存在的方式和事故发生的途径及其变化的规律 |
| 划分评价单元 | 应科学、合理，便于实施评价、相对独立且具有明显的特征界限 |
| 程序 | 内容 |  |
| 定性、定量评价 | 根据评价单元的特征，选择合理的评价方法，对评价对象发生事故的可能性及其严重程度进 行定性、定量评价 |  |
| 安全对策措施建议 | 遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管 理措施建议 |  |
| 安全评价结论 | 依据的原则为客观、公正、真实 |  |
| 安全评价报告的编制 | 作用1：安全评价过程的具体体现和概况性总结。 作用2：评价对象完善自身安全管理、应用安全技术等方面的重要参考资料。 作用3：由第三方出具的技术性咨询文件 |  |

考点十三  安全评价的内容(表1—13)

表1—13安全评价的内容

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 安全 预评 | 前期准备工作 | 明确评价对象和评价范围；组建评价组；收集国内外相关法律法规、标准、行政规章、规 范；收集并分析评价对象的基础资料、相关事故案例；对类比工程进行实地调查等 |
| 价内 容 | 评价单元划分 | 依据的原则：自然条件、基本工艺条件、危险和有害因素分布及状况、便于实施评价 |
|  | 评价对象前期 | 安全预评价、可行性研究报告、初步设计中安全卫生专篇等 |
| 安全 验收 评价 | 划分评价单元 | 法律、法规等方面的符合性；设施、设备、装置及工艺方面的安全性；物料、产品安全性 能；公用工程、辅助设施配套性；周边环境适应性和应急救援有效性；人员管理和安全培训方 面充分性等 |
| 内容 | 安全验收 评价结论 | 符合性评价的综合结果；评价对象运行后存在的危险、有害因素及其危险危害程度；明确给 出评价对象是否具备安全验收的条件 |

考点十四  安全评价方法分类(表1—14)

表1-14安全评价方法分类

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 定性安全 评价方法 |  | 包括安全检查表、专家现场询问观察法、因素图分析法、事故引发和发展分析、作业条件危 险性评价法(格雷厄姆一金尼法或1EC法)、故障类型和影响分析、危险可操作性研究等。 对工艺、设备等进行定性的依据是经验和直观判断能力 |
| 按评 价结 果的 |  | 概率风险 评价法 | 根据事故的基本致因因素的事故发生概率，应用数理统计中的概率分析方法，求取事故基本 致因因素的关联度(或重要度)或整个评价系统的事故发生概率的安全评价方法 |
| 量化 程度 分类 | 定量 安全 评价 | 伤害(或 破坏)范 围评价法 | 根据事故的数学模型。应用数学方法．求取事故对人员的伤害范围或对物体的破坏范围的安 全评价方法 |
| 法 | 方法 | 危险指数 评价法 | 应用系统的事故危险指数模型，根据系统及其物质、设备(设施)和工艺的基本性质和状 态，采用推算的办法，逐步给出事故的可能损失、引起事故发生或使事故扩大的设备、事故的 危险性以及采取安全措施的有效性的安全评价方法 |
| 按照安全评价的 逻辑推理过程 |  |  | 分为归纳推理评价法和演绎推理评价法 |

续表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 按照安全评价 要达到的目的 | 分为事故致因因素安全评价方法、危险性分级安全评价方法和事故后果安全评价方法 |
| 按照评价对象的不同 | 分为设备(设施或工艺)故障率评价法、人员失误率评价法、物质系数评价法、系统危险性 评价法等 |

考点十五  常用的安全评价方法(表1—15)

表1—15常用的安全评价方法

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 故障假设 | 特点 | 比较简单，评价结果一般以表格形式表示 |
| 分析方法 | 内容 | 提出的问题、回答可能的后果、降低或消除危险性的安全措施 |
| 危险和可操作性研究 |  | 基本过程：以关键词为引导，找出过程中工艺状态的变化(即偏差)，然后分析找出偏差的 原因、后果及可采取的对策 |
| 故障类型和影响分析 |  | 目的：辨识单一设备和系统的故障模式及每种故障模式对系统或装置的影响 |
| 故障树分析 |  | 基本程序：熟悉系统、调查事故、确定顶上事件、确定目标值、调查原因事件、画出故障 树、定性分析、确定事故发生概率、比较、分析 |
| 事件树分析 |  | 事故是典型设备故障或工艺异常(称为初始事件)引发的结果 |
| 作业条件 危险性评价法 |  | 将作业条件的危险性作为因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(1．)、暴露于危险环境 的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量，确定了它们之间的函数式 |

考点十六 安全评价报告(表1—16)

表1-16安全评价报告

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 安全预评价报告 | 应全面、概括地反映安全预评价过程的全部工作，文字应简洁、准确，提出的资料清楚可 靠，论点明确，利于阅读和审查 |
| 安全验收评价报告 | 应全面、概括地反映验收评价的全部工作，文字简洁、精确，可同时采用图表和照片，以使 评价过程和结论清楚、明确，利于阅读和审查 |
| 安全现状评价报告 | 比安全预评价报告更详尽、更具体，特别是对危险分析要全面、具体，因此整个评价报告的 编制，要由懂工艺和操作的专家参与完成 |

考点十七安全评价管理(表1—17)

表1—17安全评价管理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 对评价对象的要求 | (1)应为安全评价机构创造必备的工作条件，如实提供所需的资料。 (2)同一对象的安全预评价和安全验收评价，应由不同的安全评价机构分别承担。 (3)任何部门和个人不得干预安全评价机构的正常活动等 |

续表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 对评价机构和 评价人员的要求 | (1)安全评价机构不得以不正当手段获取安全评价业务。 (2)安全评价机构、安全评价师应科学、客观、公正、独立地开展安全评价。 (3)安全评价机构应自觉按要求上报工作业绩并接受考核。 (4)安全评价机构、安全评价师应保守被评价单位的技术和商业秘密 |
| 业务范围 | 安全评价机构的业务范围，由政府主管部门根据安全评价机构的专职安全评价师的人数、基 础专业条件和其他有关没施设备等条件确定 |
| 对安全评价 师管理要求 | (1)安全评价师需按有关规定参加安全评价师继续教育保持资格。 (2)安全评价师不得在两个或两个以上机构从事安全评价工作。 (3)安全评价师应在所登记的安全评价机构从事安全评价工作 |

考点十八职业卫生的概念与分类(表1一18)

表1—18职业卫生的概念与分类

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概念 |  |  | 根据《职业安全卫生术语》(GB／T15236)规定，职业卫生是以职工的健康在职业活动过程 中免受有害因素侵害为目的的工作领域及其在法律、技术、设备、组织制度和教育等方面所采 取的相应措施 |
|  | 生产 过程 | 化学因素 | 生产性粉尘(矽尘、煤尘、石棉尘、电焊烟尘等)、化学有毒物质(铅、汞、锰、苯、一氧 化碳、硫化氢、甲醛、甲醇等) |
|  | 中产 生的 | 物理因素 | 异常气象条件(高温、高湿、低温)、异常气压、噪声、振动、辐射等 |
| 职业 性有 | 有害 因素 | 生物因素 | 附着于皮毛上的炭疽杆菌、甘蔗渣上的真菌等 |
| 害因 素按 来源 分类 | 劳动过程中 的有害因素 |  | (1)劳动组织和制度不合理，作息不合理等。 (2)精神性职业紧张。 (3)劳动强度过大或生产定额不当。 (4)个别器官或系统过度紧张。 (5)长时间不良体位或使用不合理的工具等 |
|  | 生产环境中的 有害因素 |  | (1)自然环境中的因素。 (2)作业场所建筑卫生学设计缺陷因素 |
| 职业性有害因素 按有关规定分类 |  |  | 根据《职业病分类和目录》规定，将职业病分为：职业性尘肺及其他呼吸系统疾病、职业性 皮肤病、职业性眼疾、职业性耳鼻喉口腔疾病、职业性化学中毒、物理因素所致职业病、职业 性放射性疾病、职业性传染病、职业性肿瘤、其他职业病10类132种 |

考点十九职业接触限值与健康监护档案(表1—19)

表1—19职业接触限值与健康监护档案

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 职业 接触 | 时间加权平均 容许浓度 | 指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度 |
| 限值 | 最高容许浓度 | 工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度 |

续表

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 职业 | 短时间接触 容许浓度 | 在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间(15min)接触的浓度 |
| 接触 限值 | 超限倍数 | 对未制订短时间接触容许浓度的化学有害因素，在符合8h时间加权平均容许浓度的情况下， 任何一次短时间(15min)接触的浓度均不应超过的时间加权平均容许浓度的倍数值 |
| 职业健康监护档案 |  | 包括劳动者的职业史、职业危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料 |

考点二十职业性病损和职业病(表1—20)

表1—20职业性病损和职业病

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 职业性病损 | 包括工伤、职业病和工作有关疾病 |
| 职业病 | 界定法定职业病的基本条件：在职业活动中产生；接触危害因素；列入国家职业病范围；与 劳动行为相联系 |

考点二十一职业卫生工作方针与原则(表1—21)

表1-21职业卫生工作方针与原则

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方针 | 预防为主，防治结合 |
| 原则 | 三级预防 |

该处内容还需要掌握的有：国家实行由安全生产监督管理部门主持的职业危害项目的申报制度，即新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业危害的，建设单位在可行性论证阶段应当提交职业危害预评价报告。建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业危害控制效果评价

考点二十二我国职业危害现状(表1—22)

表1-22我国职业危害现状

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 职业危害形势 | (1)接触职业危害人数众多，患者总量巨大。 (2)职业危害分布行业广，中小企业危害重。 (3)职业危害流动性大、危害转移严重。 (4)群发性职业危害事件多发，在国内外造成严重影响 |
| 职业病种类构成 | 职业病发病以尘肺病为主，尘肺病中主要为煤工尘肺和矽肺 |

考点二十三粉尘与尘肺(表1—23)

表1—23粉尘与尘肺

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 生产性粉尘 | 对人体有多方面的不良影响，尤其是含有游离二氧化硅的粉尘，能引起严重的职业病 矽肺 |

续表

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 生产性粉尘的来源 |  | (1)固体物质的机械加工、粉碎，其所形成的尘粒。 (2)有机物质的不完全燃烧所产生的微粒(直径在0.5μm以下)。 (3)物质加热时产生的蒸气可在空气中凝结成小颗粒(微粒直径小于1μm) |
| 生产 | 无机性粉尘 | (1)矿物性粉尘(煤尘、硅石、石棉、滑石等)。 (2)金属性粉尘(铁、锡、铝、铅、锰等)。 (3)人工无机性粉尘(水泥、金刚砂、玻璃纤维等) |
| 性粉 尘的 分类 | 有机性粉尘 | (1)植物性粉尘(棉、麻、面粉、木材、烟草、茶等)。 (2)动物性粉尘(兽毛、角质、骨质、毛发等)。 (3)人工有机粉尘(有机燃料、炸药、人造纤维等) |
|  | 混合性粉尘 | 在生产环境中最常见 |
| 尘肺病种类 |  | 矽肺、煤工尘肺、石墨尘肺、碳黑尘肺、石棉肺、滑石尘肺、水泥尘肺、云母尘肺、陶工尘 肺、铝尘肺、电焊工尘肺、铸工尘肺 |

考点二十四生产性毒物与职业中毒(表1—24)

表1—24生产性毒物与职业中毒

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 生产性毒物概念 | 在生产经营活动中，通常会生产或使用化学物质，它们发散并存在于工作环境空气中，对劳 动者的健康产生危害，这些化学物质称为生产性毒物 |
| 生产性毒物的危害 | (1)毒物毒性(毒物毒性大小可以用引起某种毒性反应的剂量来表示)。 (2)毒物的危害性(毒性大的物质不一定危害性大)。 (3)毒物作用于人体的危害表现(局部刺激和腐蚀：人接触氨气；中毒：长期吸人汞蒸气) |
| 影响毒物毒性 作用的因素 | (1)化学结构(毒性大小依次为芳烃>醇>酮>环烃>脂肪烃)。 (2)物理特性(毒物在水中溶解度越大，其毒性越大；挥发性越大，危害性越大)。 (3)毒物剂量(毒物进入人体内需要达到一定剂量才会引起中毒)。 (4)毒物联合作用(相加作用、相乘作用、拮抗作用)。 (5)生产环境与劳动条件。 (6)个体状态 |
| 职业中毒的类型 | (1)急性中毒。 (2)慢性中毒(慢性中毒是长期小剂量毒物进入机体所致)。 (3)亚急性中毒 |

考点二十五物理性职业危害因素及所致职业病(表1—25)

表1—25物理性职业危害因素及所致职业病

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 噪声 | 在生产过程中，由于机器转动、气体排放、工件撞击与摩擦所产生的噪声，称为生产性噪声 或工业噪声。其包括空气动力噪声、机械性噪声和电磁噪声 |

续表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 振动 | 存在手臂振动的生产作业包括：使用锤打工具作业；使用手持转动工具作业；使用固定轮转 工具作业；驾驶交通运输工具或农业机械作业 |
| 电磁辐射 | 非电离辐射包括高频作业、微波作业等；红外线；紫外线；激光。其中射频辐射对人体的影 响不会导致组织器官的器质性损伤，主要引起功能性改变，并具有可逆性特征，症状往往在停 止接触数周或数月后可消失。白内障是长期接触红外辐射而引起的常见职业病。强烈的紫外线 辐射可引起皮炎，皮肤接触沥青后再经紫外线照射，能发生严重的光感性皮炎。 电离辐射包括各种天然放射性核素和人工放射性核素、X线机等 |
| 异常气象条件 | 作业环境周围空气的温度、湿度、气流与气压等。 异常气象条件下的作业类型包括高温强热辐射作业；高温高湿作业；夏季露天作业；低温作 业；高气压作业；低气压作业。其中高温强热辐射作业包括散热量大于23W／(m3·h)或 84kJ／(m3·h)的车间；或当室外实际出现本地区夏季通风室外计算温度时，工作场所的气温 高于室外2℃或2℃以上的作业。 高低气压作业对人体的影响：在高压进行减压情况下可能引起减压病；低气压作业可能引起 高原病。 异常气象条件引起的职业病包括：中暑、减压病、高原病 |

考点二十六职业危害评价(表1-26)

表1—26职业危害评价

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 职业危害因素检测 |  | 《作业场所职业健康监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第23号)规定，存 在职业危害的生产经营单位(煤矿除外)应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至 少进行一次职业危害因素检测 |
| 建设项目职业危害 评价的分类 |  | 新建、改建、扩建和技术改造与技术引进项目的职业危害预评价、控制效果评价与建设项目 运行期间的现状评价 |
| 建设项目 | 检查表法 | 适用于评价拟建项目在选址、总平面布置、生产工艺与设备布局、车间建筑设计卫生要求、 卫生工程防护技术措施、卫生设施、应急救援措施、个体防护措施、职业卫生管理等方面与法 律、法规、标准的符合性 |
| 职业危害 预评价与 控制效果 | 类比法 | 通过与拟建项目同类和相似工作场所检测、统计数据；健康检查与监护；职业病发病情况 等，类推拟建项目作业场所职业危害因素的危害情况 |
| 评价的方法 | 定量法 | 对建设项目工作场所职业危害因素的浓度和固有危害性、劳动者接触时间等进行综合考虑． 按标准计算危害指数．确定劳动者作业危害程度的等级 |
| 建设项目职业 危害预评价 |  | 对建设项目的选址、总体布局、生产工艺和设备布局、车间建筑设计卫生、职业危害防护措 施、辅助卫生用室设置、应急救援措施、个人防护措施、职业卫生管理措施、职业健康监护等 进行评价 |
| 建设项目职业 危害控制效果评价 |  | 对建设项目的生产工艺和设备布局、车间建筑设计卫生、职业危害防护措施、应急救援措 施、个体防护措施、职业卫生管理措施、职业健康监护等方面进行评价 |

考点二十七职业危害控制(表1一27)

表1—27职业危害控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程控制技术措施 | (1)控制作业场所中存在的粉尘，采用湿式作业或者密闭抽风除尘的工程技术措施，以防止 粉尘飞扬，降低作业场所粉尘浓度。 (2)对于化学毒物的工程控制，采取全面通风、局部送风和排出气体净化等措施。 (3)对于噪声危害，采用隔离降噪、吸声等技术措施 |
| 组织管理等措施 | 在生产和劳动过程中，加强组织与管理是职业危害控制工作的重要环节。 通过建立健全职业危害预防控制规章制度的作用： (1)确保职业危害预防控制有关要素的良好与有效运行。 (2)保障劳动者职业健康的重要手段。 (3)合理组织劳动过程、实现生产工作高效运行的基础 |
| 个体防护措施 | 经工程技术治理后仍然不能达到限值要求的职业危害因素，为避免其对劳动者造成健康损 害，需要为劳动者配备有效的个体防护用品 |

考点二十八前期预防管理(表1—28)

表1—28前期预防管理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 职业危害申报内容 | (1)生产经营单位的基本情况。 (2)产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况。 (3)作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况。 (4)作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况。 (5)职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况。 (6)对接触职业危害因素从业人员的管理情况。 (7)法律、法规和规章规定的其他资料 |
| 职业危害申报要求 | (1)作业场所职业危害每年申报一次。 (2)进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日 内进行申报。 (3)生产经营单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，在发生变化之日起15日 内进行申报 |
| 建设项目职业 卫生“三同时”管理 | 建设项目的职业危害防护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用， 职业危害防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算 |
| 职业卫生安全 许可证管理 | 按照法规要求确定的申办程序、条件以及有关延期、变更等的要求，向安全生产监督管理部 门提交有关材料申办，并接受该部门的监督管理 |

考点二十九劳动过程中的管理(表1—29)

表1-29劳动过程中的管理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 材料和设备管理 | (1)优先采用有利于职业病防治和保护劳动者健康的新技术、新工艺和新材料。 (2)可能产生职业危害的设备有中文说明书。 (3)使用、生产、经营可能产生职业危害的化学品，要有中文说明书。 (4)有毒物品的包装有警示标识和中文警示说明等 |

续表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作业场所管理 | (1)一般有毒作业设置黄色区域警示线；高毒作业场所设红色区域警示线。 (2)职业危害因素的强度或者浓度应符合国家职业卫生标准要求。 (3)有害作业与无害作业分开。 (4)放射作业场所应设报警装置等 |
| 作业环境管理和 职业危害因素检测 | (1)设专人负责职业危害因素日常检测。 (2)按规定定期对作业场所职业危害因素进行检测与评价。 (3)检测、评价的结果存人生产经营单位的职业卫生档案等 |
| 防护设备设施 和个人防护用品 | (1)职业危害防护设施台账齐全。 (2)职业危害防护设施有效。 (3)及时维护、定期检测职业危害防护设备、应急救援设施和个人职业危害防护用品。 (4)职业危害防护设施有效，等 |
| 职业健康监护 | (1)按职业卫生有关法规标准的规定组织接触职业危害的作业人员进行上岗前职业健康 体检。 (2)按规定组织接触职业危害的作业人员进行在岗期间职业健康体检。 (3)按规定组织接触职业危害的作业人员进行离岗职业健康体检等 |
| 职业卫生培训 | (1)生产经营单位的主要负责人、管理人员应接受职业卫生培训。 (2)对上岗前的劳动者进行职业卫生培训。 (3)定期对劳动者进行在岗期间的职业卫生培训 |

考点三十编制安全技术措施计划的基本原则(表1—30)

表1—30编制安全技术措施计划的基本原则

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 安全 技术 | 概念 | 是生产经营单位生产财务计划的一个组成部分，是改善生产经营单位生产条件，有效防止事 故和职业病的重要保证制度 |
| 措施 计划 | 目的 | 为了保证安全资金的有效投入 |
| 安全 技术 | 防止事故发生 的安全技术措施 | 概念：为了防止事故发生，采取的约束、限制能量或危险物质，防止其意外释放的技术 措施。 常用防止措施：消除危险源、限制能量或危险物质、隔离等。 其中消除危险源可以通过选择合适的工艺、技术、设备、设施，合理的结构形式，选择无 害、无毒或不能致人伤害的物料来彻底消除。 隔离是一种常用的控制能量或危险物质的安全技术措施 |
| 措施 | 减少事故损失 的安全技术措施 | 常用的减少事故损失的安全技术措施有隔离、设置薄弱环节、个体防护、避难与救援等。 其中设置薄弱环节如锅炉上的易熔塞、电路中的熔断器等。 安全监控系统作为防止事故发生和减少事故损失的安全技术措施，是发现系统故障和异常的 重要手段 |
| 编制安全技术措施 计划的基本原则 |  | (1)必要性和可行性原则(考虑因素：①安全生产的实际需要；②技术可行性与经济承受能 力)。 (2)自力更生与勤俭节约的原则(充分利用现有的设备和设施)。 (3)轻重缓急与统筹安排的原则。 (4)领导和群众相结合的原则 |

考点三十一安全技术措施计划的基本内容(表1—31)

表1—31安全技术措施计划的基本内容

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 安全技术措施 | 安全防护装置、保险装置、信号装置、防火防爆装置等 |
|  | 卫生技术措施 | 防尘、防毒、防噪声与振动、通风、降温、防寒、防辐射等装置或设施 |
| 项目 | 辅助措施 | 尘毒作业人员的淋浴室、更衣室或存衣箱、消毒室、妇女卫生室、急救室等 |
| 范围 | 安全宣传 教育措施 | 劳动保护教育室，安全卫生教材、挂图、宣传画、培训室．安全卫生展览等 |
| 编制内容 |  | (1)措施应用的单位或工作场所。 (2)措施名称。 (3)措施目的和内容。 (4)经费预算及来源。 (5)实施部门和负责人。 (6)开工日期和竣工日期。 (7)措施预期效果及检查验收 |

考点三十二安全技术措施计划的编制方法(表1—32)

表1-32安全技术措施计划的编制方法

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 确定措施计划编制时间 | 安全技术措施的年度计划与同年度的生产、技术、财务、供销等计划同时编制 |
| 审批措施计划 | 一般由总工程师审批 |
| 下达措施计划 | 单位主要负责人根据总工程师的审批意见，召集有关部门和下属单位负责人审查、核定措施 计划 |
| 编制措施计划 | 由安全管理部门和下属单位组织相关人员，编制具体的措施计划和方案 |