2019年二建建筑考点突破：建筑工程季节性施工技术

【25天全书预习考点，点击下载】

冬期施工技术

1、冬期施工期限划分原则是：根据当地多年气象资料统计，当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工，当室外日平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。

2、填方边坡的表层1m以内、不得采用含有凉土块的土填筑。室外管沟底以上500m的范围内不得用含有冻土块的土回填。

3、混凝土合物的出机温度不宜低于10℃，入模温度不应低于5℃；对预掉混凝土或需运距离输送的混凝土，出机温度不宜低于15℃。

4、当工作地点温度低于-30℃时，不宜进行现场火焰切割作业。

雨期施工技术

1、基坑坡顶做1.5m宽散水、挡水墙，四周做混凝土路面。

2、雨后应检查地基面的沉降，并应对模板及支架进行检查。

高温天气施工技术

1、现场拌制的砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温超过30℃时，应在2h内使用完毕。

2、采用铺浆法砌筑砌体，施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。

3、存放焊条的库房温度不高于50℃，室内保持干燥。

4、混凝土浇筑人模温度不应高于35℃。

习题测试：

冬期施工不得采用掺氯盐砂浆砌筑的砌体有（　　）。

A．对装饰工程有特殊要求的建筑物

B．配筋、钢埋件无可靠防腐处理措施的砌体

C．接近高压电线的建筑物(如变电所、发电站等)

D．经常处于地下水位变化范围内的结构E．地下已设防水层的结构

参考答案：A,B,C,D

冬期采用氯盐砂浆施工，墙体留置洞口距交接墙处不应小于（　　）mm。

A．200

B．300

C．400

D．500

参考答案：D