# 工贸安全知识

| 序号 | 题型 | 题 目 描 述 | 答案选项 |  |  |  |  | 答案 | 解 析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E |  |  |
| 1 | 单选 | 2016年11月24日，江西某发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍事故，造成73人死亡、2人受伤，直接经济损失10197.2万元。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），该起事故等级是（ ）。 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |  | D | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）关于事故等级的划分标准，死亡30人以上为特别重大事故。 |
| 2 | 多选 | 厂区主干道是指汽车通行的道路，是保证（ ）的主要通道。 | 救灾 | 人员流动以及消防灭火 | 厂内车辆行驶 | 工件而设置 | 安全运送材料 | ABC | 厂区主干道是指汽车通行的道路，是保证救灾 、人员流动以及消防灭火 、厂内车辆行驶的主要通道。 |
| 3 | 多选 | 车间生产设备分为大、中、小型三类，下列关于大、中、小型设备间距和操作空间要求的叙述，正确的有（ ）。 | 高于2m的运输线应有牢固的防护罩，网格大小应能防止所输送物件坠落至地面 | 在设备之间有操作工位，则计算时应将操作空间与设备间距一并计算 | 大、小设备同时存在时，大、小设备间距按小的尺寸要求计算 | 在墙、柱与设备间有人操作，应满足设备与墙、柱间和操作空间的最大距离要求 | 对低于2m高的运输线的起落段两侧应加设防护栏，栏高不低于1．5m | ABD | 车间生产设备分为大、中、小型三类，下列关于大、中、小型设备间距和操作空间要求的叙述，正确的有：高于2m的运输线应有牢固的防护罩，网格大小应能防止所输送物件坠落至地面 ；在设备之间有操作工位，则计算时应将操作空间与设备间距一并计算 ；在墙、柱与设备间有人操作，应满足设备与墙、柱间和操作空间的最大距离要求。 |
| 4 | 单选 | 各种风机、空气压缩机、风动工具、喷气发动机和汽轮机所产生的噪声属于（ ）噪声。 | 空气动力 | 机械性 | 电磁性 | 脉冲性 |  | A | 各种风机、空气压缩机、风动工具、喷气发动机和汽轮机所产生的噪声属于空气动力噪声。 |
| 5 | 单选 | 某化工机械厂锤头冲压成形车间噪声危害严重。控制此噪声最有效的措施是（ ）。 | 为工人配发耳塞 | 岗位工人半年一换岗 | 改锤击成型为液压成型 | 采取隔声措施 |  | C | 改锤击成型为液压成型大大降低噪音。 |
| 6 | 多选 | 机械设备可造成碰撞、夹击、剪切、卷人等多种伤害，其主要危险部位中，通过类型包括（ ）等。 | 锻锤的锤体 | 金属刨床的工作台及其床身 | 动力压力机的滑枕 | 剪切机的刀刃 | 砂带磨光机的研磨颗粒 | BD | 机械设备可造成碰撞、夹击、剪切、卷人等多种伤害，其主要危险部位中，通过类型包括金属刨床的工作台及其床身、动力压力机的滑枕。 |
| 7 | 多选 | 使用砂轮机磨削工件不安全的作业行为是（ ）进行磨削。 | 站在砂轮侧面 | 正对砂轮的圆周面 | 2人共同使用一个砂轮 | 利用砂轮的侧面 | 戴工作手套 | BCDE | 使用砂轮机磨削工件不安全的作业行为是正对砂轮的圆周面；2人共同使用一个砂轮；利用砂轮的侧面进行磨削；戴工作手套。 |
| 8 | 单选 | 各种车床、电锯、电刨、球磨机、砂轮机和织布机等发出的噪声属于（ ）噪声。 | 空气动力 | 机械性 | 电磁性 | 振动性 |  | B | 各种车床、电锯、电刨、球磨机、砂轮机和织布机等发出的噪声属于机械性噪声。 |
| 9 | 单选 | 在振动的控制措施中，采用焊接等新工艺代替铆接工艺主要是指（ ）等措施。 | 控制振动源 | 改革工艺，采用减振和隔振 | 限制作业时间和振动强度 | 改善作业环境，加强个体防护及健康监护 |  | A | 在振动的控制措施中，采用焊接等新工艺代替铆接工艺主要是指控制振动源等措施。 |
| 10 | 单选 | 在作业场所比较多见的是紫外线对（ ）的损伤，即由电弧光照射所引起的职业病——电光性眼炎。 | 皮肤 | 眼睛 | 组织器官 | 神经系统 |  | B | 在作业场所比较多见的是紫外线对眼睛的损伤，即由电弧光照射所引起的职业病——电光性眼炎。 |
| 11 | 单选 | 高温高湿作业存在于（ ）等工业中，液体加热或蒸煮，车间气温可达35°C以上，相对湿度达90%以上。 | 冶金、建材、机械制造 | 电镀、矿井 | 造纸、冶金 | 印染、缫丝、造纸 |  | D | 高温高湿作业存在于印染、缫丝、造纸等工业中，液体加热或蒸煮，车间气温可达35°C以上，相对湿度达90%以上。 |
| 12 | 单选 | B家具木材厂加工车间内用可移动式传送带传送物料，可移动式传送带的驱动电机使用380V三芯电缆线供电，其铁制控制箱入口处的电缆线用布条缠绕固定。因控制箱随传送带经常移动，操作人员为图方便，只安装了一个螺栓固定。控制箱没有漏电保护装置。木材厂加工车间内粉尘浓度常年超标。2009年5月21日15时20分，由于车间内木材堆积，影响传送带正常工作，现场操作人员未采取任何保护措施带电移动传送带。在移动过程中，三芯电缆线松动脱落，带电电缆短路打火，发生粉尘爆炸事故。事故造成2人当场死亡、1人重伤。重伤者经34天抢救无效死亡。事故造成木材厂加工车间厂房部分坍塌，全厂停产，直接经济损失800余万元。根据以上场景，回答下列问题：该起事故的直接经济损失不包括（ ）。 | 医疗费用 | 企业停产损失费用 | 事故罚款 | 清理现场费用 | 丧葬及抚恤费用 | B | 该起事故的直接经济损失不包括企业停产损失费用。 |
| 13 | 单选 | B家具木材厂加工车间内用可移动式传送带传送物料，可移动式传送带的驱动电机使用380V三芯电缆线供电，其铁制控制箱入口处的电缆线用布条缠绕固定。因控制箱随传送带经常移动，操作人员为图方便，只安装了一个螺栓固定。控制箱没有漏电保护装置。木材厂加工车间内粉尘浓度常年超标。2009年5月21日15时20分，由于车间内木材堆积，影响传送带正常工作，现场操作人员未采取任何保护措施带电移动传送带。在移动过程中，三芯电缆线松动脱落，带电电缆短路打火，发生粉尘爆炸事故。事故造成2人当场死亡、1人重伤。重伤者经34天抢救无效死亡。事故造成木材厂加工车间厂房部分坍塌，全厂停产，直接经济损失800余万元。根据以上场景，回答下列问题：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号），本事故属于：（ ）。 | 一般事故 | 较大事故 | 很大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 | A | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号），本事故属于一般事故。 |
| 14 | 单选 | B家具木材厂加工车间内用可移动式传送带传送物料，可移动式传送带的驱动电机使用380V三芯电缆线供电，其铁制控制箱入口处的电缆线用布条缠绕固定。因控制箱随传送带经常移动，操作人员为图方便，只安装了一个螺栓固定。控制箱没有漏电保护装置。木材厂加工车间内粉尘浓度常年超标。2009年5月21日15时20分，由于车间内木材堆积，影响传送带正常工作，现场操作人员未采取任何保护措施带电移动传送带。在移动过程中，三芯电缆线松动脱落，带电电缆短路打火，发生粉尘爆炸事故。事故造成2人当场死亡、1人重伤。重伤者经34天抢救无效死亡。事故造成木材厂加工车间厂房部分坍塌，全厂停产，直接经济损失800余万元。根据以上场景，回答下列问题：从业人员长期接触B厂木材加工车间的粉尘可能引发的职业病是（ ）。 | 尘肺 | 苯中毒 | 炭疽 | 职业性哮喘 | 甲醛中毒 | A | 从业人员长期接触B厂木材加工车间的粉尘可能引发的职业病是尘肺。 |
| 15 | 多选 | B家具木材厂加工车间内用可移动式传送带传送物料，可移动式传送带的驱动电机使用380V三芯电缆线供电，其铁制控制箱入口处的电缆线用布条缠绕固定。因控制箱随传送带经常移动，操作人员为图方便，只安装了一个螺栓固定。控制箱没有漏电保护装置。木材厂加工车间内粉尘浓度常年超标。2009年5月21日15时20分，由于车间内木材堆积，影响传送带正常工作，现场操作人员未采取任何保护措施带电移动传送带。在移动过程中，三芯电缆线松动脱落，带电电缆短路打火，发生粉尘爆炸事故。事故造成2人当场死亡、1人重伤。重伤者经34天抢救无效死亡。事故造成木材厂加工车间厂房部分坍塌，全厂停产，直接经济损失800余万元。根据以上场景，回答下列问题：在下列措施中，对解决木厂加工车间内粉尘浓度常年超标问题有效的治理措施包括（ ）。 | 密闭产尘设备措施 | 粉尘堕化措施 | 除尘净化措施 | 通风净化措施 | 防静电措施 | ACD | 对解决木厂加工车间内粉尘浓度常年超标问题有效的治理措施包括：密闭产尘设备措施；除尘净化措施；通风净化措施。 |
| 16 | 多选 | B家具木材厂加工车间内用可移动式传送带传送物料，可移动式传送带的驱动电机使用380V三芯电缆线供电，其铁制控制箱入口处的电缆线用布条缠绕固定。因控制箱随传送带经常移动，操作人员为图方便，只安装了一个螺栓固定。控制箱没有漏电保护装置。木材厂加工车间内粉尘浓度常年超标。2009年5月21日15时20分，由于车间内木材堆积，影响传送带正常工作，现场操作人员未采取任何保护措施带电移动传送带。在移动过程中，三芯电缆线松动脱落，带电电缆短路打火，发生粉尘爆炸事故。事故造成2人当场死亡、1人重伤。重伤者经34天抢救无效死亡。事故造成木材厂加工车间厂房部分坍塌，全厂停产，直接经济损失800余万元。根据以上场景，回答下列问题：在移动传送带过程中，可用于预防人员间接触电的技术措施有（ ）。 | 安装静电保护装置 | 安装电磁屏蔽 | 采用TT系统 | 安装机械联锁 | 采用保护接零系统 | ACE | 在移动传送带过程中，可用于预防人员间接触电的技术措施有：安装静电保护装置；采用TT系统；采用保护接零系统。 |
| 17 | 多选 | B家具木材厂加工车间内用可移动式传送带传送物料，可移动式传送带的驱动电机使用380V三芯电缆线供电，其铁制控制箱入口处的电缆线用布条缠绕固定。因控制箱随传送带经常移动，操作人员为图方便，只安装了一个螺栓固定。控制箱没有漏电保护装置。木材厂加工车间内粉尘浓度常年超标。2009年5月21日15时20分，由于车间内木材堆积，影响传送带正常工作，现场操作人员未采取任何保护措施带电移动传送带。在移动过程中，三芯电缆线松动脱落，带电电缆短路打火，发生粉尘爆炸事故。事故造成2人当场死亡、1人重伤。重伤者经34天抢救无效死亡。事故造成木材厂加工车间厂房部分坍塌，全厂停产，直接经济损失800余万元。根据以上场景，回答下列问题：针对B厂的粉尘爆炸危险性，下列说法正确的是（ ）。 | 粉尘的分散度越高，越容易发生爆炸 | 尘浓度越高，爆炸危险性越大 | 含氧量越高，爆炸强度越大 | 粉尘温度越高，爆炸危险性越大 | 粉尘湿度越高，爆炸危险性越大 | ABCD | 针对B厂的粉尘爆炸危险性，粉尘湿度越高，爆炸危险性越大的说法是不正确的。 |
| 18 | 多选 | B家具木材厂加工车间内用可移动式传送带传送物料，可移动式传送带的驱动电机使用380V三芯电缆线供电，其铁制控制箱入口处的电缆线用布条缠绕固定。因控制箱随传送带经常移动，操作人员为图方便，只安装了一个螺栓固定。控制箱没有漏电保护装置。木材厂加工车间内粉尘浓度常年超标。2009年5月21日15时20分，由于车间内木材堆积，影响传送带正常工作，现场操作人员未采取任何保护措施带电移动传送带。在移动过程中，三芯电缆线松动脱落，带电电缆短路打火，发生粉尘爆炸事故。事故造成2人当场死亡、1人重伤。重伤者经34天抢救无效死亡。事故造成木材厂加工车间厂房部分坍塌，全厂停产，直接经济损失800余万元。根据以上场景，回答下列问题：事故调查处理工作中应坚持的原则有（ ）。 | 优先保护农民工权益的原则 | “四不放过”的原则 | 公正、公开的原则 | 企业利益至上的原则 | 实事求是、尊重科学的原则 | BCE | 事故调查处理工作中应坚持的原则有：“四不放过”的原则；公正、公开的原则；实事求是、尊重科学的原则。 |
| 19 | 多选 | B家具木材厂加工车间内用可移动式传送带传送物料，可移动式传送带的驱动电机使用380V三芯电缆线供电，其铁制控制箱入口处的电缆线用布条缠绕固定。因控制箱随传送带经常移动，操作人员为图方便，只安装了一个螺栓固定。控制箱没有漏电保护装置。木材厂加工车间内粉尘浓度常年超标。2009年5月21日15时20分，由于车间内木材堆积，影响传送带正常工作，现场操作人员未采取任何保护措施带电移动传送带。在移动过程中，三芯电缆线松动脱落，带电电缆短路打火，发生粉尘爆炸事故。事故造成2人当场死亡、1人重伤。重伤者经34天抢救无效死亡。事故造成木材厂加工车间厂房部分坍塌，全厂停产，直接经济损失800余万元。根据以上场景，回答下列问题：该起事故暴露B厂在日常安全管理中存在的问题有（ ）。 | 安全培训教育不到位 | 安全检查不到位 | 劳动防护用品不合格 | 未采用防爆电机 | 岗位责任制不健全 | ABE | 该起事故暴露B厂在日常安全管理中存在的问题有：安全培训教育不到位；安全检查不到位；岗位责任制不健全。 |
| 20 | 单选 | 半年前，在厂房一层用木板和铁栅栏分隔出了一个临时库房。由于用电负荷加大，临时库房内总电闸保险丝经常烧断。为不影响生产，电工用铜丝代替临时库房内的总电闸保险丝。经总电闸引出的电线，搭在铁栅栏上，穿出临时库房，但没有用绝缘套管，电线下堆放了2m高的木料。某服装厂厂房为一栋六层钢筋混凝土建筑物。厂房一层是裁床车间，二层是手缝和包装车间及办公室，三至六层是成衣车间。厂房一层原有4个，后2个门被封死，1个门上锁，仅留1个门供员工上下班进出。厂房内唯一的上下楼梯平台上堆放了杂物，仅留0.8m 宽的通道供员工通行。2008年6月6日，该服装厂发生火灾事故。起火初期火势不大。有员工试图拧开消火栓和用灭火器灭火，但因不会操作未果。火势迅速蔓延至二、三层。当时，正在二层办公的厂长看到火灾后立即逃离现场，二至六层的401 名员工在无人指挥的情况下慌乱逃生，多人跳楼逃生摔伤，一层人员全部逃出。该起火灾事故，造成67人死亡、51人受伤，直接经济损失3600万元。事故调查发现，起火原因是一层库房内电线短路产生高温熔珠，引燃堆在下面的木料；整个火灾过程中无人报警；事故前该厂曾收到当地消防机构关于该厂火险隐患的责令限期改正通知书，但未整改；厂内仅有一名电工，且无特种作业人员操作证。根据以上场景，回答下列问题：此次火灾发生初期，作为企业负责人的厂长应优先（ ）。 | 保护工厂财物 | 组织员工疏散 | 保护员工财物 | 查找起火原因 | 保护工厂重要文件 | B | 此次火灾发生初期，作为企业负责人的厂长应优先组织员工疏散。 |
| 21 | 单选 | 半年前，在厂房一层用木板和铁栅栏分隔出了一个临时库房。由于用电负荷加大，临时库房内总电闸保险丝经常烧断。为不影响生产，电工用铜丝代替临时库房内的总电闸保险丝。经总电闸引出的电线，搭在铁栅栏上，穿出临时库房，但没有用绝缘套管，电线下堆放了2m高的木料。某服装厂厂房为一栋六层钢筋混凝土建筑物。厂房一层是裁床车间，二层是手缝和包装车间及办公室，三至六层是成衣车间。厂房一层原有4个，后2个门被封死，1个门上锁，仅留1个门供员工上下班进出。厂房内唯一的上下楼梯平台上堆放了杂物，仅留0.8m 宽的通道供员工通行。2008年6月6日，该服装厂发生火灾事故。起火初期火势不大。有员工试图拧开消火栓和用灭火器灭火，但因不会操作未果。火势迅速蔓延至二、三层。当时，正在二层办公的厂长看到火灾后立即逃离现场，二至六层的401 名员工在无人指挥的情况下慌乱逃生，多人跳楼逃生摔伤，一层人员全部逃出。该起火灾事故，造成67人死亡、51人受伤，直接经济损失3600万元。事故调查发现，起火原因是一层库房内电线短路产生高温熔珠，引燃堆在下面的木料；整个火灾过程中无人报警；事故前该厂曾收到当地消防机构关于该厂火险隐患的责令限期改正通知书，但未整改；厂内仅有一名电工，且无特种作业人员操作证。根据以上场景，回答下列问题：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，此次事故属于（ ）。 | 特别重大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 | 轻微事故 | A | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，此次事故属于特别重大事故。 |
| 22 | 单选 | 半年前，在厂房一层用木板和铁栅栏分隔出了一个临时库房。由于用电负荷加大，临时库房内总电闸保险丝经常烧断。为不影响生产，电工用铜丝代替临时库房内的总电闸保险丝。经总电闸引出的电线，搭在铁栅栏上，穿出临时库房，但没有用绝缘套管，电线下堆放了2m高的木料。某服装厂厂房为一栋六层钢筋混凝土建筑物。厂房一层是裁床车间，二层是手缝和包装车间及办公室，三至六层是成衣车间。厂房一层原有4个，后2个门被封死，1个门上锁，仅留1个门供员工上下班进出。厂房内唯一的上下楼梯平台上堆放了杂物，仅留0.8m 宽的通道供员工通行。2008年6月6日，该服装厂发生火灾事故。起火初期火势不大。有员工试图拧开消火栓和用灭火器灭火，但因不会操作未果。火势迅速蔓延至二、三层。当时，正在二层办公的厂长看到火灾后立即逃离现场，二至六层的401 名员工在无人指挥的情况下慌乱逃生，多人跳楼逃生摔伤，一层人员全部逃出。该起火灾事故，造成67人死亡、51人受伤，直接经济损失3600万元。事故调查发现，起火原因是一层库房内电线短路产生高温熔珠，引燃堆在下面的木料；整个火灾过程中无人报警；事故前该厂曾收到当地消防机构关于该厂火险隐患的责令限期改正通知书，但未整改；厂内仅有一名电工，且无特种作业人员操作证。根据以上场景，回答下列问题：关于此次事故中逃生时受伤的员工是否应定为工伤的问题，按我国相关法律、法规，下列说法中，正确的是（ ）。 | 应该定为，因工作受伤 | 不应定为，不是因工作受伤 | 是否定为，由厂工会认定 | 是否定为，由厂领导决定 | 是否定为，由安全生产监管部门裁定 | A | 关于此次事故中逃生时受伤的员工是否应定为工伤的问题，按我国相关法律、法规，正确的是应该定为：因工作受伤。 |
| 23 | 多选 | 半年前，在厂房一层用木板和铁栅栏分隔出了一个临时库房。由于用电负荷加大，临时库房内总电闸保险丝经常烧断。为不影响生产，电工用铜丝代替临时库房内的总电闸保险丝。经总电闸引出的电线，搭在铁栅栏上，穿出临时库房，但没有用绝缘套管，电线下堆放了2m高的木料。某服装厂厂房为一栋六层钢筋混凝土建筑物。厂房一层是裁床车间，二层是手缝和包装车间及办公室，三至六层是成衣车间。厂房一层原有4个，后2个门被封死，1个门上锁，仅留1个门供员工上下班进出。厂房内唯一的上下楼梯平台上堆放了杂物，仅留0.8m 宽的通道供员工通行。2008年6月6日，该服装厂发生火灾事故。起火初期火势不大。有员工试图拧开消火栓和用灭火器灭火，但因不会操作未果。火势迅速蔓延至二、三层。当时，正在二层办公的厂长看到火灾后立即逃离现场，二至六层的401 名员工在无人指挥的情况下慌乱逃生，多人跳楼逃生摔伤，一层人员全部逃出。该起火灾事故，造成67人死亡、51人受伤，直接经济损失3600万元。事故调查发现，起火原因是一层库房内电线短路产生高温熔珠，引燃堆在下面的木料；整个火灾过程中无人报警；事故前该厂曾收到当地消防机构关于该厂火险隐患的责令限期改正通知书，但未整改；厂内仅有一名电工，且无特种作业人员操作证。根据以上场景，回答下列问题：对本案存在的安全隐患，下列整改措施中，该厂应该采取的有（ ）。 | 保证上下楼梯通道畅通 | 确保人员出入通道不少于两个 | 加强员工灭火技能培训 | 电工取得特种作业人员操作证并持证上岗 | 申领安全生产许可证 | ABCD | 对本案存在的安全隐患，除申领安全生产许可证，该厂应该采取的其余所有整改措施。 |
| 24 | 多选 | 半年前，在厂房一层用木板和铁栅栏分隔出了一个临时库房。由于用电负荷加大，临时库房内总电闸保险丝经常烧断。为不影响生产，电工用铜丝代替临时库房内的总电闸保险丝。经总电闸引出的电线，搭在铁栅栏上，穿出临时库房，但没有用绝缘套管，电线下堆放了2m高的木料。某服装厂厂房为一栋六层钢筋混凝土建筑物。厂房一层是裁床车间，二层是手缝和包装车间及办公室，三至六层是成衣车间。厂房一层原有4个，后2个门被封死，1个门上锁，仅留1个门供员工上下班进出。厂房内唯一的上下楼梯平台上堆放了杂物，仅留0.8m 宽的通道供员工通行。2008年6月6日，该服装厂发生火灾事故。起火初期火势不大。有员工试图拧开消火栓和用灭火器灭火，但因不会操作未果。火势迅速蔓延至二、三层。当时，正在二层办公的厂长看到火灾后立即逃离现场，二至六层的401 名员工在无人指挥的情况下慌乱逃生，多人跳楼逃生摔伤，一层人员全部逃出。该起火灾事故，造成67人死亡、51人受伤，直接经济损失3600万元。事故调查发现，起火原因是一层库房内电线短路产生高温熔珠，引燃堆在下面的木料；整个火灾过程中无人报警；事故前该厂曾收到当地消防机构关于该厂火险隐患的责令限期改正通知书，但未整改；厂内仅有一名电工，且无特种作业人员操作证。根据以上场景，回答下列问题：该厂存在的下列现象中，违反法律、法规和标准的有（ ）。 | 库房内总电闸的保险丝用铜丝代替 | 厂房内上下楼梯平台上堆放杂物 | 厂房的三层至六层是成衣车间 | 二至六层有401 名员工同时工作 | 二层以上各层存放可燃物 | AB | 该厂存在的违反法律、法规和标准的有：库房内总电闸的保险丝用铜丝代替；厂房内上下楼梯平台上堆放杂物。 |
| 25 | 多选 | 半年前，在厂房一层用木板和铁栅栏分隔出了一个临时库房。由于用电负荷加大，临时库房内总电闸保险丝经常烧断。为不影响生产，电工用铜丝代替临时库房内的总电闸保险丝。经总电闸引出的电线，搭在铁栅栏上，穿出临时库房，但没有用绝缘套管，电线下堆放了2m高的木料。某服装厂厂房为一栋六层钢筋混凝土建筑物。厂房一层是裁床车间，二层是手缝和包装车间及办公室，三至六层是成衣车间。厂房一层原有4个，后2个门被封死，1个门上锁，仅留1个门供员工上下班进出。厂房内唯一的上下楼梯平台上堆放了杂物，仅留0.8m 宽的通道供员工通行。2008年6月6日，该服装厂发生火灾事故。起火初期火势不大。有员工试图拧开消火栓和用灭火器灭火，但因不会操作未果。火势迅速蔓延至二、三层。当时，正在二层办公的厂长看到火灾后立即逃离现场，二至六层的401 名员工在无人指挥的情况下慌乱逃生，多人跳楼逃生摔伤，一层人员全部逃出。该起火灾事故，造成67人死亡、51人受伤，直接经济损失3600万元。事故调查发现，起火原因是一层库房内电线短路产生高温熔珠，引燃堆在下面的木料；整个火灾过程中无人报警；事故前该厂曾收到当地消防机构关于该厂火险隐患的责令限期改正通知书，但未整改；厂内仅有一名电工，且无特种作业人员操作证。根据以上场景，回答下列问题：下列关于该厂安全管理现状的说法中，正确的有（ ）。 | 员工缺乏应急救援常识 | 楼房不适合作为生产服装的厂房 | 安全管理混乱 | 发现的事故隐患没有及时整改 | 安全教育培训落实不到位 | ACDE | 关于该厂安全管理现状的说法中，不正确的有：楼房不适合作为生产服装的厂房。 |
| 26 | 多选 | 半年前，在厂房一层用木板和铁栅栏分隔出了一个临时库房。由于用电负荷加大，临时库房内总电闸保险丝经常烧断。为不影响生产，电工用铜丝代替临时库房内的总电闸保险丝。经总电闸引出的电线，搭在铁栅栏上，穿出临时库房，但没有用绝缘套管，电线下堆放了2m高的木料。某服装厂厂房为一栋六层钢筋混凝土建筑物。厂房一层是裁床车间，二层是手缝和包装车间及办公室，三至六层是成衣车间。厂房一层原有4个，后2个门被封死，1个门上锁，仅留1个门供员工上下班进出。厂房内唯一的上下楼梯平台上堆放了杂物，仅留0.8m 宽的通道供员工通行。2008年6月6日，该服装厂发生火灾事故。起火初期火势不大。有员工试图拧开消火栓和用灭火器灭火，但因不会操作未果。火势迅速蔓延至二、三层。当时，正在二层办公的厂长看到火灾后立即逃离现场，二至六层的401 名员工在无人指挥的情况下慌乱逃生，多人跳楼逃生摔伤，一层人员全部逃出。该起火灾事故，造成67人死亡、51人受伤，直接经济损失3600万元。事故调查发现，起火原因是一层库房内电线短路产生高温熔珠，引燃堆在下面的木料；整个火灾过程中无人报警；事故前该厂曾收到当地消防机构关于该厂火险隐患的责令限期改正通知书，但未整改；厂内仅有一名电工，且无特种作业人员操作证。根据以上场景，回答下列问题：厂房一层火灾失控时，对正在五层工作的员工来说，下列做法中，正确的有（ ）。 | 在本层负责人的组织下灭火 | 搬运身旁附近的财物 | 察看火情，设法逃生 | 无法立即逃生时，用湿毛巾捂住口鼻，等待救援 | 逃生时尽量不要直立行走 | CDE | 厂房一层火灾失控时，对正在五层工作的员工来说，正确的做法有：察看火情，设法逃生；无法立即逃生时，用湿毛巾捂住口鼻，等待救援；逃生时尽量不要直立行走。 |
| 27 | 多选 | 半年前，在厂房一层用木板和铁栅栏分隔出了一个临时库房。由于用电负荷加大，临时库房内总电闸保险丝经常烧断。为不影响生产，电工用铜丝代替临时库房内的总电闸保险丝。经总电闸引出的电线，搭在铁栅栏上，穿出临时库房，但没有用绝缘套管，电线下堆放了2m高的木料。某服装厂厂房为一栋六层钢筋混凝土建筑物。厂房一层是裁床车间，二层是手缝和包装车间及办公室，三至六层是成衣车间。厂房一层原有4个，后2个门被封死，1个门上锁，仅留1个门供员工上下班进出。厂房内唯一的上下楼梯平台上堆放了杂物，仅留0.8m 宽的通道供员工通行。2008年6月6日，该服装厂发生火灾事故。起火初期火势不大。有员工试图拧开消火栓和用灭火器灭火，但因不会操作未果。火势迅速蔓延至二、三层。当时，正在二层办公的厂长看到火灾后立即逃离现场，二至六层的401 名员工在无人指挥的情况下慌乱逃生，多人跳楼逃生摔伤，一层人员全部逃出。该起火灾事故，造成67人死亡、51人受伤，直接经济损失3600万元。事故调查发现，起火原因是一层库房内电线短路产生高温熔珠，引燃堆在下面的木料；整个火灾过程中无人报警；事故前该厂曾收到当地消防机构关于该厂火险隐患的责令限期改正通知书，但未整改；厂内仅有一名电工，且无特种作业人员操作证。根据以上场景，回答下列问题：此次火灾造成重大人员伤亡的间接原因包括（ ）。 | 厂房一层内设置临时库房 | 厂方平时缺乏对员工的安全防火教育培训，员工自救能力差 | 厂房内唯一的上下楼梯平台上堆放了杂物，员工无法迅速撤离 | 责令限期改正通知书下达不及时 | 厂房一层只有1个门供员工上下班进出 | ABCE | 根据以上场景，此次火灾造成重大人员伤亡的间接原因不包括：责令限期改正通知书下达不及时。 |
| 28 | 单选 | B企业为扩大产能，投资1.5亿元，新建12000m3厂房，新建厂房为新型钢结构，委托C设计公司设计，D建筑安装公司施工总承包并负责设备安装与调试，E监理公司施工监理。新建厂房由一个主跨和一个辅跨相邻的两个独立单元组成。主跨内有钢板下料、加工、小件焊接、打磨、大件组装、探伤、涂装、水压试验等作业，主要设备设施有剪板机、平板机、车床、冲床、电焊机、电（风）动打磨机、X射线探伤仪、涂装流水线、移动式空压机、起重机及其他工艺设备。其中，涂装流水线设在主跨一侧，与其他设备设施间距为4米，有抛丸、清洗、喷漆、烘干等工艺单元。辅跨有两层，一层设置了休息室、更衣室、浴室和卫生间，以及气瓶库、危化品库，气瓶库与危化品库相邻，各为独立库房，二层设置了办公室、会议室、员工宿舍。新建厂房投入使用后，B企业将其作为一个生产车间，配备1名车间主任、2名副主任、1名专职安全员、10名其他技术管理人员、350名一线员工。根据以上场景，回答下列问题：涂装流水线工艺单元中存在的化学性职业病危害因素有（ ）。 | 辐射 | 噪音 | 烟尘 | 灼烫 | 苯系物 | E | 涂装流水线工艺单元中存在的化学性职业病危害因素有苯系物。 |
| 29 | 单选 | B企业为扩大产能，投资1.5亿元，新建12000m3厂房，新建厂房为新型钢结构，委托C设计公司设计，D建筑安装公司施工总承包并负责设备安装与调试，E监理公司施工监理。新建厂房由一个主跨和一个辅跨相邻的两个独立单元组成。主跨内有钢板下料、加工、小件焊接、打磨、大件组装、探伤、涂装、水压试验等作业，主要设备设施有剪板机、平板机、车床、冲床、电焊机、电（风）动打磨机、X射线探伤仪、涂装流水线、移动式空压机、起重机及其他工艺设备。其中，涂装流水线设在主跨一侧，与其他设备设施间距为4米，有抛丸、清洗、喷漆、烘干等工艺单元。辅跨有两层，一层设置了休息室、更衣室、浴室和卫生间，以及气瓶库、危化品库，气瓶库与危化品库相邻，各为独立库房，二层设置了办公室、会议室、员工宿舍。新建厂房投入使用后，B企业将其作为一个生产车间，配备1名车间主任、2名副主任、1名专职安全员、10名其他技术管理人员、350名一线员工。根据以上场景，回答下列问题：根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）的规定，E监理公司应履行的监理职责为（ ）。 | 要求D建筑公司压缩合同约定的工期 | 对D公司实施组织设计中的专项施工方案进行审查 | 要求B企业在建设工程在采用新结构、新工艺 | 施工后要求D建筑公司完善补充安全技术方案记录 | 给D建筑公司施工人员签发现场动火作业许可 | B | 根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）的规定，E监理公司应履行的监理职责为对D公司实施组织设计中的专项施工方案进行审查。 |
| 30 | 多选 | B企业为扩大产能，投资1.5亿元，新建12000m3厂房，新建厂房为新型钢结构，委托C设计公司设计，D建筑安装公司施工总承包并负责设备安装与调试，E监理公司施工监理。新建厂房由一个主跨和一个辅跨相邻的两个独立单元组成。主跨内有钢板下料、加工、小件焊接、打磨、大件组装、探伤、涂装、水压试验等作业，主要设备设施有剪板机、平板机、车床、冲床、电焊机、电（风）动打磨机、X射线探伤仪、涂装流水线、移动式空压机、起重机及其他工艺设备。其中，涂装流水线设在主跨一侧，与其他设备设施间距为4米，有抛丸、清洗、喷漆、烘干等工艺单元。辅跨有两层，一层设置了休息室、更衣室、浴室和卫生间，以及气瓶库、危化品库，气瓶库与危化品库相邻，各为独立库房，二层设置了办公室、会议室、员工宿舍。新建厂房投入使用后，B企业将其作为一个生产车间，配备1名车间主任、2名副主任、1名专职安全员、10名其他技术管理人员、350名一线员工。根据以上场景，回答下列问题有关涂装流水线，下列说法正确的有（ ）。 | 涂装流水线在投入前，应做好项目验收工作 | 涂装流水线存在火灾爆炸、职业中毒等风险 | 对进入涂装流水线的人员不必收缴火柴、打火机 | 涂装流水线应该满足防火防爆要求，电气设施应具有相应的防爆等级 | 涂装流水线操作人员经过厂内岗位培训后，即可上岗作业 | ABDE | 本案例中有关涂装流水线，说法不正确的是：对进入涂装流水线的人员不必收缴火柴、打火机。 |
| 31 | 多选 | B企业为扩大产能，投资1.5亿元，新建12000m3厂房，新建厂房为新型钢结构，委托C设计公司设计，D建筑安装公司施工总承包并负责设备安装与调试，E监理公司施工监理。新建厂房由一个主跨和一个辅跨相邻的两个独立单元组成。主跨内有钢板下料、加工、小件焊接、打磨、大件组装、探伤、涂装、水压试验等作业，主要设备设施有剪板机、平板机、车床、冲床、电焊机、电（风）动打磨机、X射线探伤仪、涂装流水线、移动式空压机、起重机及其他工艺设备。其中，涂装流水线设在主跨一侧，与其他设备设施间距为4米，有抛丸、清洗、喷漆、烘干等工艺单元。辅跨有两层，一层设置了休息室、更衣室、浴室和卫生间，以及气瓶库、危化品库，气瓶库与危化品库相邻，各为独立库房，二层设置了办公室、会议室、员工宿舍。新建厂房投入使用后，B企业将其作为一个生产车间，配备1名车间主任、2名副主任、1名专职安全员、10名其他技术管理人员、350名一线员工。根据以上场景，回答下列问题：在新建厂房辅跨内不应设置的设施有（ ）。 | 会议室 | 员工宿舍 | 更衣室 | 危化品库 | 放射源库 | BDE | 本案例在新建厂房辅跨内不应设置的设施有：员工宿舍，危化品库，放射源库。 |
| 32 | 多选 | B企业为扩大产能，投资1.5亿元，新建12000m3厂房，新建厂房为新型钢结构，委托C设计公司设计，D建筑安装公司施工总承包并负责设备安装与调试，E监理公司施工监理。新建厂房由一个主跨和一个辅跨相邻的两个独立单元组成。主跨内有钢板下料、加工、小件焊接、打磨、大件组装、探伤、涂装、水压试验等作业，主要设备设施有剪板机、平板机、车床、冲床、电焊机、电（风）动打磨机、X射线探伤仪、涂装流水线、移动式空压机、起重机及其他工艺设备。其中，涂装流水线设在主跨一侧，与其他设备设施间距为4米，有抛丸、清洗、喷漆、烘干等工艺单元。辅跨有两层，一层设置了休息室、更衣室、浴室和卫生间，以及气瓶库、危化品库，气瓶库与危化品库相邻，各为独立库房，二层设置了办公室、会议室、员工宿舍。新建厂房投入使用后，B企业将其作为一个生产车间，配备1名车间主任、2名副主任、1名专职安全员、10名其他技术管理人员、350名一线员工。根据以上场景，回答下列问题：B企业在新厂房建设项目中，应该保证的安全投入包括（ ）。 | 烟感喷淋消防系统费用 | 个人防护用品费用 | 施工设备折旧和维修费 | 安全教育培训及宣传费用 | 施工人员工伤保险费用 | AD | B企业在新厂房建设项目中，应该保证的安全投入包括：烟感喷淋消防系统费用；安全教育培训及宣传费用。 |
| 33 | 多选 | B企业为扩大产能，投资1.5亿元，新建12000m3厂房，新建厂房为新型钢结构，委托C设计公司设计，D建筑安装公司施工总承包并负责设备安装与调试，E监理公司施工监理。新建厂房由一个主跨和一个辅跨相邻的两个独立单元组成。主跨内有钢板下料、加工、小件焊接、打磨、大件组装、探伤、涂装、水压试验等作业，主要设备设施有剪板机、平板机、车床、冲床、电焊机、电（风）动打磨机、X射线探伤仪、涂装流水线、移动式空压机、起重机及其他工艺设备。其中，涂装流水线设在主跨一侧，与其他设备设施间距为4米，有抛丸、清洗、喷漆、烘干等工艺单元。辅跨有两层，一层设置了休息室、更衣室、浴室和卫生间，以及气瓶库、危化品库，气瓶库与危化品库相邻，各为独立库房，二层设置了办公室、会议室、员工宿舍。新建厂房投入使用后，B企业将其作为一个生产车间，配备1名车间主任、2名副主任、1名专职安全员、10名其他技术管理人员、350名一线员工。根据以上场景，回答下列问题：D建筑安装公司履行新建厂房总承包合同时，应承担的安全管理责任有（ ）。 | 现场消防安全管理 | 保障施工人员人身安全 | 脚手架等设施的检查验收 | 根据安全生产需要修改新建厂房安全设施设计 | 施工现场安全防护用具，机械设备、施工机具和配件的管理 | BCE | D建筑安装公司履行新建厂房总承包合同时，应承担的安全管理责任有保障施工人员人身安全，脚手架等设施的检查验收，施工现场安全防护用具，机械设备、施工机具和配件的管理。 |
| 34 | 多选 | B企业为扩大产能，投资1.5亿元，新建12000m3厂房，新建厂房为新型钢结构，委托C设计公司设计，D建筑安装公司施工总承包并负责设备安装与调试，E监理公司施工监理。新建厂房由一个主跨和一个辅跨相邻的两个独立单元组成。主跨内有钢板下料、加工、小件焊接、打磨、大件组装、探伤、涂装、水压试验等作业，主要设备设施有剪板机、平板机、车床、冲床、电焊机、电（风）动打磨机、X射线探伤仪、涂装流水线、移动式空压机、起重机及其他工艺设备。其中，涂装流水线设在主跨一侧，与其他设备设施间距为4米，有抛丸、清洗、喷漆、烘干等工艺单元。辅跨有两层，一层设置了休息室、更衣室、浴室和卫生间，以及气瓶库、危化品库，气瓶库与危化品库相邻，各为独立库房，二层设置了办公室、会议室、员工宿舍。新建厂房投入使用后，B企业将其作为一个生产车间，配备1名车间主任、2名副主任、1名专职安全员、10名其他技术管理人员、350名一线员工。根据以上场景，回答下列问题：以上场景中，违反安全生产法律、法规和标准的有（ ）。 | 员工宿舍与办公室、库房设在辅跨内 | 气瓶库与危化品库同设在辅跨一层 | 配备一名专职安全员 | 涂装流水线与其他设备实施之间的间距为4米 | 焊接作业与涂装作业同在主跨内 | AB | 该案例违反安全生产法律、法规和标准的有：员工宿舍与办公室、库房设在辅跨内；气瓶库与危化品库同设在辅跨一层。 |
| 35 | 单选 | 2019年3月31日7时12分左右，江苏省昆山市综保区汉鼎精密金属有限公司存放废金属的一个集装箱发生燃爆，引起车间起火，导致7人死亡，1人重伤，4人轻伤。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），该起事故等级是（ ）。 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |  | B | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）关于事故等级的划分标准，死亡3-10人为较大事故。 |
| 36 | 单选 | 工作场地整理欠佳，最常引致发生下列哪一项的意外？（ ） | 人体下坠 | 触电 | 绊倒及滑倒 |  |  | C | 工作场地整理欠佳，最常引致发生绊倒及滑倒。 |
| 37 | 单选 | 员工理货时，发现有外露的钉子，最妥善的做法是下列哪一项？（ ） | 实时拔掉或锤平 | 穿上防护手套工作 | 加上警告字样，工作时加倍小心 |  |  | A | 员工理货时，发现有外露的钉子，最妥善的做法是实时拔掉或锤平。 |
| 38 | 单选 | 下列哪一项不是良好照明对机构可带来的好处？（ ） | 增加工作场所的透明度、减少工伤意外 | 减少雇员视力的劳损 | 减少雇员患上夜盲症 |  |  | C | 良好照明对机构可带来增加工作场所的透明度、减少工伤意外、减少雇员视力的劳损的好处。 |
| 39 | 单选 | 机械式通风系统主要分以下哪两种?（ ） | 气罩式和管导式 | 稀释性和局部抽气 | 螺旋式和离心式 |  |  | B | 机械式通风系统主要分稀释性和局部抽气。 |
| 40 | 单选 | 将活页夹按号码顺序排列，并贴上颜色斜线作记认，是「5S」工厂整理改善方法中哪一种元素的表现？（ ） | 整理 | 存放 | 修养 |  |  | B | 将活页夹按号码顺序排列，并贴上颜色斜线作记认，是「5S」工厂整理改善方法中存放的表现。 |
| 41 | 单选 | 清洗完印刷机墨辘的布碎，须放置于下列哪一处？ （ ） | 有盖铁桶 | 胶桶 | 近窗口的台面 |  |  | A | 清洗完印刷机墨辘的布碎，须放置于有盖铁桶处。 |
| 42 | 单选 | 根据「5S」工厂管理的基本概念，把要与不要的东西清楚地分别出来，是下列哪一项工作的意义？ （ ） | 修养 | 整理 | 存放 |  |  | B | 根据「5S」工厂管理的基本概念，整理的意义在于把要与不要的东西清楚地分别出来。 |
| 43 | 单选 | 根据「5S」工厂管理的基本概念，为整理、存放及清洁提供依据及制度化，是下列哪一项工作的意义？ （ ） | 整齐 | 存放 | 标准 |  |  | C | 根据「5S」工厂管理的基本概念，标准的意义在于为整理、存放及清洁提供依据及制度化。 |
| 44 | 单选 | 除提高工作场所安全健康水平外，推行“5S”还有什么其它好处？ （ ） | 提高工作效率 | 提高产品质量 | 提高工作效率及提高产品质量 |  |  | C | 推行“5S”的好处有提高工作场所安全健康水平、提高工作效率及提高产品质量。 |
| 45 | 单选 | 下列那一个行业须要经常从事密闭空间工作：（ ）。 | 汽车维修 | 市政渠务 | 印刷业 |  |  | B | 市政渠务行业须要经常从事密闭空间工作。 |
| 46 | 单选 | 建筑工地的用电设备的电源开关应按哪种方法配置？（ ） | 一台设备一个电源开关，单独开关箱； | 一台设备一个电源开关，多台设备共享一个开关箱； | 一个电源开关控制多台设备，单独开关箱。 |  |  | A | 建筑工地的用电设备的电源开关应按一台设备一个电源开关，单独开关箱的方法来配置。 |
| 47 | 单选 | 建筑工地里正在施工的建筑物上边长大于150厘米的洞口应采用下列哪些安全防护措施？（ ） | 洞口四周设防护栏 | 洞口四周设防护栏，洞口下方挂设安全网 | 洞口下方挂设安全网 |  |  | B | 建筑工地里正在施工的建筑物上边长大于150厘米的洞口应采用洞口四周设防护栏，洞口下方挂设安全网等安全防护措施。 |
| 48 | 单选 | 机床的局部照明灯应使用多少伏的电源？（ ） | 220伏 | 110伏 | 36伏以下 |  |  | C | 机床的局部照明灯应使用36伏以下的电源。 |
| 49 | 单选 | 生产车间、办公室、商店、住房的220伏照明灯距离地面的高度一般不应低于多少米？（ ） | 2.5米 | 2米 | 1.8米 |  |  | B | 生产车间、办公室、商店、住房的220伏照明灯距离地面的高度一般不应低于2米。 |
| 50 | 单选 | 手提电器工具在下列哪种情形下，是可以没有水线？（ ） | 由电器技工使用 | 操作电压低于220V | 双重绝缘构造 |  |  | C | 手提电器工具在双重绝缘构造情况下，可以没有水线。 |
| 51 | 单选 | 下列哪一种灭火剂，是不适合扑救电器故障所引致的火警？（ ） | 二氧化碳 | 泡剂 | 干粉剂 |  |  | B | 泡剂灭火剂不适合扑救电器故障所引致的火警。 |
| 52 | 单选 | 手提电器工具上有一个「回」型标记，即表示该工具是？（ ） | 已有水线 | 双重绝缘 | 防爆设计 |  |  | B | 手提电器工具上有一个「回」型标记，即表示该工具是双重绝缘。 |
| 53 | 单选 | 电器之接地水线须有下列哪一项安排？（ ） | 不可安装开关掣 | 装上开关指示灯 | 装上开关掣 |  |  | A | 电器之接地水线不可安装开关掣。 |
| 54 | 单选 | 使用中的电器着火，在许可的情况下，应先怎样处理？（ ） | 将有关之电源关掉 | 致电电力公司求助 | 找寻适合的灭火筒灌救 |  |  | A | 使用中的电器着火，在许可的情况下，应先将有关之电源关掉。 |
| 55 | 单选 | 三脚电线插头之黄/绿色电线是代表？（ ） | 回路线 | 火线 | 水线 |  |  | C | 三脚电线插头之黄/绿色电线是代表水线。 |
| 56 | 单选 | 三脚电线插头之咖啡色电线是代表？（ ） | 回路线 | 火线 | 水线 |  |  | B | 三脚电线插头之咖啡色电线是代表火线。 |
| 57 | 单选 | 三脚电线插头之蓝色电线是代表？（ ） | 回路线 | 水线 | 火线 |  |  | A | 三脚电线插头之蓝色电线是代表回路线。 |
| 58 | 单选 | 下列哪一项是电动工具的正确处理？（ ） | 设有方便截断电源之设备 | 不需使用合规格之插头来接驳电源 | 不需设有方便截断电源之设备 |  |  | A | 电动工具应该设有方便截断电源之设备。 |
| 59 | 单选 | 电动工具如果没有双重绝缘，应有下列什么装置以防触电意外发生？（ ） | 负荷保护 | 接地 | 防爆保护 |  |  | B | 电动工具如果没有双重绝缘，应有接地装置以防触电意外发生。 |
| 60 | 单选 | 如果工作场地潮湿，电动工具使用者应循下列哪种方法来减低触电的危险？ | 在站立处垫以干木板 | 不穿任何鞋具 | 在站立处垫以绝缘胶垫 |  |  | C | 如果工作场地潮湿，电动工具使用者应在站立处垫以绝缘胶垫来减低触电的危险。 |
| 61 | 单选 | 如将插头脱离插座，应怎样做才正确？（ ） | 用工具猛力撬出 | 用力拉引电线，使插头脱离插座 | 小心地用手把插头从插座拔出来 |  |  | C | 如将插头脱离插座，应小心地用手把插头从插座拔出来。 |
| 62 | 单选 | 下列哪一项不是导致火警发生的原因？（ ） | 没有双重绝缘装置 | 电力超重负荷 | 短路 |  |  | A | 没有双重绝缘装置不会导致火警。 |
| 63 | 单选 | 人体触电致死，主要是下列哪一个器官受到严重伤害？（ ） | 心脏 | 肝脏 | 肾脏 |  |  | A | 人体触电致死，主要是心脏受到严重伤害。 |
| 64 | 单选 | 下列哪一项危险是电动工具之电线过长所导致？（ ） | 爆炸 | 绊倒 | 滑倒 |  |  | B | 绊倒是电动工具之电线过长所导致。 |
| 65 | 单选 | 金属梯子不适用于下列哪一种地方？（ ） | 接近电力装置的地点 | 密闭场地 | 泥坑 |  |  | A | 金属梯子不适用于接近电力装置的地点。 |
| 66 | 单选 | 工友触电时，主要是下列哪一个身体系统受到影响，导致肌肉收缩而增加与电的接触时间？（ ） | 神经系统 | 消化系统 | 呼吸系统 |  |  | A | 工友触电时，主要是神经系统受到影响，导致肌肉收缩而增加与电的接触时间。 |
| 67 | 单选 | 皮肤潮湿按电力开关掣时，会比干爽时有较大触电危险，原因是人体下列哪一个数值减少所致的？（ ） | 电容 | 电压 | 电阻 |  |  | C | 皮肤潮湿按电力开关掣时，会比干爽时有较大触电危险，原因是人体电阻减少所致。 |
| 68 | 单选 | 若脑部触电，触电者有下列哪一项伤害？（ ） | 手部肌肉痉挛 | 呼吸停止 | 呕吐 |  |  | B | 若脑部触电，触电者会呼吸停止。 |
| 69 | 单选 | 若胸部触电，触电者有下列哪一项伤害？（ ） | 胸肌痉挛 | 胸骨折断 | 胸肌松弛 |  |  | A | 若胸部触电，触电者会胸肌痉挛。 |
| 70 | 单选 | 保险丝应安装在下列哪一项上，来发挥它的过荷保护功能？（ ） | 火线 | 中线 | 水线 |  |  | A | 保险丝应安装在火线上，来发挥它的过荷保护功能。 |
| 71 | 单选 | 在进行电气工程前，采取以下哪个安全措施，可避免因误将电掣重开而导致意外的发生？（ ） | 穿着防静电工作服 | 上锁挂牌 | 将电器设备接上漏电断路器 |  |  | B | 在进行电气工程前，采取上锁挂牌可避免因误将电掣重开而导致意外的发生。 |
| 72 | 单选 | 通过人体的电流量超过下列哪一项，人的生命便受到威胁？（ ） | 5毫安 | 50毫安 | 500毫安 |  |  | B | 通过人体的电流量超过50毫安，人的生命便受到威胁。 |
| 73 | 单选 | 漏电断路器的作用原理主要监察电路中什么的运作情况？（ ） | 地线和带电线 | 中性线和地线 | 带电线和中性线 |  |  | C | 漏电断路器的作用原理主要监察电路中带电线和中性线的运作情况。 |
| 74 | 单选 | 一般的漏电断路器，于下列哪项数值电流便发挥作用？（ ） | 30毫安 | 50毫安 | 80毫安 |  |  | A | 一般的漏电断路器，于30毫安电流便发挥作用。 |
| 75 | 单选 | 某机械厂一次桥式起重机检修中，一名检修工不慎触及带电的起重机滑触线，强烈电击，坠落地面，经抢救无效身亡。从主要危险和有害因素的角度分析，这起死亡事故属于（ ）类型的事故。 | 车辆伤害 | 触电 | 高处坠落 | 其他伤害 |  | B | 机械行业中的主要危险和危害因素，触电的表现形式包括各种设备、设施的触电，电工作业时触电，雷击等高处坠落不包括触电坠落事故。 |
| 76 | 单选 | 煤气站房必须有通风系统，而且进气口、排气口的位置必须正确。下列有关进气口与排气口位置的说法中，符合规定的是（ ）。 | 进气口和排气口都在站房的下方 | 进气口在站房的下方，排气口在站房的上方 | 进气口在站房的上方，排气口在站房的下方 | 进气口和排气口都在站房的上方 |  | B | 煤气站房必须有通风系统，而且进气口、排气口的位置必须正确，进气口在站房的下方，排气口在站房的上方。 |
| 77 | 单选 | 为防止机械伤害，在无法通过设计实现本质安全的情况下，应使用安全装置。下列有关安全装置设计要求的说法中，错误的是（ ）。 | 安全装置有足够的强度、刚度、稳定性和耐久性 | 安全装置不影响机器的可靠性 | 将安全装置设置在操作者视线之外 | 安全装置不带来其他危险 |  | C | 安全装置应设置在操作者视线之内。 |
| 78 | 单选 | 砂轮机是机械厂最常用的机器设备之一，砂轮质脆易碎、转速高，容易发生机械伤害。下列有关砂轮机现场检查的记录中，符合安全要求的是（ ）。 | 砂轮机无专用砂轮机房，其正面装设有高度1.6m的固定防护挡板 | 砂轮直径为砂轮卡盘直径的4倍 | 砂轮防护罩与主轴水平线的开角为90度 | 砂轮直径140mm，无砂轮托架 |  | D | 砂轮直径140mm，无砂轮托架这项检查记录符合安全检查要求。 |
| 79 | 多选 | 重大事故的应急管理的过程包括以下几个步骤( )。 | 预防 | 准备 | 响应 | 恢复 | 整改 | ABCD | 重大事故的应急管理是一个动态的过程，包括预防、准备、响应和恢复四个阶段。 |
| 80 | 单选 | 木工机械有各种锯机、各种刨机等。木工机械事故与木工机械的特点有密切关系。下列有关木工刨床特点的说法中，错误的是（ ）。 | 切削速度高 | 切削过程噪声大 | 切削过程振动大，安全防护装置容易失灵 | 触电危险性大 |  | D | 木工机械具有刀轴转速高、多刀多刃、手工进料、自动化水平低等特点，木工机械切削过程中具有噪声大、振动大、粉尘大、作业环境差、工人劳动强度大、易疲劳等特点。由于木工机械多采用手工送料，当用手推压木料送进时，往往由于遇到节疤、弯曲或其他缺陷而使手与刀刃接触，造成伤害甚至割断手指。没有安全防护装置或安全防护装置失，也是造成木工机械伤害事故的原因之一。 |
| 81 | 单选 | 电气检修工作中，曾多次发生过违章送电，导致检修人员伤亡的恶性事故。为了防止异常送电造成事故，可采取综合的技术措施和组织措施。下列有关送电的做法中，错误的是（ ）。 | 严格执行工作票制度和监护制度 | 严格按照计划工作时间送电 | 在被检修装置外侧装临时接地线 | 在被检修装置的电源开关上挂《禁止合闸，有人工作》的标示牌 |  | B | 电气安全措施：在电气检修工作过程中，要适时调整送电时间如果还按照计划工作时间送电，有可能发生电击事故。 |
| 82 | 多选 | 机械安全是指机器在预定使用条件下执行其功能，以及在对其进行运输、安装、调试、运行、维修和拆卸时对操作者不造成伤害的能力。机械安全特性包括（ ）。 | 系统性 | 友善性 | 防护性 | 可达性 | 整体性 | ABCE | 机械安全的特性：(1)系统性；(2)防护性；(3)友善性；(4)整体性。 |
| 83 | 多选 | 可靠性是指研究对象在规定条件下和规定时间内完成规定功能的能力。其度量指标包括：（ ）。 | 可靠度 | 平均寿命 | 有效度 | 故障率 | 工作时间 | ABCE | 可靠性度量指标有可靠度、故障率或失效率、平均寿命（或平均无故障工作时间）、维修度、有效度。可靠度是可靠性的量化指标，即系统或产品在规定条件和规定时间内完成规定功能的概率。故障率是指工作到t时刻尚未发生故障的产品，在该时刻后单位时间内发生故障的概率。维修度是指维修产品发生故障后，在规定条件和规定时间内能修复的概率。 |
| 84 | 单选 | 机床常见事故与机床的危险因素有密切的关系。下列事故中，不属于机床常见事故的是（ ）。 | 工人违规戴手套操作时旋转部件绞伤手指 | 零部件装卡不牢导致飞出击伤他人 | 机床漏电导致操作工人触电 | 工人检修机床时被工具绊倒摔伤 |  | D | 机床常见事故有： (1)设备接地不良、漏电，照明没采用安全电压，发生触电事故； (2)旋转部位楔子、销子突出，没加防护罩，易绞缠人体； (3)清除铁屑无专用工具，操作者未戴护目镜，发生刺割事故及崩伤眼球； (4)加工细长杆轴料时，尾部无防弯装置或托架，导致长料甩击伤人； (5)零部件装卡不牢，可飞出击伤人体； (6)防护保险装置、防护栏、保护盖不全或维修不及时，造成绞伤、碾伤； (7)砂轮有裂纹或装卡不合规定，发生砂轮碎片伤人事故； (8)操作旋转机床戴手套，易发生绞手事故。 |
| 85 | 单选 | 为了防止机床事故应对易损件进行检测，以及时发现易损件的缺陷。检测人员应了解各零部件容易出现的问题，做到检测时心中有数。下列现象中，不属于滚动轴承常出现的问题（ ）。 | 磨损 | 化学腐蚀 | 滚珠砸碎 | 油压降低 |  | D | 滚动轴承的损伤现象有滚珠砸碎、断裂、压坏、磨损、化学腐蚀、电腐蚀、润滑油结污、烧结、生锈、保持架损坏、裂纹等；检测参数有振动、噪声、温度、磨损残余物分析和组成件的间隙。 |
| 86 | 单选 | 冲压作业中，冲头往复高速运动。由于人的动作偏差、控制开关失灵以及模具缺陷都可能导致冲手事故。为此，需要在冲床上安装不同类型的防护装置。下列防护装置中，不属于机械式防护装置的是（ ）式装置。 | 技钮连锁 | 摆杆护手 | 拉手安全 | 推手保护 |  | A | 机械式防护装置主要有以下3种类型：推手式保护装置，是一种与滑块联动的，通过挡板的摆动将手推离开模口的机械式保护装置；摆杆护手装置又称拨手保护装置，是运用杠杆原理将手拨开的装置；拉手安全装置，是一种用滑轮、杠杆、绳索将操作者的手动与滑块运动联动的装置。机械式防护装置结构简单、制造方便，但对作业干扰影响较大，操作人员不太喜欢使用有局限性。 |
| 87 | 单选 | 金属铸造是将熔融的金属注入、压入或吸入铸模的空腔中使之成型的加工方法，铸造作业中存在着多种危险有害因素。下列危险有害因素中，不属于铸造作业危险有害因素的是（ ）。 | 机械伤害 | 高处坠落 | 嗓声与振动 | 氢气爆炸 |  | D | 铸造作业过程中危险有害因素有：(1)火灾及爆炸；(2)灼烫；(3)机械伤害；(4)高处坠落；(5)尘毒危害；(6)噪声振动；(7)高温和热辐射。 |
| 88 | 单选 | 锻造分为热锻、温锻、冷锻。热锻是使被加工的金属材料处在红热状态，通过锻造设备对金属施加的冲击力或静压力，使其发生塑性变形以获得预想尺寸和组织结构的加工方法。热锻加工中存在着多种危险有害因素。下列危险有害因素中，不属于热锻作业危险有害因索的是（ ）。 | 尘毒危害 | 烫伤 | 机械伤害 | 急性中毒 |  | D | 热锻指被加工的金属材料处在红热状态（锻造温度范围内），通过锻造设备对金属施加的冲击力或静压力，使金属产生塑性变形而获得预想的外形尺寸和组织结构。铸造作业过程中危险有害因素有：(1)机械伤害；(2)火灾爆炸；(3)灼烫；(4)噪声和振动；(5)尘毒危害；(6)热辐射。 |
| 89 | 单选 | 故障诊断是通过诊断装置获取设备运行状态的信息，再对信息进行识别，以监视和预测设备运行状态的技术方法。故障诊断的基本步骤的正确实施顺序是（ ）。 | 信号检测一信号处理一状态识别一诊断决策 | 信号检测-状态识别-信号处理-诊断决策 | 状态识别-信号检测-信号处理-诊断决策 | 信号检测-状态识别-诊断决策-信号处理 |  | A | 故障诊断的基本步骤的正确实施顺序是信号检测-信号处理-状态识别-诊断决策。 |
| 90 | 单选 | 产品的维修设计是设计人员从维修的角度考虑，当运行中的产品发生故障时，能够在早期容易、准确地发现故障，并且易于拆卸、维修和安装。在进行维修性设计中不需要重点考虑的是（ ）。 | 产品整体运输的快速性 | 可达性 | 零部件的标准化及互换性 | 维修人员的安全性 |  | A | 在进行维修性设计中不需要重点考虑的是产品整体运输的快速性。 |
| 91 | 单选 | 生产作业环境的空气温度、空气相对湿度、热辐射、风速等都属于微气候环境的条件参数，就温度而言，在无强迫热对流、员工穿薄衣服、员工未经过热环境习惯的条件下，感觉舒适的空气温度是（ ）℃ 。 | 31 ±3 | 26±3 | 21±3 | 16±3 |  | C | 生产作业环境的空气温度、空气相对湿度、热辐射、风速等都属于微气候环境的条件参数，就温度而言，在无强迫热对流、员工穿薄衣服、员工未经过热环境习惯的条件下，感觉舒适的空气温度是21±3 ℃ 。 |
| 92 | 单选 | 油浸纸绝缘电缆是火灾危险性比较大的电气装置。电缆起火的原因有外部原因和内部原因。下列电缆线路起火的原因中，属于外部原因的是（ ）。 | 电缆终端头密封不良，受潮后发生击穿短路 | 电缆终端头端子连接松动，打火放电 | 破土动工时破坏电缆并使其短路 | 电缆严重过载，发热量剧增，引燃表面积尘 |  | C | 电缆火灾常见的原因有：(1)电缆绝缘损坏；(2)电缆头故障使绝缘物自燃；(3)电缆接头存在隐患；(4)堆积在电缆上的粉尘起火；(5)可燃气体从电缆沟窜入变、配电室J(6)电缆起火形成蔓延。其中前三条为内部原因，后三条为外部原因。 |
| 93 | 单选 | 良好的绝缘是保证电气设备安全运行的重要条件，各种电气设备的绝缘电阻必须定期试验。下列几种仪表中，可用于测量绝缘电阻的仪表应该是（ ）。 | 接地电阻测量仪 | 模拟式万用表 | 兆欧表 | 数字式万用表 |  | C | 兆欧表是可用于测量绝缘电阻的仪表。 |
| 94 | 单选 | 漏电保护又称为剩余电流保护。漏电保护是一种防止电击导致严重后果的重要技术手段。但是，漏电保护不是万能的。下列触电状态中，漏电保护不能起保护作用的是（ ）。 | 人站在木桌上同时触及相线和中性线 | 人站在地上触及一根带电导线 | 人站在地上触及漏电设备的金属外壳 | 人坐在接地的金属台上触及一根带电导线 |  | A | 漏电保护装置主要用于防止间接接触电击和直接接触电击。漏电保护装置也用千防止漏电火灾和监测一相接地故障。电流型漏电保护装置以漏电电流或触电电流为动作信号。动作信号经处理后带动执行元件动作，促使线路迅速分断。 |
| 95 | 单选 | 高温和强热辐射是冶金工业炼铁，炼钢，机械制造工业铸造、锻造等生产过程中必须重点控制的物理性职业危害，下列降温措施中，错误的是（ ）。 | 进行自动化改造，使工人远离热源 | 利用水来进行隔热、防护 | 给高温岗位职工提供纯净水 | 强化通风降温工作 |  | C | 异常气象条件防护措施： (1)高温作业防护。对于高温作业，首先应合理流程，改进生产设备和操作方法，这是改善高温作业条件的根本措施。如钢水连珠、轧钢及铸造等生产自动化可使工人远离热源；采用开放或半开放式作业，利用自然通风，尽量在夏季主导风向下风侧对热源隔离等。 (2)隔热。隔热是防止热辐射的重要措施，可利用水来进行。 (3)通风降温。通风 降温方式有自然通风和机械通风两种方式。 (4)保健措施。供给饮料和补充营养，暑季供应含盐的清凉饮料是有特殊意义的保健措施。 (5)个体防护。使用耐热工作服等。低温的防护，要防寒和保暖，加强个体防护用品使用。 (6)异常气压的预防。 |
| 96 | 多选 | 在无法通过设计达到本质安全时，为了消除危险，应补充设计安全装置，设计安全装置时必须考虑的因素有（ ）。 | 有足够的强度、刚度和耐久性 | 不能影响机器运行的可靠性 | 不应影响对机器危险部位的可视性 | 一律用绝缘材料制作 | 一律用金属材料制作 | ABC | 在无法通过设计达到本质安全时，为了消除危险，应补充设计安全装置，设计安全装置时必须考虑的因素有有：足够的强度、刚度和耐久性；不能影响机器运行的可靠性；不应影响对机器危险部位的可视性。 |
| 97 | 多选 | 在工业生产过程中，存在着多种引起火灾或爆炸的原因。因此，在易发生火灾和爆炸的危险区域进行动火作业前，必须采取的安全措施有（ ）。 | 严格执行动火作业工作票 | 动火现场配备必要的消防器材 | 将现场可燃物品清理干净 | 对附近可能寄存可燃气的管沟进行妥善处理 | 利用与生产设备相连的金属构件作为电焊地线 | ABCD | 防火防爆的措施规定，动火现场应配备必要的消防器材，并将可燃物品清理干净。在可能积存可燃气体的管沟、电缆沟、深坑、下水道内及其附近，应用惰性气体吹扫干净，再用非燃体，如石棉板进行遮盖。在施工现场禁火区域内施工，动火作业前必须申请办理动火证。 |
| 98 | 单选 | 预警系统信号中，Ⅱ级预警，表示（ ）。 | 安全状况特别严重，用红色表示 | 受到事故的严重威胁，用橙色表示 | 处于事故的上升阶段，用黄色表示 | 生产活动处于正常生产状态，用蓝色表示 |  | B | 预警系统信号中，Ⅱ级预警，表示受到事故的严重威胁，用橙色表示。 |
| 99 | 多选 | 锻造机械结构应保证设备运行、安装、拆卸和检修等过程中的安全。下列关于安全措施的说法中，正确的有（ ）。 | 外露防护装置的防护罩用铰链安装在锻压设备的转动部件上 | 锻压机械的机架和突出部分不得有棱角和毛刺 | 启动装置的结构应能防止锻压机械意外地开动或自动开动 | 锻压机械的启动装置必须能保证对设备进行迅速开关 | 安全阀的重锤必须封在带锁的锤盒内 | BCDE | 根据规定，外露的传动装置（齿轮传动、摩擦传动、曲柄传动或皮带传动等）必须要有防护罩。防护罩需用铰链安装在锻压设备的不动部件上，所以选项A错误。 |
| 100 | 多选 | 能力标志着人的认识活动在反映外界事物时所达到的水平，影响能力的因素有（ ）。 | 观察力 | 注意力 | 克制力 | 思维想象力 | 操作能力 | ABDE | 能力标志着人的认识活动在反映外界事物时所达到的水平，影响能力的因素有观察力、注意力、思维想象力、操作能力。 |
| 101 | 多选 | 机械安全故障诊断技术包括信号分析、状态分析和材料分析技术等。常见的材料表面缺陷检测探伤方法包括（ ）。 | 温度探伤 | 磁粉探伤 | 渗透探伤 | 涡流探伤 | y射线探伤 | BCD | 常见的材料表面缺陷检测探伤方法包括磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤。 |
| 102 | 多选 | 电击分为直接接触电击和间接接触电击，针对电击的类型应当采取相应的安全技术措施。下列说法中，属于间接接触电击的有（ ）。 | 电动机漏电，手指直接碰到电动机的金属外壳 | 起重机碰高压线，挂钩工人遭到电击 | 电动机接线盒盖脱落，手持金属工具碰到接线盒内的接线端子 | 电风扇漏电，手背直接碰到风扇的金属护网 | 检修工人手持电工刀割破带电的导线 | ABD | 根据电击时所触及的带电体是否为正常带电状态，电击分为直接接触电击和间接接触电击两类。(1)直接接触电击。指在电气设备或线路正常运行条件下，人体直接触及了设备或线路的带电部分所形成的电击。(2)间接接触电击。指在设备或线路故障状态下，原本正常情况下不带电的设备外露可导电部分或设备以外的可导电部分变成了带电状态，人体与上述故障状态下带电的可导电部分触及而形成的电击。判断电击为直接接触电击还是间接接触电击，主要看电击时所触及的带电体是否为正常带电状态。对于选项A，电动机金属外壳一般是不带电的，但电动机漏电可能导致其外壳带电，所以选项A的情况为间接接触电击；对于选项B和选项D同理；而选项C，接线盒内的接线端子在正常情况下是带电的，所以为直接接触电击；对于选项E，一般情况下，手持电工刀碰触带电体是不会触电的。所以选择ABD。 |
| 103 | 多选 | 电气火灾爆炸是由电气引燃源引起的火灾和爆炸。电气引燃源中形成危险温度的原因有：短路、过载、漏电、散热不良、机械故障、电压异常、电磁辐射等。下列情形中，属于因过载和机械故障形成危险温度的有（ ）。 | 电气设备或线路长期超设计能力超负荷运行 | 交流异步电动机转子被卡死或者轴承损坏 | 运行中的电气设备发生绝缘老化和变质 | 电气线路或设备选型和设计不合理 | 交流接触器分断时产生电火花 | ABD | 因过载和机械故障形成危险温度的典型情况如下：①过载：电气线路或设备设计选型不合理，或没有考虑足够的裕量；电气设备或线路使用不合理，负载超过额定值或连续使用时间过长；设备故障运行造成设备和线路过负载；电气回路谐波能使线路电流增大而过载。②机械故障：由交流异步电动机拖动的设备，如果转动部分被卡死或轴承损坏，造成堵转或负载转矩过大，都会因电流显著增大而导致电动机过热。 |
| 104 | 多选 | 下列关于爆炸性气体环境危险区域划分以及爆炸性气体环境危险区域范围的说法中，正确的是（ ）。 | 爆炸性气体危险区域划分为O区时，其危险程度低于1区 | 有效通风的可以使高一级的危险环境降为低一级的危险环境 | 良好的通风标志是混合物中危险物质的浓度被稀释到爆炸下限30%以下 | 利用堤或墙等障碍物，可限制比空气重的爆炸性气体混合物扩散，缩小爆炸危险范围 | 当厂房内空间大，释放源释放的易燃物质量少时，可按厂房内部分空间划定爆炸危险的区域范围 | BDE | 0区是指爆炸气体环境连续出现或长时间存在的场所。1区是指正常运行时可能出现爆炸性气体环境的场所。2区是指正常运行时不可能出现爆炸性气体环境，如果出现也是偶然发生并且是短时间存在的场所。当通风良好时，应降低爆炸危险区域等级；当通风不良时应提高爆炸危险区域等级。在障碍物、凹坑和死角处，应局部提高爆炸危险区域等级。 |
| 105 | 单选 | 制定各种禁止粉尘爆炸危险的出发点和基本原则是粉尘爆炸必须在4个条件同时具备时才能够发生。如果不让这些条件同时存在，或者破坏已经形成的这些条件，可以阻止粉尘爆炸的发生和发展。这4个条件是粉尘具有可爆炸性，达到一定浓度，点燃粉尘的热源和（ ）。 | 助燃剂 | 可燃性 | 还原剂 | 抑制性 |  | A | 粉尘具有可爆炸性，达到一定浓度，点燃粉尘的热源和助燃剂。 |
| 106 | 单选 | 齿轮、齿条、皮带、联轴器、涡轮、涡杆等都是常用的机械传动机构，机械传动机构运行中处在相对运动的状态，会带来机械伤害的危险，下列机械传动机构的部位中，属于危险部位的是（ ）。 | 齿轮、齿条传动的齿轮与齿条分离处 | 皮带传动的两皮带轮的中间部位 | 联轴器的突出件 | 涡杆的端部 |  | C | A项应是咬合处，B项应是皮带开始进入皮带轮的部位。 |
| 107 | 单选 | 铸造车间的厂房建筑设计应符合专业标准要求。下列有关铸造车间建筑要求的说法中，错误的是（ ）。 | 熔化、浇铸区不得设置任何天窗 | 铸造车间应建在厂区中不释放有害物质的生产建筑物的下风侧 | 厂房平面布置在满足产量和工艺流程的前提下应综合考虑建筑结构和防尘等要求 | 铸造车辆初设计有局部通风装置外，还应利用天窗排风或设置屋顶通风器 |  | A | 铸造车间应安排在高温车间、动力车间的建筑群内，建在厂区其他不释放有害物质的生产建筑的下风侧。厂房主要朝向宜南北向。厂房平面布置应在满足产量和工艺流程的前提下同建筑、结构和防尘等要求综合考虑。铸造车间四周应有一定的绿化带。铸造车间除设计有局部通风装置外，还应利用天窗排风或设置屋顶通风器。熔化、浇注区和落砂、清理区应设避风天窗。有桥式起重设备的边跨，宜在适当高度位置设置能启闭的窗扇。故本题应选A。 |
| 108 | 单选 | 维修性是指对故障产品修复的难易程度。完成某种产品维修任务的难易程度取决于规定的（ ）。 | 条件和时间 | 时间和范围 | 内容和地点 | 地点和条件 |  | A | 维修性是指对故障产品修复的难易程度，即在规定条件和规定时间内，完成某种产品维修任务的难易程度。故本题应选A。 |
| 109 | 单选 | 人机系统组成串联系统，若人的操作可靠度为0.9900。机器设备可考度也为0.9900，人机系统可靠度为（ ）。 | 0.9999 | 0.9801 | 0.99 | 0.975 |  | B | 人机系统可靠度为0.9801。RS=0.99*0.99-0.9801 |
| 110 | 单选 | 绝缘油是可燃液体，储油电气设备的绝缘油在高温电弧作用下气化和分解，喷出大量油雾和可燃气体，在一定条件下能引起空间爆炸，因此，对储油电气设备应特别注意防火防爆问题。下图所示的四种电气设备中，内部有油的电气设备是（ ）。 | 干式变压器 | 干式变压器 | 电缆头 | 自耦减压起动器 | 电动机 | C | 干式变压器和油浸变压器相比，除工作原理相同外，最大的区别就是变压器内部有没有油，同时还有许多区别。油浸变压器是以油为变压器主要绝缘手段。自耦减压起动器由三相自耦变压器、热继电器、失压脱扣器、触头、操作手柄以及机械联锁装置等构成。箱底盛有绝缘油，触头浸在其中，绝缘油起灭弧作用。故本题应选C。 |
| 111 | 单选 | 产生静电的方式很多。当带电雾滴或粉尘撞击导体时，会产生静电。这种静电产生的方式属于（ ）。 | 接触—分离起电 | 破断起电 | 感应起电 | 电荷迁移 |  | D | 静电的起电方式有以下几种：(1)接触一分离起电。两种物体接触，其间距离小于25×l0-8 cm时，由于不同原子得失电子的能力不同，不同原子外层电子的能级不同，其间即发生电子的转移。(2)破断起电。材料破断后能在宏观范围内导致正、负电荷的分离，即产生静电。(3)感应起电。（4）电荷迁移。当一个带电体与一个非带电体接触时，电荷将发生迁移而使非带电体带电。例如，当带电雾滴或粉尘撞击导体时，便会产生电荷迁移；当气体离子流射在不带电的物体上时，也会产生电荷迁移。故本题应选D。 |
| 112 | 单选 | 下列防火防爆安全技术措施中，属于根本上防止火灾与爆炸发生的是（ ）。 | 惰性气体保护 | 系统密闭正压操作 | 以不燃气体溶剂代替可燃溶剂 | 厂房通风 |  | C | 在生产过程中，应根据可燃易燃物质的燃烧爆炸特性，以及生产工艺和设备等的条件，采取有效的措施，预防在设备和系统里或在其周围形成爆炸性混合物。这类措施主要有设备密闭、厂房通风、惰性介质保护、以不燃溶剂代替可燃溶 剂、危险物品隔离储存等。以不燃或难燃的材料代替可燃或易燃材料，是防火与防爆的根本性措施。因此，在满足生产工艺要求的条件下，应当尽可能地用不燃溶剂或火灾危险性小的物质代替易燃溶剂或火灾危险性较大的物质，这样可防止形成爆炸性混合物，为生产创造更为安全的条件。故本题应选C。 |
| 113 | 单选 | 机动车进入存在爆炸气体的场所应在尾气排放管上安装（ ）。 | 火星熄灭器 | 安全阀 | 单项阀 | 阻火阀门 |  | A | 火星熄灭器是一种阻火及隔爆装置。由烟道或车辆尾气排放管飞出的火星也可能引起火灾。因此，通常在可能产生火星设备的排放系统，如加护热炉的烟道，汽车、拖拉机的尾气排放 管上等，安装火星熄灭器，用以防止飞出的火星引可燃可燃物料。故本题应选A。 |
| 114 | 单选 | 焦炭为可燃固体，在燃烧过程中呈炽热状态，不产生气态物质，也不产生（ ）。 | 火焰 | 辐射 | 对流 | 传导 |  | A | 可燃固体焦炭，不能分解为气态物质，在燃烧时则呈现炽热状态，没有火焰产生。故本题应选A。 |
| 115 | 单选 | 生产性粉尘分为无机性粉尘，有机性粉尘和混合性粉尘。水泥、金刚砂属于（ ）性粉尘。 | 无机 | 有机 | 合成 | 加工 |  | A | 生声性粉尘分类方法中，根据生产性粉尘的性质可将其分为3类：(1)无机性粉尘，无机性粉尘包括矿物性粉尘，如硅石、石棉、煤等；金属性粉尘，如铁、锡、铝等及其化合；人工无机性粉尘，如水泥、金刚砂等。(2)有机性粉尘，有机性粉尘包括植物性粉尘，如棉、麻、面粉、木材；动物性粉尘，如皮毛、丝、骨质粉尘；人工合成有机粉尘，如有机染料、农药、合成树脂、炸药和人造纤维等。(3)混合性粉尘，混合性粉尘是上述各种粉尘的混合存在，一般包括两种以上的粉尘。生产环境中最常见的就是混合性粉尘。故本题应选A。 |
| 116 | 单选 | 粉尘溶解度的大小与对人体危害程度的关系，因粉尘作用性质不同而异。主要呈机械刺激作用的粉尘，随溶解度的增加其危害作用（ ）。 | 减弱 | 增强 | 消失 | 不变 |  | A | 粉尘溶解度大小与对人危害程度的关系，因粉尘作用性质不同而异。主要呈化学毒副作用的粉尘，随溶解度的增加其危害作用增强；主要呈机械刺激作用的粉尘，随溶解度的增加其危害作用减弱。粉尘颗粒密度的大小与其在空气中的稳定程度有关。尘粒大小相同，密度大者沉降速度快、稳定程度低。在通风除尘设计中，要考虑密度这一因素。故本题应选A。 |
| 117 | 单选 | 强烈的（ ）辐射可引起皮炎，皮肤接触沥青后再经其照射，能发生严重的光感性皮炎。 | 红外线 | 激光 | 紫外线 | X线机 |  | C | 强烈的紫外线辐射可引起皮炎，皮肤接触沥青后再经其照射，能发生严重的光感性皮炎。 |
| 118 | 单选 | 需要办理安全许可的密闭空间作业，应采取综合措施消除或减少密闭空间的职业危害以满足安全作业条件。下列做法中，错误的是（ ）。 | 在密闭空间外设置标志 | 在作业前，评估密闭空间可能存在的职业危害 | 提供应急救援保障 | 安全生产负责人必须与作业人员一起进入密闭空间作业 |  | D | 进入密闭空间作业应由用人单位实施安全作业准入。用人单位应采取综合措施，消除或减少密闭空间的职业危害以满足安全作业条件，主要有以下几点：(1)明确密闭空间作业负责人、被批准进入作业的劳动者和外部监护或监督人员及其职责。(2)在密闭空间外设置警示标识，告知密闭空间的位置和所存在的危害。(3)提供有关的职业安全卫生培训。(4)当实施密闭空间作业前，须评估密闭空间可能存的职业危害，以确定该密闭空间是否准入作业。(5)采取有效措施；防止未经容许的劳动者进入密闭空间。(6)提供密闭空间作业的合格的安全防护设施、个体防护用品及报警仪器。(7)提供应急救援保障。对于选项D，安全生产责任人不必与作业人员一起进入密闭空间作业。故本题应选D。 |
| 119 | 单选 | 在生产中，由于机器运转、气体排放、工件撞击与摩擦所产生的噪声，称为生产性噪声或工业噪声。控制生产性噪声产生的措施不包括（ ）。 | 消除或降低噪声，震动源 | 锤击成型改为液压成型 | 为减少震动，使用隔绝物质 | 加强个人防护和健康监护 |  | C | 生产性噪声可归纳为以下3类：(1)空气动力噪声，是由于气体压力变化引起气体扰动，气体与其他物体相互作用所致。例如，各种风机、空气压缩机、风动工具、喷气发动机和汽轮机等，由于压力脉冲和气体排放发出的噪声。(2)机械性噪声，是由于机械撞击、摩擦或质量不平衡旋转等机械力作用下引起固体部件振动所产生的噪声。例如，各种车床、电锯、电刨、球磨机、砂轮机和织布机等发出的噪声。(3)电磁性噪声，是由于磁场脉冲，磁致伸缩引起电气部件振动所致。如电磁式振动台和振荡器、犬型电动机、发电机和变压器等产生的噪声。故本题应选C。 |
| 120 | 单选 | 在生产中手臂振动所造成的危害较为明显和严重，国家已将手臂振动病列为职业病。下列作业中，不属于产生手臂振动的生产作业是（ ）。 | 操作手持电动工具 | 使用砂轮机 | 锅炉，压力容器运行操作 | 驾驶交通车辆与使用农业机械 |  | C | 存在手臂振动的生产作业主要有以下几类：(1)操作锤打工具，如操作凿岩机、空气锤、筛选机、风铲、捣固机和铆钉机等；(2)手持转动工具，如操作电钻、风钻、喷砂机、金刚砂抛光机和钻孔机等；(3)使用固定轮转工具，如使用砂轮机、抛光机、球磨机和电锯等，(4)驾驶交通运输车辆与使用农业机械，如驾驶汽车、使用脱粒机。故本题应选C。 |
| 121 | 单选 | 高温、高湿环境中，人体散热困难，易产生注意力不集中、头晕、疲劳等人体生理异常。下列作业中，属于高温、高湿作业的是（ ）。 | 冶金炼钢、金属铸造，玻璃加工 | 高气压作业、高空作业、勘探及野外作业 | 印染、模纹、造纸 | 机械加工、木材加工、建筑施工 |  | C | 高温高湿作业，如印染、缫丝、造纸等工业中，液体加热或蒸煮，车间气温可达35摄氏度以上，相对湿度达90%以上。有的煤矿深井井下气温可达30摄氏度，相对湿度95%以上。故本题应选C。 |
| 122 | 单选 | 公路运输事故经常发生，严重危害生命和财产安全。公路运输事故按其严重程度分为（ ）类。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | B | 我国公安部将交通事故类别按事故形态分为侧面相撞、正面相撞、尾随相撞、对向刮擦、同向刮擦、撞固定物、翻车、碾压、坠车、失火和其他11种。按事故原因分为意外(主要是机动车、自然灾害)、机动车驾驶人、非机动车驾驶人、行人与乘车人、道路和其他6大类。按事故严重程度分为特大、重大、一般和轻微4类，同时，根据我国《特别重大事故调查程序暂行规定》，一次死亡30人及其以上或直接经济损失在500万元及其以上的道路交通事故为特别重大事故。故本题应选C。 |
| 123 | 单选 | 对列车位置和运行状态实时检测，可有效避免和控制铁路运输事故。常见的列车检测技术有轨道电路、查询应答器、卫星系统以及（ ）等。 | 机车信号机 | 集中连锁设备 | 车上检测感知器 | 热轮探测器 |  | C | 铁路运输安全监控与检测技术有铁路列车检测、铁路列车超速防护、铁路车辆探测系统等。1.铁路列车检测对列车位置及运行状态的实时精确检测，可以有效地避免和控制运输事故。常见的列车检测技术有轨道电路、查询应答器、卫星系统，以及车上检测感知器等。2.铁路列车超速防护铁路列车超速防护，是对列车实际速度和最大安全速度进行比较，当出现超速时，实时安全制动。3.铁路车辆探测系统铁路车辆探测系统有轴箱发热探测器、热轮探测器、脱轨/拖挂设备检测器、临界限界检查器等。故本题应选C。 |
| 124 | 多选 | 道路交通安全监控与检测技术可分为事故预防的监控与检测技术、维护维修的检修与诊断技术，事故预防的监控与检测技术主要有驾驶警报系统、车辆导航系统、速度控制系统、（ ）等。 | 视觉增强系统 | 助力驾驶系统 | 油路系统 | 电路系统 |  | BCD | 本题考查的是道路交通安全技术措施。基于事故预防的监控与检测技术：驾驶警报系统、视觉增强系统、汽车行驶记录仪、车辆导航系统、速度控制系统。故本题应选BCD。 |
| 125 | 多选 | 机械制造场所的状态安全直接或间接涉及设备和人的安全，下列关于机械制造场所安全技术的说法中，正确的是（ ）。 | 采光、自然光（白天）与人工照明（夜间及阴天）相结合；保持有足够的光照度 | 道路；厂区车辆双向行驶的干道宽度不小于5M，进入厂区门口、危险地段需设置限速限高牌，指示牌和警示牌等 | 设置布局；设备间距，大型设备≥2m，中型设备≥1m，小型设备≥0.7m等 | 物料堆放；划分毛坯等物料区域，物料摆放层高有一定限制；工器具放在指定部位；产品坯料等应限高存入 | 地面状态；为生产而设置的坑、壕、池必须全封闭 | ABCD | 选项ABCD的说法正确。对于选项E，为生产而设置的深>0.2m。宽>0.1m的坑、壕、池应有可靠的防护栏或盖板，夜间有照明。 |
| 126 | 多选 | 机械设备的安全装置有机械式、光电式等多种模式，下列安全装置中，属于机械式的有（ ）安全装置。 | 推手式 | 双手按钮式 | 拉手式 | 摆杆护手式 | 感应式 | ACD | 冲压设备的安全装置形式较多，按结构分为机械式、按钮式、光电式、感应式等。故BE选项错误。机械式防护装置主要有以下3种类型：推手式保护装置；摆杆护手装置又称拨手保护装置；拉手安全装置。故本题应选ACD。 |
| 127 | 多选 | 木工加工过程中，刀轴转速高，自动化水平低，存在较多危险因素，下列关于安全技术措施的说法中，正确的是（ ）。 | 木工机械的刀轴与电器应有安全联控装置 | 圆锯机上应安设分离刀和活动防护罩 | 刨床采用开有小孔的定位垫片降低噪声 | 手压平刨刀轴必须使用方刀轴 | 带锯机应装设锯盘制动控制器 | ABCE | 必须使用圆柱形刀轴，绝对禁止使用方刀轴。 |
| 128 | 多选 | 电击分为直接接触电击和间接接触电击，针对电击的类型应采取相应的安全技术措施。下列说法中，属于直接接触电击的有（ ）。 | 电动机漏电，手指直接碰到电机的金属外壳 | 起重机碰高压线，挂钩工人遭到电击 | 电动机接线盒盖脱落，手持金属工具碰到接线盒内的接线端子 | 电风扇漏电，手背直接碰到电风扇的金属保护罩 | 检修工人手持电工刀割带电的导线 | BCE | 根据电击时所触及的带电体是否为正常带电状态，电击分为直接接触电击和间接接触电击两类。(1)直接接触电击。指在电气设备或线路正常运行条件下，人体直接触及了设备或线路的带电部分所形成的电击。(2)间接接触电击。指在设备或线路故障状态下，原本正常情况下不带电的设备外露可导电部分或设备以外的可导电部分变成了带电状态，人体与上述故障状态下带电的可导电部分触及而形成的电击。判断电击为直接接触电击还是间接接触电击，主要看电击时所触及的带电体是否为正常带电状态。对于选项A，电动机金属外壳一般是不带电的，但电动机漏电可能导致其外壳带电，所以选项A的情况为间接接触电击；对于选项B和选项D同理，而选项C，接线盒内的接线端子在正常情况下是带电的，所以为直接接触电击；对于选项E，一般情况下，手持电工刀碰触带电体是不会触电的。所以选择BCE。 |
| 129 | 多选 | 一些火灾和爆炸的点火源为静电放点火花，为防止静电放电火花引起爆炸，可根据生产过程中的具体情况采取相应的防静电措施。下列措施中，属于防止静电措施的有（ ）。 | 控制流速 | 保持良好接地 | 人体静电防护 | 采用静电消散技术 | 设法降低厂房或者设备内的湿度 | ABCD | 为防止静电放电火花引起的燃烧爆炸，可根据生产过程中的具体情况采取相应的防 静电措施，包括：控制流速、保持良好接地、采用静电消散技术、人体静电防护、增高厂房或设备内空气的湿度。故本题应选ABCD。 |
| 130 | 多选 | 爆炸控制措施分为若干种，用于防止容器或室内爆炸的安全措施有（ ）。 | 采用爆炸抑制系统 | 设计和使用抗爆容器 | 采取爆炸卸压措施 | 采取房间卸压措施 | 进行设备密闭 | BCD | 防止容器或室内爆炸的安全措施有：抗爆容器、爆炸卸压、房间泄压等。故本题应选BCD。 |
| 131 | 多选 | 生产性毒物危害治理措施包括：密闭通风排毒系统、局部排气罩、排出气体的净化，下列方法中，用于排出气体净化的有（ ）。 | 洗涤法 | 吸附法 | 袋滤法 | 辐射法 | 静电法 | ABCE | 工业的无害化排放，是通风防毒工程必须遵守的重要准则。根据输送介质特性和生产工艺的不同，可采用不同的有害气体净化方法。有害气体净化方法大致分为洗涤法、吸附法、袋滤法、静电法、燃烧法和高空排放法。故本题应选ABCE。 |
| 132 | 多选 | 道路几何线形要素的构成是否合理，线性组合是否协调，对道路交通安全有很大的影响。道路几何线形要素主要有（ ）。 | 平曲线 | 竖曲线 | 坡度 | 线形组合 | 车道宽度 | ABCD | 道路几何线形要素主要有平曲线、竖曲线、坡度、线形组合。 |
| 133 | 单选 | 木工机械刀具运动速度高，容易造成伤害事故，木工加工过程的危险有害因素是（ ）。 | 模具的危险伤害，木工设备结构具有的危险伤害，木粉尘危害 | 模具的危险伤害，噪声和振动危害，火灾和爆炸 | 噪声和振动危害，电动机转速降低，木粉尘危害 | 机械伤害，木材的生物和化学危害，火灾和爆炸 |  | D | 木工机械危险有害因素包括：(1)机械伤害；(2)火灾和爆炸；(3)木材的生物、化学危害；(4)木粉尘危害；(5)噪声的振动危害。故本题应选D |
| 134 | 单选 | 电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等效应对人体造成的伤害，下列各种电伤中，最为严重的是（ ）。 | 皮肤金属化 | 电流灼伤 | 电弧烧伤 | 电烙印 |  | C | 电弧烧伤指由弧光放电造成的烧伤，是最严重的电伤。 |
| 135 | 单选 | 下列关于使用手持电动工具和移动式电气设备说法中，错误的是（ ）。 | Ⅰ类设备必须采取保护接地或保护接零措施 | 一般场所，手持电动工具应采用Ⅱ类设备 | Ⅱ类设备带电部分与可触及导体之间的绝缘电阻不低于2MΩ | 在潮湿或金属构架等导电性能良好的作业场所，应使用Ⅱ类或Ⅲ类设备 |  | C | 带电部分与可触及导体之间的绝缘电阻：I类设备不低于2MΩ，Ⅱ类设备不低于7MΩ，Ⅲ类设备不低于lMΩ。故本题应选C。 |
| 136 | 单选 | 在下列情况中，易造成起重机发生脱绳事故的是（ ）。 | 斜吊、斜拉造成吊装绳吊伤 | 吊钩钩口变形引起开口过大 | 吊钩上吊装绳夹角加大 | 吊载收到碰撞，冲击而摇晃不定 |  | D | 脱绳事故是指重物从捆绑的吊装绳索中脱落溃散发生的伤亡毁坏事故。造成脱绳事故的主要原因有：重物的捆绑方法与要领不当，造成重物滑脱；吊装重心选择不当，造成偏载起吊或吊装中心不稳，使重物脱落；吊栽遭到碰撞、冲击而摇摆不定，造成重物失落等。故本题应选D |
| 137 | 单选 | 防坠安全器是防止吊笼坠落的机械式安全保护装置，主要用于施工升降等，其作用是（ ）。 | 限制吊笼的行程，防止吊笼坠落 | 限制吊笼的运行速度，防止吊笼坠落 | 限制吊笼的运行高度，防止吊笼坠落 | 限制吊笼的运行速度和高度，防止吊笼坠落 |  | B | 防坠安全器是非电气、气动和手动控制的防止吊笼或对重坠落的机械式安全保护装置，主要用于施工升降机等起重设备上，其作用是限制吊笼的运行速度，防止吊笼坠落，保证人员设备安全。安全器在使用过程中必须按规定进行定期坠落实验及周期检定。设备正常工作时，防坠安全器不应动作。当吊笼超速运行，其速度达到防坠安全嚣的动作速度时，防坠安全器应立即动作，并可靠地诧制停吊笼。在安全器发生作用的同时切断传动装置的电源。故本题应选B。 |
| 138 | 单选 | 某企业由于雷击引燃了汽油储罐导致火灾，根据《火灾分类》（GB/T4968-2008），此次火灾属于（ ）。 | A类火灾 | B类火灾 | C类火灾 | D类火灾 |  | B | 《火灾分类》(GB/T4968—2008)按物质的燃烧特性将火灾分为A、B、C、D、E、F6类。其中，B类火灾是指液体或可熔化固体物质火灾，如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。故本题应选B。 |
| 139 | 单选 | 机车车辆脱轨事故的主要隐患有机车车辆配件脱落，机车车辆走行部构件或轮对限度超标、线路及道岔限度超标、线路断轨报轨、车辆装载货物超限或坠落以及（ ）等。 | 线路上有异物侵限 | 司机未按信号行车 | 弓网接触不良 | 道岔开启不当 |  | A | 本题考查的是铁路运输事故主要类型与预防技术。机车车辆脱轨事故的主要隐患：机车车辆配件脱落，机车车辆走行部构件、轮对等限度超标，线路及道岔限度超标，线路断轨胀轨，车辆装载货物超限或坠落，线路上有异物侵限等。故本题应选A。 |
| 140 | 单选 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）。 | 安全警示标志 | 安全宣传挂图 | 安全宣传标语 | 安全横幅 |  | A | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 |
| 141 | 单选 | 某污水处理厂生产调度例会上，调度长根据总工程师的指示，安排某车间主任负责对污泥泵进行检修。检修过程中，工人甲误开切换阀门，导致1人受伤，造成生产安全事故。对本次事故负有直接责任的是（ ）。 | 调度长 | 工人甲 | 车间主任 | 总工程师 |  | B | 岗位工人对本岗位的安全生产负直接责任,所以工人甲对本次事故负有直接责任。 |
| 142 | 多选 | 下列危险有害因素中，属于人的不安全行为的有（ ）。 | 未紧开关 | 作业场所狭窄 | 机器运转时维修 | 防护装置缺乏 | 拆除安全装置 | ACE | 所列危险有害因素中，属于人的不安全行为的有：未紧开关、机器运转时维修、拆除安全装置。 |
| 143 | 单选 | 下列使用安全帽的描述中不正确的是（ ）。 | 安全帽在佩戴前，应调整好松紧大小，以帽子不能在头部自由活动，自身又未感觉不适为宜 | 安全帽由帽衬、帽壳和下带组成，使用时注意使帽衬与帽壳连接良好，保持紧贴 | 佩安全帽时必须系紧下带 |  |  | B | 安全帽由帽衬、帽壳和下带组成，使用时注意使帽衬与帽壳连接良好，保持适当空间。 |
| 144 | 单选 | 清除电焊熔渣或多余的金属时，应怎样做才能减少危险?（ ）。 | 清除的方向须摹向身体 | 佩戴眼罩和手套等个人防护器具 | 须开风扇，加强空气流通，减少吸入金属雾气 |  |  | B | 清除电焊熔渣或多余的金属时，应佩戴眼罩和手套等个人防护器具才能减少危险。 |
| 145 | 单选 | 在金属切割时，工人（ ）戴防护手套。 | 必须 | 不许 | 必要时应该 |  |  | A | 在金属切割时，工人必须戴防护手套。 |
| 146 | 单选 | 操作机械时，工人要穿“三紧”式工作服，“三紧”是指袖紧、领紧和（ ）。 | 扣子紧 | 腰身紧 | 下摆紧 |  |  | C | 操作机械时，工人要穿“三紧”式工作服，“三紧”是指袖紧、领紧和下摆紧。 |
| 147 | 单选 | 绝缘手套和绝缘鞋除按期更换外，还应做到每次使用前作（ ）检查。 | 绝缘性能 | 可靠程度 | 透气性能 |  |  | A | 绝缘手套和绝缘鞋除按期更换外，还应做到每次使用前作绝缘性能检查。 |
| 148 | 单选 | 安全带的使用期限为（ ）年，发现异常应提前报废。 | 3-5 | 4-6 | 5-7 |  |  | A | 安全带的使用期限为3-5年，发现异常应提前报废。 |
| 149 | 单选 | 工业毒物进入人体的途径有3条，即（ ）。 | 口、鼻、耳 | 食物、衣服、水 | 呼吸道、皮肤、消化道 |  |  | C | 工业毒物进入人体的途径有3条，即呼吸道、皮肤、消化道。 |
| 150 | 单选 | 在梯子上工作时，梯与地面的角度应为（ ）左右。 | 30° | 45° | 60° |  |  | C | 在梯子上工作时，梯与地面的角度应为60°左右。 |
| 151 | 单选 | 安全阀在（ ）时起跳，主要作用是保护设备、管线不受损害。 | 泄漏 | 鉴定 | 放空 | 超压 |  | D | 安全阀在超压时起跳，主要作用是保护设备、管线不受损害。 |
| 152 | 单选 | 机械在运转状态下，操作人员（ ）。 | 可以对机械进行加油清扫 | 可与旁人聊天 | 严禁拆除安全装置 |  |  | C | 机械在运转状态下，操作人员严禁拆除安全装置。 |
| 153 | 单选 | 从事一般性高处作业，作业人员脚上应穿（ ）。 | 硬底鞋 | 软底防滑鞋 | 普通胶鞋 |  |  | B | 从事一般性高处作业，作业人员脚上应穿软底防滑鞋。 |
| 154 | 单选 | 从业人员既是安全生产的保护对象，又是实现安全生产的（ ）。 | 关键 | 保证 | 基本要素 |  |  | C | 从业人员既是安全生产的保护对象，又是实现安全生产的基本要素。 |
| 155 | 单选 | 在生产作业场所中，（ ）不属于生产性粉尘。 | 砂尘 | 雾霾 | 煤尘 |  |  | B | 雾霾不属于生产性粉尘。 |
| 156 | 单选 | 指出下列哪种装置不属于超压安全装置。（ ） | 安全阀 | 限位开关 | 防爆膜 | 卸压膜 |  | B | 限位开关不属于超压安全装置。 |
| 157 | 单选 | 机械加工设备的运动部件如转轴、联结器飞轮、齿轮、摩擦轮、皮带及皮带轮、旋转物体上的突出部分等是容易发生机械伤害事故的危险部位。因此，对以上危险部位的防护要求是：以操作人员的操作位置所在的平面为基准，凡高度在（ ）m之内的所有齿轮传动、带传动、链传动、转轴、联轴节、飞轮、电锯等危险零部件及其危险部位，都必须设置防护装置。 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |  | B | 机械加工设备的运动部件如转轴、联结器飞轮、齿轮、摩擦轮、皮带及皮带轮、旋转物体上的突出部分等是容易发生机械伤害事故的危险部位。因此，对以上危险部位的防护要求是：以操作人员的操作位置所在的平面为基准，凡高度在2.5m之内的所有齿轮传动、带传动、链传动、转轴、联轴节、飞轮、电锯等危险零部件及其危险部位，都必须设置防护装置。 |
| 158 | 单选 | 某铸造厂为增强铸造设备的本质安全性，最有效的做法是在铸造设备的（ ）阶段予以保证。 | 设计 | 安装 | 运行 | 检修 |  | A | 考核安全生产管理预防原理，题目体现了本质安全化原则。 |
| 159 | 单选 | 近年来，人们对红木家具追捧热度越来越高，某木材加工厂看准市场形势，接受了大批红木家具的加工订单，但该厂木工机械设备老化且长期超负荷运转，导致伤害事故频发。为避免员工再受到机械伤害，该厂采取了一系列管控措施，以下措施中，属于本质安全技术措施的是（ ）。 | 采取冷却措施，降低木工机械运转温度 | 减少木工机械的运转时问 | 增加木工机械的检修频度 | 木工机械加装紧急自动停机系统 |  | D | 本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。具体包括两方面的内容： (1)失误—安全功能 指操作者即使操作失误，也不会发生事故或伤害，或者说设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的功能。 (2)故障—安全功能 指设备、设施或生产工艺发生故障或损坏时。还能暂时维持正常工作或自动转变为安全状态。 木工机械加装紧急自动停机系统属于失误—安全功能、故障—安全功能本质安全系统。 |
| 160 | 单选 | 某机械制造厂铸造车间，在型砂、铸型、打箱、清砂及铸件清理等生产过程中产生大量游离的二氧化硅粉尘，按照职业病危害因素分类，游离二氧化硅的粉尘属于（ ）。 | 化学因素 | 物理因素 | 生物因素 | 环境因素 |  | A | 生产过程中产生的有害因素： (1)化学因素，包括生产性粉尘和化学有毒物质。 生产性粉尘，例如矽尘、煤尘、石棉尘、电焊烟尘等。 化学有毒物质，例如铅、汞、锰、苯、一氧化碳、硫化氢、甲醛、甲醇等。 (2)物理因素。例如异常气象条件(高温、高湿、低温)、异常气压、噪声、振动、辐射等。 (3)生物因素。例如附着于皮毛上的炭疽杆菌、甘蔗渣上的真菌，医务工作者可能接触到的生物传染性病原物等。 |
| 161 | 单选 | 冲击事故可能产生在冲压设备的不同危险部位，且以发生在冲头下行过程中伤害操作工人手部的事故最多。下列危险因素中，与冲手事故无直接关系的是（ ）。 | 应用刚性离合器 | 模具设计不合理 | 机械零件受强烈振动而破坏 | 电源开关失灵 |  | C | 本题考查的是冲压作业的危险因素。 |
| 162 | 单选 | 粉尘爆炸是一个瞬间的连锁反应，属于不稳定的气固二相流反应，其爆炸过程比较复杂。下列关于粉尘爆炸特性的说法中，错误的是（ ）。 | 具有发生二次爆炸的可能性 | 产生的能量大、破坏作用大 | 爆炸压力上升速度比气体爆炸大 | 感应期比气体爆炸长得多 |  | C | 本题考查的是爆炸。选项C错误，粉尘爆炸速度或爆炸压力上升速度比爆炸气体小，但燃烧时间长，产生的能量大，破坏程度大。 |
| 163 | 单选 | 机械设备防护罩应尽量采用封闭结构，当现场需要采用安全防护网时，应满足网眼开口尺寸和安全距离的需要。某车间机械设备安全防护网采用椭圆形孔，椭圆孔长轴尺寸为20mm，短轴尺寸为13mm，与机械传动装置的安全距离为30mm。该防护网能有效防护人体的部位是（ ）。 | 手掌(不含第一掌指关节)、手指间 | 上肢、手掌(不含第一掌指关节) | 手掌(不含第一掌指关节)、手指 | 手指、手指间 |  | B | 本题考查的是机械伤害类型及预防对策。当椭圆形孔轴尺寸大于12.5mm时，可防护人体的手掌(不含第一掌指关节)、上肢、足尖。 |
| 164 | 单选 | 锻造加工过程中，机械设备、工具或工件的错误选择和使用，人的违章操作等，都可能导致伤害。下列伤害类型中，锻造过程不易发生的是（ ）。 | 送料过程中造成的砸伤 | 辅助工具打飞击伤 | 造型机轧伤 | 锤杆断裂击伤 |  | C | 本题考查的是锻造的危险有害因素。锻造中的机械伤害包括：锻锤垂头击伤；打飞锻件伤人；辅助工具打飞击伤；模具、冲头打崩、损坏伤人；原料、锻件等在运输工程中造成的砸伤；操作杆打伤、锤杆断裂击伤等。 |
| 165 | 多选 | 砂轮机是机械工厂最常用的机械设备之一，其主要特点是易碎、转速高、使用频繁和易伤人。砂轮在使用时有严格的操作程序和规定，违反操作规程将给操作人员造成伤害。下列关于砂轮机操作要求的说法中，正确的有（ ）。 | 不许站在砂轮正面操作 | 允许在砂轮侧前方操作 | 不允许多人共同操作 | 禁止侧面磨削 | 允许砂轮正反转 | ACD | 本题考查的是砂轮机的使用。砂轮机的使用，禁止侧面磨削；不准正面操作，不准共同操作。 |
| 166 | 单选 | 某公司是一家食品生产企业，因扩大生产规模需要，准备在厂房的三楼加装一条生产线，临时安装了一部施工外用电梯，用于运送生产线及附属设备，并安装了限速器、制动器及行程限位开关等安全装置。依据《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)下列关于该施工外用电梯运行管理说法中，正确的是（ ）。 | 施工外用电梯安装后，限速器需要经试验、检测合格后方可操作使用，可由施工人员操作 | 施工外用电梯运行到三层和一层时，可用行程限位开关自动碰撞的方法停车 | 限速器、制动器等安全装置必须由专人管理，按规定进行调试检查，保持其灵敏可靠 | 作业完成后，操作人员应将施工外用电梯升至三层，各控制开关扳至零位，切断电源，锁好闸箱门和电梯门 |  | C | 施工电梯安装后，安全装置要经试验、检测合格后方可操作使用.，电梯必须由持证的专业司机操作。电梯运行至最顶层和最下层仍要操作按钮，严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 作业后，将梯笼降到底层，将控制开关拨到零位，切断电源，锁好电闸箱、封闭电梯笼门和维护门。电梯投入使用后，电梯制造单位应当对其制造的电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解，对电梯的日常维护保养单位或者电梯的使用单位在安全运行方面存在的问题，提出改进建议，并提供必要的技术帮助。发现电梯存在严重事故隐患的，应当及时向特种设备安全监督管理部门报告。电梯制造单位对调查和了解的情况，应当作出记录。 |
| 167 | 单选 | 锻造是一种利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形以获得具有一定机械能、一定形状和尺寸的锻件的加工方法。锻造生产中存在多种危险有害因素。下列关于锻造生产危险有害因素的说法中，错误的是（ ）。 | 噪声、振动、热辐射带来职业危害，但无中毒危险 | 红热的锻件遇可燃物可能引燃成灾 | 红热的锻件及飞溅的氧化皮可造成人员烫伤 | 锻锤撞击、锻件或工具被打飞、模具或冲头打崩可导致人员受伤 |  | A | 操作者一旦接触到红热的坯料、锻件及飞溅的氧化皮等，必定被烫伤。 |
| 168 | 单选 | 人机系统可分为机械化、半机械化的人机系统和全自动化控制的人机系统两类。在机械化、半机械化的人机系统中，人始终起着核心和主导作用，机器起着安全保证作用。下列关于机械化、半机械化的人机系统的说法中，正确的是（ ）。 | 系统的安全性主要取决于人处于低负荷时应急反应变差 | 系统的安全性取决于机器的冗余系统是否失灵 | 机器的正常运转依赖于该闭环系统机器自身的控制 | 系统的安全性主要取决于该系统人机功能分配的合理性 |  | D | 机械化、半机械化控制的人机系统，人机共体，或机为主体，系统的动力源由机器提供，人在系统中主要充当生产过程的操作者与控制者，即控制器主要由人来操作。在控制系统中设置监控装置，如果人操作失误，机器会拒绝执行或提出警告，这是现代生产中应用最多的人机系统。系统的安全性主要取决于人机功能分配的合理性，机器的本质安全性及人为失误。 |
| 169 | 单选 | 粉状乳化炸药是将水相和油相在高速的运转和强剪切力作用下，借助乳化剂的乳化作用而形成乳化基质，再经过敏化剂敏化得到的一种油包水型的爆炸性物质。粉状乳化炸药生产中，火灾爆炸主要来自（ ）的危险性。 | 物质 | 环境 | 气候 | 管理 |  | A | 粉状乳化炸药生产中，火灾爆炸主要来自物质危险性，如生产过程中的高温撞击、电气和静电火花引起的危险。 |
| 170 | 单选 | 在生产中，由于机器转动、气体排放、工件撞击与摩擦所产生的噪声，称为生产性噪声。生产性噪声一般可分为机械性噪声、空气动力性噪声和电磁性噪声三类。下列设备产生的噪声中，属于空气动力性噪声的是（ ）。 | 球磨机 | 汽轮机 | 冲压机 | 砂轮机 |  | B | 生产性噪声一般可分为机械性噪声、空气动力性噪声和电磁性噪声三类，汽轮机产生空气动力性噪声，ACD产生机械性噪声。 |
| 171 | 单选 | 在生产中，生产设备、工具产生的振动称为生产性振动。其中，手臂振动所造成的危害较为明显和严重。下列作业中，不会导致手臂振动病的是（ ）。 | 操作风钻 | 操作凿岩机 | 操作冲压机床 | 操作空气锤 |  | C | 导致手臂振动病的是：操作锤打工具，手持转动工具，使用固定轮转工具，驾驶交通运输车辆与使用农业机械。 |
| 172 | 单选 | 电磁辐射属于物理性职业病危害因素，由于其频率、波长、量子能量的不同，对人体的危害作用也不同。射频辐射是电磁辐射的一种。下列电磁辐射中，属于射频辐射的是（ ）。 | 红外线 | 紫外线 | 微波 | X射线 |  | C | 射频辐射可分为高频电磁场、超高频电磁场和微波3个波段。D属于电离辐射。 |
| 173 | 单选 | 高温强热辐射作业是指工作地点气温高于夏季室外气温2℃以上或工作地点气温在（ ）以上并有较强辐射热的作业。 | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |  | B | 高温强辐射作业是指工作地点气温在30°C以上或气温高于夏季室外气温2°C以上并有较强辐射热的作业。 |
| 174 | 多选 | 机械伤害的危险性与机器的类型、用途和操作人员的技能、工作态度密切相关。预防机械伤害包括两方面对策：一是实现机械本质安全；二是保护操作者及有关人员安全。下列措施中，属于保护操作者及有关人员安全的措施有（ ）。 | 通过对机器的重新设计，使危险部位更加醒目 | 通过培训，提高避免伤害的能力 | 采用多人轮班作业的劳动方式 | 采取必要的行动增强避免伤害的自觉性 | 通过培训，提高人们辨别危险的能力 | ABDE | 预防机械伤害的对策包括实现机械本质安全和提高操作人员安全素质两方面：①通过培训来提高人们辨别危险的能力；②通过对机器的重新设计，使危险更加醒目(或者使用警示标志) ③通过培训，提高避免伤害的能力；④采取必要的行动来避免伤害的自觉性。 |
| 175 | 多选 | 冲压(剪)作业是靠压力机械和模具对管材、带材等施加外力，使之变形或分离获得所需冲压件的加工方法。冲压(剪)事故可能发生在冲压(剪)机械的各个部位。冲压(剪)作业的主要危险因素有（ ）。 | 操作者使用弹性夹钳送进工件 | 关键零件磨损、变形导致机器动作失控 | 控制开关失灵导致机器错误动作 | 模具缺陷导致意外状态 | 刚性离合器一旦接合运行，将完成冲压(剪)的一个循环 | BCDE | 冲压作业的危险主要有：设备结构具有的危险，动作失控，开关失灵，模具的危险。 |
| 176 | 多选 | 锻造是一种利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸的锻件的加工方法。锻造的主要设备有锻锤、压力机、加热炉等。下列关于锻造设备安全技术措施的说法中，正确的有（ ）。 | 锻压机械的机架和突出部位不得有棱角 | 蓄力器应装有安全阀，且安全阀的重锤应位于明处 | 控制按钮有按钮盒，启动按钮为红色按钮，停车按钮为绿色按钮 | 启动装置的结构和安装应能防止锻造设备意外开启或自动开启 | 外露的齿轮传动、摩擦传动、曲柄传递、皮带传动机构有防护罩 | ADE | 锻压机械的结构不但要保证设备运行中的安全，而且要能保证安装、拆卸和检修等各项工作的安全；此外，还必须便于调整和更换易损件，便于对在运行中要取下检查的零件进行检查。 锻造设备的安全技术措施： 锻压机械的机架和突出部分不得有棱角或毛刺。 外露的传动装置(齿轮传动、摩擦传动、曲柄传动或皮带传动等)必须要有防护罩。防护罩需用铰链安装在锻压设备的不动部件上。 锻压机械的启动装置必须能保证对设备进行迅速开关，并保证设备运行和停车状态的连续可靠。 启动装置的结构应能防止锻压设备意外的开动或自动开动。 较大型的空气锤或蒸汽一空气自由锤一般是用手柄操纵的，应该设置简易的操作室或屏蔽装置。模锻锤的脚踏板也应置于某种挡板之下。它是一种用角钢做成的架子，上面覆以钢板。脚踏板就藏在这种架子下面，操作者应便于将脚伸入进行操纵。设备上使用的模具都必须严格按照图纸上提出的材料和热处理要求进行制造。紧固模具用的斜楔应选用适当材料并经退火处理。为了避免受撞击的一端卷曲.端部允许进行局部淬火。但端部一旦卷曲，则要停止使用或经修复后才能使用。 电动启动装置的按钮盒，其按钮上需标有“启动”、“停车”等字样。停车按钮为红色，其位置比启动按钮高10〜12mm。 在高压蒸汽管道上必须装有安全阀和凝结罐，以消除水击现象，降低突然升高的压力。 蓄力器通往水压机的主管上必须装有当水耗量突然增高时能自动关闭水管的装置。 任何类型的蓄力器都应有安全阀。安全阀必须由技术检查员加铅封。并定期进行检查。 安全阀的重锤必须封在带锁的锤盒内。 安设在独立室内的重力式蓄力器必须装有荷重位置指示器，使运行人员能在水压机的工作地点上观察到荷重的位置。 新安装和经过大修理的锻压设备，应该根据设备图纸和技术说明书进行验收和试验。 操作工人应认真学习锻压设备安全技术操作规程，加强设备的维护、保养，保证设备的正常运行。 |
| 177 | 多选 | 根据能量转移论的观点，电气危险因素是由于电能非正常状态形成的。触电是电气危险因素之一，触电分为电击和电伤两种伤害形式。下列关于电击、电伤的说法中，错误的有（ ）。 | 大部分触电死亡既有电击的原因也有电伤的原因 | 电击是电流直接作用于人体或电流转换为其他形态的能量作用于人体造成的伤害 | 电伤是电流直接作用于人体造成的伤害 | 电击都发生在低压电气设备上，电伤都发生在高压电气设备上 | 单纯的电伤不会致人死亡 | BCDE | 电击是电流通过人体，刺激机体组织，使肌体产生针刺感、压迫感、打击感、痉挛、疼痛、血压异常、昏迷、心律不齐、心室颤动等造成伤害的形式。严重时会破坏人的心脏、肺部、神经系统的正常工作，形成危及生命的伤害。电伤是电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体所造成的伤害。伤害多见于机体的外部，往往在机体表面留下伤痕。能够形成电伤的电流通常比较大。电伤的危险程度决定于受伤面积、受伤深度、受伤部位等。 |
| 178 | 多选 | 正确划分爆炸危险区域的级别和范围是电气防爆设计的基本依据之一。下列关于爆炸危险区域划分的说法中，正确的有（ ）。 | 固定顶式油罐内部油面上方的空间应划为爆炸性气体环境0区 | 正常运行时偶然释放爆炸性气体的空间可划为爆炸性气体环境1区 | 正常运行时偶尔且只能短时间释放爆炸性气体的空间不划为爆炸性气体环境 | 良好、有效的通风可降低爆炸性环境的危险等级 | 爆炸性气体密度大于空气密度时，应提高地沟、凹坑内爆炸性环境的危险等级 | ABDE | C所指空间应划分为爆炸性气体环境2区。 |
| 179 | 多选 | 防爆的基本原则是根据对爆炸过程特点的分析采取相应的控制措施。下列关于爆炸预防的措施中，正确的有（ ）。 | 防止爆炸性混合物的形成 | 严格控制火源 | 密闭和负压操作 | 及时泄出燃爆开始时的压力 | 检测报警 | ABDE | C应密闭和正压操作。 |
| 180 | 多选 | 生产系统内一旦发生爆炸或压力骤增时，可能通过防爆泄压装置将超高压力释放出去，以减少巨大压力对设备、系统的破坏或者减少事故损失。防爆泄压装置主要有（ ）。 | 单向阀 | 安全阀 | 防爆门 | 爆破片 | 防爆窗 | BCDE | 防爆泄压技术包括：安全阀、爆破片、防爆门，A是阻火及隔爆技术。 |
| 181 | 多选 | 机车车辆脱轨事故是铁路运输生产中的典型事故，防止机车车辆脱轨事故的安全措施主要有（ ）。 | 严格执行行车作业标准化规范 | 认真落实非正常行车安全措施 | 加强机车车辆检修和机车出库、车辆列检的检查质量 | 提高线路道岔养护质量 | 加强信号机和轨道电路的养护 | ABCD | E是防止列车冲突的安全措施。 |
| 182 | 单选 | 某食品生产企业有员工350人，管理人员30人，依据《安全生产法》的规定，下关于该企业安全生产管理机构设置和人员配备的说法，正确的是（ ）。 | 应委托某注册安全工程师提供安全生产管理服务 | 应委托某注册安全工程师事务所提供安全生产管理服务 | 应配备专职的安全生产管理人员 | 应配备兼职的安全生产管理人员 |  | C | 新安全生产法规定，100人以上应配备专职的安全生产管理人员。 |
| 183 | 单选 | 某公司是一家易燃化学品生产企业，同时还开设了一家经营自产产品的零售店，该公司的下列做法，符合《安全生产法》规定的是（ ）。 | 该公司计划进行扩建，临时将部分成品存放在员工宿舍中无人居住的房间内 | 为了扩大生产，该公司将员工宿舍一楼改建为产品生产车间 | 由于员工宿舍一楼有闲置房间，因此公司利用该房间零售自产产品 | 公司在生产区和员工宿舍区开设了通勤车，方便员工上下班 |  | D | 公司在生产区和员工宿舍区开设了通勤车，方便员工上下班是安全的。 |
| 184 | 单选 | 某企业旧厂房和旧设备拆除中，需要进行吊装作业和定向爆破作业。依据《安全生产法》的规定，下列关于该吊装作业和定向爆破作业安全管理的说法，正确的是（ ）。 | 爆破作业前，应报告安全监管部门并实施现场监控 | 爆破作业时，应安排公安人员进行现场警戒 | 吊装作业前，应将吊装方案报安全监管部门备案 | 吊装作业时，应安排专门人员进行现场安全管理 |  | D | 吊装作业时，应安排专门人员进行现场安全管理。 |
| 185 | 单选 | 某煤矿生产过程中存在粉尘职业危害。依据《安全生产法》的规定，下列关于防尘的口罩佩戴及相关责任的说法，正确的是（ ）。 | 健康是矿工自己的事，是否佩戴口罩是矿工的权利 | 煤矿为每个矿工配备防尘口罩，矿工必须按规定正确佩戴 | 矿工不佩戴口罩导致尘肺病，其责任由矿工自己负责 | 矿工不佩戴口罩导致尘肺病，其责任由煤矿和矿工共同负责 |  | B | PPE煤矿为每个矿工配备防尘口罩，矿工必须按规定正确佩戴。 |
| 186 | 单选 | 某电厂的火电机组脱硫改造项目，由甲公司负责总体设计，乙公司承担其中的土建及设备基础工程，丙公司承担其中的钢结构安装、加固及管道工程，委托丁公司负责施工监理。四家公司同时开展相关工作，依据《安全生产法》的规定，下列关于签订安全生产管理协议的做法，正确的是（ ）。 | 甲公司与乙、丙公司分别签订安全生产管理协议，由乙、丙公司负责该改造项目安全生产工作的统一协调和管理 | 电厂分别与甲、乙、丙、丁公司签订安全生产管理协议，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 | 甲公司与丁公司签订安全生产管理协议，由丁公司负责该改造项目安全生产工作的统一协调和管理 | 乙、丙公司与丁公司签订安全生产管理协议，由丁公司负责承包范围内的安全生产工作的协调和管理 |  | B | 电厂分别与甲、乙、丙、丁公司签订安全生产管理协议，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 |
| 187 | 单选 | 某钢铁公司要新建一个厂房，选定由甲公司和乙公司承建，并与其签订专门的安全生产管理协议。甲公司没有相关的资质，在施工当中发生了人身伤亡事故。依据《安全生产法》的规定，下列关于安全生产管理职责的说法，错误的是（ ）。 | 钢铁公司将建设项目发包给甲公司违反规定 | 钢铁公司已经与甲、乙公司签订安全生产管理协议，因此事故发生后钢铁公司不承担安全生产责任 | 钢铁公司与乙公司可以在承包合同中的约定各自的安全生产管理责任 | 钢铁公司需要对甲、乙公司的建设工程的安全生产工作进行统一协调、管理 |  | B | 钢铁公司已经与甲、乙公司签订安全生产管理协议，但是甲公司没有相关的资质，钢铁公司作为负责单位承担安全生产责任。 |
| 188 | 单选 | 甲市安全监管人员在执法检查时，发现某烟花爆竹企业存在重大事故隐患，监管人员责令企业立即停止作业，并要求立即从车间撤出作业人员，排出隐患。依据《安全生活法》的规定，该企业排除重大事故隐患后，有权对其恢复生产经营进行审查同意的单位是（ ）。 | 企业上级主管部门 | 安全监管部门 | 公安机关 | 人民政府 |  | B | 依据《安全生活法》第六十二条：安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权： （一）进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况； （二）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定； （三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用； （四）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。 |
| 189 | 单选 | 某矿山工会人员发现作业场所存在火灾隐患，可能危及职工生命安全，依据《矿山安全法》的规定，矿山工会有权采取的措施是（ ）。 | 立即决定停工 | 告知职工拒绝作业 | 直接采取排除火灾隐患的处理措施 | 向矿山企业行政方面建议组织职工撤离危险现场 |  | D | 向矿山企业行政方面建议组织职工撤离危险现场。 |
| 190 | 单选 | 依据《消防法》的规定，下列场所不得与易燃易爆危险品储存地点设置在同一建筑物内的是（ ）。 | 供销社 | 建材超市 | 员工宿舍 | 货物仓库 |  | C | 员工宿舍要隔离。 |
| 191 | 单选 | 某购物中心在营业期间顾客熙熙攘攘、人员密集，突然发生重大火灾，依据《消防法》的规定，该购物中心现场工作人员应采取的正确行为是（ ）。 | 立即组织在场的所有人员参与扑救火灾 | 统一指挥公安消防队扑救火灾 | 立即组织、引导在场人员疏散 | 立即组织员工接通消防水源 |  | C | 发生安全危险要立即组织、引导在场人员疏散。 |
| 192 | 单选 | 依据《道路交通安全法》的规定，残疾人机动轮椅车、电动自行车在非机动车道内行驶时，最高时速不得超过（ ）。 | 15公里 | 20公里 | 25公里 | 30公里 |  | A | 残疾人机动轮椅车、电动自行车在非机动车道内行驶时，最高时速不得超过15公里 。 |
| 193 | 单选 | 依据《突发事件应对法》的规定，事故灾难的预警级别按照发生的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级、四级，其中四级标示的颜色是（ ）。 | 蓝色 | 橙色 | 红色 | 黄色 |  | A | 四级为蓝色。 |
| 194 | 多选 | 某企业是一家纺织厂，依据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》，下列关于该企业在有限空间作业的安全保障的说法，正确的有（ ）。 | 采取可靠的隔离措施，将可能危及作业安全的设备设施、存在有毒有害气体的空间与作业地点隔开 | 未经检测合格，不得进入有限空间作业，检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质浓度、有毒有害气体浓度，检测时间不得早于作业开始前40分钟 | 应有专人监护，监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系 | 发生事故后，应急救援人员实施救援时，应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材 | 有限空间作业发包给多个承包方时，应明确一个主承包方对安全工作进行统一协调管理 | ACD | 本题考查的是《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》。选项A正确，《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》规定，工贸企业应当采取可靠的隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开；选项B错误，规定，有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟；选项C正确，规定，工贸企业有限空间作业还应当符合下列要求：（1）保持有限空间出入口畅通；（2）设置明显的安全警示标志和警示说明；（3）作业前清点作业人员和工器具；（4）作业人员与外部有可靠的通讯联络；（5）监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系；（6）存在交叉作业时，采取避免互相伤害的措施；选项D正确，规定，应急救援人员实施救援时，应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材；选项E错误，工贸企业应当对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 |
| 195 | 单选 | 为了保证厂区内车辆行驶、人员流动、消防灭火和救灾，以及安全运送材料等需要，企业的厂区和车间都必须设置完好的通道，车间内人行通道宽度至少应大于（ ）。 | 0.5m | 0.8m | 1.0m | 1.2m |  | C | 本题考查的是机械制造场所安全技术。车间安全通道的要求：一般人行通道的宽度 >1m。 |
| 196 | 单选 | 机床运转过程中，转速、温度、声音等应保持正常。异常声音，特别是撞击声的出现往往表明机床已经处于比较严重的不安全状态。下列情况中，能发出撞击声的是（ ）。 | 零部件松动脱落 | 润滑油变质 | 零部件磨损 | 负载太大 |  | A | 本题考查的是金属切削机床的危险因素。零部件松动脱落、进入异物、转子不平衡均可能产生撞击声。 |
| 197 | 单选 | 冲压事故可能发生在冲压设备的不同危险部位，且以发生在冲头下行过程中伤害操作工人手部的事故最多。下列危险因素中，与冲压事故无直接关系的是（ ）。 | 应用刚性离合器 | 模具设计不合理 | 机械零件受到强烈振动而损坏 | 电源开关失灵 |  | D | 本题考查的是冲压作业的危险因素。设备的开关控制系统由于人为或外界因素引起的误操作。 |
| 198 | 单选 | 冲压作业有多种安全技术措施。其中，机械防护装置结构简单、制造方便，但存在某些不足，如对作业影响较大，应用有一定局限性等。下列装置中，不属于机械防护类型的是（ ） 。 | 推手式保护装置 | 摆杆护手装置 | 双手按钮式保护装置 | 拉手安全装置 |  | C | 本题考查的是冲压作业安全技术措施。机械式防护装置主要有推手式保护装置、摆杆护手装置、拉手安全装置。 |
| 199 | 单选 | 木工平刨刀具主轴转速高，手工送料、木料质地不均匀等给木工平刨操作带来安全风险，为预防事故应采取全面的安全措施。下列关于木工平刨的安全技术措施中，错误的是（ ）。 | 采用安全送料装置替代徒手送料 | 必要位置装设防护套或防护罩、防护挡板 | 刨刀刃口伸出重不超过刀轴外缘3mm | 刀具主轴为圆载面轴 |  | C | 本题考查的是木工机械安全技术措施。选项C错误，刨刀刃口伸出量不能超过刀轴外径1.1mm。 |
| 200 | 单选 | 铸造是一种金属热加工工艺，是将熔融的金属注入、压入或吸入铸模的空腔中使之成型的加工方法。铸造作业过程中存在着多种危险有害因素，下列各组危险有害因素中，全部存在于铸造作业中的是（ ）。 | 火灾爆炸、灼烫、机械伤害、尘毒危害、噪声振动、高温和热辐射 | 火灾爆炸、灼烫、机械伤害、尘毒危害、噪声振动、电离辐射 | 火灾爆炸、灼烫、机械伤害、苯中毒、噪声振动、高温和热辐射 | 粉尘爆炸、灼烫、机械伤害、尘毒危害、噪声振动、电离辐射 |  | A | 本题考查的是铸造作业危险有害因素。铸造作业危险有害因素包括：火灾及爆炸；灼烫；机械伤害；高处坠落；尘毒危害；噪声振动；高温和热辐射。 |
| 201 | 单选 | 通过对机械设备的危害因素进行全面分析，采用智能设计手段，使机器在整个寿命周期内发挥预定功能，保证误操作时机器和人身均安全。上述概念较完整地反应了现代机械安全原理关于机械安全特性中的（ ）。 | 系统性 | 防护性 | 友善性 | 整体性 |  | B | 本题考查的是机械安全的定义及特性。防护性：通过对机械危险的智能化设计，应 使机器在整个寿命周期内发挥预定功能，包括误操作时，其机器和人身均是安全的，使人对 劳动环境、劳动内容和主动地位的保障得到不断改善。 |
| 202 | 单选 | 因视觉环境的特点，使作业人员的瞳孔短时间缩小，从而降低视网膜上的照度，导致视觉模糊，视物不清楚。这种现象称为（ ）。 | 视错觉 | 眩光效应 | 明适应 | 暗适应 |  | B | 本题考查的是人的生理特性。眩光造成的有害影响主要有：破坏暗适应，产生视觉后像；降低视网膜上的照度；减弱观察物体与背景的对比度；观察物体时产生模糊感觉等。 |
| 203 | 单选 | 静电危害是由静电电荷和静电场能重引起的。下列关于生产过程所产生静电的危害形式和事故后果的说法中，正确的是（ ）。 | 静电电压可能高达数千伏以上，能重巨大，破坏力强 | 静电放电火花会成为可燃性物质的点火源，引发爆炸和火灾事故 | 静电可直接使人致命 | 静电不会导致电子设备损坏，但会妨碍生产，导致产品质量不良 |  | B | 本题考查的是静电危害。在有爆炸和火灾危险的场所，静电放电火花会成为可燃性物质的点火源，造成爆炸和火灾事故。 |
| 204 | 单选 | 电气装置故障危害是由于电能或控制信息在传递、分配、转换过程中失去控制而产生的。当高压系统发生单相接地故障时，在接地处附近呈现出较高的跨步电压，形成触电的危险条件，上述危险状态产生的直接原因是（ ）。 | 爆炸 | 异常带电 | 异常停电 | 安全相关系统失效 |  | B | 本题考查的是电气装置故障危害。电气系统中，原本不带电的部分因电路故障而异常带电，可导致触电事故发生。例如电气设备因绝缘不良产生漏电，使其金属外壳带电；高压故障接地时，在接地处附近呈现出较高的跨步电压，形成触电的危险条件。 |
| 205 | 单选 | 爆炸性粉尘环境是指在一定条件下，粉尘、纤维或飞絮的可燃物质与空气形成的混合物被点 燃后，能够保持燃烧自行传播的环境，根据粉尘、纤维或飞絮的可燃性物质与空气形成的混合物 出现的频率和持续时间及粉尘厚度进行分类，将爆炸性危险环境分为（ ）。 | 00区、01 区、02区 | 10 区、11 区、12 区 | 20区、21 区、22区 | 30区、31 区、32区 |  | C | 本题考查的是危险物质及危险环境。根据粉尘、纤维或飞絮的可燃 性物质与空气形成的混合物出现的频率和持续时间及粉尘层厚度进行分类，将爆炸性粉尘环境分为20区、21区和22区。 |
| 206 | 单选 | 腐蚀是造成压力容器失效的一个重要因素，对于有些工作介质来说，只有在特定的条件下才会对压力容器的材料产生腐蚀。因此，要尽力消除这种能够引起腐蚀的条件，下列关于压力容器日常保养的说法中，错误的是（ ）。 | 盛装一氧化碳的压力容器应采取干燥和过滤的方法 | 盛装压缩天然气的钢制容器只需采取过滤的方法 | 盛装氧气的碳钢容器应采取干燥的方法 | 介质含有稀碱液的容器应消除碱液浓缩的条件 |  | B | 本题考查的是锅炉压力容器使用安全技术。消除产生腐蚀的因素。 有些工作介质只有在某种特定条件下才会对容器的材料产生腐蚀。因此要尽力消除这种能引起腐蚀的、特别是应力腐蚀的条件。例如，二氧化碳气体只有在含有水分的情况下才可能对钢制容器产生应力腐蚀，应尽量采取干燥、过滤等措施；碳钢容器的碱脆需要具备温度、拉伸应力和较高的碱浓度等条件，介质中含有稀碱液的容器，必须采取措施消除使稀液浓缩的条件，如接缝渗漏，器壁粗糙或存在铁锈等多孔性物质等；盛装氧气的容器，常因底部积水造成水和氧气交界面 的严重腐蚀，要防止这种腐蚀，最好使氧气经过干燥，或在使用中经常排放容器中的积水。 |
| 207 | 单选 | 压力容器一般泛指工业生产中用于盛装反应、传热、分离等生产工艺过程的气体或溶液，并能承载一定压力的密闭设备。下列关于压力容器压力设计的说法中，正确的是（ ）。 | 设计操作压力应高于设计压力 | 设计压力应高于最高工作压力 | 设计操作压力应高于最高工作压力 | 安全阀起跳压力应高于设计压力 |  | B | 本题考查的是压力容器基础知识。压力容器的设计压力值不得低于最高工作压力。 |
| 208 | 单选 | 按照物质的燃烧特性可以把火突分为A-F六个类别。下列关于火灾分类的说法中，正确的是 （ ）。 | 家庭炒菜时油锅着火属于F类火灾 | 工厂镁铝合金粉末自燃着火属于E类火灾 | 家庭的家用电器着火属于D类火灾 | 实验室乙醇着火属于C类火灾 |  | A | 本题考查的是燃烧与火灾。火灾按物质的燃烧特性划分：固体物质火灾；B类：液体或可熔化的固体火灾；C类：气体火灾；D类火灾：金属火灾，如钾、钠、镁，钦、错、锉、铝镁合金火灾等；E类火灾：带电火灾，是物体带电燃烧的火灾，如发电机、电缆、家用电器等；F类火灾：烹饪器具内烹饪物火灾，如动植物油脂等。 |
| 209 | 单选 | 按照爆炸反应相的不同爆炸可分为气相爆炸、液相爆炸和固相爆炸。下列爆炸情形中，属于液相爆炸的是，（ ）。 | 液体被喷成雾状物在剧烈燃烧时引起的爆炸 | 飞扬悬浮于空气中的可燃粉尘引起的爆炸 | 液氧和煤粉混合时引起的爆炸 | 爆炸性混合物及其他爆炸性物质的爆炸 |  | C | 本题考查的是爆炸。液相爆炸包括緊合爆炸、蒸发爆炸以及由不同液体混合所引起的爆炸。例如硝酸和油脂，液氧和煤粉等混合时引起的爆炸；熔融的矿渣与水接触或钢水包与水接触时，由于过热发生快速蒸发引起的蒸汽爆炸等。 |
| 210 | 单选 | 灭火器由筒体、器头、喷雾等部件组成，借助驱动压力可将所充装的灭火剂喷出。灭火器结构简单，操作方便，轻便灵活，使用面广，是扑救：初期火灾的重要消防器材。下列灭火器中，适用于扑救精密仪器仪表初期火灾的是（ ）。 | 二氧化碳灭火器 | 泡沫灭火器 | 酸碱灭火器 | 干粉灭火器 |  | A | 本题考查的是消防器材。由于二氧化碳是一种无色的气体，灭火不留痕迹，并有一定的电绝缘性能等特点，因此，更适宜于扑敉600V以下带电电器、贵重设备、图书档案、精密仪器仪表的初起火灾，以及一般可燃液体的火灾。 |
| 211 | 单选 | 防火防爆安全装置可以分为阻火防爆装置与防爆泄压装置两大类，下列关于阻火防爆装置性能及使用的说法中，正确的是（ ）。 | —些具有复合结构的料封阻火器可阻止爆轰火焰的传播 | 工业阻火器常用于阻止爆炸初期火焰的蔓延 | 工业阻火器只有在爆炸发生时才起作用 | 被动式隔爆装置对于纯气体介质才是有效的 |  | B | 本题考查的是防火防爆安全装置及技术。工业阻火器分为机械阻火 器、液封和料封阻火器。工业阻火器常用于阻止爆炸初期火焰的蔓延。一些具有复合结构的机械阻火器也可阻止爆轰火焰的传播。工业阻火器对于纯气体介质才是有效的。 |
| 212 | 单选 | 粉状乳化炸药的生产工艺包括油相制备、水相制备、乳化、喷雾制粉、装药包装等步骤，其生产工艺过程中存在着火灾爆炸的风险。下列关于粉状乳化炸药生产、存储和运输过程危险因素的说法中，正确的是（ ）。 | 粉状乳化炸药具有较高的爆轰特性，制造过程中，不会形成爆炸性粉尘 | 制造粉状乳化炸药用的硝酸铵存储过程不会发生自然分解 | 油相材料储存时，遇到高温、还原剂等，易发生爆炸 | 包装后的乳化炸药仍具有较高的温度，其中的氧化剂和可燃剂会缓慢反应 |  | D | 本题考查的是民用爆破器材生产安全基础知识。包装后的乳化炸药仍具有较高的温度，炸药中的氧化剂和可燃剂会缓慢反应，当热量得不到及时散发时易发生燃烧而引起爆炸。 |
| 213 | 单选 | 可燃物质的聚集状态不同其受热后发生的燃烧过程也不同，下列关于可燃物质燃烧类型的说法中，正确的是（ ）。 | 管道泄漏的可燃气体与空气混合后遇火形成稳定火焰的燃烧为扩散燃烧 | 可燃气体和助燃气体在管道内扩散混合，混合气体浓度在爆炸极限范围内，遇到火源发生的燃 烧为分解燃烧 | 可燃液体在火源和热源的作用下，蒸发出的蒸汽发生氧化分解而进行的燃烧为分解燃烧 | 可燃物质遇热分解出可燃性气体后与氧进行的燃烧为扩散燃烧 |  | A | 本题考查的是燃烧与火灾。选项B应为混合燃烧；选项C应为蒸发燃烧；选项D应为分解燃烧。 |
| 214 | 单选 | 广义的讲，爆炸是物质系统的一种极为迅速的物理或化学能量释放或转化的过程，是系统蕴藏的或瞬间形成的大量能量在有限的体积和极短的时间内，骤然释放或转化的现象。爆炸现象的最主要特征是（ ）。 | 爆炸过程持续进行 | 爆炸点附近压力急剧升高 | 周围介质发生震动 | 温度显著升高 |  | A | 本题考查的是爆炸。爆炸现象具有以下特征：（1)爆炸过程高速进行；（2)爆炸点附近压力急剧升高，多数爆炸伴有温度升高；（3)发出或大或小的响声；(4)周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。 |
| 215 | 单选 | 在存在粉尘和毒物的企业，职业危害控制的基本原则是优先采用先进工艺技术和无毒、低毒原材料，对于工艺技术或原材料达不到要求的，应当优先采用的措施是（ ）。 | 采用先进的个人防护措施 | 采用防尘、防毒排风设备或湿式作业 | 定期轮换接触尘毒危害的员工 | 设置事故通风装置及泄漏报警装置 |  | A | 本题考查的是防尘、防毒基本原则和要求。对于工艺、技术和原材料达不到要求的，应根据生产工艺和粉尘、毒物特性，设计相应的防尘、防毒通风控制措施，使劳动者活动的工作场所有害物质浓度符合相关标准的要求；如预期劳动者接触浓度不符合要求的，应根据实际接触情况，采取有效的个人防护措施。 |
| 216 | 单选 | 采用工程技术措施消除或降低粉尘危害，是防止尘肺发生的根本措施。某石材厂拟采取措施控制粉尘危害，应优先采用的措施顺序是（ ）。 | 改革工艺流程一湿式作业一密闭、抽风、除尘一个体防护 | 改革工艺流程一密闭、抽风、除尘—个阼防护一湿式作业 | 改革工艺流程一密闭、抽风、除尘一湿式作业一个阼防护 | 改革工艺流程一湿式作业—个体防护一密闭、抽风、除尘 |  | A | 本题考查的是生产性粉尘治理的工程技术措施。采用工程技术措施消除和降低粉尘危害，是治本的对策，也是防止尘肺发生的根本措施。其中包括：（1)改革工作过程（机械化、自动化、密闭化）；（2)湿式作业；（3)密闭、抽风、除尘；（4)个体防护。 |
| 217 | 单选 | 某生产车间在生产过程中产生大量的粉尘和有毒有害气体，为了控制车间内的粉尘和有毒有害气体，设计了一套高效的通风除尘系统，其中装有离心风机。该风机产生的噪声主要是（ ）。 | 空气动力性噪声 | 机械性噪声 | 电磁性噪声 | 振动性噪声 |  | A | 本题考查的是噪声。空气动力噪声，是由于气体压力变化引起气体扰动，气体与其他物体相互作用所致。例如，各种风机、空气压缩机、风动工具、喷气发动机和汽轮机等，由于压力脉冲和气体排砍发出的噪声。 |
| 218 | 单选 | 电弧焊作人员的眼睛暴露于弧光照射下，会引起眼角膜炎，甚至电光性眼炎，引起这种伤害的主要原因是电弧焊产生的（ ）。 | 红外线 | 紫外线 | 可见光 | 热 |  | B | 本题考查的是辐射。生产环境中，强烈的紫外线痛射作用可引起皮炎，表现为弥漫性红斑，有时可出现小水泡和水肿，并有发痒、烧灼感。在作业场所比较多见的 是紫外线对眼睛的损伤，即由电弧光照射所引起的职业病一一电光性眼炎。 |
| 219 | 单选 | 运输车辆安全要求包括主动安全性要求和被动安全性要求，被动安全性是指发生事故后，车辆本身所具有的减少人员伤亡和货物受损的能力。下列提高车辆安全性的措施中，尾于被动安全性措施的是（ ） | 提高操纵稳定性 | 保证车辆制动性能 | 配置安全带 | 保证车灯性能良好 |  | C | 本题考查的是道路交通安全基础知识。主动安全性指机动车本身防止或减少交通事故的能力；被动安全性是指发生车涡后，车辆本身所具有的减少人员伤亡、货物受损的能力。安全带，安全气囊，安全玻璃，灭火器等属于被动安全性。 |
| 220 | 单选 | 车辆轴箱发热探测器是一种地面热传感装置，可检测车轴轴承发热情况，当车辆通过时，探 测器测重轴承发射的红外线辐射热，并参照温度进行比较，以便及时作出处理。该参照温度是（ ）。 | 地面温度 | 轴箱发热探测器记录的标准温度 | 钢轨温度 | 同一列车的相邻轴承温度 |  | D | 本题考查的是铁路运输安全技术措施。轴箱发热探测器是一种地面热传感装置，可检测车轴轴承发热情况。当车辆通过时，探测器测重轴承发射的红外线辐射热，并与同一列车的相邻轴承进行比较，如果记录到一个读数高，则向列车监控中心发出信号。 |
| 221 | 多选 | 锻造机械结构应保证设备运行中的安全，而且还应保证安装、拆卸和检修等工作的安全。下列关于锻造安全措施的说法中，正确的有（ ）。 | 安全阀的重锤必须封在带锁的锤盒内 | 锻压机械的机架和突出部分不得有棱角和毛剌 | 启动装置的结构应能防止锻压机械意外地开动或自动开动 | 锻压机械的启动装置必须能保证对设备进行迅速开关 | E.防护罩应用铰链安装在锻压设备的转动部件上 | ABCD | 本题考查的是锻造的安全技术措施。选项E应为防护罩需用饺链安装在锻压设备的不动部件上。 |
| 222 | 多选 | 人与机器的功能和特性在很多方面有着显著的不同，为充分发挥各自的优点，需要进行人机功能的合理分配。下列工作中，适合机器完成的有（ ）。 | 快速、高可靠性、高精度的工作 | 单调、操作复杂、简单决策的工作 | 持久、笨重的工作 | 环境条件差、规律性、输出功率大的工作 | 灵活性差、高干扰、信号检测的工作 | ACD | 本题考查的是人机功能分配原则。人机功能合理分配的原则应该是：笨重的、快速的、持久的、可靠性高的、精度高的、规律性的、单调的、高价运算的、操作复杂的、环境条件差的工作，适合于机器来做；而研究、创造、决策、指令和程序的编排、检查、维修、故障处理及应付不测等工作，适合于人来承担。 |
| 223 | 多选 | 杨某带电修理照明插座时，电工改锥前端造成短路，眼前亮光一闪，改锥掉落地上，杨某手部和面部有灼热感，流泪不止。他遭到的电气伤害有（ ）。 | 直接接触电击 | 间接接触点击 | 电弧烧伤 | 灼伤 | 电光性眼炎 | CD | 本题考查的是电伤。本题亮光一闪造成的灼热感属于灼伤，流泪不止是并不是结膜发炎，所以不选电光性眼炎。 |
| 224 | 多选 | 电气装置的危险温度以及电气装置上发生的电火花或电弧是两个重要的电气引燃源。电气装置的危险温度指超过其设计运行温度的异常温度。电气装置的下列状态中，能产生危险温度的有( )。 | 日光灯整流器散热不良 | 电气接点接触压力不够 | 电动机电源电压过高 | 电动机空载运行 | 18W节能灯连续点燃4小时 | ABC | 本题考查的是电气火灾和爆炸。选项A属于散热不良，选项B属于接触不良，选项C属于电压异常。 |
| 225 | 多选 | 线路电压偏高和电压偏低都可能带来不良后果，下列关于电压偏高引起危险的说法中，正确的是（ ）。 | 电压偏高导致照明线路电流过大 | 电压偏高导致电动机铁芯过热 | 电压偏高导致交流接触不能吸合 | 电压偏高导致电动机停转 | 电压偏高导致变压器铁芯过热 | ABE | 本题考查的是电气火灾和爆炸。电压过高时，除使铁心发热增加外，对于恒阻抗设备，还会使电流增大而发热。电压过低时，除可能造成电动机停转、电磁铁衔铁吸合不上，使线圈电流大大增加而发热外，对于恒功率设备，还会使电流增大而发热。 |
| 226 | 多选 | 爆炸造成的后果大多非常严重，在化工生产作业中，爆炸不仅会使生产设备遭受损失，而且使建筑物破坏，其至致人死亡。因此，科学防爆是非常重要的一项工作。防止可燃气体爆炸的一般原则有（ ）。 | 防止可燃气向空气中泄漏 | 控制混合气体中的可燃物含量处在爆炸极限以外 | 减弱爆炸压力和冲击波对人员、设备和建筑的损坏 | 使用惰性气体取代空气 | 用惰性气体冲淡泄漏的可燃气体 | ABD | 本题考查的是爆炸控制。防止爆炸的一般原则：一是控制混合气体中的可燃物含量处在爆炸极限以外；二是使用惰性气体取代空气；三是使氧气浓度处于其极限值以下。为此应防止可燃气向空气中泄漏，或防止空气进入可燃气体中；控制、监视混合气体各组分浓度；装设报警装置和设施。 |
| 227 | 多选 | 根据输送介质特性和生产工艺的不同，有害气体可采用不同的方法净化，有害气体净化的主要方法有（ ）。 | 洗涤发 | 吸附法 | 离心法 | 燃烧法 | 掩埋法 | ABD | 本题考查的是生产性毒物危害治理措施。有害气体净化方法大致分为洗涤法、吸附法、袋滤法、静电法、燃烧法和高空排放法。 |
| 228 | 多选 | 道路交通安全设施对于保障行车安全、减轻潜在事故严重程度起重要作用，道路交通安全设施包括（ ）。 | 交通标志 | 路面标线 | 护栏 | 隔离栅 | 路侧行道树 | ABCD | 本题考查的是道路交通安全设施。交通安全设施包括：交通标志、路面标线、护栏、隔离栅、照明设备、视线诱导标、防眩设施等。 |
| 229 | 单选 | 煤矿发生煤（岩）与瓦斯突出事故时，需要及时采取相应的防护措施，下列关于瓦斯突出事故防护措施的说法中，错误的是（ ）。 | 应加强电气设备处的通风 | 不得停风和反风，防止风流紊乱扩大灾情 | 瓦斯突出引起火灾时，要采取综合灭火或惰性气体灭火 | 运行的设备要停电，防止产生火花引起爆炸 |  | D | 本题考查的是瓦斯的喷出及预防。(1)发生煤与瓦斯突出事故，不得停风和反风，防止风流紊乱扩大灾情。如果通风系统及设施被破坏，应设置风障、临时风门及安装局部通风机恢复通风。(2)发生煤与瓦斯突出事故时，要根据井下实际情况加强通风，特别要加强电气设备处的通风，做到运行的设备不停电，停运的设备不送电，防止产生火花引起爆炸。(3)瓦斯突出引起火灾时，要采取综合灭火或惰气灭火。(4)在处理突出事故时，检查矿灯，要设专人定时定点用100%瓦斯测定器检查瓦斯浓度，设立安全岗哨。(5)处理岩石与二氧化碳突出事故时，除严格执行处理煤与瓦斯突出事故各项规定外，还必须对灾区加大风量，迅速抢救遇险人员。矿山防护队进入灾区时，要戴好防护眼镜。 |
| 230 | 单选 | 在工业生产中，很多爆炸事故都是有可燃气体与空气爆炸性混合物引起的。由于条件不同，有时发生燃烧，有时发生爆炸，在一定条件下两者也可能转化。燃烧反应过程一般可分为扩散阶段、感应阶段和化学反应阶段，下列关于燃烧反应过程的说法中，正确的是（ ）。 | 燃烧反应过程的扩散阶段是指可燃气分子和氧气分子分别从释砍源通过扩散达到相互接触。 | 燃烧反应过程中的扩散阶段是指可燃气分子和氧气分子接收点火源能量，离解成自由基或活性粒子 | 燃烧反应过程的化学反应阶段是指自由基与反应物分子相互作用，生成惰性分子和稳定自由 基，完成燃烧反应 | 决定可燃气体燃烧或爆炸的主要条件是反应过程中是否产生了巨大的能量 |  | A | 本题考查的是可燃性混合气体爆炸。扩散阶段。可燃气分子和氧气分子分别从释砍源通过扩散达到相互接触；感应阶段。可燃气分子和氧化分子接受点火源能量离解成自由基或活性分子；化学反应阶段自由基与反应物分子相互作用。生成新的分子和新的自由基，完成燃烧反应；是否需要经历扩散过程，就成了决定可燃气体燃烧或爆炸的主要条件。 |
| 231 | 单选 | 具有爆炸危险的粉尘较为普遍，下列粉尘中，不具有爆炸危险的是（ ）。 | 木粉 | 淀粉 | 纸粉 | 水泥粉 |  | D | 本题考查的是粉尘爆炸。具有粉尘爆炸危险性的物质较多，常见的有金属粉尘(如镁粉、铝粉等)、煤粉、稂食粉尘、饲料粉尘、棉麻粉尘、烟草粉尘、纸粉、木粉、火炸药粉尘和大多数含有C、H元素及与空气中氧反应能砍热的有机合成材料粉尘等。 |
| 232 | 单选 | 异常气象条件作业包括高温作业、高温强热辐射作业，高温高湿作业等。下列生产场所中，有高温强热辐射作业的场所的是（ ）。 | 化学工业的化学反应釜车间 | 冶金工业的炼钢、炼铁车间 | 矿山井下采掘工作面 | 锅炉房 |  | B | 本题考查的是异常气象条件。高温强热辐射作业是指工作地点气温在30℃以上或工作地点气温高于夏季室外气温2℃以上，并有较强的辐射热作业。如冶金工业的炼钢、炼铁车间，机械制造工业的铸造、锻造，建材工业的陶瓷、玻璃、搪瓷、砖瓦等窑炉车间，火力电厂的锅炉间等。 |
| 233 | 单选 | A公司为汽车零部件生产企业，2017年营业收入15亿元。公司3#厂房主体为拱形顶钢结构，顶棚采用夹芯彩钢板，燃烧性能等级为B2级。2018年年初，公司决定全面更换3#厂房顶棚夹芯彩钢板，将其燃烧性能等级提高到B1级。 2018年5月15日，A公司委托具有相应资质的B企业承接3厂房顶棚夹芯彩钢板更换工程，要求在30个工作日内完成。施工前双方签订了安全管理协议，明确了各自的安全管理职责。 5月18日8时，B企业作业人员进入现场施工，搭建了移动式脚手架，脚手架作业面距地面8m。施工作业过程中，B企业临时雇佣5名作业人员参与现场作业。 当天15时30分，移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩突然脱开，导致踏板脱落，随即脚手架倒塌，造成脚手架上3名作业人员坠落地面，地面10名作业人员被脱落的踏板、倒塌的脚手架砸伤。 事故导致10人重伤、3人轻伤。事故经济损失包括：医疗费用及歇工工资390万元，现场抢救及清理费用30万元，财产损失费用50万元，停产损失1210万元，事故罚款70万元。 事故调查发现，移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩未可靠连接：脚手架上的作业人员虽佩戴了劳动防护用品，但未正确使用：未对临时雇佣的5名作业人员进行安全培训和安全技术交底：作业过程中，移动式脚手架滑轮未锁定：现场安全管理人员未及时发现隐患。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该起事故的等级为（ ）。 | 轻微事故 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 | C | 重伤10人，直接经济损失540万。 |
| 234 | 单选 | A公司为汽车零部件生产企业，2017年营业收入15亿元。公司3#厂房主体为拱形顶钢结构，顶棚采用夹芯彩钢板，燃烧性能等级为B2级。2018年年初，公司决定全面更换3#厂房顶棚夹芯彩钢板，将其燃烧性能等级提高到B1级。 2018年5月15日，A公司委托具有相应资质的B企业承接3厂房顶棚夹芯彩钢板更换工程，要求在30个工作日内完成。施工前双方签订了安全管理协议，明确了各自的安全管理职责。 5月18日8时，B企业作业人员进入现场施工，搭建了移动式脚手架，脚手架作业面距地面8m。施工作业过程中，B企业临时雇佣5名作业人员参与现场作业。 当天15时30分，移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩突然脱开，导致踏板脱落，随即脚手架倒塌，造成脚手架上3名作业人员坠落地面，地面10名作业人员被脱落的踏板、倒塌的脚手架砸伤。 事故导致10人重伤、3人轻伤。事故经济损失包括：医疗费用及歇工工资390万元，现场抢救及清理费用30万元，财产损失费用50万元，停产损失1210万元，事故罚款70万元。 事故调查发现，移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩未可靠连接：脚手架上的作业人员虽佩戴了劳动防护用品，但未正确使用：未对临时雇佣的5名作业人员进行安全培训和安全技术交底：作业过程中，移动式脚手架滑轮未锁定：现场安全管理人员未及时发现隐患。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721)，该起事故的直接经济损失为（ ）万元。 | 390 | 420 | 470 | 540 | 1750 | D | 直接经济损失包括：医疗费用及歇工工资390万元，现场抢救及清理费用30万元，财产损失费用50万元，事故罚款70万元。 |
| 235 | 单选 | A公司为汽车零部件生产企业，2017年营业收入15亿元。公司3#厂房主体为拱形顶钢结构，顶棚采用夹芯彩钢板，燃烧性能等级为B2级。2018年年初，公司决定全面更换3#厂房顶棚夹芯彩钢板，将其燃烧性能等级提高到B1级。 2018年5月15日，A公司委托具有相应资质的B企业承接3厂房顶棚夹芯彩钢板更换工程，要求在30个工作日内完成。施工前双方签订了安全管理协议，明确了各自的安全管理职责。 5月18日8时，B企业作业人员进入现场施工，搭建了移动式脚手架，脚手架作业面距地面8m。施工作业过程中，B企业临时雇佣5名作业人员参与现场作业。 当天15时30分，移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩突然脱开，导致踏板脱落，随即脚手架倒塌，造成脚手架上3名作业人员坠落地面，地面10名作业人员被脱落的踏板、倒塌的脚手架砸伤。 事故导致10人重伤、3人轻伤。事故经济损失包括：医疗费用及歇工工资390万元，现场抢救及清理费用30万元，财产损失费用50万元，停产损失1210万元，事故罚款70万元。 事故调查发现，移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩未可靠连接：脚手架上的作业人员虽佩戴了劳动防护用品，但未正确使用：未对临时雇佣的5名作业人员进行安全培训和安全技术交底：作业过程中，移动式脚手架滑轮未锁定：现场安全管理人员未及时发现隐患。根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，安全生产费用提取以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准平均逐月提取： (1)营业收入不超过1000万元的，按照2%提取； (2)营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取； (3)营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取； (4)营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照O.1%提取。 2018年度A公司应该提取的安全生产费用为（ ）万元。 | 150 | 340 | 430 | 490 | 770 | A | 2018年度A公司应该提取的安全生产费用为150万元. |
| 236 | 多选 | A公司为汽车零部件生产企业，2017年营业收入15亿元。公司3#厂房主体为拱形顶钢结构，顶棚采用夹芯彩钢板，燃烧性能等级为B2级。2018年年初，公司决定全面更换3#厂房顶棚夹芯彩钢板，将其燃烧性能等级提高到B1级。 2018年5月15日，A公司委托具有相应资质的B企业承接3厂房顶棚夹芯彩钢板更换工程，要求在30个工作日内完成。施工前双方签订了安全管理协议，明确了各自的安全管理职责。 5月18日8时，B企业作业人员进入现场施工，搭建了移动式脚手架，脚手架作业面距地面8m。施工作业过程中，B企业临时雇佣5名作业人员参与现场作业。 当天15时30分，移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩突然脱开，导致踏板脱落，随即脚手架倒塌，造成脚手架上3名作业人员坠落地面，地面10名作业人员被脱落的踏板、倒塌的脚手架砸伤。 事故导致10人重伤、3人轻伤。事故经济损失包括：医疗费用及歇工工资390万元，现场抢救及清理费用30万元，财产损失费用50万元，停产损失1210万元，事故罚款70万元。 事故调查发现，移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩未可靠连接：脚手架上的作业人员虽佩戴了劳动防护用品，但未正确使用：未对临时雇佣的5名作业人员进行安全培训和安全技术交底：作业过程中，移动式脚手架滑轮未锁定：现场安全管理人员未及时发现隐患。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该起事故的调查组组成应包括（ ）。 | A公司所在地设区的市级安全生产监督管理部门 | A公司所在地县级安全生产监督管理部门 | A公司所在地设区的市级工会 | A公司所在地设区的市级监察机关 | A公司所在地县级监察机关 | ACD | 较大事故，负责事故调查的人民政府层级是设区的市级人民政府。事故调查组的组成包括：人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关、工会、人民检察院、专家。 |
| 237 | 多选 | A公司为汽车零部件生产企业，2017年营业收入15亿元。公司3#厂房主体为拱形顶钢结构，顶棚采用夹芯彩钢板，燃烧性能等级为B2级。2018年年初，公司决定全面更换3#厂房顶棚夹芯彩钢板，将其燃烧性能等级提高到B1级。 2018年5月15日，A公司委托具有相应资质的B企业承接3厂房顶棚夹芯彩钢板更换工程，要求在30个工作日内完成。施工前双方签订了安全管理协议，明确了各自的安全管理职责。 5月18日8时，B企业作业人员进入现场施工，搭建了移动式脚手架，脚手架作业面距地面8m。施工作业过程中，B企业临时雇佣5名作业人员参与现场作业。 当天15时30分，移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩突然脱开，导致踏板脱落，随即脚手架倒塌，造成脚手架上3名作业人员坠落地面，地面10名作业人员被脱落的踏板、倒塌的脚手架砸伤。 事故导致10人重伤、3人轻伤。事故经济损失包括：医疗费用及歇工工资390万元，现场抢救及清理费用30万元，财产损失费用50万元，停产损失1210万元，事故罚款70万元。 事故调查发现，移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩未可靠连接：脚手架上的作业人员虽佩戴了劳动防护用品，但未正确使用：未对临时雇佣的5名作业人员进行安全培训和安全技术交底：作业过程中，移动式脚手架滑轮未锁定：现场安全管理人员未及时发现隐患。在移动式脚手架上的作业人员应佩戴的劳动防护用品包括（ ）。 | 安全带 | 安全帽 | 防刺穿鞋 | 手套 | 护目镜 | ABDE | 高处作业应佩戴的劳动防护用品为：安全帽、安全带、手套、护目镜。 |
| 238 | 多选 | A公司为汽车零部件生产企业，2017年营业收入15亿元。公司3#厂房主体为拱形顶钢结构，顶棚采用夹芯彩钢板，燃烧性能等级为B2级。2018年年初，公司决定全面更换3#厂房顶棚夹芯彩钢板，将其燃烧性能等级提高到B1级。 2018年5月15日，A公司委托具有相应资质的B企业承接3厂房顶棚夹芯彩钢板更换工程，要求在30个工作日内完成。施工前双方签订了安全管理协议，明确了各自的安全管理职责。 5月18日8时，B企业作业人员进入现场施工，搭建了移动式脚手架，脚手架作业面距地面8m。施工作业过程中，B企业临时雇佣5名作业人员参与现场作业。 当天15时30分，移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩突然脱开，导致踏板脱落，随即脚手架倒塌，造成脚手架上3名作业人员坠落地面，地面10名作业人员被脱落的踏板、倒塌的脚手架砸伤。 事故导致10人重伤、3人轻伤。事故经济损失包括：医疗费用及歇工工资390万元，现场抢救及清理费用30万元，财产损失费用50万元，停产损失1210万元，事故罚款70万元。 事故调查发现，移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩未可靠连接：脚手架上的作业人员虽佩戴了劳动防护用品，但未正确使用：未对临时雇佣的5名作业人员进行安全培训和安全技术交底：作业过程中，移动式脚手架滑轮未锁定：现场安全管理人员未及时发现隐患。根据《生产经营单位安全培训规定》，B企业对临时雇佣的5名作业人员进行岗前安全培训的内容应包括（ ）。 | 企业安全生产情况及安全生产基本知识 | 企业安全生产规章制度和劳动纪律 | 国内外先进的安全生产管理经验 | 有关事故案例 | 作业人员安全生产权利和义务 | ABDE | 从业人员岗前安全培训的内容应包括三级安全培训教育，其中厂培训的内容为：ABDE项 |
| 239 | 多选 | A公司为汽车零部件生产企业，2017年营业收入15亿元。公司3#厂房主体为拱形顶钢结构，顶棚采用夹芯彩钢板，燃烧性能等级为B2级。2018年年初，公司决定全面更换3#厂房顶棚夹芯彩钢板，将其燃烧性能等级提高到B1级。 2018年5月15日，A公司委托具有相应资质的B企业承接3厂房顶棚夹芯彩钢板更换工程，要求在30个工作日内完成。施工前双方签订了安全管理协议，明确了各自的安全管理职责。 5月18日8时，B企业作业人员进入现场施工，搭建了移动式脚手架，脚手架作业面距地面8m。施工作业过程中，B企业临时雇佣5名作业人员参与现场作业。 当天15时30分，移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩突然脱开，导致踏板脱落，随即脚手架倒塌，造成脚手架上3名作业人员坠落地面，地面10名作业人员被脱落的踏板、倒塌的脚手架砸伤。 事故导致10人重伤、3人轻伤。事故经济损失包括：医疗费用及歇工工资390万元，现场抢救及清理费用30万元，财产损失费用50万元，停产损失1210万元，事故罚款70万元。 事故调查发现，移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩未可靠连接：脚手架上的作业人员虽佩戴了劳动防护用品，但未正确使用：未对临时雇佣的5名作业人员进行安全培训和安全技术交底：作业过程中，移动式脚手架滑轮未锁定：现场安全管理人员未及时发现隐患。为有效预防此类事故再次发生，应采取的安全技术措施包括（ ）。 | 搭设有效可靠的脚手架 | 踏板满铺，不使用单板、浮板和探头板 | 设置符合标准的防护栏杆 | 增加现场安全监护人员 | 地面设置坐落保护气垫 | ABC | 选项D属于管理措施；选项E不能防止事故发生，只能减少事故损失。 |
| 240 | 单选 | C热电厂为燃煤发电企业，位于南方某省港口，共有员工350人。 C热电厂生产系统主要设备包括：蒸发量为220t/h高温高压燃煤锅炉8台、蒸发量为410t/h高温高压燃煤锅炉1台；60MW汽轮机组6台；各类变配电设备；阳离子交换树脂过滤床、阴离子交换树脂过滤床、阴阳离子交换树脂混合床、各类储罐及泵；输送燃煤的抓斗杋、皮带输送机、装载车等。 C热电厂主蒸汽和主给水系统采用母管制方式连接。对外供热系统主要有高压(9.8MPa)主蒸汽母管、中压(3.8MPa)供热母管和低压(1.4MPa)供热母管。 C热电厂采用氨法脱硫工艺，可脱除烟气中95%以上的硫氧化物。氨法脱硫系统设置容积60m3液氨储罐1个，最大充装率0.85，现存液氨25t C热电厂有发电机冷却用氢储存库1座，储存有15MPa、40L氢气瓶100个。为了保证氢气供给及安全生产需要，拟新建建筑面积500m2氢气站1座，采用电解水工艺制氢，前期委托相关资质单位完成设计，已进入建设阶段。 C热电厂燃煤从港口煤场，通过皮带输送机，经过料仓进入燃煤锅炉。2015年1月5日，曾发生燃煤料仓燃爆事故，未造成人员伤亡。 2017年6月，C热电厂通过了安全生产标准化二级企业评审，同时开展了安全预防控制体系建设。根据《安全生产许可证条例》，关于C热电厂安全生产许可证申办的说法，正确的是（ ）。 | C热电厂液氨储罐需要申办安全生产许可证 | C热电厂氢气站需要申办安全生产许可证 | C热电厂所有重大危险源需要申办安全生产许可证 | C热电厂所有特种设备需要申办安全生产许可证 | C热电厂不需要申办安全生产许可证 | E | 安全许可是指国家对矿山企业，建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全许可制度，热电厂不在此列。 |
| 241 | 单选 | C热电厂为燃煤发电企业，位于南方某省港口，共有员工350人。 C热电厂生产系统主要设备包括：蒸发量为220t/h高温高压燃煤锅炉8台、蒸发量为410t/h高温高压燃煤锅炉1台；60MW汽轮机组6台；各类变配电设备；阳离子交换树脂过滤床、阴离子交换树脂过滤床、阴阳离子交换树脂混合床、各类储罐及泵；输送燃煤的抓斗杋、皮带输送机、装载车等。 C热电厂主蒸汽和主给水系统采用母管制方式连接。对外供热系统主要有高压(9.8MPa)主蒸汽母管、中压(3.8MPa)供热母管和低压(1.4MPa)供热母管。 C热电厂采用氨法脱硫工艺，可脱除烟气中95%以上的硫氧化物。氨法脱硫系统设置容积60m3液氨储罐1个，最大充装率0.85，现存液氨25t C热电厂有发电机冷却用氢储存库1座，储存有15MPa、40L氢气瓶100个。为了保证氢气供给及安全生产需要，拟新建建筑面积500m2氢气站1座，采用电解水工艺制氢，前期委托相关资质单位完成设计，已进入建设阶段。 C热电厂燃煤从港口煤场，通过皮带输送机，经过料仓进入燃煤锅炉。2015年1月5日，曾发生燃煤料仓燃爆事故，未造成人员伤亡。 2017年6月，C热电厂通过了安全生产标准化二级企业评审，同时开展了安全预防控制体系建设。根据《危险化学品重大危险源辨识标准》(GB18218)，C热电厂存在的重大危险源为（ ）。 | 60m3液氨储罐 | 发电机冷却用氢储存库 | 蒸发量为220t/h高温高压燃煤锅炉8台 | 蒸发量为410t/h高温高压燃煤锅炉1台 | 高压(9.8MPa)主蒸汽母管 | A | 液氨存量25t，液氨临界量10t。 |
| 242 | 多选 | C热电厂为燃煤发电企业，位于南方某省港口，共有员工350人。 C热电厂生产系统主要设备包括：蒸发量为220t/h高温高压燃煤锅炉8台、蒸发量为410t/h高温高压燃煤锅炉1台；60MW汽轮机组6台；各类变配电设备；阳离子交换树脂过滤床、阴离子交换树脂过滤床、阴阳离子交换树脂混合床、各类储罐及泵；输送燃煤的抓斗杋、皮带输送机、装载车等。 C热电厂主蒸汽和主给水系统采用母管制方式连接。对外供热系统主要有高压(9.8MPa)主蒸汽母管、中压(3.8MPa)供热母管和低压(1.4MPa)供热母管。 C热电厂采用氨法脱硫工艺，可脱除烟气中95%以上的硫氧化物。氨法脱硫系统设置容积60m3液氨储罐1个，最大充装率0.85，现存液氨25t C热电厂有发电机冷却用氢储存库1座，储存有15MPa、40L氢气瓶100个。为了保证氢气供给及安全生产需要，拟新建建筑面积500m2氢气站1座，采用电解水工艺制氢，前期委托相关资质单位完成设计，已进入建设阶段。 C热电厂燃煤从港口煤场，通过皮带输送机，经过料仓进入燃煤锅炉。2015年1月5日，曾发生燃煤料仓燃爆事故，未造成人员伤亡。 2017年6月，C热电厂通过了安全生产标准化二级企业评审，同时开展了安全预防控制体系建设。C热电厂建立安全预防控制体系，应实施安全风险公告警示，制作安全风险公告栏。安全风险公告栏应标明的内容包括（ ）。 | 人员责任 | 管控措施 | 事故后果 | 应急措施 | 事故隐患类别 | BCDE | 安全风险公告栏应载明的内容包括：风险名称、存在风险环节/部位、事故隐患类别、事故造成后果、管理措施、应急措施、管控责任人。 |
| 243 | 多选 | C热电厂为燃煤发电企业，位于南方某省港口，共有员工350人。 C热电厂生产系统主要设备包括：蒸发量为220t/h高温高压燃煤锅炉8台、蒸发量为410t/h高温高压燃煤锅炉1台；60MW汽轮机组6台；各类变配电设备；阳离子交换树脂过滤床、阴离子交换树脂过滤床、阴阳离子交换树脂混合床、各类储罐及泵；输送燃煤的抓斗杋、皮带输送机、装载车等。 C热电厂主蒸汽和主给水系统采用母管制方式连接。对外供热系统主要有高压(9.8MPa)主蒸汽母管、中压(3.8MPa)供热母管和低压(1.4MPa)供热母管。 C热电厂采用氨法脱硫工艺，可脱除烟气中95%以上的硫氧化物。氨法脱硫系统设置容积60m3液氨储罐1个，最大充装率0.85，现存液氨25t C热电厂有发电机冷却用氢储存库1座，储存有15MPa、40L氢气瓶100个。为了保证氢气供给及安全生产需要，拟新建建筑面积500m2氢气站1座，采用电解水工艺制氢，前期委托相关资质单位完成设计，已进入建设阶段。 C热电厂燃煤从港口煤场，通过皮带输送机，经过料仓进入燃煤锅炉。2015年1月5日，曾发生燃煤料仓燃爆事故，未造成人员伤亡。 2017年6月，C热电厂通过了安全生产标准化二级企业评审，同时开展了安全预防控制体系建设。C热电厂的特种设备包括（ ）。 | 燃煤锅炉 | 汽轮机 | 装载车 | 中压(3.8MPa)供热母管 | 氢气瓶 | ADE | 特种设备范围：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场内专用机动车辆。 |
| 244 | 多选 | C热电厂为燃煤发电企业，位于南方某省港口，共有员工350人。 C热电厂生产系统主要设备包括：蒸发量为220t/h高温高压燃煤锅炉8台、蒸发量为410t/h高温高压燃煤锅炉1台；60MW汽轮机组6台；各类变配电设备；阳离子交换树脂过滤床、阴离子交换树脂过滤床、阴阳离子交换树脂混合床、各类储罐及泵；输送燃煤的抓斗杋、皮带输送机、装载车等。 C热电厂主蒸汽和主给水系统采用母管制方式连接。对外供热系统主要有高压(9.8MPa)主蒸汽母管、中压(3.8MPa)供热母管和低压(1.4MPa)供热母管。 C热电厂采用氨法脱硫工艺，可脱除烟气中95%以上的硫氧化物。氨法脱硫系统设置容积60m3液氨储罐1个，最大充装率0.85，现存液氨25t C热电厂有发电机冷却用氢储存库1座，储存有15MPa、40L氢气瓶100个。为了保证氢气供给及安全生产需要，拟新建建筑面积500m2氢气站1座，采用电解水工艺制氢，前期委托相关资质单位完成设计，已进入建设阶段。 C热电厂燃煤从港口煤场，通过皮带输送机，经过料仓进入燃煤锅炉。2015年1月5日，曾发生燃煤料仓燃爆事故，未造成人员伤亡。 2017年6月，C热电厂通过了安全生产标准化二级企业评审，同时开展了安全预防控制体系建设。根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441)，C热电厂液氨储罐存在的危险有害因素包括（ ）。 | 瓦斯爆炸 | 氨气爆炸 | 其他爆炸 | 中毒和室息 | 其他伤害 | CDE | 选项C：液氨泄漏，氨气和空气混合发生爆炸属于其化爆炸。选项D：液氨泄漏，氨气致人中毒和窒息。选项E：液氨可能导致冻伤，属于其它伤害。 |
| 245 | 多选 | C热电厂为燃煤发电企业，位于南方某省港口，共有员工350人。 C热电厂生产系统主要设备包括：蒸发量为220t/h高温高压燃煤锅炉8台、蒸发量为410t/h高温高压燃煤锅炉1台；60MW汽轮机组6台；各类变配电设备；阳离子交换树脂过滤床、阴离子交换树脂过滤床、阴阳离子交换树脂混合床、各类储罐及泵；输送燃煤的抓斗杋、皮带输送机、装载车等。 C热电厂主蒸汽和主给水系统采用母管制方式连接。对外供热系统主要有高压(9.8MPa)主蒸汽母管、中压(3.8MPa)供热母管和低压(1.4MPa)供热母管。 C热电厂采用氨法脱硫工艺，可脱除烟气中95%以上的硫氧化物。氨法脱硫系统设置容积60m3液氨储罐1个，最大充装率0.85，现存液氨25t C热电厂有发电机冷却用氢储存库1座，储存有15MPa、40L氢气瓶100个。为了保证氢气供给及安全生产需要，拟新建建筑面积500m2氢气站1座，采用电解水工艺制氢，前期委托相关资质单位完成设计，已进入建设阶段。 C热电厂燃煤从港口煤场，通过皮带输送机，经过料仓进入燃煤锅炉。2015年1月5日，曾发生燃煤料仓燃爆事故，未造成人员伤亡。 2017年6月，C热电厂通过了安全生产标准化二级企业评审，同时开展了安全预防控制体系建设。根据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T3300)，C热电厂在创建安全生产标准化企业时，安全风险管控及隐患排查治理方面的主要内容包括（ ）。 | 预测预警 | 作业安全 | 设备设施管理 | 重大危险源辨识与管理 | 应急处置 | AD | 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000） 安全风险管控及隐患排查治理： 1.安全风险管理 2.重大危险源辨识和管理 3.隐患排查治理 4.预测预警。 |
| 246 | 多选 | C热电厂为燃煤发电企业，位于南方某省港口，共有员工350人。 C热电厂生产系统主要设备包括：蒸发量为220t/h高温高压燃煤锅炉8台、蒸发量为410t/h高温高压燃煤锅炉1台；60MW汽轮机组6台；各类变配电设备；阳离子交换树脂过滤床、阴离子交换树脂过滤床、阴阳离子交换树脂混合床、各类储罐及泵；输送燃煤的抓斗杋、皮带输送机、装载车等。 C热电厂主蒸汽和主给水系统采用母管制方式连接。对外供热系统主要有高压(9.8MPa)主蒸汽母管、中压(3.8MPa)供热母管和低压(1.4MPa)供热母管。 C热电厂采用氨法脱硫工艺，可脱除烟气中95%以上的硫氧化物。氨法脱硫系统设置容积60m3液氨储罐1个，最大充装率0.85，现存液氨25t C热电厂有发电机冷却用氢储存库1座，储存有15MPa、40L氢气瓶100个。为了保证氢气供给及安全生产需要，拟新建建筑面积500m2氢气站1座，采用电解水工艺制氢，前期委托相关资质单位完成设计，已进入建设阶段。 C热电厂燃煤从港口煤场，通过皮带输送机，经过料仓进入燃煤锅炉。2015年1月5日，曾发生燃煤料仓燃爆事故，未造成人员伤亡。 2017年6月，C热电厂通过了安全生产标准化二级企业评审，同时开展了安全预防控制体系建设。针对C热电厂燃煤输送环节的粉尘爆炸风险，可采取的防爆措施包括（ ）。 | 皮带输送机电机采用防爆电机 | 采用惰性气体覆盖保护 | 采用电除尘 | 制定清扫程序和标准 | 采用水喷淋加湿 | ABDE | 选项C，有爆炸风险的粉尘不宜采用电除尘。 |
| 247 | 单选 | 某机械厂机加工车间车工甲，1 年半前调整到该厂浇铸车间从事浇铸工作，现又调回机加工车间做车工。甲应重新接受（ ）安全生产教育培训。 | 厂级、车间级 | 车间级、班组级 | 厂级、班组级 | 厂级、车间级、班组级 |  | B | 调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应进行相应的车间级安全生产教育培训。 |
| 248 | 多选 | 根据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》，关于有限空间作业安全保障的说法，正确的有（ ）。 | 存在有限空间作业的工贸企业必须建立有限空间作业审批制度 | 有限空间作业必须遵循“先检测、再通风、后作业”的程序 | 存在有限空间作业的工贸企业应当对本企业有限空间进行辨识，建立管理台账并及时更新 | 有限空间作业应当采用纯氧通风换气，保持空气流通 | 有限空间作业中断超过 30 分钟的，应当重新检测有限空间，合格后方可进入 | ACE | 存在有限空间作业的工贸企业必须建立有限空间作业审批制度；必须遵循“先检测、再通风、后作业”的程序；中断超过30分钟的，应当重新检测有限空间，合格后方可进入。 |
| 249 | 单选 | 建筑物防雷分类是指按建筑物的重要性、生产性质、遭受雷击的可能性和后果的严重性所进行的分类。下列建筑物防雷分类中，正确的是（ ）。 | 电石库属于第三类防雷建筑物 | 乙炔站属于第二类防雷建筑物 | 露天钢质封闭气罐属于第一类防雷建筑物 | 省级档案馆属于第三类防雷建筑物 |  | D | 省级档案馆属于第三类防雷建筑物。 |
| 250 | 单选 | 为降低铸造作业安全风险，在不同工艺阶段应采取不同的安全操作措施。下列铸造作业各工艺阶段安全操作的注意事项中，错误的是（ ）。 | 配砂时应注意钉子、铸造飞边等杂物伤人 | 落砂清理时应在铸件冷却到一定温度后取出 | 制芯时应设有相应的安全装置 | 浇注时浇包内盛铁水不得超过其容积的85% |  | D | 浇包盛铁水不得太满，不得超过容积的80%，以免洒出伤人。 |
| 251 | 单选 | 操作金属切削机床的危险大致存在两类。第一类是故障、能量中断、机械零件破损及其他功能紊乱造成的危险；第二类是安全措施错误、安全装置缺陷或定位不当造成的危险。下列金属切削机床作业的危险中，属于第二类危险的是（ ）。 | 机床的互锁装置与限位装置失灵等引起的危险 | 机床意外启动、进给装置超负荷工作等引起的危险 | 机床部件、电缆、气路等连接错误引起的危险 | 机床稳定性丧失，配重系统的元件破坏等引起的危险 |  | A | 机床的互锁装置与限位装置失灵等引起的危险属于金属切削机床作业第二类危险。 |
| 252 | 单选 | 工艺过程中产生的静电可能引起爆炸、火灾、电击，还可能妨碍生产。关于静电防护的说法，错误的是（ ）。 | 限制管道内物料的运行速度是静电防护的工艺措施 | 增湿的方法不宜用于消除高温绝缘体上的静电 | 接地的主要作用是消除绝缘体上的静电 | 静电消除器主要用来消除非导体上的静电 |  | C | 接地是防静电危害的最基本措施，它的目的是使工艺设备与大地之间构成电气上的泄漏通路，将产生在工艺过程的静电泄漏于大地，防止静电的积聚。在静电危险场所，所有属于静电导体的物体必须接地。 |
| 253 | 单选 | 机械的可靠性设计原则主要包括：使用已知可靠性的组件、关键组件安全性冗余、操作的机械化自动化设计、机械设备的可维修等四原则。关于这四项原则及其对应性的说法，错误的是（ ）。 | 操作的机械化自动化设计—一个组件失效时，另一个组件可继续执行相同功能 | 使用已知可靠性的组件—考虑冲击、振动、温度、湿度等环境条件 | 关键组件安全性冗余—采用多样化设计或技术，以避免共因失效 | 机械设备的可维修——一旦出现故障，易拆卸、易检修、易安装 |  | A | 选项A错误，系统故障安全，就是即使个别零部件发生故障或失效，系统性能不变，仍能可靠工作；选项B正确，所谓可靠性，是指系统或产品在规定的条件和规定的时间内，完成规定功能的能力。这里所说的规定条件包括产品所处的环境条件（温度、湿度、压力、振动、冲击、尘埃、雨淋、日晒等）、使用条件（载荷大小和性质、操作者的技术水平等）、维修条件（维修方法、手段、设备和技术水平等）；选项C正确，安全冗余，通常指通过多重备份来增加系统的可靠性，即采用多样化设计或技术，以避免共因失效；选项D正确，维修性设计是指产品设计时，设计师从维修的观点出发，保证当产品一旦出故障，能容易地发生故障，易拆、易检修、易安装，即可维修度高。 |
| 254 | 多选 | 在人和危险源之间构成安全保护屏障是安全防护装置的基本功能，为此，安全防护装置应满足与其保护功能相适应的要求。下列对安全防护装置的要求中，正确的有（ ）。 | 安全防护装置应容易拆卸 | 安全防护装置在机器的使用寿命内应能良好地执行其功能并保证其可靠性 | 采用安全防护装置可以增加操作难度或强度 | 安全防护装置零部件应有足够的强度和刚度 | 安全防护装置不应增加任何附加危险 | BDE | 考查安全防护装置的技术措施。 |
| 255 | 多选 | 旋转机械的运动部分是最容易造成卷入危险的部位，为此，应针对不同类型的机械采取不同的防护措施以减少卷入危险的发生。下列针对机械转动部位的防卷入措施的要求中，正确的有（ ）。 | 无凸起光滑的轴旋转时存在将衣物挂住，并将其缠绕进去的危险，故应在其暴露部分安装护套 | 对于有凸起部分的转动轴，其凸起物能挂住衣物和人体，故这类轴应做全面固定封闭罩 | 对于辊轴交替驱动辊式输送机，应在运动辊轴的上游安装防护罩 | 对于对旋式轧辊，即使相邻轧辊的间距很大，也有造成手臂等被卷入的危险，应设钳型罩防护 | 通过牵引辊送料时，为防止卷入，应采取在开口处安装钳型条、减小开口尺寸的方式进行防护 | AC | 有轴必有罩。 |
| 256 | 多选 | 异步电动机的火灾危险性源于其内部或外部因素，诸如制造缺陷、运行故障、管理不善等。下列因素中，可能导致异步电动机火灾的有（ ）。 | 电源电压波动、频率过低 | 电机运行中发生过载、堵转 | 电动机电流保护整定值偏小 | 电机绝缘破坏，发生相间短路 | 绕组断线或接触不良 | ABDE | 电源电压波动、频率过低；电机运行中发生过载、堵转 电机绝缘破坏，发生相间短路；绕组断线或接触不良可能导致异步电动机火灾。 |
| 257 | 多选 | 绝缘材料有多项性能指标，其中电性能是重要指标之一。下列性能指标中，属于电性能指标的有（ ）。 | 绝缘电阻 | 耐弧性能 | 耐压强度 | 介质损耗 | 泄漏电流 | AD | 绝缘电阻和介质损耗属于电性能指标。 |
| 258 | 多选 | 砂轮装置由砂轮、主轴、卡盘、垫片、紧固螺母组成。砂轮装置安全防护的重点是砂轮，砂轮的安全与主轴和卡盘等组成部分的安全技术措施直接相关。下列针对砂轮主轴和卡盘的安全要求中，正确的有（ ）。 | 卡盘与砂轮侧面的非接触部分应有小于1.5mm的间隙 | 砂轮主轴螺纹旋向与砂轮工作时旋转方向相同 | 一般用途砂轮卡盘直径不得小于砂轮直径的1/3 | 主轴端部螺纹应足够长，保证整个螺母旋入压紧 | 主轴螺纹部分延伸到紧固螺母的压紧面内，但不得超过砂轮最小厚度内孔长度的1/2 | CD | 考查砂轮机安全，一般用途砂轮卡盘直径不得小于砂轮直径的1/3；主轴端部螺纹应足够长，保证整个螺母旋入压紧。 |
| 259 | 多选 | 冲压设备的安全装置有机械式、光电式等多种形式。下列安全装置中，属于机械式的有（ ）安全装置。 | 推手式 | 双手按钮式 | 拉手式 | 摆杆护手式 | 感应式 | ACD | 机械式防护装置主要有以下3种类型：(1)推手式保护装置，是一种与滑块联动的，通过挡板的摆动将手推离开模口的机械式保护装置。(2)摆杆护手装置又称拨手保护装置，是运用杠杆原理将手拨开的装置。(3)拉手安全装置，是一种用滑轮、杠杆、绳索将操作者的手动与滑块运动联动的装置。机械式防护装置结构简单、制造方便，但对作业干扰较大，操作工人不太喜欢使用，应用比较局限。 |
| 260 | 多选 | 在木材加工过程中，刀轴转动的自动化水平低，存在较多危险因素。下列关于安全技术措施的说法中，正确的有（ ）。 | 木工机械的刀轴与电器应有安全联控装置 | 圆锯机上应安装分离刀和活动防护罩 | 刨床采用开有小孔的定位垫片降低噪声 | 手压平刨刀轴必须使用方刀轴 | 带锯机应装设锯盘制动控制器 | ABCE | 选项ABCE的说法正确，D项手压平刨刀轴必须使用圆柱形刀轴，绝对禁止使用方刀轴。 |
| 261 | 单选 | 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》的规定，高危建设项目和国家、省级重点建设项目竣工后，根据规定建设项目需要试运行(包括生产、使用)的，试运行时间应当最长不得超过（ ）。 | 60日 | 90日 | 120日 | 180日 |  | D | 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》的规定，高危建设项目和国家、省级重点建设项目竣工后，根据规定建设项目需要试运行(包括生产、使用)的，试运行时间应当最长不得超过180日。 |
| 262 | 单选 | 国家对危险行业企业实行安全生产许可制度，安全生产许可证的颁发和管理由相关政府部门负责。下列危险行业企业中，不由安全生产监督管理部门颁发和管理安全生产许可证的是（ ）。 | 非煤矿山企业 | 烟花爆竹生产企业 | 危险化学品生产企业 | 建筑施工企业 |  | D | 建筑施工企业由建设部门颁发和管理安全生产许可证。 |
| 263 | 多选 | 生产性建设项目在进行可行研究论证时，必须进行（ ）（ ）方面的论证。 | 职业安全 | 职业卫生 | 劳动时间与休息 | 女工特殊保护 | 未成年工特殊保护 | AB | 职业安全、卫生需要论证。 |
| 264 | 多选 | A家具生产企业木加工车间内有油漆木制件的砂、抛、磨加工等工序，车间内有有机溶剂和废弃的油漆桶等。车间的除尘净化系统采用反吹布袋除尘器，车间共有8套除尘器。车间内木粉尘浓度经处理后小于 10mg/m3。2014年7月5日9时20分，除尘净化系统3号除尘器内发生燃爆着火，并瞬间引起4号除尘器内燃爆着火，造成燃爆点周边20m范围内部分厂房和设施损坏。由于燃爆区域内当时无人，未造成人员伤亡。 为预防此类事故再次发生，该企业可采取的安全技术措施有（ ）。 | 布袋除尘系统采用防静电过滤材料 | 除尘仓间采用隔爆设计 | 定期进行防火防爆演练 | 执行明火作业审批制度 | 增加除尘器布袋清灰频次 | ABE | A家具生产企业木加工车间内有油漆木制件的砂、抛、磨加工等工序，车间内有有机溶剂和废弃的油漆桶等。车间的除尘净化系统采用反吹布袋除尘器除尘净化系统3号除尘器内发生燃爆着火，并瞬间引起4号除尘器内燃爆着火，粉尘爆炸的原因有粉尘浓度达到爆炸极限、存在点火源等，点火源可以是明火、摩擦或撞击、电气火花、高温表面、绝热压缩等。 |
| 265 | 单选 | 我国的劳动条件分级标准将作业岗位的危害分成不同的等级。三级危害岗位是指（ ） | 重度危害 | 中度危害 | 较重度危害 |  |  | A | 我国的劳动条件分级标准将作业岗位的危害分为5个等级。即0级危害岗位（安全作业）；一级危害岗位（轻度危害）；二级危害岗位（中度危害）；三级危害岗位（重度危害）；四级危害岗位（极重度危害）。 |
| 266 | 多选 | 某工人在用砂轮机打磨刀具。因强度不够导致砂轮破碎，工人因未按规定要求戴防护眼镜，致使眼睛被碎片击伤。这起事故的直接原因是（ ）。 | 领导失职 | 管理缺陷 | 人的不安全行为 | 物的不安全状态 |  | CD | 该题CD是事故的直接原因。 |
| 267 | 多选 | 危险作业管理中，审批前的准备工作应将（ ）写成书面报告上报。 | 调查研究结论 | 危险性分析 | 危险性评价 | 制定事故防止对策 | 确定作业时间和对作业人员的要求 | ABCDE | 所有选项都属于危险作业管理中，审批前的准备工作写成书面报告。 |
| 268 | 多选 | 企业安全生产教育的基本形式有（ ）等。 | 新进入企业人员的三级教育 | 特种作业人员的培训与管理 | 安全竞赛 | 企业间交流学习 | 企业安全文化活动 | ABD | 企业安全生产教育的基本形式有新进入企业人员的三级教育、特种作业人员的培训与管理、企业间交流学习。 |
| 269 | 多选 | 安全标志分（ ）。 | 禁止标志 | 警告标志 | 通行标志 | 指令标志 | 提示标志 | ABDE | 安全标志有：禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志。 |
| 270 | 单选 | 下列哪一项属于工程控制的方法？（ ） | 员工安全培训 | 工作调配 | 局部性抽气系统的采用 |  |  | C | 局部性抽气系统的采用是属于工程控制的方法。 |
| 271 | 单选 | 下列哪一项可减少零售业收银员的提举对象次数和使用的力度？（ ） | 采用条形码阅读器，可减少他们使用键盘的次数 | 提供手提条形码阅读器，使他们能直接阅读手推车上货品价钱 | 使用有靠背的旋转坐椅，使他们不用扭腰取物 |  |  | B | 提供手提条形码阅读器，使他们能直接阅读手推车上货品价钱可减少零售业收银员的提举对象次数和使用的力度。 |
| 272 | 单选 | 下列哪一项是当汽车以时速80公里行驶时所需的煞车距离？（ ） | 50米 | 60米 | 40米 |  |  | B | 当汽车以时速80公里行驶时所需的煞车距离是60米。 |
| 273 | 单选 | 当汽车以下列哪一时速行驶时所需的煞车距离为35米？（ ） | 40公里 | 50公里 | 60公里 |  |  | C | 当汽车以60公里时速行驶时所需的煞车距离为35米。 |
| 274 | 单选 | 下列哪一项是不正确的驾驶安全要点？ （ ） | 确保任何运载或拖着的物品均放置稳固 | 交叉纹的普通轮胎与辐射纹的跑车轮胎一起使用 | 燃油箱盖打开时，绝对不可开动引擎或让引擎启动当中 |  |  | B | 交叉纹的普通轮胎与辐射纹的跑车轮胎一起使用是不正确的驾驶安全要点。 |
| 275 | 单选 | 新、改、扩建项目的安全设施投资应当纳入（ ）。 | 企业成本 | 安措经费 | 建设项目概算 |  |  | C | 新、改、扩建项目的安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
| 276 | 单选 | 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即向（ ）报告。 | 本单位负责人 | 安全干部 | 保卫干部 |  |  | A | 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。 |
| 277 | 单选 | 生产经营单位应当按照劳动防护用品产品说明书，及时更换、报废过期和（ ）的防护品。 | 变色 | 退色 | 失效 |  |  | C | 《劳动防护用品配备标准(试行)》(国经贸安全[2000]189号)规定，用人单位应根据工作场所中的职业危害因素及其危害程度，按照法律、法规、标准的规定，为从业人员免费提供符合国家规定的劳动防护用品。不得以货币或其他物品替代应当配备的护品。用人单位应到定点经营单位或生产企业购买特种劳动防护用品。人单位应按照产品说明书的要求，及时更换报废、过期和失效的护品。生产经营单位应统一进行劳动防护用品的采购，到货后应由安全管理部门组织相关人员按标准进行验收，必要时应进行试验验收。 |
| 278 | 单选 | 公共聚集场所对员工的消防安全培训至少每（ ）进行一次。 | 半年 | 一年 | 一年半 |  |  | A | 公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少一年进行一次，公共人员密集场所每月应进行消防系统试验演练不少于1次。 |
| 279 | 单选 | 2011年4月25日，某服装公司发生火灾，造成18人死亡，34人受伤。该公司董事长王某年龄比较大，因患病常年在医院接受治疗，不能主持该公司的日常工作。公司总经理李某于2010年6月出国参加学习一直未归。总经理出国期间，由公司常务副总经理张某全面主持工作。公司由综合管理部负责安全生产管理工作，综合管理部主任是刘某，另外还配备一名专职的安全员负责现场安全监督管理工作。依据《安全生产法》，针对该事故，该公司应当被追究法律责任的主要负责人是（ ）。 | 董事长王某 | 总经理李某 | 常务副总经理张某 | 综合管理部主任刘某 |  | C | 考点：生产经营单位主要负责人的定义。附考点：安法第13、17条。主要负责人：国企法人、公司董事会成员及经理层人员、个人投资人。对本单位全部工作有决策、指挥、调度、督促、安排及落实的权力。 |
| 280 | 单选 | 甲电厂将发电机组中的发电机检修工程外包给乙检修公司，将发电机组中的汽轮机检修工程分包给丙检修公司。依据《安全生产法》，乙、丙公司应当（ ）。 | 执行甲公司的安全生产责任制 | 签订安全生产管理协议 | 执行乙的安全生产责任制 | 互不干涉作业活动 |  | B | 依据《安全生产法》，乙、丙公司应当签订安全生产管理协议。 |
| 281 | 单选 | 某机械股份有限公司因未及时整改隐患发生3人死亡、5人受伤的生产安全事故，该公司总经理张某因此受到刑事处罚。依据《安全生产法》，张某自刑罚执行完毕之日起（ ）不得担任生产经营单位的主要负责人。 | 1年内 | 3年内 | 5年内 | 终身 |  | C | 依据《安全生产法》，张某自刑罚执行完毕之日起5年内不得担任生产经营单位的主要负责人。 |
| 282 | 单选 | 某煤矿井下施工过程中，发现有透水征兆。因抢进度，违反煤矿（疏）治水规定，没有进行探放水，最终发生11人死亡的重大事故，依据《刑法》，应以（ ）的罪名追究煤矿主要负责人的责任。 | 重大施工事故罪 | 重大劳动安全事故罪 | 重大责任事故罪 | 强令违章冒险作业罪 |  | C | 安全生产法及相关法律知识》98 页 生产经营单位及其有关人员犯罪包括重大责任事故罪、强令违章冒险作业罪、重大劳动安全事故罪、大型群众性活动重大事故罪。 重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。题干中所述，违反了煤矿（疏）治水规定引发的事故，因此选择答案C。 强令违章冒险作业罪是指强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 重大劳动安全事故罪是指安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 大型群众性活动重大事故罪是指举办大型群众性活动违反安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 |
| 283 | 多选 | 某企业旧厂房和旧设备拆除中，需要进行吊装作业和定向爆破作业。依据《安全生产法》的规定，下列关于该吊装作业和定向爆破作业安全管理的说法，不正确的是（ ）。 | 爆破作业前，应报告安全监管部门并实施现场监控 | 爆破作业时，应安排公安人员进行现场警戒 | 吊装作业前，应将吊装方案报安全监管部门备案 | 吊装作业时，应安排专门人员进行现场安全管理 |  | ABC | 吊装作业时，应安排专门人员进行现场安全管理。 |
| 284 | 多选 | 某煤矿生产过程中存在粉尘职业危害。依据《安全生产法》的规定，下列关于防尘的口罩佩戴及相关责任的说法，不正确的是（ ）。 | 健康是矿工自己的事，是否佩戴口罩是矿工的权利 | 煤矿为每个矿工配备防尘口罩，矿工必须按规定正确佩戴 | 矿工不佩戴口罩导致尘肺病，其责任由矿工自己负责 | 矿工不佩戴口罩导致尘肺病，其责任由煤矿和矿工共同负责 |  | ACD | 煤矿为每个矿工配备防尘口罩，矿工必须按规定正确佩戴。 |
| 285 | 多选 | 某电厂的火电机组脱硫改造项目，由甲公司负责总体设计，乙公司承担其中的土建及设备基础工程，丙公司承担其中的钢结构安装、加固及管道工程，委托丁公司负责施工监理。四家公司同时开展相关工作，依据《安全生产法》的规定，下列关于签订安全生产管理协议的做法，不正确的是（ ）。 | 甲公司与乙、丙公司分别签订安全生产管理协议，由乙、丙公司负责该改造项目安全生产工作的统一协调和管理 | 电厂分别与甲、乙、丙、丁公司签订安全生产管理协议，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 | 甲公司与丁公司签订安全生产管理协议，由丁公司负责该改造项目安全生产工作的统一协调和管理 | 乙、丙公司与丁公司签订安全生产管理协议，由丁公司负责承包范围内的安全生产工作的协调和管理 |  | ACD | 电厂分别与甲、乙、丙、丁公司签订安全生产管理协议，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调是正确的做法。 |
| 286 | 多选 | 某钢铁公司要新建一个厂房，选定由甲公司和乙公司承建，并与其签订专门的安全生产管理协议。甲公司没有相关的资质，在施工当中发生了人身伤亡事故。依据《安全生产法》的规定，下列关于安全生产管理职责的说法，正确的是（ ）。 | 钢铁公司将建设项目发包给甲公司违反规定 | 钢铁公司已经与甲、乙公司签订安全生产管理协议，因此事故发生后钢铁公司不承担安全生产责任 | 钢铁公司与乙公司可以在承包合同中的约定各自的安全生产管理责任 | 钢铁公司需要对甲、乙公司的建设工程的安全生产工作进行统一协调、管理 |  | ACD | 钢铁公司已经与甲、乙公司签订安全生产管理协议，作为主管单位承担安全生产责任。 |
| 287 | 多选 | 某企业施工队队长甲某率队开挖沟槽。作业中，现场未采取任何安全支撑措施。工人乙认为风险很大，要求暂停作业，但甲某以不下去干活就扣本月奖金相威胁，坚持要求继续作业，乙气绝甲某的指挥。依据《安全生产法》的规定，下列关于企业对乙可采取措施的说法，不正确的是（ ）。 | 不得给予乙任何处分 | 可以给予乙通报批评，记过等处分 | 可以解除与乙订立的劳动合同 | 可以降低乙的工资和福利待遇 |  | BCD | 不得给予乙任何处分，安全受到威胁。 |
| 288 | 多选 | 甲市安全监管人员在执法检查时，发现某烟花爆竹企业存在重大事故隐患，监管人员责令企业立即停止作业，并要求立即从车间撤出作业人员，排出隐患。依据《安全生活法》的规定，该企业排除重大事故隐患后， 无权对其恢复生产经营进行审查同意的单位是（ ）。 | 企业上级主管部门 | 安全监管部门 | 公安机关 | 人民政府 |  | ACD | 依据《安全生活法》第六十二条：安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权： （一）进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况； （二）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定； （三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用； （四）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。 |