# 金属非金属矿山安全知识

| 序号 | 题型 | 题 目 描 述 | 答案选项 |  |  |  |  | 答案 | 解 析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E |  |  |
| 1 | 单选 | 下列属于爆炸性金属粉尘的是（ ）。 | 铝镁钛等粉尘 | 水泥粉尘 | 面粉 | 煤粉 |  | A | 铝镁钛等粉尘属于爆炸性金属粉尘。 |
| 2 | 单选 | 金属、非金属矿山空场法采矿是指利用（ ）控制采场顶板和围岩的暴露面积，以维护采场的稳定。 | 矿柱 | 充填材料 | 切顶立柱 | 崩落岩体 |  | A | 金属、非金属矿山空场法采矿是指利用矿柱控制采场顶板和围岩的暴露面积，以维护采场的稳定。 |
| 3 | 单选 | 矿井在采掘生产过程中（ ），该矿井即确定为突出矿井。 | 只要是高瓦斯矿井 | 只要有发生煤与瓦斯突出的预兆 | 只要发生过一次煤与瓦斯突出 | 只要发生过两次煤与瓦斯突出 |  | C | 矿井在采掘生产过程中只要发生过一次煤与瓦斯突出，该矿井即确定为突出矿井。 |
| 4 | 单选 | 当地下水成为主要涌水水源时会有一定的规律，不包括的是（ ）。 | 矿井涌水强度与充水层的空隙性及其富水程度有关 | 矿井涌水强度与充水层厚度和分布面积有关 | 矿井涌水强度与降水性质、强度、连续时间及入渗条件有密切关系 | 矿井涌水强度及其变化，还与充水层的水量组成有关 |  | C | 当地下水成为主要涌水水源时会有一定的规律，其中矿井涌水强度与充水层的空隙性及其富水、充水层厚度和分布面积，还与充水层的水量组成有关。 |
| 5 | 单选 | 矿井发生透水事故后，应判断被困井下人员的位置。当遇险人员所在地点（ ）时，可采用打钻等方法供给新鲜空气、饮料及食物。 | 低于透水后水位 | 高于透水后水位 | 位于透水点上方 | 位于透水点下方 |  | B | 矿井发生透水事故后，应判断被困井下人员的位置。当遇险人员所在地点高于透水后水位时，可采用打钻等方法供给新鲜空气、饮料及食物。 |
| 6 | 单选 | 沉积在巷道顶、帮、底板和物体上的粉尘称为（ ）。 | 全尘 | 呼吸性粉尘 | 浮尘 | 落尘 |  | D | 沉积在巷道顶、帮、底板和物体上的粉尘称为落尘。 |
| 7 | 单选 | 2011年11月20日4时，A铁矿390平巷直竖井的罐笼在提升矿石时发生卡罐故障，罐笼被撞破损后卡在距离井口2.5m处，当班绞车工甲随即升井向矿长乙和维修工丙报告，乙和丙下井检修。丙在没有采取任何防护措施的情况下，3次对罐笼角、井筒护架进行切割与焊接，切割与焊接作业至7时结束。随后乙和丙升井返回地面。当日7时29分，甲在绞车房发现提升罐笼的钢丝绳异动，前往井口观察，发现直竖井内起火，当即返回绞车房，关闭向井下送电的电源开关。并立即升井向乙和丙报告。随后甲和丙一起下井，到达390平巷时烟雾很大，能见度不足5m，甲和丙前行到达离起火直竖井约300m处，无法继续前行，遂返回地面向乙汇报，乙立即报警，调矿山救护队救援，并启动A矿山应急救援预案。截至11月27日10时，核实井下被困人员共122人，其中救护队救出52人，70人遇难，遇难人员中包括周边的4座铁矿61名井下作业人员。事故调查发现，A铁矿与周边的4座铁矿越巷开采，井下巷道及未清理的采空区互相贯通，各矿均未形成独立的通风系统，且安全出口和标志均不符合安全规定。事故调查组确认，该起事故的直接原因是丙在切割与焊接作业时，切割下来的高温金属残块及焊渣掉落在井槽充填护堤的荆笆上，造成荆笆着火，引燃井下的可燃物，引发火灾。该起事故的经济损失包括：人员伤亡后所支出的费用9523万元，善后处理费用3052万元，财产损失1850万元，停产损失580万元，处理环境污染费用5万元。根据以上场景，回答下列问题：根据《火灾分类》（GB/T4968-2008），A铁矿直竖井发生的火灾类别属于（ ）。 | A类火灾 | B类火灾 | C类火灾 | D类火灾 | E类火灾 | A | 根据《火灾分类》（GB/T4968-2008），A铁矿直竖井发生的火灾类别属于A类火灾。 |
| 8 | 单选 | 2011年11月20日4时，A铁矿390平巷直竖井的罐笼在提升矿石时发生卡罐故障，罐笼被撞破损后卡在距离井口2.5m处，当班绞车工甲随即升井向矿长乙和维修工丙报告，乙和丙下井检修。丙在没有采取任何防护措施的情况下，3次对罐笼角、井筒护架进行切割与焊接，切割与焊接作业至7时结束。随后乙和丙升井返回地面。当日7时29分，甲在绞车房发现提升罐笼的钢丝绳异动，前往井口观察，发现直竖井内起火，当即返回绞车房，关闭向井下送电的电源开关。并立即升井向乙和丙报告。随后甲和丙一起下井，到达390平巷时烟雾很大，能见度不足5m，甲和丙前行到达离起火直竖井约300m处，无法继续前行，遂返回地面向乙汇报，乙立即报警，调矿山救护队救援，并启动A矿山应急救援预案。截至11月27日10时，核实井下被困人员共122人，其中救护队救出52人，70人遇难，遇难人员中包括周边的4座铁矿61名井下作业人员。事故调查发现，A铁矿与周边的4座铁矿越巷开采，井下巷道及未清理的采空区互相贯通，各矿均未形成独立的通风系统，且安全出口和标志均不符合安全规定。事故调查组确认，该起事故的直接原因是丙在切割与焊接作业时，切割下来的高温金属残块及焊渣掉落在井槽充填护堤的荆笆上，造成荆笆着火，引燃井下的可燃物，引发火灾。该起事故的经济损失包括：人员伤亡后所支出的费用9523万元，善后处理费用3052万元，财产损失1850万元，停产损失580万元，处理环境污染费用5万元。根据以上场景，回答下列问题：在A铁矿390平巷直竖井进行切割与焊接作业，应办理的许可手续是（ ）。 | 有限空间作业许可 | 带电作业许可 | 动火作业许可 | 高温作业许可 | 潮湿作业许可 | C | 在A铁矿390平巷直竖井进行切割与焊接作业，应办理的许可手续是动火作业许可。 |
| 9 | 单选 | 2011年11月20日4时，A铁矿390平巷直竖井的罐笼在提升矿石时发生卡罐故障，罐笼被撞破损后卡在距离井口2.5m处，当班绞车工甲随即升井向矿长乙和维修工丙报告，乙和丙下井检修。丙在没有采取任何防护措施的情况下，3次对罐笼角、井筒护架进行切割与焊接，切割与焊接作业至7时结束。随后乙和丙升井返回地面。当日7时29分，甲在绞车房发现提升罐笼的钢丝绳异动，前往井口观察，发现直竖井内起火，当即返回绞车房，关闭向井下送电的电源开关。并立即升井向乙和丙报告。随后甲和丙一起下井，到达390平巷时烟雾很大，能见度不足5m，甲和丙前行到达离起火直竖井约300m处，无法继续前行，遂返回地面向乙汇报，乙立即报警，调矿山救护队救援，并启动A矿山应急救援预案。截至11月27日10时，核实井下被困人员共122人，其中救护队救出52人，70人遇难，遇难人员中包括周边的4座铁矿61名井下作业人员。事故调查发现，A铁矿与周边的4座铁矿越巷开采，井下巷道及未清理的采空区互相贯通，各矿均未形成独立的通风系统，且安全出口和标志均不符合安全规定。事故调查组确认，该起事故的直接原因是丙在切割与焊接作业时，切割下来的高温金属残块及焊渣掉落在井槽充填护堤的荆笆上，造成荆笆着火，引燃井下的可燃物，引发火灾。该起事故的经济损失包括：人员伤亡后所支出的费用9523万元，善后处理费用3052万元，财产损失1850万元，停产损失580万元，处理环境污染费用5万元。根据以上场景，回答下列问题：根据以上场景中所列出的数据，该起事故的直接经济损失为（ ）万元。 | 8523 | 12575 | 14425 | 15005 | 15010 | C | 事故的直接经济损失为14425 万元。停产损失580万元，处理环境污染费用5万元不计入直接经济损失。 |
| 10 | 多选 | 2011年11月20日4时，A铁矿390平巷直竖井的罐笼在提升矿石时发生卡罐故障，罐笼被撞破损后卡在距离井口2.5m处，当班绞车工甲随即升井向矿长乙和维修工丙报告，乙和丙下井检修。丙在没有采取任何防护措施的情况下，3次对罐笼角、井筒护架进行切割与焊接，切割与焊接作业至7时结束。随后乙和丙升井返回地面。当日7时29分，甲在绞车房发现提升罐笼的钢丝绳异动，前往井口观察，发现直竖井内起火，当即返回绞车房，关闭向井下送电的电源开关。并立即升井向乙和丙报告。随后甲和丙一起下井，到达390平巷时烟雾很大，能见度不足5m，甲和丙前行到达离起火直竖井约300m处，无法继续前行，遂返回地面向乙汇报，乙立即报警，调矿山救护队救援，并启动A矿山应急救援预案。截至11月27日10时，核实井下被困人员共122人，其中救护队救出52人，70人遇难，遇难人员中包括周边的4座铁矿61名井下作业人员。事故调查发现，A铁矿与周边的4座铁矿越巷开采，井下巷道及未清理的采空区互相贯通，各矿均未形成独立的通风系统，且安全出口和标志均不符合安全规定。事故调查组确认，该起事故的直接原因是丙在切割与焊接作业时，切割下来的高温金属残块及焊渣掉落在井槽充填护堤的荆笆上，造成荆笆着火，引燃井下的可燃物，引发火灾。该起事故的经济损失包括：人员伤亡后所支出的费用9523万元，善后处理费用3052万元，财产损失1850万元，停产损失580万元，处理环境污染费用5万元。根据以上场景，回答下列问题：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号），针对该起事故的调查处理，下列说法正确的有（ ）。 | 可由国务院授权国家安全生产监督管理总局组织事故调查组进行调查 | 可由A铁矿所在地省级人民政府授权其所属安全生产监督管理部门组织事故调查组进行调查 | 由公安部消防局组织调查 | 事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则 | 事故调查应有A铁矿员工或A铁矿工会参加 | AD | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号），针对该起事故的调查处理，可由国务院授权国家安全生产监督管理总局组织事故调查组进行调查；事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则 |
| 11 | 多选 | 2011年11月20日4时，A铁矿390平巷直竖井的罐笼在提升矿石时发生卡罐故障，罐笼被撞破损后卡在距离井口2.5m处，当班绞车工甲随即升井向矿长乙和维修工丙报告，乙和丙下井检修。丙在没有采取任何防护措施的情况下，3次对罐笼角、井筒护架进行切割与焊接，切割与焊接作业至7时结束。随后乙和丙升井返回地面。当日7时29分，甲在绞车房发现提升罐笼的钢丝绳异动，前往井口观察，发现直竖井内起火，当即返回绞车房，关闭向井下送电的电源开关。并立即升井向乙和丙报告。随后甲和丙一起下井，到达390平巷时烟雾很大，能见度不足5m，甲和丙前行到达离起火直竖井约300m处，无法继续前行，遂返回地面向乙汇报，乙立即报警，调矿山救护队救援，并启动A矿山应急救援预案。截至11月27日10时，核实井下被困人员共122人，其中救护队救出52人，70人遇难，遇难人员中包括周边的4座铁矿61名井下作业人员。事故调查发现，A铁矿与周边的4座铁矿越巷开采，井下巷道及未清理的采空区互相贯通，各矿均未形成独立的通风系统，且安全出口和标志均不符合安全规定。事故调查组确认，该起事故的直接原因是丙在切割与焊接作业时，切割下来的高温金属残块及焊渣掉落在井槽充填护堤的荆笆上，造成荆笆着火，引燃井下的可燃物，引发火灾。该起事故的经济损失包括：人员伤亡后所支出的费用9523万元，善后处理费用3052万元，财产损失1850万元，停产损失580万元，处理环境污染费用5万元。根据以上场景，回答下列问题：该起事故的间接原因包括（ ）。 | 作业人员安全教育培训不够 | 事故报告与救援不及时 | 安全管理制度缺失 | 未按规定参加工伤保险 | 未按规定办理安全生产行政许可 | AC | 该起事故的间接原因包括：作业人员安全教育培训不够；安全管理制度缺失。 |
| 12 | 多选 | 2011年11月20日4时，A铁矿390平巷直竖井的罐笼在提升矿石时发生卡罐故障，罐笼被撞破损后卡在距离井口2.5m处，当班绞车工甲随即升井向矿长乙和维修工丙报告，乙和丙下井检修。丙在没有采取任何防护措施的情况下，3次对罐笼角、井筒护架进行切割与焊接，切割与焊接作业至7时结束。随后乙和丙升井返回地面。当日7时29分，甲在绞车房发现提升罐笼的钢丝绳异动，前往井口观察，发现直竖井内起火，当即返回绞车房，关闭向井下送电的电源开关。并立即升井向乙和丙报告。随后甲和丙一起下井，到达390平巷时烟雾很大，能见度不足5m，甲和丙前行到达离起火直竖井约300m处，无法继续前行，遂返回地面向乙汇报，乙立即报警，调矿山救护队救援，并启动A矿山应急救援预案。截至11月27日10时，核实井下被困人员共122人，其中救护队救出52人，70人遇难，遇难人员中包括周边的4座铁矿61名井下作业人员。事故调查发现，A铁矿与周边的4座铁矿越巷开采，井下巷道及未清理的采空区互相贯通，各矿均未形成独立的通风系统，且安全出口和标志均不符合安全规定。事故调查组确认，该起事故的直接原因是丙在切割与焊接作业时，切割下来的高温金属残块及焊渣掉落在井槽充填护堤的荆笆上，造成荆笆着火，引燃井下的可燃物，引发火灾。该起事故的经济损失包括：人员伤亡后所支出的费用9523万元，善后处理费用3052万元，财产损失1850万元，停产损失580万元，处理环境污染费用5万元。根据以上场景，回答下列问题：这起事故中，当甲发现盲竖井内起火时，应该采取的应急措施包括（ ）。 | 设法使盲竖井风流反向 | 设法加大盲竖井风速 | 用灭火器灭火，灭火无效时迅速撤离 | 向A铁矿调度室报告火情 | 通知现场人员撤离 | CDE | 这起事故中，当甲发现盲竖井内起火时，应该采取的应急措施包括：设法使盲竖井风流反向；设法加大盲竖井风速。 |
| 13 | 多选 | 2011年11月20日4时，A铁矿390平巷直竖井的罐笼在提升矿石时发生卡罐故障，罐笼被撞破损后卡在距离井口2.5m处，当班绞车工甲随即升井向矿长乙和维修工丙报告，乙和丙下井检修。丙在没有采取任何防护措施的情况下，3次对罐笼角、井筒护架进行切割与焊接，切割与焊接作业至7时结束。随后乙和丙升井返回地面。当日7时29分，甲在绞车房发现提升罐笼的钢丝绳异动，前往井口观察，发现直竖井内起火，当即返回绞车房，关闭向井下送电的电源开关。并立即升井向乙和丙报告。随后甲和丙一起下井，到达390平巷时烟雾很大，能见度不足5m，甲和丙前行到达离起火直竖井约300m处，无法继续前行，遂返回地面向乙汇报，乙立即报警，调矿山救护队救援，并启动A矿山应急救援预案。截至11月27日10时，核实井下被困人员共122人，其中救护队救出52人，70人遇难，遇难人员中包括周边的4座铁矿61名井下作业人员。事故调查发现，A铁矿与周边的4座铁矿越巷开采，井下巷道及未清理的采空区互相贯通，各矿均未形成独立的通风系统，且安全出口和标志均不符合安全规定。事故调查组确认，该起事故的直接原因是丙在切割与焊接作业时，切割下来的高温金属残块及焊渣掉落在井槽充填护堤的荆笆上，造成荆笆着火，引燃井下的可燃物，引发火灾。该起事故的经济损失包括：人员伤亡后所支出的费用9523万元，善后处理费用3052万元，财产损失1850万元，停产损失580万元，处理环境污染费用5万元。根据以上场景，回答下列问题：根据事故情况，A铁矿的应急管理工作应改进的方面包括（ ）。 | 矿井火灾等事故应急预案方面 | 下井作业人员配备自救设备方面 | 用文件的形式授权矿长乙全权处理矿井火灾事故方面 | 高危行业安全生产责任保险方面 | 矿井通信系统及安全标志标示方面 | AE | 根据事故情况，A铁矿的应急管理工作应改进的方面包括：矿井火灾等事故应急预案方面；矿井通信系统及安全标志标示方面。 |
| 14 | 单选 | 某单位牛津布车间发生爆燃并引发火灾，造成4人死亡，2人受伤，火灾烧毁车间内部分成品及半成品，烧损一套涂层生产线，过火面积达670m2，直接经济损失折款25万余元。某日晚，牛津布车间在生产时突然发生爆燃，并引燃车间内堆放的成品及半成品，火势迅速蔓延扩大，当班工人随即报警。18时53分，消防大队接警后立即派遣3辆消防车赶赴现场；19时13分，消防车赶到现场，此时车间已是一片火海，火势正在向邻近厂房迫近，消防官兵迅速展开扑救。19时30分左右，消防大队领导赶到现场，指挥灭火及救援工作。经紧急排查，认定现场还有四名职工。19时43分，进入火灾现场救援人员搜寻到两名工人，并确认已死亡；20时05分，大火被彻底扑灭；20时10分，另两名工人在火场被找到，确认也已死亡。火灾中另有两名工人受伤。据调查，该厂生产涂层布所用涂层原料主要是丙烯酸酯树脂涂层胶（主要成份为丙烯酸酯树脂和甲苯，其中甲苯含量为80～81%，经取样测定样品的开口闪点低于19℃）（甲苯闪点4℃）和958稀释剂 （经取样测定样品中含60%的甲苯，样品的开口闪点低于19℃）混合后的胶料。4月7日下午该车间正常生产170T涂层布，其用胶料量为每平方米布32克，布料行走速度为每分钟34米。到18时左右，开始转为生产600D涂层布，其用胶料量为每平方米布80克，布料行走速度调至为每分钟17米，至事故发生时已生产600D涂层布约650米。由于转产600D涂层布后，用胶料量大为增加，而烘箱内加热温度不变，排风量不变，因而在烘箱内的挥发量增大。经调查分析，该涂层生产线在烘干过程中，产生大量含有甲苯等可燃性混合气体（蒸气），由于烘箱不能及时将烘箱内挥发出的可燃性混合气体（蒸气）排出，烘箱内充满可燃性混合气体；（蒸气）；另外整个涂层生产线没有消静电装置，尤其卷料部分没有消除静电的措施，在涂布干燥后的卷取作业中，产生较高的静电位。卷取端涂布的表层首先开始燃烧，火焰很快传播至烘箱，引爆烘箱内的爆炸性混合气体，并导致厂房内发生火灾。经调查分析，该企业对化学危险物品的采购、保管、领用等没有规定。所购买的化学原料无危险标志、无安全标签、无安全技术说明书；企业对化学危险物品管理没有严格的检验入库、领用等制度，没有对职工进行必要的化学危险物品的危害、防护、应急等知识的教育。大量成品、半成品放置在生产车间内，厂区内化学危险物品乱堆乱放情况严重。没有安全操作规程，没有安全防火责任制，没有对职工进行三级安全教育。根据以上场景，回答下列问题：根据上述材料，引起燃爆的原因是（ ） | 明火 | 电火花 | 静电 | 短路 | 高温 | C | 根据上述材料，引起燃爆的原因是静电 |
| 15 | 多选 | 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2007年2月28日公布），下列（ ）情形应当认定为不报、谎报事故罪的“情节特别严重”量刑情节。 | 导致事故后果扩大，增加死亡一人以上 | 导致事故后果扩大，直接经济损失一百万元以上的 | 伪造、破坏事故现场 | 导致事故后果扩大，增加死亡三人以上 | 导致事故后果扩大，增加重伤十人以上 | DE | 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2007年2月28日公布），导致事故后果扩大，增加死亡三人以上，增加重伤十人以上情形应当认定为不报、谎报事故罪的“情节特别严重”量刑情节。 |
| 16 | 单选 | 地下矿山工作面风量，按井下同时工作的最多人数计算时，每人每分钟供风量不少于（ ）m3。 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | A | 地下矿山工作面风量，按井下同时工作的最多人数计算时，每人每分钟供风量不少于4m3。 |
| 17 | 单选 | 尾矿库是通过筑坝拦截谷口或围地构成的用以储存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿的场所。将尾矿库划分为危库、险库、病库和正常库，进行有针对性的安全检查和监测，是防治尾矿事故重要的技术手段，下列属于险库工况的是（ ）。 | 排水井显著倾斜，有倒塌的迹象 | 排洪系统部分堵塞，排水能力达不到设计要求 | 坝端无截水沟，山坡雨水冲刷坝肩 | 浸润线位置局部较高，有渗透水出逸，坝面局部出现沼泽化 |  | A | 排水井显著倾斜，有倒塌的迹象属于险库工况。 |
| 18 | 单选 | 井喷是指地层流体（油、气或水）流入井内并引起井内流体喷出钻台面的现象。井喷一旦失控，将使油气资源受到严重破坏，易酿成火灾，造成人员伤亡、设备毁坏、油气井报废和自然环境的污染，下列针对井喷的应急措施中错误的是（ ）。 | 井喷初始，应停止一切施工，抢装井口或关闭防喷井控装置 | 井喷一旦失控，应立即切断危险区电源、火源，动力熄火 | 布置警戒线，敲打身边铁器报警 | 消防部门要迅速到井喷现场值班，准备好各种消防器材严阵以待 |  | C | 发生井喷后的安全措施：发生井喷初期，应当停止一切施工，抢装井口或关闭放喷井控装备。一旦井喷失控，应立即切断危险区电源、火源、动力熄火。不准用铁器敲击，以防引起火花。同时布置警戒，严禁一切火种带入危险区。立即向有关部门报警，消防部门要迅速到井喷现场值班，准备好各种消防器材，严阵以待。在人烟稠密区或生活区要迅速通知熄灭火种。 |
| 19 | 单选 | 某矿是开采与煤共生矿藏的地下金属矿山，为保证采掘作业安全，该矿的起爆器材应选用（ ）。 | 电雷管 | 导爆管 | 导火索 | 火雷管 |  | A | 某矿是开采与煤共生矿藏的地下金属矿山，为保证采掘作业安全，该矿的起爆器材应选用电雷管。 |
| 20 | 单选 | 地下矿山在各类突水事故发生前，一般均会显示处突水预兆。下列现象中，属于工作面底板灰岩含水层突水预兆的是（ ） 。 | 瓦斯浓度降低 | 气温升高 | 压力增大，底板鼓起 | 瓦斯浓度升高 |  | C | 压力增大，底板鼓起属于工作面底板灰岩含水层突水预兆。 |
| 21 | 单选 | 煤矿井下煤尘爆炸往往由瓦斯爆炸造成更严重的危害。从煤尘爆炸比瓦斯爆炸更为严重的角度考虑，下列说法中，错误的是（ ）。 | 煤尘爆炸感应时间更长 | 煤尘爆炸产生的热量更多 | 煤尘爆炸一般发生多次爆炸 | 煤尘爆炸持续时间更长 |  | C | 粉尘爆炸有如下特点：(1)粉尘爆炸速度或爆炸压力上升速度比爆炸气体小，但燃烧时间长，产生的能量大，破坏程度大。(2)爆炸感应期较长。粉尘的爆炸过程比气体的爆炸过程复杂，要经过尘粒的表面分解或蒸发阶段及由表面向中心延烧的过程，所以感应期比气体长得多。(3)有产生二次爆炸的可能性。根据一次爆炸、二次爆炸、多次爆炸的区别可选出C。 |
| 22 | 单选 | 某矿山公司对近几年的不安全行为事件(意外事件)进行了回顾和统计，发现公司平均每年发生大小意外事件在100起左右，根据海因里希法则推断，照此趋势发展下去，该公司未来十年内，死亡人数可能是（ ）。 | 1人 | 10人 | 3人 | 30人 |  | C | 根据题意可知，公司平均每年发生大小意外事件在100起左右，故未来十年发生的意外事件约为1000起左右，根据海因里希法则：意外事件中的伤亡、轻伤、不安全行为的比例为1：29：300，故死亡人数=(1000×1)／330，故未来十年内的死亡人数约为3人。 |
| 23 | 单选 | 某矿区由于长期私挖滥采，为现生产煤矿遗留下重大水害隐患。近日该地区局部有雷雨天气，地方政府为防范矿井水害事故发生，发布三级警报。根据《突发事件应对法》，警报发布后，地方政府应采取的措施是（ ）。 | 责令有关部门、专业机构和负有特定职责的人员收集、报告有关信息 | 责令矿山应急救援队伍富有特定职责的人员处于待命状态 | 加强对重点煤矿、重要部位和重要基础设施的安全保卫 | 转移、疏散或者撤离易受到雷雨危害的煤矿人员并予以妥善安置 |  | A | 根据《突发事件应对法》，警报发布后，地方政府应采取的措施是责令有关部门、专业机构和负有特定职责的人员收集、报告有关信息。 |
| 24 | 多选 | 国务院安委会办公室关于近期煤矿较大事故的通报（安委办〔2018﹞14号）要求，各煤矿企业要坚决落实区域瓦斯治理措施，坚持（ ）。 | 先抽后建 | 先抽后掘 | 先抽后采 | 预抽达标 |  | ABCD | 国务院安委会办公室关于近期煤矿较大事故的通报（安委办〔2018﹞14号）要求，各煤矿企业要坚决落实区域瓦斯治理措施，坚持先抽后建、先抽后掘、先抽后采、预抽达标。 |
| 25 | 单选 | 某大型厂矿企业计划进行生产技改，在编制施工方案时，需对危险性较大的作业活动实施作业许可管理。依据《企业安全生产标准化基本规范》GB／T 33000，下列作业中，应严格履行审批作业手续的是（ ）。 | 井下巷支护作业 | 交叉作业 | 临近高压输电线路作业 | 煤矿瓦斯检测作业 |  | C | 依据《企业安全生产标准化基本规范》GB／T 33000，企业应对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、有(受)限空间作业、临时用电作业、爆破作业、封道作业等危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续。作业许可应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。 |
| 26 | 单选 | 2016年5月6日，某省甲市乙县H工业园区R国有控股集团2冶金企业发生一起生产安全事故，造成9人重伤，事故现场有关人员立即于当日5时32分向本单位负责人报告，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第49号)，下列关于z企业负责人事故报告的说法，正确的是（ ）。 | 接报半小时内，应向R集团安全生产监督管理部门报告 | 接报半小时内，应向H工业园区安全生产监督管理部门报告 | 接报1小时内，应向乙县安全生产监督管理部门报告 | 接报1小时内，应向甲市安全生产监督管理部门报告 |  | C | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。故本题应选择C选项。 |
| 27 | 多选 | 某厂采用湿法炼锌工艺，电解槽在进行锌电解过程中可逸出大量酸性气体，严重危害电解工的身体健康。为降低劳动者接触酸雾水平，该厂向员工征求酸雾治理方案。下述员工提出的方案中，可以被采纳的有（ ）。 | 在电解车问设置局部排风设施降低作业场所酸物浓度 | 为电解工配备防护酸性气体的呼吸防护用品 | 调整生产制度，减少电解工接触酸雾时间 | 在电解槽旁设置有毒气体检测报警仪 | 在电解车问设置值班室，减少劳动者接触酸雾的频次 | ABC | 职业危害控制的主要技术措施包括工程控制技术措施、个体防护措施和组织管理措施等。 A选项属于工程控制技术措施；B选项属于个体防护措施；C选项属于组织管理措施。故本题应选择ABC选项。 |
| 28 | 多选 | 某煤矿发生一起突水事故，事故所在地人民政府组织事故调查组对事故进行了调查，下列关于事故调查组的说法中，正确的有（ ）。 | 事故调查组成员不得与该起事故有直接利害关系 | 事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定 | 事故调查组的主要任务是认定事故的直接经济损失和间接经济损失 | 事故调查组成员应在事故调查报告上签名 | 事故调查组应在事故发生之日起30日内提交事故调查报告 | ABD | 事故调查组的成员履行事故调查的行为是职务行为，代表其所属部门、单位进行事故调查工作；事故调查组成员应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系；事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定。事故调查组组长主持事故调查组的工作。A、B选项正确。 事故调查组履行的职责包括：查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；认定事故的性质和事故责任；提出对事故责任者的处理建议；总结事故教训，提出防范和整改措施；提交事故调查报告。C选项错误。 事故调查报告应当在规定的时限内提交，事故调查报告应当附具有关证据材料，事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。D选项正确。 事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。需要技术鉴定的，技术鉴定所需时间不计人该时限，其提交事故调查报告的时限可以顺延。E选项错误。 故本题应选择ABD选项。 |
| 29 | 单选 | 进入夏季，一些地区连续出现强降雨，某选矿厂发现排洪渠上游来水量大幅增长，有发生水淹厂房和危及人员安全的风险。依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)，下列关于应急处置措施的做法中，正确的是（ ）。 | 暂时停产停业、加强监测 | 暂时难以停产的装置和设施，加强维护和保养 | 撤离人员，停止作业，加强监测 | 设置警示标识，加强监测 |  | C | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)第十七条规定：生产经营单位应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当釆取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。 |
| 30 | 单选 | 露天矿在开采过程中，由于使用各种大型移动式机械设备和大爆破，导致作业现场尘毒污染。为控制尘毒危险，新建露天矿应优先采取的措施是（ ）。 | 采用先进的生产工艺和设备 | 采用有效的个人防护措施 | 采用局部排风除尘措施 | 采用文式除尘器 |  | A | 防尘、防毒的基本原则是优先采用先进的生产工艺、技术和无毒或低毒的原材料，消除或减少尘、毒职业性有害因素。 |
| 31 | 多选 | 金属铸造是将熔融的金属注入、压入或吸入铸模的空腔中使之成型的加工方法。铸造作业中存在着火灾及爆炸、灼烫、高温和热辐射等多种危险有害因素。因此，铸造作业应有完善的安全技术措施。下列关于浇注作业的安全措施中，正确的有（ ）。 | 浇注前检查浇包、升降机构、自锁机构、抬架是否完好 | 所有与铁水接触的工具使用前烘干 | 浇包盛铁水不得超过容积的90% | 操作工穿戴好防护用品 | 现场有人统一指挥 | ADE | 浇注作业一般包括烘包、浇注和冷却三个工序。浇注前检查浇包是否符合要求，升降机构、倾转机构、自锁机构及抬架是否完好、灵活、可靠。浇包盛铁水不得太满，不得超过容积的80%，以免洒出伤人。浇注时，所有与金属溶液接触的工具，如扒渣棒、火钳等均需预热，防止与冷工具接触产生飞溅。 |
| 32 | 单选 | 矿山开采风险高、生产复杂，需要满足相关的安全标准和条件，依据《矿山安全法》的规定，下列关于矿山安全保障的说法，正确的是（ ）。 | 矿山设计保留的矿柱、岩柱，经分析评价后可进行适度开采 | 矿山企业必须对井下文档和文档进行检测 | 矿山企业使用的特殊安全要求的设备、器材和个人防护用具，必须符合国内外安全标准 | 矿山企业必须对机电设备及其防护装置，安全检测仪器，定期检查、维，保证使用安全 |  | D | 本题考查的是矿山开采的安全保障的规定。选项A错误，《矿山安全法》规定，矿山设计规定保留的矿柱、岩柱，在规定的期限内，应当予以保护，不得开采或者毁坏；选项B错误，《矿山安全法》规定，矿山企业必须对作业场所中的有毒有害物质和井下空气含氧量进行检测，保证符合安全要求；选项C错误，《矿山安全法》规定，矿山使用的有特殊安全要求的设备、器材、防护用品和安全检测仪器，必须符合国家安全标准或者行业安全标准；不符合国家安全标准或者行业安全标准的，不得使用。 |
| 33 | 单选 | 根据《矿山安全法》的规定，矿山企业必须从( )中按照过国家规定提取安全技术措施专项费用。 | 矿产品销售额 | 矿产品销售利润 | 企业经营纯利润 | 企业经营总收入额 |  | A | 根据《矿山安全法》的规定，矿山企业必须从矿产品销售额中按照过国家规定提取安全技术措施专项费用。 |
| 34 | 单选 | 根据《矿山安全法》的规定，矿山企业必须对作业场所中的有毒有害物质和井下空气的( )进行检测，保证符合安全要求。 | 含氢量 | 含氮量 | 含氯量 | 含氧量 |  | A | 根据《矿山安全法》的规定，矿山企业必须对作业场所中的有毒有害物质和井下空气的含氢量进行检测，保证符合安全要求 |
| 35 | 单选 | 矿井机械通风是为了向并下输送足够的新鮮空气，稀释有毒有害气体，排除矿尘，保持良好的工作环境，根据主要的通风机的工作方法，通风方式可分为（ ）。 | 中央式、对角式、混合式 | 抽出式、压入式、压轴混合式 | 主扇通风、辅扇通风、局扇通风 | 绕道式、引流式、隔离式 |  | B | 本题考查的是地下矿山通风技术。根据主要通风机的工作方法，地下矿山通风方式分为抽出式、压入式和压抽混合式。 |
| 36 | 单选 | 做好井巷支护是防止地压灾害的有效措施之一。一般来说，断层破碎带、节理裂隙较发育岩层、软弱层岩、遇水碎胀或泥化岩层、揭露后易风化岩层都需要加强支护，对于软弱岩层巷道，最有效的支护方式（ ）。 | 预制混凝土支护 | 木支架支护 | 金属支架支护 | 锚杆支护 |  | A | 本题考查的是矿（地）压灾害及防治技术。对于软岩巷道支护，最有效的支护形式是混凝土或钢筋混凝土支护，能够迅速控制变形，保证巷道安全。 |
| 37 | 单选 | 地下矿山发生火灾时，有多种控制措施与救护方法，下列控制措施与救护方法中，不符合地下矿山火灾事故防护的基本技术原则的是（ ）。 | 控制烟雾薆延，不危及并下人员的安全 | 防止火灾扩大，避免引起瓦斯和煤尘爆炸 | 停止全矿通风，避免火灾薆延造成灾害 | 防止火风压引起风流逆转而造成危害 |  | C | 本题考查的是矿山火灾及防治技术。处理地下矿山火灾事故时，应遵循以下基本技术原则：控制烟雾的薆延，不危及并下人员的安全；防止火灾扩大；防止引起瓦斯、煤尘爆炸；防止火风压引起风流逆转而造成危害；保证救灾人员的安全，并有利于抢救遇险人员；创造有利的灭火条件。 |
| 38 | 单选 | 水害是金属非金属地下矿山最主要的灾害之一，因此，矿井需要具备足够的排水能力，井下主要排水设备至少应有同类型的3台泵组成，工作泵排出一昼夜的正常涌水重所需时间不得大于 （ ）。 | 12h | 20h | 24h | 48h |  | B | 本题考查的是水害及其防治技术。工作水泵的能力，应能在20h内排出地下矿山24h的正常涌水量（包括充填水和其他用水）。 |
| 39 | 单选 | 露天边坡的主要事故类型是滑坡事故，下列关于预防滑坡事故措施的说法中，错误的是（ ）。 | 再生产过程中采取从上而下的开采顺序，选用从下盘到上盘的采剥推行方向 | 确保台阶高度，坡面角、安全平台宽度和最终边坡角等参数符合设计要求 | 定期对边坡进行安全检查，对坡体位移等主要参数进行监测 | 采用合理的爆破技术，减少爆破作业对边坡稳定性的影响 |  | A | 本题考查的是露天边坡灾害及防治技术。选项A，在生产过程中，必须采用从上到下的开采顺序，应选用从上盘到下盘的采剥推进方向。 |
| 40 | 单选 | 尾矿库安全度主要根据尾矿库防洪能力和尾矿坝稳定程度分为危库、险库、病库和正常库四级。下列关于尾矿库工况的描述中，属于危库工况的是（ ）。 | 排洪系统严重堵塞或坍塌 | 排洪系统部分堵塞或坍塌，排水能力达不到设计要求 | 排洪设施出现不影响正常使用的裂缝、腐蚀或磨损 | 坝体抗滑稳定最小安全系数小于规定值的98% |  | A | 本题考查的是尾矿库的等别和安全度。有以下工况之一可以定为危库： （1）尾矿库调洪库容严重不足在设计洪水位时，安全超高和最小干滩长度都不满足设计要求，将可能出现洪水漫顶； （2）排洪系统严重堵塞或坍塌，不能排水或排水能力急剧降低； （3）排水井显著倾斜，有倒塌的迹象； （4）坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围目涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象； |
| 41 | 单选 | 井控装置是指实施油气井压力控制技术的设备、工具和管汇。其作用是当井内液柱压力与地层压力之间平衡被打破时，及时发现、控制和处理溢液，尽快重建井底压力平衡，下列关于井控装置的说法中，正确的是（ ）。 | 打开防喷器，泄掉井内压力，防止井喷 | 间板防喷器应处于异常闭状态 | 液动防喷阀处于常闭状态 | 特殊情况下，可用普通压力表代替返回压力表 |  | C | 本题考查的是井控装置的安全要求。选项A，严禁用打开间板来卸掉井内压力。选项B，当井内有钻具时，严禁关闭全封闭间板。选项D，返回压力表是气液比为1：200的压力表，不能用普通压力表代替。 |
| 42 | 单选 | 井喷发生后的救援工作是在高含油、气危险区进行，随时可能发生爆炸、火灾及人员中毒等事故。下列关于现场应急救援措施的说法中，错误的是（ ）。 | 抢险人员要戴好防毒面具、防震安全帽，系好安全带和安全帽等 | 消防车及消防设施要严阵以待，随时应对突发事故发生 | 义务抢救：人员到现场守候，做好急救：工作的一切准备 | 在高含油、气区必须持续抢险，直至抢险工作顺利完成为止 |  | D | 本题考查的是并下作业过程中发生井喷的处理技术。选项D，在高含油、气区域抢险时间不宜太长，组织救护队随时观察中毒等受伤人员及时转移到安全区域进行救护。 |
| 43 | 多选 | 你不会游泳，但是不小心落水，你应 （ ）自救。 | 大声呼救 | 头部后仰、使鼻子露出水面 | 尽量寻找、抓住一些漂浮物 |  |  | ABC | 如果你不会游泳，但不小心掉落水中时， 需要防止溺水，尽快寻求救援。因此，应大声呼救引起周围人的注意；保持头部后仰，使得鼻子露出水面，便于呼吸；另外，尽量寻找一些漂浮物，利用其浮力帮助自己漂浮。切记不要手脚乱动，这会让你在水中沉浮导致大口喝水，损失体力，也容易造成抽筋。 |
| 44 | 多选 | 公交车起火时，你应（ ）。 | 判断火势可被控制，使用灭火器灭火 | 在车门、车窗无法打开的情况下，使用逃生锤击碎车窗玻璃逃生 | 挤到车门处，以便在车门打开时最先逃生 |  |  | AB | 公交车一般配有干粉灭火器和自动灭火装置（一般安装在公交车的发动机舱、前门的电器集成上）。一旦车辆起火，可配合司机使用灭火器灭火；在车门、车窗无法打开的情况下，可使用逃生锤击碎车窗玻璃后依次逃生；如果侧翻，还可从车顶的通风口逃生。无论采取哪种紧急处置措施，都应相互照顾，切勿惊慌拥挤。 |
| 45 | 单选 | 某矿山为了提高安全生产水平，打造安全生产长效机制，在企业一把手的直接领导下，积极培育企业安全文化。关于企业安全文化建设的说法，错误的是（ ）。 | 企业安全文化是企业文化的重要组成部分，存在于企业生产经营的一切活动中 | 企业的安全文化是企业在长期安全生产和经营活动中逐步培育形成的、具有本企业特点 | 企业安全文化的核心就是企业家的安全观念，体现了企业一把手对安全的态度和价值观 | 企业安全文化由安全物质文化、安全行为文化、安全制度文化、安全精神文化组成 |  | C | 《企业安全文化建设导则》（AQ／T 9004—2008）给出了企业安全文化的定义：被企业组织的员工群体所共享的安全价值观、态度、道德和行为规范的统一体。一个企业的安全文化是企业在长期安全生产和经营活动中逐步培育形成的、具有本企业特点、为全体员工认可遵循并不断创新的观念、行为、环境、物态条件的总和。 |
| 46 | 单选 | 作业条件危险性评价法是通过对作业时事故发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E），即危险严重程度（C），三个要素计算得出评定结果，用评定结果评估作业风险大小的一种评价方法。某矿山作业条件危险性要素相关参数见下表。依据此表，对该矿山作业条件危险性评定的结果正确的是（ ）。 | 水泵房危险性值为6 | 水泵房危险性值为18 | 炸药库危险性值为48 | 炸药库危险性值为600 |  | D | D=L*E*C=3*5*40=600。 |
| 47 | 多选 | 某铁矿公司根据安全管理协议的要求，派驻张某对承包采掘施工的公司进行现场监督检查，协调作业过程中有关事项。根据对承包商作业过程监督管理的要求，作业过程监督管理的内容包括（ ） 。 | 工作面钻机用电 | 安全交底与危害告知 | 承包工人的福利发放 | 避难硐室灭火器状态 | 采掘方案的变更 | ADE | ADE选项正确，在有危险性的生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电等事故的，生产经营单位应要求承包方做好作业安全风险分析，并制订安全措施，经生产经营单位审核批准后，监督承包方实施 B选项正确，工程开工前生产经营单位应对承包方负责人、工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录。 C选项，承包工人的福利应由承包商负责发放。 |
| 48 | 单选 | 金属含硫矿井采场火灾，直接威胁井下安全生产，采场遗留矿石在一定的条件下自身发生物理化学变化，积聚热量而发生井下矿石自燃。防治该类火灾的预期技术一般有惰化、堵漏两大类技术。下列属于惰化防灭火技术的是（ ）。 | 均压防灭火 | 将惰性气体或其他惰性物质送入拟处理区 | 抗压水泥泡沫防灭火 | 采取降温防灭火 |  | B | 惰化技术就是将惰性气体或其他惰性物质送入拟处理区，抑制煤炭自燃的技术。主要包括黄泥灌浆、粉煤灰、阻化剂及阻化泥浆和惰气等。 |
| 49 | 单选 | 关于金属非金属矿山主要排水设施的说法中，正确的是（ ）。 | 根据核算，二台泵能在20小时内排出一昼夜的正常涌水量，因此井下主要排水设备由同类型的二台泵组成 | 经核算一条排水管能满足所有泵同时工作要求，因此在井筒内装设一条排水管 | 主要排水泵房建设一个安全出口，其出口装设防水门 | 水仓由两个独立的巷道系统组成。矿井主要水仓总容积能容纳6～8h的正常涌水量 |  | D | 对于金属非金属矿山，井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。工作泵应能在20h内排出一昼夜的正常涌水量；除检修泵外，其他水泵在20h内排出一昼夜的最大涌水量。并筒内应装备2条相同的排水管，其中1条工作，1条备用。水仓应由两个独立的巷道系统组成。涌水量大的地下矿山，每个水仓的容积，应能容纳2～4h井下正常涌水量。一般地下矿山主要水仓总容积，应能容纳6～8h的正常涌水量。 |
| 50 | 单选 | 排土场是露天矿山采矿排弃物集中排放的场所。堆积物基底不稳引起的滑坡占排土场滑坡的40%，造成沿基底接触面滑坡的原因是（ ）。 | 基底为软弱面，其力学性质低于排土场物料的力学性质 | 基底为坚硬面，其力学性质大于排土场物料的力学性质 | 排土场与基底接触面之间的坡度较大 | 基底坡度小于物料的内摩擦角 |  | C | 排土场稳定性首先要分析基底岩层构造、地形坡度及其承载能力。一般矿山排土场滑坡中，基底不稳引起的滑坡的占32%～40%。当基底坡度较陡接近或大于排土场物料的内摩擦角时，易产生沿基底接触面的滑坡。如果基底为软弱岩层而且力学性质低于排土场物料的力学性质时，则软弱基底在排土场荷载作用下必产生底鼓或滑动，然后导致排土场滑坡。 |
| 51 | 单选 | 尾矿库是储存尾矿的场所，为防止尾矿事故发生，要对尾矿库的水位、滩顶等方面进行日常监测。其中滩顶高程的测定属于（ ）方面的监测内容。 | 尾矿坝 | 防洪 | 尾矿库库区 | 尾矿坝滑坡 |  | B | 防洪安全检查的主要内容包括：防洪标准检查、库水位监测、滩顶高程的测定、干滩长度及坡度测定、防洪能力复核和排洪设施安全检查等。 |
| 52 | 单选 | 非煤矿山建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应当按照相关规定向安全生产监督管理部门提出审查申请，未予批准的，生产经营单位经过整改后应向（ ）。 | 原审查部门申请再审 | 原委托的安全评价机构申请再验收 | 原建设项目设计部门申请再审 | 原建设行政主管部门申请再审 |  | A | 建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应当向安全生产监督管理部门提出审查申请，审查未予批准的，生产经营单位经过整改后可以向原审查部门申请再审。 |
| 53 | 单选 | 某矿山企业在爆破作业过程中，部分作业人员未及时隔离至安全区域，爆炸冲击波导致1人死亡，1人重伤，这起事故的性质是（ ）。 | 火药爆炸引起的责任事故 | 火药爆炸引起的非责任事故 | 放炮引起的责任事故 | 放炮引起的非责任事故 |  | C | 参照《企业职工伤亡事故分类标准》，放炮指爆破作业中发生的伤亡事故。这起事故是部分作业人员未及时隔离至安全区域导致的责任事故。 |
| 54 | 单选 | 某矿井井下工人在工作时发现矿井通风设备出现故障，遂向当班副矿长报告。副矿长因急于下班回家，未及时安排人员维修，导致瓦斯聚集发生爆炸，造成21人死亡、1人重伤。依据《刑法》的规定，副矿长的行为构成（ ）。 | 重大责任事故罪 | 玩忽职守罪 | 重大劳动安全事故罪 | 危险物品肇事罪 |  | A | 依据《刑法》的规定，副矿长的行为构成重大责任事故罪。 |
| 55 | 单选 | 某金属矿发生透水事故，当场死亡5人，主管安全生产的副总经理李某未向有关部门报告，贻误了事故抢险救援的时机，又导致2人死亡，依据《刑法》及相关规定，对李某的刑事处罚，下列说法正确的是（ ）。 | 应处三年以下有期徒刑或拘役 | 应处七年以上有期徒刑 | 应处七年以上有期徒刑 | 应处三年以上七年以下有期徒刑 |  | D | 《《刑法》第一百三十九条之一规定：“在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。”《若干问题的解释》第六条第二款规定，具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第一百三十九条之一规定的“情节特别严重”：1)导致事故后果扩大，增加死亡三人以上，或者增加重伤十人以上，或者增加直接经济损失三百万元以上的;2)采用暴力、胁迫、命令等方式阻止他人报告事故情况导致事故后果扩大的;3)其他特别严重的情节。 |
| 56 | 单选 | 某矿山现场指挥作业的负责人赵某在未采取足够安全保障措施的情况下，不顾工人的反对意见，强令工人从事爆破作业，造成3人死亡，5人重伤的事故，依据《刑法》的有关规定，下列关于赵某应负刑事责任的说法中，正确的是（ ）。 | 犯重大责任事故罪，处三年以下有期徒刑或者拘役 | 犯重大劳动安全事故罪，处三年以上七年以下有期徒刑 | 犯强令违章冒险作业罪，处五年以下有期徒刑或者拘役 | 犯强令违章冒险作业罪，处五年以上有期徒刑 |  | D | 《刑法》的有关规定，赵某应负刑事责任为犯强令违章冒险作业罪，处五年以上有期徒刑。 |
| 57 | 单选 | 某矿山现场指挥作业的负责人赵某在未采取足够安全保障措施的情况下，不顾工人的反对意见，强令工人从事爆破作业，造成1人死亡、3人重伤的事故，依据《刑法》的有关规定，下列关于赵某应负刑事责任的说法中，正确的是（ ）。 | 处三年以下有期徒刑或者拘役 | 处三年以上七年以下有期徒刑 | 处五年以下有期徒刑或者拘役 | 处五年以下有期徒刑 |  | C | 依据《刑法》的有关规定，处五年以下有期徒刑或者拘役 |
| 58 | 单选 | 露天矿山日常的安全检查，包括检查每个阶段采掘结束后，是否及时清理平台上的疏松岩石及坡面上的（ ）。 | 工具 | 设备 | 浮石 |  |  | C | 露天矿山日常的安全检查，包括检查每个阶段采掘结束后，是否及时清理平台上的疏松岩石及坡面上的浮石。 |
| 59 | 单选 | 金属非金属矿山安全检查的主要工作任务之一是监督检查本企业重大危险源监控、重大隐患治理与防控管理，督促和跟踪处理各类（ ）问题的解决。 | 生产 | 安全事故 | 安全隐患 |  |  | C | 金属非金属矿山安全检查的主要工作任务之一是监督检查本企业重大危险源监控、重大隐患治理与防控管理，督促和跟踪处理各类安全隐患问题的解决。 |
| 60 | 单选 | 采场或排土场出现滑坡征兆时，应停止危险区的作业，撤离人员，禁止人员和车辆通行，并报告有关部门（ ）。 | 及时处理 | 查处责任人 | 查明原因 |  |  | A | 采场或排土场出现滑坡征兆时，应停止危险区的作业，撤离人员，禁止人员和车辆通行，并报告有关部门及时处理。 |
| 61 | 单选 | 矿山生产过程中，在距坠落高度基准面2m以上(含2m)高处作业时，必须佩戴安全带或设置安全网、护栏等（ ）。 | 作业条件 | 作业设施 | 防护设施 |  |  | C | 矿山生产过程中，在距坠落高度基准面2m以上(含2m)高处作业时，必须佩戴安全带或设置安全网、护栏等防护设施。 |
| 62 | 单选 | 矿山企业中，（ ）对本企业的安全生产工作全面负责。 | 矿长 | 班组长 | 安全员 |  |  | A | 矿山企业中，矿长对本企业的安全生产工作全面负责。 |
| 63 | 单选 | 所有矿井必须建立完善的（ ）系统。 | 机械通风 | 自然通风 | 局部通风 |  |  | A | 所有矿井必须建立完善的机械通风系统。 |
| 64 | 单选 | 为确保尾矿库排洪设施畅通，对排洪设施进行检查、维修和疏浚工作，应在（ ）进行。 | 洪水到来前 | 入冬前 | 汛期前 |  |  | C | 为确保尾矿库排洪设施畅通，对排洪设施进行检查、维修和疏浚工作，应在汛期前进行。 |
| 65 | 单选 | 世界各国露天矿尚未实际采用大范围的人工通风方法，基本上都是依靠（ ）。 | 对流通风方式 | 自然通风方式 | 冷热风交流方式 |  |  | B | 世界各国露天矿尚未实际采用大范围的人工通风方法，基本上都是依靠自然通风方式。 |
| 66 | 单选 | 尾矿库放矿时一旦出现漏矿，极易冲毁坝体。出现此种情况时，应立即报告，并停止（ ）。 | 供电 | 供水 | 放矿作业 |  |  | C | 尾矿库放矿时一旦出现漏矿，极易冲毁坝体。出现此种情况时，应立即报告，并停止放矿作业。 |
| 67 | 单选 | 尾矿库放矿时，要使滩面沿着平行坝轴线方向均匀整齐，避免出现侧坡、扇形坡等起伏不平现象，以确保库区所有堆坝区的滩面均匀上升，需要经常调整（ ）。 | 放矿地点 | 工作量 | 放矿时间 |  |  | A | 尾矿库放矿时，要使滩面沿着平行坝轴线方向均匀整齐，避免出现侧坡、扇形坡等起伏不平现象，以确保库区所有堆坝区的滩面均匀上升，需要经常调整放矿地点。 |
| 68 | 单选 | 矿井通风系统是指，向矿井各作业地点供给新鲜空气，排除污浊空气的通风网络、通风动力装置和通风控制设施的总称。根据主要通风机工作方式的不同，矿井通风方式分为（ ）。 | 中央式、对角式和混合式 | 抽出式、压入式和压抽混合式 | 中央并列式和中央分列式 |  |  | B | 矿井通风方式分为抽出式、压入式和压抽混合式。 |
| 69 | 单选 | 露天矿山汽车运输，遇到雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于（ ）m。 | 10 | 20 | 30 |  |  | C | 露天矿山汽车运输，遇到雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。 |
| 70 | 单选 | 内部排土场不应影响矿山正常开采和边坡稳定，排土场坡脚与开采作业点之间应有一定的（ ）。 | 通行道路 | 间隔 | 安全距离 |  |  | C | 内部排土场不应影响矿山正常开采和边坡稳定，排土场坡脚与开采作业点之间应有一定的安全距离。 |
| 71 | 单选 | 露天矿山日常的安全检查，包括检查临近最终边坡的采掘作业是否存在超挖（ ）行为。 | 平台 | 矿石 | 坡底 |  |  | C | 露天矿山日常的安全检査，包括检查临近最终边坡的采掘作业是否存在超挖坡底行为。 |
| 72 | 单选 | 尾矿筑坝安全管理要求，每期堆坝作业之前，应严格按照（ ）的坝面坡度，结合本期子坝高度放出子坝坝基的轮廓线；筑成的子坝应轮廓清楚，坡面平整，坝顶标高要一致。 | 设计 | 标准 | 管理者要求 |  |  | A | 尾矿筑坝安全管理要求，每期堆坝作业之前，应严格按照设计的坝面坡度，结合本期子坝高度放出子坝坝基的轮廓线；筑成的子坝应轮廓清楚，坡面平整，坝顶标高要一致。 |