# 危险化学品安全知识

| 序号 | 题型 | 题 目 描 述 | 答案选项 |  |  |  |  | 答案 | 解 析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E |  |  |
| 1 | 单选 | 2018年11月7日，河北省石家庄新乐市金万泰化肥有限责任公司造气车间尾气燃烧炉发生爆炸事故，造成6人死亡，2人重伤，5人轻伤。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），该起事故等级是（ ）。 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |  | B | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）关于事故等级的划分标准，死亡3-10人为较大事故。 |
| 2 | 单选 | 2018年5月12日15时33分左右，上海赛科公司一苯罐进行检维修作业时发生闪爆事故，造成检维修作业承包商上海埃金科工程建设服务有限公司6名现场作业人员死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），该起事故等级是（ ）。 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |  | B | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）关于事故等级的划分标准，死亡3-10人为较大事故。 |
| 3 | 单选 | 下列哪一项是印刷工厂内须遵从的安全措施？ | 不准喧哗 | 不准采用任何木制的家具 | 不准吸烟及使用明火 |  |  | C | 可燃气体遇明火会燃烧或者引起爆炸。 |
| 4 | 单选 | 危险化学品按《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2012)分类，共分（ ）大类。 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | A | 危险化学品按《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2012)分类，共分9大类。 |
| 5 | 单选 | 生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每（ ）年进行一次安全评价。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | C | 生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价。 |
| 6 | 单选 | 危险化学品单位应当制定本单位事故（ ），配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。 | 抢险预案 | 救治预案 | 控制预案 | 应急救援预案 |  | D | 危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。 |
| 7 | 单选 | 下面（ ）是化学品标签中的警示词。 | 危险、警告、注意 | 火灾、爆炸、自然 | 毒性、还原性、氧化性 | 中毒、火灾、腐蚀 |  | A | 下面危险、警告、注意是化学品标签中的警示词。 |
| 8 | 单选 | 在密闭场所作业（氧气浓度为18％，有毒气体超标并空气不流通）时，应选用的个体防护用品为（ ）。 | 防毒口罩 | 有相应滤毒的防毒口罩 | 供应空气的呼吸保护器 | 防尘口罩 |  | C | 在密闭场所作业（氧气浓度为18％，有毒气体超标并空气不流通）时，应选用的个体防护用品为供应空气的呼吸保护器。 |
| 9 | 单选 | 皮肤上溅有腐蚀性液体时应（ ）。 | 用干布抹去 | 用大量清水冲洗 | 用绷带包扎患处，请医生治疗 |  |  | B | 皮肤上溅有腐蚀性液体时应用大量清水冲洗。 |
| 10 | 单选 | 用人单位应当在产生职业病危害因素的作业岗位的醒目位置，设置（ ）和中文警示说明。 | 公告栏 | 警示标识 | 安全标语 | 宣传口号 |  | B | 用人单位应当在产生职业病危害因素的作业岗位的醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。 |
| 11 | 单选 | （ ）依法享受国家规定的职业病待遇。 | 接触有害作业的工人 | 接触有毒有害的劳动者 | 职业病病人 | 工伤职工 |  | C | 职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇。 |
| 12 | 单选 | 下列物品不属于危险化学品的是（ ）。 | 一氧化碳 | 氯化钠 | 二氧化碳 | 汽油 |  | B | 二氧化碳不属于危险化学品。 |
| 13 | 单选 | 喷漆过程中常使用甲苯作溶剂，生产环境中产生的生产性毒物甲苯在空气中存在的形态是（ ），适合用洗涤法进行净化。 | 气体 | 雾 | 蒸气 | 烟 |  | C | 喷漆过程中常使用甲苯作溶剂，生产环境中产生的生产性毒物甲苯在空气中存在的形态是蒸气，适合用洗涤法进行净化。 |
| 14 | 单选 | 工业的无害化排放，是通风防毒工程必须遵守的重要准则。可采用不同的有害气体净化方法。下列排出气体的净化方法中，利用化学反应，达到无害物排放的方法是（ ）。 | 燃烧法 | 多孔性固体吸附法 | 静电法 | 袋滤法 |  | A | 燃烧法属于工业的无害化排放。 |
| 15 | 单选 | 下列矿用炸药中，（ ）的优点是威力大、耐水、密度大、具有可塑性、爆炸稳定性高。 | 硝酸铵类炸药 | 水胶炸药 | 硝化甘油炸药 | 乳化炸药 |  | C | 硝化甘油炸药的优点是威力大、耐水、密度大、具有可塑性、爆炸稳定性高。 |
| 16 | 单选 | 危险化学品的燃烧按其要素构成的条件和瞬间发生的特点，可分为（ ）等类。 | 闪燃、着火和爆燃 | 闪燃、爆燃和自燃 | 着火、爆燃和自燃 | 闪燃、着火和自燃 |  | D | 危险化学品的燃烧按其要素构成的条件和瞬间发生的特点，可分为闪燃、着火和自燃等类。 |
| 17 | 多选 | 下列对于生产性粉尘的来源表述正确的是（ ）。 | 固体物质的机械加工、粉碎 | 矿石的筛分、爆破和破碎 | 皮毛、纺织物等原料处理 | 有机物质的不完全燃烧所产生的烟 | 化学工业中固体原料加热时产生的蒸汽 | ABCD | 化学工业中固体原料加热时产生的蒸汽不属于粉尘来源。 |
| 18 | 多选 | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，（ ）与学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施的距离应当符合国家有关规定。 | 危险化学品的生产装置 | 储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施 | 运输工具 | 加油站 | 加气站 | AB | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，危险化学品的生产装置，储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施与学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施的距离应当符合国家有关规定。 |
| 19 | 单选 | 在爆炸性混合气体中加入惰性气体，当惰性气体的浓度增加到某一数值时，（ ）。 | 爆炸上、下限差值为常数，但不为0 | 爆炸上、下限趋于一致 | 爆炸上限不变，下限增加 | 爆炸下限不变，上限减小 |  | B | 在爆炸性混合气体中加入惰性气体，当惰性气体的浓度增加到某一数值时，爆炸上、下限趋于一致。 |
| 20 | 单选 | 下列关于粉尘爆炸的说法，错误的是（ ）。 | 在空气中能够燃烧的任何物质，当其分裂成细粉末状时，都可能发生爆炸 | 在空气中悬浮的任何粉尘，都可能发生粉尘爆炸 | 当空气中处于爆炸浓度范围内的粉尘云和一个点火源同时存在时，就可能发生粉尘爆炸 | 发生粉尘爆炸必须具备三个条件：充足的氧气、足够能量的点火源和在爆炸浓度范围内的粉尘云 |  | B | 发生粉尘爆炸必须具备三个条件：充足的氧气、足够能量的点火源和在爆炸浓度范围内的粉尘云，不是在空气中悬浮的任何粉尘，都可能发生粉尘爆炸 |
| 21 | 单选 | 目前在手提式灭火器和固定式灭火系统中，广泛应用的灭火剂是（ ）。 | 水灭火剂 | 干冰灭火剂 | 干粉灭火剂 | 泡沫灭火剂 |  | C | 目前在手提式灭火器和固定式灭火系统中，广泛应用的灭火剂是干粉灭火剂 |
| 22 | 单选 | 下列物质中，与水作用不发生化学自热着火的是（ ）。 | 氢化钠 | 黄磷 | 钠 | 钾 |  | B | 与水作用不发生化学自热着火的是黄磷。 |
| 23 | 单选 | 在生产环境中最常见的粉尘是（ ）。 | 无机性粉尘 | 有机性粉尘 | 动物性粉尘 | 混合性粉尘 |  | D | 在生产环境中最常见的粉尘是混合性粉尘。 |
| 24 | 单选 | 生产性粉尘按性质可分为三类，它们是（ ）。 | 矿物粉尘，有机粉尘及无机粉尘 | 有机粉尘、无机粉尘及放射性粉尘 | 有机粉尘、无机粉尘及混合粉尘 | 金属粉尘、非金属粉尘及有机粉尘 |  | C | 生产性粉尘按性质可分为三类，它们是有机粉尘、无机粉尘及混合粉尘。 |
| 25 | 单选 | 粉尘溶解度大小与对人危害程度的关系，因粉尘作用性质不同而异。主要呈化学毒副作用的粉尘，随溶解度的增加其危害作用（ ）。 | 减弱 | 增强 | 逐渐增加 | 逐渐降低 |  | B | 粉尘溶解度大小与对人危害程度的关系，因粉尘作用性质不同而异。主要呈化学毒副作用的粉尘，随溶解度的增加其危害作用增强。 |
| 26 | 单选 | 粉尘的直径大多数为（ ）。 | 小于0.1um | 1-10um | 0.1-10um | 0.5-lum |  | C | 粉尘的直径大多数为0.1-10um。 |
| 27 | 单选 | 通风防毒工程的一个重要的技术准则是（ ）。 | 工业的无害化排放 | 生产过程密闭化、自动化 | 就地密闭、就地排除、就地净化 | 无毒、低毒代替有毒、高毒 |  | C | 通风防毒工程的一个重要的技术准则是就地密闭、就地排除、就地净化。 |
| 28 | 单选 | 工业的通风防毒工程必须遵守的重要准则是（ ）。 | 密闭一通风排毒系统 | 正确地选择气体的净化和回收利用方法 | 无害化排放 | 就地密闭、就地排出、就地净化 |  | C | 工业的通风防毒工程必须遵守的重要准则是无害化排放。 |
| 29 | 单选 | 工业的无害化排放是通风防毒工程必须遵守的重要准则。下列方法中，不适用于有害气体无害化净化的是（ ）。 | 吸附法 | 燃烧法 | 静电法 | 稀释法 |  | D | 工业的无害化排放是通风防毒工程必须遵守的重要准则。有害气体净化方法大致分为洗涤法、吸附法、袋滤法、静电法、燃烧法和高空排放法。 |
| 30 | 多选 | 生产性粉尘可分为无机性粉尘、有机性粉尘和混合性粉尘三类。下列粉尘中，属于有机性粉尘的有（ ）。 | 水泥粉尘 | 合成树脂粉尘 | 皮毛粉尘 | 面粉粉尘 | 石棉粉尘 | BCD | 合成树脂粉尘，皮毛粉尘，面粉粉尘属于有机性粉尘。 |
| 31 | 单选 | 某污水处理厂地处北方某市，采用活性污泥处理工艺处理城市污水，日处理水量50×104t。其水处理工艺流程为：外来污水——格栅——泵——曝气沉沙——初次沉淀池——曝气池——二沉池出水。二沉池出水大部分排入河里，部分出水经过沙滤等深度处理工艺，通过加氯消毒，成为中水用于园林绿化和洗车等，达到回用目的。工艺产生的污泥，经过浓缩、中温厌氧发酵，产生沼气，用于发电。在该厂区主体及辅助设备、设施包括，格栅6台，曝气沉沙池2座（21m×12m×4.3m），初沉池12座(75 m×28 m×2.5 m)，曝气池12座(95 m×28 m×6 m)二沉池12座（直径50m，有效深度4.0m），鼓风机8台（600m3/min），污泥浓缩池6座（直径23.5m，有效深度5.5m），污泥消化池8座（直径20m，有效深度25m），带式压滤机10台，沼气柜3座，沼气压缩机4台，发电机7台。2000年6月，污水处理厂液氯用完，需到外地某焦化厂加罐液氯。当日晚上9点，液氯到厂。由于液氯站前修路，汽车无法通行，厂负责人张某命司机赵某将车停在距离液氯站200米的路边，并找来20名民工用平板车运液氯罐。由于民工不懂安全规程，在搬运过程中，用滚动、拖拉、倾倒等方法，致使多个液氯罐阀门松动，造成大量液氯在车间泄露， 进而引发爆炸，造成9人死亡，另有11人住院接受治疗。事故发生后，厂负责人进行了上报。根据以上场景，回答下列问题：按照《生产安全事故调查处理条例》，该事故属于（ ）。 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 | 重伤事故 | B | 按照《生产安全事故调查处理条例》，该事故属于较大事故。 |
| 32 | 单选 | 某污水处理厂地处北方某市，采用活性污泥处理工艺处理城市污水，日处理水量50×104t。其水处理工艺流程为：外来污水——格栅——泵——曝气沉沙——初次沉淀池——曝气池——二沉池出水。二沉池出水大部分排入河里，部分出水经过沙滤等深度处理工艺，通过加氯消毒，成为中水用于园林绿化和洗车等，达到回用目的。工艺产生的污泥，经过浓缩、中温厌氧发酵，产生沼气，用于发电。在该厂区主体及辅助设备、设施包括，格栅6台，曝气沉沙池2座（21m×12m×4.3m），初沉池12座(75 m×28 m×2.5 m)，曝气池12座(95 m×28 m×6 m)二沉池12座（直径50m，有效深度4.0m），鼓风机8台（600m3/min），污泥浓缩池6座（直径23.5m，有效深度5.5m），污泥消化池8座（直径20m，有效深度25m），带式压滤机10台，沼气柜3座，沼气压缩机4台，发电机7台。2000年6月，污水处理厂液氯用完，需到外地某焦化厂加罐液氯。当日晚上9点，液氯到厂。由于液氯站前修路，汽车无法通行，厂负责人张某命司机赵某将车停在距离液氯站200米的路边，并找来20名民工用平板车运液氯罐。由于民工不懂安全规程，在搬运过程中，用滚动、拖拉、倾倒等方法，致使多个液氯罐阀门松动，造成大量液氯在车间泄露， 进而引发爆炸，造成9人死亡，另有11人住院接受治疗。事故发生后，厂负责人进行了上报。根据以上场景，回答下列问题：根据《刑法》第一百三十四条规定，对企业负责人张某必须处以下那种处罚（ ）。 | 降级 | 记过 | 处以3年以下有期徒刑或拘役 | 罚款 | 开除党籍 | C | 根据《刑法》第一百三十四条规定，对企业负责人张某必须处处以3年以下有期徒刑或拘役。 |
| 33 | 多选 | 某污水处理厂地处北方某市，采用活性污泥处理工艺处理城市污水，日处理水量50×104t。其水处理工艺流程为：外来污水——格栅——泵——曝气沉沙——初次沉淀池——曝气池——二沉池出水。二沉池出水大部分排入河里，部分出水经过沙滤等深度处理工艺，通过加氯消毒，成为中水用于园林绿化和洗车等，达到回用目的。工艺产生的污泥，经过浓缩、中温厌氧发酵，产生沼气，用于发电。在该厂区主体及辅助设备、设施包括，格栅6台，曝气沉沙池2座（21m×12m×4.3m），初沉池12座(75 m×28 m×2.5 m)，曝气池12座(95 m×28 m×6 m)二沉池12座（直径50m，有效深度4.0m），鼓风机8台（600m3/min），污泥浓缩池6座（直径23.5m，有效深度5.5m），污泥硝化池8座（直径20m，有效深度25m），带式压滤机10台，沼气柜3座，沼气压缩机4台，发电机7台。2000年6月，污水处理厂液氯用完，需到外地某焦化厂加罐液氯。当日晚上9点，液氯到厂。由于液氯站前修路，汽车无法通行，厂负责人张某命司机赵某将车停在距离液氯站200米的路边，并找来20名民工用平板车运液氯罐。由于民工不懂安全规程，在搬运过程中，用滚动、拖拉、倾倒等方法，致使多个液氯罐阀门松动，造成大量液氯在车间泄露， 进而引发爆炸，造成9人死亡，另有11人住院接受治疗。事故发生后，厂负责人进行了上报。根据以上场景，回答下列问题：按照《企业职工伤亡事故分类标准》，该厂由化学性危险有害因素引发的事故包括（ ）。 | 液氯站及沼气柜附近的中毒窒息 | 沼气池附近的淹溺 | 空压机的噪声和振动 | 污泥硝化池和沼气柜附近的火灾和爆炸 | 发电站的电气伤害 | AD | 按照《企业职工伤亡事故分类标准》，该厂由化学性危险有害因素引发的事故包括：液氯站及沼气柜附近的中毒窒息；污泥硝化池和沼气柜附近的火灾和爆炸 |
| 34 | 多选 | 某污水处理厂地处北方某市，采用活性污泥处理工艺处理城市污水，日处理水量50×104t。其水处理工艺流程为：外来污水——格栅——泵——曝气沉沙——初次沉淀池——曝气池——二沉池出水。二沉池出水大部分排入河里，部分出水经过沙滤等深度处理工艺，通过加氯消毒，成为中水用于园林绿化和洗车等，达到回用目的。工艺产生的污泥，经过浓缩、中温厌氧发酵，产生沼气，用于发电。在该厂区主体及辅助设备、设施包括，格栅6台，曝气沉沙池2座（21m×12m×4.3m），初沉池12座(75 m×28 m×2.5 m)，曝气池12座(95 m×28 m×6 m)二沉池12座（直径50m，有效深度4.0m），鼓风机8台（600m3/min），污泥浓缩池6座（直径23.5m，有效深度5.5m），污泥消化池8座（直径20m，有效深度25m），带式压滤机10台，沼气柜3座，沼气压缩机4台，发电机7台。2000年6月，污水处理厂液氯用完，需到外地某焦化厂加罐液氯。当日晚上9点，液氯到厂。由于液氯站前修路，汽车无法通行，厂负责人张某命司机赵某将车停在距离液氯站200米的路边，并找来20名民工用平板车运液氯罐。由于民工不懂安全规程，在搬运过程中，用滚动、拖拉、倾倒等方法，致使多个液氯罐阀门松动，造成大量液氯在车间泄露， 进而引发爆炸，造成9人死亡，另有11人住院接受治疗。事故发生后，厂负责人进行了上报。根据以上场景，回答下列问题：按照《化学危险品管理条例》，发生化学危险品事故后，企业负责人应当立即组织救援，并立即报告以下哪些部门（ ）。 | 安全监督管理部门 | 公安部门 | 质检部门 | 建设主管部门 | 环保部门 | ABE | 按照《化学危险品管理条例》，发生化学危险品事故后，企业负责人应当立即组织救援，并立即报告以下部门：安全监督管理部门；公安部门；环保部门。 |
| 35 | 多选 | 某污水处理厂地处北方某市，采用活性污泥处理工艺处理城市污水，日处理水量50×104t。其水处理工艺流程为：外来污水——格栅——泵——曝气沉沙——初次沉淀池——曝气池——二沉池出水。二沉池出水大部分排入河里，部分出水经过沙滤等深度处理工艺，通过加氯消毒，成为中水用于园林绿化和洗车等，达到回用目的。工艺产生的污泥，经过浓缩、中温厌氧发酵，产生沼气，用于发电。在该厂区主体及辅助设备、设施包括，格栅6台，曝气沉沙池2座（21m×12m×4.3m），初沉池12座(75 m×28 m×2.5 m)，曝气池12座(95 m×28 m×6 m)二沉池12座（直径50m，有效深度4.0m），鼓风机8台（600m3/min），污泥浓缩池6座（直径23.5m，有效深度5.5m），污泥消化池8座（直径20m，有效深度25m），带式压滤机10台，沼气柜3座，沼气压缩机4台，发电机7台。2000年6月，污水处理厂液氯用完，需到外地某焦化厂加罐液氯。当日晚上9点，液氯到厂。由于液氯站前修路，汽车无法通行，厂负责人张某命司机赵某将车停在距离液氯站200米的路边，并找来20名民工用平板车运液氯罐。由于民工不懂安全规程，在搬运过程中，用滚动、拖拉、倾倒等方法，致使多个液氯罐阀门松动，造成大量液氯在车间泄露， 进而引发爆炸，造成9人死亡，另有11人住院接受治疗。事故发生后，厂负责人进行了上报。根据以上场景，回答下列问题：经过事故调查，形成事故调查报告。事故调查报告内容应包括以下哪些选项（ ）。 | 背景信息 | 事故原因 | 对责任人的处理结果 | 整改措施及资金落实情况 | 事故描述 | ABE | 事故调查报告内容应包括以下内容：背景信息；事故原因；事故描述。 |
| 36 | 多选 | 某污水处理厂地处北方某市，采用活性污泥处理工艺处理城市污水，日处理水量50×104t。其水处理工艺流程为：外来污水——格栅——泵——曝气沉沙——初次沉淀池——曝气池——二沉池出水。二沉池出水大部分排入河里，部分出水经过沙滤等深度处理工艺，通过加氯消毒，成为中水用于园林绿化和洗车等，达到回用目的。工艺产生的污泥，经过浓缩、中温厌氧发酵，产生沼气，用于发电。在该厂区主体及辅助设备、设施包括，格栅6台，曝气沉沙池2座（21m×12m×4.3m），初沉池12座(75 m×28 m×2.5 m)，曝气池12座(95 m×28 m×6 m)二沉池12座（直径50m，有效深度4.0m），鼓风机8台（600m3/min），污泥浓缩池6座（直径23.5m，有效深度5.5m），污泥消化池8座（直径20m，有效深度25m），带式压滤机10台，沼气柜3座，沼气压缩机4台，发电机7台。2000年6月，污水处理厂液氯用完，需到外地某焦化厂加罐液氯。当日晚上9点，液氯到厂。由于液氯站前修路，汽车无法通行，厂负责人张某命司机赵某将车停在距离液氯站200米的路边，并找来20名民工用平板车运液氯罐。由于民工不懂安全规程，在搬运过程中，用滚动、拖拉、倾倒等方法，致使多个液氯罐阀门松动，造成大量液氯在车间泄露， 进而引发爆炸，造成9人死亡，另有11人住院接受治疗。事故发生后，厂负责人进行了上报。根据以上场景，回答下列问题：导致事故的直接原因是（ ）。 | 民工违章操作 | 负责人张某命司机赵某将车停在距离液氯站200米的路边 | 液氯罐阀门松动，造成大量液氯在车间泄露 | 现场缺乏监督 | 工人撤离不及时 | AC | 导致事故的直接原因是：民工违章操作；液氯罐阀门松动，造成大量液氯在车间泄露。 |
| 37 | 单选 | 某公司是一家中外合资化工企业，位于某县某镇，公司占地面积3万平方米，建筑面积1万平方米，从业人员320人。某年8月31日，该公司的一个分厂，在一号反应釜合成间硝基苯甲醚时，反应釜发生爆炸，反应釜上部的搅拌电机及一些附属设施飞离反应釜，釜内的化学物质喷出引起爆燃，造成3人死亡，直接经济损失89.4万元。经查明，该事故是一起重大责任事故，事故的直接原因是：在8月31日当天的中试过程中，在反应釜内压力接近工艺规定控制值的情况下，当班工人继续加大投料量，但没有向釜内盘管通冷却水和及时加人足够的氧气量控制釜内物质反应速度和温度，导致釜内压力急剧升高发生爆炸。事故的间接原因：一是该公司间硝基苯甲醚中试方案技术措施不周全，未及时从工艺、设备和操作上采取有效的安全防护措施，也没有安排专门的安全生产教育和培训；二是公司有关人员未取得上岗资格证书，员工的安全技术素质不能满足岗位要求；三是该公司未按规定认真落实各级各类人员的安全生产责任，未建立切实有效的安全操作规程，没有及时消除事故隐患。根据以上场景，回答下列问题：如果该厂要进行扩建，按照法规要求进行安全预评价，在预评价过程中应根据建设项目的（ ）内容，运用科学的方法进行评价。 | 项目建议书 | 可行性研究报告 | 初步设计 | 劳动安全卫生专篇 | 生产工艺 | B | 如果该厂要进行扩建，按照法规要求进行安全预评价，在预评价过程中应根据建设项目的可行性研究报告内容，运用科学的方法进行评价。 |
| 38 | 单选 | 某公司是一家中外合资化工企业，位于某县某镇，公司占地面积3万平方米，建筑面积1万平方米，从业人员320人。某年8月31日，该公司的一个分厂，在一号反应釜合成间硝基苯甲醚时，反应釜发生爆炸，反应釜上部的搅拌电机及一些附属设施飞离反应釜，釜内的化学物质喷出引起爆燃，造成3人死亡，直接经济损失89.4万元。经查明，该事故是一起重大责任事故，事故的直接原因是：在8月31日当天的中试过程中，在反应釜内压力接近工艺规定控制值的情况下，当班工人继续加大投料量，但没有向釜内盘管通冷却水和及时加人足够的氧气量控制釜内物质反应速度和温度，导致釜内压力急剧升高发生爆炸。事故的间接原因：一是该公司间硝基苯甲醚中试方案技术措施不周全，未及时从工艺、设备和操作上采取有效的安全防护措施，也没有安排专门的安全生产教育和培训；二是公司有关人员未取得上岗资格证书，员工的安全技术素质不能满足岗位要求；三是该公司未按规定认真落实各级各类人员的安全生产责任，未建立切实有效的安全操作规程，没有及时消除事故隐患。根据以上场景，回答下列问题：专家评审后的安全预评价报告由（ ）审批。 | 安全生产综合管理部门 | 预评价单位主管部门 | 建设单位主管部门 | 工会 | 消防部门 | A | 专家评审后的安全预评价报告由安全生产综合管理部门审批。 |
| 39 | 单选 | 某公司是一家中外合资化工企业，位于某县某镇，公司占地面积3万平方米，建筑面积1万平方米，从业人员320人。某年8月31日，该公司的一个分厂，在一号反应釜合成间硝基苯甲醚时，反应釜发生爆炸，反应釜上部的搅拌电机及一些附属设施飞离反应釜，釜内的化学物质喷出引起爆燃，造成3人死亡，直接经济损失89.4万元。经查明，该事故是一起重大责任事故，事故的直接原因是：在8月31日当天的中试过程中，在反应釜内压力接近工艺规定控制值的情况下，当班工人继续加大投料量，但没有向釜内盘管通冷却水和及时加人足够的氧气量控制釜内物质反应速度和温度，导致釜内压力急剧升高发生爆炸。事故的间接原因：一是该公司间硝基苯甲醚中试方案技术措施不周全，未及时从工艺、设备和操作上采取有效的安全防护措施，也没有安排专门的安全生产教育和培训；二是公司有关人员未取得上岗资格证书，员工的安全技术素质不能满足岗位要求；三是该公司未按规定认真落实各级各类人员的安全生产责任，未建立切实有效的安全操作规程，没有及时消除事故隐患。根据以上场景，回答下列问题：《安全生产法》规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述以外的其他生产经营单位，从业人员超过（ ）人的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 100 | 400 | 300 | 350 | 200 | A | 《安全生产法》第二十一条规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 |
| 40 | 多选 | 某公司是一家中外合资化工企业，位于某县某镇，公司占地面积3万平方米，建筑面积1万平方米，从业人员320人。某年8月31日，该公司的一个分厂，在一号反应釜合成间硝基苯甲醚时，反应釜发生爆炸，反应釜上部的搅拌电机及一些附属设施飞离反应釜，釜内的化学物质喷出引起爆燃，造成3人死亡，直接经济损失89.4万元。经查明，该事故是一起重大责任事故，事故的直接原因是：在8月31日当天的中试过程中，在反应釜内压力接近工艺规定控制值的情况下，当班工人继续加大投料量，但没有向釜内盘管通冷却水和及时加人足够的氧气量控制釜内物质反应速度和温度，导致釜内压力急剧升高发生爆炸。事故的间接原因：一是该公司间硝基苯甲醚中试方案技术措施不周全，未及时从工艺、设备和操作上采取有效的安全防护措施，也没有安排专门的安全生产教育和培训；二是公司有关人员未取得上岗资格证书，员工的安全技术素质不能满足岗位要求；三是该公司未按规定认真落实各级各类人员的安全生产责任，未建立切实有效的安全操作规程，没有及时消除事故隐患。根据以上场景，回答下列问题：在安全评价过程中采用道化法计算安全措施补偿系数，安全措施分 （ ）几类。 | 设备控制 | 工艺控制 | 安全管理 | 物质隔离 | 防火措施 | BDE | 在安全评价过程中采用道化法计算安全措施补偿系数，安全措施分：工艺控制；物质隔离；防火措施。 |
| 41 | 多选 | 某公司是一家中外合资化工企业，位于某县某镇，公司占地面积3万平方米，建筑面积1万平方米，从业人员320人。某年8月31日，该公司的一个分厂，在一号反应釜合成间硝基苯甲醚时，反应釜发生爆炸，反应釜上部的搅拌电机及一些附属设施飞离反应釜，釜内的化学物质喷出引起爆燃，造成3人死亡，直接经济损失89.4万元。经查明，该事故是一起重大责任事故，事故的直接原因是：在8月31日当天的中试过程中，在反应釜内压力接近工艺规定控制值的情况下，当班工人继续加大投料量，但没有向釜内盘管通冷却水和及时加人足够的氧气量控制釜内物质反应速度和温度，导致釜内压力急剧升高发生爆炸。事故的间接原因：一是该公司间硝基苯甲醚中试方案技术措施不周全，未及时从工艺、设备和操作上采取有效的安全防护措施，也没有安排专门的安全生产教育和培训；二是公司有关人员未取得上岗资格证书，员工的安全技术素质不能满足岗位要求；三是该公司未按规定认真落实各级各类人员的安全生产责任，未建立切实有效的安全操作规程，没有及时消除事故隐患。根据以上场景，回答下列问题：安全预评价工作中，必须自始至终遵循的原则是（ ）。 | 政策性 | 公平竞争性 | 科学性 | 针对性 | 公正性 | CDE | 安全预评价工作中，必须自始至终遵循的原则是：科学性 、针对性、公正性。 |
| 42 | 多选 | 某公司是一家中外合资化工企业，位于某县某镇，公司占地面积3万平方米，建筑面积1万平方米，从业人员320人。某年8月31日，该公司的一个分厂，在一号反应釜合成间硝基苯甲醚时，反应釜发生爆炸，反应釜上部的搅拌电机及一些附属设施飞离反应釜，釜内的化学物质喷出引起爆燃，造成3人死亡，直接经济损失89.4万元。经查明，该事故是一起重大责任事故，事故的直接原因是：在8月31日当天的中试过程中，在反应釜内压力接近工艺规定控制值的情况下，当班工人继续加大投料量，但没有向釜内盘管通冷却水和及时加人足够的氧气量控制釜内物质反应速度和温度，导致釜内压力急剧升高发生爆炸。事故的间接原因：一是该公司间硝基苯甲醚中试方案技术措施不周全，未及时从工艺、设备和操作上采取有效的安全防护措施，也没有安排专门的安全生产教育和培训；二是公司有关人员未取得上岗资格证书，员工的安全技术素质不能满足岗位要求；三是该公司未按规定认真落实各级各类人员的安全生产责任，未建立切实有效的安全操作规程，没有及时消除事故隐患。根据以上场景，回答下列问题：该公司可采用的危险、有害因素辨识方法有（ ）。 | 培训法 | 专家评议法 | 重大危险源辨识方法 | 事故树分析法 | 安全检查表法等 | CDE | 该公司可采用的危险、有害因素辨识方法有：重大危险源辨识方法；事故树分析法；安全检查表法等。 |
| 43 | 多选 | 某公司是一家中外合资化工企业，位于某县某镇，公司占地面积3万平方米，建筑面积1万平方米，从业人员320人。某年8月31日，该公司的一个分厂，在一号反应釜合成间硝基苯甲醚时，反应釜发生爆炸，反应釜上部的搅拌电机及一些附属设施飞离反应釜，釜内的化学物质喷出引起爆燃，造成3人死亡，直接经济损失89.4万元。经查明，该事故是一起重大责任事故，事故的直接原因是：在8月31日当天的中试过程中，在反应釜内压力接近工艺规定控制值的情况下，当班工人继续加大投料量，但没有向釜内盘管通冷却水和及时加人足够的氧气量控制釜内物质反应速度和温度，导致釜内压力急剧升高发生爆炸。事故的间接原因：一是该公司间硝基苯甲醚中试方案技术措施不周全，未及时从工艺、设备和操作上采取有效的安全防护措施，也没有安排专门的安全生产教育和培训；二是公司有关人员未取得上岗资格证书，员工的安全技术素质不能满足岗位要求；三是该公司未按规定认真落实各级各类人员的安全生产责任，未建立切实有效的安全操作规程，没有及时消除事故隐患。根据以上场景，回答下列问题：该公司进行风险评价时，适合采用的评价方法有（ ）。 | 危险可操作性研究（HAZOP） | 预先危险分析（PHA） | 故障类型及影响分析（FMEA） | 重大危险源辨识法 | 危险指数方法 | ABCE | 该公司进行风险评价时，不适合采用的评价方法有重大危险源辨识法。 |
| 44 | 多选 | 某公司是一家中外合资化工企业，位于某县某镇，公司占地面积3万平方米，建筑面积1万平方米，从业人员320人。某年8月31日，该公司的一个分厂，在一号反应釜合成间硝基苯甲醚时，反应釜发生爆炸，反应釜上部的搅拌电机及一些附属设施飞离反应釜，釜内的化学物质喷出引起爆燃，造成3人死亡，直接经济损失89.4万元。经查明，该事故是一起重大责任事故，事故的直接原因是：在8月31日当天的中试过程中，在反应釜内压力接近工艺规定控制值的情况下，当班工人继续加大投料量，但没有向釜内盘管通冷却水和及时加人足够的氧气量控制釜内物质反应速度和温度，导致釜内压力急剧升高发生爆炸。事故的间接原因：一是该公司间硝基苯甲醚中试方案技术措施不周全，未及时从工艺、设备和操作上采取有效的安全防护措施，也没有安排专门的安全生产教育和培训；二是公司有关人员未取得上岗资格证书，员工的安全技术素质不能满足岗位要求；三是该公司未按规定认真落实各级各类人员的安全生产责任，未建立切实有效的安全操作规程，没有及时消除事故隐患。根据以上场景，回答下列问题：防止该公司此类事故再次发生的安全管理对策措施有（ ）。 | 组织制定并落实安全生产责任制 | 配备个体防护装置 | 加强工人的安全培训教育工作 | 危险化学品操作人员应该经过专业培训，并持证上岗 | 加强惩罚机制 | ACD | 防止该公司此类事故再次发生的安全管理对策措施有：组织制定并落实安全生产责任制；加强工人的安全培训教育工作；危险化学品操作人员应该经过专业培训，并持证上岗。 |
| 45 | 单选 | 某单位牛津布车间发生爆燃并引发火灾，造成4人死亡，2人受伤，火灾烧毁车间内部分成品及半成品，烧损一套涂层生产线，过火面积达670m2，直接经济损失折款25万余元。某日晚，牛津布车间在生产时突然发生爆燃，并引燃车间内堆放的成品及半成品，火势迅速蔓延扩大，当班工人随即报警。18时53分，消防大队接警后立即派遣3辆消防车赶赴现场；19时13分，消防车赶到现场，此时车间已是一片火海，火势正在向邻近厂房迫近，消防官兵迅速展开扑救。19时30分左右，消防大队领导赶到现场，指挥灭火及救援工作。经紧急排查，认定现场还有四名职工。19时43分，进入火灾现场救援人员搜寻到两名工人，并确认已死亡；20时05分，大火被彻底扑灭；20时10分，另两名工人在火场被找到，确认也已死亡。火灾中另有两名工人受伤。据调查，该厂生产涂层布所用涂层原料主要是丙烯酸酯树脂涂层胶（主要成份为丙烯酸酯树脂和甲苯，其中甲苯含量为80～81%，经取样测定样品的开口闪点低于19℃）（甲苯闪点4℃）和958稀释剂 （经取样测定样品中含60%的甲苯，样品的开口闪点低于19℃）混合后的胶料。4月7日下午该车间正常生产170T涂层布，其用胶料量为每平方米布32克，布料行走速度为每分钟34米。到18时左右，开始转为生产600D涂层布，其用胶料量为每平方米布80克，布料行走速度调至为每分钟17米，至事故发生时已生产600D涂层布约650米。由于转产600D涂层布后，用胶料量大为增加，而烘箱内加热温度不变，排风量不变，因而在烘箱内的挥发量增大。经调查分析，该涂层生产线在烘干过程中，产生大量含有甲苯等可燃性混合气体（蒸气），由于烘箱不能及时将烘箱内挥发出的可燃性混合气体（蒸气）排出，烘箱内充满可燃性混合气体；（蒸气）；另外整个涂层生产线没有消静电装置，尤其卷料部分没有消除静电的措施，在涂布干燥后的卷取作业中，产生较高的静电位。卷取端涂布的表层首先开始燃烧，火焰很快传播至烘箱，引爆烘箱内的爆炸性混合气体，并导致厂房内发生火灾。经调查分析，该企业对化学危险物品的采购、保管、领用等没有规定。所购买的化学原料无危险标志、无安全标签、无安全技术说明书；企业对化学危险物品管理没有严格的检验入库、领用等制度，没有对职工进行必要的化学危险物品的危害、防护、应急等知识的教育。大量成品、半成品放置在生产车间内，厂区内化学危险物品乱堆乱放情况严重。没有安全操作规程，没有安全防火责任制，没有对职工进行三级安全教育。根据以上场景，回答下列问题静电来源于（ ） | 滚动摩擦作用 | 操作工人 | 烘箱 | 烘箱高温 | 电阻大 | A | 该案例静电来源于滚动摩擦作用。 |
| 46 | 单选 | 某单位牛津布车间发生爆燃并引发火灾，造成4人死亡，2人受伤，火灾烧毁车间内部分成品及半成品，烧损一套涂层生产线，过火面积达670m2，直接经济损失折款25万余元。某日晚，牛津布车间在生产时突然发生爆燃，并引燃车间内堆放的成品及半成品，火势迅速蔓延扩大，当班工人随即报警。18时53分，消防大队接警后立即派遣3辆消防车赶赴现场；19时13分，消防车赶到现场，此时车间已是一片火海，火势正在向邻近厂房迫近，消防官兵迅速展开扑救。19时30分左右，消防大队领导赶到现场，指挥灭火及救援工作。经紧急排查，认定现场还有四名职工。19时43分，进入火灾现场救援人员搜寻到两名工人，并确认已死亡；20时05分，大火被彻底扑灭；20时10分，另两名工人在火场被找到，确认也已死亡。火灾中另有两名工人受伤。据调查，该厂生产涂层布所用涂层原料主要是丙烯酸酯树脂涂层胶（主要成份为丙烯酸酯树脂和甲苯，其中甲苯含量为80～81%，经取样测定样品的开口闪点低于19℃）（甲苯闪点4℃）和958稀释剂 （经取样测定样品中含60%的甲苯，样品的开口闪点低于19℃）混合后的胶料。4月7日下午该车间正常生产170T涂层布，其用胶料量为每平方米布32克，布料行走速度为每分钟34米。到18时左右，开始转为生产600D涂层布，其用胶料量为每平方米布80克，布料行走速度调至为每分钟17米，至事故发生时已生产600D涂层布约650米。由于转产600D涂层布后，用胶料量大为增加，而烘箱内加热温度不变，排风量不变，因而在烘箱内的挥发量增大。经调查分析，该涂层生产线在烘干过程中，产生大量含有甲苯等可燃性混合气体（蒸气），由于烘箱不能及时将烘箱内挥发出的可燃性混合气体（蒸气）排出，烘箱内充满可燃性混合气体；（蒸气）；另外整个涂层生产线没有消静电装置，尤其卷料部分没有消除静电的措施，在涂布干燥后的卷取作业中，产生较高的静电位。卷取端涂布的表层首先开始燃烧，火焰很快传播至烘箱，引爆烘箱内的爆炸性混合气体，并导致厂房内发生火灾。经调查分析，该企业对化学危险物品的采购、保管、领用等没有规定。所购买的化学原料无危险标志、无安全标签、无安全技术说明书；企业对化学危险物品管理没有严格的检验入库、领用等制度，没有对职工进行必要的化学危险物品的危害、防护、应急等知识的教育。大量成品、半成品放置在生产车间内，厂区内化学危险物品乱堆乱放情况严重。没有安全操作规程，没有安全防火责任制，没有对职工进行三级安全教育。根据以上场景，回答下列问题：火焰传播至烘箱，引爆烘箱内的混合气体，说明混合气体（ ）。 | 达到了爆炸极限 | 有毒 | 有很高压力 | 有很高温度 | 有腐蚀性 | A | 火焰传播至烘箱，引爆烘箱内的混合气体，说明混合气体达到了爆炸极限。 |
| 47 | 多选 | 某单位牛津布车间发生爆燃并引发火灾，造成4人死亡，2人受伤，火灾烧毁车间内部分成品及半成品，烧损一套涂层生产线，过火面积达670m2，直接经济损失折款25万余元。某日晚，牛津布车间在生产时突然发生爆燃，并引燃车间内堆放的成品及半成品，火势迅速蔓延扩大，当班工人随即报警。18时53分，消防大队接警后立即派遣3辆消防车赶赴现场；19时13分，消防车赶到现场，此时车间已是一片火海，火势正在向邻近厂房迫近，消防官兵迅速展开扑救。19时30分左右，消防大队领导赶到现场，指挥灭火及救援工作。经紧急排查，认定现场还有四名职工。19时43分，进入火灾现场救援人员搜寻到两名工人，并确认已死亡；20时05分，大火被彻底扑灭；20时10分，另两名工人在火场被找到，确认也已死亡。火灾中另有两名工人受伤。据调查，该厂生产涂层布所用涂层原料主要是丙烯酸酯树脂涂层胶（主要成份为丙烯酸酯树脂和甲苯，其中甲苯含量为80～81%，经取样测定样品的开口闪点低于19℃）（甲苯闪点4℃）和958稀释剂 （经取样测定样品中含60%的甲苯，样品的开口闪点低于19℃）混合后的胶料。4月7日下午该车间正常生产170T涂层布，其用胶料量为每平方米布32克，布料行走速度为每分钟34米。到18时左右，开始转为生产600D涂层布，其用胶料量为每平方米布80克，布料行走速度调至为每分钟17米，至事故发生时已生产600D涂层布约650米。由于转产600D涂层布后，用胶料量大为增加，而烘箱内加热温度不变，排风量不变，因而在烘箱内的挥发量增大。经调查分析，该涂层生产线在烘干过程中，产生大量含有甲苯等可燃性混合气体（蒸气），由于烘箱不能及时将烘箱内挥发出的可燃性混合气体（蒸气）排出，烘箱内充满可燃性混合气体；（蒸气）；另外整个涂层生产线没有消静电装置，尤其卷料部分没有消除静电的措施，在涂布干燥后的卷取作业中，产生较高的静电位。卷取端涂布的表层首先开始燃烧，火焰很快传播至烘箱，引爆烘箱内的爆炸性混合气体，并导致厂房内发生火灾。经调查分析，该企业对化学危险物品的采购、保管、领用等没有规定。所购买的化学原料无危险标志、无安全标签、无安全技术说明书；企业对化学危险物品管理没有严格的检验入库、领用等制度，没有对职工进行必要的化学危险物品的危害、防护、应急等知识的教育。大量成品、半成品放置在生产车间内，厂区内化学危险物品乱堆乱放情况严重。没有安全操作规程，没有安全防火责任制，没有对职工进行三级安全教育。根据以上场景，回答下列问题：从上述材料可以看出，（ ）。 | 生产设备缺乏必要的安全装置 | 排风系统不能满足工艺安全要求 | 生产工艺不合理 | 涂布的表层涂料挥发 | 生产工艺过程应该采取低温 | ABD | 从上述材料可以看出，生产设备缺乏必要的安全装置；排风系统不能满足工艺安全要求；涂布的表层涂料挥发。 |
| 48 | 多选 | 某单位牛津布车间发生爆燃并引发火灾，造成4人死亡，2人受伤，火灾烧毁车间内部分成品及半成品，烧损一套涂层生产线，过火面积达670m2，直接经济损失折款25万余元。某日晚，牛津布车间在生产时突然发生爆燃，并引燃车间内堆放的成品及半成品，火势迅速蔓延扩大，当班工人随即报警。18时53分，消防大队接警后立即派遣3辆消防车赶赴现场；19时13分，消防车赶到现场，此时车间已是一片火海，火势正在向邻近厂房迫近，消防官兵迅速展开扑救。19时30分左右，消防大队领导赶到现场，指挥灭火及救援工作。经紧急排查，认定现场还有四名职工。19时43分，进入火灾现场救援人员搜寻到两名工人，并确认已死亡；20时05分，大火被彻底扑灭；20时10分，另两名工人在火场被找到，确认也已死亡。火灾中另有两名工人受伤。据调查，该厂生产涂层布所用涂层原料主要是丙烯酸酯树脂涂层胶（主要成份为丙烯酸酯树脂和甲苯，其中甲苯含量为80～81%，经取样测定样品的开口闪点低于19℃）（甲苯闪点4℃）和958稀释剂 （经取样测定样品中含60%的甲苯，样品的开口闪点低于19℃）混合后的胶料。4月7日下午该车间正常生产170T涂层布，其用胶料量为每平方米布32克，布料行走速度为每分钟34米。到18时左右，开始转为生产600D涂层布，其用胶料量为每平方米布80克，布料行走速度调至为每分钟17米，至事故发生时已生产600D涂层布约650米。由于转产600D涂层布后，用胶料量大为增加，而烘箱内加热温度不变，排风量不变，因而在烘箱内的挥发量增大。经调查分析，该涂层生产线在烘干过程中，产生大量含有甲苯等可燃性混合气体（蒸气），由于烘箱不能及时将烘箱内挥发出的可燃性混合气体（蒸气）排出，烘箱内充满可燃性混合气体；（蒸气）；另外整个涂层生产线没有消静电装置，尤其卷料部分没有消除静电的措施，在涂布干燥后的卷取作业中，产生较高的静电位。卷取端涂布的表层首先开始燃烧，火焰很快传播至烘箱，引爆烘箱内的爆炸性混合气体，并导致厂房内发生火灾。经调查分析，该企业对化学危险物品的采购、保管、领用等没有规定。所购买的化学原料无危险标志、无安全标签、无安全技术说明书；企业对化学危险物品管理没有严格的检验入库、领用等制度，没有对职工进行必要的化学危险物品的危害、防护、应急等知识的教育。大量成品、半成品放置在生产车间内，厂区内化学危险物品乱堆乱放情况严重。没有安全操作规程，没有安全防火责任制，没有对职工进行三级安全教育。根据以上场景，回答下列问题：由上述材料可知，造成事故发生的重要（间接）原因是（ ）。 | 企业对化学危险物品缺乏应有的了解和认识 | 工艺设备不符合安全要求 | 企业管理混乱，生产现场较为混乱 | 使用了易燃易爆物质 | 无防火防爆安全措施 | ABCD | 由上述材料可知，造成事故发生的重要（间接）原因不包括：无防火防爆安全措施。 |
| 49 | 多选 | 某单位牛津布车间发生爆燃并引发火灾，造成4人死亡，2人受伤，火灾烧毁车间内部分成品及半成品，烧损一套涂层生产线，过火面积达670m2，直接经济损失折款25万余元。某日晚，牛津布车间在生产时突然发生爆燃，并引燃车间内堆放的成品及半成品，火势迅速蔓延扩大，当班工人随即报警。18时53分，消防大队接警后立即派遣3辆消防车赶赴现场；19时13分，消防车赶到现场，此时车间已是一片火海，火势正在向邻近厂房迫近，消防官兵迅速展开扑救。19时30分左右，消防大队领导赶到现场，指挥灭火及救援工作。经紧急排查，认定现场还有四名职工。19时43分，进入火灾现场救援人员搜寻到两名工人，并确认已死亡；20时05分，大火被彻底扑灭；20时10分，另两名工人在火场被找到，确认也已死亡。火灾中另有两名工人受伤。据调查，该厂生产涂层布所用涂层原料主要是丙烯酸酯树脂涂层胶（主要成份为丙烯酸酯树脂和甲苯，其中甲苯含量为80～81%，经取样测定样品的开口闪点低于19℃）（甲苯闪点4℃）和958稀释剂 （经取样测定样品中含60%的甲苯，样品的开口闪点低于19℃）混合后的胶料。4月7日下午该车间正常生产170T涂层布，其用胶料量为每平方米布32克，布料行走速度为每分钟34米。到18时左右，开始转为生产600D涂层布，其用胶料量为每平方米布80克，布料行走速度调至为每分钟17米，至事故发生时已生产600D涂层布约650米。由于转产600D涂层布后，用胶料量大为增加，而烘箱内加热温度不变，排风量不变，因而在烘箱内的挥发量增大。经调查分析，该涂层生产线在烘干过程中，产生大量含有甲苯等可燃性混合气体（蒸气），由于烘箱不能及时将烘箱内挥发出的可燃性混合气体（蒸气）排出，烘箱内充满可燃性混合气体；（蒸气）；另外整个涂层生产线没有消静电装置，尤其卷料部分没有消除静电的措施，在涂布干燥后的卷取作业中，产生较高的静电位。卷取端涂布的表层首先开始燃烧，火焰很快传播至烘箱，引爆烘箱内的爆炸性混合气体，并导致厂房内发生火灾。经调查分析，该企业对化学危险物品的采购、保管、领用等没有规定。所购买的化学原料无危险标志、无安全标签、无安全技术说明书；企业对化学危险物品管理没有严格的检验入库、领用等制度，没有对职工进行必要的化学危险物品的危害、防护、应急等知识的教育。大量成品、半成品放置在生产车间内，厂区内化学危险物品乱堆乱放情况严重。没有安全操作规程，没有安全防火责任制，没有对职工进行三级安全教育。根据以上场景，回答下列问题：下列有关危险化学品使用与管理的说法正确的是（ ）。 | 危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。 | 危险化学品安全管理，应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实企业的主体责任。 | 任何单位和个人不得生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品。 | 负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法进行监督检查，进入危险化学品作业场所实施现场检查，有权向有关单位和人员了解情况，查阅、复制有关文件、资料。 | 负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法进行监督检查，监督检查人员不得少于2人，并应当出示执法证件 。 | ABCDE | 关于危险化学品使用与管理的说法全部正确。 |
| 50 | 多选 | 某单位牛津布车间发生爆燃并引发火灾，造成4人死亡，2人受伤，火灾烧毁车间内部分成品及半成品，烧损一套涂层生产线，过火面积达670m2，直接经济损失折款25万余元。某日晚，牛津布车间在生产时突然发生爆燃，并引燃车间内堆放的成品及半成品，火势迅速蔓延扩大，当班工人随即报警。18时53分，消防大队接警后立即派遣3辆消防车赶赴现场；19时13分，消防车赶到现场，此时车间已是一片火海，火势正在向邻近厂房迫近，消防官兵迅速展开扑救。19时30分左右，消防大队领导赶到现场，指挥灭火及救援工作。经紧急排查，认定现场还有四名职工。19时43分，进入火灾现场救援人员搜寻到两名工人，并确认已死亡；20时05分，大火被彻底扑灭；20时10分，另两名工人在火场被找到，确认也已死亡。火灾中另有两名工人受伤。据调查，该厂生产涂层布所用涂层原料主要是丙烯酸酯树脂涂层胶（主要成份为丙烯酸酯树脂和甲苯，其中甲苯含量为80～81%，经取样测定样品的开口闪点低于19℃）（甲苯闪点4℃）和958稀释剂 （经取样测定样品中含60%的甲苯，样品的开口闪点低于19℃）混合后的胶料。4月7日下午该车间正常生产170T涂层布，其用胶料量为每平方米布32克，布料行走速度为每分钟34米。到18时左右，开始转为生产600D涂层布，其用胶料量为每平方米布80克，布料行走速度调至为每分钟17米，至事故发生时已生产600D涂层布约650米。由于转产600D涂层布后，用胶料量大为增加，而烘箱内加热温度不变，排风量不变，因而在烘箱内的挥发量增大。经调查分析，该涂层生产线在烘干过程中，产生大量含有甲苯等可燃性混合气体（蒸气），由于烘箱不能及时将烘箱内挥发出的可燃性混合气体（蒸气）排出，烘箱内充满可燃性混合气体；（蒸气）；另外整个涂层生产线没有消静电装置，尤其卷料部分没有消除静电的措施，在涂布干燥后的卷取作业中，产生较高的静电位。卷取端涂布的表层首先开始燃烧，火焰很快传播至烘箱，引爆烘箱内的爆炸性混合气体，并导致厂房内发生火灾。经调查分析，该企业对化学危险物品的采购、保管、领用等没有规定。所购买的化学原料无危险标志、无安全标签、无安全技术说明书；企业对化学危险物品管理没有严格的检验入库、领用等制度，没有对职工进行必要的化学危险物品的危害、防护、应急等知识的教育。大量成品、半成品放置在生产车间内，厂区内化学危险物品乱堆乱放情况严重。没有安全操作规程，没有安全防火责任制，没有对职工进行三级安全教育。根据以上场景，回答下列问题：上述材料中，可燃性气体火灾危险性的说法正确的是（ ）。 | 根据可燃气体爆炸极限，可燃气体体积分数<10%的为甲类火灾危险 | 根据可燃气体爆炸极限，可燃气体体积分数>0%的为乙类火灾危险 | 根据可燃气体爆炸极限，可燃气体体积分数<8%的为甲类火灾危险 | 根据可燃气体爆炸极限，可燃气体体积分数<11%的为甲类火灾危险 | 根据可燃气体爆炸极限，可燃气体体积分数<20%的为乙类火灾危险 | AB | 可燃性气体火灾危险性的说法正确的是：根据可燃气体爆炸极限，可燃气体体积分数<10%的为甲类火灾危险；根据可燃气体爆炸极限，可燃气体体积分数>0%的为乙类火灾危险。 |
| 51 | 多选 | 某单位牛津布车间发生爆燃并引发火灾，造成4人死亡，2人受伤，火灾烧毁车间内部分成品及半成品，烧损一套涂层生产线，过火面积达670m2，直接经济损失折款25万余元。某日晚，牛津布车间在生产时突然发生爆燃，并引燃车间内堆放的成品及半成品，火势迅速蔓延扩大，当班工人随即报警。18时53分，消防大队接警后立即派遣3辆消防车赶赴现场；19时13分，消防车赶到现场，此时车间已是一片火海，火势正在向邻近厂房迫近，消防官兵迅速展开扑救。19时30分左右，消防大队领导赶到现场，指挥灭火及救援工作。经紧急排查，认定现场还有四名职工。19时43分，进入火灾现场救援人员搜寻到两名工人，并确认已死亡；20时05分，大火被彻底扑灭；20时10分，另两名工人在火场被找到，确认也已死亡。火灾中另有两名工人受伤。据调查，该厂生产涂层布所用涂层原料主要是丙烯酸酯树脂涂层胶（主要成份为丙烯酸酯树脂和甲苯，其中甲苯含量为80～81%，经取样测定样品的开口闪点低于19℃）（甲苯闪点4℃）和958稀释剂 （经取样测定样品中含60%的甲苯，样品的开口闪点低于19℃）混合后的胶料。4月7日下午该车间正常生产170T涂层布，其用胶料量为每平方米布32克，布料行走速度为每分钟34米。到18时左右，开始转为生产600D涂层布，其用胶料量为每平方米布80克，布料行走速度调至为每分钟17米，至事故发生时已生产600D涂层布约650米。由于转产600D涂层布后，用胶料量大为增加，而烘箱内加热温度不变，排风量不变，因而在烘箱内的挥发量增大。经调查分析，该涂层生产线在烘干过程中，产生大量含有甲苯等可燃性混合气体（蒸气），由于烘箱不能及时将烘箱内挥发出的可燃性混合气体（蒸气）排出，烘箱内充满可燃性混合气体；（蒸气）；另外整个涂层生产线没有消静电装置，尤其卷料部分没有消除静电的措施，在涂布干燥后的卷取作业中，产生较高的静电位。卷取端涂布的表层首先开始燃烧，火焰很快传播至烘箱，引爆烘箱内的爆炸性混合气体，并导致厂房内发生火灾。经调查分析，该企业对化学危险物品的采购、保管、领用等没有规定。所购买的化学原料无危险标志、无安全标签、无安全技术说明书；企业对化学危险物品管理没有严格的检验入库、领用等制度，没有对职工进行必要的化学危险物品的危害、防护、应急等知识的教育。大量成品、半成品放置在生产车间内，厂区内化学危险物品乱堆乱放情况严重。没有安全操作规程，没有安全防火责任制，没有对职工进行三级安全教育。根据以上场景，回答下列问题：下列选项属于评价可燃气危险性参数的是（ ）。 | 自燃点 | 相对密度 | 可压缩性 | 带电性 | 腐蚀性 | ABCD | 不属于评价可燃气危险性参数的是：腐蚀性。 |
| 52 | 单选 | 某年某月某日上午10时，某市某镇附近的104#油库发生爆炸，6人受伤。据某有限公司销售仓储分公司安全监督负责人介绍，爆炸发生在23日上午10时6分，当时工作人员正在运油铁路专线旁卸油，由于空气中油分子浓度过高，操作泵房及真空泵发生瞬间爆燃，导致操作泵房的房梁被炸裂，10平方米的玻璃被震碎，地沟中残油起火向外蔓延，6名工作人员受伤，已被送往医院，其中2人伤势较轻，经检查已无大碍，另外4人有不同程度的烧伤和表面挫伤，其中2人伤势较重，尚未脱离生命危险。截至中午14时30分，泄漏点还没有找到，爆炸的具体原因还在进一步调查中。消防官兵对空气及地沟中的油分子正在进行密切监测。由于抢险及时，此次爆炸对油库罐区没有构成大的威胁，参与灭火抢险的消防人员没有伤亡。104#油库储油总量为17万吨，是中国西南地区最大的油库。根据以上场景，回答下列问题：从该油库的储量上不难判断，该油库为重大危险源。依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2009)国家标准判定是否为重大危险源时，对储存系统或者单元的实际储量应以（ ）为准。 | 设计额定储量 | 生产过程中通常储存量 | 实际生产中达到的最大量 | 储存容器的最大储存量 | 年平均储量 | C | 依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)国家标准判定是否为重大危险源时，对储存系统或者单元的实际储量应以实际生产中达到的最大量为准。 |
| 53 | 单选 | 某年某月某日上午10时，某市某镇附近的104#油库发生爆炸，6人受伤。据某有限公司销售仓储分公司安全监督负责人介绍，爆炸发生在23日上午10时6分，当时工作人员正在运油铁路专线旁卸油，由于空气中油分子浓度过高，操作泵房及真空泵发生瞬间爆燃，导致操作泵房的房梁被炸裂，10平方米的玻璃被震碎，地沟中残油起火向外蔓延，6名工作人员受伤，已被送往医院，其中2人伤势较轻，经检查已无大碍，另外4人有不同程度的烧伤和表面挫伤，其中2人伤势较重，尚未脱离生命危险。截至中午14时30分，泄漏点还没有找到，爆炸的具体原因还在进一步调查中。消防官兵对空气及地沟中的油分子正在进行密切监测。由于抢险及时，此次爆炸对油库罐区没有构成大的威胁，参与灭火抢险的消防人员没有伤亡。104#油库储油总量为17万吨，是中国西南地区最大的油库。根据以上场景，回答下列问题：在我国，重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过的（ ）单元。 | 临界量 | 20t | 50t | 上限 |  | A | 在我国，重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过的临界量的单元。 |
| 54 | 单选 | 某年某月某日上午10时，某市某镇附近的104#油库发生爆炸，6人受伤。据某有限公司销售仓储分公司安全监督负责人介绍，爆炸发生在23日上午10时6分，当时工作人员正在运油铁路专线旁卸油，由于空气中油分子浓度过高，操作泵房及真空泵发生瞬间爆燃，导致操作泵房的房梁被炸裂，10平方米的玻璃被震碎，地沟中残油起火向外蔓延，6名工作人员受伤，已被送往医院，其中2人伤势较轻，经检查已无大碍，另外4人有不同程度的烧伤和表面挫伤，其中2人伤势较重，尚未脱离生命危险。截至中午14时30分，泄漏点还没有找到，爆炸的具体原因还在进一步调查中。消防官兵对空气及地沟中的油分子正在进行密切监测。由于抢险及时，此次爆炸对油库罐区没有构成大的威胁，参与灭火抢险的消防人员没有伤亡。104#油库储油总量为17万吨，是中国西南地区最大的油库。根据以上场景，回答下列问题：单元是指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于（ ）的几个(套)生产装置、设施或场所。 | 650m | 600m | 550m | 500m |  | D | 单元是指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。 |
| 55 | 多选 | 某年某月某日上午10时，某市某镇附近的104#油库发生爆炸，6人受伤。据某有限公司销售仓储分公司安全监督负责人介绍，爆炸发生在23日上午10时6分，当时工作人员正在运油铁路专线旁卸油，由于空气中油分子浓度过高，操作泵房及真空泵发生瞬间爆燃，导致操作泵房的房梁被炸裂，10平方米的玻璃被震碎，地沟中残油起火向外蔓延，6名工作人员受伤，已被送往医院，其中2人伤势较轻，经检查已无大碍，另外4人有不同程度的烧伤和表面挫伤，其中2人伤势较重，尚未脱离生命危险。截至中午14时30分，泄漏点还没有找到，爆炸的具体原因还在进一步调查中。消防官兵对空气及地沟中的油分子正在进行密切监测。由于抢险及时，此次爆炸对油库罐区没有构成大的威胁，参与灭火抢险的消防人员没有伤亡。104#油库储油总量为17万吨，是中国西南地区最大的油库。根据以上场景，回答下列问题：我国国家标准《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2009)中将重大危险源定义为长期或临时地（ ）或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 | 生产 | 加工 | 使用 | 销售 | 搬运 | ABC | 我国国家标准《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)中将重大危险源定义为长期或临时地生产、加工、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 |
| 56 | 多选 | 某年某月某日上午10时，某市某镇附近的104#油库发生爆炸，6人受伤。据某有限公司销售仓储分公司安全监督负责人介绍，爆炸发生在23日上午10时6分，当时工作人员正在运油铁路专线旁卸油，由于空气中油分子浓度过高，操作泵房及真空泵发生瞬间爆燃，导致操作泵房的房梁被炸裂，10平方米的玻璃被震碎，地沟中残油起火向外蔓延，6名工作人员受伤，已被送往医院，其中2人伤势较轻，经检查已无大碍，另外4人有不同程度的烧伤和表面挫伤，其中2人伤势较重，尚未脱离生命危险。截至中午14时30分，泄漏点还没有找到，爆炸的具体原因还在进一步调查中。消防官兵对空气及地沟中的油分子正在进行密切监测。由于抢险及时，此次爆炸对油库罐区没有构成大的威胁，参与灭火抢险的消防人员没有伤亡。104#油库储油总量为17万吨，是中国西南地区最大的油库。根据以上场景，回答下列问题：重大危险源控制系统由（ ）等几个部分组成。 | 重大危险源的辨识 | 重大危险源的评价 | 重大危险源的管理 | 事故应急救援预案 | 重大危险源的分级 | ABCD | 重大危险源控制系统由除了重大危险源的分级以外其他几个部分组成。 |
| 57 | 多选 | 某年某月某日上午10时，某市某镇附近的104#油库发生爆炸，6人受伤。据某有限公司销售仓储分公司安全监督负责人介绍，爆炸发生在23日上午10时6分，当时工作人员正在运油铁路专线旁卸油，由于空气中油分子浓度过高，操作泵房及真空泵发生瞬间爆燃，导致操作泵房的房梁被炸裂，10平方米的玻璃被震碎，地沟中残油起火向外蔓延，6名工作人员受伤，已被送往医院，其中2人伤势较轻，经检查已无大碍，另外4人有不同程度的烧伤和表面挫伤，其中2人伤势较重，尚未脱离生命危险。截至中午14时30分，泄漏点还没有找到，爆炸的具体原因还在进一步调查中。消防官兵对空气及地沟中的油分子正在进行密切监测。由于抢险及时，此次爆炸对油库罐区没有构成大的威胁，参与灭火抢险的消防人员没有伤亡。104#油库储油总量为17万吨，是中国西南地区最大的油库。根据以上场景，回答下列问题：重大危险源的临界量在制定时，通常要遵循（ ）基本原则。这也是国际劳工组织建议的几个基本原则。 | 根据具体的工业生产情况制定适合国情的重大危险源辨识标准 | 重大危险源临界量最好各地区要统一，便于比较和交流 | 重大危险源的临界量要尽可能定的低些 | 任何标准临界量应为明确的和毫不含糊的 | 任何标准定义及临界量选取应不断进行修改 | ADE | 重大危险源的临界量在制定时，通常要遵循：根据具体的工业生产情况制定适合国情的重大危险源辨识标准；任何标准临界量应为明确的和毫不含糊的；任何标准定义及临界量选取应不断进行修改的基本原则。这也是国际劳工组织建议的几个基本原则。 |
| 58 | 多选 | 某年某月某日上午10时，某市某镇附近的104#油库发生爆炸，6人受伤。据某有限公司销售仓储分公司安全监督负责人介绍，爆炸发生在23日上午10时6分，当时工作人员正在运油铁路专线旁卸油，由于空气中油分子浓度过高，操作泵房及真空泵发生瞬间爆燃，导致操作泵房的房梁被炸裂，10平方米的玻璃被震碎，地沟中残油起火向外蔓延，6名工作人员受伤，已被送往医院，其中2人伤势较轻，经检查已无大碍，另外4人有不同程度的烧伤和表面挫伤，其中2人伤势较重，尚未脱离生命危险。截至中午14时30分，泄漏点还没有找到，爆炸的具体原因还在进一步调查中。消防官兵对空气及地沟中的油分子正在进行密切监测。由于抢险及时，此次爆炸对油库罐区没有构成大的威胁，参与灭火抢险的消防人员没有伤亡。104#油库储油总量为17万吨，是中国西南地区最大的油库。根据以上场景，回答下列问题：依据国家有关法律法规，该生产单位应当对油库区重大危险源负有（ ）方面的职责。 | 生产经营单位应采取有效措施消除重大危险源 | 生产经营单位主要负责人对本单位的重大危险源安全管理与监控工作全面负责 | 生产经营单位应对本单位的重大危险源进行登记建档 | 生产经营单位重大危险源的首次安全评估应委托国家认可的有资质条件的中介机构评估 | 生产经营单位重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，生产经营单位应当对重大危险源重新进行安全评估 | BCDE | 依据国家有关法律法规，该生产单位应当对油库区重大危险源负有除采取有效措施消除重大危险源以外所有的职责。 |
| 59 | 单选 | 某民营化工企业主要产品为日光油漆。其生产车间和库房中的主要原料和辅料有甲苯、 二甲苯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯等。生产车间与库房的耐火等级均为二级，二者间距为10m.原料和产品用机动车运输。另有冬季取暖的燃煤锅炉 一台，锅炉房邻近库房一侧，与库房间距为4m，其耐火等级为三级。企业原有从业人员11人，今年初招聘从业人员甲，先有从业人员12人。企业未设安全生产 管理机构和专职安全生产管理人员，由技术员兼职安全生产管理人员。根据以上场景，回答下列问题：根据2011年12月1日起施行的《危险化学品安全管理条例》，该民营企业应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每（ ）年进行一次安全评价，提出安全评价报告。 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 | 四年 | D | 根据2011年12月1日起施行的《危险化学品安全管理条例》，该民营企业应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每三年年进行一次安全评价，提出安全评价报告。 |
| 60 | 单选 | 某民营化工企业主要产品为日光油漆。其生产车间和库房中的主要原料和辅料有甲苯、 二甲苯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯等。生产车间与库房的耐火等级均为二级，二者间距为10m.原料和产品用机动车运输。另有冬季取暖的燃煤锅炉 一台，锅炉房邻近库房一侧，与库房间距为4m，其耐火等级为三级。企业原有从业人员11人，今年初招聘从业人员甲，先有从业人员12人。企业未设安全生产管理机构和专职安全生产管理人员，由技术员兼职安全生产管理人员。根据以上场景，回答下列问题：根据《建筑设计防火规范》（GB50016—2014），该企业燃煤锅炉房的火灾危险性为（ ）。 | 甲类 | 乙类 | 丙类 | 丁类 | 戊类 | D | 根据《建筑设计防火规范》（GB50016—2014），该企业燃煤锅炉房的火灾危险性为丁类。 |
| 61 | 多选 | 某民营化工企业主要产品为日光油漆。其生产车间和库房中的主要原料和辅料有甲苯、 二甲苯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯等。生产车间与库房的耐火等级均为二级，二者间距为10m.原料和产品用机动车运输。另有冬季取暖的燃煤锅炉 一台，锅炉房邻近库房一侧，与库房间距为4m，其耐火等级为三级。企业原有从业人员11人，今年初招聘从业人员甲，先有从业人员12人。企业未设安全生产管理机构和专职安全生产管理人员，由技术员兼职安全生产管理人员。根据以上场景，回答下列问题：该企业库房可能发生的事故有（ ）。 | 甲苯火灾 | 甲苯爆炸 | 甲苯中毒 | 甲苯窒息 | 二甲苯中毒 | ABCE | 该企业库房可能发生除甲苯窒息以外的所有的事故。 |
| 62 | 多选 | 某民营化工企业主要产品为日光油漆。其生产车间和库房中的主要原料和辅料有甲苯、 二甲苯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯等。生产车间与库房的耐火等级均为二级，二者间距为10m.原料和产品用机动车运输。另有冬季取暖的燃煤锅炉 一台，锅炉房邻近库房一侧，与库房间距为4m，其耐火等级为三级。企业原有从业人员11人，今年初招聘从业人员甲，先有从业人员12人。企业未设安全生产管理机构和专职安全生产管理人员，由技术员兼职安全生产管理人员。根据以上场景，回答下列问题：根据该企业安全生产状况，下列说法正确的有（ ）。 | 该企业从业人员人数小于300人，所以可不设安全生产管理机构和专职安全生产管理人员 | 该企业属于危险化学品生产企业 | 该企业已满足了取得安全生产许可证应具备的条件 | 该企业的生产车间存在火灾、爆炸的危险性 | 该企业安全生产许可证应由县级人民政府颁发 | BD | 根据该企业安全生产状况，该企业属于危险化学品生产企业；该企业的生产车间存在火灾、爆炸的危险性。 |
| 63 | 多选 | 某民营化工企业主要产品为日光油漆。其生产车间和库房中的主要原料和辅料有甲苯、 二甲苯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯等。生产车间与库房的耐火等级均为二级，二者间距为10m.原料和产品用机动车运输。另有冬季取暖的燃煤锅炉 一台，锅炉房邻近库房一侧，与库房间距为4m，其耐火等级为三级。企业原有从业人员11人，今年初招聘从业人员甲，先有从业人员12人。企业未设安全生产 管理机构和专职安全生产管理人员，由技术员兼职安全生产管理人员。根据以上场景，回答下列问题：如果该企业的甲苯储罐发生火灾，可用予灭火的灭火器包括（ ）。 | 水灭火器 | 泡沫灭火器 | 干粉灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 卤代烷灭火器 | BCDE | 如果该企业的甲苯储罐发生火灾，不可用水灭火器。 |
| 64 | 单选 | 某储运公司仓储区占地300m×300m，共有8个库房，原用于存放一般货物。3年前，该储运公司未经任何技术改造和审批，擅自将1号、4号和6号库房改存危险化学品。2008年3月14日12时18分，仓储区4号库房内首先发生爆炸，12分钟后，6号库房也发生了爆炸，爆炸引发了火灾，火势越来越大，之后相继发生了几次小规模爆炸。消防队到达现场后，发现消火栓没出水，消防蓄水池没水，随后在1公里外找到取水点，并立即展开灭火抢险救援行动。事故发生前，1号库房存放双氧水5t；4号库房存放硫化钠10t、过硫酸铵40t、高锰酸钾10t、硝酸铵130t、洗衣粉50t；6号库房存放硫磺15t、甲苯4t、甲酸乙脂10t。事故导致15人死亡、36人重伤、近万人疏散，烧损、炸毁建筑物39000㎡和大量化学物品等，直接经济损失1.2亿元。根据以上场景，回答下列问题：依据《危险货物品名表》（GB12268-2012），下列物质中，属于氧化剂的是（ ）。 | 硫化钠 | 高锰酸钾 | 甲酸乙脂 | 硫磺 | 甲苯 | B | 依据《危险货物品名表》（GB12268-2012），高锰酸钾属于氧化剂。 |
| 65 | 多选 | 某储运公司仓储区占地300m×300m，共有8个库房，原用于存放一般货物。3年前，该储运公司未经任何技术改造和审批，擅自将1号、4号和6号库房改存危险化学品。2008年3月14日12时18分，仓储区4号库房内首先发生爆炸，12分钟后，6号库房也发生了爆炸，爆炸引发了火灾，火势越来越大，之后相继发生了几次小规模爆炸。消防队到达现场后，发现消火栓没出水，消防蓄水池没水，随后在1公里外找到取水点，并立即展开灭火抢险救援行动。事故发生前，1号库房存放双氧水5t；4号库房存放硫化钠10t、过硫酸铵40t、高锰酸钾10t、硝酸铵130t、洗衣粉50t；6号库房存放硫磺15t、甲苯4t、甲酸乙脂10t。事故导致15人死亡、36人重伤、近万人疏散，烧损、炸毁建筑物39000㎡和大量化学物品等，直接经济损失1.2亿元。根据以上场景，回答下列问题：该仓储区应采取的安全技术措施包括（ ）。 | 安装可燃气体监测报警装置 | 仓库内使用防爆电器 | 安全巡检措施 | 防爆、隔爆、泄爆措施 | 违章处理措施 | ABD | 该仓储区应采取的安全技术措施包括：安装可燃气体监测报警装置；仓库内使用防爆电器；防爆、隔爆、泄爆措施。 |
| 66 | 多选 | 某储运公司仓储区占地300m×300m，共有8个库房，原用于存放一般货物。3年前，该储运公司未经任何技术改造和审批，擅自将1号、4号和6号库房改存危险化学品。2008年3月14日12时18分，仓储区4号库房内首先发生爆炸，12分钟后，6号库房也发生了爆炸，爆炸引发了火灾，火势越来越大，之后相继发生了几次小规模爆炸。消防队到达现场后，发现消火栓没出水，消防蓄水池没水，随后在1公里外找到取水点，并立即展开灭火抢险救援行动。事故发生前，1号库房存放双氧水5t；4号库房存放硫化钠10t、过硫酸铵40t、高锰酸钾10t、硝酸铵130t、洗衣粉50t；6号库房存放硫磺15t、甲苯4t、甲酸乙脂10t。事故导致15人死亡、36人重伤、近万人疏散，烧损、炸毁建筑物39000㎡和大量化学物品等，直接经济损失1.2亿元。根据以上场景，回答下列问题：根据相关法律、法规，下列应计入该起事故直接经济损失的包括（ ）。 | 火灾爆炸中毁损的财产 | 消防抢险费用 | 伤员救治费用 | 周边河流因事故污染治理费用 | 库房员工因工伤歇工工资 | ABCE | 根据相关法律、法规，不应计入该起事故直接经济损失的是：周边河流因事故污染治理费用。 |
| 67 | 单选 | 某危险化学品生产企业，有北区、中区和南区等三个生产厂区，北区有库房等，在南区通过氧化反应生产脂溶性剧毒危险化学品A，中区为办公区。为扩大生产，计划在北区新建工程项目。2007年7月2日，北区库房发生爆炸事故，造成作业人员9人死亡、5人受伤。事故损失包括：医药费12万元，丧葬费5万元，抚恤赔偿金180万元，罚款45万元，补充新员工培训费3万元，现场抢险费200万元，停工损失800万元。根据以上场景，回答下列问题：该企业要取得安全生产许可证应进行的安全评价为（ ）。 | 安全预评价 | 安全验收评价 | 安全现状评价 | 安全技术评价 | 安全管理评价 | C | 企业要取得安全生产许可证应进行的安全评价为安全现状评价。 |
| 68 | 单选 | 某危险化学品生产企业，有北区、中区和南区等三个生产厂区，北区有库房等，在南区通过氧化反应生产脂溶性剧毒危险化学品A，中区为办公区。为扩大生产，计划在北区新建工程项目。2007年7月2日，北区库房发生爆炸事故，造成作业人员9人死亡、5人受伤。事故损失包括：医药费12万元，丧葬费5万元，抚恤赔偿金180万元，罚款45万元，补充新员工培训费3万元，现场抢险费200万元，停工损失800万元。根据以上场景，回答下列问题：按照上述事故损失明细，此次事故的直接经济损失为（ ）。 | 197万元 | 397万元 | 442万元 | 1197万元 | 1200万元 | C | 此次事故的直接经济损失为：12+5+180+45+200=442(万元)。1、直接经济损失的统计范围：（1）人身伤亡后所支出的费用：①医疗费用（含护理费用）；②丧葬及抚恤费用；③补助及救济费用；④歇工工资。（2）善后处理费用：①处理事故的事务性费用；②现场抢救费用；③清理现场费用；④事故罚款和赔偿费用。（3）财产损失价值：①固定资产损失价值；②流动资产损失价值。2、间接经济损失的统计范围：（1）停产、减产损失价值；（2）工作损失价值；（3）资源损失价值；（4）处理环境污染的费用；（5）补充新职工的培训费用；（6）其他损失费用。 |
| 69 | 单选 | 某危险化学品生产企业，有北区、中区和南区等三个生产厂区，北区有库房等，在南区通过氧化反应生产脂溶性剧毒危险化学品A，中区为办公区。为扩大生产，计划在北区新建工程项目。2007年7月2日，北区库房发生爆炸事故，造成作业人员9人死亡、5人受伤。事故损失包括：医药费12万元，丧葬费5万元，抚恤赔偿金180万元，罚款45万元，补充新员工培训费3万元，现场抢险费200万元，停工损失800万元。根据以上场景，回答下列问题：建立、健全本企业的安全生产责任制是（ ）的责任。 | 该单位主要负责人 | 该单位安全管理人员 | 该单位安全技术人员 | 政府安全监管部门 | 该单位主管部门 | A | 建立、健全本企业的安全生产责任制是该单位主要负责人的责任。 |
| 70 | 多选 | 某危险化学品生产企业，有北区、中区和南区等三个生产厂区，北区有库房等，在南区通过氧化反应生产脂溶性剧毒危险化学品A，中区为办公区。为扩大生产，计划在北区新建工程项目。2007年7月2日，北区库房发生爆炸事故，造成作业人员9人死亡、5人受伤。事故损失包括：医药费12万元，丧葬费5万元，抚恤赔偿金180万元，罚款45万元，补充新员工培训费3万元，现场抢险费200万元，停工损失800万元。根据以上场景，回答下列问题：按照《安全生产许可证条例》的规定，该企业要取得安全生产许可证，应该具备的安全生产条件包括（ ）。 | 建立健全安全生产责任制 | 安全投入符合安全生产要求 | 每半年进行一次安全评价 | 设置安全生产管理机构，配置专职安全生产管理人员 | 企业技术负责人取得注册安全工程师执业资格 | ABD | 按照《安全生产许可证条例》的规定，该企业要取得安全生产许可证，应该具备的安全生产条件包括：建立健全安全生产责任制，半年进行一次安全评价，配置安全生产管理机构，配置专职安全生产管理人员。 |
| 71 | 多选 | 某危险化学品生产企业，有北区、中区和南区等三个生产厂区，北区有库房等，在南区通过氧化反应生产脂溶性剧毒危险化学品A，中区为办公区。为扩大生产，计划在北区新建工程项目。2007年7月2日，北区库房发生爆炸事故，造成作业人员9人死亡、5人受伤。事故损失包括：医药费12万元，丧葬费5万元，抚恤赔偿金180万元，罚款45万元，补充新员工培训费3万元，现场抢险费200万元，停工损失800万元。根据以上场景，回答下列问题：根据产品A的性质，下列关于产品A的危害和监管的说法，正确的有（ ）。 | 产品A可以经皮肤吸收引起接触人员中毒 | 因产品A为脂溶性的，所以进入人体消化道不能被吸收 | 生产产品A的反应过程失控，有发生爆炸的可能性 | 产品A必须存储在经应急部门批准设置的专门危险化学品仓库中 | 运输产品A时，应指派专人押运，押运人员不得少于2人 | CDE | 根据产品A的性质，关于产品A的危害和监管的说法，正确的有：生产产品A的反应过程失控，有发生爆炸的可能性；产品A必须存储在经应急部门批准设置的专门危险化学品仓库中；运输产品A时，应指派专人押运，押运人员不得少于2人。 |
| 72 | 多选 | 某危险化学品生产企业，有北区、中区和南区等三个生产厂区，北区有库房等，在南区通过氧化反应生产脂溶性剧毒危险化学品A，中区为办公区。为扩大生产，计划在北区新建工程项目。2007年7月2日，北区库房发生爆炸事故，造成作业人员9人死亡、5人受伤。事故损失包括：医药费12万元，丧葬费5万元，抚恤赔偿金180万元，罚款45万元，补充新员工培训费3万元，现场抢险费200万元，停工损失800万元。根据以上场景，回答下列问题：为了防止危险化学品爆炸事故再次发生，该企业可以采取的措施有（ ）。 | 安装安全监控系统 | 进行危险源辨识 | 开展风险评价 | 准备充足的医疗救护设备 | 疏散企业周围的居民 | ABC | 为了防止危险化学品爆炸事故再次发生，该企业可以采取的措施有：安装安全监控系统；进行危险源辨识；开展风险评价。 |
| 73 | 多选 | 某危险化学品生产企业，有北区、中区和南区等三个生产厂区，北区有库房等，在南区通过氧化反应生产脂溶性剧毒危险化学品A，中区为办公区。为扩大生产，计划在北区新建工程项目。2007年7月2日，北区库房发生爆炸事故，造成作业人员9人死亡、5人受伤。事故损失包括：医药费12万元，丧葬费5万元，抚恤赔偿金180万元，罚款45万元，补充新员工培训费3万元，现场抢险费200万元，停工损失800万元。根据以上场景，回答下列问题：此次事故发生后，安全生产监督管理部门和负有安全生产监管职责的有关部门应逐级上报事故情况。报告事故应包括的内容有（ ）。 | 事故发生单位概况 | 事故发生时间 | 事故所有责任人 | 估计的事故直接经济损失 | 估计的事故间接经济损失 | ABD | 报告事故应包括的内容有：事故发生单位概况；事故发生时间；估计的事故直接经济损失。 |
| 74 | 单选 | 某日，某双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸，造成 8 人死亡，60 人受伤，直接经济损失 6908 万元，并引发松花江水污染事件。国务院事故及时间调查组认定，中石油吉林石化分公司双苯厂“11.13”爆炸事故和松花江水污染事件是一起特大生产安全责任事故和特别重大水污染责任事件。爆炸事故的直接原因是：硝基苯精制岗位外操人员违反操作规程，在停止粗硝基苯进料后，未关闭预热器蒸汽阀门，导致预热器内物料气化；恢复硝基苯精致单元生产时，再次违反操作规程，先打开了预热器蒸汽阀门加热，后启动粗硝基苯进料泵进料，引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动，使预热器及管线的法兰松动、密封失效，空气吸入系统，由于摩擦、静电等原因，导致硝基苯精馏塔发生爆炸，并引发其它装置，设施连续爆炸。爆炸事故的主要原因是：双苯厂对安全生产管理重视不够、对存在的安全隐患整改不力，安全生产管理制度存在漏洞，劳动组织管理存在缺陷。污染事件的直接原因是：双苯厂没有事故状态下防止受污染的“清净下水”流入松花江的措施，爆炸事故发生后，未能及时采取有效措施，防止泄漏出来的部分物料和循环水及抢救事故现场消防水与残余物料的混合物流入松花江。污染事件的主要原因：一是吉化分公司及双苯厂对可能发生的事故会引发松花江水污染问题没有进行深入研究有关应急预案有重大缺失。二是吉林市事故应急救援指挥部对水污染估计不足，重视不够，未提出防控措施和要求。三是中国石油天然气集团公司和股份公司对环境保护工作重视不够，对吉化分公司环保工作中存在的问题失察，对水污染估计不足，重视不够，未能及时督促采取措施。四是吉林市环保局没有及时向事故应急救援指挥部建议采取措施。五是吉林省环保局对水污染问题重视不够，没有按照有关规定全面、准确地报告水污染程度。六是环保总局在事件初期对可能产生的严重后果估计不足，重视不够，没有及时提出妥善处置意见。根据以上场景，回答下列问题：危险化学品安全管理条例》第七条规定，国家对危险化学品的生产和储存实行统一规划、合理布局和严格控制，并对危险化学品生产、储存实行（ ）。 | 抽检制度 | 监督制度 | 审批制度 | 代管制度 | 审查制度 | C | 危险化学品安全管理条例》第七条规定，国家对危险化学品的生产和储存实行统一规划、合理布局和严格控制，并对危险化学品生产、储存实行审批制度。 |
| 75 | 单选 | 某日，某双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸，造成 8 人死亡，60 人受伤，直接经济损失 6908 万元，并引发松花江水污染事件。国务院事故及时间调查组认定，中石油吉林石化分公司双苯厂“11.13”爆炸事故和松花江水污染事件是一起特大生产安全责任事故和特别重大水污染责任事件。爆炸事故的直接原因是：硝基苯精制岗位外操人员违反操作规程，在停止粗硝基苯进料后，未关闭预热器蒸汽阀门，导致预热器内物料气化；恢复硝基苯精致单元生产时，再次违反操作规程，先打开了预热器蒸汽阀门加热，后启动粗硝基苯进料泵进料，引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动，使预热器及管线的法兰松动、密封失效，空气吸入系统，由于摩擦、静电等原因，导致硝基苯精馏塔发生爆炸，并引发其它装置，设施连续爆炸。爆炸事故的主要原因是：双苯厂对安全生产管理重视不够、对存在的安全隐患整改不力，安全生产管理制度存在漏洞，劳动组织管理存在缺陷。污染事件的直接原因是：双苯厂没有事故状态下防止受污染的“清净下水”流入松花江的措施，爆炸事故发生后，未能及时采取有效措施，防止泄漏出来的部分物料和循环水及抢救事故现场消防水与残余物料的混合物流入松花江。污染事件的主要原因：一是吉化分公司及双苯厂对可能发生的事故会引发松花江水污染问题没有进行深入研究有关应急预案有重大缺失。二是吉林市事故应急救援指挥部对水污染估计不足，重视不够，未提出防控措施和要求。三是中国石油天然气集团公司和股份公司对环境保护工作重视不够，对吉化分公司环保工作中存在的问题失察，对水污染估计不足，重视不够，未能及时督促采取措施。四是吉林市环保局没有及时向事故应急救援指挥部建议采取措施。五是吉林省环保局对水污染问题重视不够，没有按照有关规定全面、准确地报告水污染程度。六是环保总局在事件初期对可能产生的严重后果估计不足，重视不够，没有及时提出妥善处置意见。根据以上场景，回答下列问题：《危险化学品安全管理条例》第十七条规定，生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置（ ）进行一次安全评价；生产、储存、使用其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置（ ）进行一次安全评价。 | 每年/每年 | 每年/每两年 | 每两年/每年 | 每两年/每两年 | 每两年/每三年 | B | 《危险化学品安全管理条例》第十七条规定，生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每年进行一次安全评价；生产、储存、使用其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价。 |
| 76 | 单选 | 某日，某双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸，造成 8 人死亡，60 人受伤，直接经济损失 6908 万元，并引发松花江水污染事件。国务院事故及时间调查组认定，中石油吉林石化分公司双苯厂“11.13”爆炸事故和松花江水污染事件是一起特大生产安全责任事故和特别重大水污染责任事件。爆炸事故的直接原因是：硝基苯精制岗位外操人员违反操作规程，在停止粗硝基苯进料后，未关闭预热器蒸汽阀门，导致预热器内物料气化；恢复硝基苯精致单元生产时，再次违反操作规程，先打开了预热器蒸汽阀门加热，后启动粗硝基苯进料泵进料，引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动，使预热器及管线的法兰松动、密封失效，空气吸入系统，由于摩擦、静电等原因，导致硝基苯精馏塔发生爆炸，并引发其它装置，设施连续爆炸。爆炸事故的主要原因是：双苯厂对安全生产管理重视不够、对存在的安全隐患整改不力，安全生产管理制度存在漏洞，劳动组织管理存在缺陷。污染事件的直接原因是：双苯厂没有事故状态下防止受污染的“清净下水”流入松花江的措施，爆炸事故发生后，未能及时采取有效措施，防止泄漏出来的部分物料和循环水及抢救事故现场消防水与残余物料的混合物流入松花江。污染事件的主要原因：一是吉化分公司及双苯厂对可能发生的事故会引发松花江水污染问题没有进行深入研究有关应急预案有重大缺失。二是吉林市事故应急救援指挥部对水污染估计不足，重视不够，未提出防控措施和要求。三是中国石油天然气集团公司和股份公司对环境保护工作重视不够，对吉化分公司环保工作中存在的问题失察，对水污染估计不足，重视不够，未能及时督促采取措施。四是吉林市环保局没有及时向事故应急救援指挥部建议采取措施。五是吉林省环保局对水污染问题重视不够，没有按照有关规定全面、准确地报告水污染程度。六是环保总局在事件初期对可能产生的严重后果估计不足，重视不够，没有及时提出妥善处置意见。根据以上场景，回答下列问题：危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。危险化学品事故应急救援预案应当报（ ）备案。 | 县级人民政府 | 市级人民政府 | 县级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门 | 设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门 | 省级人民政府 | D | 危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。危险化学品事故应急救援预案应当报设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。 |
| 77 | 单选 | 某日，某双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸，造成 8 人死亡，60 人受伤，直接经济损失 6908 万元，并引发松花江水污染事件。国务院事故及时间调查组认定，中石油吉林石化分公司双苯厂“11.13”爆炸事故和松花江水污染事件是一起特大生产安全责任事故和特别重大水污染责任事件。爆炸事故的直接原因是：硝基苯精制岗位外操人员违反操作规程，在停止粗硝基苯进料后，未关闭预热器蒸汽阀门，导致预热器内物料气化；恢复硝基苯精致单元生产时，再次违反操作规程，先打开了预热器蒸汽阀门加热，后启动粗硝基苯进料泵进料，引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动，使预热器及管线的法兰松动、密封失效，空气吸入系统，由于摩擦、静电等原因，导致硝基苯精馏塔发生爆炸，并引发其它装置，设施连续爆炸。爆炸事故的主要原因是：双苯厂对安全生产管理重视不够、对存在的安全隐患整改不力，安全生产管理制度存在漏洞，劳动组织管理存在缺陷。污染事件的直接原因是：双苯厂没有事故状态下防止受污染的“清净下水”流入松花江的措施，爆炸事故发生后，未能及时采取有效措施，防止泄漏出来的部分物料和循环水及抢救事故现场消防水与残余物料的混合物流入松花江。污染事件的主要原因：一是吉化分公司及双苯厂对可能发生的事故会引发松花江水污染问题没有进行深入研究有关应急预案有重大缺失。二是吉林市事故应急救援指挥部对水污染估计不足，重视不够，未提出防控措施和要求。三是中国石油天然气集团公司和股份公司对环境保护工作重视不够，对吉化分公司环保工作中存在的问题失察，对水污染估计不足，重视不够，未能及时督促采取措施。四是吉林市环保局没有及时向事故应急救援指挥部建议采取措施。五是吉林省环保局对水污染问题重视不够，没有按照有关规定全面、准确地报告水污染程度。六是环保总局在事件初期对可能产生的严重后果估计不足，重视不够，没有及时提出妥善处置意见。根据以上场景，回答下列问题：该事故如果按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故等级是（ ）。 | 特别重大事故 | 特大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 | C | 如果按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故等级是重大事故。 |
| 78 | 多选 | 某日，某双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸，造成 8 人死亡，60 人受伤，直接经济损失 6908 万元，并引发松花江水污染事件。国务院事故及时间调查组认定，中石油吉林石化分公司双苯厂“11.13”爆炸事故和松花江水污染事件是一起特大生产安全责任事故和特别重大水污染责任事件。爆炸事故的直接原因是：硝基苯精制岗位外操人员违反操作规程，在停止粗硝基苯进料后，未关闭预热器蒸汽阀门，导致预热器内物料气化；恢复硝基苯精致单元生产时，再次违反操作规程，先打开了预热器蒸汽阀门加热，后启动粗硝基苯进料泵进料，引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动，使预热器及管线的法兰松动、密封失效，空气吸入系统，由于摩擦、静电等原因，导致硝基苯精馏塔发生爆炸，并引发其它装置，设施连续爆炸。爆炸事故的主要原因是：双苯厂对安全生产管理重视不够、对存在的安全隐患整改不力，安全生产管理制度存在漏洞，劳动组织管理存在缺陷。污染事件的直接原因是：双苯厂没有事故状态下防止受污染的“清净下水”流入松花江的措施，爆炸事故发生后，未能及时采取有效措施，防止泄漏出来的部分物料和循环水及抢救事故现场消防水与残余物料的混合物流入松花江。污染事件的主要原因：一是吉化分公司及双苯厂对可能发生的事故会引发松花江水污染问题没有进行深入研究有关应急预案有重大缺失。二是吉林市事故应急救援指挥部对水污染估计不足，重视不够，未提出防控措施和要求。三是中国石油天然气集团公司和股份公司对环境保护工作重视不够，对吉化分公司环保工作中存在的问题失察，对水污染估计不足，重视不够，未能及时督促采取措施。四是吉林市环保局没有及时向事故应急救援指挥部建议采取措施。五是吉林省环保局对水污染问题重视不够，没有按照有关规定全面、准确地报告水污染程度。六是环保总局在事件初期对可能产生的严重后果估计不足，重视不够，没有及时提出妥善处置意见。根据以上场景，回答下列问题：除运输工具加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，与下列场所、区域的距离必须符合国家标准或者国家有关规定：（ ）。 | 居民区、商业中心、公园等人口密集区域 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | 供水水源、水厂及水源保护区 | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 牧场、养殖场、野生动物园 | ABCD | 《危险化学品安全管理条例》规定；危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定：①居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；②学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；③饮用水源、水厂以及水源保护区；④车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；⑤基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；⑥河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；⑦军事禁区、军事管理区；⑧法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 |
| 79 | 多选 | 某日，某双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸，造成 8 人死亡，60 人受伤，直接经济损失 6908 万元，并引发松花江水污染事件。国务院事故及时间调查组认定，中石油吉林石化分公司双苯厂“11.13”爆炸事故和松花江水污染事件是一起特大生产安全责任事故和特别重大水污染责任事件。爆炸事故的直接原因是：硝基苯精制岗位外操人员违反操作规程，在停止粗硝基苯进料后，未关闭预热器蒸汽阀门，导致预热器内物料气化；恢复硝基苯精致单元生产时，再次违反操作规程，先打开了预热器蒸汽阀门加热，后启动粗硝基苯进料泵进料，引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动，使预热器及管线的法兰松动、密封失效，空气吸入系统，由于摩擦、静电等原因，导致硝基苯精馏塔发生爆炸，并引发其它装置，设施连续爆炸。爆炸事故的主要原因是：双苯厂对安全生产管理重视不够、对存在的安全隐患整改不力，安全生产管理制度存在漏洞，劳动组织管理存在缺陷。污染事件的直接原因是：双苯厂没有事故状态下防止受污染的“清净下水”流入松花江的措施，爆炸事故发生后，未能及时采取有效措施，防止泄漏出来的部分物料和循环水及抢救事故现场消防水与残余物料的混合物流入松花江。污染事件的主要原因：一是吉化分公司及双苯厂对可能发生的事故会引发松花江水污染问题没有进行深入研究有关应急预案有重大缺失。二是吉林市事故应急救援指挥部对水污染估计不足，重视不够，未提出防控措施和要求。三是中国石油天然气集团公司和股份公司对环境保护工作重视不够，对吉化分公司环保工作中存在的问题失察，对水污染估计不足，重视不够，未能及时督促采取措施。四是吉林市环保局没有及时向事故应急救援指挥部建议采取措施。五是吉林省环保局对水污染问题重视不够，没有按照有关规定全面、准确地报告水污染程度。六是环保总局在事件初期对可能产生的严重后果估计不足，重视不够，没有及时提出妥善处置意见。根据以上场景，回答下列问题：《中华人民共和国安全生产法》第二十四条规定，生产经营单位新建、改建、扩建项目的安全设施，必须与主题工程（ ）。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 同时设计 | 同时制造 | 同时施工 | 同时通过检测检验 | 同时投入生产和使用 | ACE | 中华人民共和国安全生产法》第二十四条规定，生产经营单位新建、改建、扩建项目的安全设施，必须与主题工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
| 80 | 多选 | 某日，某双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸，造成 8 人死亡，60 人受伤，直接经济损失 6908 万元，并引发松花江水污染事件。国务院事故及时间调查组认定，中石油吉林石化分公司双苯厂“11.13”爆炸事故和松花江水污染事件是一起特大生产安全责任事故和特别重大水污染责任事件。爆炸事故的直接原因是：硝基苯精制岗位外操人员违反操作规程，在停止粗硝基苯进料后，未关闭预热器蒸汽阀门，导致预热器内物料气化；恢复硝基苯精致单元生产时，再次违反操作规程，先打开了预热器蒸汽阀门加热，后启动粗硝基苯进料泵进料，引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动，使预热器及管线的法兰松动、密封失效，空气吸入系统，由于摩擦、静电等原因，导致硝基苯精馏塔发生爆炸，并引发其它装置，设施连续爆炸。爆炸事故的主要原因是：双苯厂对安全生产管理重视不够、对存在的安全隐患整改不力，安全生产管理制度存在漏洞，劳动组织管理存在缺陷。污染事件的直接原因是：双苯厂没有事故状态下防止受污染的“清净下水”流入松花江的措施，爆炸事故发生后，未能及时采取有效措施，防止泄漏出来的部分物料和循环水及抢救事故现场消防水与残余物料的混合物流入松花江。污染事件的主要原因：一是吉化分公司及双苯厂对可能发生的事故会引发松花江水污染问题没有进行深入研究有关应急预案有重大缺失。二是吉林市事故应急救援指挥部对水污染估计不足，重视不够，未提出防控措施和要求。三是中国石油天然气集团公司和股份公司对环境保护工作重视不够，对吉化分公司环保工作中存在的问题失察，对水污染估计不足，重视不够，未能及时督促采取措施。四是吉林市环保局没有及时向事故应急救援指挥部建议采取措施。五是吉林省环保局对水污染问题重视不够，没有按照有关规定全面、准确地报告水污染程度。六是环保总局在事件初期对可能产生的严重后果估计不足，重视不够，没有及时提出妥善处置意见。根据以上场景，回答下列问题：《安全生产法》第六十九条规定，（ ）应当建立应急救援组织；应当配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 危险物品的生产、经营、储存单位 | 交通营运单位 | 供电单位 | 矿山 | 建筑施工单位 | ADE | 《安全生产法》第六十九条规定，承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。 |
| 81 | 多选 | 某日，某双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸，造成 8 人死亡，60 人受伤，直接经济损失 6908 万元，并引发松花江水污染事件。国务院事故及时间调查组认定，中石油吉林石化分公司双苯厂“11.13”爆炸事故和松花江水污染事件是一起特大生产安全责任事故和特别重大水污染责任事件。爆炸事故的直接原因是：硝基苯精制岗位外操人员违反操作规程，在停止粗硝基苯进料后，未关闭预热器蒸汽阀门，导致预热器内物料气化；恢复硝基苯精致单元生产时，再次违反操作规程，先打开了预热器蒸汽阀门加热，后启动粗硝基苯进料泵进料，引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动，使预热器及管线的法兰松动、密封失效，空气吸入系统，由于摩擦、静电等原因，导致硝基苯精馏塔发生爆炸，并引发其它装置，设施连续爆炸。爆炸事故的主要原因是：双苯厂对安全生产管理重视不够、对存在的安全隐患整改不力，安全生产管理制度存在漏洞，劳动组织管理存在缺陷。污染事件的直接原因是：双苯厂没有事故状态下防止受污染的“清净下水”流入松花江的措施，爆炸事故发生后，未能及时采取有效措施，防止泄漏出来的部分物料和循环水及抢救事故现场消防水与残余物料的混合物流入松花江。污染事件的主要原因：一是吉化分公司及双苯厂对可能发生的事故会引发松花江水污染问题没有进行深入研究有关应急预案有重大缺失。二是吉林市事故应急救援指挥部对水污染估计不足，重视不够，未提出防控措施和要求。三是中国石油天然气集团公司和股份公司对环境保护工作重视不够，对吉化分公司环保工作中存在的问题失察，对水污染估计不足，重视不够，未能及时督促采取措施。四是吉林市环保局没有及时向事故应急救援指挥部建议采取措施。五是吉林省环保局对水污染问题重视不够，没有按照有关规定全面、准确地报告水污染程度。六是环保总局在事件初期对可能产生的严重后果估计不足，重视不够，没有及时提出妥善处置意见。根据以上场景，回答下列问题：《安全生产法》第七十条规定，生产经营单位发生生产安全事故后，单位负责人应当（ ），不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 | 迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大 | 按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门 | 不管付出多大代价，抢救伤员 | 减少人员伤亡和财产损失 | 先保护重要的物质设备，后救护遇难者 | ABD | 《安全生产法》第七十条规定，负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度，公开举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理有关安全生产的举报；受理的举报事项经调查核实后，应当形成书面材料；需要落实整改措施的，报经有关负责人签字并督促落实。 |
| 82 | 单选 | A家具生产企业木加工车间内有油漆木制件的砂、抛、磨加工等工序，车间内有有机溶剂和废弃的油漆桶等。车间的除尘净化系统采用反吹布袋除尘器。因新增了设备并扩大了生产规模，致使车间内粉尘浓度超标。为了治理车间内粉尘污染，将布袋除尘器由原有的4套增加到8套，车间内木粉尘浓度经处理后小于10mg/m3。2008年7月5日9时20分，除尘净化系统3号除尘器内发生燃爆着火，并瞬间引起4号除尘器内燃爆着火，造成燃爆点周围20M范围内部分厂房和设施损坏。由于燃爆区域内当时无人，未造成人员伤亡。根据以上场景，回答下列问题：该企业生产过程中产生的木粉尘属于（ ）。 | 无机性粉尘 | 有机性粉尘 | 混合性粉尘 | 二次扬尘 | 次生粉尘 | B | 该企业生产过程中产生的木粉尘属于有机性粉尘。 |
| 83 | 单选 | A家具生产企业木加工车间内有油漆木制件的砂、抛、磨加工等工序，车间内有有机溶剂和废弃的油漆桶等。车间的除尘净化系统采用反吹布袋除尘器。因新增了设备并扩大了生产规模，致使车间内粉尘浓度超标。为了治理车间内粉尘污染，将布袋除尘器由原有的4套增加到8套，车间内木粉尘浓度经处理后小于10mg/m3。2008年7月5日9时20分，除尘净化系统3号除尘器内发生燃爆着火，并瞬间引起4号除尘器内燃爆着火，造成燃爆点周围20M范围内部分厂房和设施损坏。由于燃爆区域内当时无人，未造成人员伤亡。根据以上场景，回答下列问题：该企业木加工车间除尘净化系统采用的除尘净化方法是（ ）。 | 湿式除尘法 | 静电除尘法 | 吸附净化除尘法 | 袋式过滤除尘法 | 旋风除尘法 | D | 该企业木加工车间除尘净化系统采用的除尘净化方法是袋式过滤除尘法。 |
| 84 | 单选 | A家具生产企业木加工车间内有油漆木制件的砂、抛、磨加工等工序，车间内有有机溶剂和废弃的油漆桶等。车间的除尘净化系统采用反吹布袋除尘器。因新增了设备并扩大了生产规模，致使车间内粉尘浓度超标。为了治理车间内粉尘污染，将布袋除尘器由原有的4套增加到8套，车间内木粉尘浓度经处理后小于10mg/m3。2008年7月5日9时20分，除尘净化系统3号除尘器内发生燃爆着火，并瞬间引起4号除尘器内燃爆着火，造成燃爆点周围20M范围内部分厂房和设施损坏。由于燃爆区域内当时无人，未造成人员伤亡。根据以上场景，回答下列问题：根据《火灾分类》（GB4968—2008），按物质的燃烧特性划分，此次事故属于（ ）。 | A类火灾事故 | B类火灾事故 | C类火灾事故 | D类火灾事故 | E类火灾事故 | A | 根据《火灾分类》（GB4968—2008），按物质的燃烧特性划分，此次事故属于A类火灾事故。 |
| 85 | 多选 | A家具生产企业木加工车间内有油漆木制件的砂、抛、磨加工等工序，车间内有有机溶剂和废弃的油漆桶等。车间的除尘净化系统采用反吹布袋除尘器。因新增了设备并扩大了生产规模，致使车间内粉尘浓度超标。为了治理车间内粉尘污染，将布袋除尘器由原有的4套增加到8套，车间内木粉尘浓度经处理后小于10mg/m3。2008年7月5日9时20分，除尘净化系统3号除尘器内发生燃爆着火，并瞬间引起4号除尘器内燃爆着火，造成燃爆点周围20M范围内部分厂房和设施损坏。由于燃爆区域内当时无人，未造成人员伤亡。根据以上场景，回答下列问题：根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010），下列关于该企业除尘净化系统设计和安装要求的说法中，正确的包括（ ）。 | 输送含尘气体的管道必须水平设置 | 设置水平管道时，可不设清扫孔 | 输送含尘气体的风管宜垂直或倾斜敷设，倾斜敷设时，与水平面的夹角应＞45°。如必须设置水平管道时，管道不应过长，并应在适当位置设置清扫孔，方便清除积尘，防止管道堵塞。 | 在有爆炸性粉尘及有毒有害气体净化系统中，宜设置连续自动检测装置。 | 含有剧毒、高毒物质或难闻气味物质的局部排风系统，或含有较高浓度的爆炸危险性物质的局部排风系统所排出的气体，应排至建筑物外空气动力阴影区和正压区之外。 | CDE | 根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010），下列关于该企业除尘净化系统设计和安装要求的说法中，正确的包括：输送含尘气体的风管宜垂直或倾斜敷设，倾斜敷设时，与水平面的夹角应＞45°。如必须设置水平管道时，管道不应过长，并应在适当位置设置清扫孔，方便清除积尘，防止管道堵塞；在有爆炸性粉尘及有毒有害气体净化系统中，宜设置连续自动检测装置；含有剧毒、高毒物质或难闻气味物质的局部排风系统，或含有较高浓度的爆炸危险性物质的局部排风系统所排出的气体，应排至建筑物外空气动力阴影区和正压区之外。 |
| 86 | 多选 | A家具生产企业木加工车间内有油漆木制件的砂、抛、磨加工等工序，车间内有有机溶剂和废弃的油漆桶等。车间的除尘净化系统采用反吹布袋除尘器。因新增了设备并扩大了生产规模，致使车间内粉尘浓度超标。为了治理车间内粉尘污染，将布袋除尘器由原有的4套增加到8套，车间内木粉尘浓度经处理后小于10mg/m3。2008年7月5日9时20分，除尘净化系统3号除尘器内发生燃爆着火，并瞬间引起4号除尘器内燃爆着火，造成燃爆点周围20M范围内部分厂房和设施损坏。由于燃爆区域内当时无人，未造成人员伤亡。根据以上场景，回答下列问题：根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861—2009），该企业存在的物理性危险和有害因素包括（ ）。 | 木粉尘 | 油漆木制件砂、抛、磨过陈中的噪声 | 作业环境不良 | 高温物质 | 使用的有机溶剂和废弃油漆桶内的油漆等挥发的有机气体 | ABCDE | 根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861—2009），该企业存在的物理性危险和有害因素包括所有五项。 |
| 87 | 多选 | A家具生产企业木加工车间内有油漆木制件的砂、抛、磨加工等工序，车间内有有机溶剂和废弃的油漆桶等。车间的除尘净化系统采用反吹布袋除尘器。因新增了设备并扩大了生产规模，致使车间内粉尘浓度超标。为了治理车间内粉尘污染，将布袋除尘器由原有的4套增加到8套，车间内木粉尘浓度经处理后小于10mg/m3。2008年7月5日9时20分，除尘净化系统3号除尘器内发生燃爆着火，并瞬间引起4号除尘器内燃爆着火，造成燃爆点周围20M范围内部分厂房和设施损坏。由于燃爆区域内当时无人，未造成人员伤亡。根据以上场景，回答下列问题：此次事故的直接原因可能包括（ ）。 | 除尘器内粉尘浓度达到爆炸极限 | 车间气温太高 | 除尘管道内含尘气体流速过大 | 含尘气体中混有金属颗粒 | 除尘器内含尘气体湿度太大 | ABD | 此次事故的直接原因可能包括：除尘器内粉尘浓度达到爆炸极限；车间气温太高；含尘气体中混有金属颗粒。 |
| 88 | 单选 | 根据《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）规定，使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业（属于危险化学品生产企业的除外），应当取得（ ）。 | 危险化学品安全生产许可证 | 危险化学品安全使用许可证 | 危险化学品经营许可证 |  |  | B | 根据《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）规定，使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业（属于危险化学品生产企业的除外），应当取得危险化学品安全使用许可证。 |
| 89 | 单选 | 根据《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）规定，危险化学品经营企业不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品，不得经营没有化学品（ ）或者化学品安全标签的危险化学品。 | 安全技术说明书 | 产品说明书 | 技术说明书 |  |  | A | 根据《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）规定，危险化学品经营企业不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品，不得经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。 |
| 90 | 单选 | 2018年11月3日6时40分许，兰考县河南鑫宏保温材料有限公司在生产过程中发生爆燃，致8人死亡1人受伤。初步认定事故原因为企业在生产过程中，使用的丙烷泄露集聚，操作人员启闭配电箱时引发燃爆。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），该起事故等级是（ ）。 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |  | B | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）关于事故等级的划分标准，造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故属于较大事故。 |
| 91 | 单选 | 2017年12月9日2时9分，连云港聚鑫生物科技有限公司间二氯苯装置发生爆炸事故，造成10人死亡、1人轻伤，直接经济损失4875万元。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），该起事故等级是（ ）。 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |  | C | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）关于事故等级的划分标准，死亡10-30人（含10人，不含30人）为重大事故。 |
| 92 | 单选 | 2019年3月21日下午14时48分左右，位于江苏省盐城市响水县陈家港镇的江苏天嘉宜化工有限公司发生爆炸事故，造成47人死亡、90人重伤，另有部分群众不同程度受伤。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），该起事故等级是（ ）。 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |  | D | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）关于事故等级的划分标准，死亡30人以上为特别重大事故。 |
| 93 | 单选 | 使用有毒物品的作业场所应当设置什么颜色的区域警示线？（ ） | 红色 | 黄色 | 蓝色 |  |  | B | 使用有毒物品的作业场所应当设置黄色的区域警示线。 |
| 94 | 单选 | 使用高毒物品的作业场所应当设置什么颜色的区域警示线？（ ） | 橙色 | 黑色 | 红色 |  |  | C | 使用高毒物品的作业场所应当设置红色的区域警示线。 |
| 95 | 单选 | 从事使用高毒物品作业的人员在下班后，其工作服应如何处置？（ ） | 必须存放在高毒作业区域内 | 必须用密封的包装袋包好带回家清洗 | 必须经消毒处理后再带回家 |  |  | A | 从事使用高毒物品作业的人员在下班后，其工作服必须存放在高毒作业区域内。 |
| 96 | 单选 | 若工友的皮肤长期接触工业溶剂，会引致患上下列哪一种疾病？（ ） | 皮肤炎 | 白蚀 | 黑斑 |  |  | A | 若工友的皮肤长期接触工业溶剂，会引致患上皮肤炎。 |
| 97 | 单选 | 吸入下列哪一种金属的尘或烟，可严重影响人体的骨髓和神经系统的功能？（ ） | 钠 | 铅 | 铁 |  |  | B | 吸入铅金属的尘或烟，可严重影响人体的骨髓和神经系统的功能。 |
| 98 | 单选 | 若皮肤不幸被腐蚀性液体溅及，应即怎样处理？（ ） | 用大量清水冲洗 | 用绷带包扎患处，往医生治理 | 用干布抹去 |  |  | A | 若皮肤不幸被腐蚀性液体溅及，应立即用大量清水冲洗。 |
| 99 | 单选 | 处理化学品后洗手，可预防患上下列什么病？（ ） | 前臂腱鞘炎 | 甲类肝炎 | 皮肤炎 |  |  | C | 处理化学品后洗手，可预防患上皮肤炎。 |
| 100 | 单选 | 吸入过量白电油会对人体哪个系统造成损害？（ ） | 消化系统 | 血液循环系统 | 神经系统 |  |  | C | 吸入过量白电油会对人体神经系统造成损害。 |
| 101 | 单选 | 油漆工友容易接触下列哪一类对人体有害的物质？（ ） | 放射性物质 | 石棉 | 有机溶剂 |  |  | C | 油漆工友容易接触有机溶剂，该溶剂对身体有害。 |
| 102 | 单选 | 氢气具有下列哪一种特性？（ ） | 易燃 | 刺激 | 腐蚀 |  |  | A | 氢气易燃。 |
| 103 | 单选 | 乙炔气体具有下列哪一种特性？（ ） | 助燃 | 易燃 | 刺激 |  |  | B | 乙炔气体易燃。 |
| 104 | 单选 | 下列哪一样是辨别化学品的正确方法？（ ） | 凭经验 | 查阅容器外的标签内容 | 嗅觉 |  |  | B | 辨别化学品的正确方法是查阅容器外的标签内容。 |
| 105 | 单选 | 工业使用之氧化剂，要与哪类化学品远远分隔？（ ） | 腐蚀性物料 | 还原剂 | 双氧水 |  |  | B | 工业使用之氧化剂，要与还原剂远远分隔。 |
| 106 | 单选 | 印制线路板时所使用的酸碱物质，是具有下列哪一项特性？（ ） | 刺激 | 腐蚀 | 爆炸 |  |  | B | 印制线路板时所使用的酸碱物质，具有腐蚀性。 |
| 107 | 单选 | 以下哪一种金属是电镀行业经常遇到，并可能导致患上职业病的？（ ） | 镁 | 铬 | 钾 |  |  | B | 铬金属是电镀行业经常遇到，并可能导致患上职业病。 |
| 108 | 单选 | 下列哪一种容器适合盛载腐蚀性液体？（ ） | 瓷器 | 有盖金属容器 | 有盖塑料容器 |  |  | C | 有盖塑料容器适合盛载腐蚀性液体。 |
| 109 | 单选 | 下列哪一种气体之气味如发臭之鸡蛋？（ ） | 甲醇 | 二氧化碳 | 硫化氢 |  |  | C | 硫化氢的气味如发臭之鸡蛋。 |
| 110 | 单选 | 稀释浓酸时，应该循下列哪一方法做为安全？（ ） | 将水和酸同时慢慢地倒入另一个瓶中 | 将浓酸缓慢地注入水中，并慢慢搅匀 | 将水倒入浓酸的瓶中 |  |  | B | 稀释浓酸时，应将浓酸缓慢地注入水中，并慢慢搅匀。 |
| 111 | 单选 | 有机溶剂四氯化碳，对人体下列哪个部份的器官有害？（ ） | 肝和皮肤 | 皮肤 | 肝 |  |  | A | 有机溶剂四氯化碳，对人体的肝和皮肤有害。 |
| 112 | 单选 | 下列哪一项是控制有毒化学品危害的最佳方法？（ ） | 佩戴呼吸器具 | 找较安全的代替品 | 隔离 |  |  | B | 找较安全的代替品是控制有毒化学品危害的最佳方法。 |
| 113 | 单选 | 下列哪一种化学品，如经鼻孔吸入，便会引致鼻中隔溃疡？（ ） | 铬酸 | 三氯乙烷 | 氢氧化钠 |  |  | A | 铬酸经鼻孔吸入，便会引致鼻中隔溃疡。 |
| 114 | 单选 | 下列哪一种数据，可使员工获得有关化学品的化学特性、安全储存、处理、泄漏和弃置等数据？（ ） | 意外调查报告 | 物料安全数据表 | 公司安全政策 |  |  | B | 物料安全数据表可使员工获得有关化学品的化学特性、安全储存、处理、泄漏和弃置等数据。 |
| 115 | 单选 | 下列哪一种是刺激性气体，常用于制造化肥、硝酸及冷凝系统？（ ） | 氯气 | 二氧化硫 | 氨气 |  |  | C | 氨气是一种刺激性气体，常用于制造化肥、硝酸及冷凝系统。 |
| 116 | 单选 | 鞋厂工人患上再生障碍性贫血甚至血癌，原因是与其工作间内弥漫着下列哪一种化学品有关？（ ） | 正己烷 | 甲醇 | 苯 |  |  | C | 鞋厂工人患上再生障碍性贫血甚至血癌，原因是与其工作间内弥漫着苯有关。 |
| 117 | 单选 | 下列哪一项不是密闭场地内常见的有毒气体？（ ） | 氯气 | 一氧化碳 | 硫化氢 |  |  | A | 氯气不是密闭场地内常见的有毒气体。 |
| 118 | 单选 | 下列哪一项是不应使用天拿水来清洁手上漆油的原因？（ ） | 天拿水价钱比较贵 | 天拿水会除去手上天然的保护性油脂 | 天拿水腐蚀皮肤造成灼伤 |  |  | B | 不应使用天拿水来清洁手上漆油，是因为天拿水会除去手上天然的保护性油脂。 |
| 119 | 单选 | 下列哪一项是充铅酸蓄电池房的主要危害？（ ） | 吸入酸雾 | 中铅毒 | 接触高压电源 |  |  | A | 充铅酸蓄电池房的主要危害是会吸入酸雾。 |
| 120 | 单选 | 下列哪一项是使用环氧树脂黏合剂的危害？（ ） | 黏合时产生有毒气体 | 黏合时产生易燃气体 | 皮肤炎或过敏反应 |  |  | C | 使用环氧树脂黏合剂会引发皮肤炎或过敏反应。 |
| 121 | 单选 | 在含有过量一氧化碳的环境下工作，要用下列哪一种呼吸器？（ ） | 装有高效能除尘器 | 装有活性碳 | 自携式供气 |  |  | C | 在含有过量一氧化碳的环境下工作，要用自携式供气呼吸器。 |
| 122 | 单选 | 密闭场地内使用含铅气油的内燃机，会导致下列哪一种危害？（ ） | 中铅毒 | 中一氧化碳毒 | 中二氧化碳毒 |  |  | B | 密闭场地内使用含铅气油的内燃机，会导致一氧化碳中毒。 |
| 123 | 单选 | 干冰（固体二氧化碳）于多种行业偶有使用，有关员工须小心处理，若不慎接触它，可造成严重冻伤，因其温度低至多少？（ ） | 摄氏零下10度 | 摄氏零下35度 | 摄氏零下70度 |  |  | C | 干冰（固体二氧化碳）于多种行业偶有使用，有关员工须小心处理，若不慎接触它，可造成严重冻伤，因其温度低至摄氏零下70度。 |
| 124 | 单选 | 化学品处理须小心，胡乱混合可能产生有毒气体，如漂水不幸与镪水混合，可释出下列哪一种毒气？（ ） | 一氧化碳 | 氯气 | 光气 |  |  | B | 化学品处理须小心，胡乱混合可能产生有毒气体，如漂水不幸与镪水混合，可释出氯气。 |
| 125 | 单选 | 化学品处理须小心，胡乱混合可能产生危害反应，导致严重后果，如强氧化剂与强还原剂接触，会引致下列哪一项反应？（ ） | 产生热、火警及爆炸 | 产生有毒气体 | 产生溶解有毒物质 |  |  | A | 化学品处理须小心，胡乱混合可能产生危害反应，导致严重后果，如强氧化剂与强还原剂接触，会产生热、火警及爆炸。 |
| 126 | 单选 | 在再充电池制造及电镀业内，下列哪一种金属获普遍采用，但这金属进入身体能影响肺和肾等重要器官？（ ） | 钾 | 钙 | 镉 |  |  | C | 在再充电池制造及电镀业内，镉金属获普遍采用，但这金属进入身体能影响肺和肾等重要器官。 |
| 127 | 单选 | 若想知道所使用之化学品是否易燃，可参考有关的物料安全资料表（俗称MSDS）内哪一项资料？（ ） | 分子量 | 蒸气压力 | 闪点 |  |  | C | 若想知道所使用之化学品是否易燃，可参考有关的物料安全资料表（俗称MSDS）内闪点这一项资料。 |
| 128 | 单选 | 化学品最主要透过下列哪一种途径进入工友身体？（ ） | 注射 | 吸入 | 吞食 |  |  | B | 化学品最主要透过吸入进入工友身体。 |
| 129 | 单选 | 印刷业广泛使用的白电油，含有下列哪一种有毒化学品？（ ） | 甲烷 | 乙醚 | 正己烷 |  |  | C | 印刷业广泛使用的白电油，含有正己烷这一有毒化学品。 |
| 130 | 单选 | 从供货商验收化学品时，收货人须注意下列哪一项安全事宜？（ ） | 将所有电器关掉才可进行点收货品 | 检查容器是否有破损溅漏及贴上合适标签 | 提供个人防护用品给送货工人佩戴 |  |  | B | 从供货商验收化学品时，收货人须注意检查容器是否有破损溅漏及贴上合适标签。 |
| 131 | 单选 | 强烈氧化剂能与下列哪一种物质产生反应，释放出有毒气体？（ ） | 清水 | 食盐 | 有机含氯化物 |  |  | C | 强烈氧化剂能与有机含氯化物产生反应，释放出有毒气体。 |
| 132 | 单选 | 电子业常用的氧化剂主要用来清洁、蚀刻和进行氧化反应，储存时要注意下列哪一项？（ ） | 视乎容量的多少才可考虑与还原剂一同摆放 | 不管容量多少应与还原剂远远分隔 | 氧化剂与还原剂的储存须保持半米距离 |  |  | B | 电子业常用的氧化剂主要用来清洁、蚀刻和进行氧化反应，储存时要注意不管容量多少应与还原剂远远分隔。 |
| 133 | 单选 | 洗熨业常用的干洗油，可影响人体中枢神经、肝和肾脏。下列哪一项是其化学名称？（ ） | 草酸 | 全氯乙烯 | 低亚硫酸钠 |  |  | B | 全氯乙烯是洗熨业常用的干洗油，可影响人体中枢神经、肝和肾脏。 |
| 134 | 单选 | 下列哪一种是医院常用的消毒剂之一，若皮肤不慎接触可引致接触性皮肤病？（ ） | 戊二醛 | 甲醇 | 丙酮 |  |  | A | 戊二醛是医院常用的消毒剂之一，若皮肤不慎接触可引致接触性皮肤病。 |
| 135 | 单选 | 下列哪一种金属的氧化物，就是我们俗称的砒霜，并应用于制造杀虫剂和颜料等？（ ） | 砷 | 铅 | 银 |  |  | A | 砷就是我们俗称的砒霜，并应用于制造杀虫剂和颜料等。 |
| 136 | 单选 | 能为化学品使用者提供安全数据的“物料安全数据表”的简称是什么？（ ） | MDHS | MSHS | MSDS |  |  | C | “物料安全数据表”的简称是“MSDS”。 |
| 137 | 单选 | 若员工不慎吞食化学品引致中毒。于下列哪种情况下切勿催吐？（ ） | 中毒员工的年龄未满21岁 | 中毒员工处于昏睡状态 | 中毒员工曾患有胃病 |  |  | B | 若员工不慎吞食化学品引致中毒，中毒员工处于昏睡状态切勿催吐。 |
| 138 | 单选 | 一般而言，「职业卫生标准短暂暴露限值」是指多长时间的时量平均值？（ ） | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 |  |  | B | 一般而言，「职业卫生标准短暂暴露限值」是指15分钟的时量平均值。 |
| 139 | 单选 | 下列三种气体，哪一种是无色无味但有毒，因此工友不易察觉其存在？（ ） | 氯气 | 一氧化碳 | 二氧化硫 |  |  | B | 一氧化碳是一种无色无味但有毒的气体，因此工友不易察觉其存在。 |
| 140 | 单选 | 松节水具有下列哪一种特性？ （ ） | 刺激及爆炸 | 易燃及有害 | 腐蚀及助燃 |  |  | B | 松节水易燃及有害。 |
| 141 | 单选 | 下列哪一项是金饰电镀行业中使用的有毒物质？ （ ） | 山埃 | 甲苯 | 黄磷 |  |  | A | 山埃是金饰电镀行业中使用的有毒物质。 |
| 142 | 单选 | 危险化学品标签必须清楚列明什么？（ ） | 化学品名称及危险分类 | 危险情况及安全措施 | 以上答案皆为正确 |  |  | C | 危险化学品标签必须清楚列明化学品名称及危险分类和危险情况及安全措施。 |
| 143 | 单选 | 一般使用于密闭空间的紧急器具包括有呼吸器具、作警示的灯号及警告标志、急救箱、心肺复苏器、吊带式安全带及绳索，还需具备下列那些器具？（ ） | 风煤气樽 | 氧气或压缩空气樽 | 石油气樽 |  |  | B | 一般使用于密闭空间的紧急器具包括有呼吸器具、作警示的灯号及警告标志、急救箱、心肺复苏器、吊带式安全带及绳索，还需具备氧气或压缩空气樽。 |
| 144 | 单选 | 生产性粉尘对人体的危害程度与其理化性质有关。其中与矽肺病的发生最密切的化学特性是（ ）。 | 爆炸性 | 分散度 | 游离二氧化硅含量 | 溶解度 |  | C | 生产性粉尘对人体的危害程度与其理化性质有关。其中与矽肺病的发生最密切的化学特性是游离二氧化硅含量。 |
| 145 | 单选 | 粉尘分散度与发生尘肺病密切相关，直径小于（ ）的粉尘易于到达呼吸器官的深部。 | 5μm | 10μm | 15μm | 25μm |  | A | 粉尘分散度与发生尘肺病密切相关，直径小于5μm的粉尘易于到达呼吸器官的深部。 |
| 146 | 单选 | 在钻机凿岩作业中，对粉尘治理最有效的措施是（ ）。 | 机械化 | 湿式作业 | 压入式通风 | 抽出式通风 |  | B | 在钻机凿岩作业中，对粉尘治理最有效的措施是湿式作业。 |
| 147 | 单选 | 解决生产性毒物危害的最有效途径是（ ）。 | 加强通风措施 | 生产过程的密闭化、自动化 | 作业人员佩戴防毒面具 | 加强健康监护 |  | B | 解决生产性毒物危害的最有效途径是生产过程的密闭化、自动化。 |
| 148 | 单选 | 粉尘危害需要综合治理的措施，可概括为（ ）八字方针。 | 革、水、密、扫、护、管、教、查 | 革、水、密、风、护、管、教、查 | 革、水、密、风、淋、管、教、查 | 革、干、密、扫、护、管、教、查 |  | B | 粉尘危害需要综合治理的措施，可概括为革、水、密、风、护、管、教、查八字方针。 |
| 149 | 单选 | 局部排气罩是通风防毒的一种重要技术措施，按其构造划分的3种类型是（ ）。 | 密闭罩、开口罩和净化器 | 上吸罩、侧吸罩和下吸罩 | 密闭罩、开口罩和通风橱 | 密闭罩、开口罩和混合罩 |  | B | 局部排气罩是通风防毒的一种重要技术措施，按其构造划分的3种类型：上吸罩、侧吸罩和下吸罩。 |
| 150 | 单选 | 输送有毒或有腐蚀性介质的管道，不得在人行道上空设置（ ）。 | 拐弯、交叉、并列等管道 | 管架、管卡、管撑 | 阀体、补偿器、法兰 | 拐弯、标志、阀体 |  | C | 输送有毒或有腐蚀性介质的管道，不得在人行道上空设置阀体、补偿器、法兰。 |
| 151 | 单选 | 化学爆炸性混合物与火源接触后，发生链式反应爆炸的必要条件是（ ）。 | 火源的温度必须非常高 | 混合物受热发生化学反应且其得热大于失热 | 混合物的活化分子吸收能量而离解为游离基 | 反应容器内的压力要非常大 |  | C | 化学爆炸性混合物与火源接触后，发生链式反应爆炸的必要条件是混合物的活化分子吸收能量而离解为游离基。 |
| 152 | 多选 | 危险化学物品如果存储不当，往往会酿成严重的事故，因此要防止不同性质物品在存储中相互接触而引起火灾和爆炸。下列物品中，必须单独隔离储存，不准与任何其他类物品共存的有（ ）。 | 梯恩梯 | 硝化甘油 | 乙炔 | 氮气 | 雷汞 | ABE | 《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)规定爆炸物品不准和他类物 品同贮，必须单独隔离限量贮存，仓库不准建在城镇，还应与周围建筑、交通干道、输电线路保持一 定安全距离。压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存，盛装液化气体的容器属压力容器的，必须有压力表、安全阀，紧急切断装置，并定期检查，不得超装。易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。本题中梯恩梯、硝化甘油、雷汞都属爆炸品应当单独存放。 |
| 153 | 单选 | 危险化学品是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置过程中，容易造成人员伤亡和财产损毁而需要特殊防护的化学品。根据《化学品分类和危险性公示通则》（GB13600 一2009 ) ，危险化学品的危险种类分为（ ）危险三大类。 | 理化、健康、环境 | 爆炸、中毒、污染 | 理化、中毒、环境 | 爆炸、中毒、环境 |  | D | 根据《化学品分类和危险性公示通则》（GB13600 一2009 ) ，危险化学品的危险种类分为爆炸、中毒、环境危险三大类。 |
| 154 | 单选 | 在用乙炔制乙醛过程中需采用汞做催化剂，为消除汞对人体的危害，工厂决定用乙烯替代乙醛，通过氧化制乙醛，从而不再使用汞做催化剂，这一控制危险化学品中毒的措施属于（ ）。 | 原料替代 | 变更工艺 | 毒物隔离 | 汞替技术 |  | B | 危险化学品中毒、污染事故预防控制的主要措施是替代、变更工艺、隔离、通风、个体防护和保持卫生。虽然替代是控制化学品危害的首选方案，但是目前可供选择的替代品很有限，特别是因技术和经济方面的原因，不可避免地要生产、使用有害化学品。”这时可通过变更工艺消除或降低化学品危害。如以往用乙炔制乙醛，采用汞做催化剂，现在发展为用乙烯为原料，通过氧化或氯化制乙醛，不需用汞做催化剂。通过变更工艺，彻底消除了汞害。 |
| 155 | 单选 | 根据《 常用化学危险品储存通则》 （GB15603 一1995 ) ， 危险化学品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，下列各组危险化学品中，均为禁止露天堆放的是（ ）。 | 爆炸物品、易燃固体、剧毒物品 | 爆炸物品、剧毒物品、氧化剂 | 爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品 | 爆炸物品、一级易燃物品、氧化剂 |  | C | 爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品禁止露天堆放。 |
| 156 | 单选 | 化学品火灾的扑救要特别注意灭火剂的选择．扑救遇湿物品火灾时，禁止用水、酸碱等湿性灭火剂。对于钠、镁等金属火灾的扑救，应选用的灭火剂是（ ）。 | 二氧化碳 | 泡沫 | 干粉 | 卤代烷 |  | C | 对于钠、镁等金属火灾的扑救，应选用干粉灭火剂。 |
| 157 | 单选 | 工业生产中，有毒危险化学品进入人体的最重要途径是呼吸道，与呼吸道吸收程度密切相关的是有毒危险化学品（ ）。 | 与空气的相对密度 | 在空气中的浓度 | 在空气中的粒度 | 在空气中的分布形态 |  | B | 工业生产中，有毒危险化学品进入人体的最重要途径是呼吸道，与呼吸道吸收程度密切相关的是有毒危险化学品在空气中的浓度。 |
| 158 | 单选 | 氧化反应中的强氧化剂具有很大的危险性，在受到高温、撞击、摩擦或与有机物、酸类接触，易引起燃烧或者爆炸，下列物质中，属于氧化反应中的强氧化剂的是（ ）。 | 甲苯 | 氯酸钾 | 乙烯 | 甲烷 |  | B | 氯酸钾是氧化反应中的强氧化剂。 |
| 159 | 单选 | 化工管路中的静电如不及时消除，很容易产生电火花而引起火灾或者爆炸。下列各项措施中，能够起到防静电作用的是（ ）。 | 管道架空敷设 | 设置补偿器 | 管线接地 | 管道敷设有一定坡度 |  | C | 管线接地能够起到防静电作用。 |
| 160 | 单选 | 石油、化工装置停车检修时，为保证检修动火和进设备内作业安全，在检修范围内的所有设备和管线中的易燃、易爆、有毒有害气体应进行置换，如需检修动火，置换用惰性气体中氧的体积百分浓度最高不得超过（ ）。 | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 8.0% |  | B | 石油、化工装置停车检修时，为保证检修动火和进设备内作业安全，在检修范围内的所有设备和管线中的易燃、易爆、有毒有害气体应进行置换，如需检修动火，置换用惰性气体中氧的体积百分浓度最高不得超过2%。 |
| 161 | 单选 | 某容器中的混合气体含有甲烷、乙烷、甲烷的爆炸下限为（ ）。 | 2.0% | 1.0% | 0.5% | 0.2% |  | D | 混合气体含有甲烷、乙烷、甲烷的爆炸下限为0.2%。 |
| 162 | 单选 | 以气体作为灭火介质的灭火系统称为气体灭火系统。气体灭火系统的使用范围是由气体灭火剂的灭火性质决定的。下列性质中，属于气体灭火剂特性的是（ ）。 | 污染性 | 导电性 | 蒸发后不留痕迹 | 腐蚀性 |  | C | 气体灭火剂具有释放后对保护设备无污染、无损害等优点。 |
| 163 | 多选 | 根据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》的规定，用人单位使用有毒物品的作业场所，应当符合的要求包括（ ）。 | 作业场所与生活场所分开 | 有毒作业场所与其他作业场所隔离 | 设置有效的通风装置 | 有毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区 | 作业场所不得住人 | ACE | 根据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》的规定，用人单位使用有毒物品的作业场所，应当符合的要求包括作业场所与生活场所分开、设置有效的通风装置、作业场所不得住人。 |
| 164 | 单选 | 液化石油气瓶罐装站安装可燃气体探测器时，其安装位置应选择在（ ）。 | 罐装站围墙高处 | 可能泄漏点的上方 | 可能泄漏点的下方 | 可能泄漏点的上风向 |  | C | 探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部，探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部，液化石油气密度比空气大，故安装在泄漏点下部。 |
| 165 | 单选 | 人体吸入或经皮肤吸收苯、甲苯等苯系物质可引起剌激或灼伤。甲苯的这种特性称为危险化学品的（ ）。 | 腐蚀性 | 燃烧性 | 毒害性 | 放射性 |  | A | 人体吸入或经皮肤吸收苯、甲苯等苯系物质可引起剌激或灼伤。甲苯的这种特性称为危险化学品的腐蚀性。 |
| 166 | 单选 | 有些危险化学品可通过一种或多种途径进人人体内，当其在人体累积到一定量时，便会扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起暂时性或持久性的病理改变，甚至危及生命。预防危险化学品中毒的措施有多种。下列措施中，不属于危险化学品中毒事故预防控制措施的是（ ）。 | 替代 | 联锁 | 变更工艺 | 通风 |  | B | 危险化学品中毒、污染事故预防控制目前采取的主要措施是替代、变更工艺、隔离、通风、个体防护扣保持卫生。防止化学物品燃烧、爆炸系统的形成的措施主要有：(1)替代；(2)密闭；(3)惰性气体保护；(4)通风置换；(5)安全监测及连锁。 |
| 167 | 单选 | 某化工厂一条液氨管道腐蚀泄露，当班操作工人甲某及时关闭截止阀，切断泄漏源，对现场泄露残留液氨采用的处理方法是（ ）。 | 喷水吸附稀释 | 砂子覆盖 | 氢氧化钠溶液中和 | 氢氧化钾溶液中和 |  | C | 对泄露液氨应采取氢氧化钠溶液中和的处理方法。 |
| 168 | 单选 | 毒性危险化学品可通过呼吸道、消化道和皮肤进入人体，并对人体产生危害。危害的表现形式有刺激、过敏、致癌、致畸、尘肺等。下列危险化学品中，能引起再生障碍性贫血的是（ ）。 | 苯 | 滑石粉 | 氯仿 | 水银 |  | A | 苯能引起再生障碍性贫血。 |
| 169 | 单选 | 某市属化工生产企业因向个人销售剧毒化学品，有关机构对其作出了行政处罚。根据《行政处罚法》，有权吊销其危险化学品安全生产许可证的机关是（ ）。 | 省级公安机关 | 省级安全监管部门 | 市级公安机关 | 市级安全监管部门 |  | B | 根据《行政处罚法》，有权吊销其危险化学品安全生产许可证的机关是省级安全监管部门。 |
| 170 | 多选 | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，危险化学品单位应当具备法律、行政法规规定和国家标准、行业标准要求的安全条件，建立、健全安全管理规章制度和岗位安全责任制度，对从业人员进行（ ）培训。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 | 安全教育 | 法制教育 | 岗位技术 | 应急技能 | 防范措施 | ABC | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，危险化学品单位应当具备法律、行政法规规定和国家标准、行业标准要求的安全条件，建立、健全安全管理规章制度和岗位安全责任制度，对从业人员进行安全教育、法制教育、岗位技术培训。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 |
| 171 | 多选 | 应急管理部在部分地区试点经验的基础上，全面实施了危化品企业安全风险研判与承诺公告制度。有如下要求（ ）。 | 要求危化品企业完善责任体系，明确主要负责人、分管负责人、各职能部门、各车间(分厂)、各班组岗位的工作职责，建立覆盖企业全员、全过程的安全风险研判工作流程 | 要求企业重点对生产装置的安全运行状态、高危生产活动及作业的安全风险可控状态和危险化学品罐区、仓库等重大危险源的安全运行状态等方面进行安全风险研判，并落实相关的安全风险管控措施 | 要求企业按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，企业各岗位、班组、车间、部门自下而上层层研判、记录、报告、签字承诺，实现全员、全过程、全天候、全方位安全风险的研判和管控，企业主要负责人每天签署安全承诺，在工厂主门外公告 | 将被纳入危化品企业落实安全生产主体责任的指标考量，并作为安全生产守信联合激励和失信联合惩戒的重要依据 |  | ABCD | 应急管理部在部分地区试点经验的基础上，全面实施了危化品企业安全风险研判与承诺公告制度：要求危化品企业完善责任体系，明确主要负责人、分管负责人、各职能部门、各车间(分厂)、各班组岗位的工作职责，建立覆盖企业全员、全过程的安全风险研判工作流程；要求企业重点对生产装置的安全运行状态、高危生产活动及作业的安全风险可控状态和危险化学品罐区、仓库等重大危险源的安全运行状态等方面进行安全风险研判，并落实相关的安全风险管控措施；要求企业按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，企业各岗位、班组、车间、部门自下而上层层研判、记录、报告、签字承诺，实现全员、全过程、全天候、全方位安全风险的研判和管控，企业主要负责人每天签署安全承诺，在工厂主门外公告；将被纳入危化品企业落实安全生产主体责任的指标考量，并作为安全生产守信联合激励和失信联合惩戒的重要依据。 |
| 172 | 单选 | 规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位应当成立应急处置技术组，实行（ ）小时应急值班 | 8 | 12 | 18 | 24 |  | D | 规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位应当成立应急处置技术组，实行24小时应急值班。 |
| 173 | 单选 | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，运输危险化学品的车辆，必须配备必要的（ ）和防护用品。 | 医疗救护人员 | 技术指导人员 | 应急救援器材 | 车辆动态稳定装置 |  | D | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，运输危险化学品的车辆，必须配备必要的车辆动态稳定装置和防护用品。 |
| 174 | 单选 | 国家标准《危险化学品重大危险源辨识》规定储存场所甲醇储存量超过（ ）t构成重大危险源。 | 10 | 50 | 100 | 500 |  | D | 国家标准《危险化学品重大危险源辨识》规定储存场所甲醇储存量超过500t构成重大危险源。 |
| 175 | 单选 | 严禁私自在甲醇贮罐安全防护栏周边（ ）m以内进行动火、动土作业。 | 15 | 25 | 30 | 40 |  | C | 严禁私自在甲醇贮罐安全防护栏周边30m以内进行动火、动土作业。 |
| 176 | 单选 | 下列选项中适用于防硫酸的是（ ）。 | 棉手套 | 橡胶手套 | 毛手套 |  |  | B | 橡胶手套适用于防硫酸。 |
| 177 | 单选 | 防止毒物危害的最佳方法是（ ）。 | 穿工作服 | 佩戴呼吸器具 | 使用无毒或低毒的替代品 |  |  | C | 防止毒物危害的最佳方法是使用无毒或低毒的替代品。 |
| 178 | 单选 | 下列燃气钢瓶使用方法中不当的是（ ）。 | 钢瓶直立，且免受猛烈震动 | 放置于通风良好且避免日晒场所 | 燃气不足时可将钢瓶放倒使用 |  |  | C | 燃气不足时将钢瓶放倒使用是错误的做法。 |
| 179 | 单选 | 浓硫酸属于（ ）类危险化学品。 | 易燃性液体 | 易爆性液体 | 腐蚀性液体 | 挥发性液体 |  | C | 浓硫酸属于腐蚀性液体类危险化学品。 |
| 180 | 单选 | 搬运或装卸危险化学品后，应立即（ ）。 | 休息 | 补充体力 | 用清水洗手 | 饮水 |  | C | 搬运或装卸危险化学品后，应立即用清水洗手。 |
| 181 | 单选 | 在使用强酸过程中不慎沾染皮肤，不能用（ ）冲洗。 | 稀氨水 | 大量清水 | 热水 | 弱碱性溶液 |  | C | 在使用强酸过程中不慎沾染皮肤，不能用热水冲洗。 |
| 182 | 单选 | 危险化学品存储场所发生泄漏时，以下做法错误的是（ ）。 | 立即组织全员开展救援 | 立即报警 | 立即疏散无关人员 | 立即设置隔离区 |  | A | 危险化学品存储场所发生泄漏时，立即组织全员开展救援做法是错误的。 |
| 183 | 单选 | 在存放易燃易爆危险品的场所，不得穿（ ）。 | 橡胶鞋 | 布鞋 | 金属钉鞋 | 电工绝缘鞋 |  | C | 在存放易燃易爆危险品的场所，不得穿金属钉鞋。 |
| 184 | 单选 | 甲醇如在室内或车间内存放，必须采取强制通风抽气措施，其主要目的是（ ）。 | 防止室内温度过高 | 消除氧化剂 | 降低甲醇蒸气浓度 | 保持室内负压 |  | C | 甲醇如在室内或车间内存放，必须采取强制通风抽气措施，其主要目的是降低甲醇蒸气浓度。 |
| 185 | 单选 | 危险化学品使用单位应根据本单位情况制定（ ），并定期组织演练。 | 应急救援预案 | 抢险预案 | 经费投入预案 | 控制预案 |  | A | 危险化学品使用单位应根据本单位情况制定应急救援预案，并定期组织演练。 |
| 186 | 单选 | 在化学品进入生产区域前，主管人员需确认（ ）清单，按要求传达每位相关人员并在现场留存备用。 | 化学品安全技术说明书 | 货物 | 包装 | 运输 |  | A | 在化学品进入生产区域前，主管人员需确认化学品安全技术说明书清单，按要求传达每位相关人员并在现场留存备用。 |
| 187 | 单选 | 搬运可燃气危险化学品气瓶时，正确的做法是（ ）。 | 为防止气瓶倾倒，用手握紧气瓶阀头搬运 | 为防止气瓶砸伤人员，应将气瓶放倒小心滚至存储位置 | 为降低安全风险，使用小型气瓶车推运至存储位置 | 为防止气瓶漏气，应安装气瓶阀门扳手搬运 |  | C | 搬运可燃气危险化学品气瓶时，正确的做法是为降低安全风险，使用小型气瓶车推运至存储位置。 |
| 188 | 单选 | 在《化学品安全标签编写规定》中，根据化学品的危险程度和类别，用（ ）分别进行危害程度的警示。 | 危险、警告、注意 | 红色、黄色、蓝色 | 红色、黄色、白色 | 危险、小心、禁止 |  | A | 在《化学品安全标签编写规定》中，根据化学品的危险程度和类别，用危险、警告、注意分别进行危害程度的警示。 |
| 189 | 单选 | 在易燃易爆危险化学品存储区域，应在醒目位置设置（ ）标示，防止发生火灾爆炸事故。 | 严禁逗留 | 当心火灾 | 禁止吸烟和明火 | 火警电话 |  | C | 在易燃易爆危险化学品存储区域，应在醒目位置设置禁止吸烟和明火标示，防止发生火灾爆炸事故。 |
| 190 | 单选 | 下面（ ）是化学品安全标签中的警示词。 | 危险、警告、注意 | 火灾、爆炸、自燃 | 毒性、还原性、氧化性 |  |  | A | 危险、警告、注意是化学品安全标签中的警示词。 |
| 191 | 单选 | 标明了安全使用注意事项和防护基本要求的是（ ）。 | 化学品标志 | 化学品安全标签 | 危险化学品标志 |  |  | B | 标明了安全使用注意事项和防护基本要求的是化学品安全标签。 |
| 192 | 单选 | 甲醇操作间严格执行“（ ）”管理制度，由运行班带班长及运行班值班人员各保管一把钥匙，只有当2人同时在场才能打开门锁进入操作间。 | 双人双锁 | 单人单锁 | 专人专管 | 严格管理 |  | A | 甲醇操作间严格执行“双人双锁”管理制度，由运行班带班长及运行班值班人员各保管一把钥匙，只有当2人同时在场才能打开门锁进入操作间。 |
| 193 | 单选 | 禁止将手机带入甲醇操作间围栏（ ）m范围内，操作间及储存区域周边内严禁拨打电话。 | 30 | 50 | 70 | 20 |  | A | 禁止将手机带入甲醇操作间围栏30m范围内，操作间及储存区域周边内严禁拨打电话。 |
| 194 | 单选 | 甲醇操作间所有设备均应为（ ）。 | 防爆设备 | 防水设备 | 特种设备 | 压力容器 |  | A | 甲醇操作间所有设备均应为防爆设备。 |
| 195 | 单选 | 甲醇的危险性类别属于（ ）。 | 可燃性液体 | 中闪点易燃液体 | 易挥发性液体 | 腐蚀性液体 |  | B | 甲醇的危险性类别属于中闪点易燃液体。 |
| 196 | 单选 | 操作人员进入次氯酸钠操作间应穿（ ）。 | 防腐蚀工作服，戴化学护目镜、橡胶耐酸碱手套 | 防化服，戴化学护目镜、防护手套 | 防腐蚀工作服，戴化学护目镜、防护手套 | 防化服，戴普通防风眼镜、橡胶耐酸碱手套 |  | A | 操作人员进入次氯酸钠操作间应穿防腐蚀工作服，戴化学护目镜、橡胶耐酸碱手套。 |
| 197 | 单选 | 作业人员应对氯酸钠轻拿轻放，防止摩擦、碰摔、震动和（ ）。 | 撞击 | 爆炸 | 水解 | 气化 |  | A | 作业人员应对氯酸钠轻拿轻放，防止摩擦、碰摔、震动和撞击。 |
| 198 | 单选 | 氯酸钠储存区应避免（ ）。 | 冷冻 | 雨淋 | 热源辐射 | 移动 |  | C | 氯酸钠储存区应避免热源辐射。 |
| 199 | 单选 | 易燃易爆区域是指（ ）。 | 火灾危险类别 | 火灾危险类别为甲 | 火灾危险类别为甲类的区域 |  |  | A | 易燃易爆区域是指火灾危险类别。 |
| 200 | 单选 | 装卸危险化学品时，应避免使用（ ）工具。 | 木质 | 铁质 | 铜质 | 陶质 |  | B | 装卸危险化学品时，应避免使用铁质工具。 |
| 201 | 单选 | 重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并做出记录；检查记录应当至少保存（ ）年。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | B | 重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前，应当进行检查，并做出记录；检查记录应当至少保存2年。 |
| 202 | 单选 | 腐蚀品是指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体的化学品，腐蚀品与皮肤接触在（ ）小时内出现可见坏死现象。 | 4 | 8 | 24 | 48 |  | A | 腐蚀品是指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体的化学品，腐蚀品与皮肤接触在4小时内出现可见坏死现象。 |
| 203 | 单选 | 毒害性危险化学品库房的耐火等级不得低于（ ）标准。 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |  | B | 毒害性危险化学品库房的耐火等级不得低于二级标准。 |
| 204 | 单选 | 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓，应设在（ ）。 | 储罐区内 | 储罐下 | 防护堤外 | 防护堤内 |  | C | 对于甲、乙、丙类液体或液化气体储罐区，消火栓应改在防火堤外，且距储罐壁15m范围内的消火栓，不应计算在储罐区可使用的数量内。 |
| 205 | 单选 | 作业现场出现危险品泄漏，首先应（ ）。 | 边处理边施工 | 报告公司领导 | 停止作业，撒离人员 | 进行堵漏处理 |  | C | 作业现场出现危险品泄漏，首先应停止作业，撒离人员。 |
| 206 | 单选 | 可燃物质与空气均匀混合形成爆炸性混合物，其浓度达到一定的范围时，遇到明火或一定的引爆能量立即发生爆炸，这个浓度范围称为（ ）。 | 爆炸下限 | 爆炸极限 | 爆炸上限 | 爆炸温度 |  | B | 可燃物质与空气均匀混合形成爆炸性混合物，其浓度达到一定的范围时，遇到明火或一定的引爆能量立即发生爆炸，这个浓度范围称为爆炸极限。 |
| 207 | 单选 | 化学有害因素的职业接触限值不包括（ ）。 | 时间加权平均容许浓度 | 最低接触浓度 | 短时间接触容许浓度 | 最高容许浓度 |  | B | 化学有害因素的职业接触限值不包括最低接触浓度。 |
| 208 | 单选 | 某作业场所存在下列职业危害因素，其中属于化学性危险和有害因素的是（ ）。 | 工件撞击产生的噪声 | 工厂产生的废水、废渣和废气 | 凿岩电钻产生的振动 | 电焊产生的电弧光 |  | B | 在生产经营活动中，通常会生产或使用化学物质，它们发散并存在于工作环境空气中，对劳动者的健康产生危害，这些化学物质称为生产性毒物。（意即以三废的形式存在） |
| 209 | 单选 | 安全验收评价单元的划分应符合科学、合理的原则。具体划分时应考虑：法律法规等方面的符合性；设施、设备、装置及工艺方面的安全性；（ ）；公用工程、辅助设施配套性；周边环境适应性和应急救援有效性；人员管理和安全培训方面充分性等方面。 | 危险有害因素分布的规律性 | 物料、产品的安全性 | 自然条件的特殊性 | 平面布局的合理性 |  | B | 安全验收评价单元的划分应科学、合理。可按以下内容划分：设施、设备、装置及工艺方面的安全性；物料、产品安全性能。 |
| 210 | 多选 | 某单位储存有0.5t氰化氢化学品及150t的电石危险物质（氰化氢和电石的重大危险源临界量分别是1t和100t），根据《危险化学品安全管理条例》，该企业应当将储存的危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况报当地（ ）。 | 公安部门备案 | 负责化学品登记的机构备案 | 安全监督管理部门登记 | 消防部门和安全监督管理部门备案 | 安全监督管理部门备案 | AE | 对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，储存单位应当将其储存数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门（在港区内储存的，报港口行政管理部门）和公安机关备案存。 |
| 211 | 单选 | 某冷库为扩大生产，在原有液氨储存量为3t的基础上，又计划在同一厂区内280m范围内新建存储量为6t的液氨制冷设备。为提高企业安全防范水平，聘请评价机构对其拟扩建设备进行了安全评价。该冷库需要进行的安全评价是（ ）。 | 安全预评价 | 安全验收评价 | 安全现状评价 | 安全专项评价 |  | A | 安全预评价：是在项目建设前，根据建设项目可行性研究报告的内容，分析和预测该建设项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全对策措施和建议，用以指导建设项目的初步设计。故本题应选择A选项。 |
| 212 | 单选 | 生产性粉尘的种类繁多，理化性状不同，对人体所造成的危害也是多种多样的。下列关于生产性粉尘引起的职业病病理性质的说法中，正确的是（ ）。 | 羽毛粉尘引起局部刺激性 | 锌烟粉尘引起全身性中毒 | 烟草粉尘引起光性感应 | 面粉粉尘引起变态性反应 |  | D | 生产性粉尘的种类繁多，理化性状不同，对人体所造成的危害也是多种多样的。就其病理性质可概况如下几种： (1)全身中毒性，例如铅、锰、砷化物等粉尘。 (2)局部刺激性，例如生石灰、漂白粉、水泥、烟草等粉尘。 (3)变态反应性，例如大麻、黄麻、面粉、羽毛、锌烟等粉尘。 (4)光感应性，例如沥青粉尘。 (5)感染性，例如破烂布屑、兽毛、谷粒等粉尘，有时附有病原菌。 (6)致癌性，例如铬、镍、砷、石棉及某些光感应性和放射性物质的粉尘。 (7)尘肺，例如煤尘、矽尘、矽酸盐尘。 故本题应选择D选项。 |
| 213 | 单选 | 某载有液氯的槽罐车与一辆货车相撞，导致槽罐车液氯大面积泄漏。押运员报告了事故现场简要情况后，事故所在地人民政府立即通知应急救援队伍赶赴现场参加救援，根据液氯安全技术说明书，此次事故中应急救援人员必须佩戴的个人安全防护装备是（ ）。 | 自给式空气呼吸器、防化服 | 过滤式防毒面具、防化服 | 防静电工作服、正压式空气呼吸器 | 阻燃防护服、全面罩防毒面具 |  | A | 湿润的氯气具有强腐蚀性，接触氯气时需注意全身严格防护，因此应急救援人员需要穿防化服；因氯气对眼、呼吸道黏膜有刺激作用，能引起流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷、气管炎和支气管炎、肺水肿等呼吸道症状，故应急救援人员需要佩带自给式空气呼吸器。故本题应选择A选项。 |
| 214 | 单选 | 某公司新建一个使用氯化钠(食盐)水溶液电解生产氯气、氢氧化钠、氢气的工程，该公司在新建项目设计合同中明确要求设计单位在基础设计阶段，须通过系列会议对工艺流程图进行多方面的分析。由专业的、熟练的人员组成的小组，按照规定的方法，对偏离设计的工艺条件进行危险辨识及安全评价。这种安全评价方法是（ ）。 | 预先危险分析(PHA) | 危险和可操作性分析(HAZOP) | 故障类型和影响分析(FMEA) | 事件树分析(ETA) |  | B | 危险和可操作性研究方法其本质就是通过系列会议对工艺流程图和操作规程进行分析，由各种专业人员按照规定的方法对偏离设计的工艺条件进行过程危险和可操作性研究。所以，危险和可操作性研究方法与其他安全评价方法的明显不同之处是，其他方法可由某人单独使用，而危险和可操作性分析则必须由一个多方面的、专业的、熟练的人员组成的小组来完成。故本题应选择B选项。 |
| 215 | 多选 | 某化学品存储企业，分库存储不同的危险化学品，各库间距均超过600m。其存储的危险化学品临界量见下表：依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218—2018，下列构成重大危险源的是（ ）。 | 相隔200m的两个150t汽油储罐 | 储存20t苯的库房 | 15t液氨储存罐区 | 储量为100t的天然气站 | 储存0．6t乙炔的工业气瓶储存区 | ACD | 依据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218—2018第4．2．1条单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。第4．2．2条单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定义为重大危险源： |
| 216 | 单选 | 粉尘的理化特性直接影响着粉尘的危害性和控制方法的选择。下列关于粉尘理化特性的说法中，正确的是（ ）。 | 粉尘分散度越高，被吸入人体的机会越多 | 直径大于10um的粉尘对人体危害性最大 | 带电的粉尘易进入肺泡 | 有机粉尘一般不具有爆炸性 |  | A | 本题考查的是生产性粉尘的理化性质。分散度表示粉尘颗粒大小的一个概念，它与粉尘在空气中呈浮游状态存在的持续时间(稳定程度)有密切关系(直径小于5um的粉尘对机体危害性最大，也易达到呼吸器官的深部)。荷电的尘粒在呼吸道可被阻留。高分散度的煤炭、糖、面粉、硫磺、铝、锌等粉尘具有爆炸性。 |
| 217 | 单选 | 采用工程技术措施消除和降低粉尘危害，是防止尘肺发生的根本措施。某石材厂拟采取措施控制粉尘危害，应优先采用的措施顺序是（ ）。 | 改革工艺流程一湿式作业—密闭、抽风、除尘—个体防护 | 改革工艺流程—密闭、抽风、除尘—个体防护—湿式作业 | 改革工艺流程—密闭、抽风、除尘一湿式作业—个体防护 | 改革工艺流程一湿式作业—个体防护—密闭、抽风、除尘 |  | A | 本题考查的是生产性粉尘治理的工程技术措施。采用工程技术措施消除和降低粉尘危害，是治本的对策，也是防止尘肺发生的基本措施。其中包括：(1)改革工艺工程(机械化、自动化、密封化)；(2)湿式作业；(3)密封、抽风、除尘；(4)个体防护。 |
| 218 | 单选 | 在工业生产中散发的各种粉尘、有害气体和蒸气等有毒有害物，如果不加控制，会使环境受到污染和破坏，对人的健康造成危害。上述有毒有害物进入人体的主要途径是（ ）。 | 血液 | 消化道 | 皮肤 | 呼吸道 |  | D | 本题考查的是生产性毒物的来源与存在形态。生产性毒物进入人体的途径主要是经呼吸道，也可以经皮肤和消化道进入。 |
| 219 | 单选 | 某物流存储区占地面积300mX400m，存储区东北角有一个乙炔仓库，占地约30mX40m，存储乙炔1t。西南角库房存放1.1g氧化钾等危险化学品。存储区西北角有危险化学品库房占地约为10mX20m，存在汽油3t。依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218—2018)，该物流存储区在进行重大危险源辨识可划分为（ ）个单元。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | A | 重大危险源划分单位要求：一个(套)生产装置，设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。通过绘图，能看出乙炔仓库、氧化钾库房、汽油库房之间的距离均小于500米，因此选择为1个单元。 |
| 220 | 单选 | 某施工单位承包一建设单位的大型化学储罐安装项目，对危险性较大的储罐吊装作业分项工程，编制了专项施工方案，并附具相关安全验算结果。依据相关规定，该专项施工方案的审批人是（ ）。 | 建设单位安全技术负责人和施工单位技术负责人 | 建设单位安全技术负责人和总监理工程师 | 施工单位技术负责人和总监理工程师 | 质量监督管理部门负责人和建设单位技术负责人 |  | C | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。 |
| 221 | 多选 | 按照爆炸反应相的不同，爆炸可分为气相爆炸、液相爆炸和固相爆炸。下列爆炸中，属于气相爆炸的是（ ）。 | 熔融的钢水与水混合产生蒸汽爆炸 | 空气和氢气、丙烷、乙醚等混合气的爆炸 | 油压机喷出的油雾、喷漆作业引起的爆炸 | 空气中飞散的铝粉、镁粉、亚麻、玉米淀粉等引起的爆炸 | 氯乙烯分解引起的爆炸 | BCDE | 气相爆炸包括可燃性气体和助燃性气体混合物的爆炸；气体的分解爆炸：液体被喷成雾状物在剧烈燃烧时引起的爆炸，称喷雾爆炸；飞扬悬浮于空气中的可燃粉尘引起的爆炸等。 |
| 222 | 多选 | 生产过程的密闭化、自动化是解决毒物危害的主要途径。生产性毒物主要来自原料、辅助材料、中间产品等，严重影响劳动者的身体健康，必须进行有效控制。下列生产性毒物的控制措施中，正确的有（ ）。 | 密闭一通风排毒系统 | 开放式作业 | 局部排气罩 | 排出气体的净化 | 个体防护 | ACDE | 开放式作业会使有毒物质扩散。 |
| 223 | 单选 | 依据《危险化学品安全管理条例》的规定，剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品是应当登记，销售记录至少应当保存（ ）年。 | 1 | 2 | 3 | 5 |  | A | 危险化学品生产企业、经营企业销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，应当如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量、用途。销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限不得少于1年。 |
| 224 | 单选 | 依据《危险化学品安全管理条例》的规定，企业通过道路运输剧毒化学品，应该申请剧毒化学品道路运输通行证。受理通行证申请的部门是（ ）。 | 运输始发地的县级安全监管部门 | 运输始发地的县级公安部门 | 运输目的地的设区的市级安全监管部门 | 运输目的地的设区的市级公安部门 |  | B | 依据《危险化学品安全管理条例》的规定，通过道路运输剧毒化学品的，托运人应当向运输始发地或者目的地县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证。 |
| 225 | 单选 | 依据《危险化学品安全管理条例》的规定，下列关于危险化学品安全使用许可的说法正确的是（ ）。 | 危险化学品生产企业使用危险化学品不需要取得安全使用许可证 | 化工企业危险化学品使用量达到规定的数量均需取的安全使用许可证 | 危险化学品安全使用许可证应当向所在地省级安全管理部门申请办理 | 安全监管部门自收到申请之日起60日内作出是否批准安全使用许可的规定 |  | B | 依据《危险化学品安全管理条例》的规定，使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业(属于危险化学品生产企业的除外)，应当依照本条例的规定取得危险化学品安全使用许可证。 依据《危险化学品安全管理条例》的规定，使用危险化学品的单位，申请危险化学品安全使用许可证的化工企业，应当向所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门提出申请，并提交其符合申办规定条件的证明材料。设区的市级人民政府安全生产监督管理部门应当依法进行审查，自收到证明材料之日起45日内作出批准或者不予批准的决定。予以批准的，颁发危险化学品安全使用许可证；不予批准的，书面通知申请人并说明理由。 |
| 226 | 单选 | 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603_1995）对危险化学品的储存做了明确的规定。下列储存方式中，不符合为危险化学品储存规定的是（ ）。 | 隔离储存 | 隔开储存 | 分离储存 | 混合储存 |  | D | 本题考查的是危险化学品的储存与运输安全。危险化学品储存方式 分为3种：隔离储存、隔开储存、分离储存。 |
| 227 | 单选 | 某石油化工厂气体分离装置丙烷管线泄漏发生火灾，消防人员接警后迅速赶赴现场扑救，下列关于该火灾扑救措施的说法中，正确的是（ ）。 | 切断泄漏源之前要保持稳定燃烧 | 为防止更大损失迅速扑灭火焰 | 扑救过程尽量使用低压水流 | 扑救前应首先采用沙土覆盖 |  | A | 本题考查的是泄漏控制与销毁处置技术。扑救气体类火灾时，切忌盲目扑灭火焰，在没有采取堵漏措施情况下，必须保持稳定燃烧。 |
| 228 | 单选 | 危险化学品泄漏事故救援和抢修中，使用呼吸防护用品可防止有害物质由呼吸道侵入人体，依据危险化学品的物质特性，可选用的呼吸道防毒面具分为（ ）。 | 稀释式、隔离式 | 过滤式、隔离式 | 过滤式、稀释式 | 降解式、隔离式 |  | B | 本题考查的是危险化学品对人体的侵入途径、危害、抢救及防护用品选用原则。呼吸道防毒面具分为过滤式和隔离式。 |
| 229 | 单选 | 某化工公司粗苯产品装车采用压缩气体压送。压缩气源应选用（ ）。 | 氮气 | 氧气 | 氨气 | 空气 |  | A | 本题考查的是为物料输送。对于易燃液体，不可采用压缩空气压送，因为空气与易燃液怵蒸气混合，可形成爆炸性混合物，且有产生静电的可能。对于闪点很低的可燃液体，应用氮气或二氧化碳等惰性气体压送。 |
| 230 | 单选 | 某煤化公司脱硫液循环内的加热盘管泄漏，决定更换，在对循环槽倒空、吹扫后准备进入槽内准备进入槽内作业。其中氧含量指标应为（ ）。 | 10%−12% | 13%−14% | 16%−17% | 18%−22% |  | D | 本题考查的是氧含量检测。空气中缺氧监测。在一些可能产生缺氧的场所，特别是人员进入设备作业时，必须进行氧含量的监测，氧含量低于18%时，严禁入内，以免造成缺氧窒息事故。 |
| 231 | 单选 | 化工企业的储罐是巨大能量或毒性物质的储存器，在人员、操作单元与储罐之间应保持一定的距离，罐区的布局要考虑罐与罐、罐与其他生产装置的间距。同时还要优先考虑（ ）。 | 储罐与仪表室的距离 | 设置接闪扞 | 设置隔油池位置 | 设置围堰所需要的面积 |  | D | 本题考查的是化工厂布局的安全问题。罐区的布局有以下3个基本问题罐与罐之间的间距；（2)罐与其他装置的间距；（3)设置拦液堤所需要的面积。 |
| 232 | 单选 | 泵是化工厂主要流体输送机械。泵的选型通常要依据流体的物理化学特性技进行。下列关于泵的选型要求的说法中，正确的是（ ）。 | 毒性或腐蚀性较强的介质可选用屏蔽泵 | 悬浮液优先选用齿轮泵 | 黏度大的液体优先选用离心泵 | 啻状物优先选用屏蔽泵 |  | A | 本题考查的是典型设备工艺安全分祈。选用泵要依据流体的物理化学特性，一般溶液可选用任何类型泵输送；悬浮液可选用隔膜式往复泵或离心泵输送；黏度大的液体、胶体溶液、啻状物和糊状物时可选用齿轮泵、螺杆泵或高勃度泵；毒性或腐蚀性较强的可选用屏蔽泵；输送易燃易爆的有机液体可选用防爆型电机驱动的离心式油泵等。所以只有A正确。 |
| 233 | 多选 | 根据《危险化学品输送管道安全管理规定》，施工单位实施（ ）的作业，应当在开工前履行通知程序，与管道单位共同制定应急预案并采取相应的安全防护措施，管道单位应当指派专人到现场进行管道安全保护指导。 | 在管道附属设施上方架设通信线路 | 穿越管道施工 | 在管道线路中心线一侧30米处扩建公路 | 在管道线路中心线一侧30米处设置避雷接地体 | 在管道附属设施周边300米处爆破 | BCDE | 穿越管道施工；在管道线路中心线一侧30米处扩建公路；在管道线路中心线一侧30米处设置避雷接地体；在管道附属设施周边300米处爆破，需要提前通知并做好安全保护指导。 |
| 234 | 单选 | 某电子生产企业使用少量浓硫酸、盐酸、氢氧化钠等危险化学品，工人在作业过程中均佩戴相应的劳动防护用品。为提高工人安全意识，企业根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)进行危险有害因素辨识。关于危险有害因素分类的说法，正确的是（ ）。 | 脱岗行为属于管理因素 | 使用危险化学品的厂房墙面窗户缺陷属于环境因素 | 危险化学品使用现场安全标志选用不当属于人的因素 | 作业场地光照不足属于物的因素 |  | B | A错误，脱岗行为属于人的因素；C错误，危险化学品使用现场安全标志选用不当属于物的因素；D错误，作业场地光照不足属于环境的因素。 |
| 235 | 多选 | 某市化工企业聚丙烯车间因原料管道泄漏发生着火、引起燃爆事故。根据有关规定该市立即成立事故调查组，负责查明事故经过，事故原因和事故性质，总结事故教训和提出处理建议。关于该事故调查与分析的说法，正确的有（ ） 。 | 聚丙烯发生燃爆事故的直接原因是原料管道泄漏 | 事故责任追究认定应明确造成泄漏直接责任者和间接责任者 | 事故性质应认定为责任事故 | 聚丙烯燃爆事故直接经济损失应包括造成工厂周围环境污染而发生的治理费用 | 事故调查组应对事故责任者提出行政处分等建议 | ACE | B选项，事故责任追究认定应明确造成泄漏直接责任者、主要责任者、领导责任者； D选项，环境污染而发生的治理费用是间接经济损失。 |
| 236 | 多选 | 某化学品工厂新入职外包单位员工小王报到第二天经历如下：①车间和班组对小王安全教育培训取得安全证后开始工作；②小王在接受本单位安全教育培训后，是外包单位经理刘某签字的《作业许可证》进入水罐进行清洗作业；③完成水罐作业后，小王随即赶到厂区，另一下水道持同一张《作业许可证》进入下水道作业；④小王佩戴过滤式防护面具，便进入下水道；⑤熟悉厂区的员工小张在下水道外看守，小王进入下水道内，十分钟后小张突感腹部剧痛，遂快步跑向厕所，15分钟后回到下水道外，5分钟后小王完成作业撤离管道。上述序号标示的活动内容中，不符合受限空间作业管理要求的有（ ） 。 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | BCDE | C选项，应重新开具下水道作业票； D选项，过滤式防护面具无法防止窒息危险，且未进行通风、检测工作； E选项，受限空间作业时，监护人员不得离开作业现场。 B选项，工作许可证应由业主主管签发。 |
| 237 | 多选 | 化工公司委托承包商维修该公司某车间地下封闭燃气管线，鉴于该工程为受限空间作业，该化工公司根据受限空间作业安全管理要求，制定了受限空间作业安全管理措施。下列措施中符合安全要求的有（ ）。 | 受限空间作业时，承包商至少每2小时监测气体一次 | 潮湿密闭受限空间，照明电压小于12V，且使用爆型灯具 | 受限作业许可证由燃气公司负责许可 | 地下管线动火作业，按照二级动火作业管理 | 工人穿防静电工作服作业 | BE | 潮湿密闭受限空间，照明电压小于12V，且使用爆型灯具；工人穿防静电工作服作业是正确的做法。 |
| 238 | 多选 | 某化工企业委托外部施工单位对部分生产区域进行拆除作业，拆除区域有动火作业、受限空间作业、高处作业和吊装作业，该企业同承包单位就这些作业存在的危险进行了确认，并明确了作业许可的相关要求和控制措施，根据有关规定，下列针对该拆除现场作业的要求中正确的有（ ）。 | 拆除作业动火时应坚持“三不动火，适时动火”原则 | 拆除遇到受限空间作业时坚持“三不进入”原则 | 高处作业证有效期不应超过10天 | 吊装质量大于10t的重物，应办理吊装安全作业证 | 废弃燃气管线动火作业按二级动火作业管理 | ABD | C选项，高处作业证有效期不应超过3天； E选项，动火作业分为一级动火作业、二级动火作业和三级动火作业三类。 一级动火作业 1、工业及民用煤气生产设施（储罐、容器等）、DN≥200mm煤气输送管道的本体及与本体水平净距1米范围内动火作业。2、 DN≥80mm氧气输送管道动火作业。 二级动火作业 1、工业及民用煤气生产设施（储罐、容器等）、DN<200mm煤气输送管道的本体及与本体水平净距1米范围内动火作业。2、 DN<80mm氧气输送管道动火作业。 三级动火作业 除一级动火作业和二级动火作业以外的动火作业。 因此E选项要综合考虑动火区域具体情况和管道实际情况，才可判断是几级动火，多选题谨慎原则不选此选项。 |
| 239 | 单选 | 划分爆炸危险区域时，应综合考虑释放源级别和通风条件，先按释放源级别划分区域，再根据通风条件调整区域划分。关于爆炸危险环境的说法，正确的是（ ）。 | 混合物中危险物质的浓度被稀释到爆炸下限的35%以下为通风良好 | 混合物中危险物质的浓度被稀释到爆炸下限的75%以下为通风不良 | 存在第一级释放源区域，可划为1区，存在第二级释放源区域，可划为2区 | 存在连续级释放源区域，可划为1区，存在第一级释放源区域，可划为2区 |  | C | A项，通风良好的标志是混合物中的浓度降到爆炸下限的25%； 存在连续级释放源的区域可划为0区，存在第一级释放源区域，可划为1区；存在第二级释放源区域，可划为2区。故C对，D错。 |
| 240 | 单选 | 可燃易爆气体的危险度H与气体的爆炸上限、下限密切相关。一般情况下，H值越大，表示爆炸极限范围越宽，其爆炸危险性越大。如果甲烷在空气中的爆炸下限为500%，爆炸上限为15.00%，则其危险度H为（ ）。 | 2.50 | 1.50 | 0.50 | 2.00 |  | D | 物质爆炸浓度极限H=（L上-L下）/L下；L-体积分数。H=（15%-5%）/5%=200%。 |
| 241 | 单选 | 火灾、爆炸这两种常见灾害之间存在紧密联系，它们经常是相伴发生的。由于火灾发展过程和爆炸过程各有特点，故防火、防爆措施不尽相同。下列防火、防爆措施中，不属于防火基本措施的是（ ）。 | 及时泄出燃爆初始压力 | 采用耐火建筑材料 | 阻止火焰的蔓延 | 严格控制火源条件 |  | A | 防火基本原则 根据火灾发展过程的特点，应采取如下基本技术措施： （1）以不燃溶剂代替可燃溶剂； （2）密闭和负压操作； （3）通风除尘； （4）惰性气体保护； （5）采用耐火建筑材料； （6）严格控制火源； （7）阻止火焰的蔓延； （8）抑制火灾可能发展的规模； （9）组织训练消防队伍和配备相应消防器材。 |
| 242 | 单选 | 在对存储压缩天然气的容器进行检验过程中，发现容器内表面有硫化物腐蚀开裂。在进行处理后，容器重新投入使用，同时采取相应预防措施。下列措施或要求中，错误的是（ ）。 | 采用低浓度碱液中和 | 分子筛脱硫 | 定期排放容器中的积水 | 保持完好的防腐层 |  | A | 容器的维护保养主要包括以下几方面的内容： （1）保持完好的防腐层； （2）消除产生腐蚀的因素。有些工作介质只有在某种特定条件下才会对容器的材料产生腐蚀。因此要尽力消除这种能引起腐蚀的，特别是应力腐蚀的条件。例如，一氧化碳气体只有在含有水分的情况下才能对钢制容器产生应力腐蚀，应尽量采取干燥、过滤等措施。碳钢容器的碱脆需要具备温度、拉伸应力和较高的碱液浓度等条件，介质中含有稀碱液的容器，必须采取措施消除使稀液浓缩的条件，如接缝渗漏，器壁粗糙或存在铁锈等多孔性物质等；盛装氧气的容器，常因底部积水造成水和氧气交界面的严重腐蚀，要防止这种腐蚀，最好使氧气经过干燥，或在使用中经常排放容器中的积水。 （3）消灭容器的“跑、冒、滴、漏”，经常保持容器的完好状态； （4）加强容器在停用期间的维护； （5）经常保持容器的完好状态。 |
| 243 | 单选 | 按照爆炸物质反应相的不同，爆炸可分为气相爆炸，液相爆炸、固相爆炸。空气与氢气混合物的爆炸、钢水与水混合产生的爆炸分别属于（ ）。 | 气相爆炸和液相爆炸 | 气相爆炸和固相爆炸 | 液相爆炸和气相爆炸 | 液相爆炸和固相爆炸 |  | A | 空气与氢气混合物的爆炸为气相爆炸；钢水与水混合产生的爆炸为液相爆炸。 |
| 244 | 单选 | 为防止火灾爆炸的发生，阻止其扩展和减少破坏，防火防爆安全装置及技术在实际生产中广泛使用。关于防火防爆安全装置及技术的说法，错误的是（ ）。 | 化学抑爆技术可用于装有气相氧化剂的可能发生爆燃的粉尘密闭装置 | 工作介质为剧毒气体的压力容器应采用安全阀作为防爆泄压装置 | 当安全阀的入口处装有隔断阀时，隔断阀必须保持常开状态并加铅封 | 主动式、被动式隔爆装置依靠自身某一元件的动作阻隔火焰传播 |  | B | 防火防爆安全装置，工作介质为剧毒气体的压力容器应采用安全阀作为防爆泄压装置。 |
| 245 | 多选 | 衡量物质火灾危险性的参数有：最小点火能、着火延滞期、闪点、着火点、自燃点等。关于火灾危险性的说法，正确的有（ ）。 | 一般情况下，闪点越低，火灾危险性越大 | 一般情况下，着火点越高，火灾危险性越小 | 一般情况下，最小点火能越高，火灾危险性越小 | 一般情况下，自燃点越低，火灾危险性越小 | 一般情况下，着火延滞期越长，火灾危险性越大 | ABC | 一般情况下，闪点越低，火灾危险性越大；着火点越高，火灾危险性越小；最小点火能越高，火灾危险性越小。 |
| 246 | 单选 | 2016年4月22日，某园区一家公司化工产品仓储点发生爆炸起火，造成了重大经济损失和恶劣社会影响，初步查明，这是由于违规动火作业导致的（ ）。 | 安全生产责任事故 | 安全监管缺漏 | 安全监管过失 | 安全生产过失 |  | A | 爆炸起火属、违规动火，造成了重大经济损失和恶劣社会影响，属于安全生产责任事故。 |
| 247 | 单选 | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，生产、科研、医疗等单位经常使用剧毒化学品的，应当向( )申请领取准购证，凭准购证购买。 | 县级人民政府公安部门 | 设区的市级人民政府公安部门 | 县级人民政府安全监管部门 | 设区的市级人民政府安全监管部门 |  | B | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，生产、科研、医疗等单位经常使用剧毒化学品的，应当向设区的市级人民政府公安部门申请领取准购证，凭准购证购买。 |
| 248 | 单选 | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，生产、存储、使用剧毒化学品以外的其他危险化学品的单位，应当对单位的生产、存储装置每( )年进行一次安全评价。 | 1 | 2 | 3 | 5 |  | B | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，生产、存储、使用剧毒化学品以外的其他危险化学品的单位，应当对单位的生产、存储装置每2年进行一次安全评价。 |
| 249 | 单选 | 《常用化学危险品储存通则KGB15603—1995)规定，危险化学品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求；爆炸物品、一级易燃物品和（ ）物品不得露天堆放。 | 强氧化性 | 遇湿易溶 | 遇湿燃烧 | 强腐蚀性 |  | C | 《常用化学危险品储存通则》(GB15603-1995)规定，危险化学品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求；爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品和剧毒物品不得露天堆放。 |
| 250 | 单选 | 化工厂一条液氨管道腐蚀泄露，当班操作工人甲某及时关闭截止阀，切断泄漏源，对现场泄露残留液氨采用的处理方法是（ ）。 | 喷水吸附稀释 | 砂子覆盖 | 氢氧化钠溶液中和 | 氢氧化钾溶液中和 |  | A | (1)泄漏源控制。利用截止阀切断泄漏源，在线堵漏减少泄漏量或利用备用泄料装置使其安全释放。(2)泄漏物处理。现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释、处理。在处理时，还应按照危险化学品特性，采用合适的方法。氨极易溶于水，很容易液化，因此可以采用喷水吸附稀释处理。 |
| 251 | 单选 | 有机化合物分子中加入硝基取代氢原子而生成硝基化合物的反应，称为硝化。用硝酸根取代有机化合物中的羟基的化学反应，是另一种类型的硝化反应。下列关于硝基反应及其产物的说法中，错误的是（ ）。 | 硝酸酯具有火灾、爆炸危险性 | 硝酸盐和氧化氮可以作为硝化剂 | 硝化反应是吸热反应 | 多硝基化合物具有火灾、爆炸危险性 |  | C | 硝化反应是放热反应。 |
| 252 | 单选 | 关于化工管道布置的说法，错误的是（ ）。 | 管道应尽量埋地敷设、以减少对空间的占用 | 对于温度较高的管道要采取热补偿措施 | 有凝液的管道要安排凝液排除装置 | 有气体积聚的管道要设置气体排放装置 |  | A | 化工管路的布置原则：(1)应合理安排管路，使管路与墙壁、柱子、场地、其他管路等之间应有适当的距离，并尽量采用标准件，以便于安装，操作、巡查与检修。管道尽量架空敷设，平行成列走直线，少拐弯、少交叉以减少管架的数量；并列管线上的阀门应尽量错开排列；从主管上引出支管时，气体管从上方引出，液体管从下方引出。(2)输送有毒或有腐蚀性介质的管道．不得在人行道上空设置阀体、伸缩器、法兰等，若与其他管道并列时应在外侧或下方安装；输送易燃、易爆介质的管道不应敷设在生活间、楼梯和走廊等处；配置安全阀、防爆膜、阻火器、水封等防火防爆安全装置，并应采取可靠的接地措施；易燃易爆及有毒介质的放空管应引至室外指定地点或高出层面2m以上。(3)管道敷设应有坡度，以免管内或设备内积液，坡度方向要根据介质流动方向和生产工艺特点确定。(4)对于温度变化较大的管路要采取热补偿措施，有凝液的管路要安排凝液排出装置，有气体积聚的管路要设置气体排放装置。长距离输送蒸气的管道要在一定距离处安装疏水阀，以排除冷凝水。 |
| 253 | 单选 | 在化工生产过程中，气体吸收是经常采用的工艺过程。按溶质和溶剂是否发生显著的化学反应，气体吸收可分为物理吸收和化学吸收。在选择吸收剂时，不必考虑的因素是（ ）。 | 选择性 | 溶解度 | 分子量 | 挥发度 |  | C | 在选择吸收剂时，应注意溶解度、选择性、挥发度、黏度。 |
| 254 | 单选 | 在化工装置停工检修工程中，将检修设备与其他设备有效隔离是保证检修安全的重要措施。通常是在检修设备与其他设备之间的管道法兰连接处插入盲板以实现隔离的目的。下列有关盲板的说法中，错误的是（ ）。 | 盲板的尺寸应符合阀门或是管道的口径 | 盲板垫片的材质应根据介质的特征、温度、压力选定 | 盲板的材质应根据介质的特征、温度、压力选定 | 盲板应该是一块椭圆形的金属板，以方便安装 |  | D | 根据现场实际情况制作合适的盲板；盲板的尺寸应符合阀门或管道的口径；盲板的厚度需通过计算确定，原则上盲板厚度不得低于管壁厚度；盲板及垫片的材质，要根据介质特性、温度、压力选定。 |
| 255 | 单选 | 我国将危险化学品按其危险性分为（ ）类。 | 8 | 9 | 15 |  |  | A | 我国将危险化学品按其危险性分为8类。 |
| 256 | 单选 | 按GB13690-92，易燃液体是指闭杯闪点<（ ）℃的液体，液体混合物或者含有固体物质的液体。 | 28 | 45 | 61 |  |  | C | 易燃液体是指闭杯闪点<61℃的液体，液体混合物或者含有固体物质的液体。 |
| 257 | 单选 | 剧毒化学品被盗、丢失或者误售误用时，必须立即报告当地（ ）部门。 | 安全监督 | 环境保护 | 公安 |  |  | C | 剧毒化学品被盗、丢失或者误售误用时，必须立即报告当地公安部门。 |
| 258 | 单选 | 化学品1级包装适用于（ ）。 | 内装危险性较大的化学品 | 内装危险性中等的化学品 | 内装危险性较小的化学品 |  |  | A | 化学品1级包装适用于内装危险性较大的化学品 。 |
| 259 | 单选 | 按危险化学品登记管理办法，登记承办机构设（ ）。 | 国家登记中心和省、自治区、直辖市登记办公室两级 | 国家登记中心和省、自治区、直辖市登记办公室和设区的市级登记办公室三级 | 国家登记中心和省、自治区、直辖市登记办公室、设区的市级登记办公室和地县级登记办公室四级 |  |  | A | 按危险化学品登记管理办法，登记承办机构设国家登记中心和省、自治区、直辖市登记办公室两级 。 |
| 260 | 单选 | 危险化学品安全标签是由生产企业在货物出厂前粘贴、挂栓、喷印在产品包装上的一种标签。它用文字、图形符号和编码的组合形式，表示化学品的（ ）。 | 危险性 | 安全注意事项 | 危险性和安全注意事项 |  |  | C | 危险化学品安全标签是由生产企业在货物出厂前粘贴、挂栓、喷印在产品包装上的一种标签。它用文字、图形符号和编码的组合形式，表示化学品的危险性和安全注意事项。 |
| 261 | 单选 | 下面的物品不属于危险化学品的有（ ）。 | 氰化钠 | 硫酸 | 氯化钠 |  |  | C | 氯化钠不属于危化品。 |
| 262 | 单选 | 危险化学品企业销售其生产的危险化学品时，应当提供与危险化学品完全一致的化学品（ ）。 | 安全标签 | 运输标签 | 安全技术说明书 |  |  | C | 危险化学品企业销售其生产的危险化学品时，应当提供与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书。 |
| 263 | 单选 | 若皮肤沾上化学品，应（ ）（具有放热性的化学品除外）。 | 立即用清水缓缓冲洗患处 | 立即用布抹干 | 尽快完成工作后，就医治疗 |  |  | A | 若皮肤沾上化学品，应立即用清水缓缓冲洗患处。 |
| 264 | 单选 | 在贮存化学品的仓库中，应（ ）。 | 不得同时存放酸与碱 | 同时存放酸与碱 | 任意存放各类化学品 |  |  | A | 在贮存化学品的仓库中，应不得同时存放酸与碱。 |
| 265 | 多选 | 《危险化学品安全管理条例》的基本宗旨和目的是为了（ ）。 | 加强对危险化学品的安全管理 | 保障危险化学品的安全使用 | 保障人民生命、财产安全 | 保护生产装置的正常运行 | 保护环境 | ACE | 《危险化学品安全管理条例》的基本宗旨和目的是为了加强对危险化学品的安全管理、保障人民生命、财产安全、保护环境。 |
| 266 | 多选 | 《危险化学品安全管理条例》的适用范围是在中华人民共和国境内（ ）危险化学品的各个环节和过程。 | 生产 | 经营 | 储存运输 | 使用 | 处置废弃 | ABCDE | 危化品管理：生产经营储存运输 使用 处置废弃。 |
| 267 | 多选 | 危险化学品主要包括（ ）等物品。 | 爆炸性物品 | 易燃性物品 | 放射性物品 | 毒害性物品 | 腐蚀性物品 | ABDE | 《危险化学品安全管理条例》第三条 本条例所称危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。 |
| 268 | 多选 | 某乳品加工企业分别储存5吨天然气、9吨液氨（临界里分别为50吨、10吨）。两仓库间距100米。2013年10月，某安全评价机构对其重大危险源进行了评估，依据《危险化竽品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监督总局令第40号公布，第79号修正），下述关于危险化字品重大险源辨识与评估的说法中，正确的有（ ）。 | 该企业构成重大危险源 | 该企业重大危险源评估必须与本单位安全评价一起进行 | 2016年10月，需重新对重大危险源进行辨识 | 该企业应委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估 | 该企业重大危险源应根据其危险程度进行分级 | ACDE | 依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 第十一条重大危险源安全评估已满三年的，危险化学品单位应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级： 第八条危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。危险化学品单位可以组织本单位的注册安全工程师、技术人员或者聘请有关专家进行安全评估，也可以委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估。 依照法律、行政法规的规定，危险化学品单位需要进行安全评价的，重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行，以安全评价报告代替安全评估报告，也可以单独进行重大危险源安全评估。 重大危险源根据其危险程度，分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别。 故本题应选择ACDE选项。 |
| 269 | 单选 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，使用有毒物品作业的用人单位应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行定期（ ）。 | 职业健康检查 | 培训 | 身体检查 |  |  | A | 用人单位应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行定期职业健康检查。 |
| 270 | 多选 | 某企业运营了一条氧气管道。依据《危险化学品管道输送安全管理规定》，下列关于该氧气管道安全运行管理，正确的做法有（ ）。 | 该企业建立了管道巡护制度，安排兼职人员进行日常巡线 | 某企业运营了一条氧气管道。依据《危险化学品管道输送安全管理规定》，下列关于该氧气管道安全运行管理，正确的做法有（ ）。 | 巡线员发现在管道一侧约15米的区域有人栽种树木，上前制止并向企业负责人汇报，制止无效后，企业向当地安全监管部门进行报告 | 公路部门似在距管线20米区域扩建公路，在开工前7日，施工单位书面通知了该企业，并将施工作业方案报给该企业 | 巡线员发现在管道一侧约150米的区域内发现有人实施爆破作业，上前制止并向企业负责人汇报，制止无效后，企业向当地安全监管部门进行报告 | BDE | 选项A错误，《危险化学品输送管道安全管理规定》第十六条规定，管道单位应当建立、健全危险化学品管道巡护制度，配备专人进行日常巡护；选项B正确，第十九条规定，管道单位发现下列危害危险化学品管道安全运行行为的，应当及时予以制止，无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告：（1）擅自开启、关闭危险化学品管道阀门；（2）采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道及其附属设施；（3）移动、毁损、涂改管道标志；（4）在埋地管道上方和巡查便道上行驶重型车辆；（5）对埋地、地面管道进行占压，在架空管道线路和管桥上行走或者放置重物；（6）利用地面管道、架空管道、管架桥等固定其他设施缆绳悬挂广告牌、搭建构筑物；（7）其他危害危险化学品管道安全运行的行为；选项C错误，在危险化学品管道及其附属设施外缘两侧各5米地域范围内，管道单位发现危害管道安全运行的行为的，应当及时予以制止，无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告；选项D、E正确，第二十五条规定，实施下列可能危及危险化学品管道安全运行的施工作业的，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道单位，将施工作业方案报管道单位，并与管道单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施，管道单位应当指派专人到现场进行管道安全保护指导：（1）穿（跨）越管道的施工作业；（2）在管道线路中心线两侧5米至50米和管道附属设施周边100米地域范围内，新建、改建、扩建铁路、公路、河渠，架设电力线路，埋设地下电缆、光缆，设置安全接地体、避雷接地体；（3）在管道线路中心线两侧200米和管道附属设施周边500米地域范围内，实施爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿等作业。 |
| 271 | 单选 | 下列哪种粉尘可致肺癌？（ ） | 硅尘 | 石棉尘 | 煤尘 |  |  | B | 石棉尘可致肺癌。 |
| 272 | 单选 | 下列哪种过程中产生的粉尘的危害性最大？ | 鄂式破碎机破碎石灰石时产生的 | 熔炼铜时，熔融的铜蒸发到空气后冷却产生的 | 面粉包装装袋过程中产生的 |  |  | B | 熔炼铜时，熔融的铜蒸发到空气后冷却产生的粉尘的危害性最大。 |
| 273 | 单选 | 治理粉尘危害时应优先采用哪种方法？ （ ） | 通风除尘 | 密闭尘源 | 佩戴防尘口罩 |  |  | B | 密闭尘源办法是治理粉尘危害时应优先采用。 |
| 274 | 单选 | 下列哪种有害气体不会与血红蛋白结合使之失去携氧功能，致使人体组织缺氧而造成中毒？（ ） | 一氧化碳 | 硫化氢 | 氯气 |  |  | C | 氯气不会与血红蛋白结合使之失去携氧功能，致使人体组织缺氧而造成中毒。 |
| 275 | 单选 | 硫化氢的最高容许浓度为10毫克/立方米、氰化钾的最高容许浓度为1毫克/立方米，羰基镍最高容许浓度为0.002毫克/立方米，这三种有毒物质相对而言哪一种毒性最大？（ ） | 硫化氢 | 氰化钾 | 羰基镍 |  |  | C | 从以上的数据得出羰基镍毒性最大。 |
| 276 | 单选 | 化学品的职业卫生标准主要分三类，就是时间加权平均值、短暂暴露限值和下列哪一项呢？（ ） | 上限值 | 下限值 | 局限值 |  |  | A | 化学品的职业卫生标准主要分三类，就是时间加权平均值、短暂暴露限值和上限值。 |
| 277 | 单选 | 活性碳吸附剂适合采集空气中什么物质？（ ） | 二氧化碳 | 氧气 | 有机蒸气 |  |  | C | 活性碳吸附剂适合采集空气中有机蒸气物质。 |
| 278 | 单选 | 生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品，单位的 （ ） 对本单位危险化学品的安全负责。 | 保卫部门负责人 | 安全部门负责人 | 主要负责人 |  |  | C | 生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品，单位的主要负责人对本单位危险化学品的安全负责。 |
| 279 | 单选 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，需要进入存在高毒物品的设备、容器或者狭窄封闭场所作业时，（ ）。 | 必须设置现场监护人员和现场救援设备 | 视物品毒性决定通风时间 | 必须备好足够的灭火器 |  |  | A | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，需要进入存在高毒物品的设备、容器或者狭窄封闭场所作业时，必须设置现场监护人员和现场救援设备。 |
| 280 | 单选 | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，建设单位应当对建设项目进行安全条件论证，委托具备国家规定的资质条件的机构对建设项目进行安全评价，报建设项目所在地设区的市级以上人民政府安全生产监督管理部门；安全生产监督管理部门应当自收到报告之日起（ ）内作出审查决定，并书面通知建设单位。 | 15日 | 30日 | 45日 | 60日 |  | C | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，建设单位应当对建设项目进行安全条件论证，委托具备国家规定的资质条件的机构对建设项目进行安全评价，报建设项目所在地设区的市级以上人民政府安全生产监督管理部门；安全生产监督管理部门应当自收到报告之日起45日内作出审查决定，并书面通知建设单位。 |
| 281 | 单选 | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售企业、购买单位应当在销售、购买后（ ）内，将所销售、购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案，并输入计算机系统。 | 3日 | 5日 | 7日 | 10日 |  | B | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售企业、购买单位应当在销售、购买后5日内，将所销售、购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案，并输入计算机系统。 |
| 282 | 单选 | 根据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》的规定，用人单位应当按照规定对从事使用高毒物品作业的劳动者进行（ ）。 | 岗位轮换和提供额外奖金 | 岗位轮换和提供岗位津贴 | 岗位交接和提供岗位津贴 | 岗位交接和提供额外奖金 |  | B | 根据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》的规定，用人单位应当按照规定对从事使用高毒物品作业的劳动者进行岗位轮换和提供岗位津贴。 |
| 283 | 单选 | 《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备，并（ ）。 | 定期组织演练 | 实施监督 | 签订安全责任书 |  |  | A | 《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备，并定期组织演练。 |
| 284 | 单选 | 《危险化学品安全管理条例》规定：禁止利用（ ）运输剧毒化学品。 | 汽车 | 内河以及其他封闭水域等航运渠道 | 火车 |  |  | B | 《危险化学品安全管理条例》规定：禁止利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。 |
| 285 | 单选 | 依据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》，从事有毒品作业的劳动者享有紧急撤离权、职业卫生保护权、查阅索取职业健康监护档案权、享受工伤保险待遇权，以及（ ）的权利。 | 获得资料 | 提前退休 | 支配劳动保护基金 | 拒绝加班 |  | A | 《安全生产法及相关法律知识》241 页 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第三十七条，从事使用有毒物品作业的劳动者在存在威胁生命安全或者身体健康危险的情况下，有权通知用人单位并从使用有毒物品造成的危险现场撤离。 第三十八条，劳动者享有下列职业卫生保护权利： (一)获得职业卫生教育、培训； (二)获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务； (三)了解工作场所产生或者可能产生的职业中毒危害因素、危害后果和应当采取的职业中毒危害防护措施； (四)要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业中毒危害防护设施和个人使用的职业中毒危害防护用品，改善工作条件； (五)对违反职业病防治法律、法规，危及生命、健康的行为提出批评、检举和控告；(六)拒绝违章指挥和强令进行没有职业中毒危害防护措施的作业； (七)参与用人单位职业卫生工作的民主管理，对职业病防治工作提出意见和建议。 用人单位应当保障劳动者行使前款所列权利。禁止因劳动者依法行使正当权利而降低其工资、福利等待遇或者解除、终止与其订立的劳动合同。 第三十九条，劳动者有权在正式上岗前从用人单位获得下列资料： (一)作业场所使用的有毒物品的特性、有害成分、预防措施、教育和培训资料； (二)有毒物品的标签、标识及有关资料； (三)有毒物品安全使用说明书； (四)可能影响安全使用有毒物品的其他有关资料。 第四十条劳动者有权查阅、复印其本人职业健康监护档案。 劳动者离开用人单位时，有权索取本人健康监护档案复印件；用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。 第四十一条用人单位按照国家规定参加工伤保险的，患职业病的劳动者有权按照国家有关工伤保险的规定，享受下列工伤保险待遇： (一)医疗费：因患职业病进行诊疗所需费用，由工伤保险基金按照规定标准支付； (二)住院伙食补助费：由用人单位按照当地因公出差伙食标准的一定比例支付； (三)康复费：由工伤保险基金按照规定标准支付； (四)残疾用具费：因残疾需要配置辅助器具的，所需费用由工伤保险基金按照普及型辅助器具标准支付； (五)停工留薪期待遇：原工资、福利待遇不变，由用人单位支付； (六)生活护理补助费：经评残并确认需要生活护理的，生活护理补助费由工伤保险基金按照规定标准支付； (七)一次性伤残补助金：经鉴定为十级至一级伤残的，按照伤残等级享受相当于6个月至24 个月的本人工资的一次性伤残补助金，由工伤保险基金支付； (八)伤残津贴：经鉴定为四级至一级伤残的，按照规定享受相当于本人工资75%至90%的伤残津贴，由工伤保险基金支付； (九)死亡补助金：因职业中毒死亡的，由工伤保险基金按照不低于48 个月的统筹地区上年度职工月平均工资的标准一次支付； (十)丧葬补助金：因职业中毒死亡的，由工伤保险基金按照6 个月的统筹地区上年度职工月平均工资的标准一次支付； (十一)供养亲属抚恤金：因职业中毒死亡的，对由死者生前提供主要生活来源的亲属由工伤保险基金支付抚恤金:对其配偶每月按照统筹地区上年度职工月平均工资的40%发给，对其生前供养的直系亲属每人每月按照统筹地区上年度职工月平均工资的30%发给； (十二)国家规定的其他工伤保险待遇。 本条例施行后，国家对工伤保险待遇的项目和标准作出调整时，从其规定。 |
| 286 | 单选 | 甲公司是一家化工生产企业，为了加强职工的劳动保护，2010年3月，该公司专门从乙劳动防护服厂采购了一批化学品防护服，并送当地具有劳动防护用品检测检验资质的丙检测中心进行了检测，产品符合国家标准。依据《劳动防护用品监督管理规定》，督促、教育工人正确佩戴和使用化学防护服的单位是（ ）。 | 乙劳动防护服厂 | 丙检测中心 | 甲公司 | 甲公司所在地应急部门 |  | C | 生产经营单位是劳动防护用品配备的责任主体。 |
| 287 | 单选 | 某化工厂针对本企业存在的危险较大的岗位制定了现场处置方案。依据《生产安全事故应急预案管理办法》，该处置方案至少每（ ）个月应组织一次演练。 | 12 | 6 | 3 | 1 |  | B | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条，生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 |
| 288 | 单选 | 某省境内有如下四家中小型企业：N公司是一家生产氢氧化钠企业，M公司是一家生产氰化钾企业，K公司是一家建筑施工企业，Q公司是一家生产磷肥企业。S公司是在该省取得乙级评价资质的安全评价机构。S公司为上述四家公司进行了安全评价，并出具评价报告。依据《安全评价机构管理规定》，S公司对（ ）的评价报告无效。 | N公司 | M公司 | K公司 | Q公司 |  | B | 氰化钾企业属于剧毒化学品，必须由甲级安全评价机构。 |
| 289 | 单选 | 甲市乙化工企业进行了改扩建工程。该工程的安全设施施工不符合法定要求，但是甲市安全生产监督管理部门却予以验收通过。依据《安全生产法》的规定，对甲市安全生产监督管理部门的有关责任人应给予的行政处分是（ ）； | 警告或者降级 | 降职或者撤职 | 降级或者撤职 | 撤职或者开除 |  | C | 对甲市安全生产监督管理部门的有关责任人应给予的行政处分是降级或者撤职。 |
| 290 | 单选 | 某危险化学品生产企业向应急部门申请安全生产许可证，以贿赂工作人员等不正当手段取得安全生产许可证，应急部门应当依法给予行政处罚。根据行政许可法，该企业不得再次申请安全生产许可证的期限是（ ）。 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |  | C | 根据行政许可法，该企业不得再次申请安全生产许可证的期限是3年。 |
| 291 | 单选 | 甲化工厂年产5万吨40%乙二醛，2万吨蓄电池硫酸，2万吨发烟硫酸。甲厂计划明年调整部分生产业务，将硫酸生产线外包给其他单位。依据《安全生产法》，甲厂的下列调整计划中，符合规定的是（ ）。 | 将蓄电池硫酸生产线外包给乙蓄电池装配厂，由乙厂全面负责安全管理 | 将发烟硫酸生产线外包给丙磷肥厂，由甲厂全面负责安全管理 | 与承包方签订协议，约定外包生产线的安全责任由承包单位全部承担 | 外包的同时，该工厂还负责统一协调、管理外包生产线的安全生产工作 |  | D | 考点：发包、出租时安全生产责任。第四十一条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。 |
| 292 | 单选 | 某危险化学品生产经营企业于2010年6月10日向省安全监督部门申请办理安全生产许可证，省安全监管部门于2010年7月15日向该企业颁发了安全生产许可证。依据《安全生产许可条例》的规定，该企业申请办理安全生产许可证延期手续合适的日期是( ) | 2013年3月10日 | 2015年3月10日 | 2013年4月15日 | 2015年4月15日 |  | C | 注意安全生产许可证的有效日期不是申请日期，《安全生产许可证条例》第九条第一款规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月内向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 |
| 293 | 单选 | 依据《危险化学品安全管理条例》的规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（ ）前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。 | 3日 | 5日 | 7日 | 10日 |  | C | 依据《危险化学品安全管理条例》的规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位。 |
| 294 | 单选 | 依据《危险化学品安全管理条例》的规定，下列关于该条例适用范围的表述中，不恰当的是（ ）。 | 危险化学品安全管理环节包括生产、储存、经营、运输、使用和废弃 | 法律、行政法规对燃气的安全管理另有规定的，依照其规定 | 用于国防科研生产的危险化学品的安全管理，不适用本条例 | 危险化学品容器属于特种设备的，其安全管理依照有关特种设备安全的法律、行政法规执行 |  | A | 解析依据《危险化学品安全管理条例》的规定，危险化学品安全管理环节包括生产、储存、使用、经营、运输 |
| 295 | 单选 | 依据《危险化学品安全管理条例》的规定，下列关于危险化学品运输的说法，正确的是（ ）。 | 禁止通过内河运输 | 内河运输必须引航 | 道路运输必须配备押运人员，并且在押运人员的监控下 | 道路、水路运输危化品的企业应当配备专兼职安全管理人员 |  | C | 依据《危险化学品安全管理条例》的规定，道路运输必须配备押运人员，并且在押运人员的监控下。 |
| 296 | 单选 | L省一企业要到J省一取得民用爆炸物品销售许可证的企业购买三硝基甲苯100公斤。该企业提出购买申请的审批机关是（ ）。 | L省甲县安全监管部门 | L省甲县公安机关 | J省乙县安全监管部门 | J省乙县公安机关 |  | B | 该企业提出购买申请的审批机关是L省甲县公安机关。 |
| 297 | 单选 | 依据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》，下列使用高毒物品作业的用人单位对高毒物品作业场所所采取的劳动过程防护措施中，不正确的是（ ）。 | 配备专职的或者兼职的职业卫生医师和护士 | 设置淋浴间和更衣室 | 至少每三个月对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测 | 至少每半年进行一次职业中毒危害因素控制效果评价 |  | C | 依据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》使用高毒物品作业的用人单位对高毒物品作业场所至少每三个月对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测。 |
| 298 | 单选 | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，并应当将安全评价报告以及整改方案的落实情况报所在地（ ）备案。 | 县级人民政府安全生产监督管理部门 | 市级人民政府安全生产监督管理部门 | 省级人民政府安全生产监督管理部门 | 国务院安全生产监督管理部门 |  | A | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，并应当将安全评价报告以及整改方案的落实情况报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。 |
| 299 | 单选 | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，新建、改建、扩建储存、装卸危险化学品的港口建设项目，由（ ）进行安全条件审查。 | 安全生产监管部门 | 港口行政管理部门 | 海事行政管理部门 | 交通运输主管部门 |  | B | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，新建、改建、扩建储存、装卸危险化学品的港口建设项目，由港口行政管理部门进行安全条件审查。 |
| 300 | 单选 | 对重复使用的危险化学品的包装物、容器，使用单位在重复使用前应当进行检查；发现存在安全隐患的，应当维修或者更换。使用单位应当对检查情况作出记录，记录的保存期限不得少于（ ）。 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |  | B | 对重复使用的危险化学品的包装物、容器，使用单位在重复使用前应当进行检查；发现存在安全隐患的，应当维修或者更换。使用单位应当对检查情况作出记录，记录的保存期限不得少于2年。 |
| 301 | 单选 | 人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处（ ）拘留。 | 10日以上15日以下 | 5日以上10日以下 | 7日以上10日以下 |  |  | B | 《消防法》第六十八条 人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处五日以上十日以下拘留。 |
| 302 | 单选 | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（ ）前书面通知管道所属单位，共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。 | 7日 | 10日 | 15日 | 20日 |  | A | 根据《危险化学品安全管理条例》的规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。 |
| 303 | 多选 | 根据《危险化学品安全管理条例》第三十四条的规定，个人可以购买的剧毒化学品有( )。 | 农药 | 灭鼠药 | 灭虫药 | 氰化钠 | 氰化钾 | ABC | 根据《危险化学品安全管理条例》第三十四条的规定，个人可以购买的剧毒化学品有农药、灭鼠药、灭虫药。 |
| 304 | 单选 | 根据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，从事营业性爆破作业活动的单位在办理工商登记时，须持（ ）。 | 民用爆炸物品生产许可证 | 爆破作业人员许可证 | 民爆企业安全生产许可证 | 爆破作业单位许可证 |  | D | 根据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，从事营业性爆破作业活动的单位在办理工商登记时，须持爆破作业单位许可证。 |
| 305 | 单选 | 根据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，发现、捡拾无主民用爆炸物品的，应当立即报告当地（ ）。 | 安全生产监督管理部门 | 国防科技工业主管部门 | 公安部门 | 环境保护部门 |  | C | 根据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，发现、捡拾无主民用爆炸物品的，应当立即报告当地公安部门。 |
| 306 | 单选 | 根据《安全生产许可证条例》的规定，民用爆破器材生产企业的安全生产许可证由（ ）颁发。 | 国务院国防科技工业主管部门 | 省级国防科技工业主管部门 | 国务院安全生产监督主管部门 | 安全生产监督管理部门 |  | A | 根据《安全生产许可证条例》的规定，民用爆破器材生产企业的安全生产许可证由国务院国防科技工业主管部门颁发。 |
| 307 | 单选 | 根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，对中小学违法组织学生从事接触易燃、易爆、有毒、有害等危险品的劳动，要按学校隶属关系追究（ ）人民政府主要领导人和同级人民政府教育行政主管部门负责人和学校校长的行政责任。 | 县(市、区)、乡(镇) | 设区的市 | 省、自治区、直辖市 | 地力各级 |  | A | 根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，对中小学违法组织学生从事接触易燃、易爆、有毒、有害等危险品的劳动，要按学校隶属关系追究县(市、区)、乡(镇) 人民政府主要领导人和同级人民政府教育行政主管部门负责人和学校校长的行政责任。 |
| 308 | 单选 | 危险化学品单位（ ）必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。 | 安全主管 | 工会主席 | 法人 | 主要负责人 |  | D | 危险化学品单位主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。 |