# 烟花爆竹安全知识

| 序号 | 题型 | 题 目 描 述 | 答案选项 |  |  |  |  | 答案 | 解 析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E |  |  |
| 1 | 单选 | 燃放礼花时，以下哪种行为是正确的（ ）。 | 捂耳靠近点火 | 在空旷处将礼花固定牢固再燃放 | 点火后近距离观察是否能正常燃放 |  |  | B | 燃放礼花时应在空旷处将礼花固定牢固再燃放。 |
| 2 | 多选 | 下列哪些场所禁止燃放烟花爆竹？（ ）。 | 房屋的屋顶、阳台、窗口 | 在室外空旷的地点等指定区域 | 商市场、宾馆、影剧院、歌舞厅等人员密集场所 | 有外墙保温材料的高层建筑附近 |  | ACD | 在室外空旷的地点等指定区域可以燃放烟花爆竹。 |
| 3 | 单选 | 近年来，我国烟花爆竹生产企业事故多发，主要有技术和管理两方面原因。下列事故原因中，不属于技术原因的是（ ）。 | 操作人员未经安全技术培训 | 厂房布局不符合安全要求 | 使用禁用药剂 | 未使用防爆电器 |  | A | 近年来，我国烟花爆竹生产企业事故多发，主要有技术和管理两方面原因。厂房布局不符合安全要求、使用禁用药剂、未使用防爆电器属于技术原因。 |
| 4 | 单选 | 炸药爆炸过程与一般的化学反应过程相比，具有放热性、（ ）和大量气态生成物三大特征。 | 敏感性 | 高速度 | 稳定性 | 时延性 |  | B | 炸药爆炸过程与一般的化学反应过程相比，具有放热性、高速度和大量气态生成物三大特征。 |
| 5 | 多选 | 烟花爆竹生产过程中的防火防爆安全措施包括（ ）。 | 粉碎药原料应在单独工房内进行 | 黑火药粉碎，应将硫黄和木炭两种原料分开粉碎 | 领药时，要少量、多次、勤运走 | 干燥烟花爆竹，应采用日光、热风散热器、蒸汽干燥，或用红外烘烤 | 应用钢制工具装、筑药 | ACD | 应用钢制工具装、筑药不是烟花爆竹生产过程中的防火防爆安全措施。 |
| 6 | 单选 | 烟花爆竹生产过程中，贴筒标和封口时，操作间主通道宽度不得少于（ ）m，人均使用面积不得少于（ ）m2。 | 1.2；4.5 | 2.0；4.5 | 1.2；3.5 | 2.0；3.5 |  | C | 烟花爆竹生产过程中，贴筒标和封口时，操作间主通道宽度不得少于1.2m，人均使用面积不得少于3.5m2。 |
| 7 | 单选 | 民用爆破器材按有关规定配备专职安全生产管理人员，烟花爆竹生产企业配备占本企业从业人员总数（ ）以上且至少有1名专职安全生产管理人员。 | 1% | 2% | 5% | 8% |  | A | 民用爆破器材按有关规定配备专职安全生产管理人员，烟花爆竹生产企业配备占本企业从业人员总数1%以上且至少有1名专职安全生产管理人员. |
| 8 | 单选 | 标志火药能量释放能力的参量是（ ）。 | 燃烧特性 | 能量特征 | 力学特性 | 安全性 |  | A | 标志火药能量释放能力的参量是燃烧特性。 |
| 9 | 单选 | 起爆药、工业炸药、烟花爆竹药剂按照其敏感度来进行排序，由高到低应该是（ ）。 | 起爆药、烟花爆竹药剂、工业炸药 | 烟花爆竹药剂、起爆药、工业炸药 | 起爆药、工业炸药、烟花爆竹药剂 | 烟花爆竹药剂、工业炸药、起爆药 |  | C | 起爆药、工业炸药、烟花爆竹药剂按照其敏感度来进行排序，由高到低应该是起爆药、工业炸药、烟花爆竹药剂。 |
| 10 | 多选 | 烟花爆竹生产企业应当采取的职业危害预防措施包括（ ）。 | 为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品 | 对重大危险源进行检测、评估，采取监控措施 | 为从业人员定期进行健康检查 | 在安全区内设立独立的操作人员更衣室 | 对工作场所做好通风除尘工作 | ABCD | 民用爆破器材生产企业应当采取下列职业危害预防措施：①为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品；②对重大危险源进行检测、评估，采取监控措施；③为从业人员定期进行健康检查；④在安全区内设立独立的操作人员更衣室。 |
| 11 | 单选 | 某年6月30日，某烟花厂发生特大爆炸事故，死亡37人，重伤12人；损毁厂房、仓库、民房10200m2和大量设备、原材料；直接经济损失3000万元。经事故现场勘察、调查询问及专家组调查、试验分析后认定：此次事故为包装二车间装配工W操作不当所致。事发当时，W正用气动钉枪对一枚火箭烟花进行装配时，连打两钉都错位，意外引燃所装配的火箭烟花。此时工人丁银生（事故中死亡）正领完料路过该处，火箭烟花引燃其手推车上的原料，又引爆了二车间内大量待组装的烟花半成品和成品；继而引爆、殉爆厂内其它车间、仓库内的易燃易爆物品。爆炸总药量约为7吨TNT当量，整个厂区瞬间夷为废墟。调查确认：W在事故前1个多月进厂，先做清洁工，事故前3天未经培训被安排到包装二车间装配工序打气钉。上级公司有关领导对厂房租赁后放弃了对烟花厂生产经营、安全生产的监管。根据以上场景，回答下列问题：根据现行国家标准，在危险化学品分类中，烟花爆竹归入（ ）类。 | 易燃固体 | 氧化剂 | 爆炸品 | 自燃物品 | 可燃物 | C | 根据现行国家标准，在危险化学品分类中，烟花爆竹归入爆炸品类。 |
| 12 | 多选 | 某年6月30日，某烟花厂发生特大爆炸事故，死亡37人，重伤12人；损毁厂房、仓库、民房10200m2和大量设备、原材料；直接经济损失3000万元。经事故现场勘察、调查询问及专家组调查、试验分析后认定：此次事故为包装二车间装配工W操作不当所致。事发当时，W正用气动钉枪对一枚火箭烟花进行装配时，连打两钉都错位，意外引燃所装配的火箭烟花。此时工人丁银生（事故中死亡）正领完料路过该处，火箭烟花引燃其手推车上的原料，又引爆了二车间内大量待组装的烟花半成品和成品；继而引爆、殉爆厂内其它车间、仓库内的易燃易爆物品。爆炸总药量约为7吨TNT当量，整个厂区瞬间夷为废墟。调查确认：W在事故前1个多月进厂，先做清洁工，事故前3天未经培训被安排到包装二车间装配工序打气钉。上级公司有关领导对厂房租赁后放弃了对烟花厂生产经营、安全生产的监管。根据以上场景，回答下列问题：下列选项中，（ ）属于此次事故的间接原因。 | 厂方安全生产管理制度不健全，责任不到位 | 操作工违章操作 | 上级公司有关领导严重失职，租赁后放弃对烟花厂生产经营、安全生产的监管 | 当地职业病防治管理部门把关不严，监督管理不力 | 公司防爆措施不到位 | AC | 厂方安全生产管理制度不健全，责任不到位；上级公司有关领导严重失职，租赁后放弃对烟花厂生产经营、安全生产的监管，属于此次事故的间接原因。 |
| 13 | 多选 | 某年6月30日，某烟花厂发生特大爆炸事故，死亡37人，重伤12人；损毁厂房、仓库、民房10200m2和大量设备、原材料；直接经济损失3000万元。经事故现场勘察、调查询问及专家组调查、试验分析后认定：此次事故为包装二车间装配工W操作不当所致。事发当时，W正用气动钉枪对一枚火箭烟花进行装配时，连打两钉都错位，意外引燃所装配的火箭烟花。此时工人丁银生（事故中死亡）正领完料路过该处，火箭烟花引燃其手推车上的原料，又引爆了二车间内大量待组装的烟花半成品和成品；继而引爆、殉爆厂内其它车间、仓库内的易燃易爆物品。爆炸总药量约为7吨TNT当量，整个厂区瞬间夷为废墟。调查确认：W在事故前1个多月进厂，先做清洁工，事故前3天未经培训被安排到包装二车间装配工序打气钉。上级公司有关领导对厂房租赁后放弃了对烟花厂生产经营、安全生产的监管。根据以上场景，回答下列问题：根据《烟花爆竹安全管理条例》规定，企业应当对（ ）等危险工序的工人进行专业技术培训，经有关管理部门考核合格，方可上岗作业。 | 车间生产统计 | 药物混合 | 装药 | 压药 | 运药 | BCD | 根据《烟花爆竹安全管理条例》规定，企业应当对药物混合、装药、压药等危险工序的工人进行专业技术培训，经有关管理部门考核合格，方可上岗作业。 |
| 14 | 多选 | 某年6月30日，某烟花厂发生特大爆炸事故，死亡37人，重伤12人；损毁厂房、仓库、民房10200m2和大量设备、原材料；直接经济损失3000万元。经事故现场勘察、调查询问及专家组调查、试验分析后认定：此次事故为包装二车间装配工W操作不当所致。事发当时，W正用气动钉枪对一枚火箭烟花进行装配时，连打两钉都错位，意外引燃所装配的火箭烟花。此时工人丁银生（事故中死亡）正领完料路过该处，火箭烟花引燃其手推车上的原料，又引爆了二车间内大量待组装的烟花半成品和成品；继而引爆、殉爆厂内其它车间、仓库内的易燃易爆物品。爆炸总药量约为7吨TNT当量，整个厂区瞬间夷为废墟。调查确认：W在事故前1个多月进厂，先做清洁工，事故前3天未经培训被安排到包装二车间装配工序打气钉。上级公司有关领导对厂房租赁后放弃了对烟花厂生产经营、安全生产的监管。根据以上场景，回答下列问题：根据《烟花爆竹安全管理条例》规定，生产烟花爆竹的企业，应当对黑火药、烟火药、引火线的保管采取必要的安全技术措施，建立（ ）等登记制度。 | 购买 | 销售 | 领用 | 检验 | 备案 | ABC | 根据《烟花爆竹安全管理条例》规定，生产烟花爆竹的企业，应当对黑火药、烟火药、引火线的保管采取必要的安全技术措施，建立购买、销售和领用等登记制度。 |
| 15 | 多选 | 某年6月30日，某烟花厂发生特大爆炸事故，死亡37人，重伤12人；损毁厂房、仓库、民房10200m2和大量设备、原材料；直接经济损失3000万元。经事故现场勘察、调查询问及专家组调查、试验分析后认定：此次事故为包装二车间装配工W操作不当所致。事发当时，W正用气动钉枪对一枚火箭烟花进行装配时，连打两钉都错位，意外引燃所装配的火箭烟花。此时工人丁银生（事故中死亡）正领完料路过该处，火箭烟花引燃其手推车上的原料，又引爆了二车间内大量待组装的烟花半成品和成品；继而引爆、殉爆厂内其它车间、仓库内的易燃易爆物品。爆炸总药量约为7吨TNT当量，整个厂区瞬间夷为废墟。调查确认：W在事故前1个多月进厂，先做清洁工，事故前3天未经培训被安排到包装二车间装配工序打气钉。上级公司有关领导对厂房租赁后放弃了对烟花厂生产经营、安全生产的监管。根据以上场景，回答下列问题：根据《烟花爆竹安全管理条例》规定，下列有关生产烟花爆竹的企业应当具备的安全生产条件的说法，正确的是（ ）。 | 符合当地产业结构规划 | 基本建设项目经过批准 | 生产设备、工艺符合安全标准 | 有健全的安全生产责任制 | 依法进行了安全评价 | ABCDE | 根据《烟花爆竹安全管理条例》规定，所列五项有关生产烟花爆竹的企业应当具备的安全生产条件的说法都正确。 |
| 16 | 多选 | 某年6月30日，某烟花厂发生特大爆炸事故，死亡37人，重伤12人；损毁厂房、仓库、民房10200m2和大量设备、原材料；直接经济损失3000万元。经事故现场勘察、调查询问及专家组调查、试验分析后认定：此次事故为包装二车间装配工W操作不当所致。事发当时，W正用气动钉枪对一枚火箭烟花进行装配时，连打两钉都错位，意外引燃所装配的火箭烟花。此时工人丁银生（事故中死亡）正领完料路过该处，火箭烟花引燃其手推车上的原料，又引爆了二车间内大量待组装的烟花半成品和成品；继而引爆、殉爆厂内其它车间、仓库内的易燃易爆物品。爆炸总药量约为7吨TNT当量，整个厂区瞬间夷为废墟。调查确认：W在事故前1个多月进厂，先做清洁工，事故前3天未经培训被安排到包装二车间装配工序打气钉。上级公司有关领导对厂房租赁后放弃了对烟花厂生产经营、安全生产的监管。根据以上场景，回答下列问题：根据《安全生产许可证条例》规定，国家对（ ）企业实行安全生产许可制度。 | 矿山企业 | 建筑施工企业 | 危险化学品生产企业 | 烟花爆竹生产企业 | 民用爆破器材生产企业 | ABCDE | 根据《安全生产许可证条例》规定，国家对所有五类企业实行安全生产许可制度。 |
| 17 | 多选 | 某年6月30日，某烟花厂发生特大爆炸事故，死亡37人，重伤12人；损毁厂房、仓库、民房10200m2和大量设备、原材料；直接经济损失3000万元。经事故现场勘察、调查询问及专家组调查、试验分析后认定：此次事故为包装二车间装配工W操作不当所致。事发当时，W正用气动钉枪对一枚火箭烟花进行装配时，连打两钉都错位，意外引燃所装配的火箭烟花。此时工人丁银生（事故中死亡）正领完料路过该处，火箭烟花引燃其手推车上的原料，又引爆了二车间内大量待组装的烟花半成品和成品；继而引爆、殉爆厂内其它车间、仓库内的易燃易爆物品。爆炸总药量约为7吨TNT当量，整个厂区瞬间夷为废墟。调查确认：W在事故前1个多月进厂，先做清洁工，事故前3天未经培训被安排到包装二车间装配工序打气钉。上级公司有关领导对厂房租赁后放弃了对烟花厂生产经营、安全生产的监管。根据以上场景，回答下列问题：从事烟花爆竹批发的企业，应当具备下列条件（ ）。 | 经营场所与周边建筑、设施保持必要的安全距离 | 符合国家标准的经营场所和储存仓库 | 有保管员、仓库守护员 | 依法进行了安全评价 | 有事故应急救援预案、应急救援组织和人员，并配备必要的应急救援器材、设备 | ABCDE | 从事烟花爆竹批发的企业，应当具备所有五项条件。 |
| 18 | 单选 | 在民爆器材生产过程中，对于爆炸分区分为I类（F0区）的场所，采用仪表的类型应该是（ ）。 | 本质安全型 | 气密型 | 尘密型 | 增安型 |  | A | 在民爆器材生产过程中，对于爆炸分区分为I类（F0区）的场所，采用仪表的类型应该是本质安全型。 |
| 19 | 单选 | 烟花爆竹生产过程中，装、筑药应在单独的工房中操作。当装、筑不含高感度烟火药时，每间工房定员最多不得超过（ ）人。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | B | 烟花爆竹生产过程中，装、筑药应在单独的工房中操作。当装、筑不含高感度烟火药时，每间工房定员最多不得超过2人。 |
| 20 | 多选 | 在烟花爆竹生产过程中，为实现安全生产，必须采取安全措施。下列安全措施中，正确的有（ ）。 | 按“少量、多次、勤运走”的原则限制领药 | 一次领走当班工作使用药量 | 装、筑药需在单独工房操作 | 钻孔与切割有药半成品应在专用工房内进行 | 干燥烟火爆竹尽量不使用明火 | ACD | 烟花爆竹生产过程中的防火防爆措施包括： (1)领药时要按照“少量、多次、勤运走”的原则限量领药。 (2)装、筑药应在单独工房操作。 (3)钻孔与切割有药半成品时，应在专用工房内进行，每间工房定员2人，人均使用工房面积不得少于3. 5m2，严禁使用不合格工具和长时间使用同一件工具。 (4)贴筒标和封口时，操作间主通道宽度不得少于1. 2m，人均使用面积不得少于3.5m2，半成品停滞量的总药量，人均不得超过装、筑药工序限量的2倍。 (5)手工生产硝酸盐引火线时，应在单独工房内进行，每间工房定员2人，人均使用工房面积不得少于3. 5m2，每人每次限量领药lkg；机器生产硝酸盐引火线时，每间工房不得超过2台机组，工房内药物停滞量不得超过2. 5kg；生产氯酸盐引火线时，无论手工或机器生产，都限于单独工房、单机、单人操作，药物限量0. 5kg。 (6)干燥烟花爆竹时，一般应采用日光、热风散热器、蒸气干燥、红外线或远红外线烘烤，严禁使用明火。 |
| 21 | 单选 | 烟花爆竹所用火药的物质情况决定了其所具有的燃烧和爆炸特性，包括能量特性、燃烧特性、力学特性、安定性和安全性能。其中，标志火药能量释放能力的特性是（ ）。 | 能量特性 | 燃烧特性 | 力学特性 | 安定性 |  | B | 标志火药能量释放能力的特性是燃烧特性。 |
| 22 | 单选 | 烟花爆竹工厂安全距离是指危险建筑物与周围建筑物之间的最小容许距离，设计安全距离时要使用“计算药量”的参数。下列关于确定计算药量的说法中，错误的是（ ）。 | 停滞药量是暂时搁置时，允许存放的最小药量 | 抗爆间室的危险品药量可不计入危险性建筑物的计算药量 | 防护屏障内的化学品药量不应计入该屏障内的危险性建筑物的计算药量 | 厂房内采取了分隔防护措施，相互间不会引起同时爆炸或燃烧的药量可分别计算，取最大值 |  | A | 停滞药量是暂时搁置时，允许存放的最大药量。 |
| 23 | 单选 | 下列关于民用爆破器材生产企业安全生产要求的说法中，错误的是（ ）。 | 民用爆破器材企业应定期进行安全评价和编制重大事故应急预案 | 地方政府应进一步加强对民用爆破器材企业生产安全的监督和管理 | 地方政府主管部门必须负责对民用爆破器材使用人员的安全生产意识教育和安全技术培训 | 民用爆破器材企业应投入资金进行安全技改，从工程建设和工艺设备上采取防火、防爆措施，提高安全防范的技术水平 |  | C | 关于民用爆破器材、烟花爆竹企业生产方面的通用安全要求：地方政府应进一步加强对民用爆破器材、烟花爆竹生产安全的监督和管理；民用爆破器材，烟花爆竹企业应定期进行安全评价和编制重大事故应急预案；民用爆破器材、烟花爆竹企业应投入资金进行安全技改，从工程建设和工艺设备上采取防火、防爆措施，提高安全防范的技术水平。故本题应选C |
| 24 | 单选 | 干燥烟花爆竹时，严禁采用（ ）。 | 日光 | 热风散热器 | 明火 | 远红外线烘烤 |  | C | 干燥烟花爆竹时，严禁采用明火。 |
| 25 | 单选 | 下列选项中，关于烟花爆竹生产企业的生产设施应符合的要求不正确的是（ ）。 | 具有与生产规模、产品品种相适应并符合安全生产要求的生产厂房和储存仓库 | A1级建筑物应设有安全防护屏障 | C级建筑物的人均使用面积不得少于5.2m2 | A2级建筑物应单人单栋使用 |  | C | C级建筑物的人均使用面积不得少于3.5㎡。 |
| 26 | 单选 | 规定了烟花爆(炮)竹产品分类、安全与质量要求、试验方法和验收规则，还规定了产品的标志、包装、运输和储存要求的安全技术标准是（ ）。 | 《烟花爆竹劳动安全技术规范》 | 《烟花爆竹计数抽样检查规则》 | 《烟花爆竹安全与质量》 | 《民用爆破器材工厂设计安全规范》 |  | C | 规定了烟花爆(炮)竹产品分类、安全与质量要求、试验方法和验收规则，还规定了产品 的标志、包装、运输和储存要求的安全技术标准是《烟花爆竹安全与质量》 。 |
| 27 | 单选 | 烟花爆竹中，烟火药最基本的组成成分是（ ）。 | 氧化剂和可燃剂 | 可燃剂和添加剂 | 氧化剂和黏结剂 | 可燃剂和黏结剂 |  | A | 烟花爆竹中，烟火药最基本的组成成分是氧化剂和可燃剂。 |
| 28 | 单选 | 关于生产烟花爆竹的厂房建筑，对安全窗的设计要求说法正确的是（ ）。 | 窗口宽度不应小于0．5m | 窗扇高度不应小于1．0m | 窗扇应向外平开不得设置中梃 | 窗台高度不应高出室内地面1．0m |  | C | 安全窗的窗扇应向外平开不得设置中梃。 |
| 29 | 单选 | 烟花爆竹药剂在热(直接加热、高温、热辐射、电火花、火焰等)能作用下，发生爆炸变化 的能力称为炸药的热感度，在使用上常以炸药的（ ）来表示。 | 引燃能量(焦耳) | 爆发点和火焰感度 | 热安定性(稳定性) | 摩擦感度和冲击感度 |  | B | 烟花爆竹药剂在热(直接加热、高温、热辐射、电火花、火焰等)能作用下，发生爆炸变化 的能力称为炸药的热感度，在使用上常以炸药的爆发点和火焰感度来表示。 |
| 30 | 单选 | 某烟花爆竹企业在向应急部门申请安全生产许可证时，提供的材料虚假不实，安全监管部门决定不予行政许可，并给予警告。根据《行政许可法》该企业不得再次申请该行政许可的期限是（ ）。 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |  | A | 根据《行政许可法》，企业在向应急部门申请安全生产许可证时，提供的材料虚假不实，安全监管部门决定不予行政许可，并给予警告，一年内不得再次申请该行政许可的期限。 |
| 31 | 单选 | 烟花爆竹所用火药的物质组成决定了其所有的燃烧和爆炸特性，包括能量特征、燃烧特征、力学特征、安定性和安全性等其中，标志火药能量释放能量的特征是（ ）。 | 能量特性 | 燃烧特性 | 力学特性 | 安定性 |  | B | 烟花爆竹燃烧特性：它标志火药能量释放的能力，主要取决于火药的燃烧速率和燃烧表面积。燃烧速率与火药的组成和物理结构有关，还随初温和工作压力的升高而增大。加入增速剂、嵌入金属丝或将火药制成多孔状，均可提高燃烧速率。加入降速剂，可降低燃烧速率。燃烧表面积主要取决于火药的几何形状、尺寸和对表面积的处理情况。故本题应选B。 |
| 32 | 多选 | 烟花爆竹安全生产措施主要包括制造过程措施、生产过程措施两类。下列防止烟花爆竹火灾爆炸的安全措施中，属于生产过程措施的有（ ）。 | 所选烟火材料符合质量标准 | 领药时，要少量、多次、慢运走 | 工作台等受冲击的部位设接地导电橡胶板 | 黑火药粉碎，应将硫黄和木炭两种原料分开粉碎 | 干燥烟花爆竹，应采用日光、热风散热器、蒸汽干燥，可用红外线烘烤 | BCE | 烟花爆竹生产过程中的防火防爆措施主要包括：领药时要按照“少量、多次、勤运走”的原则限量领药；装、筑药应在单独工房操作。装、筑不合高感度烟火药时，每间工房定员2人；装、筑高感度烟火药时，每间工房定员1人。半成品、成品要及时转运，工作台应靠近出口窗口。装、筑药工具应采用木、铜、铝制品或不产生火花的材质制品，严禁使用铁质工具。工作台上等冲击部位必须垫上接地导电橡胶板；干燥烟火爆竹时，一般采用日光、热风散热器、蒸气干燥，或用红外线、远红外线烘烤，严禁使用明火。所以B、C、E 选项正确，A、D选项都是烟火药制造过程中的防火防爆措施。 |
| 33 | 单选 | 烟花爆竹的主要特征有：能量特征、燃烧特性、力学特性、安定性、安全性。其中，燃烧特性标志着火药能量释放的能力，主要取决于火药的（ ）。 | 燃烧速度和燃烧类型 | 燃烧速率和燃烧表面积 | 燃烧类型和燃烧面积 | 燃烧体积和燃烧类型 |  | B | 本题考查的是概述。燃烧特性标志火药能量释放的能力，主要取决于火药的燃烧速率和燃烧表面积。 |
| 34 | 单选 | 烟火药制造过程中，容易发生爆炸事故。在粉碎和筛选原料环节，应坚持做到“三固定”，即：固定工房、固定设备以及（ ）。 | 固定安装 | 固定最大粉碎药量 | 固定操作人员 | 固定作业温度 |  | B | 本题考查的是烟花爆竹基本安全知识。三固定：固定工房、固定设备、固定最大粉碎药量。 |
| 35 | 单选 | 广义地讲，爆炸是物质系统的一种极为迅速的物理或化学能量释放或转化的过程，是系统蕴藏的或瞬间形成的大量能量在有限的体积和极短的时间内，骤然释放或转化的现象。爆炸现象的最主要特征是（ ）。 | 爆炸过程持续进行 | 爆炸点附近压力急剧升高 | 周围介质发生震动 | 温度显著升高 |  | B | 本题考查的是爆炸。爆炸最主要的特征是爆炸点及其周围压力急剧升高。 |
| 36 | 单选 | 为了保证烟花爆竹生产、使用和运输过程中安全可靠，烟火药组分除了氧化剂和可燃剂之外，还有（ ）。 | 还原剂和黏结剂 | 黏结剂和阻化剂 | 安定剂和还原剂 | 黏结剂和安定剂 |  | D | 烟火药组分 (1)氧化剂。烟火药所用的氧化剂通常要求是富氧的离子型固体，能在中等温度下即可分解放出氧。氧化剂质量含量一般不低于98%—99%。水分含量应该不高于0.5%。不含有增强药剂机械感度或降低药剂化学安定性和影响烟火效应的杂质。 (2)可燃剂。烟火药的可燃剂可分为：金属可燃剂、非金属可燃剂和有机化合物可燃剂。可燃剂选择以获得最佳烟火效应为前提，同时要兼顾其经济性和实用性。 (3)黏结剂。烟火药组分中的黏结剂主要起增强制品机械强度、减缓药剂燃速、降低药剂敏感度和改善药剂物理化学安定性等作用。其含量一般以5%—10%为宜。 (4)功能添加剂。烟火药组分中的功能添加剂主要包括使火焰着色的染焰剂、加快或减缓燃速的调速剂、增强物理化学安定性的安定剂、降低机械感度的钝感剂以及增强各种烟火效应的添加物质等。 |
| 37 | 多选 | 在烟花爆竹生产中，制药、装药、筑药等工序所使用的工具，应采用不产生火花和静电的材质制造。下列材质的工具中，不能使用的有（ ）工具。 | 铁质 | 铝质 | 塑料 | 木质 | 铜质 | AC | 在烟花爆竹生产中，不得使用铁质、塑料等产生火花和静电的工具。 |
| 38 | 单选 | 烟花爆竹色和年国产企业危险工序的作业人员应当接受专业技术培训，并经设区的市人民政府安全监管部门考核合格，方可上岗作业。依据《烟花爆竹安全管理条例》的规定，下列各组烟花爆竹生产工序中，各工序都属于危险工序的是（ ）。 | 卷筒 切筒 装药 造粒 | 搬运 造粒 切引 装药 | 造粒 切引 包装 检验 | 切引 包装 检验 运输 |  | B | 依据《烟花爆竹安全管理条例》的要求，生产烟花爆竹的企业，应当对生产作业人员进行安全生产知识教育，对从事药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序的作业人员进行专业技术培训。从事危险工序的作业人员经设区的市人民政府安全生产监督管理部门考核合格，方可上岗作业。 |
| 39 | 单选 | 依据《烟花爆竹安全管理条例》的规定，从事道路运输烟花爆竹的托运人将烟花爆竹运达目的地后，收费人应于（ ）日内将《烟花爆竹道路运输许可证》交回发证机关核销。 | 2 | 3 | 5 | 10 |  | B | 托运人将烟花爆竹运达目的地后，收货人应当在3日内将《烟花爆竹道路运输许可证》交回发证机关核销。禁邮寄烟花爆竹，禁止在托运的行李、包裹、邮件中夹带烟花爆竹。 |
| 40 | 单选 | 某烟花爆竹生产企业于2016年开始建设，2017年开始正式生产，为加强安全生产费用管理，保障企业安全生产资金投入，维护企业、职工以及社会公共利益，按照有关规定，准备对2017年发生的支出进行合规性管理。下列支出中，不应在企业安全生产费用中列支的是（ ）。 | 配备、维护、保养防爆机械电器设备支出 | 安全验收评价支出 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 | 特种设备检测检验支出 |  | B | 1.完善、改造和维护安全防护设备、设施的支出。（不包括“三同时”的支出）2.配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3.安全生产检查与评价（不包括新、改、扩阶段的安全评价）支出。4.重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。5.安全技能培训及进行应急救援演练支出。6.其他与安全生产直接相关的支出。 |
| 41 | 单选 | 烟花爆竹的燃烧特性标志着火药能量释放的能力，其主要取决于火药的（ ）。 | 能量释放和燃烧速率 | 燃烧速率和燃烧面积 | 燃烧速率和化学组成 | 做功能力和燃烧速率 |  | B | 火药的燃烧速率和燃烧面积决定了火药释放的能力。 |
| 42 | 多选 | 在烟花爆竹厂的设计过程中，危险性建筑物、场所与周围建筑物之间应保持一定的安全距离，该距离是分别按建筑物的危险等级和计算药量计算后取其最大值。下列对安全距离的要求中，正确的有（ ）。 | 围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜设为12m，且不应小于5m | 距离危险性建筑物、构筑物外墙四周5m内宜设置防火隔离带 | 危险品生产区内的危险性建筑物与本企业总仓库区的最小允许距离，应分别按建筑物的危险等级和计算药量计算后取其最大值 | 烟花爆竹企业的危险品销毁场边缘距场外建筑物外部的最小允许距离不应小于65m，一次销毁药量不应超过20kg | 危险性建筑物中抗爆间室的危险品药量必须计入危险性建筑物的计算药量 | ABCD | 选项A正确，围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜设为12m，且不应小于5m；选项B正确，距离危险性建筑物、构筑物外墙四周5m内宜设置防火隔离带；选项C正确，危险品生产区内的危险性建筑物与其周围零散住户、村庄、公路、铁路、城镇和本企业总仓库区等外部最小允许距离，应分别按建筑物的危险等级和计算药量计算后取最大值；选项D正确，烟花爆竹企业的危险品销毁场边缘；距场外建筑物的外部最小允许距离不应小于65m，一次销毁药量不应超过20KG；选项E 错误，抗爆间室的危险品药量可不计入危险性建筑物的计算药量。 |
| 43 | 单选 | 为保证生产设施、作业场所与周边建筑物、设施保持安全合理的空间，依据《安全生产法》，某烟花爆竹厂的下列做法中，违反法律规定的是（ ）。 | 生产车间南面200米处单独设置员工宿舍 | 将成品仓库设置在生产车间隔壁 | 在单身职工公寓底层设烟花爆竹商店 | 在生产车间设置视频监控设施 |  | C | 为保证生产设施、作业场所与周边建筑物、设施保持安全合理的空间，确保紧急疏散人员时畅通无阻，《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车 间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。生产经营场所与员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。 |
| 44 | 单选 | 依据《烟花爆竹安全管理条例》的规定，从事烟花爆竹零售的经营者，应取得零售许可证，许可证应注明（ ）。 | 限制销售量 | 限制存放量 | 限制销售对象 | 限制购买量 |  | B | 依据《烟花爆竹安全管理条例》的规定，从事烟花爆竹零售的经营者，应取得零售许可证，许可证应注明限制存放量。 |
| 45 | 单选 | 依据《烟花爆竹安全管理条例》的规定，经由道路运输的烟花爆竹的，负责受理并审核烟花爆竹道路运输许可证的机关是（ ）。 | 拖运地县级公安机关 | 托运地设区的市级公安机关 | 运达地县级公安机关 | 运达地设区的市级公安机关 |  | C | 依据《烟花爆竹安全管理条例》的规定，经由道路运输的烟花爆竹的，负责受理并审核烟花爆竹道路运输许可证的机关是运达地县级公安机关。 |
| 46 | 单选 | 某单位为庆祝春节欲申请举办大型焰火燃放活动。依据《烟花爆竹管理条例》，下列关于办理燃放手续的说法中，正确的是（ ）。 | 主办单位应当向焰火燃放地人民政府安全生产监管机构提出申请 | 受理申请的安全生产监管机构自受理申请之日起30日内进行审查 | 焰火燃放活动燃放作业人员，应当持有《焰火燃放许可证》 | 提交的申请资料应包括举办焰火燃放活动的时间、地点、环境、活动性质、规模以及燃放烟花爆竹的种类、规格、数量和燃放作业方案 |  | A | 依据《烟花爆竹管理条例》，主办单位应当向焰火燃放地人民政府安全生产监管机构提出申请。 |
| 47 | 单选 | 某中学将学校场地出租作为烟花爆竹的经营场所，依据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，应对该学校校长给予（ ）的行政处分。 | 记过 | 记大过 | 降级 | 撤职 |  | D | 依据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，该题应对该学校校长给予撤职的行政处分。 |
| 48 | 单选 | 依据《烟花爆竹安全管理条例》的规定，办理《烟花爆竹经营(零售)许可证》的申请受理机关是所在地（ ）的安全生产监督管理部门。 | 乡级人民政府 | 县级人民政府 | 设区的市人民政府 | 省级人民政府 |  | B | 依据《烟花爆竹安全管理条例》的规定，办理《烟花爆竹经营(零售)许可证》的申请受理机关是所在地县级人民政府的安全生产监督管理部门。 |
| 49 | 单选 | 依据《烟花爆竹安全管理条例》的规定，生产烟花爆竹的企业，应当对黑火药、烟火药、引火线的保管采取必要的安全技术措施，建立（ ）登记制度。 | 经营、运输、管理 | 储存、搬运、使用 | 购买、领用、销售 | 保管、领取、使用 |  | C | 依据《烟花爆竹安全管理条例》的规定，生产烟花爆竹的企业，应当对黑火药、烟火药、引火线的保管采取必要的安全技术措施，建立购买、领用、销售登记制度。 |
| 50 | 单选 | 对未经许可生产、经营烟花爆竹制品，或者向未取得烟花爆竹安全生产许可的单位或者个人销售黑火药、烟火药、引火线的，由安全生产监督管理部门责令停止非法生产、经营活动，处（ ）的罚款，并没收非法生产、经营的物品及违法所得。 | 2万元以上10万元以下 | 5万元以上10万元以下 | 10万以内 |  |  | A | 烟花爆竹安全管理条例》第36条第1款规定，对未经许可生产、经营烟花爆竹制品，或者向未取得烟花爆竹安全生产许可的单位或者个人销售黑火药、烟火药、引火线的，由安全生产监督管理部门责令停止非法生产、经营活动，处2万元以上10万元以下的罚款，并没收非法生产、经营的物品及违法所得。 |
| 51 | 单选 | 非法生产、经营、运输烟花爆竹，构成违反治安管理行为的，依法给予（ ）处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 治安管理 | 行政管理 | 刑事管理 |  |  | A | 非法生产、经营、运输烟花爆竹，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 52 | 单选 | 根据《烟花爆竹安全管理条例》的规定，烟花爆竹是指烟花爆竹制品和用于生产烟花爆竹的民用黑火药、烟火药、（ ）物品。 | 炸药 | 雷管 | 导火索 | 引火线 |  | D | 根据《烟花爆竹安全管理条例》的规定，烟花爆竹是指烟花爆竹制品和用于生产烟花爆竹的民用黑火药、烟火药、引火线等物品。 |
| 53 | 单选 | 根据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，经由道路运输烟花爆竹的，托运人应当向（ ）的县级人民政府公安部门提出申请。 | 发货地 | 运达地 | 生产地 | 所在地 |  | B | 根据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，经由道路运输烟花爆竹的，托运人应当向运达地的县级人民政府公安部门提出申请。 |