（添加小编个人微信（ks233wx12）或下载233网校APP，领取2019注册安全考前资料）

2019年中级安全考试《道路运输安全实务》案例分析重要考点

案例分析考点

一、职责

《中华人民共和国安全生产法》生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与拟订本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

案例分析考点

二、安全投入

计提的安全生产费用主要用于以下几个方面：

1、完善改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括道路运输设施设备和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具附属安全设备等支出

2、购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、船舶通信导航定位和自动识别系统、电子海图等支出

3、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出

4、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出

5、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询及标准化建设支出

6、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

7、安全生产宣传、教育、培训支出

8、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出

9、安全设施及特种设备检测检验支出

10、其他与安全生产直接相关的支出。

案例分析考点

三、安全生产管理机构设置和人员配备

根据《道路旅客运输企业安全管理规范》规定，拥有20辆（含）以上客运车辆的客运企业应当设置安全生产管理机构，且配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件。

拥有20辆以下客运车辆的客运企业应当配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件。

专职安全管理人员配备数量原则上按照以下标准确定：对于拥有300辆（含）以下客运车辆的企业，按照每30辆车1人的标准配备，最低不少于1人；对于拥有300辆以上客运车辆的企业，按照每增加100辆车，需要增加1人的标准配备。

客运企业主要负责人和安全管理人员应当具备与本企业所从事的道路旅客运输生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经县级以上交通运输管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，或者取得注册安全工程师（道路运输安全）执业资格并经属地县级以上交通运输管理部门报备。

案例分析考点

四、安全管理措施（安全措施）

内容：

（1）落实安全生产责任制

（2）完善现场安全生产规章制度（现场操作规程）并落实

（3）建立完善安全管理组织机构和人员

（4）对员工加强教育培训，提高对危险有害因素的辨识能力

（5）加强现场安全检查和指导

（6）完善应急救援预案，加强应急演练

（7）采取有效措施，整改消除事故隐患

（8）保证安全投入

（9）加强设备管理及维护、保养、检测和维修

案例分析考点

五、安全生产教育培训

主要负责人安全培训的内容：

（1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；

（2）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；

（3）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；

（4）职业危害及其预防措施；

（5）国内外先进的安全生产管理经验；

（6）典型事故和应急救援案例分析。

安全生产管理人员安全培训的内容：

（1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准

（2）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；

（3）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；

（4）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；

（5）国内外先进的安全生产管理经验；

（6）典型事故和应急救援案例分析。

案例分析考点

六、危险、有害因素辨识

1、根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009），辨识背景中的危险和有害因素。

1．人的因素

1）心理、生理性危险和有害因素

（1）负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）

（2）健康状况异常

（3）从事禁忌作业

（4）心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）

（5）辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）

（6）其他心理、生理性危险和有害因素

2）行为性危险和有害因素

（1）指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）

（2）操作错误（误操作、违章作业、其他操作失误）

（3）监护失误

（4）其他错误

（5）其他行为性危险和危害因素

2．物的因素

1）物理性危险和有害因素

（1）设备、设施、工具、附件缺陷

（2）防护缺陷　（3）电危害

（4）噪声危害　（5）振动危害

（6）电离辐射　（7）非电离辐射

（8）运动物危害（9）明火危害

（10）高温物质危害（11）低温物质危害

（12）信号缺陷危害（13）标志缺陷危害

（14）有害光照（15）其他物理性危险和危害因素。

2）化学性危险和有害因素

（1）爆炸品

（2）压缩气体和液化气体

（3）易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品

（4）氧化剂和有机过氧化物

（5）有毒品

（6）放射性物品

（7）腐蚀品

（8）粉尘与气溶胶

（9）其他化学性危险和有害因素

3）生物性危险和有害因素

（1）致病微生物（细菌、病毒、真菌、其他致病微生物）

（2）传染病媒介物

（3）致害动物

（4）致害植物

（5）其他生物性危险、危害因素

3．环境因素

1）室内作业场所环境不良

2）室外作业场地环境不良

3）地下（含水下）作业环境不良

4）其他作业环境不良

4．管理因素

1）职业安全卫生组织机构不健全

2）职业安全卫生责任制未落实

3）职业安全卫生管理规章制度不完善（建设项目三同时制度未落实、操作规程不规范、事故应急预案及响应缺陷、培训制度不完善、其他职业安全卫生管理规章制度不健全）

4）职业安全卫生投入不足

5）职业健康管理不完善

6）其他管理因素缺陷

案例分析考点

七、根据《企业职工伤亡事故分类标准》

（GB6441-1986），指出该起事故的事故类别并说明理由；辨识背景中的危险有害因素。

| 物体打击 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆伤害 | 机械伤害 | 起重伤害 | 其他伤害 |
| 灼烫 | 火灾 | 触电 | 高处坠落 |
| 其他爆炸 | 火药爆炸 | 容器爆炸 | 锅炉爆炸 |
| 冒顶片帮 | 透水 | 放炮 | 瓦斯爆炸 |
| 淹溺 | 坍塌 |  |  |
| 中毒和窒息 |  |  |  |

案例分析考点

八、《职业危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号 ），将危害因素分为6类：

（1）粉尘类：如矽尘、石棉尘、煤尘、电焊烟尘等（52种）

（2）化学因素类：如铅、汞、苯、一氧化碳、三氯乙烯等（375种）

（3）物理因素类：如噪声、高温、紫外、红外、电磁辐射、高原低氧等（15种）

（4）放射因素类：如放射源、射线装置、氡、铀等（8种）

（5）生物因素类：如艾滋病毒、布鲁氏菌、伯氏疏螺旋体等6种

（6）其他因素类：如金属烟、不良体位（刮研作业、井下作业）等3种

案例分析考点

九、根据《职业病分类和目录》（国卫疾控发〔2013〕48号 ），辨识背景中可能存在的职业病类别并说明原因。

（1）职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病

（2）职业性皮肤病

（3）职业性眼病

（4）职业性耳鼻喉口腔疾病

（5）职业性化学中毒

（6）物理因素所致职业病

（7）职业性放射性职业病

（8）职业性传染病

（9）职业性肿瘤

（10）其他职业病

案例分析考点

十、事故隐患整改及报告

1、辨识背景存在的事故隐患并提出整改措施

2、重大事故隐患治理方案的内容

（1）治理的目标和任务

（2）采取的方法和措施

（3）经费和物资的落实

（4）负责治理的机构和人员

（5）治理的时限和要求

（6）安全措施和应急预案。

案例分析考点

十一、应急预案体系

（一）应急预案编制步骤

1.成立应急预案编制工作组

2.资料收集

3.事故风险评估

4.应急资源调查

5.应急预案编制

6.推演论证

7.应急预案评审

8.批准实施

（二）应急预案主要内容

1.综合应急预案主要内容

1）应急预案体系

2）应急组织机构及职责

3）预警信息报告

4）应急响应

5）后期处置

6）应急保障

7）预案管理

2.专项应急预案主要内容

1）适用范围

2）应急组织机构及职责

3）处置措施

3.现场处置方案主要内容

1）事故风险描述

2）应急工作职责

3）应急处置

4）注意事项

4.应急处置卡主要内容

1）岗位名称

2）行动程序及内容

3）联系电话

4）其他事项

案例分析考点

十二、针对背景事故，提出应急处置措施。

内容：

（1）营救受害人员，疏散其他人员

（2）防止事态扩大

（3）消除事故后果，减少危害影响

（4）报警（119、120、122等）

案例分析考点

十三、安全生产统计分析

（一）伤亡事故经济损失统计

伤亡事故经济损失：企业职工在劳动过程中发生伤亡事故所引起的一切经济损失，包括直接经济损失、间接经济损失。

1、直接经济损失统计范围

（1）人身伤亡后所支出的费用：

1）医疗费用（含护理费用）

2）丧葬及抚恤费用

3）补助及救济费用

4）歇工工资

（2）善后处理费用：

1）处理事故的事务性费用

2）现场抢救费用

3）清理现场费用

4）事故罚款和赔偿费用

（3）财产损失价值：

1）固定资产损失价值

2）流动资产损失价值

2、间接经济损失统计范围

1）停产、减产损失价值

2）工作损失价值

3）资源损失价值

4）处理环境污染的费用

5）补充新职工的培训费用

6）其它损失费用

3、安全评价类统计指标

（1）万车死亡率
一定时期内，平均万辆机动车辆中，造成的死亡人数。

万车死亡率=(机动车造成的死亡人数/机动车数)*104

（2）十万人死亡率

一定时期内，某地区平均每十万人中，因事故造成的死亡人数。

十万人死亡率=（死亡人数/地区总人口）*105

案例分析考点

十四、事故等级
道路运输活动是生产活动，《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）将“生产安全事故”定义为：生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事件。

根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

| 事故等级 | 死亡人数 | 重伤人数 | 直接经济损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特别重大 | ≥30 | ≥100 | ≥1亿 |
| 重大 | 10≤人数＜30 | 50≤人数＜100 | 5000万≤损失＜1亿 |
| 较大 | 3≤人数＜10 | 10≤人数＜50 | 1000万≤损失＜5000万 |
| 一般 | ＜3 | ＜10 | ＜1000万 |

案例分析考点

十五、事故的性质、原因、责任。

（1）事故的性质

责任事故

非责任事故（自然事故）

（2）原因

直接原因：人的不安全行为

机械、物质或环境的不安全状态

间接原因：

1）技术和设计上有缺陷

2）教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识

3）劳动组织不合理

4）对现场工作缺乏检查或指导错误

5）没有安全操作规程或不健全

6）没有或不认真实施事故防范措施

7）对事故隐患整改不力

案例分析考点

十六、事故报告

对于在旅客运输过程中发生的生产安全事故，客运驾驶员和乘务员应当及时向事发地的公安部门及所属客运企业报告，并迅速按本企业应急处置程序规定进行现场处置。

客运企业应当按规定的时间、程序、内容向事故发生地和企业所属地县级以上的应急管理、公安、交通运输等相关部门报告事故情况，并启动生产安全事故应急处置预案。

| P138 道路危险 货物运输 管理规定 | 第49条 | 在危险货物运输过程中发生燃烧、爆炸、污染、中毒或者被盗、丢失、流散、泄漏等事故。驾驶人员，押运人员应当立即根据应急预案和《道路运输危险货物安全卡》的要求采取应急处置措施，并向事故发生地公安部门、交通运输主管部门和本运输企业或者单位报告。 运输企业或者单位接到事故报告后：应当按照本单位危险货物应急预案组织救援，并向事故发生地安全生产监督管理部门和环境保护、卫生主管部门报告 |
| --- | --- | --- |

对于事故报告内容，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，报告事故应当包括下列内容：

（1）事故发生单位概况

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况

（3）事故的简要经过

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失

（5）已经采取的措施

（6）其他应当报告的情况。

案例分析考点

对于载运危险货物或油类的车辆发生交通事故，造成或可能造成运输物质泄漏、扩散，导致重大生态环境危害、交通阻塞或威胁人民生命安全的情况，根据《交通运输突发事件信息报告和处理方法》以及《危险货物运输企业事故应急预案编制要求》（JT/T911-2014）的要求，事故信息报告的内容至少应包括以下部分：

（1）报告人姓名、联系方式

（2）发生的事故及部位

（3）发生时间、具体地点（如，×××公路×××km处）、行驶方向

（4）车辆牌照、荷载吨位、车辆类型、罐车罐体容积、当前状况

（5）UN编号、危险货物品名、数量、当前状况

（6）人员伤亡及危害情况

（7）己采取或拟采取的应急处置措施。

报警时，还可以进一步强调事故性质（如，由交通事故引发的危险货物泄漏、火灾、爆炸等）。

案例分析考点

十七、安全事故的调查

1、事故调查的组织原则

（2）未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

| 事故等级 | 调查部门 |
| --- | --- |
| 特别重大事故 | 国务院或者国务院授权有关部门 |
| 重大事故 | 省级人民政府 |
| 较大事故 | 设区的市级人民政府 |
| 一般事故 | 县级人民政府 |

2.事故调查组的组成、职责、期限

（1）事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

（2）事故调查组成员应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系。

（3）事故调查组履行下列职责。

①查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失。

②认定事故的性质和事故责任。

③提出对事故责任者的处理建议。

④总结事故教训，提出防范和整改措施。

⑤提交事故调查报告。

（5）事故调查报告应当包括下列内容。

①事故发生单位概况。

②事故发生经过和事故救援情况。

③事故造成的人员伤亡和直接经济损失。

④事故发生的原因和事故性质。

⑤事故责任的认定及对事故责任者的处理建议。

⑥事故防范和整改措施。

事故调查报告应当附有关证据材料。事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。

案例分析考点

十八、事故处理

重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。

案例分析考点

十九、注册安全工程师参与的安全生产工作

（1）制定安全生产规章制度、安全技术操作规程和作业规程

（2）排查事故隐患，制定整改方案和安全措施

（3）制定从业人员安全培训计划

（4）选用和发放劳动防护用品

（5）生产安全事故调查

（6）制定重大危险源检测、评估、监控措施和应急救援预案

（7）其他安全生产工作事项

案例分析考点

二十、特种设备、特种作业

指出背景中的特种设备和特种作业。

用于货运场站装卸的特种设备起重机械主要有叉车、巷道堆垛机、集装箱龙门吊、集装箱正面吊。

（一）生产经营单位特种设备作业人员应具备的条件

1、持证上岗。《特种设备作业人员操作资格证》

2、按照规程进行操作。

3、定期接受安全、节能教育和培训。

4、在证书有效期满前60日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请

（二）特种设备使用登记证的办理

1、办理时间和登记部门

特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，生产经营单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。

登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

（三）特种设备作业人员

（1）锅炉作业、锅炉操作、水处理作业：

（2）压力容器作业、压力容器操作（含带压密封、罐车充装）、气瓶充装、氧舱维护

（3）压力管道作业、压力管道操作（含带压密封）；

（4）电梯作业、机械安装维修、电气安装、电气维修、电梯司机；

（5）起重机械作业、维修、电气安装、电气维修、司索、指挥、司机；

（6）客运索道作业、安装、维修、司机、编索；

（7）大型游乐设施作业、安装、维修、操作；

（8）场内机动车辆作业、司机、维修；

（9）特种设备焊接作业、承压焊、结构焊：

（10）安全附件维修作业、安全阀维修；

（11）特种设备管理、锅炉安全管理、压力容器安全管理、气瓶充装安全管理、压力管道安全管理、电梯安全管理、起重机械安全管理、客运索道安全管理、大型游乐设施安全管理。

（四）特种作业人员应符合条件

（1）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；

（2）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；

（3）具有初中及以上文化程度；

（4）具备必要的安全技术知识与技能；

（5）相应特种作业规定的其他条件。

（五）特种作业操作证的管理

特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

特种作业操作证有效期为6年，在全国范围内有效。

特种作业操作证由安全监管总局统一式样、标准及编号。

案例分析考点

特种作业操作证每3年复审1次。连续从事本工种10年以上，复审时间可以延长至每6年1次。

特种作业操作证需要复审的，应当在期满前60日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请，并提交下列材料：

（1）社区或者县级以上医疗机构出具的健康证明；

（2）从事特种作业的情况；

（3）安全培训考试合格记录。