[image: image1.png]




[image: image37.png]



建设工程计量与计价实务习题集
（安装工程）

湖
北
省
建
设
工
程
造
价
咨
询
协
会

编
《湖北省二级造价工程师执业资格考试培训教材》编审委员会
前
言

本习题集作为参加全国二级造价工程师职业资格考试的考生备考“建设工程计量与计价实务（安装工程）”科目的辅导书。
本习题集以《全国二级造价工程师职业资格考试大纲》为依据，结合国家现行法律法规、标准、规范、规章、政策作为《湖北省二级造价工程师职业资格考试培训教材》系列辅导书，既突出造价的实操性同时也兼顾造价的灵活性，旨在为造价从业人员进一步夯实基础、全面提升工程造价的专业能力。

本习题集的编写工作得到了中国建设工程造价管理协会、武汉理工大学、北京希地环球建设工程顾问有限公司、湖北志成工程造价咨询有限公司等企业及专家委员会的积极参与和大力支持，在此表示衷心感谢！

本习题集既可作为湖北省二级造价工程师职业资格考试学习用书，也可供其他从事工程造价的人员使用和高等学校相关专业师生教学参考。

因工程造价工作涉及面广，专业技术性强，且编写时间紧迫，限于编者水平，教材的谬误之处在所难免，恳请读者提出宝贵建议，以便修订时不断臻于完善。

湖北省建设工程造价咨询协会

《湖北省二级造价工程师执业资格考试培训教材》编审委员会

2020 年 9 月

湖北省二级造价工程师执业资格考试培训教材

《建设工程计量与计价实务习题集》（安装工程） 编审人员名单

总编审：恽其鋆主 编：柴光文主 审：夏国良

编写组：刘 捷 程言美

目
录

第一章
安装工程专业基础知识
（1）

第一节
安装工程常用材料的分类、基本新能与用途
（1）

第二节
常用安装工程分类、特点及基本工作内容
（10）

第三节
安装工程常用施工机械及检测仪表的内型及应用
（26）

第四节
施工组织设计的编制原理、内容及方法
（35）

第五节
安装工程相关规范的基本内容
（38）

第二章
安装工程计量
（40）

第三章
安装工程工程计价
（85）

第一章 安装工程专业基础知识

第一节
安装工程常用材料的分类、基本新能与用途

一、单相选择题（每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

安装工程中采用的蛭石、玻璃纤维应属于（
）。

A．耐火隔热材料
B．耐火材料

C．耐蚀材料
D．陶瓷材料

下列属于黑色金属是（
）。

A．铅合金
B．铝合金
C．合金钢
D．镍合金

复合材料中至少包括基体相和增强相两大类。下列可以构成基体相是（
）。

A．玻璃纤维
B．树脂
C．玻璃
D．棉纤维

在工程材料分类中，钢丝网水泥属于（
）。

A．耐火材料
B．耐火隔热材料

C．无机—有机材料
D．非金属—金属材料

常用的隔热材料中，除硅藻土、矿渣棉、石棉以及其制品外，还有（
）。

A．铸石
B．蛭石
C．玻璃
D．石墨

在工程材料分类中，铸石属于（
）。

A．耐火材料
B．耐火隔热材料

C．耐蚀非金属材料
D．陶瓷材料

工字钢和槽钢的规格表示方法为（
）。

A．高×腿宽×腰厚（mm）
B．底×高（mm）

C．边长（mm）
D 直径（mm）

[image: image38.png]


8．热轧工字钢（400×144×12.5—GB/T706-88）

（Q235A—GB/T700-88）


，所表示的含义是（
）。

工字钢 腰高 400mm  ，腿宽度 144 mm，腰厚度 12.5 mm

工字钢 腰厚度 400mm  ，腿宽度 144 mm，腰度 12.5 mm

工字钢 腿宽度 400mm  ，腰高 144 mm，腰厚度 12.5 mm

工字钢 腿宽度 400mm  ，腰厚度 144 mm，腰高 12.5 mm

薄钢板可以分为普通薄钢板和优质薄钢板，其分类标准是按钢的（
）。

A．质量
B．生产方法
C．价格
D．力学性能

钢板规格表示方法为钢板规格表示方法为钢板规格表示方法为钢板规格表示方法为

钢板规格表示方法为（
）。

A．长度×宽度×厚度
B．长度×厚度×宽度（mm）
C．宽度×厚度×长度（mm）
D．宽度×长度×厚度（mm）
热轧薄钢板的规格：宽度为 500～1500mm，长度为 500～4000mm，厚度一般为
（
）。

A．0.4～4.6mm
B．0.4～10.0mm

C．0.2～4.0mm
D．0.35～4.0mm

主要适用于高压供热系统和高层建筑的冷、热水管和蒸汽管道以及各种机械零件的坯料的管材为（ ）。

A．专用无缝钢管
B．一般无缝钢管

C．双层卷焊钢管
D．螺旋缝焊接钢管

有色金属管通常表示方法为（
）。

A．内径×壁厚
B．外径×壁厚

C．公称直径×壁厚
D．中径×壁厚

某塑料管材无毒、质量轻、韧性好、可盘绕、耐腐蚀，在常温下不溶于任何溶剂， 低温性能、抗冲击性和耐久性均比聚氯乙烯好，强度较低，一般适用于压力较低的工作环境，且耐热性能不好，不能作为热水管使用。该管材为（ ）。

A．PE 管
B．UPVC 管

C．PEX 管
D．CPVC 管

它是最轻的热塑性塑料管，具有较高的强度，较好的耐热性，且无毒、耐化学腐蚀，但低温脆化温度，每段长度有限，且不能弯曲施工，目前它被广泛地用在冷热水供应系统中。此种管材为（ ）。

A．聚乙烯管
B．超高分子量聚乙烯管

C．无规共聚聚丙烯管
D．工程塑料管

与其他塑料管材相比，某塑料管材具有刚性高、耐腐蚀、阻燃性能好、导热性能低、热膨胀系数低及安装方便等特点。是现今新型的输水管道。此种管材为
（
）。

A．超高分子量聚乙烯管
B．氯化聚氯乙烯管

C．交联聚乙烯管
D．聚乙烯管

性能具有良好的耐腐蚀和强度高、耐温性好的优点，能在小于 80℃时耐一定压力。产品用于油田、化工、机械、冶金、轻工、电力等行业。此种管材为（
）。

A．玻璃钢管
B．硬聚氯乙烯管

C．硬聚氯乙烯玻璃钢复合管
D．钢塑复合管

此管的特点是经久耐用、抗腐蚀性强、质较脆，多用于耐腐蚀介质及给排水工程。常用连接方式为承插式和法兰式。此种管材为（
）。

A．焊接钢管
B．合金钢管

C．有色金属管
D．铸铁管

焊缝金属的力学性能和抗裂性均较好，可用于合金钢和重要碳钢结构的焊接。此焊条是（
）。

A．酸性焊条
B．碱性焊条

C．堆焊焊条
D．不锈钢焊条

与碱性焊条相比，酸性焊条的使用特点为（
）。

A．对铁锈、水分不敏感
B．能有效清除焊缝中的硫、磷等杂质

C．焊缝的金属 力学性能较好
D．焊缝中有较多由氢引起的气孔

与酸性焊条相比，碱性焊条焊接时所表现出的特点为（
）。

A．能够有效地消除焊缝金属中的硫
B．对焊口处的水分、铁锈不敏感

C．焊接时合金元素烧损较多
D．焊接时必须采用直流焊机正极性接法

使用酸性焊条焊接时，对其药皮作用表述正确的为（
）。

药皮中含有多种氧化物，能有效去除硫、磷等杂质
药皮中的大理石能产生 CO2，可减少合金元素烧损
药皮中的萤石会使电弧更加稳定
能有效去除氢离子，减少氢气产生的气孔
适用于受力不大，焊接部位难以清理的焊件，且对铁锈、氧化皮、油污不敏感的焊条为（
）。

A．酸性焊条
B．碱性焊条

C．镍钼焊条
D．低硅焊条

压涂在焊芯表面的涂层称为（
）。

A．焊芯皮
B．焊层
C．药皮
D．芯皮

热强钢焊条主要为（
）。

A．碳钢焊条
B．低合金焊条

C．耐候钢焊
D．不锈钢焊条

焊接时，焊芯的作用有（
）。

焊芯本身熔化为填充金属与母材金属熔合形成焊缝
产生电弧把电能转换成热能
C 传导焊接电流

D．熔化母材

多用于铜、铝等有色金属及不锈钢管道上，适用于管道需要频繁拆卸以供清洗和检查的地方，所采用的法兰形式是（
）。

A．螺纹法兰
B．平焊法兰

C．松套法兰
D．对焊法兰

在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向，设计成 V 形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。不仅适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，且适用于含纤维、微小固体颗料等介质。该阀门为（ ）。

A．疏水阀
B．球阀
C．旋塞阀
D．蝶阀

某阀门结构简单、体积小、重量轻，仅由少数几个零件组成，操作简单，阀门处于全开位置时，阀板厚度是介质流经阀体的唯一阻力，阀门所产生的压力降很小，具有较好的流量控制特性。该阀门应为（ ）。

A．截止阀
B．蝶阀
C．旋塞阀
D．闸阀

补偿器常用在架空管、桥管上，用以调节因环境温度变化而引起的管道膨胀与收缩。埋地铺设的聚乙烯管道长管段上通常设置的补偿器为（ ）。

A．填料补偿器
B．方形补偿器

C．套筒式补偿器
D．波形管补偿器

31．电缆型号为： NH-VV22（3×25＋1×16）表示的是（
）。

铜芯、聚氯乙烯绝缘和护套、双侧带铠装、三 芯 25mm2、一芯 16mm2 耐火电力电缆
铜芯、聚氯乙烯绝缘和护套、钢带铠装、三芯 25mm2、一芯 16mm2 阻燃电力电缆
铜芯、聚氯乙烯绝缘和护套、双钢带铠装、三芯 25mm2、一芯 16mm2 耐火电力电缆
铜芯、聚氯乙烯绝缘和护套、钢带铠装、三芯 25mm2、一芯 16mm2 阻燃电力电缆
五类大对数铜缆的型号为（
）。

A．UTPCAT3.25～100（25～100 对）

B．UTPCAT5.25～100（25～50 对）

C．UTPCAT5.25～50（25～50 对）

D．UTPCAT3.25～100（25～50 对）

若需沿竖井和水中敷设电力电缆，应选用（
）。

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆
交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套双钢带铠装电力电缆
交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘电力电缆在竖井、水中、有落差的地方及承受外力情况下敷设时， 应选用的电缆型号为（ ）。

A．VLV
B．YJV22
C．VLV22
D．YJV32

阀门的种类很多，按其动作特点划分，不属于自动阀门的为（
）。

A．止回阀
B．疏水阀
C．节流阀
D．浮球阀

在电弧焊中，能够较容易焊接 1mm 以下极薄金属板的焊接方法有（
）。

A．手弧焊
B．埋弧焊

C．熔化极气体保护焊
D．等离子弧焊

结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成，只需旋转 90°即可快速启闭， 操作简单，具有良好的流体控制特性，适合安装在大口径管道上的阀门为（
）。

A．蝶阀
B．旋塞阀
C．球阀
D．节流阀

密封面有自封作用，密封圈尺寸都很小，压力使用范围宽，静密封工作压力可达
100MPa 以上，适用温度为 -60～200℃ ， 可满足多种介质的使用要求，此密封面形式为（
）。

A．凹凸面型
B．榫槽面型

C．O 型圈面型
D．环连接面型

在有腐蚀性气体渗透作用的情况下，为防止容器内壁腐蚀，采用硫化橡胶板衬里时，衬里的方法为（
）。

A．衬二层硬橡胶
B．衬二层软橡胶

C．先衬一层硬橡胶，再衬二层软橡胶
D．衬二层半硬橡胶

可以代替铸铁管和钢管，输送低压给水和气等非金属管材（
）。

A．陶瓷管
B．钢筋混凝土管
C．玻璃管
D．石墨管

用于管路中降低介质压力阀门（
）。

A．减压阀
B．安全阀
C．节流阀
D．闸阀

二、多项选择题（每题 1.5 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

采用的耐蚀（酸）非金属材料包括（
）。

A．蛭石
B．玻璃
C．铸石
D．石墨

下列属于高分子材料的是（
）。

A．矿渣棉
B．耐酸水泥
C．氯丁橡胶D．ABS
E．聚酰胺纤维

下列属于铝合金板主要特点的是（
），且具有传热性能良好，在的特性，所以铝合金板常用于防爆的通风系统

A．延展性能好
B．耐腐蚀
C．适宜咬口连接

D．结构强度较高
E．摩擦时不易产生火花

在非金属管材中，石墨管的主要特点有（
）。

A．热稳定性好
B．导热性良好

C．线膨胀系数大
D．耐酸、碱腐蚀

以辉绿岩、玄武岩等天然岩石为主要原材料制成的铸石管，其主要特点有（
）。

A．耐磨
B．耐腐蚀

C．具有很高的抗拉强度
D．具有很高的抗冲击韧性

与聚乙烯管（
）相比，交联聚乙烯管（
）的主要优点有（
）

A．耐压性能稳定
B．韧性好

C．可用于冷、热水管道
D．可用于供暖及燃气管道

焊接时，焊芯的作用有（
）。

传导焊接电流，产生电弧把电能转换成热能
熔化母材
增加强度
焊芯本身熔化为填充金属与母材金属熔合形成焊缝
碱性焊条熔渣的主要成分是碱性氧化物，碱性焊条具有的特点为（
）。

熔渣脱氧较完全，合金元素烧损少
焊缝金属的力学性能和抗裂性均较好
可用于合金钢和重要碳钢结构焊接
不能有效消除焊缝金属中的硫、磷
焊条按焊条药皮熔化后的熔渣特性分为（
）。

A．低温钢焊条
B．铝及铝合金焊条

C．酸性焊条
D．碱性焊条

埋弧焊对焊剂的要求是（
）。

A．良好的冶金性能
B．良好的力学性能

C．良好的工艺性能
D．良好的加工性能

埋弧焊所用焊丝有（
）。

A．空芯焊丝
B．实芯焊丝

C．药皮焊丝
D．药芯焊丝

关于松套法兰的特点，说法正确的有（
）。

分焊环、翻边和搭焊法兰
法兰可旋转，易对中，用于大口径管道
适用于定时清洗和检查，需频繁拆卸的地方
法兰与管道材料可不一致
工程中管道与阀门的公称压力划分为（
）。

A．0＜P≤1.60MPa 为低压

B．1.60＜P≤10.00MPa 为中压C．10.00＜P≤42 00MPa 为高压。

D．蒸汽管道P≥9.00MPa，工作温度≥500℃时为高压。E.P≤0MPa 超低压

涂料按其所起的作用，可分成（
）。

A．底漆
B．生漆
C．环氧酚醛漆

D．过氯乙烯漆
E．面漆

绝热材料按其成分不同，可分为（
）。

A．石棉
B．有机材料
C．填充式

D．无机材料
E．浇灌式

焊接钢管分为（
）。

A．焊接钢管（黑铁管）
B．镀锌钢管

C．无缝钢管
D 合金钢管

三、解答分析 一、单相选择题1．A

【解题要点】 耐火隔热材料又称耐热保温材料。它是各种工业用炉（冶炼炉、加热炉、锅炉炉题）的重要筑炉材料，常用的隔热材料有硅藻土、蛭石、玻璃纤维（又称矿渣棉）、石棉以及制品。
2．C

3．B

4．D

5．B

6．C

7．A

【解题要点】工字钢和槽钢是型材的常用材料，其表示方法为“高×腿宽×腰厚

（mm）”。其他常用型材的表示方法也是考生应掌握的内容。
8．A

9．A

10．C

11．D
12．B

13．B

14．A

[解析]PE 管材无毒、质量轻、韧性好、可盘绕、耐腐蚀，在常温下不溶于任何溶剂，低温性能、抗冲击性和耐久性均比聚氯乙烯好。目前 PE 管主要应用于饮用水管、雨水管、气体管道、工业耐腐蚀管道等领域。PE 管强度较低，一般适用于压力较低的工作环境，且耐热性能不好，不能作为热水管使用，

15．C

[解析] PP-R 管是第三代改性聚丙烯管。PP—R 管是最轻的热塑性塑料管，相对聚氯乙烯管、聚乙烯管来说，PP-R 管具有较高的强度，较好的耐热性，最高工作温度可达

95℃，在 1．0MPa 下长期使用温度可达 70℃，另外 PP—R 管无毒、耐化学腐蚀，在常温下无任何溶剂能溶解，目前它被广泛地用在冷热水供应系统中。但其低温脆化温度仅为-15～0℃，在北方地区其应用受到一定限制。每段长度有限，且不能弯曲施工。
16．B

[解析]氯化聚氯乙烯冷热水管道是现今新型的输水管道。该管与其他塑料管材相比，具有刚性高、耐腐蚀、阻燃性能好、导热性能低、热膨胀系数低及安装方便等特点。

17．C

[解析]UPVC/FRP 复合管是由 UPVC（硬聚氯乙烯）、薄壁管作内衬层，外用高强度
FRP 纤维缠绕多层呈网状结构作增强层，通过界面胶黏剂，经过特定机械缠绕制造而成。性能集 UPVC 耐腐蚀和 FRP 强度高、耐温性好的优点，能在小于 80℃时耐一定压力。产品用于油田、化工、机械、冶金、轻工、电力等行业。
18．D

[解析]铸铁管分给水铸铁管和排水铸铁管两种。其特点是经久耐用、抗腐蚀性强、质较脆，多用于耐腐蚀介质及给排水工程。铸铁管的连接常用承插式和法兰式。

19．B

20．A

[解析]酸性焊条药皮中含有多种氧化物，具有较强的氧化性，促使合金元素氧化； 同时电弧气中的氧电离后形成负离子与氢离子有很强的亲和力，生成氢氧根离子，从而防止氢离子溶入液态金属里，所以这类焊条对铁锈、水分不敏感，焊缝很少产生由氢引起的气孔。但酸性熔渣脱氧不完全，也不能有效地清除焊缝的硫、磷等杂质，故焊缝的金属力学性能较低，一般用于焊接低碳钢和不太重要的碳钢结构。

21．A

[解析] 碱性焊条的熔渣脱氧较完全，又能有效地消除焊缝金属中的硫，合金元素烧损少，所以焊缝金属的力学性能和抗裂性均较好，可用于合金钢和重要碳钢结构的焊接。

22．D

23．A

24．C

25 B 26．A 27．C 28．B

29．B

30．A

31．参考答案： C 答案

解析：NH-VV22（3×25＋1×16）表示铜芯、聚氯乙烯绝缘和护套、双钢带铠装、三芯 25mm2、一芯 16mm2 的耐火电力电缆。
32．C

33．A

34．D

35．B

36．D

分析：等离子弧焊能够焊接更细、更薄（如 1mm 以下极薄金属的焊接）的工件37．A
『解析』本题考查的是安装工程常用管件和附件。蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成，只需旋转 90°即可快速启闭，操作 简单，具有良好的流体控制特性，适合安装在大口径管道上。

38．C

『解析』本题考查的是安装工程常用管件和附件。O 形圈有自封作用，截面尺寸很小，重量轻，消耗材料少，使用简单，安装、拆卸方便。O 形圈具有良好的密封能力， 压力使用范围宽，静密封工作压力可达 100MPa 以上，适用温度为 -60～200℃ ， 可满足多种介质的使用要求。

39．A

分析：热硫化橡胶板衬里的选择原则主要应考虑腐蚀介质的操作条件及具体施工的可能性。为了避免腐蚀性气体的渗透作用，一般宜用二层硬橡胶，不采用软橡胶。

40．B

41．A

二、多项选择题

BCD

CDE

ABCE

ABD

ABC

ACD

[解析]PEX  管耐温范围广（-70～110℃）、耐压、化学性能稳定、抗蠕变强度高、质量轻、流体阻力小、能够任意弯曲安装简便、使用寿命长，且无味、无毒。PEX 管适用
于建筑冷热水管道、供暖管道、雨水管道、燃气管道以及工业用的管道等。

AD

ABC

CD

AC

BD

BCD

ABCD

AE

BD

AB

第二节
常用安装工程分类、特点及基本工作内容

一、单相选择题（每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

通常将火灾划分为（
）。

A．ⅠⅡⅢⅣ四大类
B．ⅠⅡⅢ三大类

C．ABCD 四大类
D．ABC 三大类

不适应于寒冷地区的灭火系统为（
）。

A．自动喷水干式灭火系统
B．自动喷水干湿两用灭火系统

C 自动喷水预作用系统
D 自动喷水湿式灭火系统

二氧化碳灭火系统不适用于扑灭的火灾有（
）。

A．甲、乙、丙类液体火灾
B 活泼金属火灾

C．油浸变压器火灾
D．精密仪器室火灾

液下固定式泡沫灭火系统适用于（
）贮罐。

A．外浮顶
B．内浮顶

C．双排浮顶
D．固定拱顶

用于油田、炼油厂、石油化工厂及其他企业单位油罐区的重要灭火设施为（
）。

A．水幕设备
B．泡沫灭火系统

C．二氧化碳灭火系统
D．自动喷水湿式灭火系统

扑救高层建筑室内火灾时的主要设备是（
）。

A．消防车灭火系统
B．室外管网给水系统

C．室内消火栓给水系统
D．消防水泵结合器系统

通常安装在火灾危险性较高场所的灭火系统是（
）。

A．自动喷水雨淋系统
B．自动喷水干湿两用灭火系统

C．自动喷水湿式灭火系统
D．自动喷水干式灭火系统

适用于扑救电气火灾及保护电气设施场合的水雾喷头类型为（
）。

A．双极切向孔式
B．离心雾化型

C．单级涡流式
D．混流式

消火栓安装时，其栓口应在地面上（
）。

A．1.0m 处
B．1.1m 处

C．1.5m 处
D．2.0m 处

可以与干粉配合扑灭烃类液体火灾的设备为（
）。

A．普通蛋白泡沫灭火设备
B．空气泡沫灭火系统

C 空气机械高倍泡沫灭火系统
D．氟蛋白泡沫灭火系统

消火栓系统、自动喷水灭火系统管路的无缝钢管采用（
）连接。

A．法兰
B．承插式

C．扩口式
D．螺纹

自动喷水灭火系统安装，在其顶板或吊顶下可不设喷头时，其室内净空高度应超过

（
）。

A 3.6m
B．7.2m
C．8m
D．10m

当火灾由于金属钠引起时，应采用的灭火方式是（
）。

A．金属干粉灭火
B．泡沫灭火
C．水
D．CO2 灭火
使用最广泛的灭火系统是（
）。

A．自动喷水灭火系统
B．干粉灭火系统

C 二氧化碳灭火系统
D．低倍数泡沫灭火系统

一自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、报警阀组成，报警阀前后管道内充满一定压力的水，该系统为（
）。

A．自动喷水干式灭大系统
B．自动喷水湿式灭大系统

C 自动喷水干湿两用灭火系统
D．自动喷水雨淋灭火系统

某消火栓给水系统适用于室外管网能满足生活、生产和消防的用水量，当用水量最大时，管网压力不能保证最高、最远端消火栓用水要求，当用水量较小时，管网压力较大，可补给水箱满足 10min 的消防用水量。此系统是（ ）。

仅设水箱的室内消火栓给水系统
设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
区域集中的室内高压消火栓给水系统
分区给水的室内消火栓给水系统
干粉灭火系统由干粉灭火设备和自动控制两大部分组成，关于其特点和适用范围下

列表述正确的是（
）。

占地面积小，但造价高
适用于硝酸纤维等化学物质的火灾
适用于灭火前未切断气源的气体火灾
不冻结，尤其适合无水及寒冷地区
工作原理与雨淋系统相同，不具备直接灭火能力，一般情况下与防火卷帘或防火幕配合使用，该自动喷水灭火系统为（
）。

A．预作用
B．水幕
C．干湿两用
D．重复启闭预作用

喷头安装正确的为（
）。

喷头直径大于 10mm 时，配水管上宜装过滤器
系统试压冲洗前安装
不得对喷头拆装改动，不得附加任何装饰性涂层
通风管道宽度大于 1m 时，喷头安在腹面以下部位
在大气层中自然存在，适用于经常有人工作的场所，可用于扑救电气火灾，液体火灾或可溶化的固体火灾，该气体灭火系统为（
）。

A．IG541
B．热气溶胶
C．CO2
D．七氟丙烷
不能扑灭流动着的可燃液体或气体火灾的泡沫灭火系统为（
）。

A．高倍数泡沫灭火系统
B．中倍数泡沫灭火系统

C．低倍数泡沫灭火系统
D．中高倍数泡沫灭火系统

kW 的钠—铊—铟金属卤化物灯，除需配置专用变压器外，还应配套安装（
）。

A．镇流器
B．启辉器

C．触发器
D．漏磁变压器

嵌入式暗装配电箱安装完毕后，其零线应（
）。

A．经熔断器接地
B．经保护开关接地

C．直接接地
D．串阻抗线圈接地

在常用的电光源中，属于气体放电发光电光源的是（
）。

A．白炽灯
B．荧光灯
C．卤钨灯
D．LED 灯

关于插座接线下列说法正确的是（
）。

同一场所的主相插座，其接线的相序应一致
保护接地导体在插座之间应串联连接
相线与中性导体应利用插座本体的接线端子转接供电
对于单相三孔插座，面对插座的左孔与相线连接，右孔应与中性导体连接
发金白色光，发光效率高的灯具为（
）。

A．高压水银灯
B．卤钨灯

C．氙灯
D．高压钠灯

下列常用光源中平均使用寿命最长的是（
）。

A．白炽灯
B．直管形荧光灯

C．氙灯
D．碘钨灯

某光源在工作中辐射的紫外线较多，产生很强的白光，有“小太阳”美称。这种光源是（
）。

A．高压水银灯
B．高压钠灯

C．氙灯
D．卤钨灯

某光源发光效率可达 200lm/W，是电光源中光效最高的一种光源，寿命也最长，还具有不眩目的特点。这种电光源是（
）。

A．金属卤化物灯
B．高压钠灯

C．卤钨灯
D．低压钠灯

根据电动机工作电源的不同，可分为（
）。

A．异步电动机和同步电动机
B．直流电动机和交流电动机

C．驱动用电动机和控制用电动机
D．高速电动机和低速电动机

电动机铭牌标出的额定功率是指（
）。

A．电动机输入的总功率
B．电动机输入的电功率

C．电动机轴输出的机械功率
D．电动机轴输出的总功率

具有限流作用及较高的极限分断能力是其主要特点，常用于要求较高的，具有较大短路电流的电力系统和成套配电装置中，此种熔断器是（
）。

A．自复式熔断器
B．螺旋式熔断器

C．填充料式熔断器
D．封闭式熔断器

一种具有延时动作的过载保护器件，热敏元件通常为电阻丝或双金属片。该继电器为（
）。

A．热继电器
B．温度继电器

C．时间继电器
D．中间继电器

主要用于频繁接通或分断交、直流的电路，控制容量大，可远距离操作，其主要控制对象是电动机，广泛用于电力的开断和控制电路。该低压电气设备是（
）。

A．继电器
B．接触器

C．熔断器
D．低压断路器

当电路发生严重过载、短路以及失压等故障时，能自动切断故障电路，有效地保护串接在它们后面的电气设备。该低压电气设备是（
）。

A．接近开关
B．转换开关

C．行程开关
D．自动开关

电动机形式中包括：开启式、防护式、封闭式、密闭式或防爆式。电动机形式的选择关系着安全运行和设备成本，电动机形式：选择的主要依据为（
）。

A．环境条件
B．负载大小

C．功率因数
D．电动机效率

选择电动机功率的主要依据是（
）。

A．功率因数
B．负载转矩

C．启动电流
D．电压

根单芯截面为 6mm2 的导线应穿钢管直径为（
）。
A．32mm
B．25mm
C．20mm
D．15mm

电气配管配线工程中，对潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配管应选用的管材为（
）。

A．焊接钢管
B．管电线管

C．硬塑料管
D．半硬塑料

在电气照明的配管配线工程中，管道的切割禁止使用（
）。

A．切管机切割
B．气焊切割

C．钢锯切割
D 砂轮机切割

室内排水系统的组成不包括（
）

A．受水器
B．存水弯

C．跌水井
D．通气管

给水管道的连接中，低压流体输送用（
）。

A．镀锌焊接钢管采用螺纹连接
B．镀锌焊接钢管采用法兰连接

C．球墨铸铁管采用螺纹连接
D．球墨铸铁管采用法兰连接

在水泵的安装过程中，如需水泵从室外管网直接抽水时，泵的吸水管上应装设
（
）。

A．阀门、止回阀、压力表
B．防水锤

C．连通水泵吸水管
D．连通水泵出水管的旁通管

DN100 室外给水管道，采用地上架空方式敷设，宜选用的管材为（
）。

A．给水铸铁管
B．给水硬聚氯乙烯管

C．镀锌无缝钢管
D．低圧流体输送用镀锌焊接钢管

硬聚氯乙烯给水管应用较广泛，下列关于此管表述正确的为（
）。

当管外径≥63mm 时，宜采用承插式粘接
适用于给水温度≤70℃，工作压力不大于 0.6MPa 的生活给水系統
公共建筑、车间内管道可不设伸缩节
不宜用于高层建筑的加压泵房内
利用水箱减压，适用于允许分区设备水箱，电力供应充足，电价较低的各类高层建筑，水泵数目少，维护管理方便，分区水箱容积小，少占建筑面积，下区供水受上区限制，屋顶水箱容积大，这种供水方式为（ ）。

A．分区并联给水
B．分区串联给水

C．分区水箱减压给水
D．分区减压阀减压给水

给水系统分区设置水箱和水泵，水泵分散布置，总管线较短，投资较省，能量清耗较小。但是供水独立性较差，上区受下区限制的给水方式是（
）。

A．分区水箱减压给水
B．分区串联给水

C．高位水箱减压给水
D．分区并联给水

适用于工作温度不大于 70℃、系统工作压力不大于 0.6MPa 的给水系统。采用热熔承插连接，与金属管配件用螺纹连接的给水管材是（
）。

A．聚丙烯给水管
B．聚乙烯给水管

C．工程塑料管
D．硬聚氯乙烯给水管

硬聚氯乙烯给水管（UPVC） 一般采用（
）。

A．螺纹连接
B．承插连接

C．焊接连接
D．法兰连接

近年来，大型的高层建筑，室内给水系统的总立管宜采用的管道为（
）。

A．球墨铸铁管
B．无缝钢管

C．给水硬聚氯乙烯管
D．给水聚丙烯管

在室内排水系统中，排水立管安装后应做（
）。

A．通球试验
B．高压水清洗

C．水压试验
D．化学清洗

在室内排水系统的排出管施工中，隐蔽前必须做（
）。

A．渗漏试验
B．气压试验

C．水压试验
D．灌水试验

室内排水立管安装，设置要求有（
）。

A．宜设置在与卧室相邻的内墙
B．立管上的管卡间距不得大于 3m

C．不宜靠近外墙安装
D．立管穿楼板时，必须设置填料套管

对室内热水供应管道长度超过 40m 时，补偿器形式一般应设置为（
）。

A．L 形
B．Z 形
C．方形
D．波形

热源和散热设备分开设置，由管网将它们连接，以锅炉房为热源作用于一栋或几栋建筑物的采暖系统的采暖系统类型为（
）。

A．局部采暖系统
B．分散采暖系统

C．集中采暖系统
D．区域采暖系统

采用无缝钢管焊接成型，构造简单，制作方便，使用年限长，散热面积大，适用范围广，易于清洁，较笨重，耗钢材，占地面积大的散热器类型为（
）。

A．扁管型
B．光排管

C．翼型
D．钢制翅片管

热工性能好、质量小、承压能力高、成型容易；外表美观，易于建筑装饰协调；造价高、碱腐蚀严重，应尽量选用内防腐，该散热器类型为（
）。

A．钢制散热器
B．铜制散热器

C．铝制散热器
D．铸铁散热器

下列有关采暖管道安装的说法，正确的是（
）。

室内采暖管管径 DN＞32 宜采用焊接或法兰连接
管径DN≤32 不保温采暖双立管中心间距应为 50 mm

管道穿过墙或楼板，应设伸缩节
一对共用立管每层连接的户数不宜大于 4 户

一般设在热力管网的回水干管上，其扬程不应小于设计流量条件下热源、热网、最不利用户环路压力损失之和。此水泵为（
）。

A．凝结水泵
B．混水泵

C．补水泵
D．循环水泵

与铸铁散热器相比，钢制散热器的特点是（
）。

A．结构简单，热稳定性好
B．防腐蚀性好

C．耐压强度高
D．占地小，使用寿命长

一般情况下， 煤气、天然气高压系统必须采用（
）。

A．铸铁管
B．聚乙烯管

C．钢管
D．混凝土管

为防止热水供应系统发生超压事故，其技术措施一般采用安装（
）。

A．止回阀
B．安全阀

C．泄水装置
D．疏水器

在宾馆、高级公寓热水管网系统安装中，其管材宜采用（
）。

A．铜管
B．铝管

C．聚丙烯管
D．热浸镀锌管

． 当污染物集中于某处发生时， 最有效的治理污染物对环境危害的通风方式是
（
）。

A．机械进风
B．局部送风

C．局部排风
D．自然通风

在空调中，最常用的固体吸附剂是（
）。

A．滤纸
B．活性炭

C．硅胶
D．洁净砂粒

在空调系统分类中，诱导空调系统和风机盘管系统应属于（
）。

A．集中式空调系统
B．分散式空调系统

C．局部式空调系统
D．半集中式空调系统

目前我国民用建筑空调中采用最广泛的空调冷冻水系统是（
）。

A．单级泵变流量系统
B．双级泵变流量系统

C．单级泵定流量系统
D．双级泵定流量系统

目的是减少高效过滤器的负担，延长高效过滤器和设备中其他配件的寿命，作用主要是去除 1.0μm 以上的灰尘粒子，在净化空调系统和局部净化设备中作为中间过滤器的是（ ）。

A．粗效过滤器
B．中效过滤器

C．高中效过滤器
D．亚高效过滤器

燃气管道应涂以（
）色的防腐识别漆。

A．蓝
B．红
C．橙
D．黄

下列连接形式中，不是矩形风管无法兰连接形式有（
）。

A．插条连接
B．承插连接

C．立咬口连接
D．薄钢材法兰弹簧夹连接

通过有组织的气流流动，控制有害物的扩散和转移，保证操作人员呼吸区内的空气达到卫生标准，具有通风量小，控制效果好的优点的通风方式是（
）。

A．稀释通风
B．单向流通风

C．均匀通风
D．置换通风

事故通风系统中，室外排风口的位置应设在（
）。

有害气体散发量最大处
建筑物外墙靠近事故处
高出 20m 范围内最高建筑物的屋面 3m 以上处
人员经常通行处
不属于通风机按用途分类的有（
）。

A．高温通风机
B．排气通风机

C．贯流式通风机
D．防腐通风机

采暖地区为防止风机停止时倒风，或洁净车间防止风机停止时含尘空气进入．常在机械捧风系统风机出口管上安装与风机联动的装置是（
）。

A．电动密闭阀
B．电动减压阀

C．电动止回阀
D．电动隔离阀

它能广泛应用于无机气体如硫氧化物、氮氢化物、硫化氢、氯化氢等有害气体的净化，同时能进行除尘，适用于处理气体量大的场合，与其他净化方法相比费用较低。这种有害气体净化方法为（ ）。

A．吸附法
B．吸收法

C．冷凝法
D．燃烧法

防爆等级低的防爆通风机，叶轮和机壳的制作材料应为（
）。

A．叶轮和机壳均用钢板
B．叶轮和机壳均用铝板

C．叶轮用钢板、机壳用铝板
D．叶轮用铝板、机壳用钢板

风阀是空气输配管网的控制、调节机构，具有控制和调节功能的风阀为（
）。

A．插板阀
B．止回阀

C．防火阀
D．排烟阀

城市燃气供应系统中，目前在中、低压两级系统使用的燃气压送设备有罗茨式鼓风机和（
）。

A．离心式鼓风机
B．往复式压送机

C．螺杆式压送机
D．滑片式压送机

对建筑高度低于 100m 的居民建筑，靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯和合用前室，宜采用的排烟方式为（
）。

A．自然排烟
B．机械排烟

C．加压排烟
D．抽吸排烟

某种通风机具有可逆转特性，在重量或功率相同的情况下，能提供较大的通风量和较高的风压，可用于铁路、公路隧道的通风换气。该风机为（
）。

A．离心式通风机
B．普通轴流式通风机

C．贯流式通风机
D．射流式通风机

通风管道按断面形状分类，有圆形和矩形两种。在同样的断面积下，圆形风管与矩形风管相比具有的特点是（
）。

A．占有效空间较小，易于布置
B．强度小

C．管道周长最短，耗钢量小
D．压力损失大

安装吊顶式空调箱，以下选项符合规定的是（
）。

单独设置机房
因风机为低噪声风机，可不考虑减振措施
机组送风口与送风管连接采用帆布软管
一般情况下吊装机组风量不超过 1000m3/h
作用是通断正常负荷电流，并在电路出现短路故障时自动切断电流，保护高压电线和高压电器设备的安全的高压变配电设备是（
）。

A．高压断路器
B．高压隔离开关

C．高压负荷开关
D．高压熔断器

具有明显可见的断开间隙，具有简单的灭弧装置，能通断一定的负荷电流和过负荷电流，但不能断开故障电流的为（
）。

A．高压熔断器
B．高压负荷开关

C．高压断路器
D．避雷器

用于保护电力系统中电气设备的绝缘免受沿线路传来的雷电过电压或由操作引起的

内部过电压的损害的设备为（
）。

A．避雷器
B．高压断路器

C．高压开关柜
D．互感器

KV 及以下变配电室经常设有高压负荷开关，其特点为（
）。

A．能够断开短路电流
B．能够切断工作电流

C．没有明显的断开间隙
D．没有灭弧装置

变配电工程中，硬母线的连接方式应为（
）。

A．扭纹连接
B．咬口连接

C．螺栓连接
D．铆接连接

防雷接地系统户外接地母线大部分采用扁钢埋地敷设，其连接应采用的焊接方式为

（
）。

A．端接焊
B．对接焊

C．角接焊
D．搭接焊

郊区 0．4KV 室外架空导线应用的导线为（
）。

A．钢芯铝铰线
B．铜芯铝铰线

C．多芯铝铰绝缘线
D．多芯铜铰绝缘线

电缆在室外直接埋地敷设，经过农田的电缆埋设深度不应小于（
）。

A．0.7m
B．0.8m
C．0.9m
D．1m

在高层建筑中，环绕建筑周边设置的，具有防止侧向雷击作用的水平避雷装置是
（
）。

A．避雷网
B．避雷针

C．引下线
D．均压环

防雷接地系统避雷针与引下线之间的连接方式应采用（
）。

A．焊接连接
B．咬口连接

C．螺栓连接
D．铆接连接

93．100m 长的避雷引下线的工程量是（
）。

A．100m
B．102.5m
C．103.9m
D．105m

依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB  50856—2013），利用基础钢筋作接地极，应执行的清单项目是（
）。

A．接地极项目
B．接地母线项目

C．基础钢筋项目
D．均压环项目

探测器的发射机发射出一串红外光或激光，经反射或直接射到接收器上，如中间任意处被遮挡，报警器即发出报警信号。此探测器为（
）。

A．点型型入侵探测器
B．直线型入侵探测器

C．面型入侵探测器
D．空间型入侵探测器

属于面型探测器的有（
）。

A．声控探测器
B．超声波探测器

C．电场畸变探测器
D．微波入侵探测器

它是系统中央处理单元，连接各功能模块和控制装置，具有集中监视、管理、系统生成以及诊断等功能。它是（
）。

A．主控模块
B．网络隔离器

C．门禁读卡模块
D．门禁读卡器

它是指警戒范围是一个空间的探测器。当这个警戒空间任意处的警戒状态被破坏， 即发生报警信号。，应选用的入侵探测器为（
）。

A．红外入侵探测器
B．空间入侵探测器

C．电磁感应探测器
D．激光入侵探测器

不需要调制、调解，设备花费少、传输距离一般不超过 2km 的电视监控系统信号传输方式为（
）。

A．微波传输
B．射频传输

C．基带传输
D．宽带传输

它是火灾探测器的核心部分，作用是将火灾燃烧的特征物理量转换为电信号。该部分名称为（
）。

A．传感元件
B．敏感元件

C．转换器
D．控制器

涂装质最好，工件各个部位如内层、凹陷、焊缝等处都能获得均匀、平滑的漆膜的涂覆方法是（
）。

A．高压无气喷涂法
B．滚涂法

C．空气喷涂法
D．电泳涂装法

绝热结构金属保护层的搭接缝，宜采用的连接方式为（
）。

A．自攻螺钉连接
B．普通铆钉连接

C．抽芯铆钉连接
D．焊接连接

经彻底的喷射或抛射除锈，钢材表面会无可见的油脂、污垢、并且氧化皮、铁锈和油漆层等附着物已基本清除， 其残留物应是牢固附着的。此除锈质量等级为
（
）。

A．Sa1
B．Sa2

C．Sa2.5
D．Sa3

除锈质量高，适用于较厚、不怕碰撞工件的除锈，此种除锈方法为（
）。

A．喷砂法
B．抛丸法

C．滚磨法
D．高压水流法

具有良好的耐腐蚀性能，特别是耐碱性，并有较好的耐磨性。与金属和非金属（除

聚氯乙烯、聚乙烯等外）有极好的附着力，漆膜有良好的弹性与硬度，此种涂料为

（
）。

A．呋喃树脂涂料
B．聚氨酯树脂涂料

C．酚醛树脂涂料
D．环氧树脂涂料

感温探测器和感烟探测器的安装间距分别不应超过（
）。

A．10m，15m
B．8m，15m

C．8m，10m
D．10m，10m

从接线盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于（
）。

A．1.5m
B．1m
C．2m
D．3m

阀门应按规范要求进行强度和严密性试验，现有同牌号、同型号、同规格的阀门数量 100 个，应试验的数量为（
）。

A．1 个
B．5 个
C．8 个
D．11 个

室内给水管网上应设置阀门，下列叙述正确的是（
）。

A．DN≤50mm 的管道上，宜采用闸阀或蝶阀
B．DN≤50mm 的管道上，宜采用闸阀或球阀
C．DN＞50mm 的管道上，宜采用闸阀或球阀
D．DN＞50mm 的管道上，宜采用球阀或蝶阀
二、多项选择题（每题 1.5 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

水喷雾灭火系统的特点及使用范围有（
）。

高速水雾系统可扑灭A 类固体火灾和C 类电气设备火灾
中速水雾系统适用于扑灭 B 类可燃性液体火和C 类电气设备火灾
要求的水压高于自动喷水系统，水量也较大，故使用中受定限制
一般适用于工业领域中的石化，交通和电力部门
泡沬灭火系统按泡沫灭火剂的使用特点，分为抗溶性泡沫灭火剂及（
）。

A．水溶性泡沫灭火剂
B．非水溶性泡沫灭火剂

C．A 类泡沫灭火剂
D．B 类泡沫灭火剂

关于固定消防炮灭火系统的设置，下列说法正确的有（
）。

有爆炸危险性的场所，宜选用远控炮系统
当灭火对象高度较高时，不宜设置消防炮塔
室外消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的下风方向
室内消防炮的布置数量不应少于两门
下列有关消防水泵接合器设置，说法正确的有（
）。

高层民用建筑室内消火栓给水系统应设水泵接合器
消防给水竖向分区供水时，在消防车供水压力范围内的分区，应分别设置水泵接合器

超过 2 层或建筑面积大于 1000 m2 的地下建筑应设水泵接合器
高层工业建筑和超过 3 层的多层工业建筑应设水泵结合器
室内消火栓给水系统的给求方式有（
）。

A．仅设水箱
B．设消防水泵和水箱

C．不设水箱
D．分区给水

室外消火栓按安装条件分为（
）。

A．吊装式
B．地上式

C．地下式
D．隐蔽式

室内消火栓设备由（
）。

A．水枪
B．水带
C．导管
D．消火栓

水泵接合器的形式有（
）。

A．地上式
B．地下式

C．墙壁式
D．回转式

固定式泡沫灭火系统的泡沫喷射方式可采用（
）。

A．液上喷射
B．循环喷射

C．液下喷射
D．高压喷射

泡沫灭火系统有多种类型。按设备安装使用方式分类有（
）。

A．固定式
B．半固定式

C．移动式
D．自动式

按照照明在建筑中所起主要作用的不同，可将建筑照明分为（
）。

A．值班照明
B．装饰照明

C．视觉照明
D．疏散照明

LED 光源的特点是（
）。

A．节能，寿命长
B．环保，耐冲击

C．显色性好
D．单个功率高，但价格贵

火灾通常划分为 A．B．C．D 四大类，属于 B 类火灾的有（
）。

A．木材、纸类等火灾
B．可燃性液体火灾

C．可燃性气体的火灾
D．电气设备的火灾

常见电光源中，属于气体放电发光电光源的是（
）。

A．荧光灯
B．钠灯

C．汞灯
D．卤钨灯

地漏用于排泄卫生间、盥洗室等室内的地面积水，形式有（
）。

A．钟罩式
B．筒式

C．沉降式
D．浮球式

热水供应管道上应安装止回阀的位置有（
）。

开式加热水箱与其补给水箱的连通管上
热水供应管网的回水管上
循环水泵的出水管上
循环水泵的回水管上
热水采暖系统正确的为（
）。

重力循环单管上供下回式升温慢，压力易平衡
重力循环双管上供下回散热器并联，可单独调节
机械循环水平单管串联型构造简单，环路少，经济性好
机械循环双管中供式排气方便，对楼层扩建有利
室外燃气管道安装中，聚乙烯燃气管道不得采用（
）。

A．电熔连接
B．热熔连接

C．粘接
D．螺纹连接

通风系统分为（
）。

A．送风系统
B．全面通风系统

C．排风系统
D．局部通风系统

空气幕是由空气处理设备、通风机、风管系统及空气分布器组合而成的一种产品， 其作用是（
）。

A．具有隔热、隔冷作用
B．具有隔尘、隔害作用

C．具有防爆作用
D．具有保持一定湿度的作用

利用敷设在气流通道内的多孔吸声材料来吸收声能，具有良好的中、高频消声性能，其形式有（
）。                                               A．矿棉管式

B．聚酯泡沫式

C．微穿孔板
D．卡普隆纤维管式

根据压缩机类型不同，常见的水冷压缩式冷水机组有（
）。

A．活塞离心式冷水机组
B．螺杆式冷水机组

C．离心式冷水机组
D．单元式空调机组

通风工程中，当排除的风是潮湿空气时，风管制作材料宜采用（
）。

A．钢板
B．玻璃钢板

C．铝板
D．聚氯乙烯板

空调系统由空气处理、空气输配、冷热源和自控系统等组成，下列选项属于空气处理部分的设备有（
）。

A．过滤器
B．消声器
C．加热器
D．喷水室

电气线路工程中电缆穿钢管敷设，正确的做法为（
）。

每根管内只允许穿一根电缆
要求管道的内径为电缆外径的 1.2～1.5 倍

单芯电缆不允许穿入钢管内
敷设电缆管时应有 0.1%的排水坡度
电气线路工程中，电缆安装前要进行检查，合格后进行敷设，对以上电缆应做的试验为（
）。

A．交流耐压试验
B．局部放电试验

C．直流耐压试验
D．500V 摇表测绝缘

接地系统中，户外接地母线大部分采用埋地敷设，其连接采用搭接焊，搭接长度要求为（
）。

扁钢为宽度的 2 倍（且至少 3 个棱边焊接）。

圆钢为直径的 6 倍

扁钢为宽度的 6 倍（且至少 3 个棱边焊接）。

圆钢为直径的 2 倍

根据相关规定，属于建筑自动化系统的有（
）。

A．给排水监控系统
B．电梯监控系统

C．计算机网络系统
D．通信系统

闭路监控系统信号传输距离较远时，应采用的传输方式为（
）。

A．基带传输
B．射频传输

C．微波传输
D．光纤传输

保安监控系统又称 SAS，它包含的内容有（
）。

A．火灾报警控制系统
B．出入口控制系统

C．防盗报警系统
D．电梯控制系统

智能 IC 卡种类较多，根据 IC 卡芯片功能的差别可以将其分为（
）。

A．CPU 型
B．存储型

C．逻辑加密型
D．切换型

与空气喷涂法相比，高压无气喷涂法的特点有（
）。

A．避免发生涂料回弹和漆雾飞扬
B．工效要高出数倍至十几倍

C．涂膜附着力较强
D．漆料用量较大

在下列施工中，应采用 Sa2.5 除锈级别的工程有（
）。

A．衬胶化工设备内壁防腐
B．搪铅

C．衬玻璃钢
D．衬软聚氯乙烯板

使用洁净水对管道系统进行连续冲洗的目的是清除管道内的（
）。

A．焊渣
B．油污
C．铁锈
D．水分

我国目前常用的气体灭火系统主要有（
）。

A．CO2 灭火系统
B．卤代烷 1211 灭火系统
C 三氟甲烷灭火系统
D．七氟丙烷灭火系统

电线管路平行敷设，若（
）时，中间应加接线盒。

A．管子长度每超过 25m、无弯曲
B．管子长度超过 30m、有 1  个弯

C．管子长度超过 20m、有 2  个弯
D．管子长度超过 10m、有 3  个弯

三、习题解析 一、单项选择题答案：

1．C
2．D
3．B
4．D
5．B

6．C
7．A
8．B
9．B
10．D

11．A
12．C
13．A
14．A
15．B

16．A
17．D
18．B
19．C
20．A

21．C
22．C
23．C
24．B
25．A

26．D
27．B
28．C
29．D
30．B

31．C
32．C
33．A
34．B
35．D

36．A
37．B
38．C
39．A
40．B

41．C
42．A
43．A
44．D
45．D

46．C
47．B
48．A
49．B
50．A

51．A
52．D
53．B
54．C
55．C

56．B
57．C
58．A
59．D
60．C

61．C
62．B
63．A
64．C
65．B

66．D
67．A
68．B
69．D
70．B

71．B
72．C
73．C
74．A
75．B

76．D
77．A
78．B
79．A
80．D

81．C
82．C
83．A
84．B
85．A

86．B
87．C
88．D
89．C
90．D

91．D
92．A
93．C
94．D
95．B

96．C
97．A
98．B
99．C
100．A

101．D
102．C
103．B
104．B
105．D

106．A
107．C
108．D

109．【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是给排水、采暖、燃气工程施工技术。阀门，公称直径
DN≤50mm 时，宜采用闸阀或球阀；DN＞50mm 时，宜采用闸阀或蝶阀；在双向流动和
经常启闭管段上，宜采用闸阀或蝶阀，不经常启闭而又需快速启闭的阀门，应采用快开阀。

二、多项选择题

	1．CD

6．BC
	2．BCD

7．ABD
	3．AD

8．ABC
	4．AB

9．AC
	5．ABD

10．ABC

	11．BC
	12．AB
	13．BC
	14．ABC
	15．ABD

	16．ABC
	17．ABC
	18．CD
	19．AC
	20．

	21．ABD
	22．ABC
	23．BD
	24．ACD
	25．ACD

	26．CD
	27．AB
	28．AB
	29．BCD
	30．BC

	31．ABC
	32．ABC
	
	
	

	33．BC
	
	
	
	


分析：除锈级别及适用的工程：

Sa3 级：金属喷镀、衬胶化工设备内壁防腐蚀涂层。

Sa2．5 级：搪铅、衬玻璃钢、树脂胶泥衬耐酸砖、板，化工设备内壁防腐涂料，化工防腐蚀材料软聚氯乙烯结衬里。

Sa2 级：粘结胶泥衬耐酸砖、板，油基、沥青基或焦油基涂料。

Sal：衬铅、衬软氯乙烯板。34．AC

ACD

BCD

【解析】电线管路平行敷设超过下列长度时，中间应加接线盒：①管子长度每超过

40m、无弯曲时；②管子长度超过 30m、有 1 个弯时；③管子长度超过 20m、有 2 个弯时；④管子长度超过 10m、有 3 个弯时。

第三节
安装工程常用施工机械及检测仪表的内型及应用

一、单相选择题（每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

吊装工程中常用的吊具除吊钩、吊梁外，还包括（
）。

A．滑车
B．钢丝绳

C．尼龙带
D．卡环

用在起重机上起到省力，改变方向和支撑等作用的索吊具是（
）。

A．吊钩
B．滑轮
C．吊梁
D．滑车

结构简单，易于制作，操作容易，移动方便，一般用于起重量不大，起重速度较慢又无电源的起重作业中，该起重设备为（
）。

A．滑车
B．起重葫芦

C．手动卷扬机
D．绞磨

适用于在某一范围内数量多，而每一单件质量较小的设备、构件吊装，作业周期长的起重机是（
）。

A．桅杆起重机
B．塔式起重机

C．轮胎起重机
D．履带起重机

流动式起重机的选用步骤（
）。

确定站车位置，确定臂长，确定额定起重量，选择起重机，校核通过性能
确定站车位置，确定臂长，确定额定起重量，校核通过性能，选择起重机
确定臂长，确定站车位置，确定额定起重量，选择起重机，校核通过性能
确定臂长，确定站车位置，确定额定起重量，校核通过性能，选择起重机
某台起重机吊装—设备，已知吊装重物的量为 Q （包括索、吊具的重量）、吊装计算载荷应为（
）。

A．Q
B．1.1Q

C．1.2Q
D．1.1×1.2Q

在起重工程设计时，计算荷载计入了动荷载和不均衡荷载的影响。当被吊重物质量为
100t，吊索具质量为 3t，不均衡荷载取下限时，其计算荷载为（
）。

A．113.30t
B．124.63t

C．135.96t
D．148.32t

某工作现场要求起重机吊装能力为 3~100t，臂长 40-80m．使用地点固定、使用周期较长且较经济。一般为单机作业，也可双机抬吊。应选用的吊装方法为（
）。

A．液压提升法
B．桅杆系统吊装

C．塔式起重机吊装
D．桥式起重机吊装

下列哪种金属材料不能被气制（
）。

A．低碳钢
B．低合金钢

C．钛
D．铝

利用碳极电弧的高温，把金属局部加热到熔化状态，同时用压缩空气的气流把熔化金属吹掉，从而达到对金属进行切割的一种加工方法。它是（
）。

A．等离子弧切制
B．氧-燃气切制

C．碳弧气割
D．激光切割

借助于运动的上刀片和固定的下刀片进行切割的机械为（
）。

A．剪板机
B．弓锯床

C．螺纹钢筋切断机
D．砂轮切割机

能够切割铸铁、不锈钢、铝和铜等材料的切割方法为（
）。

A．碳弧气割
B．等离子弧切割

C．激光切割
D．氧熔剂切割

是切割行业传统的板材下料设备，由于操作简便、使用灵活等特点，在各行业中应用十分广泛，多用于火焰切割和等离子切割。这种切割设备是（
）。

A．小车式切割机
B．门式数控切割机

C．激光切割机
D．水射流切割机

． 利用局部加热的方法将连接处的金属加热直至熔化状态而完成的焊接方法是
（
）。

A．压力焊
B．熔化焊

C．钎焊
D．电阻焊

设备轻便、操作灵活，、适应性强，但对焊工操作要求高。特别是用于难以达到部位的焊接的焊接方法为（
）。

A．手弧焊
B．埋弧焊

C．闪光焊
D．电阻焊

在管材的坡口设计中，哪种坡口（
）适用于高压钢管焊接，管壁厚度在 20 -

60mm 之间。

A．1 形坡口
B．V 形坡口

C．U 形坡口
D．J 形坡口

17．1 形坡口适用于管壁厚度在（
） 以下的管口焊接。

A．1.5mm
B．2.5mm
C．3.5mm
D．4.5mm

焊缝金属的机械性能和抗裂性均较好，可用于合金和重要碳钢结构的焊接的焊条是

（
）。

A．酸性焊条
B．碱性焊条

C．不锈钢焊条
D．堆焊焊条

一般情况下，使用碱性焊条或薄板的焊接应采用（
）。

A．交流正接
B．交流反接

C．直流正接
D．直流反接

影响焊接电流的选择的最主要的因素是（
）。

A．焊条直径和焊缝空间位
B．焊件尺寸

C．焊件材料
D．焊位

埋弧焊焊剂按（
）分类，可分为：熔炼焊剂、烧结焊剂和陶瓷焊剂。

A．化学成分
B．化学性质

C．颗粒结构
D．制造方法

酸性焊条其熔渣的成分主要是酸性化合物（
）及其他在焊接时易放出氧的物质。

A．SiO2、NiO2、FeO
B．Fe2O3、TiO2
C．FeO、SiO2
D．SiO2、TiO2，、Fe2O3
中压碳素钢管、中低压不锈耐酸铜管和低合金钢管以及各种高压钢管，
其焊接时坡口的加工方法为（
）。

A．气割
B．手提砂轮机加工

C．车床加工
D．手工锉

采用埋弧焊、电渣焊、气体保护焊等方法焊接时，作为填料金属的应为（
）。

A．不定型焊条
B．焊丝

C．酸性焊条
D．碱性焊条

可用于各种黑色金属及有色金属和合金以及异种金属的连接，适宜于小而薄和精度要求高的零件。，但接头耐热能力差，强度较低，此种焊接方法是（
）。

A．等离子弧焊
B．电渣焊

C．钎焊
D．压力焊

药皮熔化后形成熔渣，碱性焊条熔渣的主要成分为（
）。

A．二氧化钛
B．萤石

C．氧化铁
D．二氧化硅

酸性焊条与喊性焊条相比，其优点有（
）。

A．能除去焊缝中的硫
B．对铁锈、水分不敏感

C．合金元素烧损少
D．焊缝力学性能好

在焊接过程中，碱性焊条的不足之处为（
）。

A．不能清除焊缝中的硫
B．合金元素烧损较多

C．对水分敏感，易出现氢气孔
D．焊缝抗裂性能较差

包括点焊、缝焊和对焊的焊接方法是（
）。

A．埋弧焊
B．等离子弧焊

C．电阻焊
D．电子束焊

当焊接接触腐蚀性介质的焊件时，应选用的焊条为（
）。

A．碱性焊条
B．不锈钢焊条

C．高合金钢焊条
D．酸性焊条

焊接接头的基本类型可归纳为 5 种，不属于此基本类型的接头是（
）。

A．套管接头
B．角焊接头

形（十字）接头
D．搭接接头

根据焊接材料的选用原则，对普通结构钢、低合金钢的焊接，应选用的焊剂为
（
）。

A．高锰、高硅型焊剂
B．无锰、无硅型焊剂

C．低锰、低硅型焊剂
D．中锰、中硅型焊剂

电工测量仪器仪表分为电工测量指示仪表（直读仪表）和较量仪表两大类。下列属于较量仪表是（ ）。

A．钳形表
B．万用表

C．兆欧表
D．电桥

按仪表准确等级分类，可分为（
）。

A．五级
B．七级
C．九级
D．十一级

用于炼钢炉、炼焦炉等高温地区，也可测量液态氢、液态氮等低温物体的温度检测仪表是（ ）。

A．玻璃液位温度计
B．热电阻温度计

C．热电偶温度计
D．辐射温度计

用于精密地连续或间断地测量管道中液体的流量或瞬时流量，特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等黏度较高介质的液体流量测量。此流量仪表是（ ）。

A．电磁流量计
B．椭圆齿轮流量计

C．涡轮流量计
D．气远传转子流量计

用于石油、化工、食品等生产过程中测量具有腐蚀性、高黏度、易结晶、含有固体状颗粒、温度较高的液体介质的压力是，应选用的压力检测仪表为（ ）。

A．隔膜式压力表
B．电接点压力表

C．远传压力表
D．活塞式压力表

用于测量低压、负压的压力表，被广泛用于实验室压力测量或现场锅炉烟、风通道各段压力及通风空调系统各段压力的测量。它结构简单，使用、维修方便，但信号不能远传。该压力检测仪表（ ）。

A．液柱式压力计
B．电动式压力计

C．弹性式压力计
D．活塞式压力计

具有精度高、重复性好、结构简单、运动部件少、耐高压、测量范围宽、体积小、质量小、压力损失小、维修方便等优点，用于封闭管道中测量低黏度气体的体积流量。在石油、化工、冶金、城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。该流量测量仪表为（ ）。

A．玻璃管转子流量计
B．涡轮流量计

C．涡轮流量计
D．电磁流量计

基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下，迫使弹簧管末端产生相应的弹性变形，借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大，固定齿轮上的指示（连同触头）将被测值在度盘上指示出来的压力表是（ ）。

A．压力传感器
B．隔膜式压力表

C．远传压力表
D．电接点压力表

对液位、料位、界位都能检测的物位检测仪表是（
）。

	A．称重式物位检测仪
	
	B．电阻式物位检测仪

	C．超声波式物位检测仪
	
	D．电极式物位检测仪

	42．俗称气割的切割方式为（
	）。
	

	A．火焰切割
	
	B．氧-天然气火焰切割

	C．氧-丙烷火焰切割
	
	D．氧-乙炔火焰切割


可以采用较大焊接电流，最大优点是焊接速度快，焊缝质量好，特别适合焊接大型工件的直缝和环缝的焊接方法为（
）。

A．焊条电弧焊
B．钨极气体保护焊

C．药芯焊丝电弧焊
D．埋弧焊

能够对空气、氮气、水及与水相似的其他安全流体进行小流量测量，其结构简单、维修方便、价格较便宜、测量精度低。该流量测量仪表为（
）。

A．涡轮流量计
B．椭圆齿轮流量计

C．玻璃管转子流量计
D．电磁流量计

二、多项选择题（每题 1．5 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0．5 分）

起重机的基本参数主要有（
）。

A．额定起重量
B．最大工作幅度和最大起升高度

C．动荷载
D．工作速度

与氧—乙炔火焰切割相比，氧-丙烷火焰切割的优点有（
）。

A．安全性高
B．对环境污染小

C．切割面粗糙度低
D．火焰温度高

不符合气割条件的金属材料有（
）。

A．不锈钢
B．低碳钢

C．钛
D．铝

管材的坡口有以下几种形式（
）。

A．I 形坡口
B．V 形坡口

形坡口
D．L 形坡口

5，切割是焊接生产备料工序的重要加工方法，也是保证焊接质量的重要工序。常用的切

	割方法有（

A．热切割
C．火焰切割
	）。
	B．冷切割

D．电弧切割

	6．钎焊包括（
	）。
	

	A．火焰钎焊
	
	B．感应钎焊

	C．离子钎焊
	
	D．电阻钎焊


钎焊的特点有（
）。

适用于各种金属材料、异种金属和金属与非金属的连接
一次完成多个零件或多条钎缝的钎焊
接头的耐热能力比较强
D．接头的强度比较高

焊接接头的主要作用包括（
）。

A．增加强度
B．连接作用

C．传力作用
D．减少变形

埋弧焊设备由（
）构成。

A．保险器
B．焊接电源

C．埋弧焊机
D．和辅助设备

焊条直径的选择主要因素有（
）。

A．焊件厚度
B．接头形式

C．焊缝位置
D．母材的种类

等离子弧焊与钨极惰性气体保护焊相比，其主要特点有（
）。

等离子弧焊焊接速度比钨极惰性气体保护焊快
能够焊接更细、更薄（如 1mm 以下）的工件
生产率低
设备费用高、工艺参数调节匹配比较复杂
采用电弧焊焊接时，正确的焊条选用方法有（
）。

焊接在腐蚀介质、高温条件下工作的结构件时，应选用低合金钢焊条
焊接承受动载和交变荷载的结构件时，应选用熔渣主要成分为大理石、萤石等的焊条

焊接表面有油、锈、污等难以清理的结构件时， 应选用熔渣成外主要为
SiO2．TiO2、 Fe2O3 等的焊条
为保障焊工身体健康，条件允许情况下尽量多采用酸性焊条
特殊型坡口主要有（
）。

A．卷边坡口
B．塞、槽焊坡口

C．带钝边U 形坡口
D．带垫板坡口

致密性检查（泄漏试验），按结构设计要求及制造条件的方法有（
）。

A．煤油渗漏试验
B．氨渗漏试验

C 煤气渗漏试验
D．气密性试验

下列属于焊接中质量检验有（
）。

A．坡口清理检查
B．定位焊缝

C．表面及近表面缺陷的检查
D．后热

电工测量仪器仪表分为电工测量指示仪表（直读仪表）和较量仪表两大类。下列属

于指示仪表有（
）。

A．电压表
B．电能（度）表

C．电位差计
D．万用表

按仪表测量机构的结构和工作原理分类，可分为（
）。

A．可携带式
B．电动系

C．感应系
D．防尘式

椭圆齿轮流量计又称排量流量计，具有的特点有（
）。

不适用于黏度校大的液体流量的测量
适用于黏度校大的液体流量的测量
测量精度高、计量稳定
D．属于面积式流量计

． 在各种自动控制系统温度测量仪表中， 能够进行高温测量的温度检测仪表有

（
）。

A．外标式玻璃温度计
B．热电偶温度计

C．半导体热敏电阻温度计
D．辐射温度计

既能检测液位，又能检测界位的物位检测仪表有（
）。

A．浮力式物位检测仪
B．超声波式物位检测仪

C．压力式物位检测仪
D．电感式物位检测仪

常用的流量仪表有（
）。

A．气远传转子流量计
B．电磁流量计

C．超声波物位计
D．电动转子流量计

三、习题解答 一、单项选择题1．D

2．B

3．D

[解析]绞磨是一种人力驱动的牵引机械。绞磨是由鼓轮、中心轴、支架和推杆四部分组成，具有结构简单、易于制作、操作容易、移动方便等优点，一般用于起重量不大、起重速度较慢又无电源的起重作业中。使用绞磨作为牵引设备，需用较多的人力， 劳动强度也大，且工作的安全性不如卷扬机。

4．B

5．A

[解析]流动式起重机的选用必须依照其特性曲线进行，选择步骤是：

（1）根据被吊装设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置， 站车位置一旦确定，其工作幅度也就确定了。

根据被吊装设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度和站车位置（幅度），由起重机的起升高度特性曲线，确定其臂长。
根据上述已确定的工作幅度（回转半径）、臂长，由起重机的起重量特性曲线，确定起重机的额定起重量。
如果起重机的额定起重量大于计算荷载，则起重机选择合格，否则重新选择。
校核通过性能。
6．B

[解析]本题考查吊装载荷的计算，吊装载荷 Qj=K1．K2．Q

式中： Qj—计算载荷
K1—动载系数为 1.1
K2 一不均衡荷系数为 1.1～1.2；
Q—设备及索吊具重量，

单台起重机吊装仅需在设备及索吊具重量的基础上考虑动载系数 K1，多台（包括两台）起重机吊装既需要考虑动载系数 K1，又需要考虑不均衡荷系数 K2，本题单台起重机械计算载荷=1.1×吊装载荷。
7．B

8．C

[解析]塔式起重机吊装。起重吊装能力为 3~100t，臂长在 40~80m，常用在使用地点固定、使用周期较长的场合，较经济。一般为单机作业，也可双机抬吊。

	9．D
	10．C
	11．A
	12．B
	13．A

	14．B
	15．A
	16．C
	17．C
	18．B

	19．D
	20．A
	21．D
	22．D
	23．C

	24．B
	25．C
	26．B
	27．B
	28．C

	29．C
	30．B
	31．A
	32．A
	33．D

	34．B
	35．C
	36．B
	37．A
	38．A

	39．B
	40．D
	41．C
	
	


【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是切割和焊接。常用切割方法有机械切割、火焰切割、电弧切割和激光切割等。火焰切割按使用的燃气种类，可分为氧-乙炔火焰切割（俗称气割）、氧-丙烷火焰切割、氧-天然气火焰切割和氧-氢火焰切割。
【正确答案】D

【答案解析】本题考查的是切割和焊接。埋弧焊可以采用较大焊接电流，最大优点是焊接速度快，焊缝质量好，特别适合焊接大型工件的直缝和环缝。

44．C

【解析】玻璃管转子流量计的结构简单、维修方便，测量精度低，适用于空气、氮

气、水及与水相似的其他安全流体小流量测量。

二、多项选择题

1．A．B．D

[解析]本题的考点是起重机的基本参数。

主要有额定起重量、最大工作幅度、最大起升高度和工作速度等，这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。

2．A．B．C

[解析]氧-丙烷火焰切割与氧—乙炔火焰切割相比具有以下优点：

①丙烷的点火温度为 580℃，大大高于乙炔气的点火温度（305℃）， 且丙烷在氧气或空气中的爆炸范围比乙炔窄得多，故氧—丙烷火焰切割的安全性大大高于氧—乙炔火焰切割。
②丙烷气是石油炼制过程的副产品，制取容易，成本低廉，且易于液化和灌装，对环境污染小。

③氧—丙烷火焰温度适中，选用合理的切割参数切割时，切割面上缘无明显的烧塌现象，下缘不挂渣。切割面的粗糙度优于氧—乙炔火焰切割。

④氧—丙烷火焰切割的缺点是火焰温度比较低，切割预热时间略长，氧气的消耗量亦高于氧—乙炔火焰切割，但总的切割成本远低于氧—乙炔火焰切割。

	3．AD

8．B C
	4．ABC

9．B D
	5．C D

10．A BC
	6．A BD

11．A BD
	7．A B

12．BCD

	13．A BD
	14．BD
	15．BD
	16．ABD
	17．BC

	18．BC
	19．BD
	20．A B
	21．A B D
	


第四节
施工组织设计的编制原理、内容及方法

一、单相选择题（每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

以整个建设项目的安装施工任务为对象，用以指导安装施工全过程的技术、经济和组织的综合性文件是（
）。

A．施工组织总设计
B．单项工程施工组织设计

C．单位工程施工组织设计
D．（分部）分项工程施工组织设计
施工组织设计内容一般都要以“一案、一表、一图”为核心，所指的是（
）。

施工组织方案、施工条件表、平面布置图
施工方案、技术组织措施表、网络图
施工组织方案、操作规程表、网络图
施工方案、进度计划表、平面布置图
确定单位工程施工流向的关键因素是（
）。

A．施工图纸
B．车间的生产工艺流程

C．安装施工方法
D．设备的生产工艺

单位工程施工组织设计的核心（
）。

A．施工进度计划
B．施工准备

C．施工方案
D．施工部署

关于单位工程施工中应遵循的一般程序，下面说法不正确的是（
）。

A．先地下、后地上
B．先安装主体设备，后安装配套设备

C．先土建、后安装
D．重型工业厂房也应先建设厂房

单位工程施工平面图设计比例一般为（
）。

A．1∶200～1∶500
B．1∶100～1∶500

C．1∶1000 或 1∶2000
D．1∶2000 或 1∶4000

分部工程施工组织设计应突出（
）。

A．综合性
B．作业性

C．全局性
D．指导性

主要技术经济指标是对确定的施工方案及施工部署的（
）进行全面的评价

A．工程概况
B．内容

C．技术经济效益
D．工期

决定主要施工项目的施工方法，并选择适用的施工机械，施工程序的安排以及施工的流水组织和流水方向的决定。这些工作是施工组织设计的核心部分，即（
）。

A．施工总平面图
B．施工方案

C．施工进度计划
D．施工技术组织措施

在施工组织设计中，施工总平面图的一个特点是（
）。

A．设计完成后不得修改和补充
B．设计完成后只能进行补充

C．设计完成后随时进行修改和补充
D．设计完成后定期进行修改和补充

在施工总体组织设计编制的基础上，针对危险性较大的分部分项工程、技术复杂、专项工程、重点难点工程等需单独编制的技术文件是（
）。

A．专项施工方案
B．单位工程施工设计

C．单项工程施工设计
D．分部分项施工设计

建筑工程实施施工总承包的，组织编制专项方案应当单位是（
）。

A．建设单位
B．监理单位

C．施工总承包
D．施工分包

专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，批准人是（
）。

A．施工单位总经理
B．项目经理

C．施工单位技术负责人
D．总监理工程师

二、多项选择题（每题 1．5 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0．5 分）

施工组织设计可分为三类（
）。

A．斟察设计
B．施工组织总设计

C．单项工程施工组织设计
D．分部工程施工组织设计

施工组织设计按设计阶段的不同（
）。

A．单项工程施工组织设计
B．单位工程施工组织设计

C．投标阶段施工组织设计
D．实施阶段施工组织设计

施工组织设计按编制对象和范围不同分为（
）。

A．分部分项工程施工组织设计
B．施工组织总设计

C．基本建设程序
D．单位工程施工组织设计

安装工程施工组织的具体任务包括（
）。

选择合理的施工方法和施工机械
确定合理的施工进度
确定合理的工艺流程
确定合理的空间布置、施工现场平面布置
施工组织设计的核心内容包括（
）。

A．工程概况
B．施工进度计划

C．施工方案
D．施工（总）平面图

6，施工部署的主要内容包括（
）。

A．确定工程开展程序
B．拟定主要工程项日施工方案

C．确定施工资源计划
D．明确施工任务划分与组织安排

关于安装工程施工开展程序，下面说法正确的包括（
）。

先地上，后地下
先地面、后高空
先安装干管、后安装支管
先安装重、高、大设备，后安装一般设备
施工进度计划可采用编制形式有（
）。

A．横道图
B．网络图
C．表格
D．流程图

施工方案的技术经济分析常用的方法有（
）。

A．静态分析
B．定性分析
C．定量分析
D．动态分析

三、习题解析 一、单相选择题答案：

	1．A
	2．D
	3．B
	4．C
	5．D

	6．A
	7．B
	8．C
	9．B
	10．D

	11．A
	12．C
	13．C
	
	

	二、多项选择题

	1．BCD
	2．CD
	3．ABD
	4．ABD
	5．BCD

	6．ABD
	7．CD
	8．A B
	9．B C
	


第五节
安装工程相关规范的基本内容

一、单相选择题（每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）的发布时间和实施时间分别是

（
）。

A．2013 年 3 月 25 日和 2013 年 5 月 1 日

B．2013 年 3 月 25 日和 2013 年 7 月 1 日

C．2012 年 12 月 25 日和 2013 年 5 月 1 日

D．2012 年 12 月 25 日和 2013 年 7 月 1 日

使用国有资金投资的建设工程发承包，（
）采用工程量清单计价。
A．宜
B．必须

C．可以
D．不得

招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（
）负责。

A．招标人
B．投标人

C．招标代理机构
D．招标监督机构

《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856—2013 包括正文和附录两大部分，二者具有同等效力。正文包括（
）。

总则、术语、一般规定、工程量清单编制
总则、术语、一般规定、工程计量
总则、术语、工程计量、工程量清单编制
总则、术语、工程计量、投标报价
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243—2016 实施时间是（
）。

A．2017 年 5 月 1 日
B．2017 年 7 月 1 日

C．2016 年 5 月 1 日
D．2016 年 7 月 1 日

规范规定了建筑工程质量验收的划分、验收合格规定，验收程序和组织。该规范是
（
）。

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2016

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601—2010

《智能建筑工程施工质量验收规范》GB 50339—2013

《智能建筑工程施工质量验收规范》GB 50339—2013 经住房和城乡建设部以公告第

83 号批准、发布，实施时间是（
）。

A．2013 年 4 月 1 日
B．2013 年 7 月 1 日

C．2014 年 4 月 1 日
D．2014 年 2 月 1 日

依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013），室外给水管道与市政管道界限划分应为（
）。

A．以项目区入口水表井为界
B．以项目区围墙外 1.5 米为界

C．以项目区围墙外第一个阀门为界
D．以市政管道碰头井为界

二、多项选择题（每题 1．5 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0．5 分）

《建设工程工程量清单计价规范》（GB   50500—2013）适用于建设工程（
）阶段的计价活动。

A．设计
B．规划
C．发承包

D．实施
E．决策

下列费用中，必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用的有（
）。

A．安全施工费
B．企业管理费
C．文明施工费

D．规费
E．税金

三、习题解析

一、单项选择题

1．D
2．B
3．A
4．C
5．B

6．A
7．D
8．D

二、多项选择题

1．CD
2．ACDE

第二章
安装工程计量

一、单相选择题（每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

在建筑安装施工图中，是一种立体图，它能在一个图面上同时反映出管线的空间走向和实际位置， 帮助我们想象管线的布置情况， 减少看正投影图的困难。它是
（
）。

A．剖面图
B．系统轴测图
C．立面图
D．平面图

[image: image39.png]L 4



在电气安装施工图中，图形符号
表示的是（
）。

A．单极开关
B．双极开关
C．单控开关
D．双控开关

在电气安装施工图中，图形符号 [image: image92.png]


表示的是（
）。

A．照明配电箱（屏）
B．动力配电箱

C．照明配电柜
D．动力配电柜

[image: image40.png]


在电气安装施工图中，图形符号
表示的是（
）。

A．导线前伸 5 米
B．导线长度 5 米

C．5 根导线
D．导线预留 5 米

[image: image41.png]


在电气安装施工图中，图形符号
表示的是（
）。

A．电缆铺砖保护
B．电缆穿管保护

C．电缆预留
D．电缆中间接线盒

在电气安装施工图中，图形符号 [image: image2.png]


表示的是（
）。

A．避雷针
B．分线箱

C．接地
D．熔断式开关

7．电气箱：—AP3+1•B6/XL21—15 中，+1•B6 表示的是配电箱（
）。

A．种类代号
B．规格代号
C．型号代号
D．位置代号

[image: image42.png]


管型荧光灯的标注方式：10 − FAC41286P 2×36 CS，CS  表示灯具安装方式是（
）。

A．链吊式
B．线吊式
C．吸顶式
D．管吊式

线路 WP7-BV（3×50+1×35）CT 中，CT 表示线路敷设方式是（
）。

A．电缆沟敷设
B．穿管敷设

C．电缆桥架敷设
D．塑料线槽敷设

线路WL6-BV（3×2.5）SC15 WC 中，WC 表示线路敷设方式是（
）。

A．沿墙面敷设
B．沿天棚或顶板面敷设

C．地板或地面下敷设
D．暗敷在墙内

选定建筑物室内一层地坪为±0．00 而确定的高度尺寸，称为（
）。

A．绝对标高
B．相对标高
C．敷设标高
D．安装标高

找出照明线路图用图形符号（
）。

A．WL
B．WP
C．WX
D．WV

13、不同系统、电压等级、电流类别的线路，（
）。
A．不应穿在同一管子或线槽的同一槽孔内
B．可以同时穿入

C．同管径的可穿入
D．同截面积的可穿入

14、铝芯橡皮绝缘导线型号为（
）。

A．BLX
B．BX
C．BBX
D．BVR

通风空调工程施工图中，图例 [image: image3.png]


表示的是（
）。

A．插板阀
B．蝶阀
C．止回阀

D．截止阀16．通风空调工程施工图中，图例 [image: image4.jpg]


表示的是 （
）。

A．带导流片的矩形弯头
B．消声器

C．消声弯头
D．消声静压箱

通风空调工程施工图中，表示风管系统在空间位置上的情况，并反映干管、支管、风口、阀门、风机等的位置关系，还标有风管尺寸、标高。它是（
）。

A．平面图
B．系统图
C．剖面图
D．详图

通风空调工程施工图中可不按比例绘制。反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程，使施工人员对整个水系统有全面了解。这个是（
）。

A．剖面图
B．系统图
C．工艺图
D．设计施工说明

通风空调工程施工图通常按介质的流动方向，交叉阅读。一般阅读图纸的步骤为
（
）。

A．说明→平面图→系统→原理
B．说明→平面图→原理→系统

C．说明→原理→平面图→系统
D．说明→原理→系统平→面图

在通风空调工程中，矩形风管的标高应标注（
）。

A．风管中心
B．风管底边
C．风管上边
D．管底或管中心

在通风空调工程中，圆形风管标高应标注（
）。

A．管底或管中心
B．风管上边

C．风管中心
D．风管底边

空调水、气管道标高应标注（
）。

A．风管底边
B．管底或管中心

C．风管上边
D．风管中心

火灾自动报警系统设备常用附加文字符号中，下列表示通用火灾报警控制器的文字符号（
）。

A．B-Q
B．B-J
C．B-T
D．B-K

在火灾自动报警设备常用图形符号中，下面表示感温火灾探符号是（
）。

A．w
B．Y
C．G
D．Q

在火灾自动报警设备常用图形符号中，下面表示差定温火探测器的符号是（
）。

A．w
B．WCD
C．WD
D．WC

在火灾自动报警设备常用图形符号中，下面表示报警电话符号是（
）。

[image: image43.png]


B． [image: image5.png]


                  C． [image: image6.png]


D． [image: image7.png]



室内采暖管道施工图的详图包括标准图和（
）。

A．剖面图
B．系统图
C．工艺图
D．节点详图

安装工程项目编码第二级为 04 的工程为（
）。

A．静置设备安装
B．电气设备安装

C．自动化控制仪表
D．工业管道

根单芯截面为 6mm2 的导线应穿钢管直径为（
）。
A．15mm
B．20mm
C．25mm
D．32mm

配线进入箱、柜、板的预留长度为（
）。

A．高+宽
B．高
C．宽
D．0.3m

根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）和《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018），重型母线的清单和定额工程量计量单位分别是 （ ）。

A ．m
t
B．m
m
C．t
t
D．t
m

根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）和《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018），管内穿线的清单和定额工程量计量单位分别是 （ ）。

A．m
m
B．m
10 m
C．10 m
10 m
D．10 m
m 33．根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，工程量按设计图

示外径尺寸以展开面积计算的通风管道是（
）。

A   碳钢通风管道
B．铝板通风管道

C．玻璃钢通风管道
D．塑料通风管道

通风工程检测、调试清单项目其项目特征应描述的是（
）。

A．风管工程量
B．风压测定

C．管道漏光试验
D．通风机噪音测定

称重检漏装置用于（
）。

A．水灭火系统
B．喷雾灭火系统

C．泡沫灭火系统
D．二氧化碳灭火系统

根据《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018），消防工程定额工程量计量时，下列装置按“个”计算的有（
）。

A   温感式水幕装置
B．末端试水装置

C．水流指示器
D．灭火器

根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）和《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）的规定，给排水、采暖、燃气工程计算管道工程量时，方形补偿器的长度计量方法正确的是（ ）。

都是列入补偿器总长度的 1/2

都是以总长度列入管道工程量内
都是以所占长度列入管道工程量内
都是列入补偿器总长度的 2/3

．根据《通用安装工程工程量计算规范》，下列项目可以“ kg” 为计量单位的是
（
）。

A．金属结构刷油
B．管道刷油

C．铸铁管刷油
D．布面刷油

刷油、防腐、绝热工程的基本安装高度为 （
）。

A．10m
B．6m
C．3.6m
D．5m

附录 D0304 的专业工程为（
）。

A．电气设备安装工程
B．建筑智能化工程

C．自动化控制仪表安装工程
D．通风空调工程

依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB  50856—2013），室外给水管道与市政管道界限划分应为（
）。

以项目区入口水表井为界
以项目区围墙外 1．5 m 为界

以项目区围墙外第一个阀门为界
以市政管道碰头井为界
签约合同价中的暂列金额应由（
）掌握使用。

A．承包人
B．发包人
C．监理人
D．设计人

． 招标工程清单编制时， 在总承包服务费计价表中， 应由招标人填写的内容是

（
）。

A．服务内容
B．项目价值
C．费率
D．金额

编制工程量清单时，安装工程工程量清单根据的文件不包括（
）。

经审定通过的项目可行性研究报告
与工程相关的标准，规范和技术资料
经审定通过的施工组织设计
经审定通过的施工图纸
中国的分类编码体系中，第一级编码的概念是 （
）。

A．分部工程顺序码
B．专业工程顺序码

C．工程分类码
D．分项工程项目名称顺序码

消防工程的编码是（
）。

A．0304
B． 0307
C．0308
D．0309

项目特征是指构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征。是确定一个清单项目（
）的重要依据之一。

A．综合单价
B．综合总价
C．单价
D．总价

根据（通用安装工程工程量计算规范》有关项目编码规定，第四级编码表示（
）。

A．清单项目名称顺序码
B．各分项工程顺序码

C．各分部工程顺序码
D．各专业工程顺序码

BIM5D 是指（
）。

A．3D 模型+进度+成本
B．3D 模型+进度+质量

C．3D 模型+质量+成本
D．3D 模型+安全+成本

一般情况下，煤气、天然气高压系统必须采用（
）。

A．铸铁管
B．聚乙烯管
C．钢管
D．混凝土管

在探测器一定范围内不应有遮挡物，如书架、文件柜等。探测器距墙壁、梁边或防烟通道垂壁的净距不应小于（
）。

A．0.2m
B．0.3m
C．0.5m
D．1.5m

变压器安装在离地面高度为（
）以上的变压器台上。

A．2 m
B．2.5 m
C．3 m
D．3．5 m

二、多项选择题（每题 1．5 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0．5 分）

安装工程施工图一般包括（
）。

A．设备材料表
B．施工图设计说明

C．效果图
D．节点图

电气设备安装工程主要图例符号有（
）。

A．图形符号
B．文字符号

C．特殊符号
D．制作符号

在电气平面图中，电气设备和线路的安装高度的表示可用（
）。

A．绝对标高
B．相对标高
C．尺寸标高

D．敷设标高
E．楼层标高

建筑电气工程图是表示信息的一种技术文件，一般可分为（
）。

A．三视图
B．电气系统图
C．电气平面图

D．电气原理图
E．安装接线图

电气照明工程图一般组成是（
）。

A．照明平面图
B．照明布置图
C．照明原理图

D．照明接线图
E．照明系统图

建筑物必须设置避雷装置，防止雷击，避雷装置组成一般是（
）。

A．接闪器
B．避雷带
C．避雷针
D．引下线
E．接地体

接地装置组成（
）。

A．接地体
B．断接卡子
C．接地线

D．接地端子
E．避雷网

通风空调工程施工图中，水、汽管道区分可用（
）。

A．线型区分
B．代号区分
C．文字区分

D．图形区分
E．文字与图形

消防工程施工图是建设工程的通用语言，要正确认识消防工程图，必须了解熟悉该通用语言。常用的表达方式有（
）。

A．图例
B．符号
C．文字标注

D．表格
E．三维图形

在火灾自动报警中设备常用图形和附加文字符号中，下面是可燃气体探测器符号表示的是（
）。

A． [image: image8.png]


                   B． [image: image9.png]


C．Y
D．G
E．Q

在火灾自动报警中设备常用图形和附加文字符号中，下面是感光火灾探测器符号表示的是（
）。

A． [image: image10.png]


                   B． [image: image11.png]


               C． [image: image12.png]


D．G
E．WC

在建筑给水、排水工程施工常用图例中，下列属于管道连接图例的是（
）。

[image: image44.png]


[image: image45.png]


[image: image46.png]


B．
C．

[image: image47.png]


[image: image48.png]


D．
E．

在建筑给水、排水工程施工常用图例中，下列属于管件图例的是（
）。

[image: image49.png]


[image: image50.png]


B． [image: image13.png]


                       C．

[image: image51.png]


D． [image: image14.png]N PN N



                               E．

在给排水阀门图列中，下面表示旋塞阀门符号的是（
）。

[image: image52.png]


A． [image: image15.png]


                              B． [image: image16.png]


C．

[image: image53.png]


D． [image: image17.png]



 E．

管道详图包括（
）。

A．剖面图
B．大样图
C．节点图

D．标准图
E．系统图

电气照明工程安装施工时，配管配置形式包括（
）。

A．埋地敷设
B．水下敷设

C．线槽敷设
D．砌筑沟内敷设

根据《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）的规定，风管工程计量中风管长度一律以设计图示中心线长度为准。风管长度中包括（
）。

A．弯头长度
B．三通长度

C．天圆地方长度
D．部件长度

风机盘管安装（030701004）清单项目应描述的项目特征有（
）。

A．风量
B．支架除锈、刷油

C．吊顶安装
D．卧式风机盘管

碳钢阀门安装清单项目除描述阀的类型外，还应描述（
）。

A．阀的规格
B．阀的质量
C．阀芯结构
D．阀的名称

消防工程以“组”为单位的有（
）。

A．湿式报警装置
B．压力表安装

C．末端试水装置
D．试验管流量计安装

依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，给排水和采暖管道附件以“组”为单位计量的有（
）。

A．热量表
B．浮标液面计

C．水表
D．浮漂水位标尺

依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013），在编制某建设项目分部分项工程量清单时，必须包括五部分内容，其中有（
）。

A．项目名称
B．项目编码

C．计算规则
D．工作内容

依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）规定，以下选项中属于专业措施项目的是（
）。

A．二次搬运
B．吊装加固

C．模具制作、安装、拆除
D．平台铺设、拆除

依据《通用安装工程工程量计算规范》规定，以下选项属于通用措施项目的有
（
）。

A．非夜间施工增加
B．脚手架搭设

C．高层施工增加
D．工程系统检测

招标工程量清单组成应由（
）。

A、分部分项工程项目清单
B、措施项目清单
C、风险项目清单

D、其他项目清单
E、规费和税金项目清单

其他项目清单中包含项目有（
）。

A．暂列金额
B．暂估价
C．计日工

D．规费
E．总承包服务费

在施工措施项目及其计量中，施工方案内容般包括（
）。

A．施工方法和施工机械选择
B．工程系统检测

C．施工阶段划分
D．施工流向和施工顺序

安全文明施工及其他措施项目工作内容主要有（
）。

A．总承包服务费
B．安全施工、 临时设施

C．文明施工
D．环境保护

算量软件按照支持的图形维数的不同分为（
）。

A．二维算量软件
B．三维算量软件

C．算量软件
D．计价软件

依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），对于在工业管道主管上挖眼接管的三通，下列关于工程量计量表述正确的有（
）。

三通不计管件制作工程量
三通支线管径小于主管径 1/2 时，不计算管件安装工程量
三通以支管径计算管件安装工程量
三通以主管径计算管件安装工程量
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），消防工程工程量计量时，下列装置按“组”计算的有（
）。

消防水炮
报警装置
末端试水装置
温感式水幕装置
根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013），燃气管道工程量计算时，管道室内外界划分为（
）。

地上引入管以建筑物外墙皮 1．5m 为界

地下引入管以进户前阀门井为界
地上引入管以墙外三通为界
地下引入管以室内第一个阀门为界
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013），措施项目清单中，关于高层施工增加的规定，正确的表述有（
）。

单层建筑物檐口高度超过 20m 应分别列项
多层建筑物超过 8 层时，应分别列项
突出主体建筑物顶的电梯机房、水箱间、排烟机房等不计入檐口高度
计算层数时，地下室不计入层数
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB  50856-2013），机械设备安装工程量计量时，以“台”为计量单位的项目有（
）。

A．离心式泵安装
B．刮板输送机安装

C．交流电梯安装
D．离心式压缩机安装

根据《安装工程计量规范》的规定，清单项目的五要素有（ ）。

A．项目名称
B．项目特征
C．计量单位
D．工程量计量规则

三、案例分析题

【例 2．1】工程背景资料如下：

图 2．1 所示为某汽车库动力配电平面图。
相关相关分部分项工程量清单项目统一编码见下表：
	项目编码
	项目名称
	项目编码
	项目名称

	030404017
	配电箱
	030411001
	配管

	030404018
	插座箱
	030411004
	配线

	030406006
	低压交流异步电动机
	
	


[image: image54.png]



问题：按照背景资料 1、2 和图 2．1 内容，根据《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2013）和《通用安装工程工程量计价规范》（GB508562013）的规定，分别列式计算管、线工程量（不计算进线电缆部分），将计算式与结果填入指定的位置，并根据给定的统一项目编码编制“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”（不计算计价部分），并分别填入表 2．1 中。
表 2．1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议室照明工程标段：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	030404017001
	配电箱
	动力配电箱 JL1 嵌入式安装800×700×200（mm） （宽×高×厚）
	台
	

	2
	030404018001
	插座箱
	插座箱嵌入式安装 300×200×150（mm）

（宽×高×厚）
	台
	

	3
	030406006001
	低压交流异步电动机
	干燥机功率 1kW，电机检查接线
	台
	

	4
	030406006002
	低压交流异步电动机
	空压机功率 22kW，电机检查接线
	台
	

	5
	030411001001
	配管
	钢管 ø25 沿砖、混凝土结构暗配
	m
	

	6
	030411001002
	配管
	钢管 ø40 沿砖、混凝土结构暗配
	m
	

	7
	030411004001
	配线
	管内穿线 BV-500 2．5mm2
	m
	

	8
	030411004002
	配线
	管内穿线 BV-500 25mm2
	m
	


每行 1.5 分，共 12 分。

【例 2．2】某居室的局部照明系统回路如电气照明局部平面图所示，照明部分导线采用 BV-500-2.5mm2，穿阻燃硬质塑料管沿顶板、墙暗配，管内穿 3～4 线时穿 PVC16 管， 顶板内敷设管标高为 3.2m； 插座部分采用 BV-500-4mm2 ， 穿阻燃硬质塑料管
[image: image55.png]


（PVC20）沿底板、墙暗配，底板内敷设管标高为±0．0m。各种图例符号表示见如下表：

[image: image18.png]Eo. o ESEEBETEERE





问题：

根据施工图和《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）的规定，计算出该工程分部分项工程量，并将计算结果填入表 2-2； （20 分）

工程量计算表
表 2-2

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	计算式

	1．
	
	
	
	

	2．
	
	
	
	

	3．
	
	
	
	

	4．
	
	
	
	

	5．
	
	
	
	

	6．
	
	
	
	


	编号
	项目名称
	单位
	数量
	计算式

	7．
	
	
	
	

	8．
	
	
	
	

	9．
	
	
	
	

	10．
	
	
	
	

	11．
	
	
	
	

	12．
	
	
	
	

	13．
	
	
	
	

	14．
	
	
	
	

	15．
	
	
	
	

	16．
	
	
	
	


将计算出工程量，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和

《通用安装工程工程量计价规范》（GB508562013）的规定，将清单工程量列入表 2-3

“分部分项工程量清单”表格中，要求完善表格中的内容。（10 分）

分部分项工程量清单
表：2-3

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	030411001
	电气配管；
	
	
	

	2
	030411001
	电气配管；
	
	
	

	3
	030411004
	电气配线；
	
	
	

	4
	030411004
	电气配线；
	
	
	

	5
	030412005
	双管日光灯
	
	
	

	6
	030412001
	半圆球吸顶灯
	
	
	

	7
	03040417
	照明配电箱
	
	
	

	8
	030404034
	照明开关；
	
	
	

	9
	030404034
	照明开关；
	
	
	

	10
	030411006
	接线盒；
	
	
	

	11
	030411006
	接线盒
	
	
	

	12
	030404035
	插座；
	
	
	


【例 2．3】工程背景资料如下：

图 2．3 为某配电房电气平面图，图 2．4 为配电箱系统图、设备材料表。该建筑为单层平屋面砖，混凝土结构，建筑物室内净高为 4．00m。

图中括号内数字表示线路水平长度，配管进入地面或顶板内深度均按 0．05m，穿管规格： BV2．5 导线穿 3~5 根均采用刚性阻燃管 PC20，其余按系统图。

[image: image56.png]



[image: image57.png]Cllde s o I e aee oa i 52 i





例表 2.4
设备材料表

	序号
	图例
	材料/设备名称
	型号规格
	单位
	备注

	1
	[image: image19.png]



	总照明配电箱AL
	非标定制，

600 （宽） X800 （高） X200 （深）
	台
	嵌入式，安装高度底边离地 1．5m

	2
	[image: image20.png]



	插座箱 AX
	PZ30，300 （宽）1 X300 （高） X120

（深）
	台
	嵌入式，安装高度底边离地 0．5m

	3
	[image: image21.png]



	吸顶灯
	HYG7001，1X32W，D350
	套
	吸顶安装

	4
	[image: image22.png]



	双管荧光灯 自带蓄电池
	HYG218-2C，2X 28W
	套
	应急时间不小于

120min，吸顶安装

	5
	[image: image23.png]



	单管荧光灯 自带蓄电池
	HYG18-2C，1X 28W
	套
	应急时间不小于

120min，吸顶安装

	6
	[image: image24.jpg]



	四联单控暗开关
	AP86K41- 10，250V/10A
	个
	安装高度离地1．3m


相关分部分项工程量清单项目编码及项目名称见例表 2．5。

例表 2．5 分部分项工程量清单项目编码及项目名称表

	项目编码
	项目名称
	项目编码
	项目名称

	030404017
	配电箱
	030411001
	配管

	030404018
	插座箱
	030411004
	配线

	030404034
	照明开关
	030412005
	荧光灯

	030404031
	小电气
	030412001
	普通灯具


问题：

1．按照背景资料 1—4 和图 3.4.1 和图 3.4.1 所示内容，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 和《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定， 计算各分部分项工程量， 并写出配管（ PC20 、 PC40 ） 和配线（ BV2.5 、

BV16）的工程量计算式与结果在；计算各分部分项工程的综合单价与合价，编制完成
“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”（答题时不考虑总照明配电箱的进线管道和电缆，不考虑开关盒和灯头盒）

解答： 问题 1：
PC20 暗配工程量计算：（4 分）
PC40  暗配工程量计算：（3 分）
管内穿线BV2.5mm 工程量计算：（4 分）
管内穿线BV16mm2 工程量计算：（4 分）
表 2．6 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房标段：电气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


【例 2.4】某办公楼防雷接地系统如图 2.5 所示。

[image: image58.png]



说明：


图 2．5 综合楼防雷接地平面图

图示标高以室外地坪为±0.00 计算。不考虑墙厚，也不考虑引下线与避雷网、引下线与断接卡子的连接耗量。
避雷网均采用—25×4 镀锌扁钢，B—C/2—3 部分标高为 21m，其余部分标高均为 18m。

引下线利用建筑物柱内主筋引下，每一处引下线均需焊接 2 根主筋。每一引下线离地坪 1．8m 处设一断接卡子。
户外接地母线均采用—40×4 镀锌扁钢，埋深 0.7m。

接地极采用 L50×50×5 镀锌角钢制作，L=2.5m。

接地电阻要求小于 10 欧姆。

[image: image59.png]


图中标高单位以 m 计，其余均为 mm。分部分项工程量清单的统一编码为：
	表 C．2．9 防雷及接地装置
	
	表 C．2．11 电气调整试验

	项目编码
	项目名称
	
	项目编码
	项目名称

	030409002
	接地母线
	
	030414009
	避雷器

	030409003
	避雷网引下线
	
	030414010
	电容器

	030409005
	避雷网
	
	030414011
	接地装置

	030409007
	半导体少长针消雷装置
	
	
	


问题：

1．按照背景资料和图 2.5 所示内容，根据《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）的规定，列式计算户外接地母线敷设、引下线利用建筑物柱内主筋引下和避雷网敷设的工程量。户外接地母线敷设（以断接卡子 1．8m 处作为接地母线与引下线分界点）、引下线利用建筑物柱内主筋引下和避雷网敷设的工程量填入答 2．7 的相应位置，并填全表 2.8；（20 分）
户外接地母线敷设工程量计算式：

引下线利用建筑物柱内主筋引下工程量计算式： 避雷网敷设工程量计算式：

表 2．7 工程量计算表

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1．
	
	
	

	2．
	
	
	

	3．
	
	
	

	4．
	
	
	

	5．
	
	
	

	6．
	
	
	

	7．
	
	
	

	8．
	
	
	


1.请依据题意条件及《根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和

《通用安装工程工程量计价规范》（GB508562013）的规定，编制分部分项工程量清单， 并填入到表 2．8；（10 分）
表 2．8 分部分项工程量清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


【例 2．5】某新建办公楼局部空调风系统安装工程，如图 2．6 所示。有关条件如下：
[image: image60.png]


该工程分部分项工程量清单项目的统一编码见下表分部分项工程量清单的统一编码为：

[image: image61.png]



说明：

风管及其管件采用镀锌钢板（咬口）δ=0．75mm，变径管件均按大口径计。
新风机型号为 MSW100HB，重量为 200Kg。

新风机及消声静压箱支架及风机和静压箱之间的帆布接头不计。
静压箱、防火阀、散流器均为供应成品现场安装。
风管法兰、加固框、支托吊架除锈后刷防锈漆两遍。
风管保温采用σ=30mm 橡塑保温板保温，静压箱、防火阀、散流器绝热保温不考虑。

每 10 m2 通风管道制安工程量耗用 11.38 m2 镀锌钢板；
每 10 m2 通风管道制安中，风管法兰加固框吊托支架耗用钢材按 52．00 kg 计， 其中施工损耗为 4%；
每 100 kg 风管法兰加固框吊托支架刷油工程量，刷防锈漆两遍耗用防锈漆 2.5 kg

其他未尽事宜均视为与《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》的要求相符。
问题：

请按照《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）的规定， 计算分项工程量，镀锌薄钢板矩形风管制作安装（咬口）分别按周长 2000 以下和周长

4000 以下分别计算，并填入到表 2.9；（20 分）
请按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）编制和完善分部分项工程量清单，并填入到表 2.10；（10 分）
表 2．9 工程量计算表

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	计算式

	1．
	
	
	
	

	2．
	
	
	
	

	3．
	
	
	
	

	4．
	
	
	
	

	5．
	
	
	
	

	6．
	
	
	
	

	7．
	
	
	
	

	8．
	
	
	
	

	9．
	
	
	
	

	10．
	
	
	
	


	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	计算式

	11．
	
	
	
	

	12．
	
	
	
	


（2）

表 2．10 分部分项工程量清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


【例 2．6】某商厦一层火灾自动报警系统工程系统图和平面图，如图 2．7、2．8

所示。设备材料明细，见表 2．11．

表 2．11 相关材料设备表

	序号
	图例
	名称型号规格
	型号规格
	单位
	安装高度

	1
	[image: image25.png]



	集中式火灾报警控制器
	
	台
	挂墙安装

	2
	[image: image26.png]



	输入监视模块
	
	只
	与控制设备同高度安装

	3
	[image: image27.png]



	控制模块
	
	只
	与控制设备同高度安装

	4
	[image: image28.png]



	感烟探测器
	
	只
	吸顶安装

	5
	[image: image29.png]



	火灾声光报警器
	
	台
	下沿距地 2．2m 安装

	6
	[image: image30.png]



	带电话插孔的手动报警按钮
	TY—GD—3001
	只
	下沿距地 1．5m 安装


[image: image31.jpg]#E (2R
Ry |EN

VAL
wi

VAL _

w1

BERNE

B S

FHRERE ﬁ

EAREE




设计说明：


图 2．7 火灾自动报警及广播系统图

火灾自动机警系统线路由一是保卫室消防集中报警主机引出，水平、垂直穿管敷设，焊接钢管沿墙内、顶板暗敷，敷设高度为离地 3m。

WA1 为报警（联动）二总线，采用 NH-RVS-2x1.5mm2， WD1 为电源二总线采用 NH-BV-2.5mm2。
控制模块和输入模块均安装在开关盒内。
自动报警系统装置调试的点数按本图内容计算。
消防报警主机集中式火灾报警控制器安装高度为距地 1.5m，箱体尺寸：400×
300×200  （宽×高厚，mm）。
[image: image62.png]


[image: image63.png]


平面中火灾报警联动线途经控制模块（C1、M1）时为四根线，两根 DC2AV 电源线，两根报警线，共管敷设，穿 Φ20 焊接钢管沿顶板，墙内暗敷，未通过控制模块的为二根报警线，穿 Φ20 焊接钢管沿顶板，墙内暗敷。
配管水平长度见图 3-3A 指号内数字，单位为米。
问题：

根据图示内容和《通用安装工程工程量计算规范》和《计价规范》的相关规定， 分部分项工程的统一编码，见表 3-1，列式计算配管及配线的工程量，并编制其分部分项工程量清单。
火灾自动报警系统工程的相关定额见表 2.12：

表 2．12
工程量清单统一项目编码

	项目编码
	项目名称
	项目编码
	项目名称

	030904001
	点型探测器
	030905001
	自动报警系统装置调试


	项目编码
	项目名称
	项目编码
	项目名称

	030904002
	线型探测器
	030904005
	声光报警器

	030904003
	按钮
	030904011
	远程控制箱

	030411006
	接线盒
	
	

	030904008
	模块（接口）
	030411001
	配管

	030904009
	区域报警控制箱
	030411004
	配线


（计算保留四位小数。）

[image: image64.png]=




图 2．8 一层消防报警及联动平面图

问题

解：火灾报警系统配管配线的工程量计算如下：

WD1 回路，Ф20 钢管暗配： 电源二总线 NH-BV-2.5mm2：（
WA1 回路，Ф20 钢管暗配： 报警二总线 NH-RVS-2x1.5mm2：
表 2．12 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议室照明工程标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	


[image: image65.png]


【例 2．7】某学校浴室给排水系统工程设计，如图 2—1，2—2 所示。图中平面尺寸和标高均以 m 计。墙体厚度为 240mm。给水管道均为镀锌钢管，螺纹连接。给水管道与墙体的中心距离为 200mm。卫生器具全部为明装。设淋浴喷头 7 个，淋浴器竖直分支管与喷头之间的连接管段长度为 350mm；洗手水龙头 2 个，每个洗手盆水龙头分支管与水平管的长度为 500mm。给排水管道穿外墙采用防水钢套管。给排水管道安装完毕，按规范进行消毒、冲洗、水压试验和试漏。
图 2．9 某浴室给水平面图（单位：m）

[image: image32.jpg]Y]




问题：


图 2．10 某浴室给水系统图

（1）根据施工图和《湖北安装工程计价定额》（2008）工程量计算规则计算出该工程分部分项工程量，并将计算结果填入表 2-1； （20 分）

工程量计算表表 2-1

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	计算式

	1．
	
	
	
	

	2．
	
	
	
	

	3．
	
	
	
	

	4．
	
	
	
	

	5．
	
	
	
	

	6．
	
	
	
	

	7．
	
	
	
	

	8．
	
	
	
	

	9．
	
	
	
	

	10．
	
	
	
	

	11．
	
	
	
	

	12．
	
	
	
	

	13．
	
	
	
	

	14．
	
	
	
	


	编号
	项目名称
	单位
	数量
	计算式

	15．
	
	
	
	

	16．
	
	
	
	


（2）将计算出工程量，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和

《通用安装工程工程量计价规范》（GB508562013）的规定，将清单工程量列入表 2-2

“分部分项工程量清单”表格中，要求完善表格中的内容。（10 分）；（10 分）
分部分项工程量清单表  2-2

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量

	1．
	031001001
	镀锌钢管
	
	
	

	2．
	031001001
	镀锌钢管
	
	
	

	3．
	031001001
	镀锌钢管
	
	
	

	4．
	031003001
	螺纹阀门
	
	
	

	5．
	031003001
	球阀安装
	
	
	

	6．
	031004014
	水龙头安装
	
	
	

	7．
	031004014
	地漏
	
	
	

	8．
	031004003
	洗手盆
	
	
	

	9．
	031004010
	淋浴器
	
	
	


【例 2．8】工程有关背景资料如下：

某工厂办公楼卫生间给排水施工图如图 2．11 所示。
假设给水管道的部分清单工程量如下：
铝塑复合管：DN 4025m，DN 328．8m，镀锌钢管DN 4020m，DN 2515m，其他安装技术要求和条件与图 2．11 所示一致。

给排水工程相关分部分项工程量清单项目的统一编码见下表
相关分部分项工程量清单项目的统一编码表

	项目编码
	项目名称
	
	项目编码
	项目名称

	031001001
	镀锌钢管
	
	031001002
	钢管

	031001006
	塑料管
	
	031001007
	复合管

	031003001
	螺纹阀门
	
	031003003
	焊接法兰阀门

	031004007
	小便器
	
	031004006
	大便器

	031004003
	洗脸盆
	
	031002003
	套管


问题：

1、按照图 2．11 所示内容，分别列式计算卫生间给水（中水）系统中的管道和阀门安装项目分部分项清单工程量，计算要求：管道工程量计算至支管与卫生器具相连的分支三通或末端弯头处止。
2．根据背景资料 2、3 和图 2．11 所示内容，按《通用安装工程工程量计算规范》GB50856- 2013 的规定，分别依次编列出卫生间给水镀锌钢管 DN32、DN25、铝塑复合管 dn40、dn32 和铝塑复合管给水系统中所有阀门，以及成套卫生器具（不含污水池）安装项目的分部分项工程量清单，编制“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”。
[image: image66.png]IR e == s = O





图 2．11 卫生间给排水平面图±0．00、3．30、6．60

[image: image33.jpg]



图 2．11 卫生间铝塑复合管给水管道系统图

[image: image67.png]



图 2．11 卫生间镀锌钢管给水（中水）管道系统图

说明：

办公楼共三层，层高为 3．3m。图中尺寸标注标高以 m 计，其他均以 mm 计。

卫生间盥洗间给水管道采用铝塑复合管及管件，大小便冲洗给水（中水）管道采用镀锌钢管及管件，螺纹连接。给水干管为埋地，立管为明设，支管为暗设。管道出入户穿外墙处设碳钢刚性防水套管。
阀门采用截止阀为J11T-10。各类管道均采用管卡固定。
成套卫生器具安装按标准图集 99S304 要求施工，所有附件均随卫生器具配套供应。洗脸盆为单柄单孔台上式安装；大便器为感应式冲洗阀蹲式大便器，小便器为感应式冲洗阀壁挂式安装，污水池为混凝土落地安装。
管道系统安装就位后，给水管道进行强度和严密性水压试验及水冲洗。
问题 1：

计算卫生间给水（中水）系统中的管道和阀门安装项目的分部分项清单工程量：

DN 50 镀锌钢管：（3 分）
DN 40 镀锌钢管：（3 分）
DN 32 镀锌钢管：（1 分）
（4）DN 25 镀锌钢管：（2．5 分）
（5）DN 20 镀锌钢管：（2．5 分）
（6）DN 15 镀锌钢管：（1 分）
（7）DN25 截止阀J11T-10：1（1 分）

（8）DN25 截止阀J11T-10：（1 分）
（9）DN25 截止阀J11T-10：（0．5 分）
（10）DN20 截止阀J11T-10：（1 分）
问题 2：


案例 2 表 2．3．2  分部分项工程与单价措施项目清单与计价表

工程名称：
标段：
第 页 共 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


【例 2．9】某室内卫生间给排水系统工程设计，如下图 3-1、2 所示。

1、图中平面尺寸以 mm 计，标高均以 m 计。外墙墙体厚度为 240mm，内墙

120mm。

2、给水管采用 PPR 管，热熔连接，明敷；排水管采用 UPVC 塑料排水管，粘接。阀门为铜质球阀，洗脸盆为普通冷水嘴，坐便器为联体式，钢管淋浴器。卫生器具全部为明装，安装要求均符合《全国统一安装工程预算定额》所指定标准图的要求，给水管道工程量计算至大便器、洗脸盆和淋浴器支管连接处止。
3、给排水管道穿外墙采用防水钢套管，穿内墙及楼板均采用普通钢套管。

4、给水管道安装完毕，按规范需消毒、冲洗、压力试验和试漏，排水管道隐蔽前需做灌水试验。

[image: image34.jpg]1500

2 1000 ke 1500
1 1

| 400

500

H3—1 W BAMEGHKFEE




[image: image68.png]



问题：

请按照《湖北省安装工程计价定额》（2008）计算分项工程量，并填入到表 3-

1；（20 分）
请根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《通用安装工程工程量计价规范》（GB508562013）的规定，编制和完善分部分项工程量清单，并填入到表 3-2；（10 分）
（1）

工程量计算表
表 3-1

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	计算式

	1．
	
	
	
	

	2．
	
	
	
	

	3．
	
	
	
	

	4．
	
	
	
	

	5．
	
	
	
	

	6．
	
	
	
	

	7．
	
	
	
	

	8．
	
	
	
	

	9．
	
	
	
	

	10．
	
	
	
	

	11．
	
	
	
	

	12．
	
	
	
	

	13．
	
	
	
	


（2）

分部分项工程量清单表 3-2

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量

	1．
	031001006
	PPR 塑料给水管
	
	
	

	2．
	031001006
	PVC 塑料排水管
	
	
	

	3．
	031001006
	PVC 塑料排水管
	
	
	

	4．
	031003013
	水表；
	
	
	

	5．
	031004006
	大便器；
	
	
	

	6．
	031004003
	洗手盆；
	
	
	

	7．
	031004010
	淋浴器；
	
	
	

	8．
	031004014
	地漏；
	
	
	

	9
	031003001
	球阀安装
	
	
	


	四、习题解析

一、单相选择题
	

	1．B
	2．D
	3．A
	4．C
	5．B

	6．A
	7．D
	8．A
	9．C
	10．D

	11．B
	12．A
	13．A
	14．A
	15．B

	16．C
	17．B
	18．C
	19．D
	20．B

	21．C
	22．D
	23．C
	24．A
	25．B

	26．C
	27．D
	28．B
	29．B
	30．A

	31．C
	32．B
	33．C
	34．A
	35．D

	36．C

41．D
	37．C

42．B
	38．A

43．A
	39．B
	40．A


44．A

[解题要点]本题的考点是安装工程计量规定。

安装工程工程量的计量除依据（安装计量规范）各项规定外，还应依据以下文件：

经审定通过的施工设计图纸及其说明：
经审定通过的施工组织设计或施工方案；
经审定通过的其他技术经济文件：
与工程相关的标准、规范和技术资料。
45．C

[解题要点]本题的考点是中国的分类编码体系。

第一级编码表示工程类别码， 采用两位数字（即第一位、第二位数字）表示。01 表示房屋建筑与装饰工程： 02 表示仿古建筑工程： 03 表示安装工程等。

46．D

[解题要点]本题的考点是安装工程计量项目的划分。

在（安装计量规范）中，按专业、 设备特征或工程类别分为 13 部分形成附录 A 一附录N，具体为：附录A 机械设备安装工程（编码 0301）

附录B 热力设备安装工程 （编码 0302）

附录C 静置设备与工艺金属结构制作安装工程 （编码 0303） 附录D 电气设备安装工程 （编码 0304）

附录E 建筑智能化工程（编码 0305）

附录 F 自动化控制仪表安装工程 （编码 0306） 附录G 通风空调工程（编码 037）

附录H 工业管道工程（编码 0308） 附录Ｊ消防工程（编码 0309）

附录 K 给排水、 采暖、燃气工程（编码 310） 附录 L 通信设备及线路工程（编码 031）

附录 M 刷油、 防腐蚀、绝热工程（编码 0312） 附录N 措施项目（编码 0313

47．A

[解题要点]本题的考点是分部分项工程清单。

项目特征是指构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征，是确定一个清单项目综合单价的重要依据之一 ，必须对项目进行准确全面的特征描述。才能满足确定综合单价的需要。

48．B

[解题要点]本题的考点是中国的分类编码体系。

第四级编码表示各分部工程的各分项工程顺序码，即表示清单项目。采用三位数字

（即第七、八、九位数字）表示。如 030101001 为“台式及仪表机床”。030803001 为“高压碳钢管”分项工程。

49．A

50．C

分析：一般情况下，煤气、天然气的中、低压管道系统可以采用铸铁管或聚乙烯管和钢管，而高压系统必须采用钢管。液态、气态液化石油气管道均采用钢管。

51．C

分析：探测器距墙壁、梁边或防烟通道垂壁的净距不应小于 0．5m。

52．B

分析：变压器安装在离地面高度为 2．5 m 以上的变压器台上。

二、多项选择题

	1．答案：A
	B
	D
	
	2．答案：A
	B
	3．答案：B
	D

	4．答案：B
	C
	D
	E
	5．答案：A
	E
	6．答案：A
	D
E

	7．答案：A
	C
	
	
	8．答案：A
B
	
	9．答案：A
B
	C


	10．答案：A
	E
	11．答案：B
D
	12．答案：A
D

	13．答案：B

16．答案：A
	C
D

B
D
	14．答案：D
E
	15．答案：B
C
D


[解析]配管配置形式是指明、暗配，吊顶内，钢结构支架，钢索配管，埋地敷设， 水下敷设，砌筑沟内敷设等。

	17．答案：A
	B
	C
	
	18．答案：B
	C
D

	19．答案：A
	B
	D
	
	20．答案：A
	C

	21．答案：B
	C
	
	
	22．答案：A
	B

	23．答案：B
	C
	D
	
	24．答案：A
	C

	25．答案：A

27．答案：A
	B
C
	D
D
	E
	26．答案：A
	B
C
E


[解题要点]本题的考点是施工措施项目及其计量。

施工方案和施工方法是施工项目管理规划的主要内容之一。施工方案内容一般包括施工流向和施工顺序，施工阶段划分，施工方法和能工机械选择等内容，

答案：B C D

[解题要点]本题的考点是安全文明施工及其措施项目， 安全文明施工及其他措施项目工作内容及包含范围如下

环境保护
文明施工：
安全施工：
临时设施等。工程量计算规范） d5856 2013 中，附录是编制分部工程的依据，其中附录D 电气

答案：A B

答案：A B D

答案：B C D

【解析】消防水炮计量单位为“台”

答案：C D

答案：A C D

答案：A B D

答案：ABC

三、案例分析题

【例 2.1】参考答案： 问题 

钢管ø25 工程量计算式：（5 分）
（ 1.4+0.1+6.5+0.1+0.5 ） + （ 1.4+0.1+3.5+0.1+0.5 ） + （ 1.4+0.1+6+0.1+1.4 ） +

（1.4+0.1+6+0.1+1.4-0.2）=8.6+5.6+9+8.8=32（m）

钢管ø40 工程量计算式：（4 分）
（1.4+0.1+8+0.1+0.5）+（1.4+0.1+4+0.1+0.5）=10.1+6.1=16.2（m）

管内穿线BV—2.5mm2 工程量计算式：（5 分）
（8.6+5.6）×4+（9+8.8）×5+（4+4+5）×（0.8+0.7）+（4+4）×1+（5+5+5）×

（0.3+0.2）=56.8+89+19.5+8+7.5=180.8（m）

管内穿线BV—2.5mm2 工程量计算式：（4 分） 16.2×4+（4+4）×（0.7+0.8）+（4+4）×1=6438+12+8=84.8（m）
表 2.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议室照明工程标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	030404017001
	配电箱
	动力配电箱 JL1 嵌入式安装800×700×200（mm） （宽×高×厚）
	台
	1

	2
	030404018001
	插座箱
	插座箱嵌入式安装300×200×150（mm） （宽×高×厚）
	台
	2

	3
	030406006001
	低压交流异步电动机
	干燥机功率 1kW，电机检查接线
	台
	2

	4
	030406006002
	低压交流异步电动机
	空压机功率 22kW，电机检查接线
	台
	2

	5
	030411001001
	配管
	钢管 ø25 沿砖、混凝土结构暗配
	m
	32

	6
	030411001002
	配管
	钢管 ø40 沿砖、混凝土结构暗配
	m
	16.2

	7
	030411004001
	配线
	管内穿线 BV-500 2.5mm2
	m
	180.8

	8
	030411004002
	配线
	管内穿线 BV-500 25mm2
	m
	84.8


【例 2.2】参考答案： 问题 1：

工程量计算表
表 2-3

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	计
算
式

	1
	阻燃硬质塑料管 PVC16
	10m
	1.8
	（2+3.2-1.6-0.4）+（1+3.2-1.3）+
（1.6+3.2-1.3）+（2.5+3.2-1.3）
+4=18

	2
	阻燃硬质塑料管 PVC20
	10m
	0.39
	1.6+2+0.3=3.9

	3
	管内穿线 BV-500-2.5mm2
	10m
	6.14
	（3.2+2.9+3.5+4）×3+4.4×4+
（0.6+0.4）×3=61.4

	4
	管内穿线 BV-500-4mm2
	10m
	1.47
	3.9×3+（0.6+0.4）×3=14.7

	5
	塑料接线盒暗装
	个
	3
	

	6
	塑料开关盒、插座盒暗装
	个
	3
	

	7
	双管日光灯 2×40W 吸项安装
	套
	2
	

	8
	半圆球吸顶灯 32W/220V
	套
	1
	

	9
	照明配电箱 JM 嵌入式安装600mm×400mm×120mm
	台
	1
	

	10
	单联单控暗开关 10A 250V
	套
	1
	

	11
	双联单控暗开关 10A 250V
	套
	1
	

	12
	单项三孔暗插座安装，2A
	套
	1
	


评分标准：第 1—4 每项得 3 分，其余各项每项得 1 分，共 20 分.
分部分项工程量清单
表：2-3

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	030411001001
	电气配管；
	阻燃硬质塑料管 PVC16
	m
	18

	2
	030411001002
	电气配管；
	阻燃硬质塑料管 PVC20，插座盒 1 个
	m
	3.9

	3
	030411004001
	电气配线；
	管内穿线 BV-500-2.5mm2
	m
	61.4

	4
	030411004002
	电气配线；
	管内穿线 BV-500-4mm2
	m
	14.7

	5
	030412005001
	双管日光灯
	双管日光灯 2×40W 吸项安装
	套
	2

	6
	030412001001
	半圆球吸顶灯
	半圆球吸顶灯 32W/220V
	套
	1

	7
	030404017001
	照明配电箱
	照明配电箱 JM 嵌入式安装600mm×400mm×120mm
	台
	1


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	8.
	030404034001
	照明开关；
	单联单控暗开关 10A 250V
	套
	1

	9
	030404034002
	照明开关；
	双联单控暗开关 10A 250V
	套
	1

	10
	030411006001
	接线盒；
	暗装接线盒
	个
	3

	11
	030411006002
	接线盒；
	暗装开关盒、插座盒
	个
	3

	12
	030404035001
	插座；
	单项三孔暗插座安装，2A
	套
	1


评分标准：每项得 1 分，共 10 分.
【例 2.3】解答：

问题 1：

PC20 暗配工程量计算：（4 分）
水平：1.88+0.7+1.43+3.6×4+3.1×7+2.4+1.95＝44.46（m） 竖直：（4+0.05-1.5-0.8） +  （4+0.05-1.3） X2=7.25  （m）合计： 44.46+7.25-51.71 （m）

PC40  暗配工程量计算：（3 分）水平：12.60m

竖直：（1.5+0.05） +  （0.5+0.05） =2.10  （m）合计：12.60+2.10=14.70 （m）

管内穿线BV2.5mm 工程量计算：（4 分）
三线：水平： （1.88+1.43+3.6X2+3.1X5+2.4） X3=85.23 （m） 竖直：（4+0.05-1.5-0.8） X3=5.25  （m）
预留：（0.6+0.8） X3=4.20  （m）
小计： 85.23+5.25+4.20=94.68 （m）

四线：水平： （3.6X2+3.1X2） X4=53.60 （m） 五线：水平： （0.7+1.95） X5=13.25 （m）

竖直： （4+0.05-1.3） X2X5=27.50 （m） 小计： 13.25+27.50=40.75 （m）

合计： 94.68+53.60+40.75=189.03 （m）

管内穿线BV16mm2 工程量计算：（4 分）水平： 12.6X5=63.00 （m）
竖直：[ （1.5+0.05） + （0.5+0.05）] X5=10.50  （m） 预 留 ：[ （0.6+0.8） + （0.3+0.3）] X5=10.00 （m） 合计： 63+10.5+10= 83.50 （m）

表 2.6 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房标段：电气工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	030404017001
	配电箱
	照明配电箱（AL）嵌入式安装，尺寸：600mm×

800mm×300mm 无端子外部接线 2.5mm23 个，压铜接线端子 16mm25 个
	台
	1.00

	2
	030404018001
	插座箱
	户外插座箱（AX）嵌入式安装，尺寸：300mm× 300mm×120mm
	台
	1.00

	3
	030404035001
	照明开关
	四联单控暗开关底边距地 1.3m 安装
	个
	2.00

	4
	030412001001
	普通灯具
	吸顶灯 1X32W
	套
	2.00

	5
	030412005001
	荧光灯
	单管荧光灯自带蓄电池 1 X28W 应急时间不小于 120min，吸顶安装
	套
	8.00

	6
	030412005002
	荧光灯
	双管荧光灯自带蓄电池 2 X28W 应急时间不小于 120min，吸顶安装
	套
	4.00

	7
	030411001001
	配管
	刚性阻燃管 PC20 砖、混凝土结构暗配 CC、WC
	m
	51.71

	8
	030411001002
	配管
	刚性阻燃管 PC40 砖、混凝土结构暗配 CC、WC
	m
	14.70

	9
	030411004001
	配线
	管内穿线 BV2.5mm2
	m
	189.03

	10
	030411004002
	配线
	管内穿线 BV16mm2
	m
	83.50


每行 1.5 分，共 15 分。
【例 2.4】参考答案： 问题：

问题 1：（20 分）
户外接地母线敷设工程量计算式：

[5×6+3+3+（0.7+1.8）×2]×（1+3.9%）=41×1.039=42.60（m）（3 分）
引下线利用建筑物柱内主筋引下工程量计算式：

（18-1.8）×2=32.40（m）（2 分）避雷网敷设工程量计算式：
[15×4+30×2+14×2+（21-18）×4]×（1+3.9%）=160×1.039=166.24（m）（3 分）
表 2.   工程量计算表

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	角钢接地极制作安装
	根
	7

	2
	户外接地母线敷设—40×4
	m
	42.60

	3
	引下线利用建筑物柱内主筋引下
	m
	32.40

	4
	避雷网敷设—25×4
	m
	166.24

	5
	断接卡子制作安装
	套
	2

	6
	接地电阻测试
	系统
	1

	7
	
	
	

	8
	
	
	


问题 2：



表 2.8 分部分项工程量清单

评分标准：每项得 2 分，共 12 分.
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	030409001001

（1 分）
	接地极
	角钢接地极 L50×50×5（5 分）
	根
	7（1 分）

	2
	030409002001
	接地母线
	户外接地母线—40×4
	m
	42.60

	3
	030409003001
	避雷引下线
	引下线利用建筑物柱内主筋引下， 断接卡子制作安装 2 套
	m
	32.40

	4
	030409005001
	避雷网
	避雷网敷设—25×4
	m
	166.24

	5
	030414011001

（1 分）
	接地装置
	接地电阻测试（1 分）
	系统
	1（1 分）

	6
	
	
	
	
	


【例 2.5】参考答案： 问题：（1）


表 2.9 工程量计算表

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	计算式

	1
	镀锌薄钢板矩形风管（咬口）

σ=0.75 长边长≤450mm
	10m2
	2.04
	（3.5×4+3）×（0.4+0.2）×2＝20.40

	2
	镀锌薄钢板矩形风管（咬口）
	10m2
	1.954
	（2.9+2.7+2.7）×（0.5+0.2）×2+3.3×


	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	计算式

	
	σ=0.75 长边长≤1000mm
	
	
	（1.0+0.2）×2＝19.54

	3
	镀锌薄钢板矩形风管（咬口）

σ=0.75 长边长≤2000mm
	10m2
	2.516
	（6+0.7+0.3+0.3-0.5）×（1.60+0.25）×2＝25.16

	4
	橡塑保温板安装σ=30
	m3
	19.53
	（0.5+0.2+2×0.3）×0.3×2×（3.5×4+3）+
（0.5+0.2+2×0.3）×0.3×2×（2.9+2.7+2.7）+
（1.0+0.2+2×0.3）×0.3×2×3.3+（1.60+0.25+ 2×0.3）×0.3×2×（6+0.7+0.3+0.3-0.5）=33.29

	5
	新风机 MAW100HB
	台
	1
	

	6
	消声静压箱 2000*1000*600
	10 个
	0.1
	

	7
	防火阀 1600*250
	个
	1
	

	8
	散流器 300*300
	个
	6
	

	9
	风管法兰加固框吊托支架除锈
	kg
	325.5
	（20.40+19.54+25.16）÷10×
（52÷1.04）=325.5（kg）

	10
	风管法兰加固框吊托支架刷防锈漆两遍
	kg
	325.5
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	


评分标准：第 1、2、3、4、9 项每项 3 分；其余各项每项得 1 分，共 20 分. 防锈漆：325.5÷100×2.5=8.14（kg）

问题（2）



表 2.10 分部分项工程量清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量

	1
	030703007001
	碳钢散流器
	碳钢散流器 300*300
	个
	6

	2
	030703001001
	碳钢调节阀
	防火阀 1600*250
	个
	1

	3
	030701003001
	空调器
	新风机 MAW100HB
	台
	1

	4
	030703021
	静压箱
	消声静压箱 2000*1000*600
	个
	1

	5
	030702001001
	镀锌薄钢板矩形风管制作安装
	镀锌薄钢板矩形风管制作安装（咬口）

σ=0.75 长边长≤450mm
	m2
	20.40

	6
	030702001002
	镀锌薄钢板矩形风管制作安装
	镀锌薄钢板矩形风管制作安装（咬口）

σ=0.75 长边长≤1000mm
	m2
	19.54


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量

	7
	030702001003
	镀锌薄钢板矩形风管制作安装
	镀锌薄钢板矩形风管制作安装（咬口）

σ=0.75 长边长≤2000mm
	m2
	25.16

	8
	031201003001
	金属结构刷油
	除锈级别油漆品种
	kg
	325.5

	9
	030704001001
	通风工程检测、调试
	通风工程检测、调试
	系统
	1

	10
	030704002001
	风管漏光试验、漏风试验
	风管漏光试验、漏风试验设计要求
	m2
	65.1


评分标准：每项得 1 分，共 10 分.
【例 2.6】

问题

解：火灾报警系统配管配线的工程量计算如下：

（1）WD1  回路，Ф20  钢管暗配：（3-1.5-0.3）+1.6+9.6+6+7+7+5.5+（3-1.5）+（3- 1.5）+1.2+（3-2.2）+6+6+7+5.0+（3-2.2）+（3-2.2）+1.2+（3-1.5）=71.2（m）（4 分）
电源二总线 NH-BV-2.5mm2：（71.2+0.3+0.4）×2=143.80（m）（3 分）
（2）WA1 回路，Ф20 钢管暗配：

7+5.5+7×2+6+7×3+6×4+7×5+7.5+6×4+7=151.00（m）（3 分）
报警二总线 NH-RVS-2x1.5mm2：（71.2+151.00+0.3+0.4）×2=445.80（m）（3 分）
合计：Ф20 钢管暗配：71.2+151.00=222.20（m） 电源二总线 NH-BV-2.5mm2：（143.80（m）
报警二总线 NH-RVS-2x1.5mm2：445.80（m）（1 分）
表 2.12 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议室照明工程标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	030411001001
	配管
	Ф20 焊接钢管，暗配
	m
	222.20

	2
	030411004001
	配线
	电源二总线，穿管敷设，NH-BV-2.5mm2
	m
	143.80

	3
	030411004002
	配线
	报警二总线，穿管敷设，NH-RVS-2×1.5mm2
	m
	445.80

	4
	030411006001
	接线盒
	接线盒 30 个，开关盒 4 个
	个
	34

	5
	030904001001
	点型探测器
	感烟探测器，吸顶安装
	只
	30

	6
	030904003001
	按钮
	带电话插孔的手动报警按钮，J-SAM-GST9122，距地 1.5m 安装
	只
	2


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	7
	030904008001
	模块
	输入监视模块，与控制设备同高度安装
	只
	2

	8
	030904008002
	模块
	控制模块，与控制设备同高度安装
	只
	2

	9
	030904009001
	区域报警控制箱
	箱体尺寸：400×300×200（宽×高×厚，mm），距地 1.5m 挂墙安装，控制点数量：34 点
	台
	1

	10
	030904005001
	声光报警器
	火灾声光报警器，距地 2.2m 安装
	个
	2

	11
	030905001001
	自动报警系统装置调试
	总线制 点数：34 点
	系统
	1

	12
	
	
	
	
	


每行 1.5 分，满分 16 分。
【例 2.7】参考答案： 问题 1：

工程量计算表表 2-1

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	计算式

	1.
	DN25 镀锌钢管
	10m
	0.382
	1.5+0.12+0.24+1+1=3.82

	2.
	DN20 镀锌钢管
	10m
	1.11
	5-0.4+0.3+0.8+0.6+0.8×6=11.1

	3.
	DN15 镀锌钢管
	10m
	1.365
	0.8+1.2×7+0.35×7+1+0.5×2=13.65

	4.
	钢套管制作、安装 DN32
	个
	1.00
	

	5.
	螺纹阀门 DN25
	个
	1
	

	6.
	球阀安装 DN15
	个
	7
	

	7.
	水龙头安装 DN15
	10 个
	0.2
	

	8.
	洗手盆安装，冷水
	10 组
	0.20
	

	9.
	淋浴器安装
	10 组
	0.70
	

	10.
	地漏安装 DN25
	10 个
	0.30
	

	11
	管道消毒冲洗 DN25
	100m
	0.0382
	

	12.
	管道消毒冲洗 DN20
	100m
	0.111
	

	13.
	管道消毒冲洗 DN15
	100m
	0.1365
	


评分标准：第 1—3 每项得 3 分，9 项得 2 分，其余各项每项得 1 分，共 20 分. 
问题 2：



分部分项工程量清单表 2-2

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量

	1.
	031001001001
	镀锌钢管
	DN25 镀锌钢管 螺纹连接 普通钢套
	m
	3.82

	2.
	031001001002
	镀锌钢管
	DN20 镀锌钢管 螺纹连接 普通钢套
	m
	11.1

	3.
	031001001003
	镀锌钢管
	DN20 镀锌钢管 螺纹连接 普通钢套
	m
	13.65

	4.
	031003001001
	螺纹阀门
	螺纹阀门 DN25
	个
	1

	5.
	031003001002
	球阀安装
	球阀安装 DN15
	个
	7

	6.
	031004014001
	水龙头安装
	水龙头安装 DN15
	个
	2

	7.
	031004014002
	地漏
	地漏 DN25
	个
	3

	8.
	031004003001
	洗手盆
	普通
	组
	2

	9.
	031004010001
	淋浴器
	淋浴器
	套
	7


评分标准：第 1 每项得 2 分，其余各项每项得 1 分，共 10 分.
【例 2.8】参考答案： 问题 1：

计算卫生间给水（中水）系统中的管道和阀门安装项目的分部分项清单工程量：

DN 50 镀锌钢管：（3 分）
平（ 1.9+0.55+0.2 ）+（ 3.6-1.6+0.25+0.2 ）+0.2 × 2+立（ 1.1-0.5 ）+（ 0.85+0.5 ）×
2=8.8 （m）

DN 40 镀锌钢管：（3 分）
立（7.45-0.85）×2+平（0.2+0.25-0.08+1.04）×6=21.66 （m）

（3）DN 32 镀锌钢管：平（0.9×6）=5.4  （m）（1 分）
（4）DN 25 镀锌钢管：（2.5 分）
大便器给水系统：平（0.9×6）=5.4 （m）

小便器给水系统：主管平（1.4-0.2+0.2）+立（1.3+0.5）=3.2（m） 小计：5.4+3.2=8.6 （m）

（5）DN 20 镀锌钢管：（2.5 分）
支平[0.2+（0.55-0.15-0.2）+0.62]×3+立（7.9-1.3）=3.06+6.6=9.66 （m）

（6）DN 15 镀锌钢管：平（0.7+0.7）×3=4.2（m）（1 分）
（7）DN25 截止阀J11T-10：1+1+1=3（个）（1 分）
（8）DN25 截止阀J11T-10：3×2=6（个）（1 分）
（9）DN25 截止阀J11T-10：1  （个）（0.5 分）
（10）DN20 截止阀J11T-10：1×3=3（个）（1 分）
问题 2：


案例 2 表 2.3.2 分部分项工程与单价措施项目清单与计价表

工程名称：
标段：
第
页 共
页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	031001001001
	镀锌钢管
	DN 25 室内给水（中水）镀锌钢管， 螺纹连接，水压试验及冲洗
	m
	13

	2
	031001001002
	镀锌钢管
	DN 32 室内给水（中水）镀锌钢管， 螺纹连接，水压试验及冲洗
	m
	20

	3
	031001007001
	铝塑复合管
	dn32 室内给水铝塑复合管、水压试验及冲洗
	m
	8.8

	4
	031001007002
	铝塑复合管
	dn40 室内给水铝塑复合管、水压试验及冲洗
	m
	25

	5
	031003001001
	螺纹阀门
	DN32 截止阀 J11T-10 螺纹连接
	个
	1

	6
	031003001002
	螺纹阀门
	DN25 截止阀 J11T-10 螺纹连接
	个
	3

	7
	031004003001
	洗脸盆
	陶瓷洗脸盆、台上式、单柄单孔成套安装， 按标准图集 99S304 施工
	组
	9

	8
	031004007001
	小便器
	陶瓷小便器、壁挂式、感应式冲洗阀， 按标准图集 99S304 施工
	组
	9

	9
	031004006001
	大便器
	陶瓷蹲式大便器、感应式冲洗阀， 按标准图集 99S304 施工
	组
	18

	10
	
	
	
	
	


每行 1.5 分，共 13.5 分
【例 2.9】参考答案： 问题 1：

工程量计算表
表 3-1

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	计算式

	1
	PPR 塑料给水管，热熔连接，明敷，室内给水 DN15
	10m
	0.727
	1.5+0.24+1.38+1+
1.5×0.5+1.2+1.2

	2
	PVC 塑料排水管，排水管零件粘接，明敷， 室内排水 DN100
	10m
	1.206
	1.5+0.24+1.38+1+1.38×
0.5+5.5+1+0.4+0.35


	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	计算式

	3
	PVC 塑料排水管，排水管零件粘接，明敷， 室内排水 DN50
	10m
	0.20
	0.5+0.35+0.3+0.85

	4
	给水管道消毒冲洗 DN15
	100 m
	0.0727
	

	5
	钢套管制作、安装 DN25
	个
	1.00
	

	6
	钢套管制作、安装 DN125
	个
	1.00
	

	7
	螺纹水表安装 DN15
	个
	1.00
	

	8
	坐式大便器安装
	10 套
	0.10
	

	9
	洗手盆安装，冷水
	10 组
	0.10
	

	10
	钢管组成冷水淋浴器安装
	10 组
	0.10
	

	11
	塑料地漏安装 DN50
	10 个
	0.10
	

	12
	球阀安装 DN15
	个
	2
	

	13
	
	
	
	


评分标准：第 1—3 项每项得 3 分，第 8—9 项每项得 2 分，其余各项每项得 1 分，共 20 分.
（2）

分部分项工程量清单表 3-2

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量

	1.
	031001006001
	PPR 塑料给水管
	PPR 塑料给水管，热熔连接，明敷，室内给水DN15
	m
	7.27

	2.
	031001006002
	PVC 塑料排水管
	PVC 塑料排水管，排水管零件粘接，明敷，室内排水 DN100
	m
	12.06

	3.
	031001006003
	PVC 塑料排水管
	VC 塑料排水管，排水管零件粘接， 明敷，室内排水 DN50
	m
	2.00

	4.
	031003013001
	水表；
	型号、规格：DN15

连接方式：螺纹
	组
	1.00

	5.
	031004006001
	大便器；
	1.型号、规格：低水箱座式大便器
	套
	1.00

	6.
	031004003001
	洗手盆；
	1.型号：磁洗手湓，冷水
	组
	1.00

	7.
	031004010001
	淋浴器；
	材质：钢管

型号规格：冷水，DN15
	套
	1.00

	8.
	031004014001
	地漏；
	材质：塑料

型号、规格：DN50
	个
	1.00

	9
	031003001001
	球阀安装 DN15
	球阀安装 DN15
	个
	2.00


评分标准：第 1 项每项得 2 分，其余各项每项得 1 分，共 10 分．

第三章
安装工程工程计价

一、单相选择题（每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

以下各项中包括在建筑安装工程费用中税金内的是（
）。

A．城市维护建设税
B．增值税

C．教育费附加
D．地方教育费附加

与一般计税方法相比，简易计税方法下计税基数的差异是（
）。

税前造价
人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理赞、利润和规费之和
执行营业税改征增值税试点实施办法
各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算
下列各种情况中，应采用一般计税方法的是（
）。

A、一般纳税人为建筑工程合同注明的开工日期在 2016 年 4 月 30 日后的建筑工程项目提供的建筑服务
B、一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务

C、一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务

D、小规模纳税人提供的建筑服务

完成某分部分项工程 1 立方米需基本用工 0．5 工日，超运距用工 0．05 工日，辅助用工 0．1 工日，如人工幅度差系数为 10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为

（
）。

A．6.05 工日/10m³
B．5.85 工日/10m³

C．7.00 工日/10m³
D．7.15 工日/10m³

下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（
）。

A．场外运输损耗
B．工地仓储损耗

C．一般性检验鉴定损耗
D．施工加工损耗

在正常施工条件下，完成 10m 镀锌管敷设需 4 个基本用工，0.5 个辅助用工， 0.3 个超运距用工，若人工幅度差系数为 10%，则该镀锌管敷设预算定额人工消耗量为
（
）。

A．5.20 工日/10m
B．5.23 工日/10m

C．5.25 工日/10m
D．5.28 工日/10m

某材料（适用 17%增值税率）自甲、乙两地采购，甲地采购量为 400t， 原价为 180

元/t （不含税），运杂费为 30 元/t （不含税）：乙地采购量为 300t，原价为 200 元

/t （不含税），运杂费为 28 元/t （不含税），该材料运输损耗率和采购保管费费率分别为 1%、2%，材料均采用“一票制”支付方式。则若采取简易计税方法时，该材料的单价为（ ） 元/t。

A．260.62
B．224.28
C．248.96
D．262.42

在计算材料单价时，若同一种材料因来源地、交货地、供货单位、生产厂家不同，而有几种价格时，根据（
） 进行加权平均。

A．不同来源地供货距离
B．不同来源地供货范围

C．不同来源地供货数量比例
D．不同来源地供货方式

下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是（
）。

施工机械年检测费
小型施工机械现场安装费
随机配备工具附具的摊销和维护费用
机上司机劳动保险费
． 在正常施工条件下， 完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为
0．90kg，已知该材料的损耗率为 7．20%，则其总消耗量为（
）。

A．13.50 kg
B． 13.40 kg
C．12.50 kg
D． 11.60 kg

经现场观测得知，完成 10 m3 某分项工程需消耗某种材料 1.76m3，其中损耗量为
0.545 m3，则该种材料的损耗率为（
）。
A．3.23%
B．3.20%
C．3.13%
D．3.03%

时间定额通常以“工日”或“工时”为计量单位，计算每一个工日按（
）。

A．4 小时
B．6 小时
C．8 小时
D．10 小时

现行体制下的计价定额中，安装 10 米 DN15 镀锌钢管（螺纹连接），镀锌钢管材料属于（
）。

A．未计价材料
B．已计价材料
C．辅助材料
D．消耗材料

全费用是完成规定计量单位的分部分项工程所需（
）。

人工费、材料费、机械费、其他费用、增值税之和
人工费、材料费、机械费、规费、增值税之和
人工费、材料费、机械费、费用、增值税之和
人工费、材料费、机械费、利润、增值税之和
安装带保温层的管道时，可执行相应材质及连接形式的管道安装项目，其人工乘以系数 1．10，这里的系数是（
）。

A．换算系数
B．调整系数
C．子目系数
D．综合系数

安装工程中，主要包括安装工程费用项目构成和计算方法等内容的定额是（
）。

A．预算定额
B．费用定额
C．企业定额
D．概算定额

依据鄂建办[2019]93 号文件，从 2019 年 4 月 1 日起，建设工程计价依据中增值税计
算的税率是（
）。

A．17%
B．11%
C．9%
D．13%

根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是
（
）。

A．脚手架费
B．临时设施费

C．二次搬运费
D．非夜间施工照明费

根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是

（
）。

A．人工费
B．企业管理费
C．利润
D．税金

根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（
）。

指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用
指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用
采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣
包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用
关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（
）。

当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税
一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为 9%

采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额
采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额
根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（
）。

A．仪器仪表使用费
B．施工机械财产保险费

C．大型机械进出场费
D．大型机械安拆费

根据《湖北省建筑安装工程费用定额》，通用安装工程中的安全文明施工费计费基数是（
）。

人工费+施工机具使用费
人工费
人工费+材料费+施工机具使用费
人工费+材料费
采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（
）。

从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣
从已完工成所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣
从已完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣
从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣
关于发全文明施工费的支付，下列说法正确的是（
）。

按共工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付
按合同建筑安装工程费分摊安全文施工费，与进度款同期支付
在开工后 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%， 其余部分与进度款同期支付
在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%

发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（
）。

A．将该工程自主拍卖
B．将该工程折价出售

C．将该工程抵押贷款
D．催告发包人支付，并索要延迟付款利息

． 关于建设项目竣工结清阶段承包人素赔的权力和期限， 下列说法中正确的是
（
）。

承包人接收峻工结算支付证书后再无权提出任何索赔
承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔
承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止
承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止
关于法规变化类合同价款的调整，下列说去正确的是 （
）。

不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第 42  天为基准日
基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影晌的，应予调整
基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中，不再予以考虑
承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的．合同价款不予调整
某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB505002013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为 15003，施工中由于设计变更调增 1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为 40 元/m3，投标报价为 47 元/m2，则该分项工程的结算价为（ ）。
A．87400 元
B．88900 元
C．89125 元
D．89300 元

某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额。调价因素及有关数据见下表。其月完成进度款为 1500 万元，则该月应当支付给承包人的价格调整金额为
（
）。

	
	人工
	钢材
	水泥
	砂石料
	施工机具使用费
	定值

	权重系数
	0.10
	0.10
	0.15
	0.15
	0.20
	0.30

	基准日价格或指数
	80 元/日
	100
	110
	120
	115
	——

	现行价格或指数
	80 元/日
	102
	120
	110
	120
	——


A．-30.3 万元
B．36.45 万元
C．112.5 万元
D．130.5 万元 

关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（
）。

工程索赔指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为
由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向包人提出索赔
承包人提出的工期补偿素赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任

由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔
根据《标准施工招标文件》（2007 年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（ ）。

A．施工中发现文物古迹
B．发包人延迟提供建筑材料

C．承包人提前竣工
D．因不可抗力造成工期延误

某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按 900 元/台班、400 元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按 100 元/工日、50 元/工日计，以人工费与机械费之和为基数的综合费率为 30%．在施工过程中，发生如下事件，①出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天， 人员窝工 20 个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工 10 个工日，主导机械 1 个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（ ）。

A．1820 元
B．2470 元
C．2820 元
D．3470 元 

采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是（
）。

只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期
非关键线路上的工作延误，不应索赔工期
如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值
该方法不适用于多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔
某安装工程项目招标工程量清单数量为 1520m3，施工中由于设计变更工程量清单调增为 1824m3，该项目招标控制价综合单价为 350 元，投标报价为 406 元，调整后的结算价是（ ）。
A．740278 元
B．709688 元
C．740544 元
D．556320 元

关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（
）。

发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付
没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付
因发包人口头指令实的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担
经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证
竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（ ）。

A．竣工财务决算说明书
B．竣工财务决算报表

C．工程竣工造价对比分析
D．工程竣工验收报告

在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果、落实结余资金、并作为报告上级核销基本建设支出和基本建设拨款的依据的是（
）。

A．基本建设项目概况表
B．基本建设项目竣工财务决算表

C．基本建设项目交付使用资产总表
D．基本建设项目交付使用资产明细表

固定资产标准是指使用期在一年以上，单件价值费用在（
）。

A．800 元以上
B．1000 元以上

C．1500 元以上
D．2000 元以上

在基本建设项目概况表中，项目取消前已发生的可行性研究费应计入（
）。

A．建筑安装工程投资支出
B．设备工器具投资支出

C．待核销基建支出
D．待摊投资支出

关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是（
）。

A．凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志

B 凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图

平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图
重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志
[image: image69.png]


某建设项目由两个单项工程组成，其竣工结算的有关费用如下表所示。已知该项目建设单位管理费、土地征用费、建筑设计费、工艺设计费分别为 100 万元、120 万元、60 万元、40 万元。则单项工程B 的新增固定资产价值是（ ）。

A．3132.5 万元
B．3135 万元
C．3137.5 万元
D．3165 万元

工程项目完工并经竣工验收合格后，发、承包双方按照施工合同的约定对所完成的工程项目进行的合同价款的计算、调整和确认，此工作称为（
）。

A．工程竣工结算
B．工程预算

C．工程竣工决算
D．工程进度款支付

二、多项选择题（每题 1．5 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0．5 分）

关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有（
）。

单层建筑檐口高度超过 30m 时计算
多层建筑超过 6 层时计算
包括建筑超高引起的人工功效降低费
不包括通信联络设备的使用费
按建筑物超高部分建筑面积以“m2”为单位计算
关于材料单价的构成和计算，下列说法正确的有（
）。

材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价
运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场搬运发生的不可避免损耗
采购及保管费包括组织材料采购、供应过程中发生的费用
材料单价中包括材料仓储费和工地保管费
材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动
下列与施工机械工作相关的时间中，应包括在预算定额机械台班消耗量中，但不包括在施工定额中的有（
）。

低负荷下工作时间
机械施工不可避免的工序间歇
机械维修引起的停歇时间
开工时工作量不饱满所损失的时间
不可避免的中断时间
下列关于各类工程计价定额的说法中，正确的有（
）。

预算定额以现行劳动定额和施工定额为编制基础
概预算定额的基价一般由人工、材料和机械台班费用组成
概算指标可分为建筑工程概算指标、设备及安装工程概算指标
投资估算指标主要以概算定额和概算指标为编制基础
单位工程投资估算指标中仅包括建筑安装工程费
《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》中，关于全费用是费用包括
（
）。

A．总价措施项目费
B．企业管理费
C．利润

D．规费
E．增值税

《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》中，措施项目有按定额总说明、册说明中列有计取系数的项目，按系数计取，下列是按系数计取的有（
）。

组装平台铺设与拆除
安装与生产（使用）同时进行施工增加费
夜间施工费、
在有害身体健康环境中施工增加费
二次搬运费
子目系数和计取方法列在各册定额的说明中，它是对特殊的施工条件、结构等进行调整的系数．下列是子目系数的是（
）。

A．建筑物超高增加
B．操作高度增加
C．夜间施工费

D．洞库、暗室施工增加
E．在有害身体健康环境中施工增加费

综合系数一般标注在定额总说明和各册说明中，是针对专业工程特殊需要、施工环境等进行调整的系数，按定额中说明进行计算。下列是综合系数的有（
）。

A．脚手架搭拆
B．安装与生产同时进行施工

C．夜间施工费、
D．洞库、暗室施工增加

E．系统调整（试）

安装工程费用定额主要包括安装工程费用项目构成和计算方法等内容，按照主编单位和管理权限可以划分为（
）。

A．企业费用定额
B．行业费用定额
C．地区费用定额

D．国家费用定额
E．补充费用定额

根据我国现行建筑安装工程造价计税方法，下列情况，可以选择适用简易计税法的有（
）。

小规模纳税人发生的应税行为
一般纳税人以清包工形式提供的建筑服务
一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务
《建筑工程施工许可证》注明的开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的建筑工程项目
实际开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的建筑服务
按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有（
）。

周转材料的摊销、租赁费用
材料运输损耗费用
施工企业对材料进行一般鉴定、检查发生的费用
D 材料运杂费中的增值税进项税额

E．材料采购及保管费用

根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（
）。

A．仪器仪表使用费
B．工具用具使用费

C．建筑安装工程一切险
D．地方教育附加费

E 劳动保险费

承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有
（
）。

A．本周期已完成单价项目的金额
B．本周期应支付的总价项目的金额

C．本周期应扣回的预付款
D．本周期应支付的安全文明施工费

E．本周期完成的计日工价款

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500- 2013 的规定，关于工程竣工结算
的计价原则，下列说法正确的是（
） 。

计日工按发包人实际签证确认的事项计算
总承包服务费依据合同约定金额计算，不得调整
暂列金额应减去工程价款调整金额计算，余额归发包人
规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算
总价措施项目应依据合同约定的项目和金额计算，不得调整
发包人对工程质量有异议，竣工结算仍应按合同约定办理的情形有（
）．
工程已竣工验收的
工程已竣工未验收，但实际投入使用的
工程已竣工未验收，且未实际投入使用的
工程停建，对无质量争议的部分
工程停建，对有质量争议的部分
下列费用中，承包人可以索赔的有（
）。

法定增长的人工费
承包人原因导致工效降低增加的机械使用费
承包人垫资施工的垫资利息
发包人拖延支付工程款的利息
发包人错误扣款的利息
根据财政部、国家计委和住建部的有关文件，竣工决算的组成文件包括（
）。

工程竣工验收报告
工程竣工图
设计概算施工图预算
工程竣工结算
工程竣工造价对比分析
关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（
）．
以单位工程为对象计算
以验收合格、正式移交生产或使用为前提
分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算
包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工器具的价值
是建设项目竣工投产后所增加的固定资产价值
竣工决算批复部门对于报送的竣工决算主要的审核内容包括（
）．
工程价款结算审核
政策性审核
技术性审核
项目资金管理情况审核
项目基本建设程序执行及建设管理情况审核
以下各项中属于竣工结算文件编制依据的是（
）。

建设工程设计文件及相关资料
施工组织设计
竣工图
建设工程工程量清单计价规范
投标文件
我国作为评估对象的无形资产通常包括（
）。

生产许可证
租赁权
特许经营权
土地使用权
以租赁方式租入的固定资产改良工程支出
三、案例分析

【例 3.1】工程背景资料如下：

某安装工程的招标范围为电气单位工程，其工程量清单如表 3.1 所示。
表 3.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼标段：一层插座

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	暂估价

	1
	030404017001
	配电箱
	照明配电箱 AL1 型号：BQDC101 嵌入式安装，箱体尺寸： 500mm×300mm×120mm
	台
	1
	
	
	

	2
	030404018001
	插座箱
	户外插座箱 AX 防护等级：IP65 嵌入式安装，箱体尺寸： 400mm×600mm×180mm
	台
	1
	
	
	

	3
	030404035001
	插座
	单相带接地暗插座 10A
	套
	20
	
	
	

	4
	030404035002
	插座
	单相带接地地坪暗插座 10A 型号：MDC-3T/130
	套
	15
	
	
	

	5
	030411006001
	接线盒
	暗装插座盒 86H50 型
	个
	20
	
	
	

	6
	030411006002
	接线盒
	暗装地坪插座盒 100H60 型
	个
	15
	
	
	

	7
	030411001001
	配管
	镀锌电线管 DN15 沿砖、混凝土结构暗配
	m
	120
	
	
	

	8
	030411001002
	配管
	镀锌电线管 DN20 沿砖
	m
	30
	
	
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	暂估价

	
	
	
	、混凝土结构暗配
	
	
	
	
	

	9
	030411004001
	配线
	管内穿线 BV—5002.5mm2
	m
	350
	
	
	

	10
	030411004002
	配线
	管内穿线 BV—5004mm2
	m
	80
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合
计
	
	
	


该工程的各相关全费用基价（《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018））、主材单价（信息价、不含税）及消耗量，如表 3.2.

表 3.2 相关全费用基价、主材单价及消耗量表

	定额编号
	项目名称
	定额单位
	全费用（元）
	主材

	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	费用
	增值税
	单价
	消耗量

	C4-2-76
	成套配电箱安装嵌入式半周长≤1.0m
	台
	123.27
	25.33
	
	69.14
	23.95
	900.00 元/台
	

	C4-2-76
	成套插座箱安装嵌入式半周长≤1.0m
	台
	123.27
	25.33
	
	69.14
	23.95
	500.00 元/台
	

	C4-12-34
	砖、混凝土结构暗配钢管 DN15
	10m
	49.96
	37.25
	
	28.02
	12.68
	5.00 元/m
	10.300

	C4-12-35
	砖、混凝土结构暗配钢管 DN20
	10m
	49.96
	43.63
	
	28.02
	13.38
	6.50 元/m
	10.300

	C4-13-5
	管内穿照明线铜芯导线截面≤2.5 mm2
	10m
	6.94
	1.43
	
	3.89
	1.35
	3.00 元/m
	11.600

	C4-13-6
	管内穿照明线铜芯导线截面≤4mm2
	10m
	4.55
	1.40
	
	2.55
	0.94
	4.20 元/m
	11.000

	C4-13-180
	暗装插座盒 86H50 型
	个
	3.23
	0.43
	
	1.81
	0.60
	3.00 元/个
	1.020

	C4-13-180
	暗装地坪插座盒 100H60 型
	个
	3.23
	0.43
	
	1.81
	0.60
	10.00 元/个
	1.020

	C4-14-306
	单相带接地暗插座 10A
	套
	7.60
	1.02
	
	4.26
	1.42
	12.00 元/套
	1.020

	C4-14-306
	单相带接地地坪暗插座 10A
	套
	7.60
	1.02
	
	4.26
	1.42
	90.00 元/套
	1.020


该工程量清单编制依据为《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，

《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013。单价措施项目和其他项目费用不考虑。

根据《湖北省建筑安装工程费用定额》（2018）、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）及鄂建办 〔2019〕93 号规定，编制该工程最高投标限价。（选取一项分部分项工程进行全费用综合单价分析，并完成表 3.3、表 3.1 和表 3.4 的内容，）

表 3.3 全费用综合单价分析表

工程名称：办公楼工程标段：一层插座

	项目编码
	
	项目名称
	
	工程量
	

	清单全费用综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	
	1

	高级技工 212 元/工日； 技工 142 元/工日； 普工 92 元 /工日
	未计价材料费（含税）
	

	清单项目综合单价
	1218.34

	材料明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	2
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	

	
	材料费小计
	
	


表 3.4 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：

	序号
	汇总内容
	金额 （元）
	其中：暂估价 （元）

	1
	分部分项工程和单价措施项目费
	
	

	1.1
	其中：人工费
	
	

	1.2
	其中：施工机具使用费
	
	

	2
	其他项目费
	
	

	3
	甲供费用（单列不计入造价）
	
	

	4
	安全文明施工费（单列不计入造价）
	
	9.29%


	序号
	汇总内容
	金额 （元）
	其中：暂估价 （元）

	5
	含税工程造价
	
	

	单位工程数据
	
	

	
	人工费
	
	

	
	材料费
	
	

	
	施工机具使用费
	
	

	
	主材费
	
	

	
	设备费
	
	

	
	增值税
	
	

	
	最高投标限价合计：
	
	


注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

【例 3.2】根据 3.5 的工程量清单和该工程的相关全费用、主材单价及损耗量表 3.6. 的内容，《湖北省建筑安装工程费用定额》（2018）、 《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018），增值税按鄂建办 〔2019〕93 号规定调整为 9%等规定， 该工程单价措施项目只有脚手架工程；暂列金额：5000.00 元，其他项目费用不考虑。采用一般计税方式编制该工程投标报价。（选取一项分部分项工程进行全费用综合单价分析，并完成表 3.7、表 3.5 和表 3.8 的内容，）

表 3.5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房标段：电气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	暂估价

	1
	030404017001
	配电箱
	配电箱 ALDPZ30R—45，
尺寸：300mm×450mm×120mm  嵌入式安装

无端子外部接线底边距地 1.5m
	台
	1
	
	
	

	2
	030404034001
	照明开关
	1.暗装四极开关 86K411-10
2.底边距地 1.3m 安装
	个
	2
	
	
	

	3
	030404035001
	插座
	单项二、三极暗插座 86Z223-10

底边距地 0.3m 安装
	个
	6
	
	
	

	4
	030412001001
	普通灯具
	节能吸顶灯 1X22W 22W、Ф350
	套
	2
	
	
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	暂估价

	5
	030412005001
	荧光灯
	双管荧光灯自带蓄电池 2 X28W 应急时间不小于 180min，吸顶安装
	套
	18
	
	
	

	6
	030411001001
	配管
	镀锌电线钢管 SC15 砖混结构暗配
	m
	60
	
	
	

	7
	030411001002
	配管
	镀锌电线钢管 SC20 砖混结构暗配
	m
	95
	
	
	

	8
	030411004001
	配线
	管内穿线 BV-2.5mm2
	m
	560
	
	
	

	9
	030409005001
	避雷网
	避雷网沿折板支架敷设

Ф10 镀锌圆钢
	m
	70
	
	
	

	10
	030409005002
	避雷网
	避雷网沿混凝土块敷设

Ф10 镀锌圆钢
	m
	10
	
	
	

	11
	030409004001
	均压环
	均压环利用圈梁钢筋
	m
	132
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合计
	
	
	


该工程的相关定额、主材单价及损耗率见表 3.6.

例表 3.6 相关定额、主材单价（市场价）及损耗表

	定额编号
	项目名称
	单位
	全费用（元）
	主材

	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	费用
	增值税
	单价
	损耗量

	C4-2-76
	成套配电箱安装嵌入式半周长≤1.0m
	台
	123.27
	25.33
	0
	69.14
	23.95
	1500.00 元/台
	

	C4-4-14
	无端子外部接线导线截面≤2.5mm2
	个
	1.45
	0.85
	0
	0.81
	0.34
	
	

	C4-12-34
	砖、混凝土结构暗配钢管 SC15
	10m
	49.96
	37.25
	0
	28.02
	12.68
	5.30 元/m
	10.300

	C4-12-35
	砖、混凝土结构暗配钢管 SC20
	10m
	49.96
	43.63
	0
	28.02
	13.28
	6.90 元/m
	10.300

	C4-13-5
	管内穿照明线铜芯导线截面≤2.5mm2
	10m
	6.94
	1.43
	0
	3.89
	1.35
	1.60 元/m
	11.600

	C4-14-2
	吸顶灯具安装灯罩周长≤1 100mm
	套
	16.50
	5.05
	0
	9.25
	3.39
	80.00 元/套
	1.010

	C4-14-204
	荧光灯具安装吸顶式双管
	套
	20.20
	10.53
	0
	11.33
	4.63
	120.00 元/套
	1.010

	C4-14-284
	四联单控暗开关安装
	个
	7.97
	1.83
	0
	4.47
	1.57
	15.00 元/个
	1.020


	定额编号
	项目名称
	单位
	全费用（元）
	主材

	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	费用
	增值税
	单价
	损耗量

	C4-14-306
	单相带接地暗插座≤15A
	个
	7.60
	1.02
	0
	4.26
	1.42
	10.00 元/个
	1.020

	C4-10-44
	避雷网沿混凝土块敷设镀锌圆钢Ф10
	m
	6.28
	1.41
	0.19
	3.63
	1.27
	3.70 元/m
	1.050

	C4-10-45
	避雷网沿折板支架敷设镀锌圆钢Ф10
	m
	12.19
	3.19
	0.38
	7.05
	2.51
	3.70 元/m
	1.050

	C4-10-46
	均压环敷设利用圈梁钢筋
	m
	1.83
	1.15
	0.25
	1.17
	0.48
	
	


注：表内费用均不含增值税可抵扣进项税额。

表 3.7 全费用综合单价分析表

工程名称：标段：

	项目编码
	
	项目名称
	总照明配电箱 AL
	工程量
	

	清单全费用综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	
	

	高级技工 212 元/工日；技工 142 元/工日；普工 92 元 /工日
	未计价材料费（含税）
	

	清单项目综合单价
	1

	材料明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	2
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	

	
	材料费小计
	
	


【例 3.3】工程背景资料如下：

某综合楼底层会议室的照明安装工程的工程量清单如表 3.9 所示。
表 3.9 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议室照明工程标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中： 暂估价

	1
	030404017001
	配电箱
	AZM 嵌 入 式 安 装 400mm × 200mm × 120mm （ 宽× 高× 厚）底边距地 1.6m 安装
	台
	1
	
	
	

	2
	030412005001
	荧光灯
	单管荧光灯，自带蓄电池 1×

28W
应急时间不小于 120min，吸顶安装
	套
	2
	
	
	

	3
	030412005002
	荧光灯
	双管荧光灯，自带蓄电池 2×

28W
应急时间不小于 120min，吸顶安装
	套
	10
	
	
	

	4
	030404034001
	照明开关
	单联单控暗开关 250V 10A 底边距地 1.4m 安装
	个
	1
	
	
	

	5
	030404034002
	照明开关
	双联单控暗开关 250V 10A 底边距地 1.4m 安装
	个
	1
	
	
	

	6
	030411006001
	接线盒
	暗装接线盒
	个
	12
	
	
	

	7
	030411006002
	接线盒
	暗装开关盒
	个
	2
	
	
	

	8
	030411001001
	配管
	镀锌钢管 DN20 暗配
	m
	50
	
	
	

	9
	030411004001
	配线
	管内穿线 BV-500 2.5mm2
	m
	150
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合计
	
	
	


照明工程采用的的相关定额、主材单价（市场价格）及损耗量见表 3.10 所示。
表 3.10 相关定额、主材单价及损耗率表 

	定额编号
	项目名称
	定额单位
	安装基价（元）
	主材

	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	单价
	损耗量

	C4-2-76
	成套配电箱嵌入式安装

（半周长≤1m）
	台
	123.27
	27.61
	0
	500.00 元/台
	

	C4-14-206
	单管荧光灯 YG2-1 吸顶安装
	套
	14.57
	5.24
	0
	120.00 元/套
	1.010


	定额编号
	项目名称
	定额单位
	安装基价（元）
	主材

	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	单价
	损耗量

	C4-14-207
	双管荧光灯 YG2-2 吸顶安装
	套
	18.18
	5.24
	0
	180.00 元/套
	1.010

	C4-14-283
	单联单控暗开关安装
	套
	6.38
	1.11
	0
	12.00 元/个
	1.020

	C4-14-283
	双联单控暗开关安装
	套
	6.38
	1.11
	0
	12.00 元/个
	1.020

	C4-13-180
	暗装开关盒
	个
	3.23
	0.47
	0
	2.30 元/个
	1.020

	C4-13-181
	暗装接线盒
	个
	3.00
	1.12
	0
	2.70 元/个
	1.020

	C4-12-35
	镀锌电线管 ø20 沿砖、混凝土结构暗配
	10m
	49.96
	47.56
	0
	6.00 元/m
	10.300

	C4-13-5
	管内穿线 BV—2.5mm2
	10m
	6.94
	1.56
	0
	2.20 元/m
	11.600


注：表内费用均包含增值税可抵扣进项税额。

该工程的人工费单价为 100 元/工日，管理费和利润分别按人工费的 50%和 30%计算。

工程的单价措施项目为零。该工程的安全文明施工费按分部分项工程的人工费的

10%计取，其他总价措施及其他项目费均不计。规费按分部分项和单价措施项目的人工费的 15%计取。

试采用简易计税方式（税率 3%）编制该工程的投标报价。（选取一项分部分项工程进行综合单价分析，并完成表 3.11、表 3.9 和表 3.121 的内容，）
表 3.11 综合单价分析表

工程名称：会议室照明工程标段：

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	100 元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	


	材料明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	

	
	材料费小计
	
	


表 3.12 单位工程投标报价汇总表

	序号
	汇总内容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	
	

	1.1
	其中：人工费
	
	

	2
	措施项目
	
	

	2.1
	其中：安全文明
	
	

	3
	其他项目
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税金
	
	

	投标报价合计= 1+2+3+4+5
	
	


【例 3.4】工程有关背景资料如下：

假设消防管网清单工程量如下： 管道 DN200
850m、DN150
25m、DN100

200m，室外地上式消火栓 10 套、室外地下式消火栓 5 套，消防水泵接合器 2 套，水表 1

组，闸阀 Z41T-16 DN200 12 个、止回阀H41T-16 DN200
2 个、闸阀 Z41T-16 DN100 25

个。

消防管道工程相关分部分项工程量清单项目的统一编码见下表：
	项目编码
	项目名称
	项目编码
	项目名称

	030901002
	消防栓钢管
	031001002
	低压碳钢管

	030901011
	室外消火栓
	031003003
	焊接法兰阀门

	030901012
	消防水泵接合器
	030807003
	低压法兰阀门

	031003013
	水表
	030807005
	低压安全阀门


消防工程的的各相关全费用基价（《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018））、主材单价（信息价、不含税）及消耗量，如表 3.2.

表 3.2 相关全费用基价、主材单价及消耗量表

	定额编号
	项目名称
	定额单位
	全费用（元）
	主材

	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	费用
	增值税
	单价
	消耗量

	C9-1-38
	法兰镀锌无缝钢管安装 外径 108mm
	10m
	216.29
	55.78
	10.35
	127.12
	45.05
	7.00 元/kg
	10.100

	C9-1-89
	室外地上式消火栓

SS100 支管安装
	套
	85.32
	178.20
	1.23
	48.55
	34.46
	280.00 元/套
	

	C4-12-34
	低压法兰阀门DN100 Z41T-16
	个
	44.72
	27.33
	4.91
	27.84
	11.53
	260.00 元/个
	

	
	地上式消火栓配套附件
	套
	
	
	
	
	
	90.00 元/套
	


注：1.镀锌无缝钢管安装 外径 108mm 的理论重量为 12.7kg/m。
2.表内费用均不含增值税可抵扣进项税额。问题：

根据背景资科 1、2，以及规定的管道安装技术要求，编列出管道、阀门、消火栓、消防水泵接合器、水表组成安装项目的分部分项工程量清单，填入表 3.13“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中。
根据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、 （建设工程工程量清单计价规范》GB 50500 2013 规定。按照背景资料 3 中的相关全费用基价的数据。编制室外地上式消火栓 SS100 安装项目的“全费用综合单价分析表”。填入表 3.14 中。

（4）厂区综合楼消防工程单位工程招标控制价中的分部分项工程费为 50  万元。中
标人授标报价中的分部分项工程费为 46  万元.施工过程中。发包人向承包人提出增加安

装 2  台消防水炮的工程变更，消防水炮由发包方采购，合同约定，招标工程量请单中没
有适用的类似项目，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500 2013 规定和消防工程的报价浮动率确定清单综合单价。经查当地工程造价管理机构发布的消防水炮安装全费用基价为 313.02 元，其中人工费 162.72 元； 消防水地安装定原未计价主要材料费
为 420 元/台。列式计算消防水炮安装项目的清单全费用综合单价。（计算结果保留两位小数）
问题 1：表 3.9 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：某厂区消防工程标段：室外消防给水管网安装

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	2


问题 2：



表 3.14 全费用综合单价分析表 

工程名称：某厂区消防工程标段：室外消防给水管网安装

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	

	清单全费用综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	
	

	高级技工 212 元/工日；技工 142 元/工日；普工 92 元 /工日
	未计价材料费（含税）
	

	清单项目综合单价
	751.06

	材料明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	

	
	材料费小计
	
	


【例 3.5】

某安装工程的招标范围为一加工车间通风空调单位工程，其工程量清单如表 3.15

所示。

表 3.15 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：某车间通风空调工程标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中： 暂估价

	1
	030701003001
	空调器
	名称：恒温恒湿机

型号：YSL-DHS-225.
3.规格尺寸：1200X1100X1900
安装形式：落地式

质量： 350 kg

隔振垫（器）、支架形式、材质：橡胶隔震垫 δ20
	台
	1
	
	
	

	2
	030702001001
	碳钢通风管道
	材质：镀锌钢板

形状：矩形

3.规格：1000×300
板材厚度：1.20mm
接口形式：咬口
	m2
	66
	
	
	

	3
	030702001002
	碳钢通风管道
	材质：镀锌钢板

形状：矩形

3.规格：800×300
板材厚度：1.00mm
接口形式：咬口
	m2
	33
	
	
	

	4
	030702001003
	碳钢通风管道
	材质：镀锌钢板

形状：矩形

3.规格：630×300
板材厚度：1.00mm
接口形式：咬口
	m2
	23.4
	
	
	

	5
	030702001004
	碳钢通风管道
	材质：镀锌钢板

形状：矩形

3.规格：450×450
板材厚度：0.75mm
接口形式：咬口
	m2
	8.10
	
	
	

	6
	030703019001
	柔性接口
	1.规格：1000X300
2.材质：帆布
	m2
	0.52
	
	
	

	7
	030702009001
	弯头导流叶片
	1.材质：镀锌薄钢板
2.规格：δ0.75
	m2
	2.20
	
	
	

	8
	030703001001
	碳钢阀门
	1.名称：对开多叶调节阀
2.规格： 1000X 300L=200
3.支架形式\材质：型钢吊架 10 kg/
	个
	1
	
	
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中： 暂估价

	
	
	
	个
	
	
	
	
	

	9
	030703011001
	铝及铝合金风口、散流器
	1 名称：铝合金方形散流器

2.规格： 450x450
	个
	10
	
	
	

	10
	031208003001
	通风管道绝热
	绝热材料品种：橡塑保温板

绝热厚度：δ25
	m3
	8.60
	
	
	

	11
	031201003001
	金属结构刷油
	除锈级别：轻锈

油漆品种：红丹防锈漆

结构类型：一般钢结构

涂刷遍数、漆膜厚度：二遍
	kg
	497.10
	
	
	

	12
	030704001001
	通风工程检测、调试
	风管工程量 通风工程
	系统
	1
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合计
	
	
	


该工程的各相关全费用基价（《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018））、主材单价（信息价、不含税）及消耗量，如表 3.16.

表 3.16 相关全费用基价、主材单价及消耗量表

	定额编号
	项目名称
	定额单位
	全费用（元）
	主材

	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	费用
	增值税
	单价
	消耗量

	C7-1-11
	空调器
	台
	811.21
	12.46
	24.76
	468.90
	144.91
	17151 元/台
	

	
	橡胶隔震垫
	
	
	
	
	
	
	1500 元/套
	

	C7-2-7
	碳钢通风管道≤450
	10m2
	475.01
	215.79
	12.10
	273.22
	107.37
	
	11.380

	C7-2-8
	碳钢通风管道≤1000
	10m2
	356.93
	215.21
	7.94
	204.66
	86.32
	
	11.380

	
	热镀锌钢板 δ1.20
	
	
	
	
	
	
	45.45 元/m2
	

	
	热镀锌钢板 δ1.0
	
	
	
	
	
	
	37.73 元/m2
	

	
	热镀锌钢板 δ0.75
	
	
	
	
	
	
	28.3 元/m2
	

	C7-2-128
	软管接口
	m2
	125.69
	115.01
	0.48
	70.77
	34.31
	
	

	C7-2-127
	弯头导流叶片
	m2
	121.92
	28.44
	0
	68.38
	24.06
	
	

	C7-3-26
	对开多叶调节阀
	个
	35.03
	8.99
	2.36
	20.97
	7.41
	500 元/个
	


	定额编号
	项目名称
	定额单位
	全费用（元）
	主材

	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	费用
	增值税
	单价
	消耗量

	
	周长≤2800mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	C7-1-193
	设备支架≤50kg
	100kg
	481.08
	370.17
	6.64
	273.56
	124.46
	
	

	C7-3-66
	铝及铝合金风口、散流器周长≤2000mm
	个
	30.16
	2.90
	
	16.92
	5.50
	250 元/个
	

	C12-4-352
	橡塑保温板绝热厚度 δ25mm
	m3
	553.76
	151.25
	
	310.60
	111.72
	1543.59 元/ m3
	1.080

	C12-1-5
	手工除锈 一般钢结构轻锈
	100kg
	724.54
	4.13
	7.76
	18.12
	6.00
	
	

	C12-1-5
	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆

第一遍 
	100kg
	10.40
	14.91
	3.88
	8.01
	4.09
	
	

	C12-1-5
	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆

第二遍 
	100kg
	10.02
	12.79
	3.88
	7.80
	3.79
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


通风工程检测调试费按系统工程人工费 7%计取，其费用中人工费占 35%。
该工程量清单编制依据为《建设工程工程量清单计价规范》GB  50500-2013，《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013。单价措施项目和其他项目费用均不考虑。
根据《湖北省建筑安装工程费用定额》（2018）、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）及鄂建办 〔2019〕93  号规定，编制该工程最高投标限价。（选取一项分部分项工程进行全费用综合单价分析，并完成表 3.3、表 3.15 和表 3.18 的内容，）
表 3.17 全费用综合单价分析表

工程名称：办公楼工程标段：一层插座

	项目编码
	
	项目名称
	
	工程量
	

	清单全费用综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	
	1


	高级技工 212 元/工日； 技工 142 元/工日； 普工 92 元 /工日
	未计价材料费（含税）
	

	清单项目综合单价
	1218.34

	材料明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	2
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	

	
	材料费小计
	
	


表 3.18 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：

	序号
	汇总内容
	金额 （元）
	其中：暂估价 （元）

	1
	分部分项工程和单价措施项目费
	
	

	1.1
	其中：人工费
	
	

	1.2
	其中：施工机具使用费
	
	

	2
	其他项目费
	
	

	3
	甲供费用（单列不计入造价）
	
	

	4
	安全文明施工费（单列不计入造价）
	
	9.29%

	5
	含税工程造价
	
	

	单位工程数据
	
	

	
	人工费
	
	

	
	材料费
	
	

	
	施工机具使用费
	
	

	
	主材费
	
	

	
	设备费
	
	

	
	增值税
	
	

	
	最高投标限价合计：
	
	


注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

【例 3.6】某电话机房照明系统中一回路。该照明工程按照当地省发布的《通用安装工程消耗量定额》及地区价目表，计算出相关分部分项工程的费用如表 3.17，其中：人工工日单价按普工 70 元/工日、一般技工 90 元/工日、高级技工 120 元/工日。管理费和
利润分别按人工费的 55%和 45%计算。表中的费用均不包含增值税可抵扣进项税额。分部分项工程和单价措施项目清单与计价表如表 3.20 所示（不含计价部分）。

问题 1：根据上述相关费用表（3.19）和《计价规范》的要求，编制接地母线的综合单价分析表 3.21。

2.完成该工程“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”表 3.18 的单价和合计部分，并列式计算各综合单价的计算过程。

表 3.19 照明工程相关费用表

	序号
	项目名称
	单位
	安装费单价（元）
	主材

	
	
	
	人工费
	材料费
	施工机具使用费
	单价（元）
	损耗率

（ [image: image35.png]


）

	1
	镀锌电管Ф20 沿砖、混凝土结构暗配
	100m
	396.00
	58.00
	20.00
	4.50 元/m
	3

	2
	管内穿阻燃绝缘导线 ZRBV1.5mm2
	100m
	60.00
	18.00
	0
	1.20 元/m
	16

	3
	接线盒暗装
	10 个
	24.00
	22.00
	0
	2.40 元/个
	2

	4
	开关盒暗装
	10 个
	24.00
	22.00
	0
	2.40 元/个
	2

	5
	镀锌角钢接地极制作安装
	根
	29.02
	1.89
	14.32
	42.40 元/根
	3

	6
	接地母线敷设
	10m
	142.80
	0.90
	2.10
	6.30 元/m
	5

	7
	接地电阻测试
	系统
	60.00
	1.49
	14.52
	
	

	8
	照明配电箱嵌入式安装
	台
	36.44
	3.50
	0
	58.50 元/台
	

	9
	荧光灯 YG2-2 吸顶安装
	10 套
	80.00
	25.00
	0
	120.00 元/套
	1

	10
	单联单控暗开关安装
	10 个
	39.40
	4.50
	0
	7.00 元/个
	2


表 3.20 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	030404017001
	配电箱
	照明配电箱 MX 嵌入式安装， 金属箱体尺寸： 600x 400x 200

（宽 x 高 x 厚， mm），安装高度 1.6m
	台
	1
	
	

	2
	030404034001
	照明开关
	单联单控暗开关 250V 10A， 安装 1 高度 1.4m
	个
	2
	
	


	3
	030409001001
	接地极
	镀锌角钢接地极 L50x50x5，每根 L=2.5m，普通土
	根
	3
	
	

	4
	030409002001
	接地母线
	镀锌扁钢接地母线-40x4 （mm）.室外埋地安装，埋深 0.7m
	m
	16.42
	
	

	5
	030414011001
	接地装置调试
	接地电阻测试
	组
	1
	
	

	6
	030411001001
	配管
	镀锌电线管Ф20 沿砖、混凝土结构暗配
	m
	18.10
	
	

	7
	030411006001
	接线盒
	暗装接线盒 4 个暗装开关盒 2 个
	个
	6
	
	

	8
	030411004001
	配线
	管内穿阻烟绝缘导线 ZR- BV1.5mm2
	m
	42.20
	
	

	9
	030412005001
	荧光灯
	YG2-2 吸顶安装
	套
	4
	
	

	合计
	
	


[image: image70.png]


接地母线清单综合单价分析表。工程名称：标段：



表 3.21 综合单价分析表

【例 3.7】自动喷水灭火系统中，地下室安装直立型 ZSTZ 自喷喷头 DN15 共计 140 个，楼层安装带装饰环直立型 ZSTZ 自喷喷头 DN15 安装共计 560 个，相关全费用基价、主材单价及消耗量见表 3.21。该安装工程量中单价措施项目只考虑脚手架，总承包服务费为 2000 元，其它其他项目费不考虑。按照《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）中单价措施项目列项计算；按照《费用定额》（2018）中的计费基

数乘以费率列项计算。脚手架搭拆计入措施项目费用中，以人工费的 5 %计取，其中人工工资占人工费的 35%。按《湖北省建筑安装工程费用定额》（2018）规定，安装工程安全文明施工费率为 9.29%，其他总价措施项目费率为 0.66%。查表可知，企业管理费费率为 18.86%，利润率为 15.31%，规费费率为 11.97%， 计费基数均为人工费和施工机具使用费之和，费用费率合计：56.09%。增值税按鄂建办 〔2019〕93 号规定由 11%调整为 9%。

问题：以自喷喷头安装为例说明全费用定额计价，并完成表 3.22 单位工程汇总表的内容。

表 3.21 相关全费用基价、主材单价及消耗量表

	定额编号
	项目名称
	定额单位
	全费用（元）
	主材

	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	费用
	增值税
	单价
	消耗量

	C9-1-42
	水喷淋喷头 DN15 无吊顶
	个
	11.57
	2.98
	0.08
	6.53
	2.33
	11.9 元/个
	1.010

	C9-1-45
	水喷淋喷头 DN15 有吊顶
	个
	15.45
	6.28
	0.19
	8.77
	3.38
	11.9 元/个
	1.010

	
	喷头装饰环
	
	
	
	
	
	
	1.6 元/个
	1.010


注：表内费用均不包含增值税可抵扣进项税额。

表 3.22 单位工程汇总表

	序号
	费用项目
	计算方法

	1
	分部分项工程和单价措施项目费
	

	1.1
	其中
	人工费
	

	1.2
	
	材料费
	

	1.3
	
	施工机具使用费
	

	1.4
	
	费用
	

	1.5
	
	增值税
	

	2
	其他项目费
	

	2.1
	总包服务费
	

	2.2
	索赔与现场签证费
	

	2.3
	增值税
	

	3
	含税工程造价
	


【例 3.8】某建筑工程的给水工程，给水管采用 PP-R 管，排水管采用 UPVC 管。假设 PP-R 管 DN20 安装工程量 1000m，PP-R 管 DN25 安装工程量 400m，单价措施项目只考虑脚手架。其他项目费不考虑。相关全费用基价、主材单价及消耗量见表 3.23。按照

《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）中单价措施项目列项计
算；按照《费用定额》（2018）中的计费基数乘以费率列项计算。脚手架搭拆计入措施项目费用中，以人工费的 5 %计取，其中人工工资占人工费的 35%。按《湖北省建筑安装工程费用定额》（2018）规定，安装工程安全文明施工费率为 9.29%，其他总价措施项目费率为 0.66%。查表可知，企业管理费费率为 18.86%，利润率为 15.31%，规费费率为 11.97%， 计费基数均为人工费和施工机具使用费之和，费用费率合计：56.09%。增值税按鄂建办 〔2019〕93 号规定由 11%调整为 9%。

问题：以 PP-R 管安装为例说明全费用定额计价，并完成表 3.24 单位工程汇总表的内容。
表 3.23 相关全费用基价、主材单价及消耗量表

	定额编号
	项目名称
	定额单位
	全费用（元）
	主材

	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	费用
	增值税
	单价
	消耗量

	C10-1-345
	室内塑料给水管

（热熔连接）公称直径（20mm 以内）
	10m
	71.97
	1.53
	0.32
	40.55
	12.58
	3.59 元/m
	10.160

	
	室内塑料给水管热熔管件公称直径

（20mm 以内）
	10m
	
	
	
	
	
	2.25 元/个
	15.200

	C10-1-346
	室内塑料给水管

（热熔连接） 公称直径

（25mm 以内）
	10m
	79.88
	1.70
	0.32
	44.98
	13.96
	4.50 元/m
	10.160

	
	室内塑料给水管热熔管件公称直径

（25mm 以内）
	10m
	
	
	
	
	
	3.00 元/个
	12.250


注：表内费用均不包含增值税可抵扣进项税额。

表 3.24   单位工程汇总表

	序号
	费用项目
	计算方法

	1
	分部分项工程和单价措施项目费
	

	1.1
	其中
	人工费
	

	1.2
	
	材料费
	

	1.3
	
	施工机具使用费
	

	1.4
	
	费用
	

	1.5
	
	增值税
	

	2
	其他项目费
	


	序号
	费用项目
	计算方法

	2.1
	总包服务费
	

	2.2
	索赔与现场签证费
	

	2.3
	增值税
	

	3
	含税工程造价
	


【例 3.9】1.某单位发包一化工非标设备制作安装项目，设备共 40 台，重量总计

400t，其中封头、法兰等所有附件共计 80t.由于结构复杂、环境特殊、时间紧迫，没有相应定额套用，经过调研，  在编制招标控制价时，按照以下相关资料数据，确定该项非标设备制作安装的综合单价。
该项非标设备的简体部分采用标准成卷钢板进行现场卷制后，与所有附件组对焊接而成。筒体部分制作时钢板的利用率为 80％，钢卷板开卷与平直的施工损耗率为
5％：标准成卷钢板价格按 0.64 万元／t.封头、法兰等附件均采用外购标准加工件，每 t 价格 0.9 万元。在制作、组对、安装过程中每台设备胎具摊销费为 0.18 万元，其他辅助材料费为 0.30 万元。

基本用工按甲、乙两个施工小组曾做过的相近项目的算术平均值为依据确定。甲组 8 人完成 5 台共耗用了 350 个工曰；乙组 8 人累计工作 240 工日完成了 4 台。其他用工（包括超运距和辅助用工）每台设备为 15 个工日。预算人工幅度差按 15％计。预算定额工日单价按 75 元计。
施工机械费用每台非标设备按 0.62 万元计。
企业管理赞、利润分别按人工费的 60％、40％计。

问题：根据背景数据，计算碳钢非标设备制作安装工程的以下内容，并写出其计算过程：

计算制作安装每台设备筒体制作时的钢板材料损耗率，需用平直后的钢板数量，需用标准成卷钢板数量，每台设备制作安装的所需材料费。
计算每台该设备制作安装的时间定额（即基本用工）每台设备制作安装的预算定额工日消耗量及人工费。
计算出该设备制作安装工程量清单项目的综合单价及合价。
2.单位工程施工图预算编制的定额单价法与实物量法的含义及优缺点？

【例 3.10】某公司中标一栋 24 层住宅楼，甲乙双方根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）.项目实施过程中发生如下事件：
事件一：基坑施工时正值雨季，连续降雨导致停工 10 天，造成人员窝工损失 7 万

元.一周后出现了罕见特大暴雨，造成停工 4 天，人员窝工损失 3 万元.针对上述情况， 施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请.

事件二：某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达 25 % ，合同专用条款未对变更价款进行约定.施工单位按变更指令施工，在施工结束后的下一个月上报支付申请的同时，还上报了该设计变更的变更价款申请，监理工程师不批准变更价款.

事件三：施工过程中，总监理工程师要求对已隐蔽工程的某部位重新剥离检查，施工单位认为已通过隐蔽验收，不同意再次检查。经建设单位协调后剥离检查，发现质量存在问题。施工单位予以修复，并向建设单位提出因此次剥离检查及修复所导致的工期和费用索赔。

[image: image71.png]


事件四：本工程合同价款为 3540 万元，施工成本合同中约定可针对人工费、材料费价格变化对竣工结算价进行调整。可调整部分费用占总价款的百分比，基准期、竣工当期价格指数如下表：
问题：

1、事件一中，分别判断四项索赔是否成立?并写出相应的理由.（5 分）

2、事件中，监理工程师不批准变更价款申请是否合理?并说明理由.（3 分）

3、事件三中，施工单位不同意剥离检查是否合理？为什么？分别判断施工单位提出的工期和费用索赔是否成立？并分别说明理由。 （6 分）

4、事件四中，列式计算经调整后的实际计算价款应为多少万元?（精确到小数点后

2 位） （6 分）

【例 3.11】某建筑项目，业主和施工单位按工程量清单计价方式和《建设工程施工合同（范文本）（GF-2013-0201）》签订了合同，合同工期为 15 个月，合同约定：管理费按人材机费用之和的 10%计取，利润按人材机费用和管理费之和的 6%计取，规费按人材机费用、管理费和利润之和的 4%计取，增值税为 11%；施工机械台班单价为 1500 元/ 台班，机械闲置按台班单价的 60%计算，人员窝工补偿标准为 50 元/工日。人员窝工、机械闲置补偿不计取管理费和利润，措施费按分部分项工程费的 25%计取。（各费用项目价格均不包括增值税可抵扣进项税额）

施工前，施工单位向项目监理机构提交并经确认的施工网络进度计划，如图 4 所示

（每月按 30 天计）。

[image: image36.png]



该工程施工过程中发生如下事件：

事件 1：基坑开挖工作（A 工作）施工过程中，遇到了持续 10 天的季节性大雨，在第 11 天，大雨引发了附近的山体滑坡和泥石流。受此影响，施工现场的施工机械、施工材料、已开挖的基坑及围护支撑结构、施工办公设施等受损，部分施工人员受伤。
经施工单位和项目监理机构共同核实，该事件中，季节性大雨造成施工单位人员窝工 190 工日，机械闲置 70 个台班。山体滑坡和泥石流事件使 A 工作停工 30 天，造成施
工机械损失 9 万元，施工待用材料损失 25 万元，基坑及围护支撑结构损失 30 万元，施
工办公设施损失 4 万元，施工人员受伤损失 3 万元。修复工作发生人材机费用共 20 万元。灾后，施工单位及时向项目监理机构提出费用索赔和工期延期 40 天的要求。

事件 2：基坑开挖工作（A 工作）完成后验槽时，发现基坑底部部分土质与地质勘察报告不符。地勘复查后，设计单位修改了基础工程设计，由此造成施工单位人员窝工

150 工日，机械闲置 20 个台班，修改后的基础分部工程增加人材机费用 25 万元。监理工程师批准A 工作增加工期 30 天。

事件 3：E 工作施工前，业主变更设计增加了一项 K 工作，K 工作持续时间为 2

月。根据施工工艺关系，K 工作为 E 工作的紧后工作，为 I、J 工作的紧前工作。

因 K 工作与原工程工作的内容和性质均不同，在已标价工程量清单中没有适用也没有类似的项目，监理工程师编制了 K 工作的结算综合单价，经业主确认后，提交施工单位作为结算的依据。

事件 4：考虑到上述 1～3 项事件对工期的影响，业主与公共单位约定，工程项目仍按原合同工期 15 个月完成，实际工期比原合同工期每提前 1 个月，奖励施工单位 30 万元。施工单位对进度计划进行了调整，将 D、G、I 工作的顺序施工组织方式改变为流水作业组织方式以缩短施工工期。D、G、I 工作的流水工期为 6 个月。
【问题】1.【题干】针对事件 1，确定施工单位和业主在山体滑坡和泥石流事件中各自应承担损失的内容；列式计算施工单位可以获得的费用补偿数额；确定项目监理机构应批准的工期延期天数，并说明理由。（10 分）

【题干】事件 2 中，应给施工单位的窝工补偿费用为多少万元?修改后的基础分部
工程增加的工程造价为多少万元?（4 分）

【题干】针对事件 3，绘制批准 A 工作工期索赔和增加 K 工作后的施工网络进度计划；指出监理工程师做法的不妥之处，说明理由并写出正确做法。（4 分）

【例 3.12】某项目发包人采用工程量清单计价方式，与承包人按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。合同约定：项目的成套生产设备由发包人采购；管理费和利润为人材机费用之和的 15%，规费和税金为人材机费用与管理费和利润之和的 5%；人工工资标准为 150 元/工日。窝工补偿标准为 100 元/工曰，施工机械窝工闲置台班补偿标准为正常台班费的 60%，人工窝工和机械窝工闲罝不计管理费和利润； 工期 270 天，每提前或拖后一天奖励（或罚款）8000 元 （含税费）。

承包人经发包人同意将设备与管线安装作业分包给某专业分包人，分包合同约定， 分包工程进度必须服从总包施工进度的安排，各项费用、费率标准约定与总承包施工合同相同。幵工前，承包人编制并得到监理工程师批准的施工网络进度计划如图 4.1 所示，图中箭线下方括号外数字为工作持续时间（单位：天），括号内数字为每天作业班组工人数，所有工作均按最早可能时间安排作业。
[image: image72.png]



施工过程中发生了如下事件：

事件 1：主体结构作业 20 天后，遇到持续 2 天的特大暴风雨，造成工地堆放的承包

人部分周转材料损失费用 2000 元；特大暴风雨结束后，承包人安排该作业队中 20 人修复倒塌的模板及支撑，30 人进行工程修复和场地清理，其他人在现场停工待命，修复和清理工作持续了 2 天时间；

事件 2：设备基础与管沟完成后，专业分包人对其进行技术复核，发现有部分基础尺寸和地脚螺栓预留孔洞位置偏差过大。经沟通，承包人安排 10 名工人用了 6 天时间进行返工处理，发生人材机费用 1260 元，使设备基础与管沟工作持续时间增加 6 天；

事件 3：设备与管线安装作业中，因发包人采购成套生产设备的配套附件不全，专

业分包人自行决定采购补全，发生采购费用 5000 元，并造成作业班组整体停工 5 天，因受干扰降效增加作业用工 60 个工日，施工机械 C 闲置 3 个台班（台班费：2000 元/台班），设备与管线安装工作持续时间增加 4 天；
事件 4：为抢工期，经监理工程师同意，承包人将试运行部分工作提前安排，和设备与管线安装搭接作业 7 天，因搭接作业相互干扰降效使费用增加 10000 元。

其余各项工作的持续时间和费用没有发生变化。

上述事件后，承包人均在合同规定的时间内向发包人提出索赔，并提交了相关索赔资料。

问题：1.分别说明各事件工期、费用索赔能否成立？简述其理由。（9.分）

各事件工期索赔分别为多少天？总工期索赔为多少天？实际工期为多少天？（3
分）

专业分包人可以得到的费用索赔为多少元？专业分包人应该向谁提出索赔？（3
分）

承包人可以得到的各事件费用索赔为多少元？总费用索赔额为多少元？工期奖励

（或罚款）为多少元？（5 分）

	四、习题解析

一、单相选择题 
	

	1．B
	2．D
	3．A
	4．D
5．D

	6．D
	7．D
	8．C
	9．D


10．答案：B

[解析]材料净用量=0.9/7.2%=12.5（kg） 材料消耗量=12.5+0.9=13.40（kg）

11．B
12．C
13．A
14．C
15．A

16．B
17．C

答案： B

[解析]安全文明施工费包括安全施工费、文明施工费、环境保护费和临时设施费．

答案： D

[解析]建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

答案： C

[解析]工具用具使用费是指企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具，器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。当一般纳税人采用般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额的抵扣原则：以购进货物或接受修理修配劳务适用的税率扣减，均为 13%。

答案： D

[解析]选项 A 错误，简易计税有适用的范围：选项 B 错误，一般计税法，建筑业增值税税率为 9%，而简易计税方法，建筑业增值税税率为 3%；选项 C 错误，采用简易计税法时，税前造价包含增值税的进项税额
答案： A

[解析]施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或租赁费

A
【参考答案】C

[解析]起扣点计算法，从未施工工程尚须的主要材料及构件的价值相当于工程预付款额时起扣。

【参考答案】C

[解析]发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。

26．D

[解析]发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息，D 正确。发包人在峻工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院中请将该工程依法拍卖。

答案： D

[解析]承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔，A 错误。承包人在提交的最终结清申请中， 只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔，B 错误。提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止，C 错误，D 正确。

【参考答案】C

29．C

30．B

【答案】C

【答案】B

【答案】B

[解析] 事件一不能获得费用索赔。

事件二引起的索赔额=（1×900+10×100）×（1+30%）=2470（元）

34．C

35．A

36．D

【解析】A 选项错误，现场签证与进度款同期支付；B 选项错误，没有计日工单价的现场签证，价格由双方确认；C 选项错误，现场签证由发包人书面发出指令。

37．A

竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结，是竣工决算报告的重要组成部分。

38．B

39．D

40．C

41．D

[解题要点]凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图上加盖“峻工图"标志后，即作为坡工图，故 A 错误：凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由承包人负责在原施工图（必须是新蓝图）上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图，故 B 错误：凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充时，应重新绘制改变后的竣工图。由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制，由施工原因造成的，由承包人负责重新绘图， 故 C 错误：由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图，故 D 正确。
答案： B

【正确答案】 A 

【答案解析】 本题考查的是安装工程工程量清单计价。工程竣工结算是指工程项目完工并经竣工验收合格后，发、承包双方按照施工合同的约定对所完成的工程项目进行的合同价款的计算、调整和确认。 

二、多项选择题

	1．答案：B
	C
	E
	
	2．答案：C
	D
	E

	3．答案：B
	C
	D
	
	4．答案：A
	B
	C
E

	5．答案：A
	B
	C
	D
	6．答案：B
	D
	

	7．答案：A
	B
	D
	
	8．答案：A
	B
	E

	9．答案：C
	D
	
	
	
	
	


答案：B
D

[解析]题干中的“可以选择适用”是重要信息。由于小规模纳税人以及甲供工程中的一部分（即建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务，建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的）只能“适用”简易计税法，而不具有“可选择”性，因此建议只选择无歧义的答案 BD。

答案： ABE

[解析]建筑安装工程费中的材料费，是指工程施工过程中耗费的各种原材料、半成品、构配件、工程设备等的费用，以及周转材料等的摊销、租赁费用，材料单价山材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成，故选ABE．

答案： BDE

[解析]A 选项属于施工机具使用费， C 选项属于工程建设其他费。

答案： ABDE

[解析]本周期合计完成的合同价款，其中包括：①本周期已完成单价项目的金额；

②本周期应支付的总价项目的金额；③本周期已完成的计日工价款；④本周期应支付的安全文明施工费；⑤本周期应增加的金额。

答案： ACD

[解析] B 选项，总承包服务费应依据合同的定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算。E 选项，采用总价合同的，应在合同总价基础上，对合同约定能调整的内容及超过合同约定范围的风险因素进行调整。

答案： ABD

[解析]①已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理；②已竣工未验收目未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质质量争议，双方应就有争议的执行部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理，无争议部分的的竣工结算按合同约定办理竣工结算。

答案：ACDE

答案：BE

答案： BDE

[解题要点]新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的， 故 A 错误：分期分批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价值。故 C 错误。

答案： ADE

[解題要点]竣工决算审核的主要内容包括工程价款结算、项目核算管理、项目建设资金管理，项目基本建设程序执行及建设管理、概（预）算执行、交付使用资产及尾工工程等。

答案：ADE

答案：A B C D

三、案例分析

【例 3.1】参考答案：

确定分部分项工程清单项目对应的定额子目。
经复核，人工、材料及施工机具使用费用均无调整，增值税按鄂建办 〔2019〕93 号规定调整为 9%。（1 分）

计算全费用单价及合价。
计算各分部分项工程全费用综合单价及合价
逐一进行各分项工程全费用综合单价分析，如：配电箱全费用综合单价分析表如表

3.3  所示， 配电箱全费用综合单价=123.27+25.33+69.14+23.95 × 9%÷ 11%+900 × 1 ×

1.09=1218.34 元/台，其中人工费：123.27 元。综合单价中应考虑风险因素。其他分项工程综合分析表省略。

分别求各分部分项工程全费用综合单价及人工费。人工费合计：170146.2 元。如表

3.4.5 所示。（15 分）

表 3.3 全费用综合单价分析表

工程名称：办公楼工程标段：一层插座

	项目编码
	03.404017001
	项目名称
	总照明配电箱AL
	工程量
	1

	清单全费用综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税

	C4-2-76
	成套配电箱安装嵌入式半周长≤1.0m
	台
	1
	123.27
	25.33
	
	69.14
	19.60
	123.27
	25.33
	
	69.14
	19.60

	人工单价
	小计
	123.27
	25.33
	
	69.14
	19.60

	高级技工212 元/工日；

技工142 元/工日；普工92 元 /工日
	未计价材料费（含税）
	900×1.09=981

	清单项目综合单价
	1218.34

	材料明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	成套配电箱2
	台
	1
	900
	900

	
	其他材料费
	
	25.33

	
	材料费小计
	
	925.33


（5 分）

表 3.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：某建筑工程标段：电气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	暂价

	1
	030404017001
	配电箱
	照明配电箱 AL1 型号：BQDC101 嵌入式安装，箱体尺寸：500mm× 300mm×120mm
	台
	1
	1218.3
4
	1218.34
	

	2
	030404018001
	插座箱
	户外插座箱 AX 防护等级：IP65 嵌入式安装，箱体尺寸：400mm×
	台
	1
	782.34
	782.34
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	暂价

	
	
	
	600mm×180mm
	
	
	
	
	

	3
	030404035001
	插座
	单相带接地暗插座 10A
	套
	20
	18.17
	363.4
	

	4
	030404035002
	插座
	单相带接地地坪暗插座 10A 型号： MDC-3T/130
	套
	15
	20.55
	308.25
	

	5
	030411006001
	接线盒
	暗装插座盒 86H50 型
	个
	20
	5.13
	102.6
	

	6
	030411006002
	接线盒
	暗装地坪插座盒 100H60 型
	个
	15
	5.96
	89.4
	

	7
	030411001001
	配管
	镀锌电线管 DN15 沿砖、混凝土结构暗配
	m
	120
	9.3
	1116
	

	8
	030411001002
	配管
	镀锌电线管 DN20 沿砖、混凝土结构暗配
	m
	30
	17.08
	512.4
	

	9
	030411004001
	配线
	管内穿线 BV—5002.5mm2
	m
	350
	27.38
	9583
	

	10
	030411004002
	配线
	管内穿线 BV—5004mm2
	m
	80
	114.1
	9128
	

	本页小计
	
	
	

	合
计
	
	23203.73
	


其中人工合计 4194.61 元，机械合计：0（3 分）

单价措施项目不考虑。
分部分项和单价措施项目小计：23203.73 元

计算其他项目费：不考虑。（1 分）

（4）计算最高投标限价（含税工程造价）：23203.73＋0＝23203.73  元。汇总表如表
3.4 所示。

表 3.4 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：

	序号
	汇总内容
	金额 （元）
	其中：暂估价 （元）

	1
	分部分项工程和单价措施项目费
	23203.73
	

	1.1
	其中：人工费
	4194.61
	

	1.2
	其中：施工机具使用费
	0
	

	2
	其他项目费
	0
	

	3
	甲供费用（单列不计入造价）
	
	

	4
	安全文明施工费（单列不计入造价）
	389.68
	9.29%

	5
	含税工程造价
	23203.73
	


	序号
	汇总内容
	金额 （元）
	其中：暂估价 （元）

	单位工程数据
	
	

	
	人工费
	
	

	
	材料费
	
	

	
	施工机具使用费
	
	

	
	主材费
	
	

	
	设备费
	
	

	
	增值税
	
	

	
	最高投标限价合计：
	23203.73
	


注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。（5 分）

【例 3.2】参考答案：

（1）计算全费用单价及合价。

计算各分部分项工程全费用综合单价单价及合价
逐一进行各分项工程的综合单价分析，确定综合单价时以项目特征描述为依据，考虑合理的风险。 计算各全费用综合单价分析， 如： 配电箱全费用综合单价=

（123.27+25.33+69.14+23.95×0.09÷0.11+1500×1.09）=1872.34，其中人工费：123.27

元，如表 3.5.2 所示。其他分项工程综合分析表省略。

分别求各分部分项工程全费用综合单价及人工费。人工费合计：7862.04 元。如表

3.5.3 所示。

表 3.7 全费用综合单价分析表

工程名称：办公楼工程标段：一层插座

	项目编码
	03.404017001
	项目名称
	总照明配电箱AL
	工程量
	1

	清单全费用综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税

	C4-2-76
	成套配电箱安装嵌入式半周长≤1.0m
	台
	1
	123.27
	25.33
	0
	69.14
	19.60
	123.27
	25.33
	0
	69.14
	19.60

	人工单价
	小计
	123.27
	25.33
	0
	69.14
	19.60

	高级技工212 元/工日；
技工142 元/工日；普工92 元 /工日
	未计价材料费（含税）
	1500×1.09=1635


	清单项目综合单价
	1872.34

	材料明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	成套配电箱2
	台
	1
	1500
	1500

	
	其他材料费
	
	25.33

	
	材料费小计
	
	1525.33


表 3.8   单位工程投标报价汇总表

工程名称：

	序号
	汇总内容
	金额 （元）
	其中：暂估价

（元）

	1
	分部分项工程和单价措施项目费
	 
	

	1.1
	其中：人工费
	 
	

	1.2
	其中：施工机具使用费
	 
	

	2
	其他项目费
	 
	

	3
	甲供费用（单列不计入造价）
	 
	

	4
	安全文明施工费（单列不计入造价）
	 
	

	5
	含税工程造价
	 
	

	单位工程数据
	
	

	
	人工费
	
	

	
	材料费
	
	

	
	施工机具使用费
	
	

	
	主材费
	
	

	
	设备费
	
	

	
	增值税
	
	

	
	投标报价合计：
	
	


表 3.5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：某建筑工程标段：电气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	暂价

	1
	030404017001
	配电箱
	配电箱 ALDPZ30R—45，
尺寸：300mm×450mm×120mm  嵌入式安装

无端子外部接线底边距地 1.5m
	台
	1
	1872.34
	1872.34
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	暂价

	2
	030404034001
	照明开关
	1.暗装四极开关 86K411-10
2.底边距地 1.3m 安装
	个
	2
	18.51
	37.02
	

	3
	030404035001
	插座
	单项二、三极暗插座 86Z223-10

底边距地 0.3m 安装
	个
	6
	20.99
	125.97
	

	4
	030412001001
	普通灯具
	节能吸顶灯 1X22W 22W、Ф350
	套
	2
	3.36
	6.72
	

	5
	030412005001
	荧光灯
	双管荧光灯自带蓄电池 2 X28W 应急时间不小于 180min，吸顶安装
	套
	18
	121.64
	2189.56
	

	6
	030411001001
	配管
	镀锌电线钢管 SC15 砖混结构暗配
	m
	60
	177.96
	10677.48
	

	7
	030411001002
	配管
	镀锌电线钢管 SC20 砖混结构暗配
	m
	95
	32.06
	3046.03
	

	8
	030411004001
	配线
	管内穿线 BV-2.5mm2
	m
	560
	25.05
	14027.44
	

	9
	030409005001
	避雷网
	避雷网沿折板支架敷设

Ф10 镀锌圆钢
	m
	70
	16.43
	1150.33
	

	10
	030409005002
	避雷网
	避雷网沿混凝土块敷设

Ф10 镀锌圆钢
	m
	10
	28.55
	285.53
	

	11
	030409004001
	均压环
	均压环利用圈梁钢筋
	m
	132
	4.54
	599.28
	

	本页小计
	
	
	

	合计
	
	34017.70
	


求单价措施项目，因为只有脚手架，查脚手架搭拆费按分部分项定额人工费
5%，其费用中人工费占 35%，其他为材料费。其全费用的综合费率为 56.09%（包含： 安全文明施工费、其他总价措施项目、企业管理费、利润、规费），全费用的计算基础为人工费+机具费。
单价措施项目费用=（7862.04×5%+7862.04×5%×35%×56.09%）×1.09=512.60 元

分部分项和单价措施项目小计：34017.70+512.60=34530.3 元

（2）.计算其他项目费：暂列金额：5000.00 元 ，增值税：5000.00×9%＝450.00 元小计：5000.00＋450.00＝5450.00 元

（3）.计算投标报价（含税工程造价）：34530.3＋5450.00＝39980.3 元。汇总表如表 3.8 所示。
表 3.8   单位工程投标报价汇总表

工程名称：

	序号
	汇总内容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	分部分项工程和单价措施项目费
	39980.3
	

	1.1
	其中：人工费
	7862.04
	

	1.2
	其中：施工机具使用费
	50.1
	

	2
	其他项目费
	5450
	

	3
	甲供费用（单列不计入造价）
	
	

	4
	安全文明施工费（单列不计入造价）
	735.04
	

	5
	含税工程造价
	39980.3
	

	单位工程数据
	
	

	
	人工费
	
	

	
	材料费
	
	

	
	施工机具使用费
	
	

	
	主材费
	
	

	
	设备费
	
	

	
	增值税
	
	

	
	投标报价合计：
	39980.3
	


【例 3.3】参考答案：

逐一计算各分部分项工程的综合单价，现以“管内穿线 BV—2.5mm2”为例说明各分部分项工程的综合单价的分项。如表 3.11 所示。
表 3.11 综合单价分析表

工程名称：会议室照明工程标段：

	项目编码
	030411004001
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	150

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润

	C4-13-5
	管内穿线BV
—2.5mm2
	10m
	0.10
	6.94
	1.56
	0
	5.55
	0.69
	0.16
	0
	0.56

	人工单价
	小计
	0.69
	0.16
	0
	0.56


	100 元/工日
	未计价材料费
	2.55

	清单项目综合单价
	3.96

	材料明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	管内穿线BV—2.5mm2
	m
	1.16
	2.20
	2.55

	
	其他材料费
	
	0.16

	
	材料费小计
	
	2.71


（8 分）

计算各综合单价及合计如表 3.9 所示。

表 3.9 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议室照明工程标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中： 暂估价

	1
	030404017001
	配电箱
	AZM 嵌入式安装 400mm× 200mm×120mm
（宽×高×厚）底边距地 1.6m 安装
	台
	1
	749.50
	749.50
	

	2
	030412005001
	荧光灯
	单管荧光灯，自带蓄电池 1×28W

应急时间不小于 120min，吸顶安装
	套
	2
	152.67
	305.33
	

	3
	030412005002
	荧光灯
	双管荧光灯，自带蓄电池 2×28W

应急时间不小于 120min，吸顶安装
	套
	10
	219.76
	2197.64
	

	4
	030404034001
	照明开关
	单联单控暗开关 250V 10A 底边距地 1.4m 安装
	个
	1
	15.35
	15.35
	

	5
	030404034002
	照明开关
	双联单控暗开关 250V 10A 底边距地 1.4m 安装
	个
	1
	15.35
	15.35
	

	6
	030411006001
	接线盒
	暗装接线盒
	个
	12
	9.04
	108.46
	

	7
	030411006002
	接线盒
	暗装开关盒
	个
	2
	9.27
	18.55
	

	8
	030411001001
	配管
	镀锌钢管 DN20 暗配
	m
	50
	19.93
	996.44
	

	9
	030411004001
	配线
	管内穿线 BV-500 2.5mm2
	m
	150
	3.96
	593.58
	

	本页小计
	
	
	

	合计
	
	5000.19
	


分部分项工程费用合计为 5000.19 元，其中；人工费为 745.63 元。 （15 分）

3.安全文明施工费：745.63×10%=74.56 元。

措施项目合计：74.56 元（2 分）

4.规费=745.63×15%=111.84（元）（1.5 分）
5.税金=（5000.19+74.56+111.84）×3%=155.60  （元）（1.5 分）
6.投标报价合计：5000.19+74.56+111.84+155.60=5342.19（元）（1 分）
该单位工程招标控制价汇总表，见表 3.12。

表 3.12 单位工程投标报价汇总表

	序号
	汇总内容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	5000.19
	

	1.1
	其中：人工费
	745.63
	

	2
	措施项目
	74.56
	

	2.1
	其中：安全文明
	74.56
	

	3
	其他项目
	0
	

	4
	规费
	111.84
	

	5
	税金
	155.60
	

	投标报价合计= 1+2+3+4+5
	5342.19
	


（6 分）

【例 3.4】参考答案： 问题 1：

表 3.9 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：某厂区消防工程标段：室外消防给水管网安装

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1
	030901002001
	消火栓钢管
	室外、DN200 镀锌无缝钢管焊接法兰连接、水压试验、水冲洗
	m
	850

	2
	030901002002
	消火栓钢管
	室外、DN150 镀锌无缝钢管焊接法兰连接、水压试验、水冲洗
	m
	25

	3
	030901002003
	消火栓钢管
	室外、DN100 镀锌无缝钢管焊接法兰连接、水压试验、水冲洗
	m
	200

	4
	030901011001
	室外消火栓
	地上式消火栓 SS100-1.6（含弯管底座等附件）
	套
	10

	5
	030901011002
	室外消火栓
	地下式消火栓 SX100-1.6（含弯管底座等附件）
	套
	5

	6
	031003013001
	消防水泵接合器
	地上式消防水泵结合器 SQ150-1.6 （包括： DNI50 闸阀 Z1T-16DN150 止回阀 H4IT-16 DN150 安全阀

A41H-16 弯管底座等附件）
	套
	2


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	7
	031003013001
	水表
	DN200 水表 1XL-1.6 包括：DN200 闸阀 Z41T-16
DN200 止回阀 H41T-16 DN200 平焊法兰
	组
	1

	8
	031003003001
	低压法兰阀门
	闸阀 Z41T-16 DN200
	个
	12

	9
	031003003002
	低压法兰阀门
	止回阀 H41T-16 DN200
	个
	2

	10
	031003003003
	低压法兰阀门
	闸阀 Z41T-16 DN100
	个
	25


（20 分）

问题 2：

表 3.14 全费用综合单价分析表

工程名称：某厂区消防工程标段：室外消防给水管网安装

	项目编码
	030901011001
	项目名称
	室外地上式消火栓SS100
	计量单位
	套
	工程量
	1

	清单全费用综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税

	C9-1-89
	地上式消火栓
	台
	1
	85.32
	178.20
	1.23
	48.55
	34.46
	85.32
	178.20
	1.23
	48.55
	34.46

	人工单价
	小计
	85.32
	178.20
	1.23
	48.55
	34.46

	高级技工212 元/工日；

技工142 元/工日；普工92 元 /工日
	未计价材料费（含税）
	370×1.09=403.3

	清单项目综合单价
	751.06

	材料明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	地上式消火栓SS100
	套
	1
	280
	280

	
	地上式消火栓SS100 配套附件
	套
	1
	90
	90

	
	其他材料费
	
	178.20

	
	材料费小计
	
	548.2


（7 分）

问题 3：消防水炮安装全费用综合单价：（313.02+420）×46÷50=674.38 元。（3 分）

【例 3.5】参考答案：

确定分部分项工程清单项目对应的定额子目。
经复核，人工、材料及施工机具使用费用均无调整，增值税按鄂建办 〔2019〕93 号规定调整为 9%。（1 分）

计算全费用单价及合价。
计算各分部分项工程全费用综合单价及合价
逐一进行各分项工程全费用综合单价分析，如：空调器全费用综合单价分析表如表

3.17  所示， 空调器全费用综合单价=123.27+25.33+69.14+23.95 × 9%÷ 11%+900 ×1 ×

1.09=1218.34 元/台，其中人工费：123.27 元。综合单价中应考虑风险因素。其他分项工程综合分析表省略。

分别求各分部分项工程全费用综合单价及人工费。人工费合计：170146.2 元。如表

3.15 所示。（15 分）

表 3.17 全费用综合单价分析表 

工程名称：办公楼工程标段：一层插座

	项目编码
	03.404017001
	项目名称
	总照明配电箱AL
	工程量
	1

	清单全费用综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税
	人工费
	材料费
	施工具使用费
	费用
	增值税

	C4-2-76
	空调器
	台
	1
	811.21
	12.46
	24.76
	468.9
	118.56
	811.21
	12.46
	24.76
	468.9
	118.56

	人工单价
	小计
	811.21
	12.46
	24.76
	468.9
	19.60

	高级技工212 元/工日；技工142 元/工日；普工92 元 /工日
	未计价材料费（含税）
	（17151+1500）×1.09=20329.59

	清单项目综合单价
	21765.48

	材料明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	空调器2
	台
	1
	17151
	17151

	
	橡胶隔震垫
	套
	1
	1500
	

	
	其他材料费
	
	25.33

	
	材料费小计
	
	925.33


（5 分）

表 3.15 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：某车间通风空调工程标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	030701003001
	空调器
	名称：恒温恒湿机

型号：YSL-DHS-225.
规格尺寸：

1200X1100X1900
安装形式：落地式

质量： 350 kg

隔振垫（器）、支架形式、材质：橡胶隔震垫 δ20
	台
	1
	21765.48
	21765.48

	2
	030702001001
	碳钢通风管道
	材质：镀锌钢板

形状：矩形

3.规格：1000×300

板材厚度：1.20mm

接口形式：咬口
	m2
	66
	141.91
	9366.06

	3
	030702001002
	碳钢通风管道
	材质：镀锌钢板

形状：矩形

3.规格：800×300

板材厚度：1.00mm

接口形式：咬口
	m2
	33
	132.34
	4367.22

	4
	030702001003
	碳钢通风管道
	材质：镀锌钢板

形状：矩形

3.规格：630×300

板材厚度：1.00mm

接口形式：咬口
	m2
	23.4
	132.34
	3096.756

	5
	030702001004
	碳钢通风管道
	材质：镀锌钢板

形状：矩形

3.规格：450×450

板材厚度：0.75mm

接口形式：咬口
	m2
	8.10
	141.50
	1146.15

	6
	030703019001
	柔性接口
	1.规格：1000X300

2.材质：帆布
	m2
	0.52
	340.02
	176.8104

	7
	030702009001
	弯头导流叶片
	1.材质：镀锌薄钢板

2.规格：δ0.75
	m2
	2.20
	238.43
	524.546

	8
	030703001001
	碳钢阀门
	1.名称：对开多叶调节阀
2.规格： 1000X 300L=200
	个
	1
	741.74
	741.74


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	3.支架形式\材质：型钢吊架10 kg/个
	
	
	
	

	9
	030703011001
	铝及铝合金风口、散流器
	1 名称：铝合金方形散流器

2.规格： 450x450
	个
	10
	326.98
	3269.8

	10
	031208003001
	通风管道绝热
	绝热材料品种：橡塑保温板

绝热厚度：δ25
	m3
	8.60
	2924.13
	25147.52

	11
	031201003001
	金属结构刷油
	除锈级别：轻锈

油漆品种：红丹防锈漆

结构类型：一般钢结构

涂刷遍数、漆膜厚度：二遍
	kg
	497.10
	8.38
	4165.698

	12
	030704001001
	通风工程检测、调试
	风管工程量 通风工程
	系统
	1
	1346.26
	1346.26

	本页小计
	
	75114.04

	合计
	
	75114.04


其中人工合计 15110.19 元，机械合计：212.17（3 分）

单价措施项目不考虑。
分部分项和单价措施项目小计：75114.04 元

计算其他项目费：不考虑。（1 分）

（4）计算最高投标限价（含税工程造价）：23203.73＋0＝23203.73  元。汇总表如表
所示。
表 3.18 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：

	序号
	汇总内容
	金额 （元）
	其中：暂估价 （元）

	1
	分部分项工程和单价措施项目费
	75114.04
	

	1.1
	其中：人工费
	15110.19
	

	1.2
	其中：施工机具使用费
	212.17
	

	2
	其他项目费
	0
	

	3
	甲供费用（单列不计入造价）
	
	

	4
	安全文明施工费（单列不计入造价）
	1423.45
	9.29%

	5
	含税工程造价
	75114.04
	

	单位工程数据
	
	


	序号
	汇总内容
	金额 （元）
	其中：暂估价 （元）

	
	人工费
	
	

	
	材料费
	
	

	
	施工机具使用费
	
	

	
	主材费
	
	

	
	设备费
	
	

	
	增值税
	
	

	
	最高投标限价合计：
	75114.04
	


注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。（5 分）

【例 3.6】参考答案： 问题 1：

接地母线清单综合单价分析表。

表 3.21 综合单价分析表

工程名称：标段：

	项目编码
	030409002001
	项目名称
	接地母线
	计量单位
	m
	工程量
	16.42

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润

	
	接地母线敷设
	10m
	0.10
	142.80
	0.90
	2.10
	142.80
	14.28
	0.09
	0.21
	14.28

	人工单价
	小计
	4.28
	0.09
	0.21
	4.28

	100 元/工日
	未计价材料费
	6.62

	清单项目综合单价
	35.48

	材料明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	镀锌扁钢-40×4（mm）
	m
	1.05
	6.30
	6.62

	
	其他材料费
	
	0.09

	
	材料费小计
	
	6.71


（8 分）

问题 2；


表 3.20 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	030404017001
	配电箱
	照明配电箱 MX 嵌入式安装，金属箱体尺寸： 600x 400x 200 （宽 x 高 x 厚，
mm），安装高度 1.6m
	台
	1
	134.88
	134.88

	2
	030404034001
	照明开关
	单联单控暗开关 250V 10A，安装 1 高度1.4m
	个
	2
	15.47
	30.94

	3
	030409001001
	接地极
	镀锌角钢接地极 L50x50x5，每根

L=2.5m，普通土
	根
	3
	117.92
	353.76

	4
	030409002001
	接地母线
	镀锌扁钢接地母线-40x4 （mm）.室外埋地安装，埋深 0.7m
	m
	16.42
	35.48
	582.58

	5
	030414011001
	接地装置调试
	接地电阻测试
	组
	1
	136.01
	136.01

	6
	030411001001
	配管
	镀锌电线管Ф20 沿砖、混凝土结构暗配
	m
	18.10
	13.34
	241.45

	7
	030411006001
	接线盒
	暗装接线盒 4 个暗装开关盒 2 个
	个
	6
	9.45
	56.70

	8
	030411004001
	配线
	管内穿阻烟绝缘导线 ZR- BV1.5mm2
	m
	42.20
	2.77
	116.89

	9
	030412005001
	荧光灯
	YG2-2 吸顶安装
	套
	4
	139.70
	558.80

	合计
	
	2212.01


（6 分）

表 3-20 中，配电箱、照明开关、接地极、接地装置调试、配管、接线盒、配线和荧

光灯综合单价根据表 3-13 中的数据计算，计算式为：

配电箱综合单价=36.44+3.5+36.44<（55%+45%）+58.5=134.88  （元）（2 分）
照明开关综合单价=[39.40+4.50+39.40*（55%+45%）]x0.1+1.02x7.00=15.47（元）（2
分）

接地极综合单价=29.02+1.89+14.32+29.02x（ 55%+45%）+42.40x1.03=117.92（ 元）

（2 分）

接地装置调试综合单价=  60.00+1.49+14.52+60.00x（55%+45%）=  136.01（元）（2
分）

配管综合单价=[396.00+58.00+20.00+396.00×（55%+45%）]×0.01+4.5×1.03=13.34

（元）（2 分）
接线盒综合单价=[24.00+22.00+24.0x （ 55%+45%） ]x0.1+1.02x2.4=9.45 （ 元）（ 2

分）

配线综合单价=[60.00+18.00+0.00+60.00 × （ 55%+45% ） ] × 0.01+2.4 × 1.16=2.77

（元）（2 分）
荧光灯综合单价=[80.00+25.00+ 80.00x（55%+45%）]x0.1+1.01x120.00= 139.70（元）

（2 分）

【例 3.7】参考答案：

各费用中，只有增值税税率由 11%调整为 9%，其他不变。调整后得：
水喷淋喷头 DN15 无吊顶全费用基价=11.57+2.98+0.08+6.53+2.33×9%÷11%=23.07

元/个

水喷淋喷头 DN15 有吊顶全费用基价=15.45+6.28+0.19+8.77+3.38×9%÷11%=33.46

元/个

（3 分）

计算全费用单价及合价
水喷淋喷头 DN15 无吊顶全费用单价=23.07+11.9×1.01×1.09=36.17 元/个，其中： 人工费=11.57 元，材料费=16.08 元，机具费=0.08 元，费用=6.53 元，增值税=1.91 元

水喷淋喷头 DN15 有吊顶全费用单价=33.46+（11.9+1.60）×1.01×1.09=48.32 元/ 个，人工费=15.45 元，材料费=21.14 元，机具费=0.19 元，费用=8.77 元，增值税=2.77 元。

水喷淋喷头 DN15 无吊顶全费用合价=36.17 × 140=5063.8 元， 其中： 人工费

=1619.8 元，材料费=2251.2 元，机具费=11.2 元，费用=914.2 元，增值税=267.4 元

水喷淋喷头 DN15 有吊顶全费用合价=48.32×560=27059.2 元，其中：人工费=8652 元，材料费=11838.4 元，机具费=106.4 元，费用=4911.2 元，增值税=1551.2 元

分部分项费用合计：32123 元，其中： 人工费=10271.8 元，材料费=14089.6 元，机具费=117.6 元，费用=5825.4 元，增值税=1818.6 元

（10 分）

计算措施费
按照《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）中单价措施项目列项计算；按照《费用定额》（2018）中的计费基数乘以费率列项计算。脚手架搭拆计入措施项目费用中，以人工费的 5 %计取，其中人工工资占人工费的 35%。查《湖北省建筑安装工程费用定额》（2018）可知，安装工程安全文明施工费率为 9.29%，其他总价措施项目费率为 0.66%。查表可知，企业管理费费率为 18.86%，利润率为 15.31%，规费费率
为 11.97%， 计费基数均为人工费和施工机具使用费之和，费用费率合计：56.09%。由此：

单价措施全费用费（脚手架）=（10271.8×5%+10271.8×5%×35%×56.09%）×

1.09=669.71 元

其中：人工费=10271.8×5%×35%=179.76 元，材料费=10271.8×5%×65%=333.83 元，机具费=0，费用=10271.8×5%×35%×56.09%=100.83 元，增值税=（10271.8×
5%+7197×5%×35%×56.09%）×0.09=52.58 元。

（8 分）

4.计算其他项目费：总承包服务费为：2000 元，增值税 2000×0.09=180 元 （1 分）

5） 计算单位工程费（见表 3.22）。
表 3.22 单位工程汇总表

	序号
	费用项目
	计算方法

	1
	分部分项工程和单价措施项目费
	32123+669.71=32792.71

	1.1
	其中
	人工费
	10271.8+179.76=10451.56

	1.2
	
	材料费
	14089.6+333.83=14423.43

	1.3
	
	施工机具使用费
	117.6+0=117.6

	1.4
	
	费用
	5825.4+100.83=5926.23

	1.5
	
	增值税
	1818.6+52.58=1871.18

	2
	其他项目费
	2180

	2.1
	总承包服务费
	2000

	2.2
	索赔与现场签证费
	

	2.3
	增值税
	180

	3
	含税工程造价
	34972.71


（8 分）

【例 3.8】参考答案：

各费用中，只有增值税税率由 11%调整为 9%，其他不变。调整后得：
室 内 塑 料 给 水 管 （ 热 熔 连 接 ） 公 称 直 径 （ 20mm 以 内 ） 全 费 用 基 价
=71.97+1.53+0.32+40.55+12.58×9%÷11%=124.66 元/10m

室 内 塑 料 给 水 管 （ 热 熔 连 接 ） 公 称 直 径 （ 25mm 以 内 ） 全 费 用 基 价
=79.88+1.70+0.32+44.98+13.96×9%÷11%=138.30 元/10m

（3 分）

计算全费用单价及合价
室内塑料给水管（ 热熔连接） 公称直径（ 20mm  以内） 全费用单价=124.66 ×

0.1+3.59×1.016×1.09+2.25×1.52×1.09=20.17  元/m，其中：人工费=7.2  元，材料费
=7.22 元，机具费=0.03 元，费用=4.06 元，增值税=1.67 元

室内塑料给水管（热熔连接）公称直径（25mm 以内）全费用单价=138.30×0.1+4.5

×1.016×1.09+3×1.225×1.09=22.82 元/m，其中：人工费=7.99 元，材料费=8.42 元，机具费=0.03 元，费用=4.50 元，增值税=1.90 元。

室内塑料给水管（ 热熔连接） 公称直径（ 20mm  以内） 全费用合价=20.17 ×

1000=20170  元，其中： 人工费=7197  元，材料费=7220.44  元，机具费=32  元，费用
=4055 元，增值税=10679.11 元

室内塑料给水管（ 热熔连接） 公称直径（ 25mm 以内） 全费用合价=22.82 ×

400=9128 元，其中：人工费=3196 元，材料费=3366.8 元，机具费=12 元，费用=1800 元，增值税=759.88 元

分部分项费用合计：29298 元，其中： 人工费=10393 元，材料费=10587.24 元，机具费=44 元，费用=5855 元，增值税=2439 元

（10 分）

计算措施费
按照《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）中单价措施项目列项计算；按照《费用定额》（2018）中的计费基数乘以费率列项计算。脚手架搭拆计

入措施项目费用中，以人工费的 5 %计取，其中人工工资占人工费的 35%。查《湖北省建筑安装工程费用定额》（2018）可知，安装工程安全文明施工费率为 9.29%，其他总价措施项目费率为 0.66%。查表可知，企业管理费费率为 18.86%，利润率为 15.31%，规费费率为 11.97%， 计费基数均为人工费和施工机具使用费之和，费用费率合计：
56.09%。由此：

单价措施全费用费（ 脚手架）=（ 10393 × 5%+10393 × 5%× 35%× 56.09%）×
1.09=677.61 元

其中：人工费=10393×5%×35%=181.88 元，材料费=10393×5%×65%=333.83 元， 机具费=0，费用=10393×5%×35%×56.09%=100.83 元，增值税=（10393×5%+10393×

5%×35%×56.09%）×0.09=55.95 元。

（8 分）

计算其他项目费：总承包服务费为：0（1 分）

5） 计算单位工程费（见表 3.20）。

表 3.24 单位工程汇总表

	序号
	费用项目
	计算方法

	1
	分部分项工程和单价措施项目费
	29298+677.61=29975.61

	1.1
	其中
	人工费
	10393+181.88=10574.88

	1.2
	
	材料费
	10587.24+337.78=10925.02

	1.3
	
	施工机具使用费
	44+0=44

	1.4
	
	费用
	5855+102.02=5957.02

	1.5
	
	增值税
	2439+55.95=2494.95

	2
	其他项目费
	

	2.1
	总承包服务费
	

	2.2
	索赔与现场签证费
	

	2.3
	增值税
	

	3
	含税工程造价
	29975.61


（8 分）

【例 3.9】参考答案：

解：问题：
⑴单台非标设备的筒体重量：（400-80）÷40=8（t/台）（1 分） 每台设备筒体所需平直后的钢板数量：8÷80%=10（t）（1 分）设备筒体制作时的钢板损耗率：（10-8）÷8×100%=25%（1 分）
每台设备筒体需要成卷钢板数量：10×（1+5%）=10.5（t）（1 分）单台封头、法兰等附件重量：80÷40=2（t/台）（1 分）
每台设备制作安装的材料费：

钢板材料费+封头、法兰等附件费+胎具摊销费+其他辅助材料费

=10.5×0.64+2×0.9+0.18+0.30=9（万元）（2.5 分）
⑵甲组的时间定额：350÷5=70（工日/台） 乙组的时间定额：240÷4=60（工日/台）

甲乙两组的平均时间定额：（70+60）÷2=65（工日/台）（2 分）每台设备制作安装的预算定额工日消耗量：
（时间定额+其他用工）×（1+人工幅度差）=（65+15）×（1+15%）

=92（工日）（2 分）
每台设备制作安装的人工费用是：92×75=6900（元）=0.69（万元）（1 分）
⑶该非标设备制作安装工程量清单的综合单价：

人工费+材料费+机械费+企业管理费+利润=0.69+9+0.62+（0.69×60%）+（0.69×

40%）=11（万元）（2.5 分）
定额单价法是指分部分项工程的单价为工料单价，将分部分项工程量乘以对应分都分项工程单价后的合计作为单位人、材、机费，再根据规定的计算方法计取企业管理费、利润、规费和税金，将上述费用汇总后得到该单位工程的施工图预算造价。定额单价法中的单价一般采用地区统一单位估价表中的各外项工程工料单价。（4 分）

定额单价法具有计算简单、工作量较小和编制速度较快、便于工程造价管理部门集中统一管理的优点。但其价格水平只能反映定额编制年份的价格水平，在市场价格波动较大的情况下，单价法的计算结果会偏离实际价格水平，虽然可采用调价，但调价系数和指数从测定到颁布又滞后且计算也较繁琐。（4 分）

实物量法是根据施工图计算的各分项工程量分别乘以地区定额中人工、材料、施工机械台班的定额消耗量，分类汇总得出该单位工程所需的全部人工、材料、施工机械台班消耗数量，然后再乘以当时当地人工工日单价、各种材料单价、施工机械台班单价， 求出相应的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金等。（4 分）

实物量法的优点是能较及时地将反映各种材料、人工、机械的当时当地市场单价计入预算价格，不需调价，反映当时当地的工程价格水平，但计算过程较单价法繁琐。（3 分）

【例 3.10】参考答案：

、事件一中，
连续降雨致停工 10 天，造成人员窝工损失 7 万元，工期和费用索赔均不成立； （1 分）理由：因为施工正值雨季，是一个有经验的承包商应该能够预测到的风险，应该由承包商承担
罕见特大暴雨，造成停工 4 天，工期索赔成立，人员窝工损失 3 万元，费用索赔不成立（1 分）理由：罕见特大暴雨属于不可抗力，工期可以顺延（1 分）罕见特大暴雨属于不可抗力，窝工费用由承包商自己承担.（1 分）

事件二，监理工程师不批准变更价款是合理的.理由：合同中未约定变更价款的清况下，当工程量增加或减少达到 10%以上的，需要进行变更价款，但工程变更发生追加合同价款的，应该在 28 天内提出，若是没有在规定时间 28 天内提出，视为该变更不涉及合同价款的变动.（3 分）

3、事件三，1）建设单位对隐蔽工程有异议，要求复验，施工单位不予同意，施工单位的做法不正确.（1 分）理由：建设单位对隐蔽工程有异议的，有权以要求复验.（2

分）

2）经现场复验后检验质量不满足要求，施工单位费用和工期索赔均不成立（1 分） 经现场复验后检验质量不满足要求，根据施工工程合同条款规定，复验增加的费用由施工单位承担，工期不顺延，属于施工单位责任。 （2 分）

4 、事件四，调值后的实际结算价款：

P=P0×（a0+a1×A/A0+a2×B/B0+a3×C/C0+a4×D/D0+…….）（2 分）
=3540×（ 0.25+020×105/100+0.12×127/120+0.08×105/115+0.21×120/108+0.14×

129/115）（2 分） =3718.49 万元（2 分）
 
【例 3.11】参考答案：

答案：问题 1：【答案】（1）承包商应承担损失：季节性大雨造成施工单位人员窝工
190 工日，机械闲置 70 个台班；山体滑坡和泥石流事件造成施工机械损失 9 万元，施工办公设施损失 4 万元，施工人员受伤损失 3 万。（2 分）

发包商应承担损失：施工待用材料损失 25 万元，基坑及围护支撑结构损失 30 万元，修复工作发生人材机费用共 20 万元。（2 分）

（2）施工单位可以获得的费用补偿数额=25×（1+4%）×（1+11%）+30+20×

（1+10%）×（1+6%）×（1+4%）×（1+11%）=85.78（万元）
（3 分）

（3）项目监理机构应批准的工期为 30 天。

理由：遇到了持续 10 天的季节性大雨属于有经验的承包商可以预项见的，应在合同工期里考虑，不能索赔。山体滑坡和泥石流属于不可抗力，因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。
（3 分）

问题 2.【答案】

窝工补偿费用=（150×50+20×1500×60%）×（1+4%）×（1+11%）=29437.20

（元） （2 分）

修改后的基础分部工程增加的费用=25×（1+10%）×（1+6%）×（1+25%）×

（1+4%）×（1+11%）=42.06（万元）
（2 分） 问题 3.答案：

[image: image73.png]


（2 分）

监理工程师编制了 K 工作的结算综合单价不妥当。应由承包商提出变更工程项目的结算综合单价，报监理工程师审核，审核后报发包人确认调整合同价款。
（2 分）

问题 4.答案：D、G、I 工作的流水工期为 6 个月。实际工期=13 月+10 天。
奖励工期 1 个月 20 天。

施工单位可获得的工期提前奖励金额为 50 万元
（2 分）

【例 3.12】参考答案：

答案：问题 1：答案：

事件 1，工期索赔成立，因为主体结构作业是关键工作，并且是不可抗力造成的延误和清理修复花费的时间，所以可以工期。（1.5 分）

部分周转材料损失费用，修复倒塌的模板及支撑，清理现场时的窝工及机械闲罝费用索赔不成立，因为不可抗力期间工地堆放的承包人部分周转材料损失及窝工闲罝费用应由承包人承担。（1 分）

修理和清理工作发生的费用索赔成立，因为修理和清理工作发生的费用应由业主承担。（1 分）

事件 2，工期和费用索赔均不能成立，因为是施工方施工质量原因造成的延误和费用，应由承包人自己承担。（1.5 分）

事件 3，工期索赔成立，因为设备与管线安装作业是关键工作，且发生延误是因为发包人采购设备不全造成，属于发包方原因。（1.5 分）

费用索赔成立，因为发包方原因造成的采购费用和现场施工的费用增加，应由发包人承担。（1 分）

问题 2.答案：

事件 1 索赔 4 天，事件 2 索赔 0 天，事件 3 索赔 9 天，事件 4 索赔 0 天。

总工期索赔 13 天，（1.5 分）实际工期=40+90+4+30+80+9+30-7=276 天。（1.5 分）
问题 3.答案：

事 件
3
费 用 索 赔 =[5000x （ 1+15% ） +5x30x100+60x150x （ 1+15% ）

+3x2000x60%+4x30 x150x（1+15%）]x （1+5%） =58170 元（2 分）

专业分包人可以得到的费用索赔 58170 元，专业分包人应该向总承包单位提出索赔。

（1 分）

问题 4.答案：

事件 1  费用索赔=50x150x  （1+15%） x  （1+*5%）=9650.25 元（1.5 分） 事件 2 费用索赔 0 元

事件 3 费用索赔=[5000x（1+15%）+5x30x100+60x150x（1+15%） +3x2000x60%+

4x30 x150x（1+15%）]x （1+5%） =58170 元 1.5 分） 事件 4 费用索赔 0 元

总费用索赔额=9650.25+58170=67226.25 元（0.5 分）

工期奖励=（270+13-276） x8000=56000 元（1.5 分）

3.5





序号�
图例�
名称、型号、规格�
备注�
�



1�



��
照明配电箱 JM


600mm×400mm×120mm（宽×高×厚）�



箱底标高 1．6 米�
�
2�



��
双管日光灯 2×40W�



吸顶�
�
3�



��
半圆球吸顶灯 32W/220V�
�
�
4�



��
单联单控暗开关 10A 250V�



安装高度 1．3 米�
�
5�



��
双联单控暗开关 10A 250V�
�
�
6�



��
二三极普通暗插座，2A�
距地 0．3 米�
�






表 C．2．9 防雷及接地装置�
�
表 C．2．11 电气调整试验�
�



项目编码�



项目名称�
�



项目编码�



项目名称�
�
030409001�
接地极�
�
030414008�
母线�
�






项目编码�
项目名称�
�
项目编码�
项目名称�
�
030701003�
空调器�
�
030703021�
静压箱�
�
030701004�
风机盘管�
�
030704001�
通风工程检测调试�
�
030702001�
碳钢通风管道�
�
030704002�
风管漏光试验、漏风试验�
�
030703001�
碳钢调节阀�
�
031208003�
通风管道绝热�
�
030703007�
碳钢风口、散流器�
�
031201003�
金属结构刷油�
�






项目名称�
建筑工程（万元）�
安装工程（万元）�
需安装设备（万元）�
�
单项工程 A�
3000�
�
�
�
单项工程 B�
1000�
800�
1200�
�






项目编码�
�
项目名称�
�
计量单位�
�
工程量�
�
�
清单综合单价组成明细�
�



定额编号�



定额项目名称�



定额单位�



数量�
单价�
合价�
�
�
�
�
�
人工费�
材料费�
机具费�
管理费和利润�
人工费�
材料费�
机械费�
管理费和利润�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
人工单价�
小计�
�
�
�
�
�
100 元/工日�
未计价材料费�
�
�
清单项目综合单价�
�
�






材料明细�
主要材料名称、规格、型号�
单位�
数量�
单价（元）�
合价（元）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
其他材料费�
�
�
�
�
材料费小计�
�
�
�






可调整项目�
人工费�
材料一�
材料二�
材料三�
材料四�
�
费用比重（%）�
20�
12�
8�
21�
14�
�
基期价格指数�
100�
120�
115�
108�
115�
�
当期价格指数�
105�
127�
105�
120�
129�
�









[image: image74.png]


[image: image75.png]


[image: image76.png]


[image: image77.png]


[image: image78.png]


[image: image79.png]


[image: image80.png]


[image: image81.jpg]o
L BAARROAHAR, AFERSRREANTO ok, ARLR

SIS S R ORRERASo, NOSRBRERAIs, RAESALTAS
[Eesmss R AT, Kitha. )
ST 2 BARSBLICISAREFE, BAARY, K0RAL b
‘ Rt SHRRRRNR TASIX 00X ) (ERXN). ERR
/“ KRR 300X 200X 150 am) (KX X D).
—h - Y

ek
0.200
5
0 pvesins o
M M |

B2, IREEREIRAATER




[image: image82.jpg]ey W

o

Q@ @ g Gy

oo | o

2
H2-3 R UrmiE

AV /KOG X 25, 5080, B, W



[image: image83.jpg]V-0, 8/38v-5425
scs, 56,7

cRERemy

L1 FLIO-CIO/ ;g

-
L2 PLIO-CIOAN | w2

AERTE

e

L1 FL0-CIE/3N | M2

500/

0-5 16 PCLOFCWE

——a 2200268

e o——3 ssov/iea
PBSN.202PL10-D16 | Li-13 PLI0-CI6N

oS

|+ WA

#2. 4

R R%K

e ————————— L

A



[image: image84.jpg]8000

L 14000 8000

5000 | 5000 Lo SO0, s | 5000 o0
[ S —— S—
o BMEY FHERNw0xe | BEMIARLE0 X 50 X 54EEF A L=2. 5n
7 i 7
S SITH FA BEF ERMosx e 4
g HERERSIT
i
@—— e s s B — |
= 18. 00 21.00
2 v <
§ £
O ' 2




[image: image85.jpg]3500
3000 wzg!) wn
ﬁso BRB004300 64
4005200 B e .
2500
- P e 2500
vk " — 300
i Zﬁ?;za 1600%250 1000%200
N5 go00 | 700 3000 |
2000410004500\ 1600+250052Ki70
E2.6

ARG E AL EE



[image: image86.jpg]


[image: image87.jpg]


[image: image88.jpg]


[image: image89.jpg]


[image: image90.png]0.0l

E3—2 sH FARLSHKESE



[image: image91.png]e~ ERRE

30 (56) /\—;4 50 (36)

EE EW ‘ﬁéﬁﬁ

T MEEEFR

BT SR
% fﬁs 2]
<,~\ HMTR 7 A 3 ffﬁ\ G ) 2
— 40 (48) 90 (30) 20 (24) 30 (30) 50 (20)
EmSESNES
60 (48)



